CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

|  | Collecte et traitement des déchets pour les besoins de la CCI de Corse Lot 2 : Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi – Déchets non dangereux |  |
| --- | --- | --- |

Appel d'offres ouvert n°xxxxx

Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX

Tél : 0495515555 (AJACCIO)

# Objectif du marché :

Le présent marché a pour objet la désignation d’un prestataire concernant les déchets non dangereux au Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi, pour :

La mise à disposition de contenant, permanente ou ponctuelle,

La collecte des déchets, leur transfert éventuel, et leur évacuation vers les exutoires

La valorisation et le traitement des déchets.

La CCI de Corse se fixe pour objectifs :

Une valorisation maximale des déchets, impliquant notamment la facilitation du tri à la source,

Un strict respect de toute réglementation (Marpol V : flux, traçabilité, etc.), pour elle-même en tant que producteur, mais également pour l’ensemble des prestataires,

Un suivi assidu de la prestation, non seulement en termes de quantités collectées et valorisées, mais pour tous les éléments afférents (moyens déployés, optimisation des prestations, etc.)

# Contexte, site et flux concernés

## Site concerné par le présent marché

Le présent marché concerne :

| Site | Adresse |
| --- | --- |
| Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi | Jetée de la Citadelle, 20 000 Ajaccio |

## Précisions concernant le site

L’activité du Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi étant étroitement liée à l’activité touristique, il est admis que les productions de déchets (et donc les prestations à réaliser) sont accrues pendant les vacances scolaires, et notamment en période estivale.

Des interventions pourront avoir lieu les dimanches et jours fériés à la demande.

### Localisation des interventions qui concernent le Port de Plaisance et Pêche Ajaccio Tino Rossi (Susceptibles d’évolution en fonction des besoins ou contraintes)

Le site comprend 2 zones principales de collecte situées sur les emprises du Port Ajaccio Tino Rossi : la zone 1 « Jetée de la Citadelle » située à l’entrée du port après le sas d’accès et la zone 2 du « Quai d’honneur » située sur le quai Brancaleoni. L’accès à la zone 2 aura lieu par le Port de Commerce.

En raison de du code ISPS qui régit le contrôle d’accès au Port de Commerce d’Ajaccio, des contraintes d’accès seront à prendre en compte par le Prestataire (demande d’accès, contrôle, accès par badge, etc.)

Zone 1 « Jetée de la Citadelle » :

L’accès à cette zone s’effectue par le Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi (SAS d’accès)

Zone 2 « Quai d’honneur »

L’accès à cette zone s’effectue par la Port de Commerce (rond- point de la Gare)

## Flux concernés par le présent marché

| Flux | Définition |
| --- | --- |
| DIB | Déchets industriels banaux, en vrac ou en sac |

# Lot 2 : Gestion des déchets non dangereux

## Contenant, tonnage, nombre de rotation

Le tableau ci-dessous comprend :

La liste des contenants demandés, leur pérennité et leurs emplacements

Les flux et tonnages concernés,

Le nombre d’enlèvement estimatif.

| Emplacement | Flux | Contenant | Permanent ou ponctuel | Fréquence d'intervention estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire de carénage | DIB | Benne fermée 8m³ à 15m³ | Permanent | Novembre à Avril : 2 rotations par semaine : Mardi / Vendredi Juin à Septembre : rotations du lundi au dimanche Octobre et Mai : 3 rotations par semaine : Lundi / Mercredi / Vendredi |
| Quai d’honneur | DIB | Benne fermée 12m³ à 15 m3 | Permanent | Avril et Mai : 3 rotations par semaine : Lundi / Mercredi / Vendredi Juin à Septembre : rotations du lundi au dimanche |

Pour le Quai Honneur, les fréquences d’interventions s’effectueront :

- du mois d’Avril au mois de Septembre inclus soit 6 mois seront à la charge du Port de Plaisance,

- du mois d’Octobre au mois de Mars inclus soit 6 mois ces fréquences d’interventions seront prises en charge par le site du Palais des Congrès

## Mise à dispositions de contenant

Le Prestataire aura à mettre à disposition de la CCI de Corse des contenants de manière permanente ou ponctuelle, aux emplacements indiqués par la CCI de Corse.

Dans le cas de mise à disposition ponctuelle, l’emplacement du contenant sera indiqué dans le Bon de Commande.

L’ensemble des contenants, notamment les bennes fermées devront permettre un vidage manuel aisé des déchets.

### Type de bennes demandés

Pour la zone « Aire de Carénage »

Le prestataire devra fournir :

Une benne fermée de 8m³ à 15M³ (DIB) selon les besoins de la CCI de Corse

Pour la zone « Quai d’honneur »

Le prestataire devra fournir :

Une benne fermée de 12m³ à 15M³ (DIB) selon les besoins de la CCI de Corse

Les contenants peuvent être modifiés à la demande de la CCI de Corse

### Moyens matériels

L’entretien et la maintenance – curative et préventive – ainsi que les contrôles réglementaires incombent au Prestataire.

Il n’est pas exigé de contenants ou de matériels neufs. Toutefois, ceux-ci devront être maintenus propres et en bon état. La CCI de Corse se réserve le droit de demander le remplacement sous 24h d’un contenant ne répondant pas à ces critères.

### Aménagements « lourds »

Les aménagements « lourds » tels que (liste non exhaustive) :

Clôture ou barrière,

Quai ou plateforme bétonnée,

Alimentation électrique des compacteurs,

Etc.

Seront à charge de la CCI de Corse.

La CCI de Corse et le Prestataire s’entendront sur les modalités (discussion du projet, organisation durant les travaux, etc…). Des solutions ponctuelles de remplacement pourront alors être mises en place.

### Signalétique – consignes de tri

Si la signalétique est apposée directement sur le contenant (par exemple affiche aimantée fixée sur une benne), le Prestataire veillera à retirer la signalétique du contenant plein et la remettre sur le contenant vide.

Si la signalétique est mobile (potelet par exemple), le Prestataire veillera à la retirer le temps de la manœuvre, et la remettre correctement en place au moment du départ.

Si la signalétique est fixe (murale par exemple), le Prestataire veillera à déposer son contenant de manière à ne pas masquer cette signalétique.

Le Prestataire veillera à ne pas dégrader la signalétique mise en place, le cas échéant, un titre de recettes correspondant pourra être émis. Il signalera également à la CCI de Corse toute signalétique abimée et nécessitant un remplacement.

Le port d’Ajaccio Tino Rossi est labellisé « Pavillon Bleu » et certifié « Ports Propres Actifs en Biodiversité (ISO 18725) auprès de l’AFNOR. La signalétique qui devra être utilisée pour les bennes sera fourni par la CCI de Corse

La signalétique devra également faire partie intégrante de l’habillage des bennes.

## Enlèvement des déchets

### Programmation des enlèvements

Le Prestataire et la CCI de Corse s’accorderont sur un planning régulier d’enlèvement, à l’année. Ce planning sera défini au démarrage du marché et pourra être revu en fonction des besoins.

### Horaires d’enlèvement

Le Prestataire pourra intervenir sur les créneaux horaires suivants (en cas de situation exceptionnelle, des interventions en dehors de ces créneaux pourront avoir lieu) :

| Zone | Horaire d’enlèvement |
| --- | --- |
| Aire de carénage | De Juin à Septembre : enlèvement entre 6h et 7h à privilégier D’Octobre à Mai : enlèvement entre 6h et 8h à privilégier |
| Quai d’honneur | Du 1er Avril au 30 Juin : entre 6h et 8h à privilégier Du 1er Juillet au 31 Août : entre 6h et 7h à privilégier Du 1er au 30 Septembre / entre 6h et 8h à privilégier |

Ces horaires seront à confirmer au démarrage du marché.

Pour les accès par le Port de Commerce d’Ajaccio, une procédure d’enlèvement sera cadrée avec le Prestataire

- pour les autorisations d’accès des camions- bennes (listing à fournir)

- pour un calage hebdomadaire avec le PC Navire selon l’activité durant la saison estivale

### Enlèvements non programmés et dimanche/ jours fériés

Des demandes d’enlèvements complémentaires pourront avoir lieu en dehors du planning prévisionnel. Est demandé au prestataire d’intervenir :

Demande transmise le matin ou l’après-midi : enlèvement le jour même où le lendemain au plus tard. Ces enlèvements pourront également avoir lieu le dimanche et certains jours fériés.

Pour les demandes de contenants supplémentaires : délai de 12h00 pour la commande qui doit être transmise par écrit

### Remarque concernant le gabarit des véhicules

Au lancement du marché, le Prestataire vérifiera avec la CCI de Corse l’adéquation des véhicules proposés avec les contraintes du Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi.

### Evacuation

Le chauffeur vérifiera le contenu des contenants avant collecte afin de faire remonter les éventuelles erreurs de tri.

L’ensemble des bennes ouvertes évacuées devront être bâchées pendant les transports.

Les déchets tombés au sol lors des manipulations seront ramassés par le personnel du Prestataire et placés dans les contenants adéquats.

A chaque enlèvement, le chauffeur ou l’entreprise délivreront un bon d’enlèvement après être passé à la pesée sur le pont à bascule de l’appontement Saint-Joseph du Port de commerce d’Ajaccio, précisant :

Le contenant (y compris emplacement du contenant) et le flux (par exemple « benne 15m3 DIB Quai d’honneur »)

Date et heure de passage,

Nom du chauffeur et immatriculation du véhicule

Destination des déchets

### Pesée des déchets

Principe général

Tout transport de déchets donnera lieu à l’émission d’un bon de pesée, via un matériel homologué et révisé selon les échéances réglementaires. Le bon de pesée et le bon d’enlèvement pourront faire partie d’un même document selon les moyens matériels du prestataire.

Les bons de pesées seront transmis à la CCI de Corse le lendemain au plus tard par email, et également joints à la facture.

Obligation d’utilisation du pont-bascule du port de commerce d’Ajaccio pour les pesées

L’ensemble des bennes évacuées depuis le Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi (Aire de carénage ou Quai d’honneur) devront obligatoirement être pesées sur le pont à bascule de l’appontement Saint-Joseph du Port de commerce d’Ajaccio.

Les modalités d’accès et de transmission des bons de pesée (émis par ce site) seront convenues entre la CCI de Corse et le prestataire au démarrage du contrat.

Dans ce cadre, le prestataire s’engage à fournir les tares des camions-bennes (vides – cartes grises des véhicules) qui seront utilisés (par type de bennes) au début du marché -– le Prestataire s’engage à effectuer ces rotations avec des matériels identiques.

Si changement de matériels, une mise à jour devra être effectuée auprès des Services par le prestataire.

En cas de dysfonctionnement de ce pont-bascule, la panne devra être signalée dans la journée aux services du Port de Commerce et du Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio par email. Le prestataire procèdera alors à une pesée sur son site ou un site tiers.

### Véhicules

Les véhicules déployés par le prestataire seront adaptés aux prestations à réaliser.

Tous les véhicules seront munis d’un téléphone portable afin que le chauffeur puisse joindre ou être joint par sa hiérarchie à tout moment.

Ils seront maintenus propres et en parfait état de fonctionnement tout au long du marché.

Il n’est pas exigé :

De suivi GPS embarqué ;

D’âge limite ou de norme de motorisation pour les véhicules ;

D’habillage particulier.

Tous les véhicules seront munis d’un carnet de bord, comprenant :

La carte grise, le certificat d’assurance, vignettes ou taxe à l’essieu, taxes spéciales… ;

Le procès-verbal de visites techniques de l’année ;

Le registre de vérification des équipements de travail et accessoires éventuels ;

Certificat d’inscription au registre d’habilitation au transport des déchets du Ministère des Transports ;

Le certificat de conformité réglementaire des appareils de contrôle et de mesure ;

Macarons (se référer aux annexes « Sureté » et « Sécurité » des ports et aéroports) ;

Le prestataire met en œuvre les moyens et consacre le temps nécessaire pour garantir :

Le suivi et le contrôle régulier des équipements ;

Le maintien en état de conformité ;

Les vérifications périodiques ;

Le lavage des véhicules.

L’utilisation d’un véhicule en mauvais état ou présentant des défauts graves ne saura être tolérée. La peinture sera renouvelée autant que de besoin.

## Traitement et valorisation des déchets

### Principes généraux

Le prestataire évacuera les déchets vers les sites (exutoires) de traitement ou de valorisation retenu par lui.

Il pourra être capable à tout moment de fournir les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter de chaque site. Il informera immédiatement la CCI de Corse de toute fermeture permanente ou ponctuelle d’un exutoire. Ces documents seront également fournis au démarrage du marché.

Il fournira à la CCI de Corse les coordonnées et autorisations des sites de secours qu’il envisage d’utiliser dans le cas où le centre de traitement habituel ne pourrait être utilisé.

Toute demande de changement d’exutoire devra être exprimée en amont à la CCI de Corse par demande écrite et argumentée, et validée par elle.

Un contrôle visuel des déchets sera réalisé à chaque vidage, quel que soit le flux.

Concernant les matériaux pouvant faire l’objet de recettes : le prestataire fera son affaire du rachat de matière. Toutefois, le prestataire aura à transmettre à la CCI de Corse les tonnages collectés et valorisés.

Le prestataire s’engage à assurer la traçabilité des déchets, et devra fournir à la CCIC tous les documents associés mensuellement (tonnage / tri valorisé et non valorisé…).

## Prestations ponctuelles

Dans le cadre des prestations ponctuelles :

- Mise à disposition d'une benne ponctuelle (comprenant l'amenée et le repli), pour une durée entre 1 jour et un mois, hors traitement des déchets

## Moyens humains

Le personnel de collecte sera apte physiquement, âgé de plus de 18 ans, et sera formé au métier, à la sécurité et à la sureté.

Le personnel de collecte aura en permanence un comportement responsable et courtois. Il sera attentif à :

Limiter les nuisances liées aux opérations de collecte (bruit, propreté, respect du matériel, sécurité…)

Limiter la gêne occasionnée sur le fonctionnement normal des sites.

Il est entendu que les activités propres à ces sites pourront gêner le prestataire dans la réalisation des opérations (par exemple, demande d’attente sur site avant une évacuation).

Il est interdit au personnel de se livrer au chiffonnage ou à la récupération de déchets et bacs, de s’arrêter dans un débit de boisson (sauf accord de l’entreprise), et de solliciter ou recevoir des usagers un pourboire quelconque.

Le prestataire est responsable de son personnel, de l’exécution du service, des accidents pouvant en résulter. La CCI de Corse a le droit d’exiger que tout agent dont la conduite serait un obstacle au bon fonctionnement du service ne soit plus affecté à ce dernier. Si ce renvoi donne lieu à un litige, la CCI de Corse ne saurait en être tenue pour responsable.

## Reporting et communication

### Désignation d’un référent

Le prestataire désignera pour la Collectivité un encadrant « référent » (et un suppléant), qui sera désigné comme interlocuteur privilégié unique (même si le prestataire prévoit d’utiliser plusieurs agences/dépôts) pour le fonctionnement normal des opérations ou pour tout problème ou remarque lié à la prestation.

Cet encadrant ne doit pas exercer uniquement la fonction de chauffeur.

Celui-ci :

Sera apte à prendre toute décision concernant l’organisation, le fonctionnement et l’exécution du service,

Devra être disponible pendant les heures de bureau de la CCI de Corse (téléphone mobile et mail),

Devra avoir un véhicule à disposition pour pouvoir se rendre à tout moment sur site,

Sera en charge de l’édition des comptes rendus mensuels,

Participera aux réunions,

D’une manière générale, sera garant de la qualité des prestations, et interlocuteur privilégié de la CCI de Corse,

Sera force de proposition pour l’amélioration continue du service : résolution des points noirs, optimisation des itinéraires, adaptations des horaires, etc.

### Astreinte

Astreinte du Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi :

La CCI de Corse fournira au prestataire le numéro de téléphone du Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi (joignable 24h/24 et 7j/7).

Le prestataire devra être joignable 7 jours sur 7, de 7h à 20h.

En fonction des besoins (par exemple dépôts de déchets conséquents par un navire ou un événement sur la zone « Quai d’honneur » ou « Aire de carénage », le prestataire devra être à même de répondre aux demandes urgentes.

### Jours de rotation

Les prestations auront lieu du lundi au samedi.

Il est possible que des rotations supplémentaires soient demandées les dimanches et jours fériés.

Ces rotations seront rémunérées selon les prix correspondant du BPU.

### Communication quotidienne

Le prestataire sera joignable par téléphone pendant les horaires habituels d’exploitation.

Il mettra à disposition de chacun des sites de la CCI de Corse une adresse mail de type « site@prestataire.com » afin de faciliter la communication quotidienne.

### Reporting

Reporting demandé

Le prestataire établira les documents de reporting et dans les délais suivants :

| Site | Reporting |
| --- | --- |
| Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi | Compte-rendu mensuel Compte-rendu annuel |

Ces documents comprendront :

Le récapitulatif des prestations réalisées durant la période concernée :

Nombre de rotations, tonnages collectés par flux, destination des déchets (accompagné de tout justificatif nécessaire) ;

Les erreurs de tri constatées par le chauffeur lors de l’évacuation ou lors du vidage ou du tri à l’exutoire – avec photo à l’appui ;

Tout autre dysfonctionnement, pannes, avec description circonstanciée ;

Les résultats des caractérisations ;

Les moyens humains et matériels mis en œuvre ;

Toute remarques, suggestions, indicateurs permettant une démarche d’amélioration des prestations.

Le formalisme des comptes-rendus sera transmis par la CCI de Corse.

Le prestataire veillera à y faire apparaitre clairement (notamment pour permettre une corrélation facilitée avec les factures du Prestataire) toutes les informations demandées, et toute remarque ou commentaire utile.

Un fichier annexe (tableau) de suivi complémentaire pourra être joint (par exemple, extraction du logiciel du prestataire). Ce fichier devra être lisible, compréhensible, et les données pourront être exploitables.

Le format des documents pourra être modifié en cours de marché, avec validation de la CCI de Corse, par exemple pour permettre une meilleure corrélation entre le format proposé et les outils d’exploitation du prestataire.

Délais de transmission

Les comptes-rendus mensuels sont à transmettre au plus tard le 15 du mois suivant.

Les comptes-rendus annuels sont à transmettre dans un délai de 1 mois après la date anniversaire du marché.

Corrélation entre la production de déchets et indicateurs d’activité

Il pourra être demandé au prestataire de compléter les comptes-rendus par une analyse de la production de déchets en fonction d’indicateurs d’activités (par exemple, nombre de passagers du Port). Les indicateurs et leurs mises à jour seront fournis par la CCI de Corse.

Le prestataire et la CCI de Corse se concerteront sur l’intégration de ces indicateurs dans les comptes-rendus.

### Réunions

Le référent désigné par le prestataire et la CCI de Corse se réuniront.

Ces réunions permettront de faire un point sur l’ensemble des aspects de la prestation :

La recherche de solutions relatives à des problèmes ponctuels ou récurrents ;

Le fonctionnement général des interactions entre les parties ;

Les indicateurs tenus par la CCI de Corse et le Prestataire (ex : Accidents du travail, réclamations, nombre de rotations, …) ;

L’amélioration continue des prestations et du tri/valorisation ;

Des actualités générales de l’entreprise ou externe ;

Les fréquences de réunions pourront être élevées au démarrage du marché (pendant 3 mois à partir du démarrage des prestations) ; elles pourront avoir lieu tous les 15 jours sur demande de la CCI de Corse.

Sont prévues sur le reste du marché : 1 réunion par semestre si nécessaire

Des réunions supplémentaires pourront être organisées selon les nécessités du marché, sans que le prestataire ne puisse s’y opposer.

En complément, des échanges téléphoniques entre le prestataire et la CCI de Corse pourront avoir lieu tout au long du marché.

Le prestataire aura à charge la rédaction du compte-rendu de chaque réunion. 
Celui-ci sera transmis pour validation sous 8 jours à la CCI de Corse.

## Sécurité et sureté

Pour la réalisation des prestations nécessitant l’accès au Port de Commerce d’Ajaccio, le Prestataire devra se conformer aux règles de Sécurité / Sureté du Port, qui seront définies précisément lors des premières réunions de mise en route du marché (identification des véhicules, personnels, respect des horaires, respect des voies de circulation, vitesse, modalités d’accès, etc …).

Tout matériel mis en place ou utilisé par le prestataire devra être entretenu par lui (maintenance préventive et curative, contrôles réglementaires, etc.).

Aucun défaut de sécurité ne saura être toléré.

En cas de passage de personnes dans la zone de manœuvre, ou dès que le chauffeur l’estime nécessaire, le chauffeur du prestataire veillera à mettre en place une signalétique adéquate (balisage) – fournie par le prestataire.

Le personnel du prestataire sera muni des EPI nécessaire à la réalisation de sa mission : chaussures de sécurité, vêtements haute visibilité, etc.

Le prestataire se prêtera à tout contrôle de sécurité et sureté effectué sur les sites du Port de Commerce d’Ajaccio ou de l’Appontement Saint Joseph (par la CCI de Corse ou tout autre autorité).

Il est prévu la mise en place d’un contrôle d’accès avec lecture de plaque et/ou badge. Aussi, à la demande de la CCI de Corse, le prestataire transmettra à celle-ci la liste de ses véhicules/chauffeurs et les demandes de badges, ainsi que tout document afférent (pièce d’identité, etc.).

Le prestataire pourra être amené à limiter le nombre de chauffeurs et de véhicules différents intervenant sur chaque site.