CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

|  | Collecte et traitement des déchets pour les besoins de la CCI de Corse |  |
| --- | --- | --- |

Appel d'offres ouvert n°xxxxx

Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX

Tél : 0495515555 (AJACCIO)

# Objectifs du marché :

Le présent marché a pour objet la désignation de prestataires pour :

La mise à disposition de contenant, permanente ou ponctuelle,

La collecte des déchets, leur transfert éventuel, et leur évacuation vers les exutoires

La valorisation et le traitement des déchets.

- Le périmètre géographique est celui de la CCI de Corse.

- Ce CCTP concerne précisément les déchets non dangereux des deux sites d’Ajaccio, Hôtel Consulaire et Institut Consulaire de Formation.

La CCI de Corse se fixe pour objectifs :

Une valorisation maximale des déchets, impliquant notamment la facilitation du tri à la source,

Un strict respect de toute réglementation (décret 5 flux, traçabilité, etc.), pour elle-même en tant que producteur, mais également pour l’ensemble des prestataires,

Un suivi assidu de la prestation, non seulement en termes de quantités collectées et valorisées, mais pour tous les éléments afférents (moyens déployés, optimisation des prestations, etc.)

# Sites et flux concernés

## Site de la CCI de Corse concernés par le présent CCTP

Le présent marché concerne 2 sites de la CCI de Corse :

| Site | Adresse |
| --- | --- |
| Hôtel Consulaire | Hôtel Consulaire, Quai l’Herminier, BP 253, 20 180 Ajaccio Cedex 01 |
| Institut Consulaire de Formation | Campo Dell’Oro 20090 Ajaccio |

## Flux concernés par le présent CCTP

Le présent CCTP concerne les flux définit ci-après :

| Flux | Définition |
| --- | --- |
| DIB | Déchets industriels banaux, en vrac ou en sac |
| Papiers/journaux | Papiers de bureaux, journaux, revues, magazines, papiers en vrac |
| Cartons | Cartons bruns d’emballages |
| Déchets valorisables en mélange | Déchets présentés en vrac ou en sac, contenant des déchets valorisables triés dans les corbeilles de propreté de tri sélectif : bouteilles en plastiques, papiers divers (bureau, emballages…), briques alimentaires, canettes et conserves en métal, flacons en plastiques… Selon les sites, ces déchets pourront ou non contenir des cartons. |
| Palettes | Palettes en bois, Europe ou non |
| Déchets verts | Déchets issus de l’entretien des espaces verts (tonte, branches, feuilles, …) |
| DEEE | Déchets d’équipements électriques et électroniques Il s’agit majoritairement de matériel informatique et d’écrans, mais d’autres équipements divers pourront être présentés à la collecte (téléphonie, GEM…) |
| GRAVATS | Déchets minéraux inertes propres et triés (bétons, briques, terre, granulats…) |
| ENCOMBRANTS | Objets encombrants divers classés ou non dans les catégorie précédentes (mobilier, électroménager, etc…) |

# Gestion des déchets non dangereux hors verre des 2 sites de la CCI de Corse : Hôtel Consulaire et Institut Consulaire

## Mise à dispositions de contenants

Le Titulaire aura à mettre à disposition des sites la CCI de Corse des contenants de manière ponctuelle, aux emplacements indiqués par la CCI de Corse dans le Bon de Commande.

L’ensemble des contenants, notamment les bennes fermées devront permettre un vidage manuel aisé des déchets. Aussi, les bennes fermées dite « à volet » seront préférables.

La solution proposée par le titulaire (modalités, nature du matériel, etc.) pourra être adaptée en cours de marché en fonction des retours d’expériences et des besoins de la CCI de Corse. Le Titulaire est invité à être force de proposition tout au long du marché pour optimiser sa solution.

## Type de contenants

| Flux | Contenants |
| --- | --- |
| DIB | Benne de 9 à 15 m3 |
| Papiers/journaux | Bac de 660 litres |
| Cartons | Bac de 660 litres |
| Déchets valorisables en mélange | Benne de 9 à 15 m3 |
| Déchets verts | Benne de 9 à 15 m3 |
| DEEE | - Caisse palette grillagée 1m3 - Benne de 9 m3 |
| GRAVATS | Benne de 9 à 15 m3 |
| ENCOMBRANTS | Benne de 9 à 15 m3 |

Le traitement des déchets sera facturé selon les prix unitaires de traitement.

## Gestion des prestations

Dans le cadre des prestations ponctuelles pour les deux sites Hôtel et Institut Consulaire, l’ensemble des déchets concernés seront évacués vers les bennes et compacteurs par le personnel ou intervenants extérieurs des sites.

### Pour la collecte des palettes :

Celles-ci seront stockées au sol dans un endroit accessible au prestataire. Le Titulaire aura à :

Venir sur site avec un véhicule adapté (porteur de plateau idéalement),

Procéder lui-même au chargement des palettes sur le véhicule,

Procéder à l’évacuation des palettes vers le site retenu par le prestataire.

### Collecte des DEEE

La CCI de Corse pourra demander la mise à disposition de contenant (type caisse palette grillagée ou benne) et l’enlèvement de DEEE pour des petites quantités ou pour l’enlèvement des DEEE issus du renouvellement du parc informatique.

Il est à noter que ces déchets pourront également être volumineux (gros matériels) et/ou stockés en vrac.

Le prestataire aura à charger lui-même les DEEE depuis les locaux du site concerné jusqu’au véhicule de collecte. Il mettra en place tous les moyens humains et matériels nécessaires.

Le traitement du matériel informatique donnera lieu à la production d’un certificat de destruction émis par l’organisme ayant procédé à l’opération ou par le Titulaire si l’opération est réalisée par lui. Ce certificat sera transmis à la CCI de Corse dans les plus brefs délais.

En l’absence de certificat, des pénalités pourront être appliquées.

### Programmation des enlèvements

Le Titulaire et la CCI de Corse s’accorderont sur les dates d’enlèvement ponctuels.

### Jours de rotation

Les prestations auront lieu du lundi au vendredi.

Ces rotations seront rémunérées selon les prix correspondant au BPU.

### Horaires d’enlèvement

Le Titulaire pourra intervenir sur les créneaux horaires suivantes (en cas de situation exceptionnelle, des interventions en dehors de ces créneaux pourront avoir lieu) :

| Site | Horaire d’enlèvement |
| --- | --- |
| Hôtel Consulaire | De 6 h à 9 h |
| Institut Consulaire | De 6h à 9h |

### Remarque concernant le gabarit des véhicules

Au lancement du marché, le Titulaire vérifiera avec la CCI de Corse l’adéquation des véhicules proposés avec les contraintes de chacun des sites.

### Evacuation

Excepté pour les compacteurs, le chauffeur vérifiera le contenu des contenants avant collecte afin de faire remonter les éventuelles erreurs de tri.

L’ensemble des bennes ouvertes évacuées devront être bâchées pendant les transports. Les déchets tombés au sol lors des manipulations seront ramassés par le personnel du Titulaire et placés dans les contenants adéquats.

A chaque enlèvement, le chauffeur délivrera un bon d’enlèvement, précisant :

Le contenant (y compris emplacement du contenant) et le flux,

Date et heure de passage,

Nom du chauffeur et immatriculation du véhicule,

Destination des déchets.

- Gestion des aléas :

En cas de non réalisation des prestations (impossibilité, oubli…), du fait ou non du prestataire, le Titulaire informera la CCI de Corse dans l’heure.

Dans le cas où la non-collecte est du fait du prestataire, des pénalités pourront être appliquées.

### Pesée des déchets

Principe général

Tout transport de déchets donnera lieu à l’émission d’un bon de pesée, via un matériel homologué et révisé selon les échéances réglementaires. Le bon de pesée et le bon d’enlèvement pourront faire partie d’un même document selon les moyens matériels du prestataire.

Les bons de pesés seront transmis à la CCI de Corse le lendemain au plus tard par mail, et également joints à la facture.

Obligation d’utilisation du pont-bascule du port de commerce d’Ajaccio

L’ensemble des bennes évacuées depuis les deux sites devront être pesées à l’appontement Saint-Joseph du Port de commerce d’Ajaccio.

Les modalités d’accès et de transmission des bons de pesée (émis par ce site) seront convenues entre la CCI de Corse et le Titulaire au démarrage du contrat.

En cas de dysfonctionnement de ce pont-bascule, la panne devra être signalée dans la journée aux services du Port de Commerce. Le Titulaire procèdera alors à une pesée sur son site ou un site tiers.

### Véhicules

Les véhicules déployés par le Titulaire seront adaptés aux prestations à réaliser et conformes à toutes règlementations et obligations administratives.

## Traitement et valorisation des déchets

### Principes généraux

Le Titulaire évacuera les déchets vers les sites (exutoires) de traitement ou de valorisation retenu par lui.

Il pourra être capable à tout moment de fournir les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter de chaque site. Il informera immédiatement la CCI de Corse de toute fermeture permanente ou ponctuelle d’un exutoire. Ces documents seront également fournis au démarrage du marché.

Il fournira à la CCI de Corse les coordonnées et autorisations des sites de secours qu’il envisage d’utiliser dans le cas où le centre de traitement habituel ne pourrait être utilisé.

Toute demande de changement d’exutoire devra être exprimée en amont à la CCI de Corse par demande écrite et argumentée, et validée par elle.

Un contrôle visuel des déchets sera réalisé à chaque vidage, quel que soit le flux.

Concernant les matériaux pouvant faire l’objet de recettes : le Titulaire fera son affaire du rachat de matière. Toutefois, le Titulaire aura à transmettre à la CCI de Corse les tonnages collectés et valorisés.

Le Titulaire s’engage à assurer la traçabilité des déchets, et devra fournir à la CCIC tous les documents associés (tonnage / tri valorisé et non valorisé…).

### Tri et valorisation

Les déchets valorisables en mélange tels que définis dans le présent CCTP feront l’objet d’un tri afin d’en isoler les fractions valorisables. Ce tri sera effectué dans l’installation retenue par le Titulaire.

Il est impératif que les tonnages de ces différentes fractions ainsi valorisés et les refus soient transmis à la CCIC.

Les palettes, mobilier, papiers, cartons, déchets verts, ferraille, feront l’objet d’une valorisation matière. En cas de mauvaise qualité du tri, le Titulaire fera remonter l’information à la CCI de Corse dans les plus brefs délais (comprenant identification du contenant, tonnage, date, flux initial, part de refus estimée – des photos pourront être associée).

## Moyens humains

Le personnel de collecte sera apte physiquement, âgé de plus de 18 ans, et sera formé au métier, à la sécurité et à la sureté.

Le personnel de collecte aura en permanence un comportement responsable et courtois. Il sera attentif à :

Limiter les nuisances liées aux opérations de collecte (bruit, propreté, respect du matériel, sécurité…)

Limiter la gêne occasionnée sur le fonctionnement normal des sites.

Le prestataire est responsable de son personnel, de l’exécution du service, des accidents pouvant en résulter.

## Reporting et communication

### Désignation d’un référent

Le titulaire désignera lors des collectes ponctuelles un encadrant « référent » (et un suppléant), qui sera désigné comme interlocuteur privilégié unique pour le fonctionnement normal des opérations ou pour tout problème ou remarque lié à la prestation.

Cet encadrant ne doit pas exercer uniquement la fonction de chauffeur.

Celui-ci :

Sera apte à prendre toute décision concernant l’organisation, le fonctionnement et l’exécution du service,

Devra être disponible pendant les heures de bureau de la CCI de Corse (téléphone mobile et mail),

Devra avoir un véhicule à disposition pour pouvoir se rendre à tout moment sur les deux sites,

Participera aux réunions,

D’une manière générale, sera garant de la qualité des prestations, et interlocuteur privilégié de la CCI de Corse,

Sera force de proposition pour l’amélioration continue du service : résolution des points noirs, optimisation des itinéraires, adaptations des horaires, etc.

### Communication quotidienne

Le prestataire sera joignable par téléphone pendant les horaires habituels d’exploitation.

### Reporting

Reporting demandé

Le prestataire établira les documents de reporting et dans les délais suivants :

| Site | Reporting |
| --- | --- |
| Hôtel et Institut Consulaire | Compte-rendu annuel |

Ces documents comprendront :

- Le récapitulatif des prestations réalisées durant la période concernée.

- Le nombre de rotations, tonnages collectés par flux, destination des déchets (accompagné de tout justificatif nécessaire).

- Les erreurs de tri constatées par le chauffeur lors de l’évacuation ou lors du vidage ou du tri à l’exutoire – avec photo à l’appui.

- Tout autre dysfonctionnement, pannes, avec description circonstanciée.

- Les moyens humains et matériels mis en œuvre.

- Toute remarques, suggestions, indicateurs permettant une démarche d’amélioration des prestations.

Le Titulaire veillera à y faire apparaitre clairement (notamment pour permettre une corrélation facilitée avec les factures du Titulaire) toutes les informations demandées, et toute remarque ou commentaire utile.

Délais de transmission

Les compte-rendu annuels sont à transmettre dans un délai de 2 mois après la date anniversaire du marché.

Compte-rendu multi-site

- Pour le lot 4, le prestataire établira également un compte-rendu compilant les données des 2 sites concernés.

## Sécurité et sureté

Tout matériel mis en place ou utilisé par le prestataire devra être entretenu et signalé par lui (maintenance préventive et curative, contrôles réglementaires, etc.).

Aucun défaut de sécurité ne saura être toléré.

En cas de passage de personnes dans la zone de manœuvre, ou dès que le chauffeur l’estime nécessaire, le chauffeur du Titulaire veillera à mettre en place une signalétique adéquate (balisage) – fournie par le Titulaire.

Le personnel du Titulaire sera muni des EPI nécessaire à la réalisation de sa mission : chaussures de sécurité, vêtements haute visibilité, etc.

Le Titulaire se prêtera à tout contrôle de sécurité et sureté effectué sur les sites (par la CCI de Corse ou tout autre autorité).

Le Titulaire pourra être amené à limiter le nombre de chauffeurs et de véhicules différents intervenant sur chaque site.