CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

|  | Collecte et traitement des déchets pour les besoins de la CCI de Corse Lot 5 : Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi – Déchets dangereux |  |
| --- | --- | --- |

Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX

Tél : 0495515555 (AJACCIO)

# Objectif du marché :

Le présent marché a pour objet la désignation d’un prestataire concernant les déchets dangereux au Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi, pour :

La mise à disposition de contenant, permanente ou ponctuelle,

La collecte des déchets, leur transfert éventuel, et leur évacuation vers les exutoires

La valorisation et le traitement des déchets.

La CCI de Corse se fixe pour objectifs :

Une valorisation maximale des déchets, impliquant notamment la facilitation du tri à la source,

Un strict respect de toute réglementation (Marpol V : flux, traçabilité, etc.), pour elle-même en tant que producteur, mais également pour l’ensemble des prestataires,

Un suivi assidu de la prestation, non seulement en termes de quantités collectées et valorisées, mais pour tous les éléments afférents (moyens déployés, optimisation des prestations, etc.)

# Contexte, site et flux concernés

## Site concerné par le présent marché

Le présent marché concerne :

| Site | Adresse |
| --- | --- |
| Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi | Jetée de la Citadelle, 20 000 Ajaccio |

## Précisions concernant le site

L’activité du Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi étant étroitement liée à l’activité touristique, il est admis que les productions de déchets (et donc les prestations à réaliser) sont accrues pendant les vacances scolaires, et notamment en période estivale.

Des interventions pourront avoir lieu les dimanches et jours fériés à la demande.

### Localisation des interventions qui concernent le Port de Plaisance et Pêche Ajaccio Tino Rossi (Susceptibles d’évoluer en fonction des besoins ou contraintes)

Le site comprend 1 zone principale de collecte située sur les emprises du Port Ajaccio Tino Rossi : la zone « Aire de carénage » située à l’entrée du port après le sas d’accès dans l’aire de carénage.

Zone « Aire de carénage »

L’accès à cette zone s’effectue par le Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi (SAS d’accès)

## Flux concernés par le présent marché

| Flux | Définition |
| --- | --- |
| Extincteur | Appareils portatifs utilisés pour éteindre les incendies, contenant des agents extincteurs sous pression, classés comme déchets dangereux en fin de vie. |
| Filtres à huile | Éléments issus de systèmes de lubrification, contenant des résidus d’huiles usagées, classés dangereux en raison de leur teneur en hydrocarbures. |
| Filtres à air / hotte | Filtres provenant de systèmes de ventilation ou de hotte, potentiellement chargés de graisses ou de particules dangereuses. |
| Batteries | Accumulateurs électriques usagés contenant du plomb, de l'acide ou d'autres métaux lourds, nécessitant un traitement spécifique. |
| Piles en mélanges | Ensemble de piles usagées de différents types (alcalines, lithium, etc.), contenant des substances toxiques comme le mercure ou le cadmium. |
| Bidons souillés – Boudins et feuilles absorbantes | Emballages ou textiles ayant servi à l’absorption de liquides polluants, imprégnés de résidus dangereux (huiles, solvants...). |
| Huiles usagées (de vidange) | Huiles issues des vidanges mécaniques, contenant des métaux lourds, hydrocarbures et autres additifs |
| Huiles usagées (alimentaires) | Huiles provenant de la cuisson ou de la restauration, considérées comme déchets non inertes, à valoriser via filières spécifiques. |
| Matériaux souillés (boudins absorbants) | Textiles absorbants souillés par des produits dangereux (huiles, solvants), à évacuer comme déchets dangereux. |
| Fusées de détresse | Equipements pyrotechniques utilisés en mer, à éliminer dans des filières spécifiques en raison de leur explosivité |
| Néons | Tubes fluorescents contenant du mercure, classés déchets dangereux en raison du risque de pollution au mercure. |
| Bidon 25L vide peinture routière | Bidons vides ayant contenu de la peinture routière, encore souillés par des résidus de peinture à base de solvants. |
| Bidon 25L vide diluant | Bidons vides de diluant, contaminés par des résidus de solvants inflammables et toxiques. |
| Diluant usagés en bidons 25L | Bidons contenant encore du diluant usagé, à traiter dans des filières de valorisation énergétique ou chimique. |

# Lot 6 : Gestion des déchets dangereux

La liste des flux, contenants, quantités, … demandés figurent en annexe (non contractuels).

La CCI de Corse pourra demander durant le marché la mise à disposition d’autres contenants, pour les flux indiqués ou pour d’autres flux.

Le prestataire ne pourra s’opposer à ces demandes.

## Contenant, tonnage, nombre de rotation

Le tableau ci-dessous comprend :

La liste des contenants demandés, leur pérennité et leurs emplacements

Les flux et tonnages concernés,

Le nombre d’enlèvement estimatif.

| Emplacement | Flux | Contenant | Permanent ou ponctuel | Fréquence d'intervention estimée – ceci n’est qu’un estimatif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire de carénage | Filtres à huile | Caisse Palette 600L | Permanent | 1 fois par mois toute l’année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Aire de carénage | Filtres à air / hotte | Caisse Palette 600L | Permanent | 1 fois par mois toute l’année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Aire de carénage | Batteries | Caisse Palette 600L | Permanent | 1 fois par mois toute l’année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Aire de carénage | Matériaux souillés (boudins absorbants | Caisse Palette 600L | Permanent | 1 fois par mois toute l’année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Aire de carénage | Bidons souillés | Caisse Palette 600L | Permanent | 1 fois par mois toute l’année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Aire de carénage | Huiles usagées ( de vidange) | Fourni par la CCI de Corse | Permanent | 1 fois par mois toute l’année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Aire de carénage | Huiles usagées ( alimentaires) | Fourni par la CCI de Corse | Permanent | 1 fois par mois toute l’année Rotations supplémentaires en haute saison |
| Capitainerie | Piles en mélange | Colonne 1m | Ponctuel | 1 fois par trimestre Rotations supplémentaires en haute saison |

## Mise à disposition de contenant

Le Prestataire mettra à disposition des récipients et des bacs pour l’ensemble des déchets dont il a la charge.

Les contenants seront maintenus en bon état tout au long du marché.

### Type de contenants demandés

La CCI de Corse est équipée de ses propres contenants pour les flux suivants :

- Huiles usagées (de vidange) ;

- Huiles usagées (alimentaires) ;

Le prestataire devra fournir des contenants pour les flux suivants et devront être remplacés lors de la collecte :

- Piles en mélange (Colonne 1m) ;

- Bidons souillés (Caisse Palette 600L) ;

- Batteries (Caisse Palette 600L) ;

- Filtre à air (fût 200L) ;

- Filtre à huile (fût 200L) ;

- Matériaux souillés (Caisse Palette 600L) ;

### Moyens matériels

L’entretien et la maintenance – curative et préventive – ainsi que les contrôles réglementaires incombent au prestataire.

Il n’est pas exigé de contenants ou de matériels neufs. Toutefois, ceux-ci devront être maintenus propres et en bon état. La CCI de Corse se réserve le droit de demander le remplacement sous 24h d’un contenant ne répondant pas à ces critères.

### Signalétique – consignes de tri

Tous les contenants devront comporter une fiche technique des dangers (FDS) lisible et conforme au CLP (Classification Labelling Packaging).

Ils seront correctement étiquetés (flux à collecter, risques et dangers, etc.) – cette signalétique devant être aisément compréhensible par les personnes déposants des déchets, afin de faciliter le tri des déchets et limiter les risques d’incidents.

Le port d’Ajaccio Tino Rossi est labellisé « Pavillon Bleu » et certifié « Ports Propres Actifs en Biodiversité (ISO 18725) auprès de l’AFNOR. La signalétique qui devra être utilisée pour les contenants sera fourni par la CCI de Corse

La signalétique pourra également faire partie intégrante de l’habillage des contenants.

## Enlèvement et évacuation des déchets

### Modalités

Les enlèvements seront réalisés sur demande de la CCI de Corse, et auront lieu dans un délai de 3 jours ouvrés après réception de la demande.

Pour chaque contenant enlevé, le prestataire déposera un contenant équivalent.

Une vérification de chaque contenant (état, contenu) sera réalisée sur site. Les éventuelles erreurs de tri seront corrigées par l’agent du prestataire.

Concernant la sécurisation des enlèvements, le prestataire conviendra, au démarrage des prestations, de la procédure à suivre pour chaque site : mise en place de rubalise, de cône de chantier, etc…

Le prestataire procèdera au transport et à l'évacuation des déchets dangereux conformément au règlement du transport des matières dangereuses et conformément à la déclaration d'activité établie auprès des services de la Préfecture où il a son siège social.

### Véhicule

Le transport sera effectué dans un véhicule d'une capacité adaptée au volume à collecter et aux contraintes du site.

Ce matériel devra respecter les conditions de sécurité et d'hygiène auxquelles sont tenus de répondre les matériels de collecte et de transport des déchets dangereux par route. Chaque véhicule doit être équipé de matériel permettant d’éviter ou de minimiser toute dispersion de substances dangereuses dans l’environnement en cas de déversement accidentel, et d’une manière générale de tous les équipements nécessaires.

Le prestataire est garant de la conformité de la totalité de son matériel avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et doit apporter les modifications nouvelles rendues nécessaires sans pouvoir prétendre à indemnité à ce titre. Il assumera toute responsabilité à cet égard.

Tout appareil ou dispositif nouveau et toute modification exigée par de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires seront à la charge du prestataire du marché. Toute modification devra recevoir préalablement l’approbation de la CCFE.

### Remarque concernant le gabarit des véhicules

Au lancement du marché, le prestataire vérifiera avec la CCI de Corse l’adéquation des véhicules proposés avec les contraintes du Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi.

## Regroupement et/ou traitement

Le prestataire informera la CCI de Corse de l’ensemble des sites utilisés par le prestataire (zone de regroupement et installations de traitement), et ce à chaque changement de site, durant toute la durée du marché.

Tous ces sites répondront à l’ensemble des normes en vigueur, et être en règle sur tous les aspects administratifs et de contrôle. Tous les frais associés sont à la charge du prestataire. Le prestataire doit pouvoir fournir à tout moment tous les justificatifs /autorisations nécessaires (arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter, etc…), pour son activité et celles des centres de regroupement ou de traitement.

En cas de modifications d’un exutoire en cours de marché, le prestataire préviendra immédiatement la CCI de Corse.

Le prestataire s’engage à assurer la traçabilité des déchets, et devra fournir à la CCIC tous les documents associés mensuellement / Trimestriellement / Annuellement (tonnage / tri valorisé et non valorisé…).

## Moyens humains

Présence obligatoire d’un référent sécurité déchets dangereux au sein de l’entreprise.

Le personnel devra être à jour de sa formation ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).

Le personnel de collecte sera apte physiquement, âgé de plus de 18 ans, et sera formé au métier et à la sécurité. Il possèdera des connaissances de bases en chimie inhérentes au poste et aux risques liés à la collecte et à l’incompatibilité de certains produits. Il aura de plus les connaissances requises à l’utilisation d’un radiomètre et à la détection des produits radioactifs ;

Le prestataire transmettra, pour chaque membre de son personnel, toute attestation utile (permis de conduire, formation risques chimiques, incendies, formation premier secours, etc.), indiquant la date de la formation/certification et la durée de validité, et ce à chaque mise à jour. Tout recours à du personnel temporaire sera soumis aux mêmes conditions

Le personnel de collecte aura en permanence un comportement responsable et courtois. Il sera attentif à limiter les nuisances liées aux opérations de collecte (bruit, propreté, respect du matériel, sécurité…)

Il est interdit au personnel de se livrer au chiffonnage ou à la récupération de déchets et bacs, de s’arrêter dans un débit de boisson (sauf accord de l’entreprise), et de solliciter ou recevoir des usagers un pourboire quelconque.

Le prestataire est responsable de son personnel, de l’exécution du service, des accidents pouvant en résulter. La CCI de Corse a le droit d’exiger que tout agent dont la conduite serait un obstacle au bon fonctionnement du service ne soit plus affecté à ce dernier. Si ce renvoi donne lieu à un litige, la CCI de Corse ne saurait en être tenue pour responsable.

## Sécurité et sureté

Tout matériel mis en place ou utilisé par le prestataire devra être entretenu par lui (maintenance préventive et curative, contrôles réglementaires, etc.).

Aucun défaut de sécurité ne saura être toléré.

En cas de passage de personnes dans la zone de manœuvre, ou dès que le chauffeur l’estime nécessaire, le chauffeur du Prestataire veillera à mettre en place une signalétique adéquate (balisage) – fournie par le Prestataire.

Le personnel du Prestataire sera muni des EPI nécessaire à la réalisation de sa mission : chaussures de sécurité, vêtements haute visibilité, etc.

Il est prévu la mise en place d’un contrôle d’accès avec lecture de plaque. Aussi, à la demande de la CCI de Corse, le prestataire transmettra à celle-ci la liste de ses véhicules/chauffeurs et les demandes d’enregistrement de plaques, ainsi que tout document afférent (pièce d’identité, etc.).

Le prestataire pourra être amené à limiter le nombre de chauffeurs et de véhicules différents intervenant sur chaque site.

## Reporting et communication

### Transmission des BSDD

A chaque enlèvement, le prestataire déposera sur la plateforme « TrackDéchets » le bon de suivi des déchets récupérés. Le prestataire devra être en mesure de délivrer à la CCI de Corse un duplicata sur demande.

Le prestataire complétera les bons de suivi des déchets sur la plateforme « TrackDéchets » au plus tard le mois suivant la réalisation des prestations, en même temps que la facture ou le CR mensuel de ce dit mois. Tout retard dans la transmission devra être justifié par le Prestataire ; dans le cas contraire, le Prestataire s’exposera aux pénalités décrites dans le CCAP.

### Compte rendu mensuel – à transmettre avant le 10 du mois suivant

Le prestataire transmet chaque mois un inventaire des collectes et le tonnage pour chaque flux et chaque site en accompagnement de la facturation des prestations et des bons de pesées, ainsi qu’un rapport complet sur la prestation (anomalies, préconisations, etc.).

De manière générale, le prestataire s’engage à accompagner la CCI de Corse dans sa démarche d’optimisation en termes de connaissance et d’amélioration des performances et de la qualité des flux, de ciblage de la communication ou dans toute autre démarche visant à améliorer ou à optimiser le mode de collecte en place.

Si le prestataire peut mettre à disposition un espace en ligne permettant de regrouper ces informations (type plateforme client, avec accès sécurisé), la bonne mise à jour des informations y figurant (sous réserve qu’elles soient complètes) le dispense de la rédaction de ces comptes-rendus mensuels.

### Compte rendu annuel – à transmettre avant le 15 mars suivant l’exercice considéré

Le prestataire remettra chaque année à la CCI de Corse, sur support papier et informatique un compte-rendu technique et financier présentant les éléments permettant d’apprécier qualitativement et quantitativement la réalisation du service.

A minima seront présentés :

Les effectifs affectés à chaque service de collecte, par flux, et nombre d’heures travaillées (y compris pour l’encadrement et le personnel administratif)

Les accidents du travail, et le nombre de jour d’incapacité temporaire lié

Le nombre de véhicules utilisés, le type, le kilométrage parcouru, la consommation de carburant,

Le nombre de collecte effectuées chaque mois et les tonnages correspondant, par flux et par site,

Les incidents liés à la réalisation du service,

Les modifications de service intervenues et prévues, et toute préconisation utile à l’amélioration du service,

Le bilan financier de l’exploitation, ou le détail des dépenses propres à l’installation.

### Réunions

Il n’est pas exigé la tenue de réunion de service à fréquence régulière. Toutefois, des réunions sur demande de la CCI de CORSE pourront avoir lieu, sans que le prestataire ne puisse s’y opposer.

En complément, des échanges téléphoniques entre le prestataire et la CCI de Corse pourront avoir lieu tout au long du marché.

Le prestataire aura à charge la rédaction du compte-rendu de chaque réunion. Celui-ci sera transmis pour validation sous 8 jours à la CCI de Corse.