CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

2022-017– MARCHÉ TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Prescription communes

Marché public de travaux à procédure formalisée passé en application des articles L.2124-1, R.2124-1, L.2124-2, R.2124-2 1° et l’article L.2125-1 1° du Code de la Commande Publique.

Sommaire

Article 1.	Généralités	4

1.1.	Objet du marché	4

1.2. Décomposition des travaux en lots	4

Article 2.	Accès, circulation et interventions sur les 3 sites de l’Université	4

2.1.	Présentation des sites de l’Université	4

2.2.	Règles de circulation sur le campus	5

2.3.	Dégradations sur l’ensemble du site	5

2.4.	Travaux générant des nuisances sonores	5

Article 3.	Prescriptions générales relatives à la sécurité, la protection et la sante sur les chantiers	5

3.1.	Intervention en site occupé	5

3.2.	Sécurité et protection de la santé	6

3.3.	Prescriptions particulières relatives à l’amiante	6

3.4.	Personnel admis sur le chantier et port du badge	7

3.5.	Interlocuteur privilégié	8

Article 4.	Délais contractuels	8

4.1.	Préparation de la prestation	8

4.2.	Exécution de la prestation	8

4.3.	Remise des documents	8

Article 5.	Préparation du chantier	8

5.1.	Constat contradictoire des lieux préalable aux travaux	8

5.2.	Installations de chantier	9

5.3.	La protection des existants	9

5.4.	Manutention et stockage	9

Article 6.	Matériaux et produits mis en œuvre	9

6.1.	Fiches techniques	10

6.2.	Echantillons et prototypes	10

Article 7.	Exécution des travaux	10

7.1.	Etude d’exécution avant intervention	10

7.2.	Coordination des travaux	10

7.3.	Dépose et repose des éléments conservés	11

7.4.	Gestion de la zone de chantier	11

7.5.	Gestion des déchets	11

7.6.	Percements et restitution des degrés coupe-feu	12

7.7.	Rendez-vous de chantier	12

Article 8.	Fin du chantier	12

8.1.	Nettoyage et remise en état des lieux	12

8.2.	Réception	12

8.3.	Documents des Ouvrages Exécutés : DOE	13

# Généralités

## Objet du marché

Le présent marché a pour objet l’exécution de prestations de travaux pour le compte de l’Université Paris Nanterre présente.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahier des Clauses Techniques Particulières « CCTP » du marché.

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des sites concernés par le projet et toutes les contraintes ainsi que les sujétions, prévisibles lors de l’établissement de son offre.

Ainsi, le Titulaire s‘engage en toute connaissance de cause, après avoir éventuellement visité les lieux et pris contact avec les services du Maitre d’Ouvrage.

## Décomposition des travaux en lots

Conformément aux articles L.2113-10 et R.2113-1, le présent marché est alloti en cinq (5) lots définis ci-après :

- Lot n°1 : Electricité CFO/CFA

- Lot n°2 : Plomberie et chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage (CVCD)

- Lot n°3 : Peinture et traitement des tags et des graffitis

- Lot n°4 : Agencement intérieur, menuiseries intérieures

- Lot n°5 : Revêtement de sols

Les prescriptions techniques de chaque lot sont détaillées dans un premier temps dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP commun aux lots) et dans les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) propre aux lots.

Le candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Le titulaire s’engage à exécuter le ou les prestations pour lesquelles il s’engage, telles qu’elles sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières « CCTP », selon les règles de l’art et la réglementation en vigueur.

# Accès, circulation et interventions sur les 3 sites de l’Université

## Présentation des sites de l’Université

L’Université Paris Nanterre est présente sur trois sites distincts : le campus de Nanterre, l’IUT de Ville d’Avray et le site de Saint Cloud.

Les entreprises titulaires du présent marché seront amenées à intervenir sur l’ensemble de ces sites, le campus de Nanterre étant le plus important.

Le campus de Nanterre est composé de 24 bâtiments (dont 9 ont été construits avant les années 1970) ce qui représente plus de 137 224 m².

Le site de Ville d’Avray est composé de 8 bâtiments sur environ 13 000 m2 (dont 5 ont été construits avant les années 1970)

Le site de St Cloud est un bâtiment unique de 2 9000 m2 (construit en 1999).

## Règles de circulation sur le campus

Les sites de l’université sont très fréquentés par les piétons et la circulation automobile est réglementée sur le campus de Nanterre. Les entreprises devront respecter les règles de circulation et les conditions d’accès qui sont définies par la division du patrimoine et le service sécurité de l’Université.

Les entreprises doivent utiliser des véhicules utilitaires les moins encombrants possible pour l’accès à leurs chantiers. Le stationnement après déchargement se fera sur les parkings en périphérie.

L’université demande aux entreprises de programmer leurs livraisons en dehors des heures d’affluence (avant 8h30 ou après 18h00) afin que les services de sécurité puissent s’organiser et faciliter les accès aux engins et véhicules lourds.

Si toutefois les besoins du chantier nécessitent l’utilisation d’un semi-remorque, celui-ci n’est pas autorisé à pénétrer dans l’enceinte du campus après 8h, l’autorisation devant être obtenue minimum 48 h à l’avance auprès des services de la sécurité.

Il est rappelé que dans l’enceinte du campus la vitesse est limitée à 20km/h.

Les coordonnées des personnes responsables de la sécurité et des accès sur le site seront transmises à l’entreprise en début de marché.

## Dégradations sur l’ensemble du site

Pour les chantiers nécessitant des approvisionnements et des circulations de véhicules importants, un état des lieux photographique des voies et des espaces extérieurs du campus sera réalisé avant le démarrage du chantier, entre l’entreprise et la maitrise d’ouvrage.

Les chaussées, le mobilier extérieur (bancs, jardinières, panneaux d’affichage etc.), les trottoirs et les barrières automatiques sont fragiles et doivent être particulièrement respectés par les conducteurs d’engins.

Les dégradations éventuelles de la voirie causées par les véhicules de chantier seront à la charge de l’entreprise.

En cas de non-respect de cette disposition, l’université se réserve le droit de faire intervenir une entreprise de réparation aux frais de l’entreprise.

## Travaux générant des nuisances sonores

Les entreprises devront mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de ne pas perturber l’activité de l’Université. Les travaux bruyants devront obligatoirement être effectués en dehors des périodes d’activité.

En cas de chantier impliquant des nuisances sonores importantes, le planning des travaux sera réalisé, programmé et validé au préalable avec la maitrise d’ouvrage. Des pénalités forfaitaires pourront être appliquées conformément à l’article 8.5 du CCAP en cas de non-respect des heures d’intervention ainsi définies.

# Prescriptions générales relatives à la sécurité, la protection et la sante sur les chantiers

## Intervention en site occupé

Il est porté à l’attention des entreprises que les travaux s’effectueront en site occupé. Bien que la majeure partie des opérations ait lieu en période de vacances universitaires, du personnel administratif et enseignant, ou des étudiants, pourront être présents dans les locaux.

Il s’agira donc pour les entreprises de mettre en place toutes les mesures de protection nécessaire à une intervention en toute sécurité et toutes les mesures de protection nécessaire contre les nuisances occasionnées par le chantier (sonores, olfactives…).

En cas de neutralisation de certains espaces pour les besoins du chantier, il s’agira pour l’entreprise de toujours prévoir des cheminements alternatifs pour accéder à n’importe quelle partie du bâtiment. Les neutralisations éventuelles d’espaces pour les besoins du chantier seront toujours validées et coordonnées par le chargé d’opération de la division du patrimoine.

## Sécurité et protection de la santé

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

L'entreprise devra se conformer aux prescriptions du Plan de Prévention et du Plan Général de Coordination établis avec la maitrise d’ouvrage. Si un Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé est missionné sur une opération de travaux, l’entreprise devra tenir compte des instructions de son PPSPS et des documents produits et diffusés par le CSPS.

Chaque entreprise est réputée comprendre dans son offre (BPU) toutes les protections et échafaudages nécessaires aux protections individuelles et collectives, pour l'ensemble du chantier, aussi bien pour elle-même que pour les risques qu'elle peut faire encourir aux autres entreprises ainsi qu'aux tiers étrangers au chantier.

L’entreprise utilisera les moyens conformes et réglementaires pour l’accès à ses ouvrages et notamment pour le travail de grande hauteur, selon le décret du 1er septembre 2004 et les extraits du code du travail relatifs à l'utilisation des échelles, escabeaux et plateformes.

Pour les accès en hauteur inférieurs à 3,50m, l’entreprise utilisera les plates-formes individuelles roulantes ou les échafaudages roulants conformes aux normes françaises PIR NF P 93-352 et ERPFH NF P 93-520, permettant une hauteur de plancher de la plate-forme de 2,50m maximum. L’entreprise inclura le prix de ces équipements dans ses prix unitaires.

Pour les accès en hauteur supérieurs à 3,50m, l’entreprise chiffrera un cout de location à la ½ journée de matériel permettant une hauteur de plancher de 2,50m à 8m en usage extérieur et de 2,50m à 12m en usage intérieur. Ce matériel devra être conforme à la norme européenne NF EN 1004.

Les entreprises extérieures devront prendre des mesures de protection afin d’assurer la sécurité de leur personnel, en privilégiant les protections collectives plutôt que les protections individuelles

Les personnels intervenant sur l’électricité ou dans des locaux électriques devront avoir l’habilitation correspondant à leur prestation.

Avant tous travaux par points chauds (soudage, découpage, meulage, etc. …), les intervenants devront demander un permis de feu au PC de sécurité.

Les entreprises devront éviter de condamner les issues de secours lors des balisages et/ou confinement des zones de travail.

## Prescriptions particulières relatives à l’amiante

L’amiante est majoritairement recensée sur le patrimoine immobilier de l’Université sous la forme de revêtements de sols type DVA : dalle vinyle amiantée et colle bitumineuse noire (présence d’amiante dans les deux composants). Sur le campus de Nanterre environ 10 bâtiments sont concernés (bâtiments A à E, F, G, CSU, I, BU), et 4 sur le site de Ville d’Avray (bâtiments B, C, F, J1). Les DTA seront fournis aux entreprises au début du marché.

Le personnel intervenant sur les Matériaux Pouvant Contenir de l’Amiante (MPCA) devra obligatoirement être habilité et avoir reçu une formation d’un organisme agréé [Formation de type « travail à proximité des Matériaux Pouvant Contenir de l’amiante » (sous-section 4 du code du travail)]. Les attestations de formation du personnel devront être jointes dans l’offre. Dans le cas contraire, l’entreprise n’ayant pas de personnel formé s’engage à faire suivre des formations à l’ensemble des personnes qui travailleront sur le site de l’université et devra fournir ces attestations dans les 4 mois suivant la notification du marché. Dans le cas contraire le marché du titulaire sera résilié.

Le personnel intervenant sur MPCA devra se conformer au mode opératoire conforme à la réglementation. Ce mode opératoire doit être préalablement validé par l’inspection du travail. Le maître d’ouvrage pourra demander aux entreprises la preuve de transmission du mode opératoire à l’inspection du travail.

Le non-respect des modes opératoires et des consignes de sécurité relative à l’amiante entraînera l’exclusion immédiate des entreprises contrevenantes.

Des protections (masques FFP3, combinaisons, cloches…). et des outils spécifiques peuvent-être exigées dans le mode opératoire retenu.

Les couts supplémentaires générés par ces protections seront indiqués dans le BPU des lots concernés et ils ne pourront être modifiés après la notification du marché.

Les déchets amiantés résultant des travaux devront être conditionnés et traités conformément à la réglementation.

## Personnel admis sur le chantier et port du badge

Au démarrage du marché et autant de fois que nécessaire, les entreprises devront fournir :

- Une liste nominative du personnel admis à travailler sur le chantier,

- Une attestation sur l’honneur que la société ne réalisera les travaux qu’avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L 620.3, L143.3 et L143.5 du code du travail

Les entreprises devront déposer la liste de leur personnel intervenant sur les chantiers au maitre d’ouvrage à chaque renouvèlement de marché et à chaque renouvèlement de personnel. Tous les agents amenés à intervenir devront porter un badge mentionnant le nom de l’agent et de la société.

Le port de ce badge sera obligatoire durant toute la durée du chantier. Aucune personne ne sera admise sur le chantier sans son badge.

Les plannings pour chaque intervention seront établis avec la maitrise d’ouvrage et contractuels. L’entreprise devra se conformer au planning ainsi défini au risque de se voir refuser l’accès aux bâtiments par les personnels d’accueil.

Le coordonnateur SPS et/ou les services de la Division du Patrimoine et de l’Hygiène et Sécurité ainsi que les agents de sécurité de l’université se réservent le droit d’interrompre le chantier en cas de non-respect des règles de sécurité et des règles d’accès aux bâtiments décrites dans le présent document. Des pénalités forfaitaires pourront être appliquées conformément à l’article 8.9 du CCAP en cas de non-respect de ces prescriptions.

## Interlocuteur privilégié

Chaque entreprise devra désigner un interlocuteur privilégié, responsable chantier et suivi des prestations.

Il sera responsable de la transmission des consignes de sécurité. Il devra veiller au respect des règles de sécurité et d’accès sur le chantier.

L’interlocuteur privilégié devra être joignable par téléphone portable et mél, réactif et organisé.

# Délais contractuels

## Préparation de la prestation

Le « cadre de réponse – délais » est une pièce contractuelle du marché, présentée dans l’offre avec le BPU.

Ces délais contractuels concernent les phases de préparation de l’intervention et l’entreprise devra s’y conformer durant la totalité du marché.

## Exécution de la prestation

Les devis devront impérativement comporter la durée des travaux correspondant à la demande. Ces délais auront une valeur contractuelle.

A l’issue de la commande et avant le démarrage de l’intervention, L’entrepreneur prendra contact avec les services de la division du patrimoine de l’Université pour définir le planning des travaux, ce planning sera contractuel.

Les plannings tiendront compte de l’intervention en site occupé, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour créer un minimum de gêne au niveau des usagers lors des travaux.

Si, pour les besoins de l’opération, des prestataires intellectuels sont désignés (Bureau de contrôle, Coordonnateur SSI, CSPS…), l’entreprise devra se conformer à leurs prescriptions et fournir les documents nécessaires dans les délais demandés.

## Remise des documents

Les Documents d’Ouvrage Exécutés comportant plans, schémas, fiches techniques … devront être remis à la maitrise d’ouvrage lors de la réception des travaux, sauf dérogation un délai maximum de 2 semaines sera toléré.

Les documents nécessaires à la mise en service des installations ou la réouverture des locaux seront à fournir à la réception du chantier (réflectométrie, PV feu…).

Des pénalités forfaitaires pourront être appliquées conformément à l’article 8.10 du CCAP en cas de non-respect des différents plannings contractuels décrits dans ce chapitre.

# Préparation du chantier

## Constat contradictoire des lieux préalable aux travaux

Selon les besoins et l’importance du chantier, un état des lieux contradictoire sera réalisé en début de travaux entre les entreprises titulaires des différents lots et le maitre d’ouvrage.

L’état des lieux concerne principalement les ouvrages suivants :

- Entrées de bâtiment utilisées par les entreprises,

- Circulations verticales (escaliers et ascenseur) utilisées par les entreprises,

- Murs, sols, plafonds, des circulations dans lesquelles interviendront les entreprises,

- Abords extérieurs, mobilier urbain, trottoir etc. des zones de circulations et de stationnement des véhicules utilisés par les entreprises.

## Installations de chantier

L’Université ne met pas à la disposition des prestataires de base-vie pour son personnel. Les installations sanitaires collectives de l’Université sont accessibles aux personnels des entreprises, dans le respect de leur usage. Les points de restauration du CROUS sont accessibles aux personnels des entreprises.

En fonction de l’importance du chantier, le prestataire doit prendre en charge l’installation d’un cantonnement (mobile) selon la taille de ses effectifs, dont le cout sera indiqué dans le BPU des lots 04 Agencement intérieur- Menuiseries intérieures, et 01 Electricité CFO/CFA.

Selon les besoins du chantier, la maitrise d’ouvrage pourra mettre à disposition de l’entreprise des locaux pour servir de vestiaires ou de stockage. Ces installations seront toujours provisoires et examinées au cas par cas avec le chargé d’opération. Un état des lieux des locaux mis à disposition sera alors réalisé.

Par ailleurs, les entreprises devront travailler avec leur propre matériel, en aucun cas du matériel ne sera prêté par l’Université.

L’outillage et les matériaux des chantiers restent sous la responsabilité des entreprises.

## La protection des existants

L’entreprise devra prendre toutes dispositions et toutes précautions possibles utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages et mobiliers existants contigus ou situés à proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers et l'approvisionnement des matériaux.

Ces protections seront contre la poussière (type polyane) et protections mécaniques contre les chutes et coups le cas échant.

En cas de dégradation volontaire ou involontaire d’ouvrages d’un autre corps d’état, l’entrepreneur responsable des dégâts devra remédier dans les plus brefs délais au préjudice causé, en particulier il devra couvrir immédiatement tous les frais directs ou indirects de remise en état et rattrapage éventuel du retard occasionné.

En cas de non-respect de ces dispositions, l’Université se réserve le droit de faire intervenir une entreprise tierce pour remise en état, aux frais du titulaire.

## Manutention et stockage

Le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s’effectuer dans les meilleures conditions pour éviter toute déformation permanente nuisible à l’aspect des ouvrages.

Le stockage est à éviter. En cas de nécessité absolue, il doit être limité dans le temps et réalisé dans des locaux à l’abri des intempéries et suffisamment ventilés suivant les indications de la maitrise d’ouvrage.

Une zone de stockage (matériaux et produits) pourra ainsi éventuellement être définie, les entreprises devront alors respecter les instructions données par l’Université.

Le stockage de tout matériau inflammable ou combustible à l’intérieur des bâtiments est interdit.

L’entreprise est entièrement responsable de ses matériaux, matériels et ouvrages jusqu’à la réception.

# Matériaux et produits mis en œuvre

L’ensemble des interventions doit satisfaire aux exigences et prescriptions des différents textes législatifs, réglementaires et techniques applicables.

Les produits mis en œuvre doivent respecter l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Les matériaux devront avoir subi des essais de résistance au feu par les laboratoires agrées (arrêté du 24 avril 1972).

Les PV de résistance au feu effectués après la parution de l’arrêté du 21 avril 1983 sont seuls valables.

Les produits devront être en parfait état lors de leur pose et devront recevoir lors de leur transport, leur stockage et leur pose, les protections nécessaires pour les mettre à l’abri de toute détérioration.

## Fiches techniques

Pour les produits et matériels les plus récurrents proposés dans le BPU de chaque lot, l’entreprise devra fournir dans son offre la fiche technique correspondante. Le matériel devra être de bonne qualité, robuste et adapté à une utilisation intensive d’un Etablissement Recevant du Public.

Les produits devront être suivis durant toute la durée du marché.

## Echantillons et prototypes

Les entreprises titulaires devront fournir des échantillons et gammes des produits et végétaux proposés.

Ces gammes de produits (matériaux, couleurs, motifs) devraient être renouvelées aussi souvent que possible, tout en gardant la possibilité de rester sur une même gamme durant toute la durée du marché.

# Exécution des travaux

## Etude d’exécution avant intervention

Avant intervention, l’entrepreneur devra rechercher en particulier toutes les précisions sur :

- Les caractéristiques des ouvrages supports (gros oeuvre,…),

- Les incorporations (menuiserie, électricité, chauffage, ventilation),

- Les réservations (passages de filerie, de tuyauterie, de gaines etc.…).

Selon la nature et les besoins de l’intervention, l’entrepreneur devra assurer la synthèse de ces renseignements sur plans et en tenir compte pour l’exécution de ses ouvrages ou des ouvrages d’autres lots concernés.

Les plans dwg de tous les niveaux de tous les bâtiments de l’Université seront fournis par l’Université à l’entreprise titulaire du marché.

## Coordination des travaux

En cas de coordination des travaux de différents lots, les entreprises concernées concourront à cette coordination afin que soient prises toutes les dispositions en vue de la meilleure réalisation des ouvrages. A cet effet l’entreprise devra fournir tous documents, plans et notes de calcul nécessaires à cette coordination.

L’entreprise nommera sur chaque chantier un responsable, conducteur de travaux qui sera l’interlocuteur privilégié de la maitrise d’ouvrage. Cette personne devra être joignable à tout moment durant la durée du chantier et tiendra informé systématiquement le chargé d’opérations de l’avancement de l’opération.

Il lui est rappelé que l’intervention pourra avoir lieu en site occupé et que l’entreprise devra tenir compte de cette spécificité : s’adapter aux plannings d’utilisation des locaux et limiter les entraves à leur bon fonctionnement, limiter les nuisances sonores et de poussière, ne pas détériorer l’environnement du chantier.

## Dépose et repose des éléments conservés

La dépose des divers éléments concernés doit être effectuée avant les travaux générant poussière et salissures.

S’ils doivent être réutilisés en l’état, il est impératif de les stocker soigneusement à l’abri dans un local défini par la maitrise d’ouvrage.

S’ils ne doivent pas être conservés, l’entreprise les emporte en décharge par ses propres moyens (camions, bennes propres) sans utiliser les bennes de l’Université ou d’autres entreprises.

En cas de dégradation des existants, l’entreprise se devra de restituer à neuf les éléments détériorés.

En cas de non-respect de ces dispositions, l’Université se réserve le droit de faire intervenir une entreprise tierce pour remise en état, aux frais du titulaire.

Les travaux de pose (produits rénovés ou produits neufs) ne peuvent être entrepris que lorsque l’avancement du chantier permet d’intervenir sans risquer de détériorer les matériaux des autres entreprises intervenant sur le chantier.

## Gestion de la zone de chantier

En fonction de la zone d’intervention, des dispositifs de protection et de gestion des accès devront être mis en place sur le chantier. Ces dispositifs seront de type panneaux informatifs indiquant les zones de travaux, les cheminements alternatifs et de type barrière mobile pour interdire l’accès aux personnes non autorisées.

Il est précisé que la rue-balise n’est pas considérée par la maitrise d’ouvrage comme un moyen de clôture de chantier. La rue-balise est utilisée comme dispositif d’indication ou d’orientation.

L’entreprise doit la fourniture et la mise en œuvre de dispositifs d’information et de délimitation du chantier dans les étages du bâtiment en fonction des zones d’intervention. L’entreprise doit également la délimitation des cheminements dans le hall et les circulations verticales pour les approvisionnements en matériel et les évacuations de gravats.

Lors des absences de l’entreprise (pause déjeuner, absence pour approvisionnement, fin de journée), le local en chantier doit être fermé à clé par le personnel habilité de l’université sur demande de l’entreprise.

L’outillage doit être rangé et non accessible aux personnes non autorisées. Dans tous les cas l’entreprise est responsable de sa zone d’intervention.

## Gestion des déchets

L’entreprise s’assure de l’évacuation et de la mise en décharge des déchets en conformité avec les réglementations en vigueur. L’entreprise s’assure de la gestion des déchets par ses propres moyens (camions, bennes propres) sans utiliser les bennes de l’Université ou d’autres entreprises.

Il est strictement interdit d’utiliser les évacuations sanitaires de l’université pour le rejet des produits dangereux et le nettoyage des outils.

Les déchets industriels spéciaux (dont les tubes fluorescents, les solvants, l’amiante etc.) seront traités conformément à la réglementation environnementale en vigueur. Un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) de type CERFA n°12571-01 pourra être demandé à l’entreprise par la maitrise d’ouvrage.

Des pénalités forfaitaires pourront être appliquées conformément à l’article 8.8 du CCAP en cas de non-respect de ces dispositions.

## Percements et restitution des degrés coupe-feu

Toute entreprise amenée à effectuer des ouvertures, des percements, des réservations etc. dans les parois verticales ou horizontales devra restituer le degré coupe-feu de la paroi le cas échéant.

Les produits de restitution du degré coupe-feu seront de type mousse CF, mastics CF, mortier hydraulique CF et/ou pâte CF, coussin CF etc. En tout état de cause le produit de restitution devra apporter une protection coupe-feu équivalente ou supérieure à celle existante sur la paroi.

Tous les produits installés devront être approuvés au préalable par la maitrise d’ouvrage et devront être accompagnés des justificatifs nécessaires : PV feu, notices techniques etc.

## Rendez-vous de chantier

Le titulaire sera tenu de participer aux rendez-vous de chantier auquel il aura été convoqué par le responsable de l’opération, qu’il soit un maitre d’œuvre externe, un OPC ou un chargé d’opération de la division du patrimoine.

Des pénalités forfaitaires pourront être appliquées conformément à l’article 8.6 du CCAP en cas d’absence ou de retard aux réunions de chantier.

# Fin du chantier

## Nettoyage et remise en état des lieux

En application du Code du Travail, chaque entreprise devra continuellement tenir propres les zones de travail, et devra, en conséquence, évacuer ses propres gravois et déchets dans les bennes ou containers. Les emballages, cartons, voiles polyanes, etc. devront systématiquement être évacués tous les soirs.

Ce nettoyage sera réalisé journellement par chaque entreprise dans la zone où elle intervient. En cas de défaillance constatée, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de faire appel à une société de nettoyage aux frais de l’entreprise défaillante.

Un nettoyage soigné de parachèvement sera réalisé en fin de chantier, toutefois le maintien et le nettoyage des zones chantiers seront réalisés à l'avancement des travaux ou sur simple demande du maître d’ouvrage.

L’entreprise est tenue d’enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaire ou refusées, approvisionnés par elle sur le chantier.

Il est spécifié que le terme « déchet » comprend également tous emballages et accessoires de transport ou de manutention.

Avant la réception, l’entreprise retire les protections provisoires de ses ouvrages et en assure l’évacuation.

En cas d’intervention de plusieurs entreprises sur un même espace, chaque entreprise est responsable des déchets et du nettoyage générés par sa prestation.

## Réception

Les dispositions de l’article 41 du CCAG sont applicables.

L’entrepreneur informe la maitrise d’ouvrage de l’achèvement de ses travaux, dans le respect du planning contractuel.

En cas de réserve, l’entreprise s’engage à les lever dans les délais fixés par le maitre d’ouvrage.

La réception est prononcée contradictoirement entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise sous forme d’un PV. Ce procès-verbal de réception devra être joint à toutes les factures correspondantes. Sans ce PV les factures seront retournées à l’entreprise.

## Documents des Ouvrages Exécutés : DOE

Après exécution des travaux, l’entreprise doit fournir tous les éléments relatifs aux ouvrages réalisés (notices techniques et PV de résistance et de réaction au feu des éléments installés) et tous les documents d’exécution qui seront demandés par la maitrise d’ouvrage. Elle devra fournir ces éléments en deux exemplaires papiers et un exemplaire au format informatique.

Lorsque des modifications effectuées pendant l’opération de travaux seront transcriptibles sur plans (plans de câblage par exemple) l’entreprise se devra de mettre à jour les plans concernés au format .dwg.

En fonction de la disponibilité des plans et schémas l’entreprise mettra à jour les plans existants (plan de récolement), sinon l’entreprise fournira plans et schémas de ses ouvrages strictement réalisés ;

Les plans .dwg de tous les niveaux de tous les bâtiments de l’Université seront fournis par l’Université à l’entreprise titulaire du marché.