CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

N°2025-XXX  –TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Lot n°6 Désamiantage

Marché public de service à procédure formalisée, passé en application des articles L.2124-1, R.2124-1, L.2124-2, R.2124-2 1° et l’article L.2125-1 1° du Code de la Commande Publique.

# Sommaire

Article 1.	Sommaire	2

Article 2.	Objet de l’accord cadre lot 06	3

Article 3.	Nature des travaux concernés	3

Article 4.	Qualifications du Titulaire	3

Article 5.	Matériels concernées	3

5.1	Revêtements de sols	3

5.2	Parois verticales intérieures murs et cloisons maçonnées	3

5.3	Parois verticales cloisons sèches	3

5.4	Fenêtres et menuiserie e	4

Article 6.	Connaissances spécifiques et site	4

Article 7.	Documents spécifiques et données fournis par le maître d’ouvrage.	4

Article 8.	Délais	4

Article 9.	Eléments suspects	5

Article 10.	Curages vert	5

Article 11.	Curage rouge	5

Article 12.	Méthodologie	6

12.1	Amenée et repli du matériel	6

12.2	Retrait des matériaux contenant de l'amiante	6

12.3	Nettoyage après travaux et évacuation des déblais	6

12.4	Signalisation et sécurité	6

12.5	Protection du site pendant la période d'intervention	7

12.6	Taxes et frais divers inhérents aux travaux	7

12.7	Droits de voirie et autorisations	7

Article 13.	Installations de chantier	7

13.1	Base de vie	7

13.2	Raccordement électrique provisoire	7

13.3	Raccordement à l’eau potable et aux eaux usées	8

Article 14.	Nettoyage et évacuation des déchets	8

14.1	Évacuation des déchets y compris taxes et frais	8

14.2	Essais et mesures	8

Article 15.	Hygiène et sécurité	8

Article 16.	Réglementation sur la gestion et le transport des déchets, y compris les déchets amiantés.	8

16.1	Textes européens	8

16.2	Réglementation sur la gestion du risque amiante	9

16.3	Normes	10

# Article 1	Objet de l’accord cadre lot 06

Le présent CCTP a pour objet de regrouper les clauses techniques détaillant les prestations à réaliser sur les sites et le patrimoine intérieur et extérieur de l’Université de Paris Nanterre, relatives à des travaux de désamiantage en sous-section 03, retrait de MCPA.

# Nature des travaux concernés

Un maître d’œuvre spécialisé sera désigné pour assister le Titulaire. Ce dernier sera chargé des travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante. Bien qu'il puisse être amené à intervenir en sous-section 4, cela ne sera possible que dans les zones où une mission lui aura été confiée en sous-section.

Le Maître d’ouvrage s’assure de la coordination entre les travaux et prestations de « désamiantage en SS3 » et les éventuels autres travaux de « rénovation en SS4 ».

# Qualifications du Titulaire

L’entreprise Titulaire du marché de travaux de désamiantage sera obligatoirement une entreprise certifiée et qualifiée en SS3 et la coordination éventuelle des travaux annexes (rénovation en SS4, électricité en SS4, plomberie en SS4, petits travaux en SS4…) sera gérée par le Maître d’ouvrage.

Le titulaire doit posséder une qualification pour les activités de confinement et/ou de retrait de matériaux ou articles (produits) contenant de l’amiante délivrée par les organismes QUALIBAT, AFNOR, GLOBAL ou tout autre organisme possédant les accréditations lui permettant de procéder à ces formations et pouvoir justifier, pour réaliser des travaux de retrait d’amiante, sa capacité à réaliser ces travaux par l’obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs selon les modalités prévues par l’arrêté du 14 décembre 2012,

Norme NF X46-010 d’aout 2012 relative aux travaux de traitement de l’amiante

Norme NF X46-011 d’octobre 2012 relative aux organismes certificateurs

# Matériels concernées

## Revêtements de sols

Dalles de sol

Nez de marche

Dalles moquettes avec entre-couche noire

Sous‐couches (carton, feutre, …) des revêtements souples

Colles bitumineuses

Colles non bitumineuses

Moquette

Sols coulés à base ciment

Peintures de sol

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

Joints de dilatation et d'assemblage

Joints de cantonnement sur faux planchers

Fourreaux en carton ou fibres-ciment

Enrobés et Etanchéité

## Parois verticales intérieures murs et cloisons maçonnées

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Enduits de ragréage, débullage, lissage

Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu

Fourreaux (carton, fibres-ciment…)

Colles et joints de faïence et plinthes

## Parois verticales cloisons sèches

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Flocages

Plots de colle fixant les cloisons au mur

Bandes calicot

Enduit de jointement des plaques de plâtre

Sous couche des tissus muraux

Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac

## Fenêtres et menuiseries

Mastics (vitriers, bitumineux)

Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature

Garnitures de friction sur fenêtres basculante

## Autre matériaux dit friables

Faux-plafond

Flocages

Calorifuge

Le BPU informera de la liste initiale. S’il y a des travaux ou prestations nécessaires mais non prévus ou insuffisamment décrits au CCTP et/ou au BPU, cela pourra faire l’objet d’un marché subséquent selon les modalités définies au CCAP.

# Connaissances spécifiques et site

Le titulaire est réputé, avant remise de son offre :

Avoir pris connaissance complète et entière des lieux, de leur disposition, leur possibilité d’accès et de leurs abords, la nature des matériaux et les problématiques relatives à l’amiante et aux travaux de désamiantage ainsi que des disponibilités en eau et en électricité, des servitudes dues à l’environnement, des problèmes de mitoyenneté, etc. ;

Avoir effectué toutes les enquêtes nécessaires, afin de se rendre compte des sujétions particulières à la nature de l'opération ;

S’il le jugeait utile, avoir sollicité le Maître d'ouvrage pour tous renseignements utiles ;

Connaître toutes les contraintes liées au site et à son environnement pouvant, de quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des travaux à réaliser ;

Avoir tenu compte des éléments précités pour l’établissement de son offre.

En ce qui concerne les éléments non visibles ou pour lesquels le maître d’ouvrage ne disposerait pas de documentation, les interventions forfaitaires ne pourront en aucun cas être remis en cause par le titulaire.

Le titulaire est réputé être conscient des risques, notamment financiers, et s’engage à respecter le principe d’intangibilité des prix unitaires et/ou forfaitaires, et les délais qu’il aura fixé au moment de son offre.

Pour chaque commande et demande de devis, le certificat de visite ENR-DG-AMIANTE-005/V1 des lieux et locaux où doivent s’exécuter les travaux sera complété et signé à cet effet et remis en fin de visite. Le Titulaire devra obligatoirement le joindre à son devis.

# Documents spécifiques et données fournis par le maître d’ouvrage.

Pour chaque opération de travaux, un dossier sera remis au Titulaire du présent lot intégrant :

Les DTA, ainsi que les missions de repérage correspondant à des missions antérieures ;

L’attestation de communication du DTA ;

Permis feu en cours ;

Point de branchement eau et électricité ;

Les modalités d’accès, de circulation et règles de sécurité propre à la zone ;

Certificat de visite (ENR-DG-AMIANTE-005/V1)

Bordereau de visite.

NB : Des rapports de mission de RAAT sont réalisés en amont de chaque opération de travaux le nécessitant. Ces rapports seront transmis au Titulaire afin d’en prendre connaissance avant l’édition des devis de travaux correspondants.

# démarches

L’entreprise sera tenue, avant le début des travaux, de produire un certificat d’acceptation préalable des déchets établi par une installation dûment autorisée, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (loi du 19 juillet 1976, modifiée et décret d’application du 21 septembre 1977 modifié).

# Délais

L’entreprise est tenue de rédiger son plan de retrait amiante dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception du bon de commande.

Ce plan de retrait devra être soumis au Maître d’ouvrage 5 jours ouvrés minimum avant envoi aux organismes officiels, période au cours de laquelle le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de formuler toute remarque ou demande de complément à apporter à ce document avant son instruction. Sans réponse de la part du Maître d’ouvrage au terme de ce délai, l’entreprise transmettra son plan de retrait aux organismes officiels.

L’entreprise doit transmettre son plan de retrait aux organismes officiels dans un délai de 12 jours ouvrés à compter de la réception du bon de commande, en tenant compte des éventuelles remarques formulées par le Maître d’ouvrage.

# Eléments suspects

En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante durant l’exécution des travaux, le Titulaire devra informer immédiatement le Maître d’ouvrage et le Coordonnateur SPS (si désigné), par téléphone, suivi d’une confirmation par courriel sous 24 heures.

Le maître d’ouvrage diligentera ainsi un nouveau prélèvement. Dans l'attente des résultats, les travaux seront suspendus à proximité du matériau suspect, et des mesures conservatoires seront mises en place pour empêcher toute émission de fibres. La situation sera arbitrée à réception des résultats.

# Curages vert

Le curage “vert” consiste à retirer intégralement les volumes intérieurs du bâtiment qui ne sont pas amiantés ou en contact avec des matériaux amiantés. Cela peut être des revêtements muraux, des équipements, des sanitaires ou évier, des marchepieds et autres. L’ensemble des éléments à traiter (sanitaires, éviers, équipements électriques, bureaux, etc.) sera déterminé avant la remise du devis en concertation avec le maître d’ouvrage lors de la visite préalable qui réalisera un premier précurage et pourra également déposer les éléments qui générait les interventions du Titulaire.

# Curage rouge

- Les travaux de curage rouge sont réalisés en zones protégées ou confinées, zones en dépression contrôlée, par des personnels formés et habilités aux travaux de retrait de MPCA.

Les prestations du titulaire comprendront :

L’étude technique ;

L’analyse des risques ;

La rédaction et la diffusion du PDRE auprès du Maître d’Ouvrage, du CSPS et des organismes de contrôle ;

Les notes de calcul ;

La participation à l’ensemble des réunions nécessaires pour la réalisation de sa prestation ;

La main d’œuvre et l’encadrement nécessaires à la réalisation des tests et travaux ;

La surveillance des installations ;

Le nettoyage et l’entretien, des zones d’approche et de repos pendant toute la durée des travaux,

La fourniture, le transport à pied d’œuvre, la mise en place et la mise en œuvre, le repli et l’évacuation de tous les matériels, équipements et outillages nécessaires à la réalisation des travaux (EPI, échafaudages, platelages, tunnels de décontamination personnels et matériels/déchets, unités déprimogènes, appareils de contrôle, unités de chauffe et filtration d’eau, éclairages, consommables, etc.),

La fourniture, l’amenée, la mise en œuvre et le repli des moyens de levage et manutention nécessaires à l’exécution des travaux,

Les frais de location, d’entretien, de réparation et d’assurance de ces matériels et équipements,

La fourniture, l’installation de chantier propre aux travaux de désamiantage (groupe électrogène, eau, air respirable, air comprimé, agencement des cantonnements, etc.) et leurs raccordements éventuels,

La fourniture, l’installation et la mise en œuvre éventuelle (y compris toutes opérations de contrôles et réceptions) des moyens de levage (lifts, bi-mâts, etc.) pour la réalisation des évacuations, approvisionnements nécessaires à la réalisation des interventions,

L’identification par marquage adaptée des MPCA à traiter,

La protection des réseaux conservés, y compris systèmes,

La mise en place et le retrait des protections propres aux travaux de désamiantage (protection et préservation des installations fixes non démontables, confinements, etc.),

Les travaux de curage rouge des éléments définis ci-dessous,

Les travaux de dépose et d’enlèvement des matériaux amiantés ainsi que de tous résidus, visibles ou atteignables définis dans les documents listés ci-dessus,

La métrologie et les autocontrôles associés aux travaux,

Le nettoyage du chantier durant les travaux,

Le retrait de toutes les protections à l’issue de la décontamination,

Toutes sujétions de précautions sujettes aux dits travaux,

La certification des résultats à obtenir,

La gestion de tous les déchets issus des présents travaux (curage rouge & dépose de MPCA) y compris leur transport et traitement dans les ISDI, ISDND et/ou ISDD,

Le nettoyage du chantier après repli des installations,

La fourniture d’un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments justifiants de la bonne réalisation des travaux demandés (niveau d’empoussièrement, certificats d’acceptation préalable de déchets, plan de localisation de l’amiante mis à jour, PDRE...),

Il devra en outre à la fin des travaux, avant toute restitution de la zone et préalablement à l’enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel et à sa charge procéder aux éléments suivants :

A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées,

Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité,

A une mesure du niveau d'empoussièrement,

A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

# Hygiène et sécurité

## Plans

L’université sera systématiquement accompagnée d’un coordonnateur SPS pour toutes opérations. Le Titulaire devra donc établir un PPSPS spécifique à ses opérations en complément du plan de retrait, et s’inscrire dans le plan de prévention de l’université.

En cas de non-respect des prescriptions Hygiène et Sécurité, le Maître d’Ouvrage peut faire arrêter le chantier, sans interruption du délai d'exécution. L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires pour y remédier.

## Personnel

Le personnel de l'Entreprise, ainsi que celui de ses sous-traitants, devra être à jour vis-à-vis de la médecine du travail, posséder les qualifications nécessaires pour les techniques employées, et se conformer aux procédures d'accès au chantier lors de ses interventions.

## Clôture du chantier

Le chantier doit être réalisé en garantissant l’absence d’intrusion dans toute l’emprise de travaux. L’entreprise assure seule la surveillance du chantier, c’est à dire qu’elle supporte l’entière responsabilité de toutes mesures adoptées pour assurer l’exécution des travaux, la sécurité des biens et des personnes, maintenir le bon ordre et la discipline sur le chantier qui lui a été confié.

Le titulaire sera tenu de prendre toutes les dispositions qui s’imposent concernant l’intégration de la sécurité et l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur le chantier. La sécurité des ouvrages provisoires et des engins, la responsabilité de la conception, de la réalisation, de leur emploi incombent uniquement au titulaire. Celui-ci est pleinement responsable de la sécurité de ses travailleurs, quels que soient les accidents provoqués par un défaut d’emploi des engins, machines, outils, etc.

L'entreprise devra assurer la fermeture totale du chantier durant toute la durée des travaux, en installant une clôture grillagée de type « Heras » d'une hauteur de 2 mètres, sur l'ensemble du périmètre de l'emprise des travaux ou à la limite du domaine public. Cette clôture devra être fixée et stabilisée avec des plots en béton et comporter 3 points de fixation.

- L'entreprise devra fournir un numéro d'astreinte au poste central de sécurité incendie pour intervenir en cas de défaillance de la clôture. En cas de besoin, l'entreprise s'engage à effectuer une intervention de remise en état sous 4 heures, y compris le soir et le week-end.

Le chantier sera entièrement protégé par des barrières de sécurité, des bâches étanches ou tout autre dispositif permettant d'éviter la propagation de fibres d'amiante à l’extérieur du chantier.

## Signalisation

Rappel : l’université constitue un site occupé.

L'entreprise veillera à ce que la signalisation du chantier soit mise en place conformément à la réglementation en vigueur (panneaux de danger, zones de restriction, etc.), assurant ainsi la sécurité des travailleurs et du public.

Des panneaux réglementaires (« DANGER », « ACCÈS INTERDIT AU PUBLIC », « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ») seront installés sur la clôture pour interdire l'accès aux personnes non autorisées et signaler les risques. Les portails doivent être maintenus fermés, sauf pendant l’évacuation où un opérateur assurera le gardiennage. L’entreprise affichera les numéros de contact du chef de chantier et du gardien sur le portail pour permettre l'accès aux personnes externes.

## Qualité de l’air

Des contrôles d’air extérieur pourront être mobilisés au bordereau de prix unitaires. L'Entreprise s'engage à ne causer aucune pollution en dehors des zones confinées, de manière à ce que les valeurs ne dépassent pas 3 f/l en M.E.T.A. En cas de non-respect de cette exigence, les travaux seront immédiatement suspendus. Un nettoyage de la zone concernée sera réalisé et une recherche approfondie de la source de pollution sera effectuée par l'Entreprise. Les travaux ne reprendront que sur présentation d'une mesure confirmant l'absence de pollution et qui sera réalisée aux frais du Titulaire.

## Mesures

Les mesures et analyses relatives à la surveillance de l’ambiance aérosol sont les suivantes

- Mesure d'air MET dite "Point 0" (MET)

La mesure d'air dite "Point 0" consiste à effectuer une première analyse de la qualité de l'air avant toute intervention sur le chantier. Cette mesure, effectuée dans des conditions de référence, permet de déterminer le niveau initial d'empoussièrement en fibres d'amiante, et sert de base de comparaison pour toutes les mesures suivantes.

- Analyse des matières en suspension dans l'eau (MES)

Cette analyse mesure la concentration de matières en suspension dans l'eau, notamment les particules d'amiante qui pourraient être libérées dans l'eau lors des travaux. Elle est essentielle pour vérifier l'absence de contamination de l'eau par des fibres d'amiante pendant les opérations de décontamination ou de nettoyage.

- Analyse d'empoussièrement sur opérateur (METOP)

Cette mesure vise à évaluer l'exposition des opérateurs en mesurant la concentration de fibres d'amiante dans l'air qu'ils respirent, en leur présence. Ces analyses permettent de s'assurer que les seuils d'exposition aux fibres d'amiante ne sont pas dépassés, garantissant ainsi la sécurité des travailleurs sur le chantier.

- Mesure d'air du SAS personnel (META)

Le SAS personnel est un espace tampon entre la zone de travail et la zone hors chantier. Cette mesure d'air permet de vérifier la qualité de l'air à l’intérieur de cet espace de transition, pour s'assurer qu'aucune fibre d'amiante ne pénètre dans la zone réservée au personnel, minimisant ainsi les risques de contamination.

- Analyse d'empoussièrement à l'approche du chantier (META)

Cette analyse mesure la concentration en fibres d'amiante à proximité immédiate du chantier, avant que les travailleurs n'entrent dans la zone confinée. Elle permet de garantir qu’aucune contamination n'a eu lieu à l’extérieur du chantier et de protéger ainsi les zones environnantes.

- Analyse d'empoussièrement au rejet d'extracteur (META)

Cette mesure analyse la concentration en fibres d’amiante dans l’air rejeté par les systèmes d’extraction utilisés pour maintenir l’air sur le chantier. Elle permet de vérifier que les systèmes d’extraction fonctionnent correctement et que l’air évacué ne présente aucun risque pour l’environnement ou les zones voisines.

- Analyse d'empoussièrement dans la base vie (META)

La base vie, espace réservé au personnel pour les pauses et le stockage, doit être surveillée pour garantir qu'aucune contamination par des fibres d'amiante ne s’y produit. Cette analyse vise à contrôler la qualité de l’air dans cet espace sensible, afin d’assurer que les conditions de travail restent saines pour le personnel.

- Analyse de l'air respirable de l'adduction d'air

Cette analyse mesure la qualité de l'air fourni par les systèmes d'adduction d'air respirable, qui est essentiel pour assurer la sécurité des travailleurs évoluant dans des zones confinées. L'objectif est de garantir que l'air distribué dans ces espaces est exempt de toute fibre d'amiante et conforme aux normes sanitaires.

- Mesure d'air MET dite "Avant réalisation de l'examen visuel - T"

Cette mesure est effectuée avant la réalisation de l'examen visuel de fin de chantier, étape cruciale pour la validation de la décontamination. Elle permet de vérifier que l’air est conforme aux critères de sécurité avant la remise du chantier.

- Mesure d'air MET dite "Première restitution - U"

Cette mesure d'air est réalisée à la première restitution du chantier, après l'évaluation visuelle, pour valider que la zone est effectivement dépourvue de toute contamination résiduelle avant la reprise des activités ou la réintégration du site.

# Méthodologie

## Amenée et repli du matériel

L'entreprise prendra en charge l'ensemble de la logistique liée à l'amenée du matériel nécessaire à l'exécution des travaux et son retrait à la fin du chantier, dans le respect des délais et des consignes de sécurité.

## Retrait des matériaux contenant de l'amiante

L'entreprise exécutera le retrait des matériaux identifiés comme contenant de l’amiante dans le respect des procédures et normes en vigueur. Le retrait devra être effectué par des opérateurs formés et certifiés, conformément à la sous-section 3 du Code du travail.

## Nettoyage après travaux et évacuation des déblais

Après le retrait, un nettoyage minutieux du chantier sera réalisé, incluant la décontamination des équipements et la vérification de l'absence de fibres d’amiante. Les déblais et matériaux enlevés seront évacués conformément à la réglementation.

## Taxes et frais divers inhérents aux travaux

Tous les frais relatifs à la réalisation des travaux, y compris les taxes d'urbanisme, frais administratifs et coûts liés aux contrôles réglementaires, seront à la charge de l'entreprise.

## Droits de voirie et autorisations

L'entreprise devra obtenir et régler toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes pour l’occupation de la voie publique, ainsi que toutes les taxes et droits de voirie liés à l’exécution des travaux.

# Installations de chantier

## Base de vie

Les installations de chantier sont réalisées sur site et conformément aux prérogatives du plan de prévention et d, l’entreprise fournit un plan d’installation de chantier pour validation.

Le Titulaire prévoira sa base de vie correctement dimensionnée pour accueillir l’ensemble des personnels, et comprenant une zone sanitaire, un zone vestiaire, un réfectoire, une salle de réunion. Hommes et femmes seront séparés.

Le Titulaire est autorisé à occuper une base de vie de type roulotte, les consommations électriques et fluides restent à sa charge ainsi que l’entretien des locaux.

## Raccordement électrique provisoire

L’entreprise doit la réalisation d’un branchement de chantier de puissance suffisante pour tous les travaux du marché durant la phase de préparation

Un au droit de la base de vie afin de fournir l’électricité à la base de vie et à la salle de réunion ;

Un au droit de chaque zone dans laquelle se réalisent des travaux nécessitant une alimentation électrique (désamiantage, curage, etc.). L’installation électrique de chantier doit être vérifiée par un organisme de contrôle qui fournit un PV de conformité

## Raccordement à l’eau potable et aux eaux usées

Le cas échéant, l’entreprise doit la réalisation d’un branchement d’adduction d’eau potable (AEP) suffisant pour les travaux du marché durant la phase de préparation (prendre en compte les suggestions pour arrosage des matériaux - abattage des poussières).

# Nettoyage et évacuation des déchets

## Évacuation des déchets y compris taxes et frais

L'entreprise s'engage à évacuer tous les déchets amiantés générés par les travaux (matériaux, équipements, etc.), y compris les frais de gestion des déchets (transport, taxes, traitement). Les déchets seront éliminés dans un centre agréé, conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.

## Essais et mesures

Des essais et des mesures seront réalisés tout au long des travaux pour s’assurer du respect des normes de sécurité, notamment des mesures d’empoussièrement de l’air et des contrôles de la qualité du chantier avant réception. L'entreprise devra fournir tous les rapports de contrôle nécessaires à la conformité du chantier.

# Prescriptions techniques

## Préparation de chantier

Installation

Cantonnement : cabine de chantier pour vestiaire et sas de décontamination avec douche

Système de 3 à 4 compartiments (sas) constituants le seul accès vers la zone de travail (zone noire)

Confinement adapté et maintenance de la zone traitée en dépression (extracteurs adaptés munis de filtres)

Aspirateur sous vide destinés à conglomérer et conditionner les poussières d’amiante dans un système hermétiquement étanche.

Toutes les ouvertures seront obstruées et calfeutrées par fixation d’un film étanche d’épaisseur adaptée.

Panneaux de signalisation "amiante"

Zone de stockage des matériels et des déchets

Unité de filtration des eaux résiduelles

Plan de retrait

## Travaux

Méthodologie complémentaire à définir avec le maître d’œuvre, mais pour toutes les interventions :

Mise en place des moyens de protection collective

Humidification préalable de la zone de travail et/ou du matériau puis humidification fréquente durant l'intervention avec un produit mouillant

Utilisation des outils manuels, ou des outils à vitesse lente accompagnés d'un aspirateur THE (aspiration à la source)

Nettoyage à l’aide de lingettes et/ou de linge humide des supports et des pourtours de la zone

Aspiration de la zone à l’aide d’un aspirateur THE

Repli des moyens de protection collective et nettoyage final de la zone.

## Déchets

Enlèvement de tous les déchets des enlèvements de MPCA prévus au présent marché et évacuation en centre d’enfouissement adapté, y compris tous les autres matériaux, matériels et équipements contaminés jetables.

L'évacuation des déchets se fera par transporteur agrée, conformément aux règlements concernant le transport des matières dangereuses par route ADR.

L'entreprise devra faire une demande d'acceptation préalable des déchets auprès des centres. L’entreprise devra renseigner la plateforme TRACKDECHETS et présenter le récépissé au moyen de la facturation.

# Réglementation sur la gestion et le transport des déchets, y compris les déchets amiantés.

## Textes européens

Lois et décrets

Décret du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments (mise en place de Trackdéchets)

Décret du 6 juin 2018 -

Arrêtés et circulaires

Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations sur Trackdéchets, s'applique aux déchets dangereux contenant de l'amiante

Arrêté du 11 décembre 2018 - modifie l'arrêté "TMD" du 29 mai 2009 - Transport des déchets amiantés non liés issus de chantiers routiers ou de chantiers réalisés à la suite d’un sinistre (voir art. 17)

Arrêté du 6 juin 2018 - modifie les prescriptions minimales pour installation stockant moins de 1 tonne de déchet d'amiante ü Arrêté́ du 16 février 2006 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005

Arrêté du 15 février 2016 : Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND)

Arrêté du 12 mars 2012 - Stockage des déchets amiante ü Arrêté du 29 février 2012 - Contenu des registres déchets ü Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Guides et recommandations

INRS – ED 6134 : Le transport des matières dangereuses – l’ADR en question – août 2020

INRS – ED 6028 : Exposition à l’amiante lors du traitement des déchets – Guide de prévention A

Divers

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non dangereux (régional)

Règlement sanitaire départemental

## Réglementation sur la gestion du risque amiante

Lois et décrets et Décret du 30 décembre 2022

DEMAT@MIANTE obligation d'utiliser la plateforme + modification du contenu du PDRE

Décret du 29 juin 2015 : Relatif aux risques d'exposition à l'amiante ü Décret du 5 juillet 2013 : Relatif aux risques d'exposition à l'amiante ü Décret du 4 mai 2012 : relatif aux risques d'exposition à l'amiante

Arrêtés, circulaires et notes de la DGT

Arrêté du 22 décembre 2022 : DEMAT@MIANTE – Création de la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des PDRE ainsi que des avenants et informations s'y rapportant ainsi que de déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation d'opérations de surveillance.

Arrêté du 25 juillet 2022 : Conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Arrêté du 25 juillet 2022 : Modifie divers arrêtés relatifs à la prévention des risques liés à l'amiante ü Arrêté du 17 février 2021 : Certification des entreprises de travaux de traitement de l'amiante - Modification de l'arrêté de 2012 au regard de l'impact de la crise sanitaire lié à la covid-19

Arrêtés du 20 juillet 2018 : Création des titres professionnels d'encadrant (technique et de chantier) et d'opérateur d'une opération de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particuliers

Arrêté du 30 mai 2018 modifie l'arrêté du 14 août 2012 : relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesures

Arrêté du 8 avril 2013 : Règles techniques, mesures de préventions et MPC à mettre en œuvre lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante ü Arrêté du 7 mars 2013 : Choix, entretien et vérification des EPI utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

Arrêté du 14 août 2012 : Mesure d'empoussièrement ü Arrêté du 23 février 2012 : Formation travailleurs amiante ü DIRECCTE AURA (octobre 2020) publie sur son site internet « un document (...) pour permettre d'aider à identifier les surfaces non décontaminables du fait de leurs caractéristiques (rugosité, porosité…) » ü DGT (février 2020) – Questions-Réponses Métrologie 2020 Version 3

DGT (août 2018) - Synthèse des évolutions : Les arrêtés du 30 mai 2018 relatifs aux mesurages des fibres d'amiante et céramiques réfractaires ü DGT (décembre 2017) - SS4 - Cadre juridique : cette note présente le cadre juridique applicable aux interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante relevant de la sous-section 4. Elle est composée de 5 fiches et 1 logigramme. La fiche N°1 parlant notamment du cas des matériaux pollués par de l'amiante ü DGT (janvier 2017) : Note apportant des précisions relatives au cadre juridique applicable aux opérations de sous-section 3, notamment sur la sous-traitance et la certification ü DGT (décembre 2016) : Note rappelant les conditions d'organisation du chantier test, des chantiers de validation, mais aussi à quel moment changer le niveau d'empoussièrement d'un processus ü DGT (octobre 2015) : Instruction d'application du décret du 29 juin 2015 relative aux risques d'exposition à l'amiante ü deux logigrammes (mars 2015) clarifiant la frontière entre sous-section 3 et sous-section 4 : pour les opérations sur des immeubles par nature ou par destination et pour les opérations de maintenance sur les équipements industriels, matériels de transport ou autres articles

DGT (7 mars 2013) : Questions-Réponses Amiante sur le décret du 4 mai 2012 et de ses arrêtés d'application

DGT (mars 2012) : Questions-Réponses sur l’arrêté du 23 février 2012

## Normes

NFX 46-021 : Traitement de l'amiante dans les immeubles bâtis - Examen visuel des surfaces transformées après les travaux de retrait de matériaux et de produits contenant de l'amiante - Mission et méthodologie.

NF X-46-010 : Référentiel technique pour la certification des entreprises de travaux de traitement de l'amiante.

NF X-46-011 : Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises.

GA X 46-033 : Air intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air. Guide d'application de la norme

NF EN ISO 16000-7 : Air intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air.

NF X 43-050 : Qualité de l'air- Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission -Méthode indirecte.

NF X43-269 - Qualité de l'air - Air des lieux de travail- Prélèvement sur filtre à membrane pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques MOCP, MEBA et META, ...

A 4.2.4 Guides et recommandations

INRS – ED 6244 - Cahier des charges "amiante" pour les UMD (Unités Mobiles de Décontamination)

INRS – ED 6142 - Travaux en terrain amentifère - Opérations de génie civil, de bâtiment et de travaux publics

INRS – ED 6367 - Définir le niveau d'empoussièrement d'un processus dit de "sous-section 3" ü INRS – ED 6106 - Les appareils de protection respiratoire – Choix et utilisation.

INRS – ED 6307 - Bilan aéraulique des chantiers d'amiante

INRS - ED 6027 - Risque chimique - Notice de poste - En annexe, à titre d'exemple est présenté une notice de poste "Perçage d'un mur béton revêtu de flocage amianté"

INRS – ED 6165 - Retirer ses EPI en toute sécurité – Cas N°1 avec douches ü INRS – ED 6166 - Retirer ses EPI en toute sécurité – Cas N°2 à l'aide d'un aspirateur

INRS – ED 6091 -Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante – Guide de prévention ü Les bases de données SCOL@ et CARTO AMIANTE d’avril 2021