CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

N°2025-XXX  – NOM TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Lot n°1 Maçonnerie, carrelage

- Sommaire

Article 1.	Objet du marche	5

Article 2.	Consistance des travaux	5

Article 3.	Limite des prestations	5

Article 4.	Interventions en site occupe	6

Article 5.	Obligations du titulaire	7

Article 6.	Normes et règlements	7

Article 7.	Fournitures et matériaux	8

Article 8.	Installations de chantier et échafaudages	8

8.1.	Echafaudages de pied	8

Généralités	9

Respect de la réglementation	9

8.2.	Protection des intervenants et limitation des accès	9

8.3.	Échafaudages roulants	9

Généralités	9

Respect de la réglementation	9

Article 9.	Travaux exécutes a l’intérieur des bâtiments	10

Article 10.	Habilitation amiante des intervenants sur les chantiers	10

Article 11.	Qualifications et assurances	10

Article 12.	Descriptif des travaux selon les articles du BPU	10

Article 13.	Préparation de chantier	11

Article 14.	Réseaux divers	11

Article 15.	Dallage- rampes - clôtures	11

15.1.	Dalles préfabriquées en béton de gravillons sur plots polypropylène	11

15.2.	Rampe d'accès	12

15.3.	Clôture grillagée	12

Article 16.	Démolitions déposes de matériaux	12

Article 17.	Création de baies et de trémies	13

Article 18.	Gravois et terres excédentaires	14

Article 19.	Ouvrages en béton arme	14

Article 20.	Parois verticales maçonnées	15

Article 21.	Forme de dallage et chapes	15

21.1.	Formes	15

21.2.	Dallages	15

21.3.	Chapes rapportées	16

Article 22.	Ouvrages divers	16

22.1.	Appuis et seuils de baies	16

22.2.	Socles sous appareils ou équipement	16

22.3.	Scellement de pattes de radiateur et rattrapage de mur	17

22.4.	Mur de soubassement sur semelle filante ferraillée	17

22.5.	Révision de mur de soubassement sur semelle filante ferraillée	17

Article 23.	Percements – scellement- calfeutrements – carottages- sciages	17

23.1.	Percements	17

23.2.	Tranchées d'encastrement	18

23.3.	Recoupements	18

23.4.	Scellements	18

23.5.	Bouchements de baies	18

23.6.	Calfeutrements	19

23.7.	Carottages	19

23.8.	Sciage de voile en béton armé	19

Article 24.	Plâtrerie	20

24.1.	Définition des Cloisons en carreaux de plâtre	20

24.2.	Cloisons en carreaux de plâtre	20

24.3.	Gaines en carreaux de plâtre coupe-feu 2 heures	21

24.4.	Cloisons placostil standard	21

Article 25.	Isolations	21

25.1.	Doublage thermo-acoustique collé	21

25.2.	Doublage en polystyrène extrudé type Wedi ou équivalent	22

Article 26.	Ouvrages complémentaires	22

Article 27.	Enduits	22

27.1.	Enduits ciment	22

27.2.	Les enduits plâtre ou ouvrage en plâtre	23

27.3.	Raccords et naissance en plâtre	23

Article 28.	Carrelages faïences	23

28.1.	Revêtements scellés	23

28.2.	Travaux préparatoires	23

28.3.	Pose de revêtement	23

28.4.	Fourniture des revêtements (en grès cérame fin vitrifié)	24

28.5.	Etanchéité sous carrelage et faïence	24

28.6.	Feutre acoustique sous carrelage	25

28.7.	Carrelage en grés Céram	25

28.8.	Carrelage au sol antidérapant	26

28.9.	Revêtement grés mural	27

28.10.	Faïence murale	28

28.11.	Marbre	28

Article 29.	Ouvrages complémentaires	28

29.1.	Socle de bac à douche	28

29.2.	Tablier de baignoire	29

29.3.	Trappes de visite	29

29.4.	Socle béton au droit des canalisations	29

29.5.	Réparations d'escalier intérieur et extérieur	29

29.6.	Mise à disposition d’une benne de 8 m3	29

29.7.	Percements par Carottage	29

29.8.	Sciage de voile en béton armé	30

29.9.	Réfection de joint de dilatation au sol et vertical	30

29.10.	Traitement et réparation des bétons anciens	31

Article 30.	Echafaudages-travaux en hauteur	31

30.1.	Echafaudage de pied	31

30.2.	Echafaudage roulant	31

30.3.	Nacelles élévatrices	31

Article 31.	Travaux sous-section 4 sur matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante	32

31.1.	Certifications requises	32

31.2.	Prérequis du personnel	32

31.3.	Établissement d’un mode opératoire	32

31.4.	Réalisation des  mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante	33

31.5.	Contrôle  initial	33

31.6.	Mesures sur opérateur	33

31.7.	Mesures environnementales	33

31.8.	Contrôle libératoire sous-section 4	33

31.9.	Protections collectives de la zone d’intervention	34

31.10.	Protections individuelles et équipement matériel des opérateurs	34

Article 32.	Réalisation de dossiers d’exécution et de DOE	34

Article 33.	Travaux et matériaux hors bordereau	35

Article 34.	Taux de rabais	35

# Objet du marche

Le présent marché est un marché à bons de commande de travaux de maçonnerie.

Il a pour objet de définir les prestations des travaux d’entretien et de rénovation des éléments de maçonnerie et carrelage des locaux de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense à travers ses  trois sites : campus de Nanterre, IUT Ville d’Avray et site de St. Cloud.  Ces locaux sont des ERP (Etablissement Recevant du Public).

Le présent CCTP n’a pas un caractère limitatif. Le titulaire devra exécuter comme étant compris dans son offre, sans exception ni réserve, l’ensemble des éléments nécessaires à la fourniture et à la mise en œuvre, des prestations de maçonnerie et carrelage, ainsi que tous les travaux et contraintes indispensables au parfait achèvement des ouvrages conformément au B.P.U (Bordereau des prix unitaires en annexe de l’acte d’engagement). Le titulaire ne pourra effectuer ces prestations que lorsqu’il aura reçu un bon de commande de l’Université.

# Consistance des travaux

Liste des travaux compris dans le marché (liste non exhaustive) :

- Travaux préparatoires – Démolition ;

- Protections des ouvrages existants ;

- Petits travaux en béton armé ;

- Formes en béton armé ;

- Chape rapportée ;

- Percements ;

- Carottage ;

- Sciage de baies – trémies ;

- Cloisons en briques ;

- Cloisons en carreaux de plâtre ;

- Cloisons ½ Still avec ossature en acier galvanisé ;

- Ouvrages en béton cellulaire ;

- Rejointoiements des joints ;

- Enduits ciment ;

- Scellement d’huisserie ;

- Cloisons en carreaux de plâtre ;

- Enduit plâtre ;

- Carrelage grès cérame (émaillé, fin vitrifié et anti dérapant) ;

- Barre de seuil ;

- Faïence ;

- Contrôles, Essais, Epreuves et Réception des travaux ;

- Replis des installations et nettoyage du chantier ;

- Remise de DOE (dossiers des Ouvrages Exécutés).

# Limite des prestations

Les prix unitaires définis dans le bordereau de prix unitaires comprennent notamment :

- Les sujétions liées à l’exécution des travaux en milieu occupé ou découlant du maintien de l’activité des services dans les locaux où sont effectués les travaux

- Les  sujétions  découlant  de  la  nécessité  de  protéger  le  mobilier  et  les  installations environnantes conservées et leurs équipements

- les sujétions découlant de la nécessité de protéger les accès à la zone chantier

- Les dépenses de réparation et de remise en état des installations et des équipements existants éventuellement détériorés

- Les dépenses liées à l’évacuation journalière des emballages ou des conditionnements des fournitures

- Les frais d’établissement des devis, des factures et plannings

- L’exécution des travaux durant la plage horaire 8h30 heures – 17 h30, les jours ouvrés

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux ou des matériels décrits dans chaque article

- La fourniture des petits matériels non décrits explicitement dans les articles du bordereau et nécessaires à la réalisation des travaux

- Les déplacements

- Toutes sujétions inhérentes à l’exécution des ouvrages ainsi que celles liées à l’amenée à pied d’œuvre des matériaux et des matériels

- Les frais d’études d’exécution, de notes de calcul et d’établissement des plans tels que construits

- Les dépenses liées au respect de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention, et le règlement de sécurité incendie du 25 juin 1980 modifié.

# Interventions en site occupe

Il est porté à l’attention du titulaire que les travaux s’effectueront en site occupé. Bien que la majeure partie des opérations se déroule en période de vacances universitaires, des utilisateurs pourront être présents dans les locaux : personnel administratif, enseignant, étudiants…

Il s’agira donc pour les entreprises de mettre en place toutes les mesures de protection nécessaires à une intervention en toute sécurité et ne générant aucune nuisance occasionnée par le chantier (sonore, visuelle, olfactive…).

En cas de neutralisation d’accès pour les besoins du chantier, il s’agira pour l’entreprise de toujours prévoir des cheminements alternatifs pour accéder à n’importe quelle partie du bâtiment. Les neutralisations éventuelles d’espaces pour les besoins du chantier seront toujours validées et coordonnées par le chargé d’opération de la Direction du patrimoine.

# Obligations du titulaire

Le titulaire du présent marché s’engage quel que soit le site où il interviendra à une obligation de résultat en termes de moyens humains, matériels et de délais. Il s’engage notamment lorsque cela apparait nécessaire à assurer la mise en sécurité des ouvrages de l’Université. Le titulaire sera en mesure d'apporter une réponse à toute demande du maitre d’ouvrage dans les domaines couverts par le présent Contrat. Il devra en outre assister aux réunions sur demande de la Direction du patrimoine.

# Normes et règlements

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : les prescriptions techniques générales du règlement sur les documents techniques applicables aux travaux de Maçonnerie - carrelage, les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et les documents de référence, en particulier :

- DTU 13.11 fondations superficielles ;

- DTU 13.3 dallages. Conception, calcul et exécution ;

- DTU 20.1 ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs ;

- D.T.U. n° 21 : NF P 18-201 & NF P 18-201/ADD1 : exécution des travaux en béton

- DTU 20.13  Cloisons en maçonnerie de petits éléments ;

- DTU 21.3  dalles et volées d'escalier préfabriquées, en béton ... ;

- DTU 21.4  adjuvant pour béton ;

- DTU 23.2 planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton ;

- DTU 25.1 enduits intérieurs en plâtre ;

- Les règles BPEL 91 ;

- DTU 26.1 NF P 15-201-1 & NF P 15-201-2 : enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne ;

- DTU 26.2 NF P 14-201-1 & NF P 14-201-2 : chapes et dalles à base de liants hydrauliques

- Règles NV 65 et N84 ;

- Règles acier CM 66 - C.S.T.B. 68

- NF - NF P 14.101, NF P 14.102, NF P 14.301, NF P 14.304, NF P 14.306, NF P 14.402 : blocs en aggloméré béton pour murs et cloisons  P15-307 ciment ;

- NF P 41.211, NF P 41-212, NF P41-213 – canalisations en PVC

- NF P 18-800, NF P 18-802, NF P 18-821, NF P 18-822, NF P 18-840, NF P 18-870, NF P 18-880 : béton hydraulique

- NF P 18-306, NF P 18-307, NF P 18-309 - béton – granulats

- NF X 10.011 - résistance des matériaux

- NF A 35-018, NF A 35-024 & NF A 35-027 : Armatures et aciers pour béton

Travaux temporaires en hauteur : Echafaudages

- Code du travail (articles R. 4323-69 à R. 4323-80

- Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages

- Norme NF EN 1004 et NF P 93-520 conformités des échafaudages roulants

- Codes de l’environnement, de la santé publique, du travail et des collectivités territoriales ;

- Article 43, 44, 45 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage des déchets dangereux.

- L'arrêté du 25 juin1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public.

- Le Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de maçonnerie et carrelage (ouvrage publié par le C.S.T.B.) Normes Françaises.

L’énumération ci-dessus n’est nullement exhaustive, elle a pour but de rappeler à l’entrepreneur les principaux textes réglementaires concernant le présent lot. Celui-ci est réputé connaître parfaitement les obligations qui en découlent.

# Fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et de première qualité en l’espèce indiquée.

Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer l’aspect de l’ouvrage ou de compromettre l’usage de la construction.

Le titulaire sera tenu de produire pour toute prestation, et à la demande du maître d’ouvrage, les fiches techniques des matériaux, les procès-verbaux d’essais d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d’ouvrage pourra prescrire des analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge du titulaire.

NB : Les frais de déplacement et de prise en charge pour l’exécution des relevés sur place (pour fabrication) seront inclus dans les prix unitaires du BPU, il ne sera alloué aucune indemnité pour cette tâche.

Avant l’installation de son matériel, le titulaire vérifiera les ouvrages sous sa responsabilité et leur conformité aux plans d’exécution.

Au cours du chantier, à intervalles réguliers et autant que nécessaire, le maître d’ouvrage pourra procéder à des opérations de contrôle portant sur la qualité des matériels et de leur mise en œuvre.

# Installations de chantier et échafaudages

Les prix du bordereau comprennent :

- L’installation du matériel ;

- Toutes les manutentions jusqu’à pied d’œuvre de l’entreprise au chantier aller-retour ;

- La location ;

- Les montages, démontages et déplacements sur un même chantier ;

- L’entretien du matériel pendant toute la durée du chantier.

Les échafaudages devront être conformes à la législation du travail et comporter toutes les protections contre les chutes des matériaux et des ouvriers. En outre, les prix incluent l’installation d’une poulie ou treuil pour le montage ou la descente de matériaux. Les ouvriers devront être titulaires de l’attestation de formation « Montage, démontage et utilisation d’échafaudages ».

## Echafaudages de pied

### Généralités

Les échafaudages et plateformes de travail font parties des équipements collectifs. Le titulaire  présentera un plan des planchers de travail (hauteur, emplacement) et des longueurs de trame avant le montage afin d’éviter toute disposition gênante au bon déroulement des travaux. Le plan et note de calcul seront validés par le coordonnateur SPS et le maitre d’ouvrage. Les sapines et escaliers sont implantés conformément au plan d'échafaudage. L'équipement du levage est à la charge du titulaire. L'échafaudage sera conforme aux surcharges et classe indiquées et à la géométrie des lieux. La localisation se fera en fonction du planning d‘avancement des travaux. Le filet de sécurité sera implanté sur la totalité de la surface extérieure de l’échafaudage.

### Respect de la réglementation

Le titulaire du présent marché est tenu de respecter les dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin.

Le montage de l'échafaudage doit correspondre à celui prévu par la notice du fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice. Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente. Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente. Les échafaudages, matériel et méthodologie montage et démontage, feront l’objet d’un contrôle technique favorable (Code du travail - arrêté du 21 décembre 2004).

## Protection des intervenants et limitation des accès

Les personnes intervenant sur les échafaudages seront munies de toutes les protections individuelles obligatoires : casques, ceintures, harnais de sécurité… pour la pose, la dépose et les modifications en cours de travaux sur les échafaudages. L’entreprise veillera à interdire à toutes personnes étrangères les accès à l’échafaudage et aux agrès, plus particulièrement en dehors des heures de travail.

## Échafaudages roulants

### Généralités

Les échafaudages roulants sont des matériels en éléments préfabriqués, auto stables, permettant de travailler en hauteur, potentiellement utilisables par plusieurs personnes.

### Respect de la réglementation

Le titulaire du présent marché est tenu de respecter les dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin.

Ce type d’échafaudage constitue une solution appropriée pour :

- Des travaux d’envergure modeste et de durée relativement courte en façade et parois verticales ;

- Des travaux  en « plafond » ne nécessitant pas un accès permanent à l’ensemble de la zone de travail.

Les échafaudages roulants sont soumis aux dispositions du Code du travail en ce qui concerne leur montage, leur démontage et leur utilisation. Ils sont visés par les mêmes articles que les échafaudages de pied. Le titulaire se conformera à la réglementation en vigueur concernant les points cités ci-dessus.

# Travaux exécutes a l’intérieur des bâtiments

Les prix du bordereau comprennent pour chaque intervention :

- Les protections des sols et murs au moyen de polyanes ;

- La sécurisation du chantier au moyen de balisage, barriérage, panneaux d’interdiction d’accès … ;

- Le nettoyage du chantier par balayage et serpillère humide ;

- Le ramassage des gravats avec mise en sacs ou tout autre moyen et évacuations ;

- Les manutentions avec descente ou montage jusqu’à l’aire d’enlèvement pour évacuation en démarche.

# Habilitation amiante des intervenants sur les chantiers

Le titulaire devra respecter l’ensemble des recommandations et de procédures générales de prévention du risque amiante avant, pendant et après les travaux. Il devra se conformer à l'arrêté du 23 février 2012, applicable au 01/08/2013 qui stipule que :

« … tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l'amiante, mais dont l'intervention est susceptible de libérer des fibres amiante et par voie de conséquence de l'y exposer, entre dans le champ d'application de la sous-section 4 défini à l'article R.4412-139… ».

Afin de se conformer aux obligations réglementaires de la sous-section 4 du code du travail (article R.4412-144), chaque intervenant sur les chantiers sera habilité « opérateur de chantier sous-section 4 », le responsable de chantier sera habilité « encadrant de chantier sous-section 4 ».

Cette formation sera conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques de l'arrêté du 23 février 2012, applicable au 7 Mars 2012 et abrogeant l’arrêté du 22 décembre 2009.

# Qualifications et assurances

L’entreprise désirant soumissionner pour l’exécution des travaux du présent marché devra obligatoirement justifier de sa qualification professionnelle délivrée par QUALIBAT.

L’entreprise devra également justifier de leur assurance décennale et responsabilité civile en cours de validité.

# Descriptif des travaux selon les articles du BPU

Toutes les dégradations que l'intervention de l'entreprise aura pu entraîner sur les travaux se rapportant à un autre corps d'état et qui résulteraient soit d'une négligence, soit d'une malfaçon, seront à reprendre en totalité par la présente entreprise et dans tous les corps d'état incriminés. L’incidence des travaux réalisés en milieu occupé est incluse dans les prix unitaires. Il ne sera pris en compte aucune indemnité, qu'elle soit pour recherche de clefs, attente, déplacement de mobilier, protections de chantier durant les travaux, nettoyages etc.

# Préparation de chantier

Ce poste constitue la préparation du chantier, par la mise en place de protections de chantier par polyane étanche dans les zones standard, ou contre-plaqué (classement M1), carreaux de plâtre BA 13 sur ossature bois ou métallique dans les zones plus sensibles. Mais également les clôtures de chantier par barrières de type HERAS ou équivalent.

Ces protections ont pour objectif de protéger les sols et les murs contre la poussière et contre les chocs, mais aussi la fermeture des zones chantier.

# Réseaux divers

La Fourniture et la pose de gaines, tubes et fourreaux, y compris joints, coudes et raccords et toutes sujétions

Cette prestation comprend  la  fourniture et pose de gaines et tuyaux en polyéthylène, de tubes en PVC et de tuyaux en fonte pour évacuation, incluant les raccordements sur canalisations existantes compris toutes sujétions de coupe, et  répondant aux spécifications ci-dessous :

Matériaux et dimensions concernés :

Gaines et tuyaux polyéthylène

Gaines polyéthylène de diamètre jusqu'à 45 mm

Tubes polyéthylène de diamètre jusqu'à 40 mm

Tubes PVC

De diamètre 100 mm

De diamètre 160 mm

Tuyaux fonte

De diamètre jusqu'à 100 mm

De diamètre supérieur à 100 mm et inférieur ou égal à 150 mm

La dépose sans réemploi sera comptée selon la longueur réelle, compris pièces de raccord.

La fourniture des tuyaux et raccords sera comptée comme fourniture selon le bordereau de prix unitaires.

# Dallage- rampes - clôtures

## Dalles préfabriquées en béton de gravillons sur plots polypropylène

Cette prestation comprend la fourniture et la pose de dalles préfabriquées en béton de gravillons sur plots polypropylène réglables de 140 à 230mm,(répartition au m2 suivant prescription du fabricant) marque SIPLAST (ou équivalent),y compris la fourniture et pose des platines de répartition de charge, tête de support et bague écrou.

Matériaux et dimension concernés :

- Dalle préfabriquées en béton de gravillons lavés 50x50 épaisseur 5cm ;

- Dalle préfabriquées en béton de gravillons lavés 04x40 épaisseur 4 cm ;

- Dalles préfabriquées en béton sablé blanc arêtes chanfreinées 50x50 épaisseur 4cm aquaprint Heinrich & Bock,ou équivalent ;

- Dalles préfabriquées en béton sablé blanc arêtes chanfreinées 40x40 épaisseur 4cm aquaprint Heinrich & Bock,ou équivalent.

## Rampe d'accès

Cette prestation comprend, la fourniture et la pose de rampes d'accès comprenant le terrassement pour petites fondations en béton, murets latéraux et relevés, rampe et palier d'arrivée, armatures, enduit de finition ciment ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre.

Dimension concernées :

Rampe de 5,00 m x 1,20 m de largeur hauteur à monter de 0,50 m.

Le candidat appliquera une plus-value par 1,00 m de longueur en plus de 5,00 m.

## Clôture grillagée

Ce prix concerne la fourniture et pose d'une clôture grillagée, scellée de marque Betafence type “Nylofor 3D Multi, ou équivalent RAL au choix du maitre d’ouvrage, constituée de :

- Poteaux “E-Lox”, dimensions 60/40mm, capuchons plastique. Scellement dans dés béton. Hauteur des poteaux 1,70m ou 2,60m suivant la hauteur du grillage.

- Grillage en fil d’acier galvanisé avec revêtement PVC 100 microns minimum. Dimensions des mailles 200/50mm, dimensions des mailles du pli 100/50mm, diamètre des fils horizontaux 5,00 mm et diamètre des fils verticaux 4,00 mm.

Dimensions concernées

- Hauteur 1230 dimension des panneaux 2500 x 1230 ;

- Hauteur 1530 dimension des panneaux 2500 x 1530 ;

- Hauteur 1730 dimension des panneaux 2500 x 1730 ;

- Hauteur 1930 dimension des panneaux  2500 x 1930.

# Démolitions déposes de matériaux

Les travaux de démolition ne pourront débuter qu’après la mise en place des protections des ouvrages existants conservés et des protections limitant la propagation des poussières dans les locaux en activité. Le titulaire assurera la démolition et la dépose d’ouvrages. Outre la démolition, qui sera effectuée manuellement ou au marteau piqueur, l’entrepreneur assurera :

- Le ramassage des gravats et leur évacuation ;

- La descente ou montage, la manutention jusqu’à l’aire d’enlèvement ;

- L’évacuation en déchèterie.

La démolition d’ouvrage maçonné sera réalisée par tous moyens appropriés (masse, marteau piqueur,…) y compris linteaux, chaînages horizontaux et verticaux, éléments de liaison avec le gros œuvre, etc…

Les ouvrages concernés sont :

- Massif, socles, rampes, chape rapportée... ;

- Piochement pour démolition d’enduit existant de toute nature et de toute épaisseur ;

- Cloisons, murs brique ou agglomérés de béton ;

- Cloisons plâtrières (carreaux de plâtre, placostil…) ;

- Marbre dans les halls des bâtiments ;

- Carrelage, faïence…

# Création de baies et de trémies

Cette prestation comprend le percement  de baies comprenant : traçage, découpe, démolition, pose de bâtis ou d'huisseries, scellement, raccords et calfeutrement aux 2 faces ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre.

La définition des matériaux à mettre en œuvre se décompose comme suit :

Dans cloisons légères de toutes natures

- Pour ouverture jusqu'à 2,00 m² ;

- Pour ouverture supérieure à 2,00 m² et inférieure ou égale à 4,00 m².

Dans cloisons maçonnées ( y compris réalisation de linteau )

- Pour ouverture jusqu'à 2,00 m² ;

- Pour ouverture supérieure à 2,00 m² et inférieure ou égale à 4,00 m².

Dans murs de 25 à 45 cm d'épaisseur

- Pour ouverture jusqu'à 2,00 m² ;

- Pour ouverture supérieure à 2,00 m² et inférieure ou égale à 4,00 m² ;

- Ouverture de baie libre dans cloison Placostil revêtue de parement en BA13 ;

- Ouverture de baie libre  dans cloison légère.

Création de trémies

Ce prix comprend le percement de trémies incluant le  traçage, la découpe des revêtements au sol et au plafond, les raccords en périphérie.

Dans planchers bois

- Pour trémie jusqu'à 2,00 m² ;

- Pour trémie supérieure à 2,00 m² et inférieure ou égale à 4,00 m².

Dans planchers hourdis

- Pour trémie jusqu'à 2,00 m² ;

- Pour trémie supérieure à 2,00 m² et inférieure ou égale à 4,00 m².

# Gravois et terres excédentaires

Ce prix rémunère :

- Le tirage des matériaux conformément à la législation concernant les déchets de chantier ;

- Le chargement dans le camion ;

- Le transport jusqu’à la décharge la plus porche.

Différentes façons d’évacuation des gravois sont demandées au présent lot :

- Enlèvement manuel au seau ou en sac ;

- Roulage en brouette.

L’emballage des gravois sera réalisé dans des sacs étanches permettant de limiter la propagation des poussières dans les locaux existants en activité. Les gravois seront acheminés en décharge. Le prix rémunère les droits de décharge pour les gravois et les terres végétales.

# Ouvrages en béton arme

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de béton y compris béton de propreté pour les semelles y compris toutes les sujétions pour coffrage, ferraillage, étaiements, montage ou descente des matériaux, la mise en place des armatures et études nécessaires pour voiles, poteaux, poutres, …

Ouvrages et dimensions concernés :

Semelles

- Semelle isolée

- Semelle filante

Voiles

- D'épaisseur 0,15 m

- D'épaisseur 0,20 m

- Poteau jusqu'à 4 dm² de section

Planchers

- Dalles béton armé épaisseur 0,16 m

- Dalles béton armé épaisseur 0,22 m

- Plancher préfabriqué avec isolant 12 + 5

- Plancher préfabriqué avec isolant 16 + 5

- Poutre et linteau jusqu' à 6 dm² de section

- Chaînage jusqu' à 4 dm² de section

- Marche droite d'escalier

- Marche balancée d'escalier

- Palier

# Parois verticales maçonnées

Ce prix rémunère :

- la fourniture et mise en œuvre de blocs en béton de granulats hourdés au mortier de ciment y compris affleurement des lits en montant ;

- La fourniture et mise en œuvre de briques creuses hourdées au mortier de ciment ou au plâtre y compris affleurement des lits en montant ;

- La fourniture et mise en œuvre de briques pleines hourdées au mortier de ciment ou au plâtre y compris affleurement des lits en montant.

Pour la réalisation des enduits, les prix comprennent toutes façons linéaires pour arrêtes, cueillies, etc.

- Fourniture et mise en œuvre de blocs  en béton cellulaire y compris sujétion de coupe. Enduit colle Préoliss, Preocol ou équivalent, selon prescription du fabriquant. Vérification et nettoyage du support. Lit de mortier frais de départ, coupes et ajustements.

Enduits ciment

Ce prix rémunère la Fourniture et la mise en œuvre et mise en œuvre d’un enduit ciment de 20 mm d’épaisseur, y compris toutes sujétions de préparation du support, de produit d’accrochage.

Matériaux concernés :

- Fourniture et mise en œuvre d'enduit ciment fin taloché

- Fourniture et mise en œuvre d'enduit ciment fin dressé

- Fourniture et pose de produit d'accrochage avant enduit

# Forme de dallage et chapes

## Formes

Le prix rémunère la fabrication, la fourniture et la mise en œuvre de matériaux secs pour réalisation de formes, compris treillis soudé, pour les formes en béton. Finition du parement adaptée au revêtement de sol prévu. Le prix inclus le tassement, le nivellement et toutes sujétions.

Dimensions concernées :

- Forme en sable épaisseur 5 cm ;

- Forme en tout-venant épaisseur 10 cm ;

- Forme en gravillons épaisseur 10 cm ;

- Forme en béton épaisseur 10 cm.

## Dallages

Le prix rémunère, la fourniture et mise en œuvre de dallages en béton avec chape incorporée.

Dimensions concernées :

- Dallage épaisseur 10 cm ;

- Dallage épaisseur 15 cm ;

- Armature en treillis soudé.

## Chapes rapportées

Fourniture et mise en œuvre de chapes rapportées dressées et talochées, compris isolant sous chape par film polyane armé. Chape en mortier de ciment dosé à 500 kg de ciment CPJ 45 par m3 de béton, repassée jusqu’à satiété.

Dimensions concernées :

- Chape épaisseur 3 cm ;

- Chape épaisseur 5 cm.

Le candidat inclura une majoration au m² pour façon de pentes.

# Ouvrages divers

## Appuis et seuils de baies

Ce prix rémunère, au droit des baies, la création d’appuis et de seuils de baies en béton, les dimensions seront suivant la largeur des ouvertures et de la  profondeur des murs, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Le titulaire procédera à l’exécution d'un glacis de finition sur l'appui.

## Socles sous appareils ou équipement

Création de jambages et d'embrasures. Raccords périphériques et raccords sur existant Ensemble suivant plan finition lisse.

Les prix comprennent :

- La fourniture des blocs ;

- Le mortier ou colles ;

- Le transport à pied d’œuvre ;

- Les manutentions pour montage ou descentes ;

- La réparation sur lieu des travaux ;

- La mise en œuvre compris joints refoulés et dressés ;

- L’enlèvement en décharges ;

- La protection des sols et murs.

NOTA : Pour tous les travaux de montage, de cloisons ou murs, les prix comprennent toutes les sujétions pour arrachement, calfeutrement avec la maçonnerie existante.

## Scellement de pattes de radiateur et rattrapage de mur

Le prix rémunère à l’unité le scellement de pattes de radiateurs sur support en matériau de toute nature, y compris toutes sujétions de préparation du support.

- Dans cloisons légères de toutes natures ;

- Dans cloisons maçonnées (y compris réalisation de linteau) ;

- Dans murs de 25 à 45 cm d'épaisseur.

## Mur de soubassement sur semelle filante ferraillée

Ce prix rémunère au m², la réalisation de mur de soubassement sur semelle filante ferraillée, fondations de 30 à 50 cm épaisseurs 20 cm en parpaing creux, comprenant toutes liaisons nécessaires. Tolérance de nivellement : ± 1 cm. Tolérance d'implantation : ± 1 cm. Finition ciment taloché.

## Révision de mur de soubassement sur semelle filante ferraillée

Ce prix rémunère au m²,  la révision de mur de soubassement sur semelle filante ferraillée, fondations de 30 à 50 cm épaisseurs 20 cm en parpaing  creux, comprenant la démolition et réfection des parties dégradées.

Reprise d’étanchéité des parties enterrées, finition ciment taloché incluant toutes sujétions.

# Percements – scellement- calfeutrements – carottages- sciages

## Percements

Les percements seront réalisés dans des matériaux de toutes nature : tendres, creux, ou durs et par tous moyens appropriés et adaptés à la nature de l’élément percé, y compris évacuation et transport des gravois en décharge publique. Avant les travaux de percements, le titulaire vérifiera l’absence d’équipement technique existant (appareillages, câbles, tuyauteries,…) de chaque côté de l’élément à percer.

Matériaux et dimensions concernés :

Matériaux tendres et creux

- De section jusqu'à 1 dm², par cm de profondeur ;

- De section supérieure à 1 dm² jusqu'à 4 dm², par cm de profondeur.

Matériaux durs

- De section jusqu'à 1 dm², par cm de profondeur ;

- De section supérieure à 1 dm² jusqu'à 4 dm², par cm de profondeur ;

- Dans matériaux très durs et béton ;

- De section jusqu'à 1 dm², par cm de profondeur ;

- De section supérieure à 1 dm² jusqu'à 4 dm², par cm de profondeur.

Matériaux très durs et béton

- De section jusqu'à 1 dm², par cm de profondeur ;

- De section supérieure à 1 dm² jusqu'à 4 dm², par cm de profondeur.

## Tranchées d'encastrement

Matériaux et dimensions concernés :

- Dans matériaux tendres ou creux jusqu'à 1 dm² de section ;

- Dans matériaux durs jusqu'à 1 dm² de section ;

- Dans matériaux très durs ou béton jusqu'à 1 dm² de section.

## Recoupements

- Ce prix rémunère au ml, le recoupement d'ouvrages linéaires ou taille de feuillure dans plâtre ou dérivés

- Ce prix rémunère au ml, recoupement d'ouvrages linéaires ou taille de feuillure dans matériaux durs

## Scellements

Ce prix rémunère la mise en œuvre de  scellements comprenant toutes les fournitures et sujétions de mise en œuvre de l'ouvrage à sceller.

- Scellement d'huisserie dans cloison maçonnée pour portes à 1 ou 2 vantaux ;

- Scellement de bâti dans cloison maçonnée pour portes à 1 ou 2 vantaux ;

- Scellement de fenêtre ou châssis dans cloison ;

- Scellement de porte-fenêtre dans cloison ;

- Scellement pour accessoires et divers de section jusqu'à 1 dm² et jusqu'à   10 cm de profondeur ;

- Réfection de scellement d'huisserie comprenant toutes sujétions et raccords ;

- Scellement d'acier au mortier chimique sans retrait, avec percement, pour création ; d'ouvrages en liaison avec la structure existante.

## Bouchements de baies

Le bouchements de baies, comprend le descellement et dépose du bâti, de l'huisserie ou du dormant, ainsi que le bouchement, les liaisonnements et les raccords d'enduit, le nettoyage et l’évacuation des gravats en décharge.

Dans cloisons légères de toute nature :

- Pour bouchement jusqu'à 2,00 m²

- Pour bouchement au-delà de 2,00 m² et jusqu'à 4,00 m²

Dans cloisons maçonnées :

- Pour bouchement jusqu'à 2,00 m²

- Pour bouchement au-delà de 2,00 m² et jusqu'à 4,00 m²

## Calfeutrements

- Ce prix rémunère la Réparation d'élément en béton, y compris piochage, passivation des aciers et réparation au mortier fibré ;

- Ce prix rémunère la Reprise d'épaufrure sur élément linéaire, compris piochage, passivation des aciers et réparation au mortier fibré.

## Carottages

Ce prix comprend, le percement par carottage à l'eau par cylindre au diamant dans matériaux, amenée et replis d'équipement  de carottage, Les protections contre les projections d’eau.

et toutes sujétions de mise en œuvre.

Location du matériel :

- Location pour un jour, amenée et replis d'équipement  de carottage ;

- Location par jour supplémentaire.

Dimensions concernées :

Carottage de dalle dans matériaux durs (béton, briques pleines, etc.) :

- Carottage diam. 60 mm (épaisseur de la dalle 15 cm) ;

- Carottage diam. 100 mm (épaisseur de la dalle 15 cm)

- Carottage diam. 150 mm (épaisseur de la dalle 15 cm)

- Carottage diam. 200 mm (épaisseur de la dalle 15 cm)

- Carottage diam. 60 mm (épaisseur de la dalle 20 cm)

- Carottage diam. 100 mm (épaisseur de la dalle 20 cm)

- Carottage diam. 150 mm (épaisseur de la dalle 20 cm)

- Carottage diam. 200 mm (épaisseur de la dalle 20 cm)

Le titulaire appliquera une plus-value par tranches de 3 cm épaisseur supplémentaire de la dalle

Carottage de mur dans matériaux durs (béton, briques peines, etc.) :

- Carottage diam. 60 mm (épaisseur du mur 20 cm)

- Carottage diam. 100 mm (épaisseur du mur 20 cm)

- Carottage diam. 150 mm (épaisseur du mur 20 cm)

- Carottage diam. 200 mm (épaisseur du mur 20 cm)

Le titulaire appliquera une plus-value par tranches de 3 cm épaisseur supplémentaire du mur

Sciage de voile en béton armé.

## Sciage de voile en béton armé

Ce prix rémunère  le Sciage de voile en béton armé (à la surface sciée) et la mise en œuvre des équipements, de la machine de sciage Les manutentions pour montage ou descente ;

- Le ramassage des gravats et évacuations ;

Les protections contre les projections d’eau.et toutes sujétions de mise en œuvre.

Location amenée replis équipement pour sciage de béton (compris location un jour et installation)

Coût location par journée supplémentaire

Sciage béton incluant les protections  15 cm ép.

Sciage béton incluant les protections  20 cm ép.

Sciage béton par 5 cm supplémentaire en épaisseur

# Plâtrerie

Les prix des ouvrages comprennent :

- La fourniture, La livraison à pied d’œuvre des matériaux ;

- Les coupes ;

- Les joints ragréés ;

- Les calfeutrements ;

- Les arrachements sur maçonnerie existante ;

- Les naissances et cueillies ;

- La protection des sols et l’enlèvement des déchets ;

Mode de métré :

Les surfaces mises en œuvre inférieures à 2m² seront comptées pour 2m². Les vides de moins de 0.40 m² ne seront pas déduits.

## Définition des Cloisons en carreaux de plâtre

Les prix comprennent la fourniture et la mise en œuvre de cloisons en carreaux de plâtre, y compris toutes sujétions de finition, les parements devront être prêts à recevoir les revêtements muraux (faïence, peinture,…).

Matériaux et dimensions concernés :

## Cloisons en carreaux de plâtre

Carreaux de plâtre pleins :

- D'épaisseur 5 cm ;

- D'épaisseur 6 cm ;

- D'épaisseur 7 cm ;

- D'épaisseur 10 cm.

Carreaux de plâtre alvéolés :

- D'épaisseur 7 cm

- D'épaisseur 10 cm

Carreaux de plâtre hydrofuge pleins :

- D'épaisseur 5 cm ;

- D'épaisseur 6 cm ;

- D'épaisseur 7 cm ;

- D'épaisseur 10 cm.

Carreaux de plâtre hydrofuge alvéolés :

- D'épaisseur 7 cm ;

- D'épaisseur 10 cm.

Carreaux de plâtre THD :

- D'épaisseur 7 cm ;

- D'épaisseur 10 cm.

## Gaines en carreaux de plâtre coupe-feu 2 heures

Ce prix rémunère la mise en œuvre de gaines en carreaux de plâtre plein lisse de 10 cm d’épaisseur, compris toutes sujétions de renfort et de liaison sur plafonds, murs et sols pour la stabilité  de l'ouvrage.

Modes de mise en œuvre :

- 2 faces le long d'un mur ;

- 3 faces le long d'un mur ;

- 4 faces.

## Cloisons placostil standard

Fourniture et mise en œuvre de cloisons de type placostil, comprenant ossature métallique en acier galvanisé adaptée à la hauteur des cloisons, plaques de plâtre standard de type BA 13 respectant la norme NF et classement au feu M0.

Plaques de plâtres  vissées sur l’ossature et traitement des joints compris.

# Isolations

## Doublage thermo-acoustique collé

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de Complexe isolant thermique et acoustique sur parois existantes composé d’une plaque de plâtre de 10mm d’épaisseur, revêtue d’un pare vapeur et d’un panneau rigide de CALIBEL ou polystyrène ou équivalent, pour fourniture et mise en œuvre sur les plots collés compris déchets, la fourniture des bandes pour joints compris collages enduits. Le complexe isolant sera conforme au DTA n° :9/07-856 et certifié ACERMI. Classement au feu M0.

Avant la pose, une reconnaissance du support doit être exécutée. Les supports neufs seront sains, dénués de poussière, de graisse et ne pas ressuer d’humidité.

Sur les supports anciens, les fissures seront rebouchées. Dans certains cas, la pose par collage sera abandonnée pour recourir à une fixation mécanique (maçonnerie peinte ou revêtue d’un revêtement type papier…).

La pose au mortier- adhésif s’effectue par plots ou par bandes entrecroisées pour les isolants alvéolaires.

## Doublage en polystyrène extrudé type Wedi ou équivalent

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de panneau de construction de type wedi ou équivalent  en  mousse de polystyrène  extrudé revêtus sur les deux faces d’un mortier spécifique armé d’un treillis de fibres de verre Il pourra être appliqué sur tous les supports.

# Ouvrages complémentaires

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de :

- Têtes de cloisons ;

- Les u plastique ;

- Les cornières d’angle ;

- Les renforts pour supports d’appareils sanitaires….

Avant la mise en œuvre, les supports seront secs, propres, exempts de poussière, les aspérités des joints dépassant  l'épaisseur  des enduits seront arasées.

Les supports seront plans, rugueux, de façon à obtenir un bon accrochage; ils présenteront une fixité et une indéformabilité suffisante. Avant toutes exécutions, l’entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’œuvre les fiches techniques et recommandations de mise en œuvre des matériaux.

# Enduits

## Enduits ciment

- Piochement d’enduit existants

Piochage et enlèvement de l’ancien enduit existant de toute épaisseur sur support en maçonnerie de toute nature ; y compris évacuation et transport aux décharges publiques des gravois.

- Sur support ancien

Fourniture et mise en œuvre d’un enduit ciment de 20 mm d’épaisseur, y compris toutes sujétions de préparation du support, de produit d’accrochage.

- Sur support neuf

Fourniture et mise en œuvre d’un enduit ciment de 20 mm d’épaisseur, y compris toutes sujétions de préparation du support.

## Les enduits plâtre ou ouvrage en plâtre

Le prix rémunère la réalisation d’enduits plâtre en plâtre fin de construction ou PFC. Ils comprennent les échafaudages ou planchers surélevés pour la mise en œuvre, les protections des sols et l’enlèvement des déchets, selon leur destination. Ils comprennent la façon des arêtes avec bandes métalliques sur 2.00m de hauteur, les angles rentrants, les cueillies, etc. ….

Ils seront toujours parfaitement dressés.

Les enduits projetés comprennent le double transport de la machine, l’installation, la location, les branchements nécessaires, la fourniture d’eau et d’électricité restant à la charge du maitre d’ouvrage.

## Raccords et naissance en plâtre

Les prix de bordereau comprennent le piochement préalable pour ouverture des fissures ou crevasses, le recoupement des rives.

# Carrelages faïences

## Revêtements scellés

Mode de métré :

La surface de fournitures sera celle, de la surface réelle mise en œuvre, majorée des chutes générées par les coupes et risques de casse.

- Carreaux de 10 à 20cm de côté : majoration 5% ;

- Carreaux de 21 à 40cm de côté : majoration 10% ;

- Linéaire de plinthes : majoration 5%.

La surface de pose sera celle mise en œuvre. Les surfaces de pose inférieures à 1m² seront majorées de 20% (vingt pour cent) pour tenir compte des coupes de raccordement avec la partie existante carrelée.

## Travaux préparatoires

Les démolitions exécutées au sol ou sur mur comprennent les manutentions pour montage ou descente de gravats jusqu’à l’aire d’enlèvement.

Le prix de descellement de plinthes comprend le piochement de l’enduit et la reprise de l’enduit au mortier.

## Pose de revêtement

Les prix du bordereau rémunèrent :

- La fourniture et la mise en œuvre des mortiers et ciment colle ;

- La manutention et répartition ;

- La fourniture et pose des carreaux à simple ou double encollage selon nécessité ;

- Le scellement des carreaux sur une arase de 20 mm d’épaisseur moyenne ou mortier de ciment CPA dosé à 350kg et sable tamisé ;

- Le coulage des joints en ciment blanc ou gris et les joints périmétriques.

- La largeur des joints est comprise entre 1.5mm et 4mm selon le côté du carreau.

- Les sujétions de mise à niveau ;

- Le nettoyage du support et les traçages ;

- Toutes les coupes et découpes ;

- Les façons de raccordement, d’arête et d’angles.

## Fourniture des revêtements (en grès cérame fin vitrifié)

Dans les gammes intermédiaires

- Classement UPEC selon les locaux soit U3, U35 ou U4 – P2, P3 ou P45-E1, E2 ou E3 –CO, C1 et C2 ;

- A partir de 9mm d’épaisseur, série 2 unis ou porphyrés ou nuagés pour le carrelage ;

- A partir de 6mm d’épaisseur avec des carreaux unis de toutes teintes pour la faïence.

Etanchéité sous revêtement

Les prix du bordereau rémunèrent :

- La fourniture du complexe d’étanchéité ;

- La mise en œuvre et la préparation du support en se conformant à la notice du fabricant et notamment dépoussiérage, application d’une primaire, mise en place de bandes BE 14 dans les angles, marouflage, application d’une première couche à 700g/m² et une seconde croisée à 700g/m².

L’entrepreneur devra vérifier la compatibilité des colles à carreaux avec son étanchéité.

## Etanchéité sous carrelage et faïence

Etanchéité sous carrelage faïence au rouleau

Sous les sols carrelage prévus au présent lot, et préalablement à la pose du carrelage, l’entreprise prévoira le dépoussiérage des supports, l’élimination de toute trace de graisse, puis :

- L’application au rouleau du primaire ;

- L’application dans les angles et sur les éventuelles fissures (limitées à 2mm) et au droit des joints éventuels du support d’une couche de Fermasec, la brosse plate, le marouflage de la bande BE14 dans les Fermasec ou équivalent ;

- Le traitement dito précédemment des points singuliers (traversées canalisations, siphons, etc.)

- L’application « grasse » au rouleau mousse alvéolé d’une couche de Fermasec ou équivalent (600g/m²) ;

- L’application de la seconde couche, roulée perpendiculairement à la 1ère (600g/m²) de manière à obtenir un film sec d’environ 1mm d’épaisseur.

Compris toute sujétions pour compatibilités avec les produits de ragréage ou colle de pose des futurs revêtements.

Etanchéité sous carrelage de sols et sou revêtements muraux =  Nattes d’étanchéité

Sous les sols carrelage et revêtements muraux carrelage et faïence prévus au présent lot et préalablement à la pose du carrelage et la faïence, l’entreprise prévoira le dépoussiérage des supports neufs, l’élimination de toute trace de graisse, le ragréage des surfaces existantes, puis :

- L’application en plein sur l’ensemble des sols et en relevés ((de 20cm Ht ou toute hauteur selon cas), au pourtour des tous les murs et cloisons traités en revêtement mural dur du présent lot, d’une natte d’étanchéité en polyéthylène ou équivalent dont les deux faces sont revêtues d’un non tissé, PV et fiches techniques à fournir au maître d’ouvrage ;

- Le procédé d’étanchéité sous carrelage devra être visé favorablement par un Avis Technique ou un cahier des charges de mise en œuvre approuvé par un organisme agréé ;

- Compris toutes sujétions de traitements des points singuliers (traversées canalisations, siphons, étanchéité, raccordements sur siphon de sols, etc.).

- Compris toutes sujétions de collage et étanchéité des angles et raccords de lés d’étanchéité en colle de montage élastique à base de polymère ou autre mortier colle préconisé par le fabricant selon la nature du support ;

- Pour les zones avec pose scellée de carrelage, sur la natte d’étanchéité ci-avant, le présent lot, selon les préconisations du fabricant, devra la fourniture et la mise en œuvre d’une couche drainante (selon cas, avis technique 5/02-1593) ou équivalent avant le mortier de scellement du carrelage

- Les dispositions de la NFP-61-202 (réf DTU 52-1) sur la nature des carreaux associés devront être respectées ;

- Compris toutes sujétions pour compatibilité avec les produits de ragréage ou colle ou mortier de pose des futurs revêtements et avec les supports neufs ou existants.

## Feutre acoustique sous carrelage

Préalablement à la pose des revêtements de sol durs, en respect de la réglementation acoustique en vigueur, l’entreprise du présent lot devra systématiquement la fourniture et la mise en œuvre en interposition d’une sous couche isolante phonique pour carrelage rapporté en pose scellée ou sous face pour pose collée, haut performance ou similaire (classement acoustique AC minimum), y compris relevé périphérique et film de protection en polyane. Matériau et affaiblissement acoustique à prévoir selon les locaux concernés, selon le classement de l’établissement et l’utilisation des locaux.

## Carrelage en grés Céram

Ce prix rémunère la fourniture et la pose collée ou scellée de revêtement de sol en grès Cérame fin. L’entreprise de présent lot devra sur la base du calepinage établit par les services techniques, établir en phase de démarrage du chantier le plan de calepinage précis (avec coupe de détail) à faire valider par le maitre d’ouvrage.

Nature et définition du matériau :

- Classement = UNI en ISO 14411 – UGL grès cérame fin vitrifié

- Caractéristique de surface = UNI en ISO 10545-2 – en 1er choix V

- Absorption d’eau = UNI en ISO 10545-3 ;<= à 0.10%

- Résistance à la flexion = UNI en 150 10545-4 ; 50-60 N/mm2

- Non gélif

- Résistant aux agressions chimiques

- Résistance à l’usure et à l’abrasion illimitées

- Coefficient linéaire de dilatation thermique = 6.6/6.7 x 10-6

- Résistance au glissement (surface naturelle)>=à 0.54

- Sans changement de couleur à la lumière

Plinthes de même type que le carrelage.

L’entreprise devra la mise en œuvre et la pose scellée au mortier ou collée de ce matériau (collée recommandée par le fabricant à fournir par le présent lot), compris toutes sujétions pour coupes, jointement en coulis de ciment gris ou teinté ne tachant pas le carrelage. Toutes préparations sur existants, joints de recoupement etc.

L’entrepreneur du présent lot sera censé s’être parfaitement renseigné sur la nature, la qualité, les compatibilités (avec colle notamment) et les prescriptions de pose du matériau en question ; toutes sujétions étant comprises implicitement dans son offre de prix.

Compris toutes sujétions pour arêtes abattues en nez au droit emmarchement, etc.

## Carrelage au sol antidérapant

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de carrelage en carreaux grès cérame porcelaine antidérapant (R13) des établissements Desvres ou techniquement équivalent.

- Coloris au choix du Maître d’œuvre dans toute la palette du fabricant.

- Dimensions des carreaux selon calepinage

Calepinage à soumettre au Maître d’ouvrage en fonction du calepinage des revêtements muraux sur murs des locaux traités.

Fourniture et pose dans la même gamme du fabricant, des plinthes à gorge y compris tous carreaux spéciaux (angles rentrants et saillants etc.), carreaux de recouvrement etc.

Compris notamment habillage et pourtour des dés et socles BA compris habillage des dessus de socles dés.

Classement UPEC selon classement de ce produit en documentation fournisseur et de toute façon classement approprié au local de destination, conforme à la norme NF EN 121 A1.

Matériau résistant au gel.

Finition : le matériau est livré fini, aucune finition à prévoir après pose si ce n’est le parfait nettoyage.

L’entrepreneur devra le nettoyage et le lissage de support, après réalisation à neuf ou réfection des supports existants.

L’entrepreneur se fera parvenir par le fabricant la fiche technique du matériau indiquant la provenance et les caractéristiques du matériau avec avis technique du CSTB.

L’entreprise devra la mise en œuvre et la pose scellée de ce matériau (forme de pose recommandée par le fabricant à mettre en œuvre par le présent lot), compris toutes sujétions pour coupes, jointements époxy teinté ne tachant pas le carrelage, toutes préparations sur chapes/formes des poses existantes ou neuves du présent lot, joints de recoupement et de dilatation, toutes coupes au droit des caniveaux et siphons de sols selon aménagements.

Compris chapes de pose en mortier fibré si les épaisseurs de chape de pose ne peuvent être suffisantes pour être exécutées en chape de pose traditionnelles du fait du peu de réservation possible compte tenu des planchers existants, et en tenant compte des formes de pente.

Compris toutes sujétions de forme de pente réalisées à la pose pour diriger les eaux de surfaces sur ces carrelages vers les siphons et caniveaux de sol.

Lors de la pose scellée des carrelages, le présent lot devra les scellements des caniveaux et siphons de sol fournis par le lot Plomberie.

L’entrepreneur du présent lot sera censé s’être parfaitement renseigné sur la nature, la qualité, les compatibilités (avec forme de pose notamment), et les prescriptions de pose du matériau qu’elle doit fournir et poser, toutes sujétions étant comprises implicitement dans on offre de prix.

Au pourtour de tous les murs en périphérie, fourniture et pose par le présent lot de plinthes à gorges dans la gamme des carreaux de sols ci avant, compris carreaux spéciaux de traitement des angles saillants et rentrants.

Compris toutes sujétions de préparations préalables des pieds de murs et cloisons pour recevoir ces plinthes à gorge.

A chaque arrêt de ce sol en carrelage contre autre revêtement ou en bord de trémie/gaine, fourniture et pose par le présent lot de cornières en acier inox brossé, pour affleurant en sol carrelé.

Compris toutes profilés acier inox au droit des éventuels joints de dilatation – compris tous joints de recoupement des surfaces (joints de fractionnement tous les 25m2 mini).

## Revêtement grés mural

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de carrelage mural grès cérame fin vitrifié.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage dans la palette du fabricant.

Dimensions

Dimensions des carreaux selon calepinage réalisé par l’entreprise et validé avant mise en œuvre par le maitre d’ouvrage.

- Groupe B1 UGL Classement Unien Iso selon norme 10.545-2 ;

- Absorption d’eau = ISO 10545.3=E<= à 0.10% ;

- Résistance à la flexion = 50-60 N/mm2 mini ;

- Anti glissement selon diN 51130 = R9 ;

- Résistance à l’usure et à l’abrasion = illimitées ;

- Résistance aux acides et aux bases = selon UNI EN ISO 10545.13 = non attaqué ;

Finition : le matériau est livré fini, aucune finition à prévoir après pose se ce n’est le parfait nettoyage.

L’entrepreneur se fera parvenir par le fabricant la fiche technique  matériau indiquant la provenance et les caractéristiques du matériau avec avis technique du CSTB.

L’entreprise devra donc la mise en œuvre et la pose collée en plein de ce matériau (colle recommandée par le fabricant et compatible selon cas avec la natte d’étanchéité ci-avant la fiche technique à fournir par le présent lot avec avis technique à fournir, compris toutes sujétions pour coupes, jointement époxy ne tachant pas le carrelage, joints de recoupement, de dilatation, etc.

L’entrepreneur du présent lot sera censé s’être parfaitement renseigné sur la nature, la qualité, les compatibilités (avec colle notamment) et les prescriptions de pose du matériau en question ; toutes sujétions étant comprises implicitement dans son offre de prix.

Au pourtour des locaux, à hauteur à déterminer avec représentants des services techniques selon calepinage = fourniture et pose par le présent lot d’un rang de carreaux de couleur, carreaux dito ci-avant mais coloris différent, pour façon de listel/frise en carrelage dito à prévoir par le présent lot dans la gamme des carreaux ci-avant.

Fourniture et pose dans la même gamme du fabricant, de tous les profilés acier inox spéciaux sur angles saillants exposés aux chocs (ébrasement de baies de passage, portes et angles exposés aux chariots, etc.), profilé arrondi en acier inox (nuance au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant), avec résistance aux produits chimiques tels que les acides, alcalins, les produits de nettoyage.

Pose selon préconisations du fabricant.

Sur une hauteur d’angle à protéger, le profilé sera d’une seule longueur = PAS DE COUPE ACEPTEE dans la HAUTEUR DE L’ANGLE A PROTEGER.

Compris notamment les carreaux spéciaux angles saillants en tête des cloisons de doublage pouvant être à carreler. Compris tous joints souples (silicone) à mettre en œuvre entre les carreaux et autres ouvrages pour parfaite étanchéité et finition des ouvrages neufs contre les existants.

## Faïence murale

Ce prix rémunère la fourniture et pose collée de revêtements muraux en carreaux de faïence, compris toutes façons de joints.

- Coloris au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant.

- Conformes à la norme EN 14411 Bill.

- Jointement époxy (teinte épaisseur au choix des services techniques)

- L’entrepreneur sera censé s’être parfaitement renseigné sur la nature, la qualité, les compatibilités (avec colle notamment par rapport aux éventuels supports nattes d’étanchéités), et les prescriptions de pose du matériau qu’elle doit fournir et poser, toutes ces sujétions étant comprises implicitement dans son offre de prix.

- Calepinage et coloris à soumettre au choix du maitre d’ouvrage dans la palette du fabricant, compris toutes sujétions pour insertions selon calepinage de carreaux de couleur différentes des parties courantes de revêtements muraux, pour façons de frises (une frise couleur au pourtour par local traité) etc.

- Pose collée, compris toutes sujétions de préparation des supports, de coupes et découpes diverses, de façons des joints, de profilé de PVC pour angles saillants, selon profil PVC blanc Schulter ou équivalent ; toutes sujétions de nettoyages et protections.

- L’entrepreneur du présent lot devra l’exécution des tous joints d’étanchéité en périphérie de ses prestations.

## Marbre

Ce prix concerne la fourniture et la pose de marbre dans les différents halls des bâtiments, et sur les marches d’escaliers intérieurs la prestation inclue la mise en œuvre des ouvrages, les finitions ainsi que toutes sujétions, le nettoyage et l’évacuation des gravois en décharge.

Matériaux et dimensions :

- Marbre CARARE dim. 29 mm x 29 x 20 ép ;

- Marbre TURQUIN dim. 29 mm x 29 x 20 ép ;

- Marbre TRAVERTIN ROMAIN dim. 30 mm x 61 x 12 ép.

- Marbre BLANC  reconstitué épaisseur 30mm (usage intérieur ou extérieur).

# Ouvrages complémentaires

## Socle de bac à douche

Ce prix rémunère la réalisation de socle de bac à douches avec habillage en faïence ou en gré émaillé  .Le prix comprend la fourniture et la pose de la faïence et le jointoiement le coloris sera au choix du maitre d'ouvrage.

- Dimensions 15 x 15 cm

- Dimensions 20 x 20 cm

## Tablier de baignoire

Ce prix rémunère la réalisation de tablier de baignoire en panneau de construction en polystyrène expansé de type WIDI ou équivalent, y compris l’habillage selon les cas en faïence ou en grés émaillé.

## Trappes de visite

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de trappe de visite compris scellement cadre et tous accessoires, condamnation par carré femelle. Fourniture et pose de carreaux de faïence toute dimension et jointoiement au ciment blanc.

## Socle béton au droit des canalisations

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de revêtement en résine époxydique bi composant sans solvant, ép. 3mm, marque de référence Sté SCREG RESINES ou équivalent, y compris toutes sujétions et remontée en plinthes.

## Réparations d'escalier intérieur et extérieur

Ce prix rémunère réalisation de travaux de réparation d’escaliers intérieurs et extérieurs et comprend les travaux préparatoires sur marches et contremarches incluant démolition des revêtements existants par tous moyens appropriés y compris dépose et grattage de tous résidus de colle, mortier. Ce prix comprend la reprise ou  la réfection complète de marches d’escalier intérieur et extérieur.

La prestation comprend également, la mise en œuvre d'un Enduit ciment, conforme aux prescriptions et l’incorporation d’un hydrofuge pour l’imperméabilisation des mortiers type ‘SUPER SIKALITE’ (Sika) ou équivalent agréé pour béton étanche, suivant prescriptions du fabricant, sur marches et contremarches avec joints étanches et angles tirés au fer, finition lissée et bouchardée

Les ouvrages concernés  comprennent :

- Les escaliers, revêtement béton lisse et antidérapant ;

- Les escaliers, revêtements carrelage de toute nature, pose collée et ou scellée ;

- Les revêtements de sol en marbre de toute nature, pose collée et ou scellée.

## Mise à disposition d’une benne de 8 m3

Ce prix rémunère la mise à disposition d'une benne de 8 mètres cube déposée sur le site. Le prix inclue la location à la journée, le transport aller et retour et les droits de décharge.

## Percements par Carottage

Ce prix rémunère la réalisation de carottages à l’eau par cylindre au diamant dans des matériaux, incluant la location du matériel, toutes sujétions de mise en œuvre, nettoyage et évacuation des gravois en décharge.

Dimensions concernées :

Carottage de dalle dans matériaux durs (béton, briques pleines, etc.)

- Carottage diam. 60 mm (épaisseur de la dalle 15 cm) ;

- Carottage diam. 100 mm (épaisseur de la dalle 15 cm) ;

- Carottage diam. 150 mm (épaisseur de la dalle 15 cm) ;

- Carottage diam. 200 mm (épaisseur de la dalle 15 cm) ;

- Carottage diam. 60 mm (épaisseur de la dalle 20 cm) ;

- Carottage diam. 100 mm (épaisseur de la dalle 20 cm) ;

- Carottage diam. 150 mm (épaisseur de la dalle 20 cm) ;

- Carottage diam. 200 mm (épaisseur de la dalle 20 cm).

Ce prix rémunère une plue value par tranches de 3 cm épaisseur supplémentaire de la dalle.

Carottage de mur dans matériaux durs (béton, briques peines, etc.)

- Carottage diam. 60 mm (épaisseur du mur 20 cm) ;

- Carottage diam. 100 mm (épaisseur du mur 20 cm) ;

- Carottage diam. 150 mm (épaisseur du mur 20 cm) ;

- Carottage diam. 200 mm (épaisseur du mur 20 cm).

Ce prix rémunère une plue value par tranches de 3 cm épaisseur supplémentaire du mur.

## Sciage de voile en béton armé

Ce prix rémunère le sciage de voile en béton armé (à la surface sciée) y compris mise en œuvre de la machine et toutes sujétions, ainsi que le nettoyage et l’évacuation des gravois en décharge.

Prestations et dimensions concernées :

- Ce prix rémunère la location, l’amenée et le repli d’équipements de sciage de béton (comprenant la location pour un jour et l’installation) :

- Ce prix rémunère le cout de location par journée supplémentaire.

Sciage en fonction des épaisseurs :

- Sciage de  béton incluant les protections  pour 15 cm ép. ;

- Sciage de  béton incluant les protections  pour 20 cm ép. ;

- Sciage béton par 5 cm supplémentaire en épaisseur.

## Réfection de joint de dilatation au sol et vertical

- Ce prix rémunère, la réfection de joint de dilatation au sol,  y compris dégarnissage de l'existant, fourniture et pose d'un cordon intumescent avec mastic et couvre joint aluminium fourni posé de 50mm de largeur.

- Ce prix rémunère, la Réfection de joint vertical sur mur y compris dégarnissage de l'existant, fourniture et pose d'un cordon de diamètre 20 mm  intumescent avec mastic de finition et couvre joint plat aluminium fourni posé de 50mm de largeur.

## Traitement et réparation des bétons anciens

Ce prix rémunère, le repiquage jusqu'au béton sain, l’élimination de toutes les impuretés et poussières l'humidification de la partie existante et réalisation d'une couche d'accrochage à base de liant hydraulique en cas de besoin.

Le piochage, le brossage, la passivation des fers et la réparation au mortier fibré thixotrope conforme à la norme EN 1504-3 (classe R 4), ainsi que l’évacuation des gravats.

# Echafaudages-travaux en hauteur

Les échafaudages utilisés  seront conformes aux normes en vigueurs et seront de deux types en fonction de leur usage.

## Echafaudage de pied

Installation d’un échafaudage fixe à plateau avec plinthes, ossature tubulaire sur pieds Cette prestation comprend :

- Le Montage ;

- Le démontage ;

- La location à la surface de l'ouvrage et à la journée ;

- Les filets micro maille ;

- Protection pare gravats ;

- Barrières de protection tôlées.

## Echafaudage roulant

Échafaudages roulants en éléments préfabriqués, auto stables, permettant de travailler en hauteur, utilisables par plusieurs personnes.

Le prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre :

- D’un échafaudage roulant pour travaux en hauteur, plancher de travail supérieur à 3,00 m

- D’un échafaudage roulant pour travaux en hauteur avec plancher de travail jusqu'à 6m

- D’un échafaudage roulant pour travaux en hauteur avec plancher de travail  de 8 m et au-delà.

## Nacelles élévatrices

Ce prix rémunère la location, l’amenée et le  repli de nacelles élévatrices.

Matériel concerné :

- Nacelle à mat vertical, hauteur de travail  jusqu'à 10 m ;

- Camion  nacelle panier 2 personnes, jusqu’à 16 m.

# Travaux sous-section 4 sur matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante

L’entreprise titulaire du marché doit réaliser sa propre évaluation des risques. Elle doit faire appel à un organisme certifié par le COFRAC pour réaliser des mesures de niveaux d’empoussièrement.

## Certifications requises

L’entreprise titulaire du marché doit être certifiée par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC (AFNOR ou Qualibat), pour la réalisation de travaux relevant de la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012. Une attestation de cette certification sera jointe au dossier de candidature du titulaire.

## Prérequis du personnel

Les personnes intervenant sur le chantier, opérateurs et encadrants de chantier, doivent avoir suivi au préalable la formation relative à la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012. Le contenu formation est différent pour les opérateurs et pour l’encadrement.

Des attestations de cette formation, ou attestations de compétence, pour chaque personne intervenant sur le chantier, seront jointes au dossier de candidature du titulaire.

Le titulaire doit se référer à l’arrêté du 23 février 2012 concernant la formation amiante des salariés pour connaître toutes les modalités liées aux formations des salariés.

## Établissement d’un mode opératoire

Ce prix rémunère au forfait, la rédaction d’un mode opératoire pour les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (sous-section 4 du code du travail) et sa transmission à l’inspection du travail et aux différents organismes concernés. Celui-ci précisera notamment :

- La nature de l’intervention,

- Les matériaux concernés,

- La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle,

- Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre,

- Les notices de poste,

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l’intervention,

- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,

- Les procédures de gestion des déchets,

- Les durées des temps de travail déterminés en application des articles r.4412-118 et r.4412-119.

- La liste du personnel amené à intervenir sur les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les aptitudes médicales,

- Le contenu détaillé de l’information transmise au personnel (risques potentiels sur la santé, facteurs aggravants, précautions d’hygiène…),

- Les fiches d’exposition au risque pour le personnel exposé (reprenant la nature et la durée des travaux effectués, les moyens de protection utilisés, le niveau d’exposition, s’il est connu…),

- Le détail des protections collectives et individuelles utilisées,

- Le programme des contrôles périodiques ou continus (contrôles d’empoussièrement, contrôles du confinement, pendant la réalisation des travaux),

- La procédure de nettoyage, d’élimination et de suivi des déchets.

Ce prix comprend les éventuelles reprises et les compléments demandés par l’inspection du travail ou tout autre organisme concerné.

## Réalisation des  mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante

Des mesures d’empoussièrement doivent être réalisées par le titulaire, appelées mesures environnementales, selon le code du travail, elles ont pour objectif le contrôle de l’empoussièrement ambiant avant, au cours et à la fin des travaux, afin de s’assurer de la VLEP (R. 4412-114).

## Contrôle  initial

Ce prix rémunère à l’unité la mesure avant l'intervention, pour le contrôle initial de l’empoussièrement de l’air en fibres d’amiante, également appelé point zéro.

## Mesures sur opérateur

Ce prix rémunère à l’unité, la mesure des niveaux d’empoussièrement générés par les processus (mesures sur opérateurs).

## Mesures environnementales

Ce prix rémunère à l’unité, en cours de chantier, la mesure de l’environnement de la zone d’intervention dans les  locaux affectés par les travaux et des locaux adjacents.

## Contrôle libératoire sous-section 4

Ce prix rémunère à l’unité, les mesures  Contrôle libératoire sous-section 4 après le nettoyage de la zone d'intervention et le repli du matériel de l’intervention.

Le mesurage des niveaux d’empoussièrement (réalisation des prélèvements, analyse) doit être réalisé par des organismes accrédités par le COFRAC.

Pour connaître toutes les modalités à respecter relatives à la réalisation de mesures de niveaux d’empoussièrement, aux contrôles de valeur limite d’exposition professionnelle ainsi qu’aux conditions d’accréditation des organismes réalisant ces mesures, le titulaire du marché doit se référer à  l’arrêté du 14 août 2012.

## Protections collectives de la zone d’intervention

Ce prix rémunère par volume à traiter, la mise en œuvre d’un confinement, par le calfeutrement de la zone de travail par la mise en place de films polyane étanches épaisseur 200 microns minimum, les moyens de protection des utilisateurs  à proximité, la protection de l’environnement de chantier, la délimitation du chantier et signalisation de la zone de travail…

## Protections individuelles et équipement matériel des opérateurs

Ce prix rémunère à l’unité, le cout des moyens de protections individuelles par opérateur  adaptés aux opérations à réaliser, pour un chantier de travaux susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante (opération de travaux SS4), comprenant: combinaisons jetables, masque à cartouches P3, gants, bottes, sur bottes…

Les prestations qui suivent, concernent le traitement et la  dépose de matériaux amiantés (sous-section 4 du code du travail) y compris l'évacuation et la mise en traitement des déchets.

Ce prix rémunère à l’unité, la dépose de matériaux amianté en SS4. Ce prix comprend la dépose des déchets en double sac, le nettoyage des surfaces traitées en aspiration, la projection du produit fixateur : le conditionnement et l’évacuation des déchets dans un centre adapté, y compris droit de décharge, le suivi des déchets par BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets d'Amiante), le repli des matériels, le repli de chantier.

La Dépose de matériaux amiantés, concerne essentiellement les revêtements muraux tels que faïence et carrelage.

Le prix rémunère :

- La Dépose et traitement de revêtements muraux amiantés à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres ;

- La Dépose et traitement de revêtements de sol amiantés ;

# Réalisation de dossiers d’exécution et de DOE

Ce prix rémunère à l’heure la réalisation de  tous les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail, sous format papier et sous format DWG.

Le titulaire pourra réaliser lui-même le dossier d’exécution ou bien faire effectuer cette prestation par un bureau d’études techniques spécialisé.

Ce prix rémunère à l’heure, la réalisation de tous les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail… sous format papier et sous Autocad 2014.

A cet effet, l'entrepreneur fera sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

Plans numérisés

Les plans de récolement informatiques (format DWG Autocad) des ouvrages seront réalisés à la charge de l’entrepreneur conformément aux prescriptions du Maître d’Ouvrage.

Les plans de récolement définitif sont remis également au format papier couleur en trois exemplaires plus 1 CD-Rom avec les fichiers correspondants.

# Travaux et matériaux hors bordereau

Les Travaux hors bordereau comprenant : matériaux, outillages et tous dispositifs de mise en œuvre

Le Bordereau de Prix Unitaire ne constitue pas une liste exhaustive des prestations et des matériaux, le titulaire s'engage à présenter un devis faisant apparaitre: 
 le montant de son fournisseur pour le matériel et les équipements de la prestation auquel sera appliqué son coefficient d’entreprise. A l'issue de la prestation, le titulaire devra obligatoirement justifier sa facture en présentant celles de ses fournisseurs. Son coefficient d'entreprise sera fixé comme suit :

- Coefficient d'entreprise incluant frais généraux et bénéfice applicable sur facture justificative des fournisseurs pour un montant < 5000 €

Coefficient de vente ou de location incluant frais généraux et bénéfice applicable sur facture justificative des fournisseurs pour un montant > 5000 €

Mobilisation de l’entreprise pour travaux hors BPU :

Ce prix rémunère la mobilisation de l'entreprise pour réaliser la prestation hors BPU en matière de main d'œuvre: encadrement et exécution du chantier (1 chef d'équipe, 1 ouvrier qualifié) à la demi-journée

# Taux de rabais

L’entrepreneur devra appliquer un taux de rabais par bon de commande et par tranche de montant de travaux hors taxe suivants :

- De 0 à 2 000,00 € HT

- De 2 000,01 à 5 000,00 € HT

- Au-dessus de 5 000,00 € HT