CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

N°2025-XXX – NOM TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Lot n° 2. Métallerie – Serrurerie – Vitrerie – Volet

- Sommaire

Article 1.	Objet du marche	4

Article 2.	Connaissance du projet	4

Article 3.	Intervention en site occupe	4

Article 4.	Qualité et origine des matériaux – marques de référence	5

4.1.	Protection des ouvrages contre la corrosion :	5

4.2.	Protection des ouvrages par application de peinture antirouille :	5

Article 5.	Obligations du titulaire	5

Article 6.	Normes et règlements	6

6.1.	Menuiseries métalliques :	6

6.2.	Quincaillerie pour le bâtiment :	6

6.2.1.	Vitrerie :	7

6.2.2.	Travaux temporaires en hauteur : Echafaudages	7

6.2.3.	Textes de référence spécifiques aux travaux sur matériaux amiantés	7

6.2.4.	Qualifications requises :	8

Article 7.	Contenu des prestations	8

Article 8.	Obligations des parties pour des travaux de désamiantage	9

8.1.	Evaluation des risques par le titulaire du marche	9

8.2.	Certifications requises	9

8.3.	Prérequis du personnel	9

8.4.	Dépose de matériaux amiantes	10

Article 9.	Fourniture des matériaux	10

Article 10.	Descriptif des travaux selon les articles du BPU	10

10.1.	Préparation et implantation de chantier	11

10.2.	Révision et réparation des ouvrants	11

10.3.	Révision et réparation des ouvrages métalliques divers	12

10.4.	Travaux neufs	17

10.5.	Fourniture et pose d’ouvrants	18

10.6.	Travaux neufs pour divers ouvrages métalliques	19

10.7.	Révision et réparation de serrurerie	30

10.8.	Fourniture et pose de serrurerie	33

10.9.	Dépose-fourniture et pose de vitrages	39

10.10.	Fourniture et pose de volets roulant	40

10.11.	Fourniture et pose de volets roulants en rénovation	41

Article 11.	Moyens d'accès pour travaux en hauteur	43

Article 12.	Location d'échafaudages roulants	43

Article 13.	Travaux sur les matériaux contenant de l’amiante	43

13.1	Certifications requises	43

13.2	Prérequis du personnel	43

13.3	Établissement d’un mode opératoire	44

13.4	Réalisation des mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante	44

13.5	Contrôle initial	44

13.1.1.	Mesures sur opérateur	45

13.6	Mesures environnementales	45

13.7	Contrôle libératoire sous-section 4	45

13.8	Protections collectives de la zone d’intervention	45

Article 14.	Réalisation de dossiers d’exécution	45

14.1	Plans numérisés	46

14.2	Réception des ouvrages	46

Article 15.	Travaux et matériaux hors bordereau	46

15.1	Mobilisation de l’entreprise pour travaux hors BPU :	46

15.2	Taux de rabais	46

15	ANNEXE 1 : Caractéristiques des principales façades de l’Université	47

I.	Façades A-C-D-E	47

II.	Façades bâtiment B	49

III.	Façades du bâtiment F	50

IV.	Façades du bâtiment G	52

V.	Façades du CSU	53

VI.	BU	55

VII.	Bâtiment V :	58

VIII.	Bâtiment BFC	58

8.1	Caractéristiques des menuiseries extérieures :	58

8.2	Éléments	60

8.3	Fabrication	64

8.4	Autocontrôle	64

8.5	Mise en œuvre	65

8.6	Résultats expérimentaux	65

# Objet du marche

Le présent marché est un marché à bons de commandes.

Il a pour objet l’exécution de prestations de travaux de métallerie, serrurerie et de vitrerie, pour le compte de l’Université Paris Nanterre présente sur trois sites: Nanterre, IUT Ville d’Avray et site de Saint Cloud. Les locaux des sites précités sont des ERP (Etablissement Recevant du Public).

Le présent CCTP fixe les modalités techniques de fournitures et d’exécution des travaux, il n’a pas un caractère limitatif. Le titulaire devra exécuter comme étant compris dans son offre, sans exception ni réserve, l’ensemble des éléments nécessaires à la fourniture, à la mise en œuvre, à la révision, et aux déposes de menuiseries métalliques, de serrurerie et de vitrerie, tous les travaux et contraintes indispensables au parfait achèvement des ouvrages suivant le BPU annexe de l’acte d’engagement et conformément aux DTU s’appliquant aux différents lots techniques.

# Connaissance du projet

Pour chaque intervention demandée par la maitrise d’ouvrage, l’entreprise doit prévoir tous les travaux indispensables pour le complet et parfait achèvement des ouvrages, quand bien même il n’en serait pas fait mention dans la description du projet, dès que ces travaux sont nécessaires à sa réalisation.

L’entreprise reconnait, à cette fin, s’être rendu compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et de leur nature.

Elle reconnait avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui auraient pu être omis par la maitrise d’Ouvrage au cahier des charges ou sur les plans. L’ensemble des interventions doit satisfaire aux exigences et prescriptions des différents textes législatifs, réglementaires et techniques applicables.

Les travaux seront programmés avec le titulaire du marché. Le planning des travaux sera défini avec le maitre d’ouvrage selon les contraintes de travaux.

# Intervention en site occupe

Il est porté à l’attention des entreprises que les travaux s’effectueront en site occupé. Bien que la majeure partie des opérations se déroulent en période de vacances universitaires, des utilisateurs (personnel administratif, enseignant, étudiants...), pourront être présents dans les locaux.

Il s’agira donc pour le titulaire de mettre en place toutes les mesures de protection nécessaire à une intervention en toute sécurité et toutes les mesures de protection nécessaires contre les nuisances occasionnées par le chantier (sonores, olfactives…).

En cas de neutralisation de certains espaces pour les besoins du chantier, il s’agira pour l’entreprise de toujours prévoir des cheminements alternatifs pour accéder à n’importe quelle partie du bâtiment. Les neutralisations éventuelles d’espaces pour les besoins du chantier seront toujours validées et coordonnées par le chargé d’opération de la Direction du patrimoine.

# Qualité et origine des matériaux – marques de référence

Les références des matériaux et fournitures sont données à titre indicatif, cependant, la qualité, les performances et aspects sont impératifs et toujours exigibles.

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire devra fournir un échantillonnage sur pièce ou sur fiche technique du matériel et des composants de construction qu’il propose de mettre en œuvre.

Les matériaux, produits et composants de construction, seront toujours neufs et de première qualité.

Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer l’aspect de l’ouvrage ou de compromettre l’usage de la construction.

Le titulaire sera tenu de produire pour toute prestation, et à la demande du maître d’ouvrage, les procès-verbaux d’essais d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés, notamment au regard de la réglementation incendie. Le titulaire devra pour tous les ouvrages du marché concernés par la Réglementation « sécurité contre l’incendie » assurer et garantir une mise en œuvre des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en œuvre spécifiées dans les procès-verbaux d’essai au feu des matériaux composants de construction considérés.

## Protection des ouvrages contre la corrosion :

La protection des ouvrages contre la corrosion sera réalisée conformément à la norme NF P 24.351.

Les éventuelles détériorations de la protection mise en œuvre seront remises en état après montage.

## Protection des ouvrages par application de peinture antirouille :

Toutes les parties qui ne pourront être peintes après la pose des éléments de serrurerie devront être impressionnées à 1 couche de peinture antirouille (VIGORZINE ou équivalent) après préparation convenable du support.

Les éléments livrés sur chantier ne devront présenter aucunes traces de calamine. En cours de pose, toutes les parties rouillées seront à nouveau brossées à la brosse métallique et peintes d'une nouvelle couche de peinture antirouille.

Avant l’installation de son matériel, le titulaire vérifiera les ouvrages et s’assurera de leur conformité aux plans d’exécution.

Au cours du chantier, à intervalles réguliers et autant que nécessaire, le maître d’ouvrage pourra procéder à des opérations de contrôle portant sur la qualité des matériels et de leur mise en œuvre.

# Obligations du titulaire

Le titulaire du présent marché s’engage quel que soit le site ou il interviendra à une obligation de résultat en termes de moyens humains, matériels et de délais. Il s’engage notamment lorsque cela apparait nécessaire à assurer la mise en sécurité des ouvrages de l’Université. Le titulaire sera en mesure d'apporter une réponse à toute demande du maitre d’ouvrage dans les domaines couverts par le présent Contrat. Il devra en outre assister aux réunions sur demande du chargé d’opérations.

Respect des ouvrages :

L’entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu’à leur réception complète par la Maitrise d’Ouvrage. Il en assure la sureté, la protection contre la dégradation ou le vol.

Il procédera par conséquent à leur protection en cours de chantier dans les conditions qu’il jugera les mieux adaptées.

Les ouvrages abimés ou endommagés seront refusés, il appartiendra au titulaire d’en assurer le remplacement par des ouvrages neufs.

# Normes et règlements

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : les prescriptions techniques générales du règlement sur les documents techniques applicables aux travaux de Menuiserie Métallique vitrerie et Serrurerie, les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier :

- NF P 24-101 Menuiseries métalliques – Terminologie ;

- NF A 50-401 Aluminium et alliages d'aluminium - Caractéristiques générales ;

- DTU 36.5 pose de menuiseries ;

- DTU 20.1 ouvrages en maçonnerie de petits éléments ;

- NFP 24-203 1 et 2 Menuiseries métalliques ;

- NF P 01-012 Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier ;

- NFD P 20-200 Sécurité des fenêtres - Système anti-défenestration dans les logements ;

- NF P 20-101 Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles ;

- NF EN 1090-2 Exécutions des structures en acier et des structures en aluminium.

## Menuiseries métalliques :

- NF P 24-351 Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à ossature métallique ;

- Protection contre la corrosion et préservation des états de surface + Amendement A1. - Portes industrielles, commerciales et de garage ;

- NF EN ISO 14122-3 - Partie 3 : Escaliers, échelles à marches et garde-corps (indice de classement : E 85-003).

## Quincaillerie pour le bâtiment :

- NF EN 12209 Serrures - Serrures mécaniques et gâches - Exigences et méthodes d'essai (indice de classement P 26-324) ;

- NF EN 13126 Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes fenêtres ;

- NF EN 1670 Résistance à la corrosion ;

- NF 277 portes résistant au feu ;

- NF P 26-306 Paumelles ;

- NF P 26-102et P 26-303 Crémones ;

- NF P 26-316 Ferme-portes ;

- NF P 26-317 Pivots à freins ;

- NF P 26-315 Dispositifs anti panique ;

- NF P 26-314, 26-409, 26-414 et 26-415 Serrures de bâtiment ;

- NF E 27-815 Chevilles métalliques à expansion ;

- NF E 25-XXX Visserie – Boulonnerie ;

- NF 1125 JUIN 2008 ;

- Le Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de serrurerie, quincaillerie, ferronnerie et petite charpente métallique (ouvrage publié par le C.S.T.B.) Normes Françaises.

## Vitrerie :

- NF B 32-500 (Verres de sécurité pour vitrages – Généralités - Terminologie) de juin 1980 ;

- NF P 78-201-1-1 (D.T.U. 39 - Travaux de Miroiterie- Vitrerie - Cahier des clauses techniques) d’octobre 2006 ;

- NF P 78-201-1-2 (D.T.U. 39 - Travaux de Miroiterie- Vitrerie - Critères généraux de choix des matériaux) d’octobre 2006 ;

- NF P 78-201-3 (D.T.U. 39 - Travaux de Miroiterie- Vitrerie - Mémento calculs des contraintes thermiques) d’octobre 2006 ;

- NF P 78-201-4 (D.T.U. 39 P4).

## Travaux temporaires en hauteur : Echafaudages

- Code du travail (articles R. 4323-69 à R. 4323-80

- Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages

- Norme NF EN 1004 et NF P 93-520 conformités des échafaudages roulants

- Codes de l’environnement, de la santé publique, du travail et des collectivités territoriales ;

- Article 43, 44, 45 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage des déchets dangereux.

- L'arrêté du 25 juin1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public.

- Le Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de maçonnerie et carrelage (ouvrage publié par le C.S.T.B.) Normes Françaises.

## Textes de référence spécifiques aux travaux sur matériaux amiantés

Les interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante doivent être réalisées conformément à la règlementation en vigueur.

Les textes règlementaires de référence sont les suivants :

- Le Décret 2012-639 du 4 mai 2012 fixant les dispositions règlementaires quant au risque amiante.

- Pour les travailleurs et l’environnement ;

- L’arrêté relatif au contrôle de l’empoussièrement du 14 août 2012 ;

- L’arrêté concernant la certification des entreprises du 14 décembre 2012 ;

- L’arrête relatif à la formation Amiante du personnel du 23 février 2012 ;

- L’arrêté formalisant la question des équipements de protection individuelle (EPI) du 7 mars 2013 ;

- L’arrêté portant sur les moyens de protection collective (MPC) du 8 avril 2013 ;

- La norme NFX43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d’amiante par

- Microscopie électronique à transmission ;

- La règlementation liée au Transport de Matières Dangereuses (TMD)

L’énumération ci-dessus n’est nullement exhaustive, elle a pour but de rappeler à l’entrepreneur les principaux textes réglementaires concernant le présent lot. Celui-ci est réputé connaître parfaitement les obligations qui en découlent.

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de la date la plus récente fait foi.

## Qualifications requises :

L’entreprise désirant soumissionner pour l’exécution des travaux du présent marché devra justifier de sa qualification professionnelle délivrée par QUALIBAT : 3522 - fabrication et pose de menuiserie extérieure de technicité confirmée en aluminium, QUALIBAT 3532 - fabrication et pose de menuiserie extérieure de technicité confirmée en acier, QUALIBAT 2111 pour la maçonnerie.

L’entreprise devra également justifier de leur assurance décennale et responsabilité civile en cours de validité.

# Contenu des prestations

Le présent marché se décompose en 3 parties distinctes:

- Une partie révision ;

- Une partie dépose ;

- Une partie fourniture et pose.

Les prix du bordereau de prix unitaires (BPU) comprennent pour chaque intervention :

- Les protections des sols et murs au moyen de polyane résistant et/ou isorel assurant une protection mécanique si besoin ;

- Le nettoyage du chantier par balayage ;

- Le ramassage des gravats avec mise en sacs ou tout autre moyen et évacuations ;

- Les manutentions avec descente ou montage jusqu’à l’aire d’enlèvement.

- La révision des portes et menuiseries incluant: le dépose des vantaux, mise en jeux, graissage, révision de la serrure et des verrous .

- Fourniture et pose de dormants et d’ouvrants après diagnostic ou en fonction des besoins de réparation

- Dépose et évacuation des menuiseries existantes ;

- Fourniture et pose d’ouvrages métalliques ou aluminium ;

- Reprises de maçonnerie ;

- Travaux de finition.

Les dimensions des portes et menuiseries des bâtiments de l’Université ne sont pas uniformes, le titulaire sera tenu d’adapter ses prestations en fonction des dimensions. Les dimensions des portes à installer sont standards aussi le titulaire devra prévoir les coûts de reprise de maçonnerie et de finitions.

Avant chaque intervention, une visite in situ sera planifiée afin que le titulaire relève toutes les cotes d’une manière précise. De plans d’exécution seront demandés au titulaire pour chaque opération. Le titulaire procédera sous sa seule responsabilité à la totalité de prises de cotes nécessaires pour réaliser son devis.

Toutes les dégradations que l'intervention de l'entreprise aura pu entraîner sur les travaux se rapportant à un autre corps d'état et qui résulteraient soit d'une négligence, soit d'une malfaçon, seront à reprendre en totalité par la présente entreprise et dans tous les corps d'état incriminés. L’incidence des travaux réalisés en milieu occupé est incluse dans les prix unitaires. Il ne sera pris en compte aucune indemnité, qu'elle soit pour recherche de clefs, attente, déplacement de mobilier, protections durant les travaux, nettoyages etc…

# Obligations des parties pour des travaux de désamiantage

## Evaluation des risques par le titulaire du marche

L’entreprise titulaire du marché doit réaliser sa propre évaluation des risques. Elle doit faire appel à un organisme certifié par le COFRAC pour réaliser des mesures de niveaux d’empoussièrement.

Mesures d’exposition professionnelle :

Des mesures d’empoussièrement doivent être réalisées par le titulaire en cours de chantier afin de s’assurer que la classe d’appareil de protection respiratoire qu’il fournit à ses travailleurs garantit est adaptée au niveau d’empoussièrement associé à son poste de travail.

Mesures environnementales :

La valeur d’empoussièrement ne doit pas dépasser 5 fibres par litres aux abords du chantier. Ainsi le titulaire doit réaliser des contrôles réguliers aux abords du chantier pour s’assurer du respect de cette valeur.

Le mesurage des niveaux d’empoussièrement (réalisation des prélèvements, analyse) doit être réalisé par des organismes accrédités par le COFRAC.

Pour connaître toutes les modalités à respecter relatives à la réalisation de mesures de niveaux d’empoussièrement, aux contrôles de valeur limite d’exposition professionnelle ainsi qu’aux conditions d’accréditation des organismes réalisant ces mesures, le titulaire du marché doit se référer à l’arrêté du 14 août 2012.

## Certifications requises

L’entreprise titulaire du marché doit être certifiée par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC (AFNOR ou Qualibat), pour la réalisation de travaux relevant de la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012. Une attestation de cette certification sera jointe au dossier de candidature du titulaire.

## Prérequis du personnel

Les personnes intervenant sur le chantier, opérateurs et encadrants de chantier, doivent avoir suivi au préalable la formation requise, relative à la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012. Le contenu formation est différent pour les opérateurs et pour l’encadrement.

Des attestations de cette formation, ou attestations de compétence, pour chaque personne intervenant sur le chantier, seront jointes au dossier de candidature du titulaire.

Le titulaire doit se référer à l’arrêté du 23 février 2012 concernant la formation amiante des salariés pour connaître toutes les modalités liées aux formations des salariés.

## Dépose de matériaux amiantes

L’entreprise devra conformément aux normes en vigueur :

- Les frais de dossier pour le traitement de matériaux amiantés

- Les installations de chantier propre aux travaux de désamiantage

- Les protections individuelles de son personnel (habits, gants, masque …), y compris traitement en décharge habilitée

- Le balisage, la signalisation et la protection du chantier

- Le retrait des remblais et terres autour des canalisations

- La dépose soignée (sans bris) des matériaux comprenant de l’amiante,

- Le conditionnement dans des sacs spéciaux

- Le chargement et le transport du chantier à la décharge agréée par camion approprié

- Le traitement des produits en amiante en décharge classée avec les bons s’y rapportant

Les procédures de déposes, ainsi que la filière d’élimination feront l’objet de contrôles particuliers par la maîtrise d’œuvre (contrôle de stockage, suivis des bons de mise en décharge).

# Fourniture des matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et de première qualité en l’espèce indiquée.

Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer l’aspect de l’ouvrage ou de compromettre l’usage de la construction.

Le titulaire sera tenu de produire pour toute prestation, et à la demande du maître d’ouvrage, les fiches techniques des matériaux, les procès-verbaux d’essais d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d’ouvrage pourra prescrire des analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge du titulaire.

NB : Les frais de déplacement et de prise en charge pour l’exécution des relevés sur place (pour fabrication) seront inclus dans les prix unitaires du B.P.U, il ne sera alloué aucune indemnité pour cette tâche.

Avant l’installation de son matériel, le titulaire vérifiera les ouvrages sous sa responsabilité et leur conformité aux plans d’exécution.

# Descriptif des travaux selon les articles du BPU

Toutes les dégradations que l'intervention de l'entreprise aura pu entraîner sur les travaux se rapportant à un autre corps d'état et qui résulteraient soit d'une négligence, soit d'une malfaçon, seront à reprendre en totalité par la présente entreprise et dans tous les corps d'état incriminés. L’incidence des travaux réalisés en milieu occupé est incluse dans les prix unitaires. Il ne sera pris en compte aucune indemnité, qu'elle soit pour recherche de clefs, attente, déplacement de mobilier, protections de chantier durant les travaux, nettoyages etc.

## Préparation et implantation de chantier

La prestation d’implantation et de préparation du chantier comprend :

- La mise en place du dispositif de sécurisation de la zone d'intervention et de protection de chantier par balisage, panneaux d'information, rubalise

- Le balisage de la zone d'intervention par des barrières mobiles de chantier grillagées

- La mise en place de protection de chantier par polyane étanche + contreplaqué dans les zones sensibles

- L’installation du matériel ;

- Toutes les manutentions jusqu’à pied d’œuvre de l’entreprise au chantier aller-retour ;

- La location ;

- Les montages, démontages et déplacements sur un même chantier ;

- L’entretien du matériel pendant toute la durée du chantier ;

L’entrepreneur devra la remise en état des ouvrages après la dépose des protections de chantier (rebouchage si nécessaire, nettoyage, évacuation des gravats…).

## Révision et réparation des ouvrants

Les travaux de révision des ouvrants concernent les ouvrages suivants (liste non exhaustive) :

Fenêtres :

- Les châssis fixes ;

- Les châssis à soufflet ;

- Les châssis coulissants ;

- Les châssis pivotants ;

- Les châssis ouvrant à la Française ;

- Les châssis oscillant- battant ;

Portes :

- Les portes 1 vantail;

- Portes 2 vantaux ;

- Portes 2 vantaux vitrés;

- Portes issues de secours ;

- Portes issues de secours vitrées

La révision des ouvrants, inclue :

- La dépose des vantaux ;

- La mise en jeu, huilage,

- La révision de la crémone ;

- La dépose ;

- Le nettoyage des goulottes sur pièce d'appuis et débouchage des trous de buée.

La révision/réparation des vantaux et des huisseries sera réalisée conformément aux à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.

Le titulaire devra la remise en état des dormants et des ouvrants afin que les châssis fonctionnent sans gêne et sans danger pour les utilisateurs.

Il devra :

- La mise en jeu et réglage sur trois côtés ;

- La vérification et remplacement lorsque nécessaire du joint intumescent ;

- Graissage des paumelles et articulations a la graisse graphite ;

- Repose des vantaux...

Le cas échéant, des éléments des châssis devront faire l’objet d’un remplacement par le titulaire sur proposition de celui-ci et après validation du Maitre d’ouvrage.

## Révision et réparation des ouvrages métalliques divers

La révision et réparation des ouvrages métalliques divers concerne les ouvrages suivants:

- Les escaliers métalliques extérieurs : hélicoïdaux, droits ;

- Les rampes d’accès métallique ;

- Les garde-corps et mains courantes

- Les rideaux métalliques à enroulement avec système de fermeture à clé ;

- Les grilles de protection articulée métalliques ;

- Les échelles à crinoline

- Les lignes de vie;

- Les portes basculantes manuelles ;

- Les trappes de visite au sol et verticales ;

- Les grilles de clôture à barreaudage ;

- Les portails métalliques ;

- Les portillons piétons ;

- Les grilles de défense devant fenêtres ;

- Les caillebotis en acier galvanisé ;

- Les tôles et grilles de protection ;

- Les grilles de protection d’équipements ;

- Les sur grilles de ventilation

- Les casquettes autoportantes ;

- Les ventilations dans ventail et portes.

L’entrepreneur devra la remise en état des ouvrages cités permettant le fonctionnent sans gêne et sans danger pour les utilisateurs.

### Travaux en hauteur pour révision / réparation

Pour tous travaux en hauteur, l’entrepreneur devra rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques et se conformer à la réglementation en vigueur (code du travail). Par ailleurs, le Code du travail interdit de façon générale l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail et limite les dérogations possibles (article R. 4323-63).

Les échafaudages devront être conformes à la législation du travail. Le titulaire devra respecter la

Réglementation applicable aux échafaudages de pied et aux échafaudages roulants.

### Réglementation sur le travail en hauteur :

Code du Travail :

- Décret n°2004-924 du 1er Septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;

- Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages ;

- CIRCULAIRE DRT 2005/ 08 du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre du décret du 1er septembre 2004 et de l’arrêté du 21 décembre 2004.

Les échafaudages utilisés devront comporter toutes les protections contre les chutes des matériaux et des ouvriers. En outre, ils comprennent l’installation d’une poulie ou treuil pour le montage ou la descente de matériaux.

### Révision/réparation d’escaliers métalliques extérieurs

Ce prix rémunère la protection des existants, la révision d'éléments détériorés : rampe, marches, paliers… Y compris consolidation des fixations, coupe, descellements, Brossage nettoyage et traitement des parties rouillées ou endommagées et toutes sujétions éventuelles.

La prestation Inclue le remplacement d'éléments manquants ou détériorés, y compris fixations, dépose éventuelle des existants, tous raccords et impression / traitement antirouille. Nettoyage et évacuation des pièces déposées, déchet et gravois en décharge.

### Révision /réparation des rampes d’accès

Ce prix rémunère la protection des existants, la révision d'éléments détériorés : platelage mains courantes, fixations … Y compris consolidation des fixations, tronçonnage, descellements, et toutes sujétions éventuelles. Inclus le remplacement d'éléments manquants ou détériorés, y compris fixations, dépose éventuelle des existants, tous raccords et impression / traitement antirouille. Nettoyage et évacuation des pièces déposées, déchet et gravois en décharge.

Le prix est rémunéré au m² par largeur de passage :

- Passage 1 UP 0,90 m

- Largeur de passage 2 UP 1,40 m

- Les mains courantes sont rémunérées au ml.

### Révision /réparation des garde-corps

Le prix rémunère au mètre linéaire, la révision et la réparation de garde-corps détériorés y compris la consolidation des fixations, les coupes, descellements, ainsi que le remplacement d'éléments manquants ou détériorés tels que câbles inox, fixations...

L’entrepreneur devra également la dépose éventuelle des existants, tous raccords et impression antirouille. Le nettoyage et l’évacuation des gravois et déchet en décharge.

Le garde-corps traité conservera à l'issue de l'intervention sa conformité aux normes de sécurité en vigueur.

Le prix rémunère au mètre linéaire la révision et la réparation es types de garde-corps concernés par la prestation sont les suivants :

- Garde-corps à fixation en applique d'acrotère ;

- Garde-corps à fixation sur dessus d'acrotère ;

- Garde-corps à fixation sur potelet ;

- Garde-corps à fixation sous couvertine ;

- Garde-corps inox à câbles.

### Révision/réparation de mains courantes

Les mains courantes concernées sont soit en acier galvanisé, soit en aluminium. Elles sont fixées sur support mural ou sur poteau fixées au sol.

Le prix rémunère la révision d'éléments de mains courante détériorés y compris consolidation des fixations, coupes, descellements, et toutes sujétions éventuelles. Le prix inclut le remplacement d'éléments manquants ou détériorés, y compris fixations, dépose éventuelle des existants, tous raccords et impression / traitement antirouille, ainsi que le nettoyage et évacuation des gravois et déchet en décharge.

### Révision/ réparation de rideau métallique à enroulement suivant la norme CE EN13 659, avec système de fermeture à clé.

Le prix rémunère la révision/réparation de rideaux métalliques à enroulement, fixés sur ouvrage maçonné. La prestation inclue la révision des éléments suivants : Le tablier et les guides, l’axe, le moteur, le boitier de commande électrique, la câblerie..., le nettoyage ainsi que toutes sujétions, Les déchets seront évacués en décharge.

Les types de lames constituant les rideaux métalliques à lames pleines galvanisé à chaud

### Révision/ réparation de grille de protection articulée métallique

La révision des grilles métalliques de protection concerne les grilles 1 vantail et 2 vantaux.

Le prix rémunère la Dépose et révision d'éléments de grille de protection articulée roulante au sol, constituée de profilés en acier galvanisé, équipée d'un rail de roulement supérieur et intérieur et de montants latéraux, Un condamnation par serrure à cylindre européen à crochets 3 points d’ancrage Le prix rémunère la révision, le graissage et les réglages, la consolidation, démontage le remplacement d'éléments manquants ou détériorés, y compris fixations et scellements. Y compris la dépose éventuelle des existants, le titulaire devra tous raccords, impression antirouille, ainsi que le nettoyage et l’évacuation des gravois et déchets en décharge.

### Révision/ réparation des échelles à crinoline

Le prix rémunère La révision des échelles à crinoline en aluminium sortie de face, avec portillon les échelles sont conformes aux normes EN 14122-4 et NF E85-016. Elles sont munie d'échelons aluminium antidérapants, arceaux de sécurité, filants, orifice de sortie avec portillon.

La révision comprend : la consolidation, de l'équipement, la reprise de descellements, le remplacement d'éléments manquants ou détériorés, la révision de sorties d’échelle, y compris refixation, des existants, après intervention. Nettoyage et évacuation des gravois et déchets en décharge.

### Révision/ réparation de lignes de vie

Le prix rémunère la Révision/réparation des éléments constitutifs d’une ligne de vie horizontale, comprenant les platines murales, les tendeurs de câble et le câble inox, la quincaillerie.... L'entrepreneur assurera la sécurité de ses employés lors de l'intervention au regard de la règlementation en vigueur. Un test (non destructif) des lignes de vie devra être effectué à l’issue de la révision d’une ligne de vie. L’entrepreneur devra effectuer la reprise d’étanchéité, ainsi que l'évacuation des déchets, gravats et nettoyage.

### Révision/réparation de porte basculante manuelle

Le prix rémunère la révision de porte basculante manuelle, épaisseur du tablier 28 mm simple paroi en acier galvanisé. Ouverture basculante, débordante pendant la manœuvre et compensation par ressorts et rails horizontaux, le verrouillage est automatique par deux points d’ancrages latéraux placés en bas du tablier.

La fermeture se fait par serrure centrale, à passage pour cylindre Européen, porte pré peinte par poudrage. Avec poignée, serrure + 2 clés. Garantie 2 ans (minimum) et certifiée CE et inclus toutes sujétions de petite quincaillerie.

La révision comprend : la réparation des parties détériorées et/ou manquantes y compris refixation scellements etc... La dépose éventuelle des existants, passivation des fers et impression antirouille, nettoyage et l’évacuation des déchets et gravats. Dimensions de passage standard : 200x230 cm.

### Révision /réparation de Trappe de visite au sol

Le prix rémunère la révision /réparation de Trappe de visite au sol en acier galvanisé à chaud pour les accès techniques : compteurs d’eau…Les trappes sont à 2 vantaux et résistent au passage de piétons ou de roues.

Le bâti dormant est sur 4 faces, en tôle galvanisée à chaud muni de pattes à cadenas. Ouvrants en tôle galvanisée à chaud antidérapant d'épaisseur de 3 mm Equipé d'une poignée de levage rétractable par vantail. Ferrage 2 paumelles soudées sur bâti et scellée par vantail.

La révision comprend : la réparation des parties détériorées et/ou manquantes y compris fixations, paumelles... dépose éventuelle des existants, tous raccords de maçonnerie, passivation des fers et impression antirouille.

### Révision /réparation de Trappe de visite verticale

Le prix rémunère, la révision/réparation de trappe de visite verticale pare flamme 1/2 heure, composées : d'un dormant en profilé électro zingué avec pattes à scellement, d'un ouvrant en tôle électro zinguée 2 faces, d'une âme en isolant rigide constitué d’un ferrage par paumelles et batteuses à section carrée.

La révision comprend : la réparation des parties détériorées et/ou manquantes y compris fixations, paumelles... dépose éventuelle des existants, tous raccords, passivation des fers et impression antirouille, nettoyage et évacuation des déchets et gravats.

Dimensions concernées :

- 0,30 m x 0,30m

- 0,50m x 0,50 m

- 1,00m x 1 ,00m

Au-delà de 1 m ², le prix sera calculé au m² par 1/2 m² supplémentaire.

### Révision /réparation d'un portail métallique

Le prix rémunère à l’unité, la Révision /réparation d'un portail métallique à 2 et 3 vantaux, comprenant poteaux à sceller sur fondation, cadre en profilé tubulaire, remplissage en barreaudage vertical, ferrage sur gonds réglables, arêtier à bascule, serrure pour cylindre européen, béquilles, finition peinte.

La révision comprend la dépose et révision d'éléments de portail détériorés y compris consolidation des fixations, coupes, descellements et toutes sujétions éventuelles. Remplacement d'éléments manquants ou détériorés, y compris fixations, dépose éventuelle des existants, tous raccords et impression antirouille.

Largeurs de passage concernées :

- 3 vantaux, passage nominal L 4200 x H 2000 sous bassement tôlé ;

- 2 vantaux passage nominal L 2500 x H 2000 ;

- 2 vantaux passage nominal L 2500 x H 20000 ;

- 2 vantaux Passage nominal L 3000 x H 2000.

### Révision /réparation d'un portillon piéton

Révision /réparation d'un portillon, comprenant poteaux à sceller sur fondation, cadre en profilé tubulaire, remplissage en barreaudage vertical, ferrage sur gonds réglables, serrure avec passage de cylindre européen, finition peinte.

La prestation comprend, la dépose et révision d'éléments de portail détériorés y compris consolidation des fixations, coupes, descellements. L’entrepreneur effectuera le remplacement éventuel d'éléments manquants ou détériorés et impression d'un traitement antirouille, nettoyage et évacuation des déchets et gravats.

Largeurs de passage concernées :

- Passage nominal H 0,70x1, 00m à H 2,00x1,00m

### Révision/réparation de grilles de défense devant fenêtres

Révision/réparation de grilles de défense composées de fers plat de 50 x 20 /remplissage en barreaux ronds de 20 m/m de diamètre.

La prestation comprend la reprise des scellements, fixations, dépose éventuelle des existants, tous raccords et impression antirouille, nettoyage et évacuation des déchets et gravats.

Dimensions concernées :

- 3.50 m ht x 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 largeur ;

- 2.50 m ht x 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 largeur ;

- 2.50 m ht x 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 largeur.

### Révision/réparation de caillebotis

Révision/réparation de grilles de caillebotis dans un cadre en acier galvanisé électroforage avec traverses de renfort selon les dimensions, fixation entre éléments par pattes et boulons en acier galvanisé.

La prestation comprenant la dépose et révision d'éléments détériorés y compris consolidation des fixations, les coupes, descellements, le remplacement d'éléments manquants ou détériorés, y compris fixations, graissage des parties mobiles.

Dimensions concernés :

- Révision /réparation de caillebotis au m².

### Révision/réparation de grilles de protection

Révision-réparation de grilles de protection dégradées y compris consolidation des fixations, coupes, descellements, et toutes sujétions éventuelles. La prestation comprend le remplacement d'éléments manquants ou détériorés, y compris fixations, passivation des fers, impression antirouille, nettoyage et évacuation des déchets.

Dimensions concernées :

- Révision /réparation de grilles de protection au m².

### Révision /réparation de grilles de protections d’équipements

Révision/réparation de grilles de protections d’équipements (climatisation, ventilation, tête de détection incendie etc..) constituée de traverses en fer plat et remplissage en tube acier D. 20mm. Ensemble thermo laqué,

La prestation comprend : le remplacement d'éléments manquants ou détériorés, fixations, passivation des fers, impression antirouille. Y compris le nettoyage et évacuation des déchets.

Dimensions concernées :

- Jusqu'à 1m²

- Au-delà de 1 m², par 1/2 m² supplémentaire

### Révision/réparation de casquettes autoportantes

Révision  de casquettes autoportantes sur façade extérieure, composées de panneaux en tôle d’acier galvanisé  8mm sur ossature métallique en acier galvanisé à chaud, finition acier.
L’ossature métallique est composée d’un capotage en tôle d’acier.

La prestation comprend : la consolidation des fixations, les découpes, descellements, et toutes sujétions éventuelles, le remplacement d'éléments manquants ou détériorés, y compris fixations, dépose éventuelle des existants, passivation des fers, impression antirouille nettoyage et évacuation des déchets.

Dimensions concernées :

- Jusqu'à 1m²

- Au-delà de 1 m², par 1/2 m² supplémentaire

### Révision/réparation de ventilation dans vantail de porte en tôle

Révision de ventilation dans vantail de porte en tôle, comprenant dépose et repose, réparation de la grille, remplacement des fixations ajustage et impression (grille en tôle galvanisé à chaud en lames persiennes.

Dimensions concernées :

- Jusqu'à 1m²

- Au-delà de 1 m², par 1/2 m² supplémentaire

## Travaux neufs

La fourniture et pose d’ouvrants se décomposent en deux parties :

- Dépose des ouvrants

- Fourniture et pose d’ouvrants

Les travaux de dépose décrits ci-dessous concernent :

### Fenêtres et châssis :

- La Dépose de vantaux de fenêtres sans réemploi comprenant, manutention et dépose des paumelles manutention, évacuation en décharge, nettoyage

- La Dépose de baies incluant les vantaux et le châssis sans réemploi, comprenant la dépose, le descellement du cadre, la reprise des maçonneries, la manutention, l’évacuation en décharge et nettoyage.

- La Dépose de châssis sans réemploi comprenant, le descellement du cadre, la reprise des maçonneries, la manutention, l’évacuation en décharge et le nettoyage.

### Portes composées de ou deux vantaux :

La dépose de l'ouvrant sans réemploi comprenant, manutention et dépose des paumelles manutention, évacuation en décharge, nettoyage. Le cylindre et les clés seront remis au chargé d'opérations.

### Blocs porte un et deux vantaux :

La dépose de blocs-porte incluant le ou les ouvrants et le dormant sans réemploi comprenant, les descellements du bâti, la reprise des maçonneries, la manutention l’évacuation en décharge et le nettoyage. Le cylindre et les clés seront remis au chargé d'opérations.

## Fourniture et pose d’ouvrants

Les travaux de fourniture et pose décrits ci-dessous comprennent :

La fourniture et pose de menuiseries selon les prescriptions du fabricant sera en conformité avec les normes en vigueur : DTU 37.1 Menuiseries métalliques, DTU 39 Miroiterie Vitrerie, Normes Françaises homologuées (NF) et normes européennes EN, liste non exhaustive.

Les travaux devront être exécutés en conformité avec tous les documents officiels dont la parution et l'application sont connues lors de la signature du marché.

Les travaux neufs sur ouvrants décrits ci-dessous sont décomposés dans le bordereau de prix unitaires et comprennent les Prestation complètes avec garantie de résultat de bon fonctionnement, dont :

- La fourniture et pose de nouveaux châssis (fenêtre ou porte), en aluminium, métallique ou en PVC. Ils seront assemblés, selon les caractéristiques propres à chaque châssis ;

- Les châssis seront de finition thermo laquée, (aluminium et métal) à rupture de pont thermique et de même couleur que les existants. Les dimensions des éléments composants chaque ouvrage ou ensemble menuisé (parties fixes et partie ouvrante) seront identiques à l’existant.

Les châssis sont : en métal, en aluminium, de type : ouvrant à la française, coulissant, à soufflet, oscillo-battant, fixes…… Les prestations de reprise de petites maçonnerie et reprise d’enduit devront être inclues dans le montant des travaux. Les châssis seront équipés de tous les accessoires de quincaillerie. La prestation inclue également : les ajustages, les réglages, la pose de l'ensemble ainsi que les essais de bon fonctionnement.

Les assemblages des menuiseries extérieures métalliques ne doivent en aucun cas permettre les infiltrations et le séjour de l'eau entre les profilés.

Les pièces d'appui doivent comporter des gorges de récupération des eaux d'infiltration et de

Condensation. Des orifices d'évacuation des eaux de 50 mm² au moins, doivent être prévus à raison de 1 par mètre, avec minimum de 2 par élément.

### Calfeutrements

Les calfeutrements pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau entre les supports et ouvrages de menuiserie et serrurerie, sont à la charge du présent lot. Ils seront effectués par interposition de joints pré boudinés ou joints mastic souples extrudés au pistolet, posés sur fond de joint.

### Vérifications et réglages

Après mise en place, scellement et calfeutrement de ses ouvrages, l'entrepreneur procède :

- A la vérification de l'équerrage des cadres et de leur planimétrie ;

- A la vérification des jeux entre dormant et ouvrant et du fonctionnement des ouvrages de condamnation ;

- Au contrôle des joints d'articulation et de rotation et à leur dégraissage éventuel ;

- Aux retouches de protection par peinture s'il y a lieu ;

- Aux réglages des ouvrants.

## Travaux neufs pour divers ouvrages métalliques

La fourniture et pose d’ouvrants se décomposent en deux parties :

- Dépose

- Fourniture et pose

La dépose et fourniture et pose d’ouvrages métalliques divers concerne les installations suivantes:

- Les escaliers métalliques extérieurs : hélicoïdaux, droits ;

- Les rampes d’accès métallique;

- Les garde-corps et mains courantes

- Les rideaux métalliques à enroulement avec système de fermeture à clé;

- Les grilles de protection articulée métalliques;

- Les échelles à crinoline

- Les lignes de vie;

- Les portes basculantes manuelles ;

- Les trappes de visite au sol et verticales ;

- Les grilles de clôture à barreaudage ;

- Les portails métalliques ;

- Les portillons piétons ;

- Les grilles de défense devant fenêtres ;

- Les caillebotis en acier galvanisé ;

- Les tôles et grilles de protection ;

- Les grilles de protection d’équipements ;

- Les sur grilles de ventilation

- Les casquettes autoportantes ;

- Les ventilations dans ventail et portes.

L’entrepreneur devra la remise en état des ouvrages cités permettant le fonctionnent sans gêne et sans danger pour les utilisateurs.

### Dépose d'escaliers métalliques extérieurs

Ce prix rémunère la dépose d'escaliers métalliques extérieurs compris la protection par polyane des murs adjacents, le sciage et la découpe soignés de la structure, des marches, des paliers et la dépose des mains courantes, ainsi que l’enlèvement et évacuation en décharge ; Ce prix est rémunéré par niveau de 3,00 m.

### Fourniture et poses d'escaliers métalliques extérieurs

Les escaliers devront être conformes aux normes de sécurité et règlements suivants :

- Norme NF E85-015 ;

- Code de la construction ;

- Code du travail ;

- Arrêté du 1er août 2006 ;

- Règlement du 25 juin 1980 modifié.

Ce prix rémunère la Fourniture et la pose d'escaliers métalliques extérieurs, en acier galvanisé à chaud. La mise en œuvre sera conforme aux DTU et normes en vigueur.

Inclus, équerre d'abouts pour fixations au sol et contre palier, rampes, marches antidérapantes en caillebotis petits picots avec jouées d'about boulonnées, finition galvanisée de l'ensemble. Palier selon le même principe.

Types d’escaliers concernés :

- Escalier métallique hélicoïdal ;

- Escalier métallique droit ;

- Escalier métallique de secours.

Dimensions concernées :

- Escalier de 0,90 m d'emmarchement, par marches

- Escalier de 1,40 m d'emmarchement, par marches

### Dépose de rampe d'accès

Ce prix rémunère la dépose de rampe d'accès en acier galvanisé. Surface perforée anti dérapant, à petits picots, pourvue d'une main courante. Les pièces d'embranchement sol/rampe seront en acier.
 Le prix comprend Protection par polyane des murs adjacents, Sciage et découpe soignée de la structure, platelage, paliers et rampe et dépose des mains courantes, enlèvement et évacuation en décharge, nettoyage et évacuation des gravois et déchet en décharge.

Dimensions :

- Largeur de passage 1 UP 0,90 m

- Largeur de passage 2 UP 1,40 m

### Fourniture et pose d'une rampe d'accès

Ce prix rémunère la fourniture et pose rampe d'accès, pourvue d’un platelage en caillebotis perforé anti dérapant à petits picots. La rampe sera pourvue d'une main courante composée d’une lisse, une sous lisse et une plinthe et pièces d'embranchement et pieds d'appui au sol. La rampe sera en  conformité aux normes de sécurité NFE 85 014 et NF EN ISO 14 122-2-3 et ERP.
Le prix comprend: les scellements, la  quincaillerie, les équipements, y compris le nettoyage. Les déchets et gravois seront déposés en décharge.

Les rampes d’accès seront soit en acier galvanisé à chaud, soit en aluminium.

Largeurs de passage concernées :

- 1 UP 0,90 m

- 2 UP 1,40 m

### Dépose de garde-corps

Ce prix rémunère, la Dépose soignée d'éléments de garde-corps, descellements, y compris dépose des fixations, dépose, tous raccord de maçonnerie, le prix comprend les reprises d'étanchéité, nettoyage et évacuation des gravois et déchets en décharge et toutes sujétions éventuelles.

Type de configuration des installations de garde-corps :

- Garde-corps en applique d'acrotère ;

- Garde-corps sur dessus d'acrotère ;

- Garde-corps sur potelet ;

- Garde-corps fixé sous couvertine.

Fourniture et pose de garde-corps fixes

La prestation comprend la fourniture et pose de garde-corps, pourvus de lisse et sous lisse tubulaire emboités dans les montants.

Le prix comprend les scellements, les reprises d'étanchéité, la fourniture de la quincaillerie et impression protection antirouille. Nettoyage et évacuation des gravois et déchet en décharge, et toutes sujétions éventuelles.

Nota : Les garde-corps seront conformes à la norme NF EN 14-222.

Type de configuration des installations de garde-corps :

- Garde-corps en applique d'acrotère ;

- Garde-corps sur dessus d'acrotère ;

- Garde-corps sur potelet ;

- Garde-corps fixé sous couvertine.

Les gardes corps fournis seront selon les cas, en acier galvanisé à chaud, en aluminium ou en inox.

### Dépose des mains courantes

Le prix rémunère la dépose soignée de main courante et des poteaux existants, y compris tous les scellements et rebouchages des parties dégradées et le nettoyage. Les déchets et gravois seront déposés en décharge.

### Fourniture et pose de mains courantes

La prestation concerne la fourniture et pose des mains courantes en acier galvanisé à chaud, comprennent: le scellement, la quincaillerie et tous équipements, Les traces de soudures devront être soigneusement meulées Le prix comprend : le nettoyage et l’évacuation en décharge des déchets et gravois.

Le prix rémunère la fourniture de mains courantes en acier galvanisé à chaud ou en aluminium.

- En partie droite

- En partie courbe

- Fixées au sol sur poteau

- Sur support mural

### Dépose de rideaux métalliques

La prestation rémunère, la dépose complète et soignée de rideaux métallique à enroulement, fixés sur ouvrage maçonné.la prestation inclue la dépose complète de l'axe de support et les joues, le tablier, les guides, le moteur, le boitier de commande électrique, la câblerie jusqu'au tableau électrique...,le nettoyage. Les déchets et gravats seront évacués en décharge,

### Fourniture et pose de rideau métallique à enroulement selon la norme CE EN13 659

La prestation concerne la fourniture et la pose de rideau métallique à enroulement, fixé sur ouvrage maçonné. Le prix inclus la fourniture de l'axe de support, le tablier, les guides, le moteur, le boitier de commande électrique, la fourniture et pose de la câblerie depuis le tableau électrique, les essais fonctionnels..., le nettoyage ainsi que toutes sujétions. Les déchets seront évacués en décharge.

Type de rideau métallique concerné :

- A lames pleines en acier galvanisé à chaud ;

- A lames dentelles métalliques en tubes ronds en acier ;

- A lames pleines en aluminium ;

- A lames dentelles métalliques en tubes ronds en aluminium.

### Dépose de grille de protection articulée

La prestation concerne la dépose soignée et complète de grilles de protection articulée roulante au sol, constituée de profilés en acier galvanisé, équipée de rails de roulement supérieur et intérieur et de montants latéraux.

Le prix rémunère, les descellements, la dépose des fixations, le rebouchage des raccords de maçonnerie. Nettoyage et évacuation des gravois et déchets en décharge.

Type de grilles concernées :

- 1 vantail

- 2 vantaux

### Fourniture et pose de grille articulée

La prestation concerne, la fourniture et la pose de grilles de protection articulée roulante au sol, constituée de profilés en acier galvanisé, équipée d'un rail de roulement supérieur et intérieur et de montants latéraux, La grille sera équipée d'une condamnation par serrure à passage de cylindre Européen à crochets 3 points d’ancrage. Le prix rémunère les scellements, des fixations, la protection des existants, protection antirouille. Nettoyage et évacuation des gravois et déchets en décharge.

Type de grilles concernées :

- 1 vantail

- 2 vantaux

### Dépose d'échelle à crinoline

Dépose soignée d'échelle à crinoline en aluminium sortie de face, munie d'échelons aluminium antidérapants, arceaux de sécurité, filants, orifice de sortie.

Le prix rémunère, la sécurisation des intervenants et des utilisateurs, les descellements, la dépose des fixations, le rebouchage des raccords de maçonnerie, nettoyage et évacuation des gravois. Nettoyage et évacuation des gravois et déchets en décharge.

Dimensions concernées :

- Long < à 8m largeur 60cm

- Long > à 8m largeur 60cm

### Fourniture et pose d'échelle à crinoline en aluminium

La prestation concerne la fourniture et la pose d'échelle à crinoline en aluminium, conforme aux normes EN 14122-4 et NF E85-016 sortie de face, munie d'échelons aluminium antidérapants, d’arceaux de sécurité, de filants, d’un orifice de sortie avec portillon, pattes de fixation, boulonnerie. Nettoyage et évacuation des gravois et déchets en décharge.

Dimensions et équipements concernés :

- Long < à 8m selon la norme NFE 85016 largeur 60cm, compris sécurisation (arceaux, filants…) dim. 72;3x93.7 cm

- Long > à 8m selon la norme NFE 85016 largeur 60cm, compris sécurisation dim. 72;3x93.7 cm

### Dépose de ligne de vie

Ce prix rémunère la dépose soignée des éléments constitutifs d’une ligne de vie horizontale, comprenant les platines murales, les tendeurs de câble, le câble inox, la quincaillerie et toutes sujétions. L'entrepreneur assurera la sécurité de ses employés lors de l'intervention au regard de la réglementation en vigueur. L’entrepreneur devra effectuer la reprise d’étanchéité, ainsi que le nettoyage et l'évacuation des déchets, gravats.

### Fourniture et pose d'une ligne vie

La prestation concerne la fourniture et pose d’une ligne de vie horizontale, comprenant les potelets les platines murales, les tendeurs de câble, le câble en inox, la quincaillerie. L'entrepreneur assurera la sécurité de ses employés lors de l'intervention au regard de la réglementation en vigueur. Un test (non destructif) des lignes de vie devra être effectué. L’entrepreneur devra effectuer la reprise d’étanchéité, ainsi que l'évacuation des déchets, gravats et le nettoyage.

### Fourniture et pose d'1 ligne de vie murale horizontale

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une ligne de vie murale horizontale, y compris la fourniture câble inox et toutes sujétions de mise en œuvre: coulisseaux, ancrages, amortisseur et toutes quincailleries.

### Dépose d'une porte basculante manuelle

Ce prix rémunère la dépose soignée et complète de tous éléments existants constitutifs d’une porte basculante manuelle, dimensions 200x230, y compris toutes sujétions, descellements et rebouchages des parties dégradées, y compris nettoyage. Les déchets et gravois seront enlevés et déposés en décharge.

### Fourniture et pose de porte basculante manuelle

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une porte basculante manuelle, tablier épaisseur 28 mm simple paroi en acier. Ouverture basculante, débordante pendant la manœuvre.  Compensation par ressorts et rails horizontaux, verrouillage automatique par deux points d’ancrages latéraux placés en bas du tablier, fermeture par serrure centrale, équipé d‘un cylindre de type européen. Pré peinte par poudrage, équipée d’une poignée, serrure à passage cylindre Européen. Garantie 2 ans (minimum) et certifiée CE.

Dimensions concernées en cm :

- Passage libre H. 2000 x L. 2300 ;

- Passage libre H. 1785 x L. 2115 ;

- Passage libre H. 1865 x L. 2240 ;

- Passage libre H. 1865 x L. 2240 ;

- Passage libre H. 1920 x L. 2250 ;

- Passage libre H. 1920 x L. 2375.

### Dépose de trappe de visite au sol en acier galvanisé

Ce prix rémunère la dépose soignée de Trappe de visite au sol en acier, pour accès aux équipements techniques des compteurs... Constituée de 2 vantaux Dormant bâti 4 faces, en tôle galvanisée à chaud d’épaisseur 3 mm muni de pattes à scellement ouvrant en tôle galvanisée d'épaisseur de 3 mm Equipé d'une poignée de levage par vantail, Ferrage 2 paumelles soudées sur bâti à sceller par vantail, descellements et rebouchage des parties dégradées, y compris nettoyage. Les déchets et gravois seront enlevés et déposés en décharge.

Dimensions concernées :

- 0,30 mx0, 30m

- 1,00mx1, 00m

- par m² supplémentaire

### Fourniture et pose de trappe de visite au sol en acier galvanisé

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de trappe de visite au sol en acier, pour accès aux équipements techniques tels que compteurs... Elle sera constituée de 2 vantaux résistant au passage piéton jusqu’à 250kg/m3 Dormant bâti 4 faces, en tôle galvanisée à chaud d’épaisseur 3 mm muni de pattes à scellement ouvrant en tôle galvanisée à chaud antidérapant d'épaisseur de 3 mm masse du vantail minimum 70 kg par m². Equipé d'une poignée de levage par vantail, Ferrage 2 paumelles soudées sur bâti à sceller par vantail, inclus la quincaillerie. Les déchets et gravois seront enlevés et déposés en décharge.

Dimensions concernées :

- 0,30 mx0, 30m

- 0,50mx0, 50 m

- 1,00mx1, 00m

Prix au m² par ½ m² supplémentaire au-delà de 1 m².

### Dépose de trappe de visite verticale

Ce prix rémunère la dépose soignée de trappes de visite verticales, composées d'un dormant en profilé électro zingué avec pattes à scellement, d'un ouvrant en tôle électro zinguée 2 faces, Ferrage par paumelles et batteuses à carré. Le prix inclus le rebouchage des scellements en maçonnerie, et le nettoyage. Les déchets et gravois seront enlevés et déposés en décharge.

Dimensions concernées :

- 0,30 mx0, 30m

- 1,00mx1, 00m

Prix au m² par ½ m² supplémentaire au-delà de 1 m².

### Fourniture et pose de trappe de visite verticale

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de Trappes de visite verticales : pare flamme 1/2 h, composées d’un dormant en profilé électro zingué avec pattes à scellement, d'un ouvrant en tôle électro zinguée 2 faces, d'une âme en isolant rigide, ferrage par paumelles et batteuses à carré. Les déchets et gravois seront enlevés et déposés en décharge.

Dimensions concernées :

- 0,30 mx0, 30m

- 0,50mx0, 50 m

- 1,00mx1, 00m

Prix au m² par m² supplémentaire au-delà de 1 m².

### Dépose de grille de clôture à barreaudage de 1.30 m de hauteur

Ce prix rémunère la dépose complète et soignée d'une grille de clôture Composée de : 2 lisses 40mmx27mmx2, montants tous les 1.50 m en tube diamètre 40, platine en pied barreaux profilé 35x20x1.5, descellement et rebouchage des parties dégradées, enlèvement des gravois et déchets, en décharge et nettoyage.

### Réalisation et pose de grille de clôture à barreaudage de 1.30 de hauteur.

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de grille de clôture à barreaudage de 1.30 m ht.

La grille de clôture sera en acier composée de : 2 lisses 40mmx27mmx2, les montants seront espacés tous les 1.50 m en tube diamètre 40 y compris les platines en pied pour scellements. Remplissage par barreaux profilé 35x20x1.5. Le prix comprend l’impression d’une protection antirouille et les scellements. Enlèvement des gravois et déchets, en décharge et nettoyage.

### Dépose d'un portail en acier

Ce prix rémunère la dépose soignée et complète d'éléments constitutifs d'un portail à 2 vantaux, comprenant poteaux scellés sur ouvrage maçonné, lisses et barreaudage, dépose des scellements et rebouchage des parties dégradées, y compris nettoyage. Les déchets et gravois qui seront déposés en décharge.

Dimensions concernées :

- 3 vantaux, passage nominal L 4200 x H 2000 sous bassement tôle ;

- Passage nominal L 3000 x H 2000 ;

- Passage nominal L 2500 x H 2000 ;

- Passage nominal L 2500 x H 20000 ;

- Passage nominal L 3000 x H 2000 ;

- Passage nominal L 3000 x H 1500 ;

- Passage nominal L 3000 x H 1800.

### Réalisation et pose d'un portail métallique

Ce prix rémunère, la fourniture et la pose Portail métallique à deux vantaux pivotants comprenant poteaux à sceller sur fondations, cadre en profilé tubulaire, remplissage en barreaudage vertical, ferrage sur gonds réglables, arêtier à bascule, serrure pour cylindre européen, béquilles, traitement par poly zingage, finition laquée au choix du maitre d'ouvrage.

Dimensions concernées :

- 3 vantaux, passage nominal L 4200 x H 2000 sous bassement tôle ;

- Passage nominal L 3000 x H 2000 ;

- Passage nominal L 2500 x H 2000 ;

- Passage nominal L 2500 x H 20000 ;

- Passage nominal L 3000 x H 2000 ;

- Passage nominal L 3000 x H 1500 ;

- Passage nominal L 3000 x H 1800.

Impression de peinture finition laquée RAL au choix du maitre d'ouvrage

### Dépose d'un portillon piéton

Ce prix rémunère la dépose soignée et complète d'éléments constitutifs d'un portillon en acier, comprenant poteaux scellés sur ouvrage maçonné, lisses et barreaudage, dépose des scellements et rebouchage des parties dégradées, y compris nettoyage. Les déchets et gravois seront déposés en décharge.

### Réalisation et pose d'un portillon piéton

Ce prix rémunère, la fourniture et la pose d'un portillon en acier comprenant poteaux à sceller sur fondation, cadre en profilé tubulaire, remplissage en barreaudage vertical, ferrage sur gonds réglables, arêtier à bascule, serrure à larder pour cylindre européen, traitement par poly zingage, y compris nettoyage. Les déchets et gravois seront déposés en décharge.  Finition laquée RAL au choix du maitre d'ouvrage.

- Passage nominal H 0,70x1, 00m ;

- Passage nominal H 1,00x1, 00m ;

- Passage nominal H 1,20x1, 00m ;

- Passage nominal H 1,70x1, 00m ;

- Passage nominal H 1,90x1, 00m ;

- Passage nominal H 1,90x1, 20m ;

- Passage nominal H 2,00x1, 00m ;

- Portillon 2,00 m x 1,00 m.

### Dépose de grille défense devant fenêtre

Ce prix rémunère la dépose soignée de grille de défense en acier constituées de traverses en fer plat de 50 x 20 m/barreaux ronds de 20 m/m de diamètre, compris descellement en façade et reprise de maçonnerie compris nettoyage. Les déchets et gravois seront déposés en décharge.

Dimensions concernées :

- 2.50 m ht x 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 largeur ;

- 2.50 m ht x 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 largeur.

### Façon et pose de grille de défense devant fenêtres

Ce prix rémunère, la fourniture et la pose de grille de défense en acier constituées de traverses en fer plat de 50 x 20 m/m, remplissage en barreaux ronds de 20 m/m de diamètre, compris scellement en façade et reprise de maçonnerie, impression antirouille et impression de peinture finition laquée RAL au choix du maitre d'ouvrage. Y compris le nettoyage. Les déchets et gravois seront déposés en décharge.

Dimensions concernées :

- 3.50 m ht x 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 largeur ;

- 2.50 m ht x 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 largeur ;

- 2.50 m ht x 1.30 / 1.40 / 1.50 / 1.60 largeur.

### Dépose de grille caillebotis acier galvanisé

Ce prix rémunère la dépose complète et soignée de grilles caillebotis dans un cadre en acier galvanisé électroforage avec traverses de renfort suivant dimensions, fixation entre éléments par pattes et boulons en acier dépose des scellements et rebouchage des parties dégradées, y compris nettoyage. Les déchets seront déposés en décharge.

### Fourniture et pose de grille caillebotis acier galvanisé

Ce prix rémunère la fourniture et pose de grilles caillebotis en acier galvanisé électro forgé dans un cadre en acier galvanisé électro forgé avec traverses de renfort suivant dimensions, fixation entre éléments par pattes et boulons en acier galvanisé répondant aux normes en vigueur, y compris nettoyage. Les déchets seront déposés en décharge.

Dimensions concernées :

- 0,30 mx 0, 30m

- 0,50mx 0, 50 m

- 1,00mx 1, 00m

- par m² supplémentaire

- Caillebotis renforcé pour passage de véhicules

- Caillebotis électro forgé sans cadre

### Dépose de grilles de protection

Ce prix rémunère la dépose soignée de grilles de protections d’équipements (climatisation, ventilation, tête de détection incendie, ...). Elles sont équipées de traverses en fer plat et remplissage en tube acier D. 20mm y compris dépose des scellements et rebouchages évacuation des déchets et gravats en décharge.

Dimensions concernées :

- Jusqu'à 1m²

- Par ½ m² supplémentaire

### Fourniture et pose de grilles de protections

Ce prix rémunère la fourniture et pose de grilles de protections d'appareils (climatisation, ventilation, tête de détection incendie, etc..) équipées de traverses en fer plat et remplissage en tube acier D. 20mm. Ensemble thermo laqué y compris tous systèmes de fixations. Impression de peinture finition laquée RAL au choix du maitre d'ouvrage. Nettoyage et évacuation des déchets et gravats en décharge.

Dimensions concernées :

- Jusqu'à 1m²

- Par m² supplémentaire.

### Dépose de sur grilles de ventilation

Ce prix rémunère la dépose soignée de sur grilles de ventilation composées d'un cadre en plat acier percé, remplissage en métal déployé petite maille et renforts verticaux y compris dépose des scellements et rebouchages évacuations des déchets et gravats en décharge.

Dimensions concernées :

- Pour surface inférieure à 30dm²

- Jusqu'à 1m²

- Par m² supplémentaire

### Fourniture et pose de sur grilles de ventilation

Ce prix rémunère la fourniture et pose sur grilles de ventilation composées d'un cadre en plat acier percé, remplissage en métal déployé petite maille et renforts verticaux. Ensemble thermo laqué y compris toutes fixations. Impression de peinture finition laquée RAL au choix du maitre d'ouvrage y compris scellements et rebouchages évacuation des déchets et gravats en décharge.

Dimensions concernées :

- Pour surface inférieure à 30dm²

- Pour surface inférieure à 61dm²

- Pour surface supérieure à 61dm²

- Jusqu'à 1m²

- Par m² supplémentaire

### Dépose de Casquette autoportante

Ce prix rémunère la dépose soignée de casquettes autoportantes composées de panneaux en tôle d’acier galvanisé à chaud 8mm sur ossature métallique en acier galvanisé à chaud.

L’ossature métallique est composée d’un capotage en tôle d’acier étanche. Le prix comprend, la dépose des scellements et le rebouchage des maçonneries et l'évacuation des déchets et gravats en décharge

Dimensions concernées :

- Jusqu'à 1m²

- Par 1/2m² supplémentaire

### Fourniture et pose de caquette autoportante

Ce prix rémunère la fourniture et pose de casquettes autoportantes composées de panneaux en tôle d’acier galvanisé à chaud 8mm sur ossature métallique en acier galvanisé à chaud, Le matériau constituant la casquette sera en acier à résistance améliorée à la corrosion.

Finition acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique.

L’ossature métallique est composée d’un capotage en tôle d’acier parfaitement étanche. La fixation devra être conçue pour résister à l’arrachement, Inclus la visserie, quincaillerie. L’évacuation des déchets et gravats en décharge.

Dimensions concernées :

- Jusqu'à 1m²

- Par1/2 m² supplémentaire

### Dépose de grille de ventilation dans vantail de porte

Ce prix rémunère la dépose soignée de grille de ventilation en tôle galvanisé à chaud en lames persiennes dans vantail de porte en tôle, comprenant dégondage et regondage, Le prix comprend, la dépose des existants, le rebouchage des trous et l'évacuation des déchets et gravats en décharge.

Dimensions concernées :

- Pour surface inférieure à 30dm² ;

- Pour surface égale à 1 m² ;

- Par ½ m² supplémentaire.

### Fourniture et pose de ventilation dans vantail de porte

Ce prix rémunère la création de ventilation dans vantail de porte en tôle, comprenant la dépose et repose, découpe de tôle, ajustage et impression (grille en tôle galvanisé à chaud en lames persiennes.

Dimensions concernées :

- Pour surface inférieure à 30dm² ;

- Pour surface inférieure à 61dm² ;

- Pour surface supérieure à 61dm² ;

- Par ½ m² supplémentaire.

### Dépose de barre d'accrochage pour échelle aluminium

Ce prix rémunère la dépose soignée de barre horizontale d'accroche pour échelles aluminium constituée d’un étrier d'accrochage au mur. Compris rebouchage des trous, nettoyage et évacuation des déchets

### Fourniture et pose de barre d'accrochage pour échelle aluminium

Ce prix rémunère la fourniture et pose de barre horizontale d'accroche pour échelles aluminium Fixation murale équipé d'un étrier pour cadenas, 'évacuation des déchets et gravats en décharge

### Dépose de panneaux en polycarbonate

Ce prix rémunère la dépose soignée de panneaux en polycarbonate incassable type Lexan, ou équivalent, fixation par vis inox. L'entrepreneur assurera la sécurité de ses employés lors des travaux de dépose en hauteur, au regard de la réglementation en vigueur, rebouchage des trous et l'évacuation des déchets et gravats en décharge

Le prix est rémunéré au m² pour des épaisseurs de 14 mm à 32 mm

### Fourniture et pose de panneaux en polycarbonate

Ce prix rémunère la fourniture et pose de panneaux en polycarbonate incassable type Lexan, ou équivalent, classement au feu M2 fixation par vis inox. Polycarbonate compact incolore traité UV 2 faces y compris coupes, découpes chutes et fixations résistance 1200 joules. Evacuation des déchets et gravats en décharge

Prix rémunéré au m² selon les épaisseurs suivantes :

- Epaisseur 14 mm ;

- Epaisseur 16 mm ;

- Epaisseur 32 mm

## Révision et réparation de serrurerie

### La révision /réparation de serrurerie métallique comprend au minimum :

- La dépose des pièces défectueuse ;

- Le graissage ;

- Le resserrage ;

- Le traitement et protection anticorrosion;

- La fourniture des produits et articles entrant dans la constitution des menuiseries, y compris pattes de scellement ou organes de fixation ;

- Le tracé et la réalisation des trous de scellement, de fixation, l’aménagement des feuillures, les adaptations nécessaires ;

- Les scellements à sec à l’aide de chevilles, douilles auto foreuses ;

- L’évacuation en décharge des pièces déposées et des déchets.

Ce prix rémunère la révision de systèmes de fermeture anti-panique

Dépose, révision, réparation et réglages d'éléments constitutifs d'une barre anti panique, y compris consolidation des fixations, graissage. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- Fermeture anti-panique horizontale pour porte 1 vantail

- Fermeture anti-panique horizontale pour porte 2 vantaux

- Fermeture anti-panique verticale à pênes haut et bas

### Pivots de châssis

Ce prix rémunère la dépose, révision et réglages d'une paire de pivots de châssis, y compris consolidation des fixations, petite quincaillerie. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

### Ventouses électromagnétiques répondant aux exigences de la norme NFS 61-937

Ce prix rémunère la dépose, révision et réglages d'éléments constitutifs d'une ventouse électromagnétique, y compris consolidation des fixations, graissage, et toutes sujétions éventuelles. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Matériel concerné :

- Ventouse à rupture de courant :

  - A encastrer de force 300 kg avec équerres de fixation

  - En applique de force300 kg avec équerres de fixation

### Serrures à larder, à mortaiser et à rouleau

Ce prix rémunère la Dépose, révision et réglages d'éléments constitutifs d’une serrure, y compris consolidation des fixations: graissage, remplacement des tringles, béquilles et plaques de propreté. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Matériel concerné :

- A 1 point porte un ou deux vantaux ;

- A 2 points porte 1 vantail ou deux vantaux ;

- Serrure axe à 40 et 50.

### Butoirs de portes

Ce prix rémunère la dépose, révision et réglages de butoirs de portes, y compris dépose et consolidation des fixations, remplacement des pièces d'usure. Nettoyage et évacuation des déchets.

Matériel concerné :

- Butoir petit modèle, caoutchouc sur monture en laiton de 30mm de diamètre ;

- Butoir de type haut, à balustre.

### Fermes imposte

Ce prix rémunère la dépose, révision d’un ferme imposte à commande manuelle, à tringles en acier zingué ou à câble. 2quipé d’un profil de recouvrement aluminium.

La prestation inclue : la dépose, la révision, le graissage et les réglages de l’équipement, y compris consolidation des fixations, remplacement des tringles, câbles, capots dégradés y compris nettoyage et évacuation des déchets.

Matériel concerné :

- Ferme imposte extra plat à tringles acier ;

- Ferme imposte extra plat à câble acier.

### Ferme-portes force EN 3 à 6

Ce prix rémunère la dépose, révision et réglages d'éléments constitutifs d’un ferme porte Dorma (ou équivalent), y compris consolidation des fixations, remplacement des bras ou coulisses dégradés ainsi que le réglage du frein de porte. Nettoyage et évacuation des déchets.

Matériel concerné :

- Ferme-porte à pignon et crémaillère. Avec bras compas plat ;

- Ferme-portes avec bras à glissière (technologie à came et contre-piston) ;

- Ferme porte à ressort spirale en acier verni ;

### Sélecteur de fermeture de porte

Ce prix rémunère la révision et réglages d'un sélecteur de fermeture de porte pour bloc-portes à 2 vantaux (équipés d'un ferme-porte sur chaque vantail) selon norme EN 115.8. Finition acier nickelé

### Pivot de sol

Ce prix rémunère la révision et les réglages d'éléments constitutifs d’un pivot de sol à frein (norme CE-EN-1154), pour porte double action, Poids 100 kg y compris consolidation des fixations. Remplacement des pièces dégradées : plaque de recouvrement, axe du haut..., ainsi que graissage et réglage du frein de porte. Nettoyage et évacuation des déchets.

### Pivot de portail haut et bas

Ce prix rémunère la révision/ et réglages de pivots en acier haut et bas réglables pour portail, compris consolidation des fixations : remplacement des pièces dégradées, graissage ainsi que réglages. Nettoyage et évacuation des déchets.

Matériel concerné :

- Pivots haut et bas à visser

- Pivots haut et bas à souder

### Poignées bâton de maréchal

Ce prix rémunère la révision et réglages d'éléments constitutifs d'une poignée bâton de maréchal diamètre 32 et 40 mm en inox brossé satiné,  y compris consolidation des fixations: remplacement des pièces dégradés, système de fixation, vis... Nettoyage et évacuation des déchets.

Matériel concerné :

Bâton de maréchal Diamètre 32 mm et 40, toute hauteur sur porte entre 2,04 et 2,20 m.

### Couvre joint en aluminium brossé

Ce prix rémunère la Révision/réparation d'un profilé couvre joint construction/dilatation en aluminium brossé vertical ou horizontal. Le prix comprend toutes les sujétions de refixation au sol ou au mur, inclus toute quincaillerie, nettoyage et évacuation des déchets.

Matériel concerné :

Couvre joint Longueur 2500 mm x 50 mm jusqu’à 120 mm

### Accessoires pour fenêtres

Ce prix rémunère la dépose/ révision et réglages d'accessoires pour fenêtres, y compris consolidation des fixations: graissage, remplacement des pièces dégradées et toutes sujétions éventuelles. Nettoyage et évacuation des déchets.

### Equipements concernés :

- Compas pour oscillant battant recouvrement 15 mm

- Système anti fausse manœuvre pour oscillo-battants gauche/droite

- Béquille simple aluminium sur platine carré de 7-8 mm

- Renvoi d'angle pour oscillo-battants sur traverse basse 2 vantaux PVC

- Kit entrée d'air aéraulique universel 30 m3/h. pour fenêtres PVC

- Verrou de fenêtre à clé, système de condamnation de l'ouverture

- Système bloc porte métal diamètre 30 mm H 136 mm

- Crémone acier zingué à sceller avec vis de réglage

- Loqueteau d'ouvrant à soufflet

### Accessoires pour portes

Ce prix rémunère la dépose/ révision et réglages d'accessoires pour portes, y compris consolidation des fixations: graissage, remplacement des pièces dégradées et toutes sujétions éventuelles. Nettoyage et évacuation des déchets.

- Crémone à larder standard pour porte métallique ou aluminium

- Paumelles acier à souder réglable symétrique sans main pour porte métallique

- Paumelles à souder symétrique, sans main. Section ogivale. Axe en acier et amovible

- Paumelle en aluminium pour porte en aluminium. Poids du vantail jusqu'à120 kg. Sans contre-plaques. Réglage tri directionnel par excentrique, sans démontage de la porte. Réglage de hauteur de 0 à + 3 mm par clé 6 pans.

- Joint balai pour porte battante

- Béquille standard acier

- Béquille standard aluminium

## Fourniture et pose de serrurerie

Nota: Les quincailleries et équipements seront de première qualité et devront être certifié NF (Norme Française) et CE (norme Européenne).

### Dépose de systèmes de fermeture anti-panique

Ce prix rémunère la dépose, soignée d'éléments constitutifs d'une barre anti panique, y comprenant: tringlerie, pennes, serrure et barre, rebouchage des trous. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- Fermeture anti-panique horizontale ou verticale pour porte 1 vantail ;

- Fermeture anti-panique horizontale ou verticale pour porte 2 vantaux.

### Fourniture et pose de barre anti panique horizontales et verticales

Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une barre anti panique coupe-feu pour issues de secours en aluminium laqué, Ensemble certifié CE EN1125/2008, y compris: tringlerie, pennes, serrure et barre, bouton de manœuvre, rebouchage des trous. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- Fermeture anti-panique horizontale pour porte 1 vantail ou 2 vantaux;

- Fermeture anti-panique verticale pour porte 1 vantail ou 2 vantaux ;

- Fermeture anti-panique verticale à pênes haut et bas 1 vantail ou 2 vantaux.

- Barres "cross-bar" ou "touch-bar".

Largeur des portes :

- ≤ 1000 mm ;

- ≤ 1300 mm.

### Dépose de pivots de châssis

Ce prix rémunère la dépose, soignée de pivots de châssis, y compris protection des ouvrants, rebouchage des fixations. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

### Fourniture et pose de pivots de châssis

Fourniture et pose d'une paire de pivots de châssis frein réglable en aluminium satiné, y compris le nettoyage et l’évacuation des déchets en décharge.

Poids des châssis de 20 kg à 80 kg.

### Dépose de ventouses électromécaniques

Ce prix rémunère la dépose soignée d'éléments constitutifs d'une ventouse électromagnétique, y compris fixations, contre plaques et installation électrique jusqu'au tableau d'alimentation. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- A encastrer ;

- En applique.

### Fourniture et pose de ventouses électromagnétiques répondant aux exigences de la norme NFS 61-937

Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une ventouse électromagnétique à rupture de courant, y compris   fixations, contre plaque, alimentation électrique, bouton de commande. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- Ventouse à rupture de courant.

- A encastrer de force 300 kg avec équerres de fixation ;

- En applique de force300 kg avec équerres de fixation.

### Dépose de serrures à larder ou à mortaiser ou à rouleau

Ce prix rémunère la dépose soignée d'une serrure à larder à mortaiser ou à rouleau, avec passage de cylindre Européen y compris béquilles, carré et plaques de propreté. Nettoyage et évacuation des déchets.

### Fourniture et pose de serrures à larder ou à mortaiser

Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une serrure 1 point à larder ou à mortaiser avec passage de cylindre Européen y compris fixations, béquilles et plaques de propreté. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- Pour porte à 1 vantail

- Pour porte à 2 vantaux

### Fourniture et pose d'une serrure à rouleau

Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une serrure 1 point à rouleau avec passage de cylindre Européen y compris fixations, béquilles et plaques de propreté. Nettoyage et évacuation des déchets.

Equipements concernés :

- Porte à 1 vantail ;

- Porte à 2 vantaux.

### Dépose de butoirs de portes

Ce prix rémunère la dépose soignée de butoirs de portes. Nettoyage et évacuation des déchets

### Fourniture et pose d'un butoir de porte

Ce prix rémunère la fourniture et pose de butoirs de portes. Nettoyage et évacuation des déchets.

Equipements concernés :

- Petit modèle, caoutchouc sur monture en laiton de 30mm de diamètre ;

- Modèle, caoutchouc sur monture en laiton de 40mm de diamètre ;

- Butoir de type haut, à balustre en laiton de 80 mm ;

- De type à l'équerre avec support aluminium et butoir caoutchouc.

### Dépose de ferme imposte

Ce prix rémunère la dépose soignée de l'ensemble du dispositif de fermeture d’un imposte à commande manuelle à tringles en acier zingué ou à câble. Compris poignée, renvoi d'angle à chaine. Nettoyage et évacuation des déchets.

### Fourniture et pose de ferme imposte

Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un ferme imposte à commande manuelle extra plat, à tringles en acier zingué avec profil de recouvrement aluminium ou à câble, comprenant treuil, récepteur, câbles, tube magasin thermo laqué, poignée et renvoi d'angle à chaine. Nettoyage et évacuation des déchets.

Equipements concernés :

- Ferme imposte à tringles en acier zingué ;

- Ferme imposte à câble.

### Dépose de Ferme-portes

Ce prix rémunère la dépose soignée d'un ferme porte, y compris fixations, bras ou coulisses. Nettoyage et évacuation des déchets.

### Fourniture et pose d'un Ferme-portes force EN 3 à 6

Ce prix rémunère la fourniture, pose et essais d'un ferme porte Dorma (ou équivalent), à bain d'huile thermo-constant conforme à la norme EN 1154 y compris fourniture de petite quincaillerie Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- Ferme-porte à pignon et crémaillère à bras compas plat ;

- Ferme-porte débrayable TS 99 Dorma ou équivalent ;

- Ferme-portes avec bras à glissière, (technologie à came et contre-piston).

### Dépose d'un Ferme-portes à ressort spirale

Ce prix rémunère la Dépose soignée d'un ferme porte à ressort spirale en acier verni de 283 mm x 17 mm x 23 mm. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

### Fourniture et pose d'un Ferme-portes à ressort spirale

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un ferme porte à ressort spirale en acier verni de 283 mm x 17 mm x 23 mm. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

### Dépose d'un sélecteur de portes 2 vantaux

Ce prix rémunère la Dépose soignée d'un sélecteur de fermeture de porte pour porte- à 2 vantaux équipés d'un ferme-porte sur chaque vantail selon norme EN 115.8. Finition acier nickelé, y compris la fourniture de la quincaillerie. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

### Fourniture et pose d'un sélecteur de portes 2 vantaux

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un sélecteur de fermeture de porte pour porte- à 2 vantaux équipés d'un ferme-porte sur chaque vantail selon norme EN 115.8. Finition acier nickelé, inclus fourniture de quincaillerie. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

### Dépose d'un pivot de sol encastré à frein

Ce prix rémunère la Dépose soignée de l'ensemble d'éléments constitutifs d'un pivot de sol à frein, y compris axe haut (norme CE-EN-1154 pour porte, ainsi que reprise de maçonnerie. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

### Fourniture et pose d'un pivot de sol encastré à frein

Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un pivot de sol à frein de type Dorma ou équivalent (norme CE-EN-1154, pour porte double action n'excédant pas 950 mm de large, Poids 100 kg y compris fixations, axe du haut, plaque de recouvrement.., ainsi que réglages et essais du frein de porte et. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- Pivot de sol seul, axe carré interchangeable, pour porte double action poids 100 kg Dorma (ou équivalent) ;

- Plaque de recouvrement pour pivot de sol finition inox brossé ou laiton Dorma (ou équivalent) ;

- Axe pour pivot Dorma (ou équivalent).

### Dépose de pivots de portail haut et bas

Ce prix rémunère la Dépose soignée de pivots pivot acier haut et bas réglables pour portail. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- Pivots haut et bas à visser ;

- Pivots haut et bas à souder.

### Fourniture et pose de pivots de portail haut et bas

Ce prix rémunère la Fourniture et pose de pivots haut et bas réglables en acier, pour portail, compris la petite quincaillerie et tous matériels et outillage de soudure, ainsi que tous réglages. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- Pivot haut et bas à visser

- Pivots haut et bas à souder

### Dépose de poignées type bâton de maréchal

Ce prix rémunère la Dépose soignée de tous éléments constitutifs d'une poignée bâton de maréchal en inox, y compris dépose du système de fixation, pattes, vis. Nettoyage et évacuation des déchets.

Equipements concernés :

- Bâton de maréchal Diamètre 32 mm toute hauteur sur porte entre 2,04 et 2,20 m ;

- Bâton de maréchal Diamètre 40 mm toute hauteur sur porte entre 2,04 et 2,20 m.

### Fourniture et pose de poignées type bâton de maréchal

Ce prix rémunère la Fourniture et pose d'une poignée bâton de maréchal en inox brossé satiné, y compris pièces détachées et système de fixation. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

- Bâton de maréchal diamètres 32 mm toute hauteur sur porte entre 2,04 et 2,20 m ;

- Bâton de maréchal diamètre 40 mm toute hauteur sur porte entre 2,04 et 2,20 m.

### Dépose de couvre joint aluminium brossé

Ce prix rémunère la dépose, soignée d'un profilé couvre joint de construction/dilatation en alu strié sur la surface plate. Pose verticale ou horizontale. Le prix comprend le rebouchage des trous et toutes protections des existants après dépose. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

Couvre joint de longueur 2,50 largeur de 30 mm à 150 mm.

### Fourniture et pose de couvre joint aluminium brossé

Ce prix rémunère la Fourniture et pose d'un profilé couvre joint construction/dilatation en aluminium anodisé strié sur la surface plate, pose verticale ou horizontale. Il devra résister aux mouvements structuraux de traction et de compression verticaux et horizontaux, Il supportera le passage de piétons et chariots. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

Couvre joint de longueur 2,50m.

- Largeur 50 mm ép. 3,5 mm ;

- Largeur 60 mm ép. 3,5 mm ;

- Largeur 80 mm ép. 3,5 mm ;

- Largeur 100 mm ép. 4,0 mm ;

- Largeur 120 mm ép. 4,0 mm.

### Dépose de barres de seuil finition acier pré percées et adhésives

Ce prix rémunère la dépose, soignée de barres de seuil pré percées ou adhésives. Le prix comprend le rebouchage des trous. Nettoyage et évacuation des déchets en décharge.

Equipements concernés :

Barres de seuil pré percées ou adhésives largeur de 30 mm à 50 mm.

### Fourniture et pose de barres de seuil finition acier pré percées et adhésives

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de barres de seuil pré percées ou adhésives. Le prix comprend le perçage des trous, la visserie et l’ajustement. Nettoyage et évacuation des déchets.

Equipements concernés :

Barres de seuil pré percées ou adhésives largeur de 30 mm à 50 mm.

### Dépose d’accessoires pour fenêtres

Dépose soignée d'accessoires pour fenêtres. Le prix comprend, la dépose des scellements et le rebouchage des maçonneries et l'évacuation des déchets et gravats en décharge.

Equipements concernés :

- Compas pour oscillant battant recouvrement 15 mm

- Système anti fausse manœuvre pour oscillo-battants gauche/droite

- Béquille simple aluminium sur platine carré de 7-8 mm

- Renvoi d'angle pour oscillo-battants sur traverse basse 2 vantaux PVC

- Kit entrée d'air aéraulique universel 30 m3/h. pour fenêtres PVC

- Verrou de fenêtre à clé, système de condamnation de l'ouverture

- Système bloc porte métal diamètre 30 mm H 136 mm

- Crémone acier zingué à sceller avec vis de réglage

- Loqueteau d'ouvrant à soufflet.

### Dépose d’accessoires pour portes

Dépose soignée d'accessoires pour portes. Le prix comprend, la dépose des scellements et le rebouchage des maçonneries et l'évacuation des déchets et gravats en décharge.

Equipements concernés :

- Crémone à larder standard pour porte métallique ou aluminium

- Paumelle acier à souder réglable symétrique sans main pour porte métallique

- Paumelle à souder symétrique, sans main. Section ogivale. Axe en acier et amovible

- Paumelle en aluminium pour porte en aluminium. Poids du vantail jusqu'à120 kg. Sans contre-plaques. Réglage tri directionnel par excentrique, sans démontage de la porte. Réglage de hauteur de 0 à + 3 mm par clé 6 pans.

- Joint balai pour porte battante

- Béquille standard acier

- Béquille standard aluminium

- Arrêt de porte métal pour porte standard

- Crémone à poignée acier pour fermeture de portail.

### Fourniture et pose d’accessoires pour fenêtres

Fourniture et pose d'accessoires pour fenêtres, y compris réglages et essais. Nettoyage et évacuation des déchets.

Equipements concernés :

- Compas pour oscillant battant recouvrement 15 mm

- Système anti fausse manœuvre pour oscillo-battants gauche/droite

- Béquille simple aluminium sur platine carré de 7-8 mm

- Renvoi d'angle pour oscillo-battants sur traverse basse 2 vantaux PVC

- Kit entrée d'air aéraulique universel 30 m3/h. pour fenêtres PVC

- Verrou de fenêtre à clé, système de condamnation de l'ouverture

- Système bloc porte métal diamètre 30 mm H 136 mm

- Crémone acier zingué à sceller avec vis de réglage

- Loqueteau d'ouvrant à soufflet.

### Fourniture et pose d’accessoires pour portes

Fourniture et pose d'accessoires pour portes, y compris réglages et essais. Nettoyage et évacuation des déchets.

Equipements concernés :

- Crémone à larder standard pour porte métallique ou aluminium

- Paumelle acier à souder réglable symétrique sans main pour porte métallique

- Paumelle à souder symétrique, sans main. Section ogivale. Axe en acier et amovible

- Paumelle en aluminium pour porte en aluminium. Poids du vantail jusqu'à120 kg. Sans contre-plaques. Réglage tri directionnel par excentrique, sans démontage de la porte. Réglage de hauteur de 0 à + 3 mm par clé 6 pans.

- Joint balai pour porte battante

- Béquille standard acier

- Béquille standard aluminium

- Arrêt de porte métal pour porte standard

- Crémone à poignée acier pour fermeture de portail.

## Dépose-fourniture et pose de vitrages

Les travaux de dépose de vitrages et de films comprennent :

### La dépose de vitrage simple

- Pour remplacement, toutes épaisseurs confondues, y compris, démastiquage nettoyage des feuillures ainsi que toutes sujétions et enlèvement en décharge.

- La dépose concerne les vitrages simples, isolants ou feuilletés

- La dépose de vitrages isolants ou feuilletés pour remplacement, toutes épaisseurs confondues, y compris dépose des parcloses, joints et nettoyage des feuillures et enlèvement

- Dépose des films appliqués sur vitrage, y compris élimination de toutes traces.

L’entrepreneur prendra note que Les quantités inférieures à 0.50 m² seront comptées pour 0.50 m².

Les travaux de fourniture et pose de vitrages comprennent tous travaux de dépose et pose en neuf de vitrages de type :

- Glaces claires ;

- Vitrages feuilletés ;

- Glace imprimée ;

- Double vitrage ;

- Miroirs d’intérieur.

- La mise en œuvre des vitrages et dépose et pose des parcloses effectuées dans les conditions définies par les documents techniques suivants :

- DTU 39 vitrerie - miroiterie ;

- Norme NF P 23-305

- -Vitre en double vitrage feuilleté conforme à la norme EN 356,

- Performance thermiques conformes à la RT 2007 élément par éléments.

Les travaux de vitrerie comprendront :

- La fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que tous risques de casse inhérents à la pose ;

- La pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;

- Le dépoussiérage des feuillures au préalable ;

- La dépose des parcloses et la repose après pose des verres, le cas échéant ;

- Le calage des volumes compris fourniture des cales ;

- Le masticage et le contre-masticage en mastic à l'huile de lin ou au mastic oléo plastique ou autres systèmes de mise en œuvre ;

- Toutes les coupes droites, biaises et courbes ;

- Toutes petites fournitures telles que cales, etc. ;

- Le nettoyage des vitrages aux 2 faces après pose.

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures

D’étanchéité. L’étanchéité des vitrages devra être parfaite. A cet effet, en fonction du système d'étanchéité préconisé.

## Fourniture et pose de volets roulant

### Dépose volets roulant commande manuelle

Ce prix rémunère la dépose sans réemploi de volets roulants mécaniques commande manuelle à lames aluminium, incluant rebouchage des trous, nettoyage et évacuation des déchets. . Intervention pour une hauteur n’excédant pas 3,00 m

### Dépose de volets roulants motorisés

Dépose sans réemploi de volets roulants motorisés (commande filaire) à lames Aluminium incluant dépose de la câblerie et commande, rebouchage des trous, nettoyage et évacuation des déchets. . Intervention pour une hauteur n’excédant pas 3,00 m

### Fourniture et pose de Volet roulant mécanique, lame d’aluminium pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de volets roulants mécaniques à lames aluminium (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Lames aluminium à double paroi injectée de mousse polyuréthanne

  - Coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre par sangle ou manivelle

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par treuil à débrayage (ou autre dispositif de commande analogue sangle…)

- Lame finale en aluminium équipée d’un joint

- Guidage latéral par coulisses aluminium avec joint anti bruit

- Réaction au feu : classé M1

### Volet roulant mécanique à lame d’aluminium pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de volets roulants mécaniques à lames aluminium (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Lames aluminium à double paroi injectée de mousse polyuréthanne

  - Coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre par sangle ou manivelle

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par treuil à débrayage (ou autre dispositif de commande analogue sangle…)

- Lame finale en aluminium équipée d’un joint

- Guidage latéral par coulisses aluminium avec joint anti bruit

- Réaction au feu : classé M1

### Volet roulant motorisé à lame d’aluminium pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de volets roulants motorisé à lames aluminium (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Lames aluminium à double paroi injectée de mousse polyuréthanne

  - Coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre filaire moteur SOMFY ou équivalent

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande murale

- Lame finale en aluminium équipée d’un joint

- Guidage latéral par coulisses aluminium avec joint anti bruit

- Réaction au feu : classé M1

### Volet roulant motorisé à lame d’aluminium pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de volets roulants motorisés à lames aluminium (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Lames aluminium à double paroi injectée de mousse polyuréthanne

  - Coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre filaire moteur SOMFY ou équivalent

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande murale

- Lame finale en aluminium équipée d’un joint

- Guidage latéral par coulisses aluminium avec joint anti bruit

- Réaction au feu : classé M1

## Fourniture et pose de volets roulants en rénovation

### Fourniture et pose de volet roulant mécanique en rénovation à lames d’aluminium pour hauteur < 1500 mm

La prestation inclue : la dépose des existants, la fourniture et la pose selon les dimensions des fenêtres, inclues toutes sujétions de pose, la fourniture de la quincaillerie, de baguettes et autres éléments permettant l’habillage des encadrements de fenêtres

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de volets roulants mécaniques à lames aluminium (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Lames aluminium à double paroi injectée de mousse polyuréthanne

  - Coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre par sangle ou manivelle

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par treuil à débrayage (ou autre dispositif de commande analogue sangle…)

- Lame finale en aluminium équipée d’un joint

- Guidage latéral par coulisses aluminium avec joint anti bruit

- Réaction au feu : classé M1

### Volet roulant mécanique en rénovation à lames d’aluminium pour hauteur > 1500 mm

La prestation inclue : la dépose des existants, la fourniture et la pose selon les dimensions des fenêtres, inclues toutes sujétions de pose, la fourniture de la quincaillerie, de baguettes et autres éléments permettant l’habillage des encadrements de fenêtres.

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de volets roulants mécaniques à lames aluminium (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Lames aluminium à double paroi injectée de mousse polyuréthanne

  - Coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre par sangle ou manivelle

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par treuil à débrayage (ou autre dispositif de commande analogue sangle…)

- Lame finale en aluminium équipée d’un joint

- Guidage latéral par coulisses aluminium avec joint anti bruit

- Réaction au feu : classé M1

### Volet roulant motorisé en rénovation à lames d’aluminium pour hauteur < 1500 mm

La prestation inclue : la dépose des existants, la fourniture et la pose selon les dimensions des fenêtres, inclues toutes sujétions de pose, la fourniture de la quincaillerie, de baguettes et autres éléments permettant l’habillage des encadrements de fenêtres.

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de volets roulants motorisé à lames aluminium (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Lames aluminium à double paroi injectée de mousse polyuréthanne

  - Coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre filaire moteur SOMFY ou équivalent

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande murale

- Lame finale en aluminium équipée d’un joint

- Guidage latéral par coulisses aluminium avec joint anti bruit

- Réaction au feu : classé M1

### Volet roulant motorisé en rénovation à lames d’aluminium pour hauteur > 1500 mm

La prestation inclue : la dépose des existants, la fourniture et la pose selon les dimensions des fenêtres, inclues toutes sujétions de pose, la fourniture de la quincaillerie, de baguettes et autres éléments permettant l’habillage des encadrements de fenêtres

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de volets roulants motorisés à lames aluminium (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Lames aluminium à double paroi injectée de mousse polyuréthanne

  - Coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre filaire moteur SOMFY ou équivalent

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande murale

- Lame finale en aluminium équipée d’un joint

- Guidage latéral par coulisses aluminium avec joint anti bruit

- Réaction au feu : classé M1

# Moyens d'accès pour travaux en hauteur

Ce prix rémunère la location d'un matériel type camion grue ventouse pour vitrages de grandes (dimensions > à longueur 4 m x largeur 4 m x hauteur 3 m) et concerne les interventions par l'extérieur compris installation et la manipulation de l’engin.

Matériel concerné :

- Location d'un camion grue "ventouse" 1 journée ;

- Location de camion nacelle 1 journée.

# Location d'échafaudages roulants

Ce prix rémunère la location d’échafaudages roulant pour les travaux en hauteur

Matériel concerné :

Echafaudage avec plancher de travail supérieur à 3,00 m ;

Echafaudage roulant pour travaux en hauteur avec plancher de travail de 3,00 m jusqu'à 6m ;

Echafaudage roulant pour travaux en hauteur avec plancher de travail de 8 m et au-delà.

# Travaux sur les matériaux contenant de l’amiante

Le titulaire sera amené ponctuellement à travailler sur des matériaux contenant de l’amiante plus particulièrement pour le remplacement de vitrages en glaces claires comportant des joints de type néoprène amiantés. Ces vitrages sont installés sur les façades des bâtiments les plus anciens : A-B-C-D-E-F-G. Le maitre d’ouvrage transmettra au titulaire lors de la réunion de démarrage les DTA (dossiers techniques amiante) du lot le concernant.

Dans le cadre des travaux sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (sous-section 4 du code du travail).

L’entreprise titulaire du marché doit réaliser sa propre évaluation des risques. Elle doit faire appel à un organisme certifié par le COFRAC pour réaliser des mesures de niveaux d’empoussièrement.

## Certifications requises

L’entreprise titulaire du marché doit être certifiée par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC (AFNOR ou Qualibat), pour la réalisation de travaux relevant de la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012. Une attestation de cette certification sera jointe au dossier de candidature du titulaire.

## Prérequis du personnel

Les personnes intervenant sur le chantier, opérateurs et encadrants de chantier, doivent avoir suivi au préalable la formation relative à la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012. Le contenu formation est différent pour les opérateurs et pour l’encadrement.

Des attestations de cette formation, ou attestations de compétence, pour chaque personne intervenant sur le chantier, seront jointes au dossier de candidature du titulaire.

Le titulaire doit se référer à l’arrêté du 23 février 2012 concernant la formation amiante des salariés pour connaître toutes les modalités liées aux formations des salariés.

## Établissement d’un mode opératoire

Ce prix rémunère au forfait, la rédaction d’un mode opératoire pour les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (sous-section 4 du code du travail) et sa transmission à l’inspection du travail et aux différents organismes concernés. Celui-ci précisera notamment :

- La nature de l’intervention,

- Les matériaux concernés,

- La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle,

- Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre,

- Les notices de poste,

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l’intervention,

- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,

- Les procédures de gestion des déchets,

- Les durées des temps de travail déterminés en application des articles r.4412-118 et r.4412-119.

- La liste du personnel amené à intervenir sur les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les aptitudes médicales,

- Le contenu détaillé de l’information transmise au personnel (risques potentiels sur la santé, facteurs aggravants, précautions d’hygiène…),

- Les fiches d’exposition au risque pour le personnel exposé (reprenant la nature et la durée des travaux effectués, les moyens de protection utilisés, le niveau d’exposition, s’il est connu…),

- Le détail des protections collectives et individuelles utilisées,

- le programme des contrôles périodiques ou continus (contrôles d’empoussièrement, contrôles du confinement, pendant la réalisation des travaux),

- La procédure de nettoyage, d’élimination et de suivi des déchets.

- Ce prix comprend les éventuelles reprises et les compléments demandés par l’inspection du travail ou tout autre organisme concerné.

## Réalisation des mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante

Des mesures d’empoussièrement doivent être réalisées par le titulaire, appelées mesures environnementales, selon le code du travail, elles ont pour objectif le contrôle de l’empoussièrement ambiant avant, au cours et à la fin des travaux, afin de s’assurer de la VLEP (R. 4412-114).

## Contrôle initial

Ce prix rémunère à l’unité la mesure avant l'intervention, pour le contrôle initial de l’empoussièrement de l’air en fibres d’amiante, également appelé point zéro.

## Mesures sur opérateur

Ce prix rémunère à l’unité, la mesure des niveaux d’empoussièrement générés par les processus (mesures sur opérateurs).

## Mesures environnementales

Ce prix rémunère à l’unité, en cours de chantier, la mesure de l’environnement de la zone d’intervention dans les locaux affectés par les travaux et des locaux adjacents.

## Contrôle libératoire sous-section 4

Ce prix rémunère à l’unité, les mesures Contrôle libératoire sous-section 4 après le nettoyage de la zone d'intervention et le repli du matériel de l’intervention.

Le mesurage des niveaux d’empoussièrement (réalisation des prélèvements, analyse) doit être réalisé par des organismes accrédités par le COFRAC.

Pour connaître toutes les modalités à respecter relatives à la réalisation de mesures de niveaux d’empoussièrement, aux contrôles de valeur limite d’exposition professionnelle ainsi qu’aux conditions d’accréditation des organismes réalisant ces mesures, le titulaire du marché doit se référer à l’arrêté du 14 août 2012.

## Protections collectives de la zone d’intervention

Ce prix rémunère par volume à traiter, la mise en œuvre d’un confinement, par le calfeutrement de la zone de travail par la mise en place de films polyane étanches épaisseur 200 microns minimum, les moyens de protection des utilisateurs à proximité, la protection de l’environnement de chantier, la délimitation du chantier et signalisation de la zone de travail…

### Protections individuelles et équipement matériel des opérateurs

Ce prix rémunère à l’unité, le cout des moyens de protections individuelles par opérateur adaptés aux opérations à réaliser, pour un chantier de travaux susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante (opération de travaux SS4), comprenant: combinaisons jetables, masque à cartouches P3, gants, bottes, sur bottes…

Les prestations qui suivent, concernent le traitement et la dépose de matériaux amiantés (sous-section 4 du code du travail) y compris l'évacuation et la mise en traitement des déchets.

# Réalisation de dossiers d’exécution

Le titulaire pourra réaliser lui-même le dossier d’exécution ou bien faire effectuer cette prestation par un bureau d’études techniques spécialisé.

Ce prix rémunère à la ½ heure, la réalisation de tous les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail… sous format papier et sous Autocad 2014.

A cet effet, l'entrepreneur fera sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

## Plans numérisés

Les plans de récolement informatiques (format DWG Autocad) des ouvrages seront réalisés à la charge de l’entrepreneur conformément aux prescriptions du Maître d’Ouvrage.

Les plans de récolement définitif sont remis également au format papier couleur en trois exemplaires plus 1 CD-Rom avec les fichiers correspondants.

## Réception des ouvrages

L’entrepreneur pourra demander la réception des ouvrages si les conditions suivantes sont remplies :

- La phase de travaux est achevée ;

- Toutes les fiches de contrôles ont été transmises ;

- Les résultats des essais ont tous été jugés concluants ;

- Selon le type de chantiers : le doe ou fiches techniques et plans transmis au maître d’ouvrage.

# Travaux et matériaux hors bordereau

Les Travaux hors bordereau comprenant : matériaux, outillages et tous dispositifs de mise en œuvre

Le Bordereau de Prix Unitaire ne constitue pas une liste exhaustive des prestations et des matériaux, le titulaire s'engage à présenter un devis faisant apparaitre:

Le montant de son fournisseur pour le matériel et les équipements de la prestation auquel sera appliqué son coefficient d’entreprise. A l'issue de la prestation, le titulaire devra obligatoirement justifier sa facture en présentant celles de ses fournisseurs. Son coefficient d'entreprise sera fixé comme suit :

- Coefficient d'entreprise incluant frais généraux et bénéfice applicable sur facture justificative des fournisseurs pour un montant < 5000 €

- Coefficient de vente ou de location incluant frais généraux et bénéfice applicable sur facture justificative des fournisseurs pour un montant > 5000 €

## Mobilisation de l’entreprise pour travaux hors BPU :

Ce prix rémunère la mobilisation de l'entreprise pour réaliser la prestation hors BPU en matière de main d'œuvre: encadrement et exécution du chantier (1 chef d'équipe, 1 ouvrier qualifié) à la demi-journée

## Taux de rabais

L’entrepreneur devra appliquer un taux de rabais par bon de commande et par tranche de montant de travaux hors taxe suivants :

De 0 à 2 000,00 € HT

De 2 000,01 à 5 000,00 € HT

Au-dessus de 5 000,00 € HT

# ANNEXE 1 : Caractéristiques des principales façades de l’Université

## Façades A-C-D-E

Composition :

Matériaux :

- Attaches acier reprises au béton par l’intermédiaire de chevilles,

- Isolant (minérale) ep 30/40mm dans les parties opaques des étages courants, inexistant derrière les habillages,

Joints d’étanchéité :

- Type mousse Tramifalt compriband imprégné de mélange asphaltique entre les menuiseries et la structure béton.

- Type néoprène entre éléments de menuiserie.

- Joint de vitrage de type bain de mastic pour les abattants.

- Joint de vitrage de type néoprène pour les coulissants. (Problématique amiante suivant rapport).

- Profils en aluminium finition anodisée naturelle (ou incolore) sans rupture de pont thermique.

- Vitrage simple ep. 6 à 8mm maxi.

- Glace émaillée ep 4 à 6mm maxi.

1 Niveaux courants :

Les façades des bâtiments A C D et E sont constituées pour les niveaux courants d’éléments en profils d’aluminium anodique incolore sans rupture de pont thermique.

Ces éléments menuisés sont mis en œuvre en tableau, la structure béton reste apparente de l’extérieur.

La trame courante est visuellement de 1,45 de large :

- par 2 ou 3 éléments par 3,10 de haut (une hauteur de niveau moins l’épaisseur de la dalle) sur toutes les façades Nord-Ouest, Sud Est, Nord Est ainsi que sur la façade Sud-Ouest du bâtiment D,

- En bandes horizontales filantes par 3,10 de haut (une hauteur de niveau moins l’épaisseur de la dalle) sur les façades Sud-Ouest des bâtiments A C et E.

Chaque élément est constitué de haut vers le bas :

- D’une imposte vitrée fixe ou à soufflet, d’un châssis pivotant vitré, sous les 1m d’une allège vitrée plus une allège opaque en partie basse.

- Les parties vitrées sont équipées de vitrages simples, la partie opaque est équipée d’une glace émaillée devant une allège maçonnée (lame d’air entre les 2 éléments, pas d’isolant).

- Présence de grille de ventilation dans les allèges maçonnées sur laquelle sont fixées les radiateurs et les tuyauteries.

- Meneau en tôles pliées entre chaque trame de 1,45m sans isolant.

- Présence d’un habillage périphérique extérieur 4 cotés constitué d’un pliage aluminium finition anodique incolore. En partie haute la traverse intègre une occultation extérieure constitué d’un store toile (inutilisable aujourd’hui car très dégradé voir absent dans la plupart des cas).

- Ces éléments sont fixés en tableau à la structure béton qui est équipée de rails type Halfen, un jeu de U acier permettant de reprendre les tolérances de mise en œuvre.

- Présence d’une occultation intérieure type rideau coulissant.

2 Niveaux bas :

Ces façades sont constituées d’éléments menuisés toute hauteur, la trame courante est visuellement de 1,45m de large :

Partie vision :

Les parties visions au rythme d’une trame sur deux comprennent :

- Des éléments fixes, un ouvrant coulissant.

- Des éléments fixes, un châssis soufflet en imposte.

- Tous ces éléments sont équipés de vitrages simples.

- Pas d’occultations extérieures sur l’ensemble des menuiseries des patios.

- Occultation extérieure sur les ensembles exposés côté Sud-Ouest (bat C D E) et Sud Est (bat E).

Partie opaque :

- Constituée d’un panneau comprenant une glace émaillée, un isolant minéral de 30 à 40mm d’épaisseur et un revêtement intérieur « fontex » ep 35mm.

- Ces ensembles sont constitués de profils d’aluminium sans rupture de pont thermique finition anodique incolore.

- Présence d’un relief extérieur entre chaque élément de 1,45m. Relief constitué de pliages aluminium finition anodique incolore. Ce relief intègre un profil acier IPN 80 permettant d’augmenter l’inertie des montants des menuiseries.

- Présence d’une occultation intérieure type rideau coulissant (hors marché).

2.a Ensembles d’entrées :

Ces façades sont constituées d’éléments menuisés toute hauteur.

Ils comprennent des éléments fixes ainsi que des portes d’accès battantes.

Ces ensembles de type mur rideau grille sont constitués de profils aluminium finition anodique incolore et de profils acier.

Ces ensembles sont équipés d’un simple vitrage.

Pas de relief extérieur.

Ces éléments sont fixés à la structure béton par le biais d’un U en partie basse et d’un jeu de pates et de tôles acier en partie haute.

2.b Ensembles en fond de patio :

Ces façades plus récentes sont constituées d’ensembles murs rideaux grilles montants/traverses en profils aluminium anodisé naturel et sont équipés de vitrages simples clairs.

Ils intègrent des portes d’accès battantes vitrées également en profils aluminium anodisé naturel.

Cas particulier pour les retours d’extrémités sur toilettes ou ces ensembles sont équipés de simples vitrages opacifiés.

Ces éléments sont fixés à la structure béton en pied et en tête de chaque montant par le biais de pattes d’attaches acier galvanisé chevillées.

Nota : menuiseries récentes équipées de vitrages isolants hors étude. Localisation : façade Nord

Ouest patio B/C, façade Sud-Ouest Bat D (langues)

Structure support : La structure béton support des menuiseries est de type poteau poutre, ces deux éléments présentant un nu extérieur identique.

La campagne de sondage a permis de vérifier des éléments du principe constructif du bâtiment et des menuiseries pour permettre d’évaluer notamment l’impact en rive après mise en place des menuiseries projetées plus contraignantes pour cette structure.

## Façades bâtiment B

B1 Etages courants :

Les façades sont constituées pour les niveaux courants d’éléments en profils d’aluminium anodique incolore sans rupture de pont thermique.

Ces éléments menuisés sont mis en œuvre en tableau, la structure béton est apparente.

La trame est visuellement de 1,20m de large par 2,00m de haut

Chaque élément est constitué de haut vers le bas :

- D’une imposte vitrée fixe ou à soufflet,

- D’un châssis coulissant 2 vantaux vitrés,

- Sous les 1m d’une allège vitrée,

- L’allège opaque étant constituée par la structure béton.

- Meneau central vertical en béton entre chaque élément menuisé.

Les parties vitrées sont équipées de vitrages clairs simples.

Côté Sud Est du R+1 au R+7: Au-dessus de la traverse haute, présence d’un coffre intégrant un volet roulant extérieur en fonction.

Côté Nord-Ouest présence du coffre du volet roulant mais volet plus en fonction (absent ou condamné par la dépose de la manivelle)

Cas particulier 7ème étage et partiellement 1er étage (5 trames côté Ouest) même configuration que la façade Sud- Ouest.

Ces éléments menuisés sont fixés aux meneaux béton par des vis métriques traversantes et assis sur un U acier. (Jeu d’équerres acier permettant de reprendre les tolérances de mise en œuvre).

Nota : 8ème étage menuiseries récentes éléments menuisés la trame est visuellement de 1,33m de large x 2,80 de hauteur.

Chaque élément est constitué de haut vers le bas :

- D’une imposte vitrée fixe,

- D’un châssis ouvrant à la Française 1 vantail vitrés,

- Sous l’ouvrant d’une allège vitrée.

Les parties vitrées sont équipées de doubles vitrages.

2 cas principaux :

B2 Etage bas :

Ces façades sont constituées d’éléments menuisés toute hauteur, la trame est visuellement de 1,45m de large:

Partie vision : Les parties visions au rythme d’une trame sur deux comprennent :

- Des éléments fixes, un ouvrant coulissant.

- Des éléments fixes, un châssis soufflet en imposte.

Tous ces éléments sont équipés de vitrages simples.

Partie opaque : un panneau comprenant une glace émaillée, un isolant minéral de 30 à 40mm d’épaisseur et un revêtement intérieur « fontex » ep 35mm.

Ces ensembles sont constitués de profils d’aluminium sans rupture de pont thermique finition anodique incolore.

Présence d’un relief extérieur entre chaque élément de 1,45m. Relief constitué de pliages aluminium finition anodique incolore. Ce relief intègre un profil acier IPN 80 permettant d’augmenter l’inertie des montants des menuiseries.

Présence d’une occultation intérieure type rideau coulissant.

B3a Ensembles particuliers :

Ces façades sont constituées d’éléments menuisés toute hauteur.

Entièrement vitrés : Ces ensembles comprennent des éléments fixes, à frappe ainsi que les portes d’accès.

Ces ensembles en profils d’aluminium sans rupture de pont thermique finition anodique incolore.

Ces parties visions sont équipées d’un simple vitrage.

Relief constitué de pliages aluminium finition anodique incolore. Ce relief intègre un profil acier IPN 80 permettant d’augmenter l’inertie des montants des menuiseries.

Ces éléments sont fixés à la structure béton par le biais d’un U en partie basse et d’un jeu de tôles acier en partie haute.

Matériaux, Etat des façades et pathologies :

Matériaux :

- Attaches acier reprises au béton par l’intermédiaire vis traversantes,

- Pas d’isolant.

Joints d’étanchéité :

- Type mousse tramifalt compriband imprégné de mélange asphaltique entre les menuiseries et la structure béton.

- Type néoprène entre éléments de menuiserie.

- Joint de vitrage de type néoprène.

- Profils en aluminium finition anodisée naturelle (ou incolore) sans rupture de pont thermique,

- Vitrage simple ep. 6 à 8mm maxi,

- Volet roulant extérieur en fonctionnement.

## Façades du bâtiment F

Constitution :

Matériaux :

- Attaches acier reprises au béton par l’intermédiaire de chevilles,

- Isolant (minérale) ep 30/40mm dans les parties opaques des étages courants, inexistant derrière les habillages.

Joints d’étanchéité :

- Type mousse Tramifalt compriband imprégné de mélange asphaltique entre les menuiseries et la structure béton.

- Type néoprène entre éléments de menuiserie.

- Joint de vitrage de type bain de mastic pour les abattant.

- Joint de vitrage de type néoprène pour les coulissants.

- Profils en aluminium finition anodisée naturelle (ou incolore) sans rupture de pont thermique,

- Vitrage simple ep. 6 à 8mm maxi,

- Glace émaillée ep 4 à 6mm maxi.

F1 Etages courants :

Les façades sont constituées pour les niveaux courants d’éléments en profils d’aluminium anodique incolore sans rupture de pont thermique.

Ces éléments menuisés sont mis en œuvre au nu extérieur de la façade et passent devant la structure béton.

La trame est visuellement de 1,45 de large par 3,50 de haut (une hauteur de niveau)

Chaque élément est constitué de haut vers le bas :

D’une imposte vitrée, d’un châssis pivotant vitré, sous les 1m d’une allège vitrée et une allège opaque en partie basse.

Les parties vitrées sont équipées de vitrages simples, la partie opaque est équipée d’une glace émaillée devant un isolant (laine minérale) d’épaisseur 30 à 40mm, (panneau « fontex » ep 35mm en finition intérieure).

Présence d’un habillage périphérique extérieur 4 cotés constitué de profils et de pliages aluminium finition anodique incolore moins ouvragé que sur le bâtiment G. En partie haute cet habillage intègre une occultation extérieure constitué d’un store toile hors façade Nord Ouest (très dégradé voir absent aujourd’hui).

Ces éléments sont fixés à la structure béton qui est équipée de rails type Halfen, un jeu d’équerres acier permettant de reprendre les tolérances de mise en œuvre.

Présence d’une occultation intérieure de type rideau coulissant.

F2 Etages bas : cas général :

Menuiseries en profils d’aluminium sans rupture de pont thermique finition anodique incolore filante sur 2 niveaux (rez de chaussée et R+1).

Les parties visions sont constituées de châssis basculant équipés de vitrages simples avec une occultation extérieur le coffre étant intégré dans la traverse haute du châssis.

Pas d’occultation extérieures sur les ensembles sous le bâtiment G haut côté Sud Est).

Partie opaque : un panneau comprenant une glace émaillée, un isolant minéral de 30 à 40mm d’épaisseur et un revêtement intérieur « fontex » ep 35mm.

Présence d’un habillage verticale extérieur entre chaque élément constitué de profils et de pliages aluminium finition anodique incolore.

Ces éléments sont fixés à la structure béton par le biais de rails type Halfen en nez de dalle intermédiaire et par des vis métriques traversantes en partie haute.

Présence d’une occultation intérieure de type rideau coulissant ou store vénitien.

F3a Ensembles d’accès au hall :

Rez-de-chaussée côté Nord Ouest : Halls d’entrées formant des sas de constitution mixte aluminium, finition anodique incolore / acier sans rupture de pont thermique.

Ces éléments présentent une ossature de type mur rideau grille (montant/traverse) dans laquelle sont intégrées des portes battantes 1 et 2 vantaux. Ensembles équipés de vitrages simples.

Présence d’une casquette en béton formant auvent en partie haute des sas.

Au-dessus des auvents des éléments menuisés en aluminium vitrés, principalement fixes avec quelques ouvrants de type pivotant.

Pas d’occultations apparentes sur ces éléments.

Cas Particuliers accès hall :

- Constat de descente des eaux pluviales extérieures (sous auvent) et intérieures au niveau des ensembles d’entrées,

- Présence de grille d’aération et ou de désenfumage au niveau des ensembles d’entrées.

F3b Autre :

Menuiseries mixte acier/aluminium sans rupture de pont thermique (rez-de-chaussée côté Sud Est, derrière Amphi).

Les parties visions sont constituées principalement de châssis fixes avec quelques châssis pivotant équipés de vitrages simples sans occultations apparentes.

Partie opaque : un panneau comprenant une glace émaillée, un isolant minéral de 30 à 40mm d’épaisseur et un revêtement intérieur « fontex » ep 35mm.

Structure support : La structure béton support des menuiseries est de type poteau poutre et présente des nus différents entre le nez de dalle, la retombée de poutre et les poteaux.

## Façades du bâtiment G

Constitution :

Matériaux :

- Attaches acier reprises au béton par l’intermédiaire de chevilles,

- Isolant (minérale) ep 30/40mm dans les parties opaques des étages courants inexistant,

- Derrière les habillages.

Joints d’étanchéité :

- Type néoprène entre éléments de menuiserie.

- Joint de vitrage de type bain de mastic pour les abattant.

- Joint de vitrage de type néoprène pour les coulissants (problématique amiante)

Profils en aluminium finition anodisée naturelle (ou incolore) sans rupture de pont thermique.

Vitrage simple ep. 6 à 8mm maxi.

Glace émaillée ep 4 à 6mm maxi.

G1 Etages courants :

Les façades sont constituées pour les niveaux courants d’éléments en profils d’aluminium anodique incolore sans rupture de pont thermique.

Ces éléments menuisés sont mis en œuvre au nu extérieur de la façade et passent devant la structure béton.

La trame est visuellement de 1,45 de large par 3,50 de haut (une hauteur de niveau).

Chaque élément est constitué de haut vers le bas :

D’une imposte vitrée, d’un châssis pivotant vitré, sous les 1m d’une allège vitrée et une allège opaque en partie basse.

Les parties vitrées sont équipées de vitrages simples, la partie opaque est équipée d’une glace émaillée devant un isolant (laine minérale) d’épaisseur 30 à 40mm, (panneau « fontex » ep 35mm en finition intérieure).

Présence d’un habillage périphérique extérieur 4 cotés ouvragé, constitué de profils et de pliages aluminium finition anodique incolore. En partie haute cet habillage intègre une occultation extérieure constitué d’un store toile (très dégradé voir absent la plupart des cas aujourd’hui).

Ces éléments sont fixés à la structure béton qui est équipée de rails type Halfen, un jeu d’équerres acier permettant de reprendre les tolérances de mise en œuvre.

Présence d’une occultation intérieure de type rideau coulissant

Sur les cages d’escaliers sur façades principales les châssis ouvrants sont remplacés par des éléments fixes, opaques type glace émaillées avec un support béton côté intérieur.

Côté pignons sur escaliers extérieures présences de portes battantes vitrées en profils aluminium sans rupture de pont thermique.

G2 Etages bas :(cas général) :

Menuiseries en profils d’aluminium sans rupture de pont thermique finition anodique incolore filante sur 2 niveaux (rez-de-chaussée et R+1)

Les parties visions sont constituées de châssis basculant équipés de vitrages simples avec une occultation extérieur le coffre étant intégré dans la traverse haute du châssis.

(Occultation extérieure qui devait être à l’origine un store toile a été remplacé partiellement par un volet roulant).

Partie opaque : un panneau comprenant une glace émaillée, un isolant minéral de 30 à 40mm d’épaisseur et un revêtement intérieur « fontex » ep 35mm.

Présence d’un habillage verticale extérieur entre chaque élément constitué de profils et de pliages aluminium finition anodique incolore.

Ces éléments sont fixés à la structure béton par le biais de rails type Halfen en nez de dalle intermédiaire et par des vis métriques traversantes en partie haute.

Présence d’une occultation intérieure de type rideau coulissant ou store vénitien

Côté Nord EST présence de grille de défense au rez de chaussée et R+1.

G3 (Accès hall ) :

A Rez de chaussée côté Nord Ouest : Halls d’entrées formant des sas de constitution mixte aluminium finition anodique incolore / acier sans rupture de pont thermique.

Ces éléments présentent une ossature de type mur rideau grille (montant/traverse) dans laquelle sont intégrées des portes battantes 1 et 2 vantaux. Ensembles équipés de vitrages simples.

Présence d’une casquette en béton formant auvent en partie haute des sas.

Au-dessus des auvents des éléments menuisés en aluminium vitrés, principalement fixes avec quelques ouvrants de type pivotant. Pas d’occultations apparentes sur ces éléments.

Côté Sud Est présence d’un hall d’entrée vitré équipé de 3 portes battantes sous une « casquette verrière » entièrement vitrée.

Structure support : La structure béton support des menuiseries est de type poteau poutre et présente des nus différents entre le nez de dalle, la retombée de poutre et les poteaux.

La campagne de sondage a permis de vérifier des éléments du principe constructif du bâtiment et des menuiseries pour permettre d’évaluer notamment l’impact en rive après mise en place des menuiseries projetées plus contraignantes pour cette structure.

## Façades du CSU

Constitution

Bâtiment piscine :

Les façades sont constituées d’éléments en profils d’aluminium anodique incolore sans rupture de pont thermique.

Côté Sud Ouest Ces éléments menuisés sont mis en œuvre sur une structure métallique apparente extérieure posé sur un socle béton.

La trame horizontale est visuellement de 2,20 de large sur toute la hauteur de la façade jusqu’au plénum sur ossature métallique également.

Chaque trame verticale est constituée de 5 éléments vitrés : 4 fixes et un ouvrant de type soufflet :

Présence d’une grille de protection intérieure sur l’élément bas.

Ces éléments sont fixés en partie basse sur un élément béton, en partie haute dans le plénum sur la structure métallique en également repris en intermédiaire sur la structure en V.

Côté Nord Est : Ces éléments menuisés sont mis en œuvre sur une structure métallique.

La trame horizontale est visuellement de 2,20 de large sur la partie haute de la façade jusqu’au plénum (la partie basse étant occupée principalement par les vestiaires et douche des professeurs).

Chaque trame verticale est constituée de 1 élément vitré et 1 élément type bardage :

Ces éléments sont fixés en partie basse sur un élément béton, en partie haute dans le plénum.

Les pignons sont constitués d’éléments opaques de type bardage fixés sur le mur maçonné et sur la structure métallique.

Bâtiment CSU :

Les façades sont constituées d’éléments en profils d’aluminium anodique incolore sans rupture de  pont thermique.

Côté Sud Est : Ces éléments menuisés inclinés sont mis en œuvre sur une structure métallique également inclinée apparente extérieure.

La trame horizontale est visuellement de 2,90 de large sur toute la hauteur de la façade à partir des gradins jusqu’au plénum à ossature métallique (sous ces éléments présence à rez de chaussée d’un atelier et de salles de dépôts).

Chaque trame verticale est constituée : de vitrages fixes et de châssis ouvrant à soufflet entre des éléments opaques en parties hautes et basses de types bardage et panneaux opaques.

Ces éléments sont fixés sur la structure métallique en partie haute et basse ainsi que latéralement sur les montants aciers (laqué bleu) de la structure primaire.

Côté Nord Ouest : Ces éléments menuisés sont mis en œuvre sur une structure métallique.

La trame horizontale des éléments de façade est visuellement de 2,20m  de large.

Les montants de la structure acier primaire sont positionnés toutes les 3 trames façades.

Ces éléments sont localisés sur la partie haute de la façade de la terrasse au-dessus du patio jusqu’au plénum.

Chaque trame verticale est constituée de 2 éléments vitrés avec l’imposte régulièrement équipée d’un châssis ouvrant à soufflet.

L’élément haut de type bardage est chapeauté par l’habillage du plénum (laqué bleu).

Ces éléments sont fixés en partie basse sur un élément béton, en partie haute dans le plénum

Les pignons sont constitués d’éléments opaques de type bardage fixés sur le mur métallique et sur la structure métallique.

Menuiseries ponctuelles :

Les menuiseries à rez de chaussée sont principalement constituées de châssis vitrés individuels avec profils d’aluminium sans rupture de pont thermique avec des grilles de protection extérieures.

Ensemble vitré avec sas côté Nord/Ouest.

Patio:

Les façades du patio central sont constituées d’éléments en profils d’aluminium anodique incolore sans rupture de pont thermique.

Ces éléments entièrement vitrés comprennent de bas en haut : d’une allège fixe (avec une grille de protection côté intérieur), de châssis coulissant et d’éléments fixes, imposte fixe en partie haute.

Ces éléments sont fixés en partie haute ainsi qu’en partie basse sur la structure béton.

Matériaux

Attaches acier reprises au béton par l’intermédiaire de chevilles.

Isolant (minérale) ep 30/40mm dans les parties opaques des étages courants, inexistant derrière les habillages3

Joints d’étanchéité :

Type mousse Tramifalt compriband imprégné de mélange asphaltique entre les menuiseries et la structure béton.

Type néoprène entre éléments de menuiserie.

Joint de vitrage de type bain de mastic pour les abattant.

Joint de vitrage de type néoprène pour les coulissants.

Profils en aluminium finition anodisée naturelle (ou incolore) sans rupture de pont thermique.

Vitrage simple.

## BU

Constitution :

Bâtiment Tour :

Les façades des archives sont très principalement opaques.

Les étages courants : Les éléments menuisés vitrés courants fournissant une lumière indirecte et les éléments d’angles de la tour également vitrés sont mis en œuvre en tableau, sur une structure constituée d’éléments préfabriqués formant trumeau eux même mis en œuvre sur la structure primaire acier apparente.

Chaque élément vitré correspond à une hauteur de niveau.

Les menuiseries sont constituées d’éléments en profils d’aluminium sans rupture de pont thermique et équipées de vitrages simples avec un châssis ouvrant à la française au-dessus de la traverse intermédiaire.

Pas d’occultation extérieure.

Etage haut :

1 – Façades Sud-Ouest, Nord-Ouest et Nord Est

Eléments menuisés vitrés en profils aluminium sans rupture de pont thermique, équipés de vitrages simples, traverse intermédiaire à 1m avec un vitrage feuilleté en partie basse assurant la fonction garde-corps, châssis ouvrant à la française au-dessus de la traverse.

Présence d’un coffre au-dessus de la traverse haute avec le store condamné.

2 – Façade Sud Est

Des éléments menuisés récents ont été mis en œuvre (2008) ces éléments sont constitués de profils aluminium laqués sans rupture de pont thermique et sont équipés de vitrages isolants clairs.

Ces éléments ont été mis en œuvre en rénovation sur l’ancien cadre dormant.

Châssis à la française au-dessus de la traverse des 1m (châssis d’une, deux ou trois trames).

Des stores vénitiens intérieurs ont été mis en œuvre à la même époque.

L’occultation extérieure originel de type store toile avec coffre à store en partie haute est toujours en place mais est très dégradée notamment sur les châssis sur angles et retours et présente de très grosses difficultés d’utilisation notamment à la remontée du store.

Le niveau d’accueil :

Ces éléments de façades sont constitués d’éléments en profils d’aluminium sans rupture de pont thermique et sont entièrement vitrés. La trame horizontale est de 2m50 sur toute la hauteur du niveau.

Ces ensembles sont équipés de simples vitrages.

Des éléments vitrés assurant une fonction garde-corps ont été mis en œuvre côté intérieur de ces éléments.

Ces ensembles sont fixés en partie haute et basse sur la dalle béton et repris en intermédiaire sur la structure métallique primaire extérieure.

Ces éléments intègrent des ouvrants de désenfumages en partie basse des angles du niveau.

Côté Sud-Ouest : un sas d’entrée constitué de profils aluminium sans rupture de pont thermique, entièrement vitré (simple vitrage) et équipé de portes battantes.

Sous-sol -1 :

Châssis mixte bois/alu :

Châssis vitré avec une traverse intermédiaire à 1m.

2 cas concernant les châssis ouvrants au- dessus de cette traverse :

- Châssis coulissants sur angles Ouest, Nord et Est (loge 1, 2 et 3),

- Châssis à la française 2 vantaux partout ailleurs compris angle Sud.

La traverse intermédiaire intègre le mécanisme de manœuvre permettant d’orienter manuellement les brise-soleils verticaux pivotant, présents sur l’ensemble de ce niveau.

Ces brise-soleils sont fixés (via des axes) en partie haute et basse sur la structure primaire acier extérieure horizontale.

Nota : côté Sud-Ouest sous passerelle d’accès deux châssis « extérieurs » hors présente étude.

Sous-sol -2 :

Châssis acier :

Châssis constitué d’un cadre acier équipé de ventelles orientables en verre.

Ces châssis sont situés en partie haute du sous-sol -2 au droit des châssis de l’étage supérieur et sur l’ensemble du périmètre du bâtiment.

Bâtiment Bas (ailes) :

Châssis mixte bois/alu Rez de Chaussée et R+1 :

Les éléments sont constitués de bâtis bois sur lesquels ont été mis en œuvre des éléments en profils d’aluminium anodique incolore sans rupture de pont thermique : une finition/frappe coté extérieure et des cadres ouvrants.

Ces menuiseries entièrement vitrées intègrent une traverse intermédiaire bois à 1m.

L’allège est constituée selon les cas :

- D’un châssis ouvrant de désenfumage (alu) à commande manuelle de type soufflet.

- D’un châssis ouvrant à soufflet (alu) condamné par endroit.

- D’un vitrage fixe maintenue par des parcloses bois.

La partie supérieure est constitué en grande majorité d’un vitrage fixe (principe dito allège) avec ponctuellement des ouvrants de désenfumage (alu) de type à la française (localisation sur vues en plan Bâtiment BU RDC et r+1).

Présence non systématique d’une grille extérieure devant l’élément bas (allège) de la menuiserie au rez de chaussée ainsi qu’au 1er étage.

Les pignons sont constitués d’éléments opaques de type préfabriqués.

Les menuiseries sont mises en œuvre dans la structure mixte acier/béton préfabriqué.

Passerelles de liaison entre bâtiment Tour et Salle de Lecture :

Ces passerelles de passage sur structure métallique possèdent des parties latérales menuisées qui se font face.

Les façades des passerelles sont constituées d’éléments en profils d’aluminium anodique incolore côté extérieur et noir côté intérieur sans rupture de pont thermique avec un renfort vertical acier intégré dans les montants.

Chaque élément entièrement vitré est divisé en quatre parties sur la hauteur de la passerelle de 4m de hauteur. Ces ensembles de quatre trames sont interrompus tous les 3m50 par les poteaux acier de la structure primaire de la passerelle.

Ces éléments sont fixés en partie haute, en partie basse ainsi que latéralement sur la structure acier de la passerelle.

Pas d’ouvrant sur ces ensembles qui sont équipés de vitrages isolants « de l’époque » de la construction sauf les allèges qui sont équipées de vitrages simples feuilleté assurant la fonction garde-corps.

Ces passerelles sont équipées sur les côtés exposés (Ouest) d’une occultation intérieure de type vénitien.

Ces passerelles de liaison entre le niveau d’accueil de la tour et les bâtiments de lecture intègrent des sas, des portes battantes et des tourniquets de sécurité hors présente étude.

Passerelles de liaison entre bâtiments Salle de Lecture :

Ces passerelles de passage sur structure métallique intégrant les escaliers possèdent des parties latérales menuisées à facettes qui se font face.

Les façades sont constituées d’éléments en profils d’aluminium anodique incolore sans rupture de pont thermique.

Ces façades sur 3 niveaux entièrement vitré sont marquées extérieurement par un habillage alu devant les nez de planchers.

Ces ensembles sont positionnés devant les poteaux acier de la structure primaire de la passerelle

Et sont fixés en partie haute et basse sur la structure acier de cette passerelle.

Ces éléments sont équipés de vitrages isolants « de l’époque » de la construction sauf les allèges qui sont équipées de vitrages simples feuilleté assurant la fonction garde-corps.

Ces menuiseries intègrent des portes battantes à Rez de Chaussée.

Pas d’occultation.

Matériaux :

- Attaches acier de reprises au béton ou structure métallique. (par l’intermédiaire de chevilles ou

- Vis métriques).

Joints d’étanchéité :

- Type mousse Tramifalt compriband imprégné de mélange asphaltique entre les menuiseries et la structure béton.

- Type néoprène entre éléments de menuiserie.

- Joint de vitrage de type bain de mastic pour les abattant.

- Joint de vitrage de type néoprène pour les coulissants.

- Profils en aluminium finition anodisée naturelle (ou incolore) sans rupture de pont thermique.

- Vitrage simple clair,

- Ponctuellement vitrage isolant clair 3/6/3.

## Bâtiment V :

Caractéristiques des menuiseries extérieures :

Profils RC SYSTEM - tôle micro ondulée PMA ARGUIN + tôle perforée GANTOIS R5T 10 23% - vitrage CRISTAL

GLASS SUPERNATURAL 70/40 6/16/44-2 (échantillon), ISOLAR GLASS (VITRO) 6/12/4 et 6/12/44-2

## Bâtiment BFC

## Caractéristiques des menuiseries extérieures :

A. Description

Principe

Les fenêtres Wicline 65 sont des fenêtres ou portes-fenêtres à la française à 1, 2 ou 3 vantaux, soit ouvrant à la française ou à soufflet, soit oscillo-battantes, dont les cadres tant dormants qu'ouvrants visible Les fenêtres WICLINE 65 se déclinent en ouvrant visible, ouvrant visible HI et ouvrant caché.

Matériaux

### 8.1.1	Profilés aluminium à rupture de pont thermique

- Dormants OV : réf. 1010160, 1010155, 1010156, 1010157, 1010267, 1010165

- Dormants OVHI : réf. 1916003, 1916019, 1916004, 1916005

- Dormants OC : réf. 1010059, 1010064, 1010136, 1010132, 1010067, 1010131, 1010068, 1010069, 1010177, 1010179, 1010066

- Meneaux / traverse intermédiaires dormant OV/OVHI : réf. 1916247, 1916248, 1010161, 1916073, 1010275, 1916203, 1916204, 1916205

- Meneaux / traverses intermédiaires dormant OC : réf. 1010061,

- 1010065, 1010074, 1010071, 1010276

- Meneaux dormant OC : réf. 1010073

- Ouvrants (OV) : réf. 1010159, 1010163, 1010200, 1010167, 1010168, 1010201

- Ouvrant (OVHI) : réf. 1916131, 1916132, 1916133

- Battement OV : réf. 1010162

- Battement OVHI : réf. 1916151

- Traverses intermédiaires d'ouvrant OC : réf. 1010312, 1010314

- Elargisseur de dormant : réf. 1916057

### 8.1.2 Profilés aluminium sans rupture thermique

- Ouvrants cachés (OC) : réf. 1010278, 1010279, 1010280, 1010281, 1010075, 1010148, 1010150, 1010149, 1010063, 1010321

- Battements OC : réf. 3090138, 3090139

- Parcloses OV/OVHI : réf. 3991001, 3991002, 3090099, 3991003, 3991004, 3991005, 3090098, 3991006, 3991007, 3991008, 3991009, 3991010, 3991011, 3991012, 3991013, 3991014

- Parcloses fixes OC : réf. 3090072, 3090090, 3090174, 3090144, 3090173

- Capot de traverse ouvrant OC : réf. 3010188

- Pièces d'appui rapportées : réf. 4000169, 4000170, 4000206

- Cornières : réf. 3090145, 3090148, 3090149, 3090150, 3090151, 3090158

- Fourrures d'épaisseur : réf. 4000178, 3090120, 4000165, 4000166,

- 4000167, 4000168, 4000204, 4000205

- Habillages : réf. 3090121, 3090122, 3090123, 3090136, 3090137 Bavettes : réf. 3090142, 3090161, 3090162

- Raidisseur : réf. 3010194

- Capot de raidisseur : réf. 3090193

- Support d'étanchéité : réf. 3090217, 3011021, 3011022 Fixation rénovation : réf. 3090124 ou 40000187 (prépercé) ReJet d'eau (partir haute) : réf. 1550C

### 8.1.3 Profilés complémentaires

- Parclose OC (TPO) : réf. 4033002 (noir), 4033003 (gris)

- Support de cale de vitrage pour fixe (PVC) : réf. 8020002, 8020003 Mousse de feuillure (PE) : réf. 499002, 499003

### 8.1.4 Profilés complémentaires d'étanchéité

Les profilés complémentaires d'étanchéité sont définis dans le tableau page 14.

### 8.1.5 Accessoires

- Consoles en aluminium pour vitrages OC : réf. 4080206, 4080207, 4080313, 4080371

- Equerres d'assemblages et d'alignement : réf. 4050160, 4050162, 4050153, 4050438, 4050441, 4050454, 4050497, 4050498, 4050499, 4050509, 4950005, 4950006, 4950008, 4950009, 4950010, 4040456, 4950019, 4950020, 4950022, 4950023, 4950024, 4950025, 4950027, 4950038, 4950255, 4950080, 4950018

- Cavaliers d'assemblage : réf. 4960002, 4960004, 4960005, 4960006, 4960008, 4960009, 4960012, 4960020, 4960026, 4960229, 4960030

- Clameau et vérin : réf. 4080318, 4980082

- Bouchons et embouts : réf. 4040455, 4040456, 4940134, 4040552, 4040555, 4040558, 4040559, 4040562, 4040563, 4040566, 4040584, 4040602, 4040605, 4040606, 4040607, 4040608, 4040609, 4040634, 4040639, 4040653, 4020588, 4940405, 4040668

- Pièce d'étanchéité d'équerre : réf. 4070030

- pièces d'étanchéité d'angle : réf. 4940084, 4940075, 4040475

- bouchon d'étanchéité d'extrémité de support de cale de vitrage fixe : réf. 4040772

- Angles pour Joint central : réf. 4020580, 4920016

- Embout de tapée : réf. 4040729, 4040730, 4040731, 4040732, 4040412, 4040724

- Supports de cale de vitrage fixes et OV : réf. 4940077, 4940001,

- 4940079, 4940088, 4940078, 4040001

- Supports de cale latéraux, fixe OC : réf. 4080363, 4080364 Busettes : réf. 4040026, 4040027, 4040028, 4040612, 4040610

### 8.1.6 Quincaillerie

- Crémones et paumelles en aluminium, acier traité et inox (grade 4 selon EN 1670)

- Paumelles et ferrures pour oscillo-battants : réf. 6940011, 6940017, 694018, 694019, 694021, 6940020, 6940022, 6940013, 6940014, 6940015, 6940016

- Paumelles et quincailleries pour ouvrants à la française : réf. 6940035, 6940023, 6940026, 6940101, 6940025, 6940036, 6940099, 6940040, 6940027, 6940024

- Poignées et accessoires de montage poignée : réf. 6940124, 6940038, 6960024, 6960025, 6960026, 6960027, 6960028, 6940046, 6960034, 6960035, 6960036, 6960037, 6960038, 6940095

- Quincailleries complémentaires pour 2 vantaux OF ou OB : réf. 6940097, 6940098

- Quincailleries complémentaires ouvrant à soufflet : réf. 6940037, 6960007

- Limiteurs d'ouverture : 6940039, 6940123 Gâches et rouleaux : réf. 6940031

- Houssette : réf. 6940028

- Butée : réf. 6940100

### 8.1.7 Vitrages

- Vitrages Isolants double ou triple.

- OV et OVHI : vitrages épaisseur 20 à 44 mm Fixes OC : 22 à 44 mm

- Ouvrant OC : 24, 28, 32 ou 44 mm

## Éléments

### 8.2.1 Cadre dormant

Les cadres dormants sont réalisés par des profilés assemblés à coupe d'onglet dont les tranches sont enduites de mastic acrylique. Les profilés sont fixés dans la chambre intérieure et extérieure par des équerres aluminium à goupiller, visser ou sertir. Un mastic bi composant est injecté dans les équerres. L'étanchéité des angles est ensuite réalisée par l’adjonction d'une pièce d'étanchéité (réf. . 4940084, 4040475) dans laquelle un mastic butyle ou bi-composant est injecté. Des équerres d'alignement réf. 4950080, 4050153 peuvent être mises en place.

Un joint central réf. 4010436 ou 4910038 est monté dans le cadre dormant OV/OVHI. La continuité dans les angles est assurée respectivement par les pièces réf. 4020580 ou 4920016. Le Joint central réf. 4010436, peut être remplacé par un cadre vulcanisé réf. 4020637 réalisé à dimension.

Dans le cas d'un fixe OV/OVHI, la pièce d'étanchéité d'angle réf. 4940084 est découpé pour venir en buté contre le Joint central.

Dans le cas d'un fixe OC/OCHI, les profilés support de vitrage réf. 802002 ou 802003 sont installés sur la traverse basse afin de créer une garde à l'eau. La garde à l'eau est complétée en extrémité par un bouchon réf. 4040772dans le quel est injecté un mastic silicone.

Dans le cas de fixe OV/OVHI, des mousses fond de feuillure peuvent être installée dans les fonds de feuillure. Celles-ci sont interrompues sur 120 mm au droit des cales de vitrage et sur 40 mm au droit des dé lardages des rainures fond de feuillure.

La traverse basse peut être complétée par une pièce d'appui fixée par clip page et vissage et dont les extrémités sont obturées par des embouts réf. 4040455 ou 4040456.

### 8.2.2	Meneau / traverse intermédiaire

Après usinage du meneau, la tranche est enduite de mastic acrylique et il est ensuite assemblé mécaniquement sur le dormant à l'aide de deux cavaliers maintenus par serrage. Un mastic bi-composant est injecté dans l'assemblage (la pièce réf 4070030 sert à limiter l’injection). L'étanchéité de l'angle est ensuite réalisée par l’adjonction d'une pièce d'étanchéité (réf. 4940084, 4040475) dans laquelle un mastic butyle ou bi-composant est injecté. Dans le cas d'un fixe OV, la pièce d'étanchéité d'angle réf. 4940084 est découpé pour venir en buté contre le Joint central.

### 8.2.3	Drainage

Cas du drainage ouvrant visible OV/OVHI

- 1 lumière de 5 x 30 mm située à environ 100 mm de chaque extrémité, dans la traverse basse ou intermédiaire (non renforcée), débouchant vers l'extérieur et protégé par une busette puis 1 lumière supplémentaire par tranche de 0,5 m au-delà de 1 m.

- Dans le cas d'une traverse intermédiaire renforcée, 1 lumière de 5x15 mm dans le fond de feuillure de la demi coquille extérieur et un perçage 0 8 mm dans la sous face de la partie renforcée à environ 100 mm de chaque extrémité puis 1 lumière supplémentaire par tranche de 0,5 m au-delà de 1 m.

- 1 dé lardage des rainures de fond de feuillure dormant, sur 10 mm, au droit de chacune des lumières précédentes.

Cas du drainage ouvrant caché OC

- 1 lumière de 6 x 20 mm située à environ 100 mm de chaque extrémité, dans la traverse basse, débouchant vers l'extérieur, puis une lumière supplémentaire par tranche de 0,5 m au-delà de 1 m.

- Dans le cas d'une traverse intermédiaire (non renforcée) un dé lardage de la première rainure sur 30 mm et 1 lumière de 5x30 mm, située à environ 100 mm de chaque extrémité, débouchant vers l'extérieur, puis une lumière et un dé lardage supplémentaire par tranche de 0,5 m au-delà de 1 m.

- Dans le cas d'une traverse intermédiaire renforcée un dé lardage de la première rainure sur 30 mm, 1 lumière de 5 x 15 mm en fond de feuillure et un perçage 0 8 mm dans la sous face de la partie renforcée, située à environ 100 mm de chaque extrémité, puis une lumière, un dé lardage et un perçage supplémentaire par tranche de 0,5 m au-delà de 1 m.

### 8.2.4	Équilibrage de pression

Cas OC

La lèvre de la parclose est interrompue sur 25 mm en partie haute.

Cas du fixe OC

Interruption du Joint de vitrage extérieur sur 30 mm en traverse haute.

Cas du fixe OV

Interruption du Joint de vitrage extérieur sur 15 mm en partie haute des montants.

### 8.2.5	Fourrures d'épaisseurs

Une fourrure d'épaisseur peut être insérée dans la rainure du profilé dormant (préalablement remplie de mastic élastomère première catégorie). L'embout réf. 4040455 ou 4040456 est positionné en bout de pièce d'appui et les fourrures d'épaisseur sont vissées dans la pièce d'appui au travers de ces bouchons. L'étanchéité est ensuite réalisée par un mastic élastomère première catégorie. Un embout de tapé est mis en place en extrémité de fourrure d'épaisseur.

### 8.2.6	Cadre ouvrant

Cas OV/OVHI

Les cadres ouvrants sont réalisés par des profilés assemblés à coupe d'onglet dont les tranches sont enduites de mastic acrylique. Les profilés sont fixés dans la chambre intérieure et extérieure par des équerres aluminium à goupiller. Un mastic bi-composant est injecté dans les équerres.

Si des mousses fond de feuillure sont mis en place, celle-ci sont interrompues sur 120 mm au droit des cales de vitrage et sur 40 mm au droit des drainages.

Des équerres d'alignement 4050153 (aile extérieure d'ouvrant) et 4950080 (aile intérieure d'ouvrant) sont montées dans sur les ailes d'ouvrant par quart de tour, puis un mastic colle est injecté.

Cas OC

Les cadres ouvrants sont réalisés par des profilés assemblés à coupe d'onglet, fixés dans la chambre intérieure des profilés, par une équerre aluminium à goupiller et dans la chambre du nez par une équerre en PA enduite de mastic colle. Les tranches des profilés d'ouvrant sont enduites de mastic acrylique. Un mastic bi-composant est injecté dans les équerres.

Le poids du vitrage est repris par l'intermédiaire d'une ou deux consoles aluminium dans le fond de feuillure. Le nombre de console dépend du poids du vitrage selon tableau 2 page 14.

### 8.2.7	Battement des menuiseries à 2 vantaux

Le profilé de battement extérieur (réf. 1010162 (OV), 1916151 (OVHI), 3090138 ou 3090139 (OC)) est vissé tous les 300 mm sur le montant du vantail semi-fixe. Dans le cas du OV, le Joint réf. 4910040 est installé lors du montage.

Dans le cas OCHI il n'existe que des battements intégrés.

### 8.2.8	Traverse intermédiaire

Cas OC

La tranche de la traverse est enduite de mastic acrylique et elle est ensuite assemblée mécaniquement à l'aide de deux vis dans le cadre ouvrant. Une mousse est installée entre les barrettes de la traverse intermédiaire. L'étanchéité est réalisée par application d'un mastic PU.

### 8.2.9	Drainage de la feuillure à verre

Cas OV/OVHI

- 1 lumière 5 x 15 mm, dans la traverse basse à environ 100 mm de chaque extrémité, puis une supplémentaire par tranche de 0,5 m au-delà de 1 m.

Cas OC

- 1 lumière de 15 x 5 mm dans la parclose de la traverse basse à environ 100 mm de chaque extrémité, puis une supplémentaire par tranche de 0,5 m au-delà de 1 m.

- Dans le cas d'une traverse intermédiaire, 1 lumière de 6 x 30 mm, en façade, puis une supplémentaire par tranche de 0,5 m au-delà de 1 m.

### 8.2.10	Équilibrage de pression de la feuillure à verre

Cas OV/OVHI

-	1 lumière de 5 x 15 mm en partie haute des montants du cadre d'ouvrant

Cas OC

-	1 lumière de 15 x 5 mm dans la parclose, en partie haute

-	Dans le cas d'une traverse intermédiaire, une interruption du Joint de vitrage sur 30 mm.

### 8.2.11	Ferrage - Verrouillage

La répartition des paumelles et des points de verrouillage est spécifiée dans les cahiers techniques SBS.

### 8.2.12	Vitrage

La pose des vitrages est effectuée selon la norme XP P 20-650 ou le DTU 39.

La conception permet une prise en feuillure minimale des profilés dormants (vitrages fixes) et ouvrants conforme aux spécifications de la norme NF P 78-201 d'octobre 2006 (réf. DTU 39).

3.5 Dimensions maximales (Baie L x H)

| (en mètre) | Ouvrants OC |  |
| --- | --- | --- |
| Type de menuiserie | LT | HT |
| Française ou OB 1 vantail | 1,45 | 1,70 |
|  | 1,10 | 2,25 |
| Française 2 vantaux | 1,60 | 2,25 |
| OB 2 vantaux | 1,60 | 1,80 |
| 2 vantaux (OF) + fixe latéral | 2,40 | 2,25 |
| Soufflet | 2,10 | 0,65 |

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent être envisagées. Elles sont alors précisées dans le Certificat de Qualification attribué au menuisier.

Il est nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenêtre la conformité des performances prévues par le document FD DTU 36.5 P3.

Les dispositions relatives aux quincailleries sont à prévoir selon les fiches techniques de HBS.

## Fabrication

La fabrication s'effectue en deux phases distinctes :

-	extrusion des profilés aluminium et mise en œuvre de la coupure thermique,

-	élaboration de la fenêtre.

### Fabrication des profilés

### Profilés aluminium

Les demi-coquilles intérieures et extérieures sont extrudées individuellement par SBB à Bellenberg ; SBT à Toulouse ; SPNO à Lucé, ou SPNO à Chateauroux, SBA à Atessa Italie

### Rupture de pont thermique

La rupture de pont thermique est assurée par une barrette en polyamide 6.6 renforcée à 25 % de fibre de verre extrudé par les sociétés Technoforme et Ensinger.

### Traitement de surface

Ils font l'obJet du label QUALICOAT pour le laquage, QUALANOD pour l'anodisation.

### Assemblage des coupures thermiques

L'assemblage des profilés sur les coupures thermique est effectué par les sociétés SBB à Bellenberg ; SBT à Toulouse ; SPNO à Lucé, ou SPNO à Chateauroux, SBA à Atessa Italie, Wicona à Courmelles

### Assemblage des fenêtres

Les fenêtres sont assemblées en France par des entreprises assistées techniquement par la société SBS.

## Autocontrôle

### Coupures thermiques

Les barrettes sont livrées avec un certificat de contrôle des caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et chimiques.

### Profilés aluminium

- Caractéristiques de l'alliage.

- Caractéristiques mécaniques des profilés.

- Dimensions.

### Profilés avec coupure thermique

Les contrôles et autocontrôles sont effectués selon les spécifications définies dans le règlement technique de la marque « NF-Profilés aluminium à rupture de pont thermique (NF 252) ».

### Profilés PVC

Les contrôles sur les profilés :

- Retrait à chaud à 100°C <3%

## Mise en œuvre

La pose des fenêtres s'effectue de façon traditionnelle dans une maçonnerie, en applique ou en feuillure intérieure, selon les spécifications du NF DTU 36.5.

La mise en œuvre en réhabilitation doit s'effectuer selon les modalités du NF DTU 36.5.

### Système d'étanchéité

Les systèmes d'étanchéité sont de type :

- mousse imprégnée de classe 1 à l'exclusion des produits bitumeux (norme NF P 85-570 et NF P 85-571),

- ou de type mastic élastomère (25 E) ou plastique (12.5 P) sur fond de Joint (selon la classification de la NF EN ISO 11600).

- mousses spécifiques suivant cahier des charges visé par un bureau de contrôle (ILLMOD 600 (30/8-18 ou 30/13-29) et ILLMOD TRIO (66/7-15 ou 66/15-30) de TREMCO-ILLBRUCK)

Dans les deux cas, le calfeutrement doit être disposé et dimensionné en fonction de la dimension du Joint et de l'exposition de la menuiserie.

Dans tous les cas, il conviendra de s'assurer de la compatibilité du produit employé avec la matière du dormant.

Pour les mastics élastomères ou plastiques, il conviendra également de s'assurer de l'adhésivité / cohésion (avec ou sans primaire) sur les profilés PVC et les différents matériaux constituants l'ouvrage.

Pour les mastics élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et NF P 85-527. Pour les mastics plastiques selon les normes NF EN ISO 10591 et NF P 85-528.

Les produits ayant fait l’objet d'essais satisfaisants de compatibilité et d'adhésivité - cohésion NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339, sur les profilés de ce système sont :

- Perrennator FS 123 de Tremco

### Nettoyage

Le nettoyage s'opère par lavage à l'eau additionnée de détergents courants, à l'exclusion de solvants chlorés. Il est ensuite conseillé de rincer à l'eau.

## Résultats expérimentaux

Essais effectués par le demandeur en présence d'un bureau de control ou d'un organisme notifié

- Essais A*E*V* et mécanique spécifique sur châssis 2 vantaux + fixe latéral, ouvrant visible, drainage en façade, meneau 1916248, L x H = 2,62 m x 2,25 m (n° 2011_10_14b et 2011_10_14c).

- Essais A*E*V* sur châssis 2 vantaux + fixe latéral, ouvrant caché, drainage en façade, meneau 1010073, L x H = 2,62 m x 2,28 m (n° 404/10/387-1).

- Essais d'endurance ouverture / fermeture sur châssis 1 vantail oscillo-battant, vitrage 4/16/4/16/4, L x H = 1,40 x 1,60 m (RE FCBA n° 404/12/192-1).

- Essais A*E*V* sur châssis 2 vantaux PMR,

- L x H = 1,45 m x 2,15 m (n° APAVE 1206-1).

Essais effectués par le CSTB :

Essai de perméabilité à l'air sous écart de température sur menuiserie 2 vantaux, L x H = 1,60 x 2,25 m (RE CSTB n° BV12-862).