CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

N°2025-XXX – MARCHÉ TRAVAUX ENTRETIEN DU PARIMOINE IMMOBILIÉ DE L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

Lot n° 4. Espace Vert

- Sommaire

Article 1.	Généralités	6

1.1.	Objet du marche	6

1.2.	Consistance des travaux	6

1.3.	Travaux du marche	6

1.4.	Prescriptions techniques générales	7

Article 2.	Terrassements et mise en œuvre des matériaux	8

2.1.	Prescriptions techniques générales	8

2.1.1.	Terrassements généraux	8

2.1.2.	La terre végétale amendée	9

2.1.3.	Fertilisants	11

2.1.4.	Paillage	12

2.2.	Nature des travaux selon le bordereau de prix unitaires (bpu)	12

2.2.1.	Terrassements et mise en œuvre des materiaux	12

Article 3.	Plantations et fournitures horticoles	14

3.1.	Prescriptions techniques generales	14

3.1.1.	Fourniture des végétaux	14

3.1.2.	Plantation des végétaux	17

3.1.3.	Accessoires de plantations	19

3.1.4.	Entretien et garantie de reprise des végétaux	20

3.2.	Nature des travaux selon le bpu	22

3.2.1.	Fourniture de végétaux	23

3.2.2.	Plantation y compris création de fosse	23

3.2.3.	Fourniture et mise en place d'une membrane anti-racinaire en polyéthylène haute densité	23

3.2.4.	Réalisation d'une résine drainée en pied d'arbre	23

3.2.5.	Tuteur	23

3.2.6.	Hauban	23

3.2.7.	Protecteur anti-gibier	24

3.2.8.	Protection par toile de jute	24

Article 4.	Travaux d’elagage et d’abattage	24

4.1.	Prescriptions techniques generales	24

4.1.1.	Généralités	24

4.1.2.	Résidus de coupe	25

4.1.3.	Travaux d’élagage	26

4.1.4.	Travaux d’abattage	27

4.2.	Nature des travaux selon le bpu	28

4.2.1.	Travaux d'elagage	28

4.2.2.	Travaux d'abattage	28

4.2.3.	Débitage et évacuation d'arbres cassés ou tombés y compris débitage et évacuation	29

4.2.4.	Essouchage d'arbre	29

4.2.5.	Rognage de souche	29

4.2.6.	Abattage de haie	29

Article 5.	Travaux d’entretien :	29

5.1.	Prescriptions techniques generales	29

5.1.1.	Binage	29

5.1.2.	Amendements	29

5.1.3.	Désherbage	30

5.1.4.	Gazon	30

5.2.	Nature des travaux selon le bpu	30

5.2.1.	Tonte	30

5.2.2.	Découpe des bordures en limite des allées, massifs, cuvette de plantation,…	31

5.2.3.	Arrosage manuel	31

5.2.4.	Roulage	31

5.2.5.	Engrais (fourniture et épandage d'engrais organique)	31

5.2.6.	Propreté générale : ramassage des déchets	31

5.2.7.	Ramassage et enlèvement et mise en décharge de feuilles mortes	31

5.2.8.	Reprise de gazon	31

5.2.9.	Débroussaillage et nettoyage	31

5.2.10.	Scarification mécanique	31

5.2.11.	Taille des rosiers	32

5.2.12.	Entretien courant	32

5.2.13.	Découpe en bordure des massifs	32

5.2.14.	Arrosage manuel	32

5.2.15.	Engrais (fourniture et épandage d'engrais organique)	32

5.2.16.	Propreté générale : ramassage des déchets	32

5.2.17.	Ramassage et enlèvement et mise en décharge de feuilles mortes	33

5.2.18.	Fourniture et mise en œuvre de terreau en complément sur jardinière sans rétenteur d'eau	33

5.2.19.	Dépotage et rempotage de jardinière incluant la fourniture d'un terreau adapté	33

5.2.20.	Taille des arbustes	33

5.2.21.	Taille des haies 3 faces	33

5.2.22.	Allées gravillonnées	33

5.2.23.	Allées en stabilisé	34

5.2.24.	Allées dallées	34

5.2.25.	Nettoyage des voiries	34

Article 6.	Installation d’arrosage	34

6.1.	Mode d’execution des travaux	34

6.1.1.	Fourniture et pose des canalisations et accessoires	34

6.1.2.	Fourniture et pose de vanne de vidange manuelle	35

6.1.3.	Fourniture et pose de bouches d’arrosage	36

6.1.4.	Fourniture et pose d’un disconnecteur	36

6.1.5.	Fourniture et pose des appareils d’arrosage	36

6.1.6.	Fourniture et pose d’électrovannes et regards	37

6.1.7.	Fourniture et pose d’un programmateur	37

6.1.8.	Épreuves, essais, réglages et réception	37

6.2.	Nature des travaux selon le bpu	39

6.2.1.	Fourniture et pose de tuyau de distribution enterré polyéthylène	39

6.2.2.	Fourniture et fixation de raccords	39

6.2.3.	Fourniture et pose d'arroseurs escamotable	39

6.2.4.	Fourniture et pose d'une tuyère	39

6.2.5.	Fourniture et pose de buse	39

6.2.6.	Fourniture et pose de bouche d'arrosage incongelable de type Bayard ou équivalent	39

6.2.7.	Fourniture et pose de bouche d'un clapet-vanne avec clé de réglage	39

6.2.8.	Fourniture et pose de goutteur intégré de type NETAFIM ou équivalent	40

6.2.9.	Fourniture et pose de vanne électrique à solénoïde	40

6.2.10.	Fourniture et pose d'un solenoide pour électrovanne PGA	40

6.2.11.	Fourniture et pose d'un boîtier de commande 2 stations	40

6.2.12.	Fourniture et mise en place de petit matériel électrique	40

6.2.13.	Fourniture et pose d'un regard avec verrouillage y compris dépose de l'ancien regard	40

6.2.14.	Fourniture et pose d'une console de programmation	40

6.2.15.	Fourniture et pose d'un programmateur RAIN BIRD de type WP8 ou équivalent	40

6.2.16.	Fourniture et pose d'un pluviomètre électrique	40

6.2.17.	Fourniture et pose d'une pompe verticale EVM multicellulaire (inox) AISI 316 pression max 25 bar	41

6.2.18.	Fourniture et pose d'une station de filtration Spin Klin star 2, débit 24m3/h, pression max 10bar	41

6.2.19.	Fourniture et pose d'un réservoir à vessie verticale 300L	41

6.2.20.	Dépannage de l'installation d'arrosage	41

6.2.21.	Mise hors gèle vérification de l'installation d'arrosage automatique	41

6.2.22.	Dépose de l’intégralité des stations radio et stockage dans les ateliers des espaces verts	41

6.2.23.	Repose des stations radio temporairement stockées dans les ateliers des espaces verts	41

Article 7.	Sujetions de remises sur volume de travaux	41

7.1.	Mise à disposition d'une nacelle de 20 m	41

7.2.	Mise à disposition d'un échafaudage roulant pour travaux en hauteur avec plancher de travail	41

7.3.	Remise sur le devis de travaux	42

# Généralités

## Objet du marche

Le présent marché est un marché à bons de commandes.

Il a pour objet l’exécution de prestations de travaux d’espaces verts pour le compte de l’Université Paris Nanterre présente sur trois sites : Campus de Nanterre, IUT Ville d’Avray, et site de Saint Cloud.

Les devis de des travaux, définis par le maître d’ouvrage, devront être conformes au B.P.U (Bordereau des Prix Unitaires) en Annexes de l’Acte d’engagement et le Titulaire ne pourra effectuer ces prestations que lorsqu’il aura reçu un bon de commande de l’Université.

Le présent CCTP fixe les modalités techniques de fournitures et d’exécution des travaux.

## Consistance des travaux

Le présent marché concerne les travaux d’espaces verts à exécuter pour le compte de l’Université de Paris Nanterre, les travaux compris dans le marché comprennent notamment :

- Travaux de terrassements et de mise en œuvre des matériaux

- Travaux de plantation et de fourniture horticoles

- Travaux d’élagage et d’abattage

- Travaux d’entretien

- Entretient et maintenance de l’installation d’arrosage automatique

Les travaux inclus au marché :

- Contrôles, Essais, Epreuves et Réception des travaux

- Replis des installations et nettoyage du chantier

- Dossier des Ouvrages Exécutés

## Travaux du marche

Liste des travaux compris dans le marché (liste non exhaustive) :

- Les installations de chantier

  - La signalisation de chantier et de déviation,

  - Le repli des installations de chantier

- Travaux de terrassements et de mise en œuvre des matériaux

  - Les déblais

  - Les remblais

  - L’évacuation en décharge des produits

- Travaux de plantation et de fourniture horticoles

- Travaux d’élagage et d’abattage

- Travaux d’entretien

- Entretient et maintenance de l’installation d’arrosage automatique

## Prescriptions techniques générales

(Liste non exhaustive)

- Des documents techniques unifiés (D.T.U., établis par le groupe de coordination des textes techniques ou par sa commission spéciale) ou reconnus comme tels par lui,

- Du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG),

- Du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l’Etat et aux fascicules qui le complètent (ensemble des fascicules en vigueur) dont notamment les fascicules suivants :

- Fascicule n 2	Terrassements Généraux

- Des Guides et Règlements spécifiques liés au Maître d’Ouvrage ou aux gestionnaires des ouvrages

- Fascicule n° 35

- Circulaire n° 78-10 du 13 Janvier 1978

- Circulaire n° 78-115 du 06 Septembre 1978

- Circulaire n° 72-144 du 30 Août 1972

- Au B.O.E.C.V. et T. n° 78-3bis (M.T.P. du 31 Octobre 1977, T.O.P.143 du 26 Juin 1978 , du 20 Juillet 1981, T.O.P.8

- Fascicule n° 2

- Normes NF EN 932-1 (échantillonnage granulats sur stock)

- Normes  NF U 44-101, Avril 76 (échantillonnage terre végétal sur stock)

- Normes NF x 31-100, Décembre 1992 (échantillonnage terre végétale sur terrain en place avant décapage)

- Normes NF P 18-101 (granulats : vocabulaire, définition, classification

- Normes NF P 94-051, (Limites d'Atterberg)

- Normes NFP11-300, (résistance mécanique et classification des roches)

- Les plantes seront classées en catégorie 1, au sens de la norme AFNOR V 12-051 générale.

Tout travail ou toute installation sont réalisés suivant les règles de l’art.

L’ensemble des travaux s’exécute conformément à tous les décrets, arrêtés, règlements et normes en vigueur à la date du marché. L’exécution des travaux, les matériaux employés pour les travaux et ceux entrant dans les produits manufacturés mis en œuvre doivent satisfaire aux caractéristiques spécifiés.

Les matériaux et éléments pour lesquels il a été créé une marque de qualité dans le cadre d’un organisme professionnel sont utilisés en priorité absolue.

Tous les ouvrages sont en particulier conformes aux prescriptions des services publics chargés de la gestion ultérieure des ouvrages et de leurs propriétaires.

La conception, les matériaux et la mise en œuvre doivent être conformes, sauf dérogation formelle précisée dans le C.C.T.P., aux textes suivants en vigueur à la date de la soumission des offres, et énumérés comme suit par ordre de préséance :

Documents Techniques Unifiés suivant la liste publiée par le C.S.T.B. et comprenant selon les cas les rubriques suivantes (rubriques applicables à l'ouvrage avec les restrictions mentionnées au C.C.T.G. ) :

- Cahier des Clauses Techniques,

- Règles de calcul,

- Cahier des Prescriptions Techniques,

- Guides et mémentos,

- Cahier des Clauses Spéciales,

Normes Françaises élaborées par l'AFNOR et homologuées par l'administration,

Tous documents Nationaux d'ordre réglementaire ou administratif, applicables aux travaux du présent marché et en particulier les normes d'Hygiène et de Sécurité.

Les végétaux devront correspondre aux normes AFNOR suivant les spécifications et les types de végétaux : NF V 12 complétées comme suit :

- En l'absence de normalisation, les plantes vivaces et annuelles sont à la stricte appréciation du Chargé d’opération de la direction du patrimoine.

- Les pépinières devront avoir satisfait au contrôle phytosanitaire.

L’Entrepreneur ne peut apporter de lui-même aucun changement aux dispositions contractuelles du présent dossier : pièces écrites, plans techniques.

# Terrassements et mise en œuvre des matériaux

## Prescriptions techniques générales

### Terrassements généraux

DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Le décapage de terre végétale se fera en évitant de la contaminer par mélange de matériaux étrangers ou de terre stérile.

Le décapage s’effectuera par couches successives de 10cm maximum

Les engins de décapage seront du type pelle ou chargeur avec chargement sur camion ou dumper, l’utilisation de ‘Scraper’ sera préférée si l’entreprise garantie ses aptitudes vis à vis de ce type d’engin.

Tous les engins du type ‘Pousseur’ qui malaxent la terre devant la lame sont formellement proscrits pour ce type d’opération.

Une fois les terres chargées elles seront stockées avec le plus grand soin :

- Les terres de qualités physico-chimiques différentes seront séparées les unes des autres

- Les dépôts seront établis sur des surfaces nettoyées et d’une manière globale leur hauteur ne devra pas excéder 2 mètres pour les stocks

- Les terres ne seront pas compactées et le passage d’engins sur les dépôts sera formellement proscrit.

- Les terres qui auraient été compactées au stockage seront émiettées avant d’être utilisées.

La terre devra être homogène, sans éléments indésirables (racines, pierres, végétaux ...) ou substances chimiques toxiques (métaux lourds, désherbants, pesticides ...).

DEBLAIS ET REMBLAIS ET REPROFILAGE

L’ensemble des terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 2 « travaux de terrassement généraux » du CCTG.

L’entrepreneur doit le profilage du terrain conformément au dossier de plans assortis au présent CCTP. Ce profilage du terrain existant vers le terrain projeté pourra s’opérer selon la configuration des sols en déblais, en remblais ou en déblais / remblais.

Ces mouvements de terre pourront s’effectuer sur toute hauteur et en tout terrain, y compris toutes les sujétions de piquetage et d’implantation, de constitution et d’entretien des pistes d’approvisionnement, l’évacuation des eaux de surface.

L’Entrepreneur examinera, avec le Chargé d’opération de la direction du patrimoine, les conditions générales des terrassements, mouvement général des terres, lieux de dépôt provisoire des terres de diverses provenances, etc.

Ces travaux seront réalisés avec des engins appropriés (bull, chargeur, pelle mécanique…) y compris l’utilisation d’un matériel compact du type « minipelle ». L'entrepreneur soumettra au visa du Chargé d’opération de la direction du patrimoine la liste des matériels qui seront employés tant pour les travaux de terrassements proprement dits, que pour les travaux préparatoires.

L’ensemble des volumes dégagés seront décomptés sur des quantités non-foisonnées selon un coefficient déterminé par le Chargé d’opération de la direction du patrimoine en accord avec l’entrepreneur. (Exemple : pour un coefficient de 30% de foisonnement si l’entrepreneur réalise 1 000 m3 de déblais physiquement, il lui en sera décompté 770 m3 réels)

L’entrepreneur apportera un soin particulier aux modelés qu’il réalisera pour faire en sorte de faciliter l’écoulement naturel des eaux de surfaces ainsi que leur infiltration dans les terres.

Une attention particulière sera apportée sur la confection des arêtes des pentes architecturées et des formes de pente de surface pour éviter les effets de ravinement et d’érosion. Pour ce faire l’entrepreneur soumettra éventuellement au Chargé d’opération de la direction du patrimoine des techniques de mise en œuvre différentes de celles prescrites au dossier de plans pour adapter le profil des talus à la nature des sols.

L’entrepreneur est tenu de mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir une tenue parfaite des zones terrassées. Le Chargé d’opération de la direction du patrimoine se réserve le droit d’exiger l’incorporation de matériaux grossiers du type cailloux et roches en quantité suffisante pour stabiliser les zones talutées.

Le décrottage des engins circulant et le nettoyage des voies publiques au droit du chantier ainsi que sur les itinéraires empruntés par les camions entre le chantier et le lieu de décharge seront systématique à chaque fois que le Chargé d’opération de la direction du patrimoine le jugera nécessaire.

Sont à la charge de l’entrepreneur tous les droits de décharge publique quelle que soit la nature des déblais excédentaires à évacuer, y compris le chargement, l’acheminement et la dépose en décharge publique des excédents concernés.

### La terre végétale amendée

La terre végétale sera régalée sur l’ensemble des zones plantées (y compris les zones engazonnées) avec un surplus suivant le foisonnement.

Lors de cette opération, les mottes seront brisées. Les manutentions s’opéreront avec une terre ressuyée et seront interrompues en cas de pluie ou de gel.

Le Maître d’Ouvrage pourra demander une mise en place avec un camion équipé d’une grue pour ne pas tasser la terre lors du déchargement.

DESCRIPTION ET QUALITE DE LA TERRE VEGETALE

A sa mise en place sur le chantier, la terre végétale devra présenter les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques physiques :

La terre devra être homogène, sans éléments indésirables (racines, pierres, végétaux ...) ou substances chimiques toxiques (métaux lourds, désherbants, pesticides ...).

La texture recherchée sera la suivante :

| Type d’éléments | Granulométrie | % |
| --- | --- | --- |
| Eléments grossiers (tolérance) | Pierres ( + 2 cm ) | 5 % maximum |
| Sable | Sable fin (50 -200 ) | 10 % maximum |
|  | Sable grossier (200 -2000 ) | 40 % maximum |
|  | Sable (total) | 40 à 50 % |
| Eléments fins | Limons (20 à 50 ) | 30 à 40 % |
|  | Argile ( 20 ) | 15 à 25 % |
| Matière organique | % du poids sec (méthode | 1,5 % minimum |
|  | Anne) . |  |
|  | Un taux de 3 % minimum sera |  |
|  | exigé, par amélioration, pour |  |
|  | un rapport C/N compris entre |  |
|  | 8 et 15. |  |

Caractéristiques chimiques

| Eléments | Quantité |
| --- | --- |
| pH eau | 6,5 pH 7,5 |
| Calcaire total | de 1 à 10 % soit 10 à 100 g/kg de terre sèche |
| Calcaire actif | mesure de l’Indice de Pouvoir Chlorosant (IPC) |
|  | Calcaire actif en g/kg de terre sèche * 103 |
|  | IPC= ------------------------------------------------------ |
|  | Fer extractible en mg/kg de terre sèche |
|  | cet indice sera inférieur à 12. |
| Phosphore assimilable | 0,25 à 0,30 ‰ (dosage Joret-Herbert) |
| Potassium | de 0,25 à 0,30 ‰ |
| Magnésium | 0,15 ‰ |

### Fertilisants

GENERALITES

Il appartiendra à l'Entreprise de proposer au Maitre d’Ouvrage tous les adjuvants et engrais minéraux et organiques pouvant constituer un milieu culturel propre à l'utilisation prévue.

Par la suite, la mauvaise qualité de la terre ne pourra être un argument à l'insuffisance ou la médiocrité des résultats.

Tous ces adjuvants seront inclus dans le prix de fourniture et mise en œuvre de la terre végétale ou de la plantation et ne pourront en aucun cas faire l'objet d'un prix particulier ou d'une rémunération supplémentaire.

AMENDEMENTS

Ils ne devront en aucun cas comporter de matières non organiques en raison de leur pouvoir biodégradable beaucoup trop lent.

Le dosage des amendements sera préparé en fonction du résultat des analyses des terres.

ENGRAIS POUR ARBRES

Le produit est à incorporer à la terre végétale.

ENGRAIS POUR MASSIFS ET GAZONS

Les proportions suivantes sont définies pour 1 are:

- 3 Kg d'un mélange a base de fumier de dinde, plumes hydrolysées, sulfate de postasse et sulfate de fer,

- 1 Kg d'engrais magnésien.

### Paillage

Le paillage utilisé pour recouvrir les massifs sera composé de copeaux de bois blanc de feuillus calibrés à 10/60mm issus de broyage aux couteaux et provenant de la région du chantier. Il sera disposé sur une épaisseur de 10 cm minimum.

Un échantillon et une fiche technique devront alors être présentés au Maître d’ouvrage pour validation avant livraison.

## Nature des travaux selon le bordereau de prix unitaires (bpu)

### Terrassements et mise en œuvre des materiaux

Apport et mise en œuvre de terre végétale

Ce prix rémunère :

- La fourniture et la mise en œuvre de terre végétale y compris chargement, le transport sur site, le réglage et le nivellement

- L'enlèvement de toutes les matières étrangères telles que grosses racines, pierres, déchets divers, etc.

- Le façonnage au râteau de pentes régulières et uniformes.

Reprise et mise en œuvre de terre végétale

Ce prix rémunère :

- La récupération sur stock et la mise en œuvre de terre végétale ;

- L'enlèvement de toutes les matières étrangères telles que grosses racines, pierres, déchets divers, etc.

- Le façonnage au râteau de pentes régulières et uniformes.

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale y compris chargement, transport, épandage, réglage de niveau après compactage.

Y compris l'enlèvement de toutes les matières étrangères telles que grosses racines, pierres, déchets divers, etc. et finition au râteau.

Amendement des terre végétales

Ce prix rémunère la fourniture et l'incorporation des amendements et fertilisant nécessaires à l'utilisation prévue. Ce prix se rémunère au kg de fourniture d'engrais ou d'amendements

Fourniture et mise en œuvre manuelle de terreau dans les massifs de végétaux

Ce prix rémunère :

- La fourniture, le transport à pied d'œuvre du terreau

- L'épandage et le régalage

- Le façonnage au râteau de pentes régulières et uniformes

- Tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et de nettoyage des abords

Griffage

Ce prix rémunère au mètre carré :

- Le transport et l’amenée du matériel approprié ;

- Le griffage mécanique comprenant le brisement des mottes, l'évacuation des pierres et débris divers, ;

- Le réglage mécanique ;

Terrassement en déblais

EXTRACTION DE DEBLAIS A L'ENGIN MECANIQUE, EN PLEINE MASSE, Y COMPRIS LE CHARGEMENT, LE REGLAGE DE LA plate-forme et des talus, la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de ruissellement, y compris l'exécution et l'entretien des ouvrages

Mise en remblais des déblais

Ce prix rémunère l'exécution de remblais avec les terres du site. Il comprend le régalage en couches successives de 0,30 m, s'il y a lieu l'arrosage et la scarification, le compactage, la reprise éventuelle sur stock, le réglage.

Evacuation des déblais

Ce prix rémunère l'enlèvement des déblais. Il comprend le chargement, le transport et le déchargement soit sur un lieu prescrit par le Maître d’Ouvrage soit en décharge des déblais

Evacuation des déblais

Ce prix rémunère l'enlèvement des déblais. Il comprend le chargement, le transport et le déchargement soit sur un lieu prescrit par le Maître d’Ouvrage soit en décharge des déblais

Terrassement en remblais y compris apport

Ce prix rémunère l'exécution de remblais en matériaux d'apport. Il comprend le régalage en couches successives de 0,30 m, s'il y a lieu l'arrosage et la scarification, le compactage, le réglage.

Evacuation des déchets préalablement ramassés

Ce prix rémunère le chargement et l'évacuation en décharge spécialisée de déchets divers frais de décharge inclus.

Evacuation des déchets préalablement ramassés

Ce prix rémunère le chargement et l'évacuation en décharge spécialisée de déchets divers frais de décharge inclus.

Fourniture et épandage de gravillons 8/20 dans les allées gravillonnées

Ces prix rémunèrent au mètre cube la fourniture, le transport à pied d'œuvre, l'épandage et le réglage de gravillons

- Intervention manuelle

- Intervention avec engin

Fourniture et mise en œuvre manuelle d'écorces de pin de calibre 25/30 dans les massifs de végétaux

Ce prix rémunère :

- La fourniture, le transport à pied d'œuvre des écorces de pin ;

- La mise en place des écorces de pin ;

- Le façonnage au râteau de pentes régulières et uniformes ;

- Tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et de nettoyage des abords

Fourniture et mise en œuvre manuelle de mulch dans les massifs de végétaux

Ce prix rémunère :

- La fourniture, le transport à pied d'œuvre de mulch de copeaux de bois,

- La mise en place du mulch sur une épaisseur de 8 cm (largeur minimale de 1m de paillage par rang),

- Le façonnage au râteau de pentes régulières et uniformes

- Tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et de nettoyage des abords

Fourniture et mise en œuvre manuelle de paillage dans les massifs de végétaux

Ce prix rémunère :

- La fourniture, le transport à pied d'œuvre de paillage,

- La mise en place du paillage sur une épaisseur de 8 cm (largeur minimale de 1m de paillage par rang)

- Le façonnage au râteau de pentes régulières et uniformes

- Tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et de nettoyage des abords

# Plantations et fournitures horticoles

## Prescriptions techniques generales

### Fourniture des végétaux

EPOQUE DE PLANTATION

De novembre à mars. Durant cette période, les travaux seront arrêtés par temps de gel, de neige et lorsque le sol est trop humide (pluies, dégel).

FOURNITURE DES VEGETAUX

REGLEMENTS ET NORMES

Les plants de type «horticole » répondront aux normes françaises AFNOR en vigueur (décembre 1990).

|  | Spécifications générales | Spécifications particulières |
| --- | --- | --- |
| Jeunes plants et jeunes |  |  |
| touffes d’arbres et d’arbustes | NF V 12-031 | NF V 12-037 |
| d’ornement à feuilles |  |  |
| caduques ou persistantes |  |  |
| Jeunes plants et plantes | NF V 12-031 | NF V 12-037 |
| Arbres en cépée | NF V 12-051 | NF V 12-055 |
| Arbustes à feuilles caduques | NF V 12-051 | NF V 12-057 |
| ou persistantes |  |  |

Avant toute fourniture de végétaux, l’Entreprise aura fait connaître la pépinière d’origine des plants.

Les arbres seront systématiquement choisis et marqués sur place en pépinière par le Chargé d’opération de la direction du patrimoine.

Le choix des plants en pépinière devra s’opérer contradictoirement entre l’Entreprise et le Maître d’Ouvrage. Le Chargé d’opération de la direction du patrimoine reste seul juge pour déterminer l’acceptabilité des plantes.

Les végétaux choisis et marqués seront considérés comme réservés et seuls ceux-ci seront livrés lors des travaux de plantation sauf accidents éventuels survenant ultérieurement. Tout végétal marqué devra conserver sa marque jusqu’à la plantation sur le chantier.

CARACTERISTIQUES GENERALES DES VEGETAUX A FOURNIR

Note importante : D’une Manière générale, la fourniture de plants et tiges greffés est proscrite.

Jeunes plants : végétal en début de son développement résultant de semis, marcotte, greffe, in vitro. Sauf spécification particulière, le jeune plant a subi un repiquage afin de densifier son système racinaire. Les plants greffés sont à éviter.

Jeune touffe (touffette) : végétal provenant d’un jeune plant d’un an ayant subi un repiquage à distance et possédant au moins trois tiges ramifiées ou non.

Touffes : végétal issu d’un jeune plant repiqué de type 1/1 (ou 0/1/1 ; X/1/1), planté ensuite à une distance suffisante en pépinière d’élevage pour y être cultivé pendant au moins deux ans ou rempoté en conteneur de plus d’un litre. Les tailles appliquées aux différents stades de la culture doivent permettre d’obtenir des touffes très ramifiées depuis la base. En aucun cas, les végétaux demandés en touffes ne pourront être fournis en jeunes touffes, insuffisamment ramifiées.

Les plantes couvre-sol entrent dans cette catégorie.

Jeunes baliveaux : végétal n’ayant à priori subi aucune taille en pépinière et cultivé à des distances suffisantes pour permettre un développement équilibré des systèmes aériens et souterrains. Le jeune baliveau ne doit pas être un jeune plant de type 1/2 (ou 0/1/2 ; X/1/2), mais un végétal cultivé pendant un an minimum en pépinière d’élevage, donc de type 1/1/1 (ou 0/1/1 ; 1/1/2 ...), ayant subi deux repiquages ou transplantations (2 * tr). Le rapport hauteur de la tige sur diamètre du collet (H/D) doit être compris entre 60 et 80.

Baliveaux : végétal cultivé à des distances suffisantes pour permettre un développement équilibré des systèmes aériens et souterrains, et ayant subi deux repiquages ou transplantations (2*tr). Le baliveau présente une tige droite, fléchée et des branches latérales depuis la base. Le rapport hauteur de tige sur diamètre au collet (H/D) doit être compris entre 60 et 80 (diamètre au collet entre 3 et 4 pour 2,50 m de hauteur).

CARACTERISTIQUES DE LA PARTIE RACINAIRE

Plants à racines nues

Le système racinaire sera bien développé : chevelu abondant, racines bien réparties. Les plants à racines principales tordues ou en crosse seront refusés.

Il doit être en bon état sanitaire et physiologique : les plants à racines détériorées, nécrosées ou gelées seront refusées.

Plants en motte ou conteneur

Motte solide proportionnée au développement du plant selon descriptif des végétaux ci-joint.

Enracinement apparent sur les parois de la motte.

Pas de grosses racines apparentes.

Bien conformé : les systèmes racinaires déformés par enroulement dans le conteneur seront refusés.

CARACTERISTIQUES DE LA PARTIE AERIENNE

Saine, indemne de dommages mécaniques ou physiologiques

Bien aoûté

Présentant un bourgeon terminal sain et bien conformé

Les plaies de taille doivent être cicatrisées complètement.

ARRACHAGE DES PLANTS

Toutes les précautions seront prises lors de l’arrachage des végétaux pour conserver un maximum de racines et pour ne pas endommager la partie aérienne.

Le Chargé d’opération de la direction du patrimoine sera averti du jour d’arrachage des plants et cette opération s’effectuera :

-	par temps hors gel et vent desséchant dans un délai maximum de 48 heures avant la date de plantation prévue pour les végétaux en racines nues et dans un délai de 4 jours maximum pour les végétaux en motte ou conteneur.

TRANSPORT ET STOCKAGE DES VEGETAUX

Dans l’intervalle compris entre l’arrachage et la plantation, toutes précautions seront prises pour protéger les racines et les mottes du soleil, du vent et du gel. Il est indispensable pour une bonne reprise de conserver une humidité correcte des racines et des mottes.

Les véhicules de transport seront fermés (bâches pour camion).

Si un stockage temporaire (> 48 heures) s’avère indispensable (gel, pluie...), les plants seront mis en jauge dans un sol léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du soleil avec possibilité d’arrosage.

Le transport devra s’effectuer avec un maximum de précautions pour ne pas endommager les plantes.

La couronne des arbres tiges sera attachée à l’aide de bandelettes de toile.

MANUTENTION DES ARBRES EN MOTTE

Les chargements et déchargements des arbres en motte devront être réduits au strict minimum.

Ces opérations seront réalisées avec un matériel approprié : camion avec grue ou chargeur de puissance adaptée (les mini-chargeurs sont interdits).

L’entrepreneur devra utiliser impérativement un système de manutention qui ne sollicite pas la motte, soit deux griffes ancrées dans la motte ou la protection et reliées à une bande de toile fixée au tronc faisant office de balancier

RECEPTION DES VEGETAUX

La réception des plants s’effectue sur le lieu de plantation par le Chargé d’opération de la direction du patrimoine et l’Entrepreneur. Cette réception vérifie la conformité vis à vis de la demande sur les points suivants :

- Genre, espèce, variété : la réception définitive de ces critères s’effectuera au plus tard le 30 juin qui suit la date de la plantation.

- Quantité

- Dimensions et âge

- Etat sanitaire

- Aspect des racines, nombre de transplantations.

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront remplacées par l’Entrepreneur dans un délai de quinze (15) jours.

### Plantation des végétaux

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Avant plantation, l’entreprise effectuera un désherbage. Celui-ci se fera par sarclage. Les déchets d’herbes seront évacués en décharge.

Par ailleurs, l’Entrepreneur effectuera une reprise complémentaire à la fraise en un ou plusieurs passages sur 30 cm afin d’obtenir un milieu apte à recevoir les plantations. Cette préparation s’accompagnera d’un épierrage complémentaire aussi poussé que possible.

Préparation terrain

Avant le règlement définitif des sols et pour les plantations dans les terres végétales déjà existantes, L’Entreprise procèdera à la préparation du terrain en effectuant les opérations suivantes :

- Désherbage manuel, de la surface à préparer

- Décompactage des sols par labour sur 0,30 / 0,40 m / 0,50 m

- Fraisage et amendements

- Griffage

- Epierrage

LES FOSSES DE PLANTATION

Les fosses seront ouvertes à l’aide d’un engin mécanique équipé d’un godet à griffes.

Ce travail comprendra :

- Le piquetage avant exécution des fouilles, l’exécution de la fouille

- Le découpage éventuel d’enrobé ou de tout autre matériau avant terrassement et son évacuation

- Le chargement et l’évacuation des déblais

- Le décompactage du fond de forme sur 0,30 m de profondeur

- Toutes sujétions pour la protection des ouvrages existants ou des revêtements réalisés

- Le travail sera réalisé sur sol sec ou ressuyé et de préférence 2 à 3 mois avant la date présumée de plantation.

- Dans le cadre de plantation sur sol en place, l’opération consiste à ameublir la terre à l’aide d’une pelle mécanique équipée d’un godet à griffes. On veillera à ne pas remonter en surface les couches inférieures du sol.

Si le sol en place est compact (argile), le Chargé d’opération de la direction du patrimoine pourra demander l’apport en fond de fosse d’une couche de gravier ou concassé sur 15 cm et recouverte d’un géotextile et la mise en place d’un drain d’évacuation dont la terminaison se fera par épandage.

Les dimensions du trou de plantation seront adaptées à celle du système racinaire ou de la motte et leur seront supérieures d’au moins 1/3.

Quelle que soit la technique utilisée, les parois du trou ne devront pas être lissées.

L’ouverture du trou de plantation devra être réalisée uniquement sur sol bien ressuyé.

Le Chargé d’opération de la direction du patrimoine pourra préconiser l’apport au fond du trou d’un amendement de 100 à 200g de corne broyée par tige.

PREPARATION DES ARBRES

Les racines

Dans le cas de plants en racines nues, celles-ci seront rafraîchies en taillant leur extrémité tout en conservant le maximum de radicelles.

L’ensemble des racines sera trempé dans un pralin naturel.

Les racines gênantes ou mal orientées seront éliminées.

L’emballage de protection de la motte sera obligatoirement enlevé ou coupé en surface et les racines dépassant de la motte seront rafraîchies en taillant leurs extrémités.

La partie aérienne

Cette opération sera définie conjointement entre le Chargé d’opération de la direction du patrimoine et l’Entrepreneur et pourra être réalisé après la mise en place de l’arbre.

Une taille de plantation équilibrera la partie aérienne par rapport au volume des racines tout en conservant la flèche de la tige et la forme générale du plant.

PLANTATION PROPREMENT DITE

Les arbres

L’arbre sera positionné dans le trou de façon à situer le collet au niveau du sol, le tronc sera bien vertical et aligné par rapport aux autres. L’entrepreneur devra tenir compte d’un éventuel tassement de la terre pour positionner l’arbre.

La fourniture et la mise en place des adjuvants et engrais minéraux et organiques nécessaires

Le mélange sera mis en place dans les 20 cm supérieurs entourant la motte.

Le complément de remblaiement se fera avec la terre du trou préalablement stockée, en aucun cas le collet ne devra être enterré.

Une cuvette sera réalisée au pied de l’arbre pour recevoir une partie de l’eau d’arrosage.

Un plombage sera effectué dès la plantation terminée à raison de 150 litres d’eau par arbre.

Les arbustes, graminées et plantes vivaces

Préparation : pour les arbustes à racines nues, les racines seront rafraîchies en taillant légèrement leur extrémité tout en conservant un maximum de chevelu. Ce chevelu sera praliné en abondance.

Les végétaux en motte ou conteneur seront trempés dans l’eau jusqu’à refus avant la plantation.

La fourniture et la mise en place des adjuvants et engrais minéraux et organiques nécessaires

La taille des arbustes sera définie conjointement avec le Chargé d’opération de la direction du patrimoine

Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 l d’eau pour les touffes et plantes en conteneur et de 2 l pour les couvre-sols en godet.

La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les racines, seront protégés en permanence du dessèchement (vent, soleil) et du froid (gel, vent).

ANCRAGE DE MOTTE

Pour les cépées et les conifères l’ancrage sera réalisé à l’aide de câbles tendeurs sur la motte :

- Ancrage de motte de chez PLANCTO 68 RBK HD ou techniquement équivalent, (référence à confirmer par l’entreprise) composé de :

- 3 ancres de fixation dans le sol (longueur minimum de 13 cm, et Ø 2 cm minimum)

- 3 câbles inox qui prolongent les ancres (Ø 0.50 cm)

- 1 câble gainé (protection de motte) qui retiendra la motte avec triangle bois.

Compris le réglage des câbles et manchons de protection à intercaler et toutes sujétions.

L’entrepreneur fournira le dimensionnement des ancres et des câbles suivant la nature du sol rencontré, la taille des végétaux haubanés, la taille de la motte de l’arbre, et en fonction des sollicitations prévisibles. Les dimensions données sont minimales.

Durant la période de garantie, il ne sera pas possible de substituer un système classique de tuteurage à un ancrage défaillant. L’entreprise devra le cas échéant le remplacer à ses frais. L’attention de l’entreprise est donc attirée sur la parfaite exécution de cette tâche, afin d’éviter la reprise intégrale du système pendant la période de garantie.

Une fois la fosse refermée, aucun élément du maintien ne devra être visible et dépasser le niveau fini du sol.

Avant leur mise en œuvre, tous les accessoires de l’ancrage de motte devront être soumis au Maître d’Ouvrage et au Chargé d’opération de la direction du patrimoine qui se réserve le droit de demander une démonstration et de les refuser si le produit ne satisfait pas.

### Accessoires de plantations

Tuteurage des arbres

Les tuteurs seront en bois de châtaignier écorcés et auront une hauteur totale de 3 m et un diamètre de 10 cm. Ils seront épointés et traités à leur base et jusqu’au cœur.

Les tuteurs montrant des nœuds de plus de 4 cm ou éclatés seront refusés.

Après la mise en place de l’arbre, les tuteurs seront enfoncés à la verticale et inclinés en dehors de la motte et à 1,80 m hors sol, 1,20 m dans le sol.

Tuteur double ou triple pour arbres de haute tiges en bois imputrescible ø100 classe IV, appointé longueur 3,00m, traverse en demi rondin ø100 vissée.

Tout tuteur présentant des défectuosités sera analysé.

Les attaches arbres seront des colliers en résine de maïs.

Les attaches ne devront en aucun cas blesser l’arbre, l’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter ce danger.

Le tronc de l’arbre sera protégé par quatre tours de bande de jute du même type au niveau de la zone de friction avec les tuteurs et/ou autre bande de jute.

Les attaches ne devront en aucun cas blesser l’arbre, l’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter ce danger

Drain DN 65 ou 80 de 3 m de long, pour les arbres 20/25

Le tronc de l'arbre sera fixé au tuteur par des lanières réglables.

### Entretien et garantie de reprise des végétaux

GARANTIE DE REPRISE

A la fin de chaque chantier de plantation, un constat d’achèvement des travaux est établi par le Chargé d’opération de la direction du patrimoine et signé par l’Entrepreneur.

A partir de cette date, court le délai de garantie de reprise et de bonne végétation des végétaux durant une année.

Cette garantie s’étend jusqu’au 30 juin de la deuxième saison de végétation et est de 100 % des arbres, arbustes et vivaces plantés ainsi que sur la bonne tenue des engazonnements.

Au 30 juin de la première année de garantie, le Chargé d’opération de la direction du patrimoine constatera par écrit la conformité des essences et variétés plantées ainsi que la bonne reprise des végétaux contradictoirement avec l’Entrepreneur.

Tout plant noté mort ou en mauvais état sanitaire sera remplacé aux frais de l’Entrepreneur au cours de la saison de plantation suivante, et selon les mêmes caractéristiques la plantation initiale. La taille et le diamètre des végétaux remplacés devront correspondre au développement atteint par les végétaux plantés initialement.  Un nouveau délai de garantie d’un an est appliqué pour les végétaux remplacés.

La mortalité par vandalisme, accident ou en raison de conditions climatiques exceptionnelles est exclue du cadre de la garantie.

La garantie des végétaux est liée à l’exécution des opérations d’entretien définis par le Chargé d’opération de la direction du patrimoine et réalisés pendant l’année.

DEFINITION DES OPERATIONS D’ENTRETIEN SUR UN AN

Note importante : l’entrepreneur devra produire une note méthodologique d’entretien avant démarrage des travaux et devra se renseigner au préalable sur les installations d’arrosage à sa disposition sur le site, sachant et que les modalités d’utilisation sont à demander auprès du service Espace vert du patrimoine de l’université Paris Nanterre.

ARROSAGE DES ARBRES

L’arrosage des arbres est réalisé manuellement par l'entreprise adjudicataire du marché, l’entreprise devra mettre à sa seule charge, tous les moyens mécaniques et humains en œuvre pour réaliser les arrosages.

Cependant, l’Entrepreneur est tenu de vérifier le bon fonctionnement du réseau d'arrosage local, s’il existe et d’informer le service des Espaces Verts du patrimoine de l’université Paris Nanterre en cas d’anomalies.

Première année * :

Au démarrage de la végétation, de fin mars à fin avril :

- Arbres : trois interventions d'arrosage pour la période, 100 litres par grand arbre à chaque intervention.

- Arbustes : 20 litres

De mai à septembre :

- 40 litres par semaine par arbre

*L'arrosage manuel est effectué au choix en fonction de la météo

MAINTENANCE DES TUTEURS ET COLLIERS

Un contrôle des tuteurs et des colliers sera effectué régulièrement pour éviter les blessures et les étranglements.

De plus, un des contrôles sera obligatoirement effectué en fin de saison de végétation pour adapter la tension des colliers au grossissement des arbres. Les tuteurs seront redressés ou remplacés si nécessaire.

L’Entrepreneur sera tenu de respecter l’homogénéité du tuteurage sur l’ensemble du mail. L’enlèvement des tuteurs au terme de la garantie se décidera en commun accord entre l’Entrepreneur et le Chargé d’opération de la direction du patrimoine.

Par ailleurs, l’Entrepreneur aura à sa charge l’ébourgeonnage des troncs et la coupe des rejets pouvant se développer au pied des arbres.

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

Les traitements phytosanitaires sont totalement proscrits dans la chartre de l’environnement mis en place par le service espace verts de la direction du patrimoine de l’université Paris Ouest Nanterre la Défense

En cas de présence de ravageurs, de maladies ou de champignons, l’entrepreneur est tenu d’informer le chargé d’opération de la direction du patrimoine, qui décidera ou non de l’opportunité d’effectuer une intervention (arrachage, utilisation d’auxiliaires ou traitements alternatifs aux produits chimiques). La personne publique se réserve le droit de faire intervenir une entreprise spécialisée s’il le juge utile.

Ces opérations resteront à la discrétion du Maître d’ouvrage. La matière active à utiliser sera déterminée au cas par cas et devra être agréée par le Maître d’ouvrage.

TAILLE DE FORMATION DES ARBRES EN CEPEE ET DES ARBUSTES

Arbres

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que pour toutes les opérations de taille, une réunion préalable sur le chantier sera prévue entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur.

L’entreprise devra disposer pour chaque intervention :

- D’un technicien spécialisé spécialement chargé de la taille et agréé par le Maître d’ouvrage ;

- D’un matériel adapté à la bonne exécution des travaux : échelles, afin de pouvoir travailler sur le pourtour de la couronne.

Les opérations consisteront en une taille de formation qui aura pour but de former la charpente des arbres en cépée afin qu’ils puissent présenter à l’âge adulte le port désiré par le Maître d’ouvrage.

Cette taille permettra notamment :

- D’assurer la prédominance de l’axe central (flèche) ou d’effectuer un reflêchage seulement si celui-ci est nécessaire ;

- De répartir les charpentières régulièrement de manière à obtenir un port équilibré ;

- De rééquilibrer la vigueur des charpentières les unes par rapport aux autres ;

- D’élaguer le tronc (élimination des branches basses) pour obtenir une hauteur sous couronne homogène pour l’ensemble de l’alignement.

Une parfaite homogénéité des opérations de taille sera demandée pour l’ensemble des arbres en cépée.

Arbustes, graminées et plantes vivaces :

Les arbustes à floraison estivale ou automnale seront taillés «en sec» de novembre à mars.

Les arbustes à floraison hivernale ou printanière seront taillés «en vert» d’avril à juin.

La taille se fera toujours en respectant la silhouette naturelle de l’arbuste.

Cette taille permettra notamment :

- D’éclaircir la touffe en éliminant les branches les plus âgées ou mal formées au centre de la touffe ;

- De couper les fleurs fanées afin de favoriser la floraison l’année suivante ;

- De favoriser l’émission de nouvelles branches.

Entretien du pied ou cadre d’arbre

Si la terre est apparente dans le cadre d’arbre, l’entreprise effectuera un binage de la terre sur 0,15 m de profondeur avec évacuation des mauvaises herbes et des déchets y compris des gros éléments (pierres...). L’entreprise devra autant de binages nécessaires pour que les adventices ne dépassent pas 10cm de hauteur.

Au cours du premier binage, en avril ou mai, l’entreprise enfouira un engrais composé à libération lente (dosage 15-9-15) à raison de 50 g de matière active par plant.

Les gourmands se développant sur le tronc ou au pied seront éliminés lors de ces opérations.

## Nature des travaux selon le bpu

PLANTATIONS ET FOURNITURES HORTICOLES

### Fourniture de végétaux

Ce prix rémunère la fourniture de végétaux y compris garantie de reprise et arrosage jusqu'au 30 juin de la deuxième saison de végétation.

### Plantation y compris création de fosse

Ce prix rémunère la plantation y compris création de fosse

Il comprend notamment :

- L'amenée et le repli de tout matériel nécessaire à la bonne exécution,

- La réalisation des terrassements, y compris évacuation des déblais à la décharge, frais de décharge inclus,

- Le chargement, le transport, la mise en œuvre de la terre végétale d'apport y compris amendement

- La plantation de l'arbre, de l'arbuste ou de la plante (fourniture rémunéré au prix ci-après)

- La fourniture et la mise en place des amendements nécessaires

- Le plombage manuel ou hydraulique de la terre végétale

- La confection de cuvettes au pied de chaque sujet et l'arrosage

  - Plantation d’arbre :

    - Fosse de 1,0 x 1,0 x 1,0 m

    - Fosse de 2,0 x 2,0 x 2,0 m

  - Plantation d'arbuste de haie ou de baliveaux : fosse de 0,8x0,8x0,8 m

  - Plantation d'arbuste de haie : fosse de 0,8 x 0,8 m

  - Plantation de plante : fosse de 0,6 x 0,6 x 0,6 m

### Fourniture et mise en place d'une membrane anti-racinaire en polyéthylène haute densité

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture la mise en œuvre dans les fosses d’arbres d'une membrane anti-racinaire en polyéthylène haute densité, pour empêcher la propagation des racines.

### Réalisation d'une résine drainée en pied d'arbre

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement perméable en pied d'arbre

### Tuteur

Ce prix comprend la fourniture de tuteurs en sapin parfaitement calibrés, épointés, diamètre constant 10cm, hauteur 3.50m.  Les tuteurs seront traités en autoclave contre le pourrissement et l'entrepreneur aura  à  sa  charge  le remplacement  en  cas  de  détérioration  durant  la période de garantie. Les tuteurs fendus ou trop noueux seront refusés.  Le tuteurage sera réalisé par 2 ou 3 poteaux, disposés parallèlement du côté de la bordure et inclinés vers l’intérieur à leur sommet. Ils devront être enfoncés sur une profondeur d’au moins leur tiers et à distance égale de la bordure de trottoir sur tous les côtés.

- Bipode en tuteur écorcé

- Tripode en tuteur écorcé

### Hauban

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de haubanages pour les arbres tige, y compris les colliers de protection des sujets, les haubans, et toutes sujétions.

### Protecteur anti-gibier

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une protection anti-gibier pour les arbres tige, y compris fixation et toutes sujétions.

### Protection par toile de jute

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une protection par toile de jute pour les arbres tige, y compris fixations et toutes sujétions.

# Travaux d’elagage et d’abattage

## Prescriptions techniques generales

### Généralités

La prestation comprend toutes les fournitures, façons et transports, nécessaires à L'exécution complète des travaux d'élagage et d’abattage décrits ci-après.

- Former et/ou maintenir le port des arbres dans le respect des caractéristiques esthétiques de leur port naturel ou architecturé,

- Obligation pour les arbres tiges : Suppression des rejets sur le tronc jusqu'à une hauteur de 2,50 m.

La prestation comprendra : l'élagage et la mise en forme, à la demande du Maitre d'ouvrage, recherche et coupe de branches Présentant un risque, réfection d'arbres d'alignement.

Les formes et ports à donner aux arbres seront une taille douce et raisonnée, réalisés dans la continuité de l'existant.

Pour tous les sujets, l'obligation de résultat comprendra le maintien en permanence du profil géométrique et de l'insertion dans un alignement.

La taille  des arbres tiges assurera la bonne formation  du sujet en équilibrant  le développement  des branches et en éliminant les branches mal placées ainsi que le bois mort.

Cette taille de formation aura pour but de former la charpente des arbres afin qu'ils puissent présenter à l'âge adulte le port désiré par le maître d'ouvrage (hauteur sous la première couronne, port naturel en arbre tige ou forme libre), cette taille devra préserver la valeur esthétique des végétaux.

A. Contraintes liées à l'exécution des travaux d'élagage et d’abattage

Compte tenu des observations de terrain, le titulaire prendra en compte, les contraintes suivantes, liées aux interventions :

- Contraintes liées à la mise en sécurité des personnes et des biens (mise en place de protections individuelles et collectives).

- Contrainte de stationnement, circulation automobile et accès pour l'exécution des travaux (pouvant nécessiter la mise en place d'un arrêté municipal (Ville d'Avray et St. Cloud).

- Contraintes de programmation, dues aux flux piétons et automobiles (campus de Nanterre)

- Contraintes liées à des difficultés de circulation, à la présence de trottoirs étroits, pentes et devers, hauteurs importantes  supérieures ou égales à 10 m, difficulté  d'utilisation du broyeur  (patios bâtiments G, F, Bibliothèque universitaire...), nuisances sonores liées à l'utilisation des machines.

Propreté du chantier

Après une intervention, le bois sera obligatoirement enlevé le jour même et évacué. Si le bois doit attendre quelques heures, il sera débité et rangé proprement dans un endroit ne présentant aucun danger pour les utilisateurs et ne provoquant aucune gêne.

Fermeture des voies et mise en place d'un dispositif de déviation

Afin de permettre l'exécution des travaux dans des fonctions de sécurité optimum, l’entreprise procèdera à ses frais au barrage des voies traitées pendant la durée des travaux.

Particularités concernant les interventions sur les sites de Nanterre, Ville d' Avray et St. Cloud :

Trois semaines minimum  avant l'intervention, l'entreprise  devra déposer auprès des Services de la  voirie des Villes de St. Cloud et Ville d' Avray, selon les cas, une demande d'Arrêté pour Fermeture partielle de voie. Cette demande devra préciser le jour exact prévu pour  L'intervention, en accord avec le maitre d'ouvrage.

Avant le  début  des travaux, l'entreprise  procèdera à  ses frais à la mise en place d'un  Dispositif de déviation, suivant les indications du Maître d'ouvrage. Ce dispositif comprendra les barrières de sécurité ainsi que les panneaux en nombre nécessaire (déviation, interdit sauf riverains).

### Résidus de coupe

Le bois provenant de l'exécution des travaux sera évacué le jour même. Les zones d'intervention seront balayées le jour même et laissées propres.

Nettoyage du chantier

Pour tous les travaux d'élagage, l’enlèvement soigné des résidus de coupe se fera au rythme de l'avancement du chantier afin d'écarter tout danger pour la circulation automobile ou piétonnière.

Lors des travaux de taille en vert, il sera utilisé une souffleuse. L'entreprise veillera tout particulièrement  à ne pas obstruer les bouches d'égout.

Lors des travaux d'abattage et de dessouchage, l'entreprise  devra l'enlèvement  de tous les résidus de

coupe, y compris feuillage et copeaux. Le trou laissé par l'enlèvement  de la souche sera soigneusement rebouché et signalé dans les plus brefs délais au Maître d'ouvrage, afin que celui-ci puisse faire procéder à une réfection provisoire des lieux.

Suppression des bois morts.

Disponibilité de l'entreprise

L'entreprise soumissionnaire du lot concerné s'engage à intervenir dans les plus brefs délais à la demande du  Maître d'ouvrage  pour  des cas d'urgence  non programmables dans le  cadre du présent  marché (abattage d'un arbre dangereux sur voie publique par exemple ou élagage d’une branche dangereuse).

### Travaux d’élagage

Calendrier d'exécution

Les travaux de "taille en vert" seront pratiqués fin mai, début juin, tandis que les travaux

D'élagage (taille en sec) et de rééquilibrage seront pratiqués de novembre à février.

Coupes et plaies

La  coupe doit  être commencée par le dessous en pratiquant  une entaille plus ou moins profonde, afin d'éviter un éclatement de l'écorce et du jeune bois qui occasionnerait une plaie difficile à cicatriser.

La branche sera démontée en tronçon jusqu'à 40 à 50 cm du tronc, le chicot gênant sera alors supprimé, ceci afin d'éviter que le poids de la branche puisse provoquer des éclatements ou déchirures préjudiciables à l'arbre.

Les coupes seront pratiquées à 45°  sur une branche  ou perpendiculairement  au sol. Les coupes au ras du tronc ou d'une branche seront faites suivant le galbe de la branche ou du tronc,en écusson dans le sens du flux de sève.

Toutes les coupes d'un diamètre supérieur à 0,10 seront obligatoirement désinfectées puis recouvertes de

« Lac Balsam », enduit à base d'huile végétale, d'orties broyées et de résine synthétique. Cette application se fera sur toute la surface et de façon homogène.

Netteté des plaies

Toute coupe sera rafraîchie de façon à être parfaitement lisse.

Rameaux naissants sur le tronc ou rejets

Tout rameau poussant sur le tronc à la suite de blessure ou de suppression de branche, ainsi que tout rejet sera coupé au ras du tronc ou des racines.

Branches mortes ou pourries

La recherche et la coupe de branches mortes ou pourries, dangereuses ou mal venues se fera systématiquement sur toute intervention  périodique ou non périodique. Le bois mort sera toujours coupé jusqu'au bois sain. On procèdera à un nettoyage de la pourriture sur les foyers atteints.

Maladies

L'Entreprise consultera le maître d'ouvrage pour toute précaution et décision à prendre en cas de maladie. Elle sera tenue de signaler, dans les meilleurs délais, tout foyer d'infection  ou attaques parasitaires qu'elle sera amenée à constater et pouvant nuire à  la sécurité des utilisateurs et la santé des végétaux Toute maladie   ou dégâts causés par des voitures ou autres, décelés au cours de l'élagage seront signalés au maître d'ouvrage.

Arbres dangereux ou mal placés

L'abattage de tels arbres se fera après avoir pris toutes les précautions utiles. Le démontage se fera alors au cordage

Recherche du bois mort sur sujets d'alignement

La recherche du bois mort doit être systématique sur tous les sujets de l'alignement considéré. Le bois pourri ou mort sera supprimé jusqu'à revenir au bois sain.

Les coupes et les plaies seront pratiquées sur du bois sain. Elles seront franches, nettes, traitées contre les parasites.

Lors de cette opération, l'on veillera à ne pa s provoquer de "trous" importants dans le houppier.

Toute taille susceptible de provoquer un déséquilibre de l'arbre sera faite après avis et accord du Maître d'ouvrage. L'évacuation des résidus de coupe se fera obligatoirement  au rythme  de l'avancement du chantier.

Travaux d'abattage et de dessouchage

### Travaux d’abattage

Dans le cadre de l'entretien  du patrimoine  végétal, il est prévu l'abattage et le dessouchage d'un certain nombre de végétaux, morts, gênants ou présentant un danger pour les utilisateurs.

Mode d'exécution

ABATTAGE

L'abattage consiste à supprimer la partie aenenne de l'arbre mort ou gênant. On commencera par supprimer  toutes les branches en ne conservant que le tronc. Celui-ci sera ensuite débité en tronçons jusqu'au niveau du sol.

Pour tout abattage présentant un danger quelconque pour les abords immédiats, le démontage se fera au cordage.

Les interventions seront soit en zone accessible aux engins soit en zone non accessible aux engins.

DESSOUCHAGE OU ARRACHAGE

Le déssouchage ou l'arrachage visera à supprimer toutes les racines et la souche, afin de permettre  une replantation au même endroit. Le travail se fera soit à la machine, soit au treuil, soit à la main.

La technique utilisée sera précisée en concertation avec le Maître d'ouvrage en fonction des contraintes existantes en particulier dans le sous-sol : présence de réseaux (EDF, GAZ, etc.…).

REBOUCHAGE DU TROU

Après les travaux d'abattage ou de dessouchage, les trous seront rebouchés avec de la terre végétale afin d'éviter tout accident. Dès que le travail est terminé, l'entreprise  doit en aviser le Maître d'ouvrage afin de procéder à la réfection définitive des lieux.

Evacuation des résidus de coupe.

Le bois mort provenant de l'exécution des travaux sera évacué le jour même. Les emplacement seront balayés le jour même et laissés propres.

## Nature des travaux selon le bpu

TRAVAUX D’ELAGAGE ET D’ABATTAGE

### Travaux d'elagage

Ces prix rémunèrent l'amenée à pied d'œuvre des équipements nécessaires y compris le repli y compris évacuation des produits de taille

- Travaux d'élagage sur zone accessible aux engins

- Travaux d'élagage sur zone non accessible aux engins

- Taille douce

- Taille de formation

- Taille radicale

- Ablation de charpentières ou de branches

- Hauteur des arbres moins de 5 m

- Hauteur des arbres de 5 m à 10m

- Hauteur des arbres de plus de 10m

Prix de plus-value pour :

- Arbre dangereux

- Arbre mal placé

### Travaux d'abattage

Ces prix rémunèrent, à l’unité, tous les travaux nécessaires à l’abattage et l’enlèvement d’arbre existant

Ils comprennent :

- Les protections ;

- Le transport et l’amenée du matériel approprié ;

- Toutes dispositions nécessaires au maintien des ouvrages existants (bordures, voiries, réseaux, ...) ;

- L’élagage préalable de l’arbre et son abattage ;

- Le déchargement des produits en décharge, droits de décharge compris. le brûlage des produits étant interdit sur le chantier.

  - Travaux d'abattage d'arbre en situation accessible aux engins y compris débitage et évacuation

  - Travaux d'abattage d'arbre en situation non accessible aux engins y compris débitage et évacuation

  - Hauteur                            Circonférence à 1m du sol :

< 10m                                0,2 à 1,0 m

< 10m                                1,0 à 2,0 m

< 10m                                plus de 2,0 m

> 10m                                0,2 à 1,0 m

> 10m                                1,0 à 2,0 m

>10m                                2,0 m et plus

### Débitage et évacuation d'arbres cassés ou tombés y compris débitage et évacuation

Débitage et évacuation d'arbres cassés ou tombés en situation accessible ou non accessible aux engins y compris débitage et évacuation.

Les prix au BPU sont précisés suivant la hauteur et la circonférence à 1m du sol du sujet.

### Essouchage d'arbre

Ce prix rémunère :

- Le dessouchage,

- Le comblement du trou par apport complémentaire de terre végétale ou matériaux de grave non végétale ou matériaux de grave non traité 0/31,5 et compactage selon les situations,

- Le chargement, le transport,

- Le déchargement des produits en décharge, droits de décharge compris.

  - Diamètre inférieur à 0,5 m

  - Diamètre de 0,5 m à 1,0 m

  - Diamètre supérieur à 1,0 m

### Rognage de souche

Ce prix rémunère le rognage de la souche y compris toutes sujétions de remise en état des abords

- Diamètre inférieur à 0,5 m

- Diamètre de 0,5 m à 1,0 m

- Diamètre supérieur à 1,0 m

Prix de plus-value pour site difficile d'accès

### Abattage de haie

Ce prix comprend l'abattage de haie y compris ramassage, évacuation et revalorisation des produits de taille. Ce prix comprend également l'amené et le repli du matériel nécessaire.

- Hauteur de 0 à 1,50 m

- Hauteur de 1,50 à 2,50 m

- Hauteur de 2,50 à 4 m

- Hauteur de 4 m et plus

# Travaux d’entretien :

## Prescriptions techniques generales

### Binage

L’Entrepreneur piochera la terre végétale des massifs arbustifs et de plantes vivaces sur une profondeur de 0,15 m avec réglage de la terre et évacuation des déchets. L’entreprise devra trois binages annuels minimum et, autant de binages nécessaires pour que les adventices ne dépassent pas 10cm de hauteur.

Sur les surfaces minéralisées et paillées, les adventices seront arrachés manuellement sans binage afin de limiter la détérioration des revêtements de surfaces.

### Amendements

L’Entrepreneur enfouira lors de la première opération de piochage en avril, un engrais complet à libération lente à raison de 250 grammes par arbre et 50 grammes par m2 d’arbustes. Ces quantités seront ajustables suivant des prélèvements et analyses de terre végétales éventuellement fait sur site. Le Ph de l’engrais utilisé ne doit pas excéder 7.

### Désherbage

Pas de désherbage chimique. Le désherbage se fera manuellement par binage sur les sols nus et arrachage sur les surfaces couvertes.

### Gazon

Semis :

Après le semis

Pendant toute la durée de la levée, le sol sera maintenu légèrement humide par arrosage, si les conditions climatiques n'y pourvoient pas.

On passera un rouleau léger (1 kg par centimètre de génératrice) quand le gazon aura atteint 5 cm à 6 cm de hauteur.

Le semis de regarnissage est effectué aux endroits où le gazon est trop clairsemé.

Les zones traitées seront protégées par une clôture temporaire.

Tonte :

L'herbe sera ramassée dans la même journée que la tonte et évacuée hors des emprises, aux frais de l'entrepreneur. Les déchets ne seront jamais déposés sur les pelouses, plantations, circulation et d'une manière générale sur tous les revêtements de sols salissables.

Engrais :

L’utilisation de fertilisants chimiques est totalement proscrite, seuls les produits d’origine naturelle (de type OR BRUN, sang séché, fumier déshydraté ou autres apports organiques naturels) sont autorisés.

## Nature des travaux selon le bpu

ENTRETIEN DES GAZONS

### Tonte

Ce prix comprend la tonte y compris évacuation des déchets de tonte :

- Tonte à la tondeuse autoportée

- Tonte à la tondeuse autoportée mulching

- Tonte à la tondeuse autotractée

- Tonte à la tondeuse autotractée mulching

Les prix au BPU sont précisés suivant la surface à tondre :

- de 1m2  à 100 m2

- de 100 m2  à 250 m2

- de 250 m2 à 500 m2

- > 500 m2.

### Découpe des bordures en limite des allées, massifs, cuvette de plantation,…

Ce prix comprend les découpes des bordures et également l'évacuation des produits de découpe en décharge.

### Arrosage manuel

Ce prix comprend le remplissage de la citerne hors fourniture de l'eau, le transport, l'arrosage et la mise en œuvre.

### Roulage

Ce prix correspond au roulage des gazons et compris amené et replis du matériel.

### Engrais (fourniture et épandage d'engrais organique)

Ce prix comprend la fourniture et l'épandage d'engrais organique y compris transport sur les lieux.

### Propreté générale : ramassage des déchets

Ce prix rémunère le ramassage et le regroupement des déchets, l'évacuation en décharge de ceux-ci est rémunéré ultérieurement

### Ramassage et enlèvement et mise en décharge de feuilles mortes

Ce prix comprend le ramassage mécanique ou manuel des feuilles mortes et leur évacuation en décharge spécialisée.

### Reprise de gazon

- Réalisation de semis de gazon

- Mécanique

- Manuel

Ce prix comprend : le semis de gazon mécanique ou manuel ainsi que  la préparation du terrain, l'épierrage, le semis avec fourniture de la semence agréée par nos services, l'enfouissement, le roulage et toutes sujétions

### Débroussaillage et nettoyage

Ce prix comprend le débroussaillage à la débrousailleuse autotractée et/ou standard y compris le nettoyage, le ramassage et l'évacuation des déchets.

- A la débroussailleuse autotractée

- A la débroussailleuse standard

### Scarification mécanique

Ce prix comprend un passage d'un scarificateur mécanique pour l'enlèvement des mousses et des débris végétaux divers. Avec ramassage et évacuation. La profondeur de coupe sera d'environ 10 cm.

ENTRETIEN D’ESPACES VERTS DIVERS

Entretien :

- Des massifs de rosiers

- Des massifs de plantes décoratives herbacées

- Des jardinières

- Des massifs d’arbustes

- Des haies

### Taille des rosiers

Ce prix comprend la taille y compris ramassage, évacuation et revalorisation des produits de taille.

### Entretien courant

L’entretien courant comprend les prestations suivantes :

- Binage et griffage de mise en forme

- L'incorporation d'engrais organique

- Désherbage manuel

Ce type d’entretien concerne les espaces suivants :

- Les massifs de rosiers

- Les massifs de plantes décoratives herbacées

- Les jardinières

- Les massifs d’arbustes

- Les haies

### Découpe en bordure des massifs

Ce prix comprend les découpes des bordures et également l'évacuation des produits de découpe en décharge.

Cette prestation concerne les espaces suivants :

- Les massifs de rosiers

- Les massifs de plantes décoratives herbacées

### Arrosage manuel

Ce prix comprend le remplissage de la citerne hors fourniture de l'eau, le transport, l'arrosage et la mise en œuvre.

Cette prestation concerne les espaces suivants :

- Les massifs de rosiers

- Les massifs de plantes décoratives herbacées

- Les jardinières

- Les massifs d’arbustes

- Les haies

### Engrais (fourniture et épandage d'engrais organique)

Ce prix comprend la fourniture et l'épandage d'engrais organique y compris transport sur les lieux.

Cette prestation concerne les espaces suivants :

- Les massifs de rosiers

- Les massifs de plantes décoratives herbacées

- Les jardinières

- Les massifs d’arbustes

- Les haies

### Propreté générale : ramassage des déchets

Ce prix rémunère le ramassage et le regroupement des déchets, l'évacuation en décharge de ceux-ci est rémunéré ultérieurement

Cette prestation concerne les espaces suivants :

- Les massifs de rosiers

- Les massifs de plantes décoratives herbacées

- Les jardinières

- Les massifs d’arbustes

- Les haies

### Ramassage et enlèvement et mise en décharge de feuilles mortes

Ce prix comprend le ramassage mécanique ou manuel des feuilles mortes et leur évacuation en décharge spécialisée.

Cette prestation concerne les espaces suivants :

- Les massifs de rosiers

- Les massifs de plantes décoratives herbacées

- Les jardinières

- Les massifs d’arbustes

- Les haies

### Fourniture et mise en œuvre de terreau en complément sur jardinière sans rétenteur d'eau

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre de terreau pour jardinière dans une jardinière

### Dépotage et rempotage de jardinière incluant la fourniture d'un terreau adapté

Ce prix rémunère au mètre cube :

- Le vidage et le remplissage de terreau d'une jardinière comprenant la fourniture, le transport à pied d'œuvre

- Y compris transplanter les plantes et l'arrosage.

- Toute sujétions de mise en œuvre et de nettoyage des abords.

### Taille des arbustes

Ce prix comprend la taille y compris ramassage, évacuation et revalorisation des produits de taille.

### Taille des haies 3 faces

Ce prix comprend la taille y compris ramassage, évacuation et revalorisation des produits de taille. Ce prix comprend également l'amené et le repli du matériel nécessaire.

- Hauteur de 0 à 1,50 m

- Hauteur de 1,50 à 2,50 m

- Hauteur de 2,50 à 4 m

- Hauteur de 4 m et plus

ENTRETIEN DES ALLEES GRAVILLONNEES, DES DALLES ET DES VOIRIES

### Allées gravillonnées

- Ratissage des allées, élimination des détritus divers, enlèvement des mauvaises herbes, mousses, branchages tombés au sol etc.

Ces prix rémunèrent l'amenée à pied d'œuvre des fournitures et des équipements nécessaires y compris le repli et l'évacuation en décharge des déchets. Apres ratissage, les gravillons ne devront pas être évacués au même titre que les déchets. Un tri des déchets sera fait avant évacuation.

- Ramassage et enlèvement et mise en décharge de feuilles mortes.

Ce prix comprend le ramassage mécanique ou manuel des feuilles mortes et leur évacuation en décharge spécialisée.

### Allées en stabilisé

- Ratissage, griffage, reprofilage à l'aide de rabot y compris apport éventuel de matériaux, élimination des détritus divers, enlèvement des mauvaises herbes, mousses, branchages tombés au sol etc.

Ces prix rémunèrent l'amenée à pied d'œuvre des fournitures et des équipements nécessaires y compris le repli et l'évacuation en décharge des déchets. Apres ratissage, les gravillons ne devront pas être évacués au même titre que les déchets. Un tri des déchets sera fait avant évacuation.

- Ramassage, enlèvement et mise en décharge de feuilles mortes et détritus divers.

Ce prix comprend le ramassage mécanique ou manuel des feuilles mortes et leur évacuation en décharge spécialisée.

### Allées dallées

Balayage, élimination des détritus divers, enlèvement des mauvaises herbes, mousses, branchages tombés au sol etc.

- Entretien manuel

- Entretien mécanique thermique avec désherbage à eau chaude

- Entretien mécanique thermique avec désherbage par infrarouge

- Ramassage et enlèvement et mise en décharge de feuilles mortes et détritus divers, ce prix inclue le matériel et toutes sujétions

### Nettoyage des voiries

Ce prix rémunère le ramassage et le regroupement mécanique ou manuel des feuilles mortes ou des déchets divers. L'évacuation en décharge de ceux-ci est rémunérée ultérieurement

- Nettoyage des voiries par balayeuse

- Nettoyage de regard à grille ou de regards avaloirs

- Nettoyage de caniveaux à grille

- Nettoyage de grille d'arbre

- Nettoyage de cour anglaise

# Installation d’arrosage

## Mode d’execution des travaux

### Fourniture et pose des canalisations et accessoires

Leur mise en œuvre est effectuée conformément aux dispositions du Fascicule N°71.

NATURE DES CANALISATIONS :

Les canalisations seront en polychlorure de vinyle (PVC) ou en polyéthylène pour les diamètres extérieurs supérieurs au Ø 110 mm. Les diamètres inférieurs seront exclusivement en polyéthylène. Les canalisations PVC seront de qualité pression 16 bars (à joint caoutchouc ou à coller) et répondrons à la norme NFT 54016, les raccords à la norme NFT 54029. Les canalisations polyéthylène haute densité seront de série :

12,5 ou 16 bars qualité alimentaire (bande bleue) pour les réseaux d’eau potable,

Elles répondront à la norme NFT 54043 et NFT 54072, les raccords à la norme NFT 54029.

TRANSPORT ET STOCKAGE DES CANALISATIONS :

Les canalisations seront transportées avec soins, leur stockage sur site se fera à l’abri des rayons directs du soleil afin d’éviter les déformations et l’éventuelle perte de leurs qualités mécaniques.

MISE EN OEUVRE DES CANALISATIONS :

Les canalisations seront calées avec les déblais de fouilles Si ces derniers ne contiennent aucun élément pierreux et dont les éléments les plus grossiers n’excèdent pas 6mm dans leur plus grande dimension ou avec du sable jusqu’à 5cm au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. Les flancs de la canalisation seront garnis à la pelle, les parties latérales seront tassées pour obtenir une densité optimale en place. Avant le montage définitif des systèmes de distribution d’eau, une chasse est exécutée à l’eau claire sous pression. Toute canalisation laissée en attente, même pour une durée très brève, devra être bouchée pour éviter l’introduction de pierre ou de sable. Les canalisations laissées en attente pour une utilisation ultérieure, devront être bouchonnées avec ou sans plaques pleines (à l’appréciation de l’entrepreneur). Pour ne pas compromettre le bon fonctionnement du réseau, les pertes de pression sur la longueur de la canalisation de distribution resteront inférieures à 20%. De même la vitesse maximum sera de 1,5 mètres/seconde pour les canalisations secondaires (canalisations situées en aval des vannes de commande et desservant les arroseurs), et de 1 mètre seconde pour le réseau primaire (réseau sous pression desservant les vannes de commande ou les arroseurs à vanne incorporée).

Pour ce qui concerne l’alimentation des locaux, celle-ci passera sous les fondations et émergera au niveau de la réservation, la canalisation sera laissée en attente, et bouchonnées conformément au descriptif ci-dessus.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Les raccords devront assurer la parfaite liaison des tubes entre eux ou la jonction avec les appareils de robinetterie.

Pour toutes les canalisations supérieures ou égales au Ø 90mm (extérieur), les raccords, les branchements et colliers de prise en charge seront électrosoudés (de type FUSAMATIC de marque PLASSON ou similaire) et/ou raccords (de type Compression de marque PLASSON ou similaire) avec l’accord du maître d’oeuvre. Avant électrosoudure, les zones de raccords ou de branchement des canalisations seront rafraîchies avec un racleur à décaper. La méthodologie de pose préconisée par le fournisseur des raccords sera strictement respectée, en particulier pour ce qui concerne les températures et les temps de soudure et de refroidissement. Pour maintenir bout à bout les canalisations devant être soudées, l’entreprise emploiera un châssis de maintien. Les électrosoudures ne seront pas réalisées lorsque le chantier est boueux ou par temps de pluie (à moins que l’entrepreneur ne prévoit l’usage d’un abri mobile).

Pour toutes les canalisations inférieures ou égales au Ø 75mm (extérieur), les raccords seront de type Compression de marque PLASSON ou similaire.

QUALITES ET NORMES :

Les accessoires de raccordement seront de fabrication soignée et de marques reconnues pour leur qualité de fabrication. Ils devront répondre à la norme NFT 54029.

### Fourniture et pose de vanne de vidange manuelle

Il est prévu éventuellement à la demande du maître d’oeuvre, la mise en place en point bas de tous les réseaux, de vanne de vidange manuelle en adéquation avec le Ø de la canalisation.

Il sera de type vanne ¼ de tour à boisseau sphérique pour les petits diamètres et robinet d’arrêt et tous accessoires à sa mise en oeuvre pour les canalisations supérieur ou égal au Ø 63mm (extérieur).

La prestation comprend :

- La fourniture et pose de la vanne

- La fourniture et pose du collier de prise en charge, et autres éléments utiles.

- La fourniture et pose d’éléments (gravillons) drainant sous forme d’un puisard

- La fourniture et pose, mise à niveau du regard plastique préfabriqué avec couvercle (pour les vannes ¼ de tour) et regard béton préfabriqué (robinet de branchement).

La fourniture et pose, du tube allonge et mise à niveau de la tête de bouche à clef au même niveau que le sol fini.

### Fourniture et pose de bouches d’arrosage

Les bouches d’arrosage seront de marque RAIN BIRD incongelable ou similaire.

Les bouches en terre seront encadrées par un massif de béton coffré, dont la surface aura été talochée et/ou comprendront également la pose d’un robinet sous bouche à clé placé à 1,00mètre de la B.A. en amont de celle-ci, sur la canalisation d’alimentation.

L’entreprise fournira (en cas de nécessité) une clé de fermeture au chargé d’opération de la Direction du Patrimoine l’ensemble du chantier.

### Fourniture et pose d’un disconnecteur

En cas de raccordement ou de liaison du réseau d’arrosage sur un réseau d’eau potable, il doit être installé un système interdisant les retours d’eau polluée dans le réseau potable.

Ce type de raccordement fait l’objet d’une déclaration avant de commencer les travaux.

Après compteur, il y aura un départ direct pour l’alimentation en eau potable de la borne fontaine et

du local.

L’entreprise posera un disconnecteur (en adéquation avec le diamètre de la canalisation et du réseau polluants) et ses accessoires. Ce disconnecteur sera en conformité avec les règlements d’hygiène sanitaire en vigueur.

Les principales dispositions du règlement sont les suivantes :

Vannes de sectionnement amont et aval du disconnecteur.

Le disconnecteur sera placé à une hauteur d’environ 1,50 mètre du sol et 0,50 mètre minimums du

plafond.

Vidange du disconnecteur relié à la canalisation d’assainissement. Une bonne coordination entre les

deux entreprises est nécessaire pour une prestation de qualité.

Filtre obligatoire

Fixations des éléments à la chambre de disconnection

Et autres accessoires préconisés par le fournisseur.

La méthodologie de pose préconisée par le fournisseur sera strictement respectée.

L’entreprise sera tenue de présenter chaque année les documents d’habilitations « AFORCLIM » à la pose, l’entretien et la maintenance des disconnecteurs, documents relatifs à son personnel de maintenance.

### Fourniture et pose des appareils d’arrosage

Les Tuyères escamotables. Elles devront répondre à certaines exigences tel que :

Portée de 1,20 à 5,50 mètres.

Buse à secteur réglable ou fixe type MP Rotator.

Le montage des arroseurs et des asperseurs se fera après purge complète du réseau et en déporté.

Les raccords sous les asperseurs seront de marque RAIN-BIRD type SBE ou équivalent et systématiquement munis de téflon.

La localisation des divers appareils d’arrosage porté sur les plans devra être respectée. La position des appareils d’arrosage pourra cependant être déviée, avec l’accord du maître d’oeuvre, pour tenir compte de la position des végétaux.

Après plantations et mise en place des gazons, l’entreprise procédera au réglage vertical des appareils de telle sorte que ceux-ci soient enterrés de 1 cm ou juste affleurant la surface.

### Fourniture et pose d’électrovannes et regards

Les vannes seront électriques, automatiques, et fonctionnant en 24 Volts, à ouverture manuelle sans fuite. La membrane devra être facilement accessible (par dévissage du couvercle ou moins de 10 vis sur l’électrovanne).

Le diamètre des électrovannes sera tel que la perte de charge interne ne dépasse pas 0,3 bars pour un débit correspondant au débit du secteur concerné corrigé d’un coefficient de 1,2.

Le raccordement du solénoïde sur les câbles se fera à l’aide de connexion étanche à l’immersion, en adéquation avec la section des fils ou par manchon thermo rétractable.

Les électrovannes seront positionnées dans des regards préfabriqués en polypropylène. Les regards seront de dimensions suffisantes pour loger 2 à 3 électrovannes. Ils répondront aux exigences suivantes : possibilité d’utiliser une rehausse, et fermeture obligatoire du couvercle par vis.

Toutes les électrovannes doivent être aisément accessibles. Il est donc prévu en amont une vanne à boisseau sphérique à purge montée avec un raccord PVC de type union démontable 3 pièces. En aval des électrovannes il est également prévu un raccord PVC de type union démontable 3 pièces.

Dans tous les cas l’ensemble doit pouvoir être démonté sans qu’aucun terrassement ne soit nécessaire.

### Fourniture et pose d’un programmateur

Ce sera un programmateur à pile. Il sera placé dans un regard définis par le Maître d’ouvrage. A la demande du Maître d’ouvrage l’emplacement pourra être modifié en liaison avec l’entreprise avant le début effectif des travaux.

### Épreuves, essais, réglages et réception

EPREUVES DES CONDUITES

ÉPREUVE SIMPLIFIEE

L’ensemble du réseau primaire sera éprouvé sous pression du réseau amont et l’ensemble des réseaux secondaires sera fermé. Il est à noter que les réseaux secondaires ne peuvent être soumis à l’épreuve du fait de leurs conceptions.

La conduite sera mise en eau progressivement, en évitant les coups de bélier dus à un remplissage trop rapide et en assurant une purge correcte de l’air de la canalisation. Le débit de remplissage ne dépassera pas 1/10 du débit de service.

D’autre part, au cours des essais, la pression ne devra pas dépasser la valeur limite indiquée par le fabricant pour la série de tuyaux et les pièces prévues.

Après stabilisation du compteur, une observation de 5 minutes de celui-ci permettra d’analyser de manière simplifiée mais sûre, la présence de fuite sur le réseau en charge.

Si après 5 minutes d’observation le réseau primaire sera déclaré sans fuite.

Dans le cas contraire l’entrepreneur devra remédier à tout défaut d’étanchéité constaté à l’épreuve, en exécutant immédiatement à ses frais les réparations quelles qu’elles soient dont l’épreuve aura fait reconnaître la nécessité. Ces réparations effectuées, il sera procédé à une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions précisées ci-dessus.

EPREUVE SELON LE FASCICULE N° 71

Les canalisations devront être approuvées au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Ces essais seront effectués conformément à l’article 76 du Fascicule N°71. La fourniture de l’eau pour les essais sera à la charge de l’entrepreneur titulaire du présent lot.

Pour chaque tronçon achevé, il sera procédé au remplissage des canalisations avec pression égale à 10 bars pendant une durée de 48 heures. Le contrôle de la parfaite étanchéité (perte inférieure à 0,5 bars) sera constaté en présence du maître d’oeuvre. Ces essais seront réalisés dans les conditions qui permettront d’examiner effectivement le tronçon de conduite éprouvé et en particulier tous les joints.

Ces épreuves auront lieu avant le remblaiement.

La conduite sera mise en eau progressivement, en évitant les coups de bélier dus à un remplissage trop rapide et en assurant une purge correcte de l’air de la canalisation. Le débit de remplissage ne dépassera pas 1/10 du débit de service.

La pression d’épreuve est, en règle générale, la pression dynamique majorée de 50%. La pression d’épreuve ne pourra être inférieure à 8 bars. D’autres part, au cours des essais, la pression ne devra pas être augmentée inutilement au-dessus de la pression d’épreuve imposée et ne devra pas dépasser la valeur limite indiquée par le fabricant pour la série de tuyaux et les pièces prévues.

La pression d’épreuve sera appliquée pendant tout le temps nécessaire à la vérification des tuyaux et des joints, sans que la durée de l’épreuve puisse être inférieure à 24 heures, ni la diminution de pression supérieure à 0,2 bars.

L’entrepreneur devra remédier à tous défauts d’étanchéité constaté à l’épreuve, en exécutant immédiatement à ses frais les réparations quelles qu’elles soient dont l’épreuve aura fait reconnaître la nécessité. Ne seront toutefois pas à sa charge les remplacements, fourniture et pose des pièces non fournies par lui et dont le défaut de résistance sera dû à la mauvaise qualité du matériau ou vice de construction. Ces réparations effectuées, il sera procédé à une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions précisées ci-dessus.

L’ensemble du réseau d’eau potable sera désinfecté au permanganate de potassium selon les directives en vigueur. Les frais afférents à cette désinfection et à son contrôle sont à la charge de l’entreprise.

ESSAIS ET REGLAGES DU RESEAU D’ARROSAGE INTEGRE

L’entrepreneur assurera pour le réseau d’arrosage les réglages en secteur, de la façon la plus précise.

Les essais se feront en présence du Maître d’oeuvre, maître d’ouvrage et par un vent inférieur à 10km/h. Ils comprendront les vérifications suivantes :

Vérification de la pression de service en divers lieu et à différents moments de la journée.

Implantation des appareils d’arrosages, réglage vertical et sectoriel.

Essai de la programmation en mode manuel, semi-auto et automatique.

Contrôle et conformité de l’ensemble des installations électriques.

Contrôle et conformité de l’ensemble de l’installation de disconnection.

Si nécessaire et à l’appréciation du maître d’oeuvre et Maître d’ouvrage la vérification de la pluviométrie.

PROCES-VERBAL, RECEPTION, ET DOCUMENTS A FOURNIR.

Un procès-verbal sera dressé contradictoirement entre le Maître d’oeuvre et l’entrepreneur.

Il devra comprendre entre autre :

- Numéro d’ordre et date des essais.

- Durée des essais, pression d’épreuve, résultats obtenus.

- Décisions relatives à toutes réfections éventuelles et conclusions.

- La réception aura lieu après les vérifications ci-dessus mentionnées.

- Le dossier de récolement à fournir par l’entreprise sera constitué des pièces suivantes :

- Un plan papier au 1/200ème, indiquant la position réelle des canalisations. Les divers appareils d’arrosage et de commande seront également répertoriés de manière symbolique. Ainsi qu’un exemplaire au format DWG (autocad).

- Les notices techniques de tous les matériaux posés dans le cadre du présent marché. Ces notices seront fournies en original.

- Une notice rédigée par l’entrepreneur indiquant de manière exhaustive les opérations d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

## Nature des travaux selon le bpu

INSTALLATION D’ARROSAGE

### Fourniture et pose de tuyau de distribution enterré polyéthylène

Ces prix rémunèrent au mètre linéaire la fourniture et la pose d'une canalisation PEHD en tranchée ouverte.

Ces prix comprennent toutes les sujétions de manutention, de pose, de scellement et de fixation des pièces de pénétration des voiles, raccordements sur tuyauteries diverses et protection.

### Fourniture et fixation de raccords

Ce prix comprend la fourniture et les raccordements de :

- Té plasson ou équivalent

- Manchon / Manchon plasson ou équivalent

- Coude  / Coude plasson

- Bouchon / Bouchon plasson

### Fourniture et pose d'arroseurs escamotable

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, la mise à niveau, les raccordements, les réglages y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement

### Fourniture et pose d'une tuyère

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, la mise à niveau, les raccordements, les réglages y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement

- Tuyères de type TORO 570 Z3P ou équivalent

- Tuyères de type RAIN BIRD 1800 ou équivalent

### Fourniture et pose de buse

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements et les réglages

### Fourniture et pose de bouche d'arrosage incongelable de type Bayard ou équivalent

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, la mise à niveau, les raccordements y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement (épingles de fixation, tuyaux de raccordements,…)

### Fourniture et pose de bouche d'un clapet-vanne avec clé de réglage

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, la mise à niveau, les raccordements y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement (épingles de fixation, tuyaux de raccordements,…)

### Fourniture et pose de goutteur intégré de type NETAFIM ou équivalent

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements, les réglages y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement (épingles de fixation, tuyaux de raccordements,…)

### Fourniture et pose de vanne électrique à solénoïde

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements y compris raccords union PVC démontable

### Fourniture et pose d'un solenoide pour électrovanne PGA

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements, la programmation et les essais y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement

### Fourniture et pose d'un boîtier de commande 2 stations

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements et les réglages

Radio station HUNTER ou équivalent W V c200E 2 stations

### Fourniture et mise en place de petit matériel électrique

Ce prix inclue, la fourniture, la pose, les raccordements y compris toutes sujétions.

- Fiche de connexion électrique

- Pile 9 volts pour radio station

- Batterie 12 volts pour filtrons

### Fourniture et pose d'un regard avec verrouillage y compris dépose de l'ancien regard

Ce prix rémunère la dépose de l'ancien regard, la fourniture et la pose du nouveau regard y compris terrassements, évacuation des produits et remise en œuvre des abords.

- Regard rectangulaire Section = 50x37 Hauteur = 36 cm

- Regard circulaire Diamètre = 25,5 cm Hauteur = 25 cm

### Fourniture et pose d'une console de programmation

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements, la programmation et les essais y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement

- Console de programmation 36 zones

- Console de programmation 44 zones

### Fourniture et pose d'un programmateur RAIN BIRD de type WP8 ou équivalent

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements, la programmation et les essais y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement

### Fourniture et pose d'un pluviomètre électrique

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements, la programmation et les essais y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement.

Il sera de type RAINCHECK  de la société RAIN BIRD ou équivalent."

### Fourniture et pose d'une pompe verticale EVM multicellulaire (inox) AISI 316 pression max 25 bar

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements, la programmation et les essais y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement

### Fourniture et pose d'une station de filtration Spin Klin star 2, débit 24m3/h, pression max 10bar

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements, la programmation et les essais y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement

### Fourniture et pose d'un réservoir à vessie verticale 300L

Ce prix inclus, la fourniture, la pose, les raccordements, la programmation et les essais y compris tout matériel nécessaire à son fonctionnement

### Dépannage de l'installation d'arrosage

Cette prestation comprend la mise en eau des réseaux d'arrosage, la fermeture des purges, les essais de mise en pression, de réglage des arroseurs et du programmateur, et de la conformité de l'installation électrique.

- Installation d'arrosage automatique

- Installation d'arrosage semi-automatique

### Mise hors gèle vérification de l'installation d'arrosage automatique

Cette prestation concerne l'arrêt et la purge des installations, la vérification et l'entretien de cette installation. Il comprend la vidange de toutes les canalisations. Le démontage des purges automatiques pour assurer la purge complète des canalisations et sa vérification. La mise hors tension des programmateurs et la vérification de l'état des horloges. La vidange des réseaux des stations radio.

### Dépose de l’intégralité des stations radio et stockage dans les ateliers des espaces verts

Cette prestation consiste à déposer l’intégralité des stations radio et stockage dans les ateliers des espaces verts.

### Repose des stations radio temporairement stockées dans les ateliers des espaces verts

Cette prestation consiste à reposer l’intégralité des stations radio et stockage dans les ateliers des espaces verts.

# Sujetions de remises sur volume de travaux

## Mise à disposition d'une nacelle de 20 m

Ce prix rémunère, à la journée, la mise à disposition sur site d’une nacelle de 20m y compris enlèvement

## Mise à disposition d'un échafaudage roulant pour travaux en hauteur avec plancher de travail

Ce prix rémunère, à la journée, la mise à disposition d’un échafaudage y compris enlèvement

- Hauteur de plancher de travail de 2,50 m

- Hauteur de plancher de travail jusqu'à 6,00 m

- Hauteur de plancher de travail supérieur à 6,00 m

## Remise sur le devis de travaux

L’entreprise définis au BPU un pourcentage de remise sur devis de travaux.

Ce pourcentage est appliqué sur le montant du devis de travaux.

Ce pourcentage varie suivant les tranches de prix des travaux avant rabais comme ci-dessous :

- Remise sur devis de travaux compris entre   2 000 € et   5 000 € HT

- Remise sur devis de travaux compris entre   5 001 € et 10 000 € HT

- Remise sur devis de travaux compris entre 10 001 € et 20 000 € HT

- Remise sur devis de travaux compris entre 20 001 € et 50 000 € HT

- Remise sur devis de travaux au-delà de 50 000 € HT