CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

N°2025-XXX – TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Lot n°5. Occultation fenêtre

- Sommaire

GENERALITES	5

1.1.	Objet du marché	5

1.2.	Connaissance du projet avant intervention	5

1.3.	Matériaux et conditions d’intervention	5

1.4.	Caractéristiques des fenêtres concernées	6

1.5.	Echantillons et prototypes	6

1.6.	Choix et qualité des matériaux	6

1.7.	Mode de fixation	7

1.8.	Protection contre la corrosion	7

1.9.	Manutention et stockage	7

1.10.	Mise en œuvre	7

1.11.	Délais d’exécution	8

1.12.	Documents techniques à fournir par l’entrepreneur	8

Article 2.	Fourniture et pose de films solaires	9

2.1.	Ce prix rémunère la dépose de films	9

2.2.	Films de sécurité	9

2.3.	Films d’isolation thermique	9

2.4.	Films d’occultation visuelle totale	10

2.5.	Films d’occultation visuelle partielle	10

Article 3.	Fourniture et pose de stores vénitiens à lames de 25 mm	10

3.1.	Dépose sans réemploi	10

3.2.	Stores vénitiens à lames de 25 mm pour hauteur < 1500 mm	10

3.3.	Stores vénitiens à lames de 25 mm pour hauteur > 1500 mm	11

Article 4.	Fourniture et pose de stores intérieurs occultants protection traditionnelle en toile à descente verticale	11

4.1.	Ce prix rémunère la dépose sans réemploi de stores occultants à commande manuelle:	11

4.2.	Ce prix rémunère la dépose sans réemploi de stores occultants motorisés :	11

4.3.	Stores occultants à descente verticale commande à chainette pour hauteur < 1500 mm	11

4.4.	Store occultant à descente verticale commande chainette pour hauteur > 1500 mm	12

4.5.	Stores occultants à descente verticale commande manivelle pour hauteur < 1500 mm	12

4.6.	Stores occultants à descente verticale commande manivelle pour hauteur > 1500 mm	12

4.7.	Stores occultants motorisés à descente verticale commande filaire pour hauteur < 1500 mm	13

4.8.	Stores occultants motorisés, descente verticale commande filaire pour hauteur > 1500 mm	13

4.9.	Stores occultants motorisés à descente verticale commande radio pour hauteur < 1500 mm	13

4.10.	Stores occultants motorisés à descente verticale commande radio pour hauteur >1500 mm	14

Article 5.	Fourniture et pose de stores intérieurs à descente verticale de protection solaire en toile anti chaleur	14

5.1.	Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur < 1500 mm	14

5.2.	Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur > 1500 mm	14

5.3.	Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur < 1500 mm	15

5.4.	Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur > 1500 mm	15

1.	Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur < 1500 mm	15

2.	Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur > 1500 mm	16

5.5.	Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur < 1500 mm	16

5.6.	Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur > 1500 mm	16

Article 6.	Fourniture et pose de voilages sur rails	16

6.1.	Ce prix rémunère, la dépose sans réemploi de voilages sur rail.	16

6.2.	Voilages sur rails pour hauteur < 1500 mm	17

3.	Voilages sur rails pour hauteur > 1500 mm	17

6.3.	Voilages sur rails existant pour hauteur < 1500 mm	17

6.4.	Voilages sur rails existant pour hauteur > 1500 mm	18

6.5.	Fourniture et pose de rail avec repose de voilage existant	18

Article 7.	Fourniture et pose de rideaux de protection solaire sur rails	18

7.1.	Dépose de rideaux de protection solaire	18

7.2.	Rideaux de protection solaire sur rails pour hauteur < 1500 mm	18

7.3.	Rideaux de protection solaire sur rails pour hauteur > 1500 mm	19

7.4.	Rideaux de protection solaire avec doublure anti-chaleur sur rails pour hauteur < 1500 mm	19

7.5.	Rideaux de protection solaire avec doublure anti-chaleur sur rails pour hauteur > 1500 mm	20

7.6.	Rideaux de protection solaire sur rail existant  pour hauteur < 1500 mm	20

7.7.	Rideaux de protection solaire sur rails pour hauteur > 1500 mm	20

7.8.	Fourniture et pose de rail avec repose du rideau existant	21

Article 8.	Fourniture et pose de rideaux d’occultation sur rails	21

8.1.	Ce prix rémunère la dépose de rideaux d’occultation	21

4.	Rideaux d’occultation sur rails pour hauteur < 1500 mm	21

8.2.	Rideaux d’occultation sur rails pour hauteur > 1500 m	21

8.3.	Rideaux d’occultation sur rails avec doublure anti chaleur pour hauteur < 1500 mm	22

8.4.	Rideaux d’occultation sur rails avec doublure anti chaleur pour hauteur > 1500 m	22

5.	Rideaux d’occultation sur rail existant pour hauteur < 1500 m	23

8.5.	Rideaux d’occultation sur rail existant pour hauteur > 1500 m	23

Article 9.	Fourniture et pose de stores à bandes verticales	23

9.1.	Ce prix rémunère, la dépose de stores à bandes verticales	23

6.	Stores à bandes verticales pour hauteur < 1500 mm	23

9.2.	Stores à bandes verticales pour hauteur > 1500 mm	24

9.3.	Stores à bandes verticales sur rail existant pour hauteur < 1500 mm	24

9.4.	Stores à bandes verticales sur rail existant pour hauteur > 1500 mm	24

Article 10.	Fourniture et pose de stores extérieurs	25

10.1.	Ce prix rémunère la dépose sans réemploi de stores extérieurs à commande manuelle:	25

10.2.	Ce prix rémunère la dépose sans réemploi de stores extérieurs motorisés :	25

10.3.	Stores extérieurs commande par manivelle hauteur < 1500 mm	25

10.4.	Stores extérieur  en toile à descente verticale par manivelle hauteur > 1500 mm	25

10.5.	Stores extérieurs motorisé en toile à descente verticale pour hauteur < 1500 mm	26

10.6.	Stores extérieurs motorisé en toile à descente verticale pour hauteur > 1500 mm	26

10.7.	Stores extérieurs motorisés à descente verticale commande radio pour hauteur < 1500 mm	26

10.8.	Stores extérieurs motorisés à descente verticale commande radio pour hauteur >1500 mm	26

Article 11.	Travaux en hauteur échafaudages et nacelle	27

11.1.	Protection des intervenants et limitation des accès	27

11.2.	Échafaudages roulants	27

Article 12.	Travaux hors bordereau	28

Article 13.	Mobilisation de l’entreprise pour travaux hors BPU	28

Article 14.	Réalisation d’un DOE	28

# GENERALITES

## Objet du marché

Le présent marché a pour objet la fourniture et la pose de systèmes d’occultation des fenêtres pour le compte des sites de l’Université Paris Nanterre : Campus de Nanterre, IUT Ville d’Avray, et site de Saint Cloud.

Les systèmes d’occultation du présent marché sont de type films, voilages, rideaux et stores (y compris systèmes de manœuvre et mécanismes).

Les travaux à exécuter comprennent le démontage, l’évacuation des matériaux existants, la fourniture, le transport et la mise en place de rideaux, stores et autres prestations décrites au présent marché.

## Connaissance du projet avant intervention

Pour chaque intervention demandée par la maitrise d’ouvrage, l’entreprise doit prévoir tous les travaux indispensables pour le complet et parfait achèvement des ouvrages, quand bien même il n’en serait pas fait mention dans la description du projet, dès que ces travaux sont nécessaires à sa réalisation.

L’entreprise reconnait, à cette fin, s’être rendu compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et de leur nature.

Elle reconnait avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui auraient pu être omis par la maitrise d’ouvrage au cahier des charges ou sur les plans.

## Matériaux et conditions d’intervention

L’ensemble des interventions doit satisfaire aux exigences et prescriptions des différents textes législatifs, réglementaires et techniques applicables.

Produits mis en œuvre

Les produits mis en œuvre doivent respecter l’arrêté du 25 juin 1980 consolidé portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et en particulier le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP, Livre II (Dispositions applicables aux Etablissements des quatre premières catégories), Titre Premier (Dispositions Générales), Chapitre III (Aménagements intérieurs, décoration et mobilier), Section III (Tentures, portières, rideaux, voilages) AM 11 à 14.

Les prestations du présent marché sont concernées par l’article AM (Aménagements Intérieurs) 12 du règlement de sécurité.

AM 12 : « Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements :

Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :

- Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M1.

- Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieur à 50 m², ils doivent être en matériaux de catégorie M2. »

Rappel des catégories de classement au feu des matériaux :

M0 : " incombustibles "

M1 : " non inflammables "

M2 : " difficilement inflammables "

M3 : " moyennement inflammables "

M4 : " facilement inflammables"

M5 : " très facilement inflammables"

Les matériaux devront avoir subi des essais de résistance au feu par les laboratoires agrées (arrêté du 24 avril 1972).

Les PV de résistance au feu effectués après la parution de l’arrêté du 21 avril 1983 sont seuls valables et sera fourni par le titulaire pour tous matériau mis en œuvre.

Tous les produits et tous les accessoires utilisés pour la mise en œuvre des voilages, rideaux et stores devront être protégés contre la corrosion par galvanisation, métallisation ou revêtement organique.

## Caractéristiques des fenêtres concernées

    - Dimensions des fenêtres

Lorsqu’une demande d’intervention est transmise par la maitrise d’ouvrage, l’entreprise se déplace et mesure les fenêtres à équiper. Elle est responsable de cette prise de mesures et se doit de rectifier la fabrication des produits à sa charge en cas d’erreur dans les dimensions.

    - Caractéristiques des vitrages

Selon l’ancienneté des bâtiments, les fenêtres sont équipées de simple ou de double vitrage.

## Echantillons et prototypes

L’entreprise présente, conformément aux pièces du marché et suivant les indications de la maitrise d’ouvrage, les échantillons des systèmes d’occultation prévus. Elle installe un premier élément, le fait valider par la maitrise d’ouvrage puis poursuit son intervention.

## Choix et qualité des matériaux

La qualité des matériaux doit être suivie.

Les teintes doivent être uniformes pour un même type d’éléments lors de la totalité d’une intervention.

Les systèmes d’occultation mobile doivent être simples d’utilisation et robustes, adaptés à l’utilisation intensive d’un Etablissement Recevant du Public.

## Mode de fixation

Les fixations sont réalisées sur les murs de façade ou en sous face du plancher haut, au-dessus des fenêtres concernées et devront être adaptées au support. Les fixations sur éléments fragiles (faux plafonds, doublages) sont proscrites.

Les fixations et supports ne doivent pas entraver l’ouverture des fenêtres. L’entreprise devra proposer la meilleure solution technique pour mener à bien l’opération, qui devra être validée par l’Université.

## Protection contre la corrosion

Tous les éléments de la fourniture susceptibles d’être altérés par les agents atmosphériques pendant leur transport ou leur séjour sur le site, doivent recevoir une protection les mettant à l’abri de toute détérioration.

## Manutention et stockage

Le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s’effectuer dans les meilleures conditions pour éviter toute déformation permanente nuisible à l’aspect des ouvrages.

Le stockage est à éviter. En cas de nécessité absolue, il doit être limité dans le temps et réalisé dans des locaux à l’abri des intempéries et suffisamment ventilés.

L’entreprise est entièrement responsable de ses matériaux, matériels et ouvrages jusqu’à la réception des travaux.

## Mise en œuvre

    - Dépose et pose

Le prix de pose rémunère la dépose des systèmes d’occultation existants. Celle-ci doit être effectuée soigneusement et les existants évacués par le titulaire.

S’ils doivent être réutilisés en l’état, il est impératif de les stocker soigneusement à l’abri dans un local défini par la maitrise d’ouvrage.

S’ils doivent être nettoyés, restaurés ou réparés, l’entreprise les emporte et ne les rapporte qu’au moment de leur pose.

S’ils ne doivent pas être conservés, l’entreprise les emporte en décharge par ses propres moyens sans utiliser les bennes de l’Université ou d’autres entreprises.

Les travaux de pose (produits rénovés ou produits neufs) ne peuvent être entrepris que lorsque l’avancement du chantier permet d’intervenir sans risquer de détériorer les matériaux, après nettoyage des autres entreprises intervenant sur le chantier.

L’implantation des systèmes d’occultation doit faire l’objet d’un traçage soigneux tenant compte des contraintes du bâtiment. Aucun désordre ne doit être causé dans le bâtiment par ces interventions.

Les systèmes de fixation doivent être décrits préalablement et validés par la maitrise d’ouvrage. Les percements doivent être propres, discrets ou rebouchés en cas de non utilisation.

L’entreprise utilisera les moyens conformes et réglementaires pour l’accès à ses ouvrages et notamment pour le travail de grande hauteur, selon le décret du 1er septembre 2004 et les dispositions du code du travail relatifs à l'utilisation des échelles, escabeaux et plateformes.

    - Gestion de la zone de chantier

Un balisage doit être mis en place pour interdire l’accès du chantier aux personnes non autorisées.

Lors des absences de l’entreprise (pause déjeuner, absence pour approvisionnement, fin de journée), le local en chantier doit être fermé à clé par le personnel habilité de l’université sur demande de l’entreprise.

L’outillage doit être rangé et non accessible aux personnes non autorisées.

Dans tous les cas l’entreprise est responsable de sa zone d’intervention.

    - Nettoyage

L’entreprise est tenue d’enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaire ou refusées, approvisionnés par elle sur le chantier.

Il est spécifié que le terme « déchet » comprend également tous emballages et accessoires de transport ou de manutention.

Avant la réception, l’entreprise retire les protections provisoires de ses ouvrages et en assure l’évacuation.

S’il y a lieu, elle procède au nettoyage soigné des lieux d’intervention.

## Délais d’exécution

Les délais d’exécution seront contractuels tels qu’indiqués dans le cadre de réponse-délais (se référer aux prescriptions communes du présent marché).

L’entrepreneur prendra contact avec les services techniques de la direction du patrimoine de l’Université Paris Nanterre pour définir les modalités et les journées d’intervention.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour créer un minimum de gêne au niveau des usagers lors des travaux.

Les délais d’intervention devront figurer sur le devis : date de démarrage des travaux après réception du bon de commande et délais d’exécution.

## Documents techniques à fournir par l’entrepreneur

Lors de la remise du devis, l’entreprise devra fournir en annexe une fiche technique des matériaux qui seront installés.

Après exécution des travaux, La réception est prononcée contradictoirement entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise sous forme d’un PV. Ce procès-verbal de réception devra être joint à toutes les factures correspondantes

L’entreprise doit fournir également tous les éléments relatifs aux ouvrages réalisés (notices techniques et PV de résistance et de réaction au feu des éléments installés). Elle devra fournir ces éléments en deux exemplaires papiers et un exemplaire au format informatique.

# Fourniture et pose de films solaires

## Ce prix rémunère la dépose de films

Dépose Soignée sans réemploi de films de protection solaire sur vitrage et comprend le grattage des résidus et nettoyage de la vitre et des lieux de travail, ainsi que l’évacuation des résidus.

Fourniture et pose

Ces films s’appliquent directement sur les surfaces vitrées ou assimilées (plexiglas) en face interne.

Avant l’application des films, l’entreprise devra nettoyer parfaitement le support.

## Films de sécurité

    - Films augmentant la résistance aux chocs en :

- Augmentant la résistance mécanique,

- Retardant l’effraction,

- Evitant les éclats de verre.

  - Films de sécurité type : Reflectiv’ SEC 054 ou équivalent ;

  - Ou type Solar Gard® Armorcoat® ou équivalent.

    - Films augmentant la résistance au feu en :

- Se consumant sans créer ni propager de flammes,

- Evitant que la vitre ne vole en éclat sous l’effet de la chaleur ;

- Classification m1 non-inflammable.

  - Films de sécurité type : protecver de la marque dexypro ou équivalent

## Films d’isolation thermique

Ces films permettant de limiter la transmission de la chaleur du soleil par la vitre et les déperditions d’énergie en période froide.

L’entreprise devra proposer des films présentant une gamme de pourcentage de rejet de la chaleur varié permettant une transmission de la lumière visible d’au minimum 20%, 45% ou 70%.

Films solaires de types :

- Reflectiv’ IR 50 ou équivalent pour une transmission de la lumière visible égale à 60%

- Reflectiv’ SOL 150 ou équivalent pour une transmission de la lumière visible égale à 47%

- Reflectiv’ SOL 332 ou équivalent pour une transmission de la lumière visible égale à  16%

## Films d’occultation visuelle totale

Ces films permettent de laisser passer la lumière sans laisser passer le regard. Les films devront être unis, sans motifs.

L’entreprise devra proposer des films de type dépolis, dépolis blanc ou de type miroirs sans teint.

- Films Dépolis type : Reflectiv’ INT 256 ou équivalent

- Films Dépolis blanc type : Reflectiv’ INT 200 ou équivalent

- Films miroirs sans teint type : Reflectiv’ MIR 500 ou équivalent

## Films d’occultation visuelle partielle

Ces films permettent d’occulter partiellement un vitrage de manière à filtrer le regard sans l’interdire totalement.

L’entreprise devra proposer une gamme de films à bandes ou à motifs variés dépolis pour un prix unitaire unique.

- Films Dépolis type : Reflectiv’ INT 213 ou équivalent

# Fourniture et pose de stores vénitiens à lames de 25 mm

## Dépose sans réemploi

Ce prix rémunère la dépose sans réemploi de stores vénitiens à lames de 25mm, à commande manuelle. Intervention pour une hauteur de travail n’excédant pas 3,00 m.

## Stores vénitiens à lames de 25 mm pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores vénitiens à lames de 25 mm (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Lames de 25 mm en alliage spécial d’aluminium

- Epaisseur des lames > 22/100 – Traitement thermique – 2 couches de peinture émaillée au four –

- Teinte des lames au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier supérieur de 25x25 mm en métal laqué à la teinte des lames, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre :

  - Commande cordon, tige

  - Ou commande chainette

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium laqué à la teinte des lames

- Réaction au feu : classé M1

## Stores vénitiens à lames de 25 mm pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de stores vénitiens à lames de 25 mm (pour hauteur supérieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Lames de 25 mm en alliage spécial d’aluminium

- Epaisseur des lames > 22/100 – Traitement thermique – 2 couches de peinture émaillée au four –

- Teinte des lames au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier supérieur de 25x25 mm en métal laqué à la teinte des lames, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre :

  - Commande cordon, tige

  - Ou commande chainette

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium laqué à la teinte des lames

- Réaction au feu : classé M1

# Fourniture et pose de stores intérieurs occultants protection traditionnelle en toile à descente verticale

Dépose sans réemploi :

## Ce prix rémunère la dépose sans réemploi de stores occultants à commande manuelle:

Dépose sans réemploi de stores occultants en toile à descente verticale et commande manuelle, incluant dépose de l’axe, de la toile, de la quincaillerie, rebouchage des trous, nettoyage et évacuation des déchets.  Intervention pour une hauteur de travail n’excédant pas 3,00 m.

## Ce prix rémunère la dépose sans réemploi de stores occultants motorisés :

Dépose sans réemploi de stores occultants en toile à descente verticale, à commande motorisée, incluant dépose de l’axe, de la toile, du moteur, de la câblerie jusqu’au coffret, de la quincaillerie, rebouchage des trous, nettoyage et évacuation des déchets.  Intervention pour une hauteur de travail n’excédant pas 3,00 m.

## Stores occultants à descente verticale commande à chainette pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de stores rouleau à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus en toile occultant

- Store métallisé, étanche à la lumière, lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Coffre de 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par chainette,

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Store occultant à descente verticale commande chainette pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de stores rouleau à descente verticale (pour hauteur supérieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus en toile occultant

- Store métallisé, étanche à la lumière, lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Coffre de 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par chainette,

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants à descente verticale commande manivelle pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores rouleau à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus en toile occultant

- Store métallisé, étanche à la lumière, lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par manivelle

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants à descente verticale commande manivelle pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores rouleau à descente verticale (pour hauteur supérieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus en toile occultant

- Store métallisé, étanche à la lumière, lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par manivelle

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants motorisés à descente verticale commande filaire pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores rouleau motorisés à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus en toile occultant

- Store métallisé, étanche à la lumière, lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande filaire moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants motorisés, descente verticale commande filaire pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores  rouleau motorisés à descente verticale (pour hauteur supérieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus en toile occultant

- Store métallisé, étanche à la lumière, lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande filaire moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants motorisés à descente verticale commande radio pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores rouleau motorisés à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm)

- Tissus en toile occultant

- Store métallisé, étanche à la lumière, lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande  radio murale moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants motorisés à descente verticale commande radio pour hauteur >1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores  rouleau motorisés à descente verticale (pour hauteur supérieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus en toile occultant

- Store métallisé, étanche à la lumière, lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande  radio murale moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

# Fourniture et pose de stores intérieurs à descente verticale de protection solaire en toile anti chaleur

La toile de store occultant anti-chaleur devra s’adapter à l’exposition de la façade, préserver la visibilité vers l’extérieur et assurer l’intimité des utilisateurs.

## Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection anti chaleur type SOLTIS ou équivalent

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par chainette

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Guidage latéral par câble acier

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur supérieure  à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection anti chaleur type SOLTIS ou équivalent

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par chainette

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Guidage latéral par câble acier

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection anti chaleur type SOLTIS ou équivalent

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par manivelle

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Guidage latéral par câble acier

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur supérieure  à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection anti chaleur type SOLTIS ou équivalent

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par manivelle

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Guidage latéral par câble acier

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores motorisé filaire de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection anti chaleur type SOLTIS ou équivalent

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande  murale filaire  moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores motorisé filaire de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur supérieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection anti chaleur type SOLTIS ou équivalent

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande  murale filaire  moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores motorisé radio de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection anti chaleur type SOLTIS ou équivalent

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande  radio murale  moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores occultants anti-chaleur  en toile à descente verticale pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores motorisé radio de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur supérieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection anti chaleur type SOLTIS ou équivalent

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande  radio murale  moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

# Fourniture et pose de voilages sur rails

## Ce prix rémunère, la dépose sans réemploi de voilages sur rail.

Dépose sans réemploi de voilages et rail incluant rebouchage des trous, nettoyage et évacuation des déchets.  Intervention pour une hauteur de travail n’excédant pas 3,00 m.

## Voilages sur rails pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de voilage sur rail pour hauteur <  à 1500 mm.

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Voilage : Ampleur 100 %, lavable, aspect lin, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par galon fronceur de 700 mm en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux  (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Voilages sur rails pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de voilage sur rail (pour hauteur supérieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Voilage : Ampleur 100 %, lavable, aspect lin, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par galon fronceur de 700 mm en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Voilages sur rails existant pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de voilage sur rail existant (pour hauteur inférieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Voilage : Ampleur 100 %, lavable, aspect lin, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par galon fronceur de 700 mm en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Voilages sur rails existant pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de voilage sur rail existant (pour hauteur supérieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Voilage : Ampleur 100 %, lavable, aspect lin, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par galon fronceur de 700 mm en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Fourniture et pose de rail avec repose de voilage existant

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose d’un rail avec réinstallation d’un voilage existant.

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

# Fourniture et pose de rideaux de protection solaire sur rails

## Dépose de rideaux de protection solaire

Dépose sans réemploi de rideau de protection solaire et rail incluant rebouchage des trous, nettoyage et évacuation des déchets.  Intervention pour une hauteur de travail n’excédant pas 3,00 m.

## Rideaux de protection solaire sur rails pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de rideau de protection solaire sur rail (pour hauteur inférieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester, poids > 180 g/m², lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ampleur du plissement 25 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Rideaux de protection solaire sur rails pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de rideau de protection solaire sur rail (pour hauteur supérieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester, poids > 180 g/m²,  lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ampleur du plissement 25 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Rideaux de protection solaire avec doublure anti-chaleur sur rails pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de rideau de protection solaire sur rail (pour hauteur inférieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester, poids > 180 g/m², lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Doublure anti-chaleur occultant – 100% polyester

- Ampleur du plissement 25 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Rideaux de protection solaire avec doublure anti-chaleur sur rails pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de rideau de protection solaire sur rail (pour hauteur supérieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester, poids > 180 g/m²,  lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Doublure anti-chaleur occultant – 100% polyester

- Ampleur du plissement 25 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Rideaux de protection solaire sur rail existant  pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de rideau de protection solaire sur un rail existant (pour hauteur inférieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester, poids > 180 g/m², lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ampleur du plissement 25 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Rideaux de protection solaire sur rails pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de rideau de protection solaire sur un rail existant (pour hauteur supérieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester, poids > 180 g/m²,  lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ampleur du plissement 25 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Fourniture et pose de rail avec repose du rideau existant

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose d’un rail avec réinstallation d’un rideau existant.

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

# Fourniture et pose de rideaux d’occultation sur rails

## Ce prix rémunère la dépose de rideaux d’occultation

Dépose sans réemploi de rideau d’occultation et rail, incluant rebouchage des trous, nettoyage et évacuation des déchets. Intervention pour une hauteur de travail n’excédant pas 3,00 m.

## Rideaux d’occultation sur rails pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de rideau d’occultation sur rail (pour hauteur inférieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester/acrylique, envers floqué, poids > 270 g/m²,  lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ampleur du plissement 15 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux en plexiglas (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Rideaux d’occultation sur rails pour hauteur > 1500 m

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de rideau d’occultation sur rail (pour hauteur supérieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester/acrylique, envers floqué, poids > 270 g/m²,  lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ampleur du plissement 15 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux en plexiglas (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Rideaux d’occultation sur rails avec doublure anti chaleur pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de rideau d’occultation sur rail (pour hauteur inférieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester/acrylique, envers floqué, poids > 270 g/m²,  lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Doublure anti-chaleur occultant – 100% polyester

- Ampleur du plissement 15 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux en plexiglas (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Rideaux d’occultation sur rails avec doublure anti chaleur pour hauteur > 1500 m

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de rideau d’occultation sur rail (pour hauteur supérieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester/acrylique, envers floqué, poids > 270 g/m²,  lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Doublure anti-chaleur occultant – 100% polyester

- Ampleur du plissement 15 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux en plexiglas (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Rideaux d’occultation sur rail existant pour hauteur < 1500 m

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de rideau d’occultation sur un rail existant (pour hauteur inférieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester/acrylique, envers floqué, poids > 270 g/m²,  lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ampleur du plissement 15 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux en plexiglas (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

## Rideaux d’occultation sur rail existant pour hauteur > 1500 m

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de rideau d’occultation sur un rail existant (pour hauteur supérieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Tissus : 100 % polyester/acrylique, envers floqué, poids > 270 g/m²,  lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Ampleur du plissement 15 %

- Ourlets sur les 4 rives

- Confection par coutures arrêtées masquant le rail en partie haute et fil lesté en partie basse

- Dispositifs de manœuvre : ouverture/fermeture par lance-rideaux en plexiglas (hauteur du bas de la barre ≈ 1500mm)

- Réaction au feu : classé M1

# Fourniture et pose de stores à bandes verticales

## Ce prix rémunère, la dépose de stores à bandes verticales

Dépose sans réemploi de stores à bandes verticales, rail, manivelle, incluant rebouchage des trous, nettoyage et évacuation déchets. Intervention pour une hauteur de travail n’excédant pas 3,00 m.

## Stores à bandes verticales pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores à bandes verticales (pour hauteur inférieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Bandes de 127 mm en fibre de verre 195 ou 210 ou 230 g/m²

- coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Dispositifs de manœuvre : cordon, orientation chainette

- Réaction au feu : classé M1

## Stores à bandes verticales pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores à bandes verticales (pour hauteur supérieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Rail en aluminium anodisé renfermant le(s) mécanisme(s)

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Bandes de 127 mm en fibre de verre 195 ou 210 ou 230 g/m²

- coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Dispositifs de manœuvre : cordon, orientation chainette

- Réaction au feu : classé M1

## Stores à bandes verticales sur rail existant pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores à bandes verticales sur un rail existant (pour hauteur inférieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Bandes de 127 mm en fibre de verre 195 ou 210 ou 230 g/m²

- coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Dispositifs de manœuvre : cordon, orientation chainette

- Réaction au feu : classé M1

## Stores à bandes verticales sur rail existant pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores à bandes verticales sur un rail existant (pour hauteur supérieure à 1500 mm).

Ce poste sera un cout de référence au m² permettant de calculer le prix de la prestation en fonction de la surface de « clair de vitrage » existant. Il répondra aux spécifications ci-dessous :

- Fixation par clips inox sur rainurage

- Chariot à crochets (à ergot anti-décrochage). Déplacement par roues sur nervures latérales du rail

- Bandes de 127 mm en fibre de verre 195 ou 210 ou 230 g/m²

- coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Dispositifs de manœuvre : cordon, orientation chainette

- Réaction au feu : classé M1

# Fourniture et pose de stores extérieurs

## Ce prix rémunère la dépose sans réemploi de stores extérieurs à commande manuelle:

Dépose sans réemploi de stores extérieurs à commande manuelle, incluant rebouchage des trous, nettoyage et évacuation des déchets. Intervention pour une hauteur n’excédant pas 3,00 m

## Ce prix rémunère la dépose sans réemploi de stores extérieurs motorisés :

Dépose sans réemploi de stores extérieurs motorisés, incluant dépose de la câblerie et commande, rebouchage des trous, nettoyage et évacuation des déchets. . Intervention pour une hauteur n’excédant pas 3,00 m

## Stores extérieurs commande par manivelle hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture, la préparation et la pose de stores de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection solaire

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par manivelle (ou autre dispositif de commande analogue)

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Guidage latéral par câble acier

- Réaction au feu : classé M1

## Stores extérieur  en toile à descente verticale par manivelle hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture, la préparation et la pose de stores de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur supérieure  à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection solaire

- Poids > 200g/m²,  teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par manivelle (ou autre dispositif de commande analogue)

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Guidage latéral par câble acier

- Réaction au feu : classé M1

## Stores extérieurs motorisé en toile à descente verticale pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores motorisé filaire de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection solaire

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande  murale filaire  moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores extérieurs motorisé en toile à descente verticale pour hauteur > 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores motorisé filaire de protection solaire en toile à descente verticale (pour hauteur supérieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus toile pour protection solaire

- Poids > 200g/m², teinte unie, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Freins de levage permettant un arrêt tout hauteur

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande  murale filaire  moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores extérieurs motorisés à descente verticale commande radio pour hauteur < 1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores rouleau motorisés à descente verticale (pour hauteur inférieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus à plis horizontaux renforcés

- Store métallisé, étanche à la lumière, lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande  radio murale moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

## Stores extérieurs motorisés à descente verticale commande radio pour hauteur >1500 mm

L’entrepreneur assurera la fourniture  et la pose de stores rouleau motorisés à descente verticale (pour hauteur supérieure à 1500 mm) répondant aux spécifications ci-dessous :

- Tissus à plis horizontaux renforcés

- Store métallisé, étanche à la lumière, lavable, coloris au choix du maitre d’ouvrage (selon gamme proposée)

- Boitier 50x50 à 78 x 78 mm en métal laqué à la teinte du tissu, renfermant les mécanismes

- Mécanismes de manœuvre en acier et en PVC

- Dispositifs de manœuvre : Montée/descente par commande  radio murale moteur SOMFY ou équivalent

- Barre finale tubulaire lestée en aluminium

- Réaction au feu : classé M1

# Travaux en hauteur échafaudages et nacelle

Les prix du bordereau comprennent :

- L’installation du matériel ;

- Toutes les manutentions jusqu’à pied d’œuvre de l’entreprise au chantier aller-retour ;

- La location ;

- Les montages, démontages et déplacements sur un même chantier ;

- L’entretien du matériel pendant toute la durée du chantier.

Les échafaudages devront être conformes à la législation du travail et comporter toutes les protections contre les chutes des matériaux et des ouvriers. Les ouvriers devront être titulaires de l’attestation de formation « Montage, démontage et utilisation d’échafaudages ».

## Protection des intervenants et limitation des accès

Les personnes intervenant sur les échafaudages seront munies de toutes les protections individuelles obligatoires : casques, ceintures, harnais de sécurité… pour la pose, la dépose et les modifications en cours de travaux sur les échafaudages. L’entreprise veillera à interdire à toutes personnes étrangères les accès à l’échafaudage et aux agrès, plus particulièrement en dehors des heures de travail.

## Échafaudages roulants

- Généralités

Les échafaudages roulants sont des matériels en éléments préfabriqués, auto stables, permettant de travailler en hauteur, potentiellement utilisables par plusieurs personnes.

- Respect de la réglementation

Le titulaire du présent marché est tenu de respecter les dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin.

Ce type d’échafaudage constitue une solution appropriée pour :

- Des travaux d’envergure modeste et de durée relativement courte en façade et parois verticales ;

- Des travaux  en « plafond » ne nécessitant pas un accès permanent à l’ensemble de la zone de travail.

Les échafaudages roulants sont soumis aux dispositions du Code du travail en ce qui concerne leur montage, leur démontage et leur utilisation. Ils sont visés par les mêmes articles que les échafaudages de pied. Le titulaire se conformera à la réglementation en vigueur concernant les points cités ci-dessus.

# Travaux hors bordereau

Le Bordereau de Prix Unitaire ne constituant pas une liste exhaustive des matériaux des ouvrages, le titulaire s'engage à présenter un devis des matériaux de son fournisseur auquel sera appliqué son taux de remise ainsi que son coefficient d'entreprise. Le coefficient d'entreprise de frais généraux et bénéfices sur déboursés (suivant factures fournisseurs à transmettre pour chaque devis) est fixé à :

- Coefficient de vente incluant frais généraux et bénéfice applicable sur facture justificative des fournisseurs < 2000 € HT

- Coefficient de vente incluant frais généraux et bénéfice applicable sur facture justificative des fournisseurs >  2000 € HT

# Mobilisation de l’entreprise pour travaux hors BPU

Ce prix rémunère la mobilisation de l'entreprise pour réaliser la prestation hors BPU  en matière de main d'œuvre: encadrement et exécution du chantier (1 chef d'équipe, 1 ouvrier qualifié) à la demi-journée

# Réalisation d’un DOE

Le titulaire pourra réaliser lui-même le dossier d’exécution ou bien faire effectuer cette prestation par un bureau d’études techniques spécialisé.

Ce prix rémunère à l’heure, la réalisation de tous les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, études de détail… sous format papier et sous Autocad 2014.

A cet effet, l'entrepreneur fera sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure.

Plans numérisés

Les plans de récolement informatiques (format DWG Autocad) des ouvrages seront réalisés à la charge de l’entrepreneur. Les plans de récolement définitif sont remis également au format papier couleur en trois exemplaires plus 1 CD-Rom avec les fichiers correspondants.