Préconisations pour l’installation du matériel audiovisuel

- L’ensemble des côtes des cimaises en rapport avec l’audiovisuel : Hauteur, largeur, épaisseur, profondeur, etc.

- L’ensemble des plans d'élévation pour tous les dispositifs AV.

- Localisation des trappes techniques dans les cimaises. Elles doivent être accessibles facilement, en dessous des AV, sur le devant de la cimaise si possible. Elles devront être aérées et avoir un système d'ouverture aimanté.

Elles  doivent avoir une ouverture de :  H 35 cm x L 35 cm  x P 30 cm (sachant que nous devons pouvoir glisser des processeurs audio qui font 48 cm de large).

Nous devons connaître la manière dont les écrans sont accrochés (encastrés dans la cimaise ou non). Dans le cas où ils sont encastrés dans les cimaises, il faut prévoir des ouvertures en correspondance avec les cellules IR pour les télécommandes des écrans suivants : 32’’, 75’’.

Attention pour les écrans 17’’et 22’’ (n’ayant pas de télécommande), il faudra prévoir une date butoir pour régler les écrans avant la fermeture des cimaises.

Pour la diffusion sonore, nous devons connaître l’emplacement et le système d’accrochage choisi, pour :

. Enceintes apparentes ou non ?

. Douches sonores

. Enceintes suspendues

. Casques

. Caissons de basse : oui ou non ?

. Diffusion multipoints.

Les Niches des VP doivent être aérées, elles doivent supporter un poids d’au moins 
25 kg, et avoir les dimensions suivantes : P 59 cm x H 35 cm x L 60 cm.

Emplacement des prises électriques et des prises réseaux.

L’ensemble du matériel est géré en réseau, il nous faut une prise réseau pour chaque lecteur et pour chaque VP.