# ANNEXE 23. Configurations matérielles et logicielles nécessaires pour l’inférence de modèles d’intelligence artificielle de traitement automatisé des vidéos de captures accidentelles

Description des modèles d’IA développés dans le cadre du projet DEV-OBSCAMe+ : Deux modèles d’inférences basés sur le détecteur DINO, de la bibliothèque mmdetection, ont été entrainés sur deux bases de données annotées spécifiques : un premier pour la détection des visages de marins (en vue de leur floutage) et le second pour détecter les évènements de captures accidentelles potentielles. Les deux modèles tournent séquentiellement sur chaque vidéo, au sein du même processus. Pour éviter de biaiser les détecteurs, la détection des captures accidentelles est réalisée en amont de la détection et du floutage des visages de marins. Le code source des outils développés est propriété d’Ifremer, hébergé sur le Gitlab de l’institut.

Les candidats peuvent demander un accès aux modèles IA. L’utilisation de ces modèles se limite exclusivement à l’élaboration de l’offre du candidat. Dès que l’offre est remise, le candidat s’engage à détruire toutes les informations collectées dans ce cadre. Une nouvelle version des modèles pourra être transmise au candidat lors de la notification du marché au titulaire avec des performances au moins équivalentes à celles mesurées par le candidat.

Les outils ont été conteneurisés dans une image Docker afin de fluidifier leur exécution et s’affranchir des problématiques de disponibilité et d’incompatibilité entre les versions de librairies installées sur le serveur et celles nécessaires pour les outils développés. Ils sont également compatibles avec Singularity, notamment pour le déploiement sur des serveurs de calcul HPC, car Docker nécessite les droits super-utilisateurs, ce qui n’est pas adapté pour un déploiement sur un serveur de calcul.

La conteneurisation permet donc de faciliter le déploiement sur une large gamme de machines, mais les outils ne peuvent fonctionner qu’avec des GPU NVIDIA. Les seuls prérequis logiciels sont la disponibilité de docker et/ou Singularity, des outils pour conteneurs NVIDIA (nvidia-container-toolkit) et d’une version de drivers CUDA ≥ 535.x.x.

## 23.1 Configuration matérielle requise

Spécifications minimales recommandées pour faire fonctionner les outils en local (sans parallélisation) :

- Processeur : multi-core

- Mémoire vive : 16 Go de RAM

- Stockage : SSD NVMe

- GPU : NVIDIA GTX ou RTX

Pour une utilisation intensive (attendue pour OBSCAMe+), les spécifications GPU suivantes sont préférables :

- Stockage : NVMe SSD / flash

- GPU : cartes NVIDIA pour le calcul intensif type H100 (ou équivalent) avec 60+ Go de vRAM (5Gb de vRAM sont nécessaires par vidéo traitée)

Ainsi, le hardware nécessaire pour déployer les outils est flexible, mais des configurations de serveur « haute performance » (type HPC) sont recommandées car :

- Deux modèles d’inférence (#1 captures accidentelles et #2 visages de marins) sont exécutés séquentiellement sur chaque vidéo, la vitesse d’inférence des modèles est donc déterminante au vu de la quantité de données à traiter ;

- Les visages de marins sont floutés puis les vidéos sont réécrites, ce qui génère l’écriture d’importantes quantités de données – des disques moins performants que des SSD pourraient ralentir la vitesse d’exécution des outils ;

- Le nombre conséquent de vidéo (>60 000h par an) nécessite de les traiter en parallèle ; des GPU avec de grandes quantités de vRAM seront donc à prioriser (5Gb de vRAM sont nécessaires par vidéo traitée). Les GPU type H100 (ou plus) sont plus efficaces que des GPU standards de par leur architecture optimisée, tant en termes de vitesse d’exécution que de consommation énergétique.

- Puisque les données d’entrée sont des vidéos non floutées, les GPU utilisées devront être isolées pendant la durée d’exécution des scripts (i.e. inaccessible à d’autres requêtes) afin de respecter l’application du RGPD. Une fois les vidéos floutées, ces aspects deviennent moins critiques, notamment pour le visionnage.

Pour la bonne information du soumissionnaire, il est précisé que le centre de calcul de l’Ifremer utilisé pour le développement de l’outil d’intelligence artificielle est actuellement équipé de GPU de type H100 (ou équivalent).

## 23.2 Sécurisation des traitements portant sur des données à caractère personnel

Le traitement d’inférence portant sur des données à caractère personnel, le système mis en place devra être conforme au RGPD notamment à l’article 32 – Sécurité des traitements du RGPD.

L’OFB se réserve la possibilité de diligenter un audit afin de vérifier que les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par le titulaire permettent d’atteindre le niveau de sécurité attendu, conformément à l’article 28 – Sous-traitant du RGPD.