# ANNEXE 24. Procédure concernant le dépôt et la récupération des données en vue de leur pré-traitement par l’OFB ou par un tiers désigné par l’OFB à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle de traitement automatisé des vidéos de captures accidentelles et de floutage des visages de marins-pêcheurs

## 24.1 Procédure de dépôt des données

Format des vidéos : Pour le traitement par les outils d’intelligence artificielle pour le floutage des marins et la détection de captures accidentelles, les vidéos brutes devront être au format mp4 (ou équivalent, codec H264 ou équivalent). Les outils ont été développés avec une approche générique et sont donc assez tolérants sur les codecs et taux d’images par seconde des vidéos.

Les vidéos devront être déposées dans des dossiers dont l’architecture permettra de retrouver le code navire, ainsi que, à minima, la date (année, mois, jour) de chaque séquence.

Le prestataire devra déchiffrer les vidéos sur ses propres équipements, et les transférer sur les serveurs désignés par l’OFB dans un espace temporaire, sécurisé, dédié aux données non-floutées.

Le transfert des données se fera par une connexion sécurisée entre les serveurs du prestataire et les serveurs désignés par l’OFB selon un des protocoles suivants : S3 (recommandé), SFTP, via un Bastion d’accès, voire via VPN & SFTP.

Ces modalités de connexion pourront être précisées en concertation entre le prestataire et l’OFB ou le tiers désigné par l’OFB afin d’établir le protocole le plus adéquat.

## 24.2 Format des données de sortie après floutage et détection des captures accidentelles

Le traitement des vidéos brutes par les modèles d’intelligence artificielle de floutage et de détection des captures accidentelles produira systématiquement des vidéos au format .mp4, avec les visages de marins floutés. La taille des vidéos de sortie sera équivalente, en ordre de grandeur, à la vidéo d’entrée.

Par défaut, un fichier texte au format .csv correspondant aux détections du (ou des) modèles de détection des captures accidentelles sera également généré, avec le même nom de fichier que la vidéo correspondante.

La génération des fichiers de détection de visages de marins (i.e. coordonnées en pixels sur l’image) sera possible en option. Le format de sortie des détections (captures accidentelles et/ou visages de marins) pourra être adapté aux besoins spécifiques du prestataire pour faciliter son intégration dans l’interface de visionnage utilisé. Par défaut, c’est un fichier csv au format COCO.

L’architecture des dossiers de cet espace sera strictement similaire à celui contenant les vidéos brutes (i.e. les vidéos d’entrée), afin de faciliter la récupération de nouvelles vidéos. Le format des vidéos de sortie sera similaire à leur format d’entrée (i.e. mp4, codec et taux d’images par seconde similaires à la vidéo d’origine), auquel pourrait être ajouté un préfixe (e.g. « Blurred_videofilename.mp4 ») ou suffixe (e.g. « videofilename_blurred.mp4 ») indiquant que la vidéo a été floutée.