CADRE DE RÉPONSE Document permettant l’analyse de la valeur technique et développement durable de l’offre à respecter obligatoirement par le candidat

ACCORD-CADRE N°2611I006 Fourniture de caméras et prestations associées d’intégration, de développement et de maintenance de l’architecture de vidéoprotection

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

175 rue Ludovic Boutleux

CS 30820

62408 BETHUNE

Table des matières

1	COMPETENCES ET RESSOURCES MOBILISABLES POUR LES DÉPLOIEMENTS	4

1-1	Compétences sur GENETEC et localisation des ressources	4

1-2	Compétences sur les marques de caméras proposées	5

1-3	Compétences diverses	5

2	QUALITE de LA SOLUTION TECHNIQUE	6

2-1	Caméras fabricant 1	6

Caractéristiques techniques des caméras fixes Bullet extérieures	8

Caractéristiques techniques des caméras Dôme fixes extérieures	11

Caractéristiques techniques des caméras fixes extérieures sous caisson	14

Caractéristiques techniques des caméras mobiles PTZ extérieures	15

Caractéristiques techniques des caméras multiobjectifs extérieures	18

Caractéristiques techniques des caméras panoramiques 180° extérieures	19

Caractéristiques techniques des caméras discrètes extérieures	20

Caractéristiques techniques des caméras thermiques	21

2-2	Caméras fabricant 2	21

Caractéristiques techniques des caméras fixes Bullet extérieures	24

Caractéristiques techniques des caméras mobiles PTZ extérieures	28

Caractéristiques techniques des caméras multiobjectifs extérieures	29

Caractéristiques techniques des caméras discrètes extérieures	30

2-3	Caméras fabricant 3	31

Caractéristiques techniques des caméras fixes Bullet extérieures	33

Caractéristiques techniques des caméras Dôme fixes extérieures	36

Caractéristiques techniques des caméras mobiles PTZ extérieures	37

Caractéristiques techniques des caméras multiobjectifs extérieures	39

2-4	Décodeur vidéo	40

2-5	Combiné Joystick-clavier	41

2-6	Cartes SD pour Edge recording	41

3	GOUVERNANCE ET SECURITE	41

3-1	Gouvernance	41

3-2	Protection des données / Sécurité / RGPD	42

4	GARANTIE CONSTRUCTEUR ET MCO	42

4-1	Garantie Constructeur	42

4-2	Maintien en condition opérationnelle (MCO)	43

5	DEVELOPPEMENT DURABLE	44

# COMPÉTENCES ET RESSOURCES MOBILISABLES POUR LES DÉPLOIEMENTS

## Compétences sur GENETEC et localisation des ressources

Chapitre 2.5 du CCTP

Le candidat devra proposer du personnel ayant des compétences et des connaissances sur la solution SECURITY CENTER de GENETEC et plus particulièrement de la brique OMNICAST.

Le candidat précisera le nombre de techniciens certifiés qu’il s’engage à mobiliser pour l’exécution du présent marché. Le candidat est informé que cet engagement sera pris en compte dans l’analyse et qu’il sera opposable au titulaire (pénalités prévues au marché).

Pour cela, il précisera pour chaque certification / formation listée ci-dessous le nombre de techniciens mobilisables pour le marché afin de  mener à bien des projets simples, modérés ou complexes :

- Cours de certification technique de base :

  - Certification technique Security Center Omnicast SC-OTC-001,

  - Certification technique Security Center Synergis SC-STC-001,

- Cours de certification technique spécialisés :

  - Certification technique Security Center Enterprise SC-ETC-001,

  - Formation sur la protection de la confidentialité SC-PRIV,

  - …

- Formation technique spécialisée non certifiante :

  - Formation au plugin IoT industriel SC-IIoT-001,

  - Formation de l’administrateur de Plan manager SC-PM-001,

  - Suite API et SDK Genetec API-SDK

  - …

- Formation à la conception de systèmes :

  - Formation à la certification Conception des systèmes Security Center

Le candidat détaillera dans son offre les ressources humaines compétentes qu’il est en mesure de mobiliser pour les déploiements et leur implantation géographique permettant de traiter des demandes simultanées réparties sur l’ensemble des DT.

Le candidat formalisera sa réponse sous forme d’une liste reprenant par certification / formation :

- Le nom des techniciens certifiés / copie du certificat en cours de validité / localisation de la ressource / DT d’intervention /

- Le nombre de techniciens supplémentaires qu’il s’engage éventuellement à former par certification / formation

Réponse du candidat :

……………………

Le candidat présentera sous forme d’une note de synthèse (5 pages maximum) comment le personnel compétent prévu permet de répondre aux enjeux de VNF et plus particulièrement aux exemples de projets modérés et complexes du CCTP. Pour étayer sa réponse, le candidat pourra s’appuyer des exemples d’architecture qu’il a mis en place.

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 3.4 du CCTP

Le candidat présentera ses compétences sur le module SYNERGIE de GENETEC.

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 4.3 du CCTP

Le candidat devra disposer de plusieurs niveaux de maitrise des environnements GENETEC permettant d’aller de la simple intégration de caméras dans le VMS jusqu’au développement d’interfaçages spécifiques grâce aux outils SDK.

Ainsi le candidat devra présenter dans sa réponse son expertise dans les environnements suivants :

- VMS GENETEC,

- Streamvault,

Réponse du candidat :

……………………

## Compétences sur les marques de caméras proposées

Chapitre 2.6 du CCTP

Le candidat présentera ses compétences et/ou son niveau de certification sur les marques de caméras proposées.

Réponse du candidat :

……………………

## Compétences diverses

Chapitre 2.7 du CCTP

Le candidat présentera sa capacité à répondre aux besoins ci-dessous :

  - l’intégration d’application tierce dans la caméra et l’interfaçage en OPC UA ou MQTT avec le SCADA,

  - le développement d’un modèle spécifique relatif à la reconnaissance de bateaux. Celui ci pourra être entrainé sur la base d'un dataset de bateaux fourni par VNF. Ce modèle doit pouvoir être réentraîné sur la base d'un dataset enrichi.

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 4.3 du CCTP

Le candidat devra disposer de plusieurs niveaux de maitrise des environnements GENETEC permettant d’aller de la simple intégration de caméras dans le VMS jusqu’au développement d’interfaçages spécifiques grâce aux outils SDK.

Ainsi le candidat devra présenter dans sa réponse son expertise dans les environnements suivants :

- Virtualisation,

- Base de données SQL Express et Standard.

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 4.5 du CCTP

Le candidat présentera ses compétences et son expérience en cybersécurité dans des environnements de vidéoprotection et en particulier avec le VMS GENETEC.

Réponse du candidat :

……………………

# QUALITE de LA SOLUTION TECHNIQUE

## Caméras fabricant 1

Chapitre 5 du CCTP

Le candidat confirmera que les caméras du fabricant 1 permettent de :

- Garantir une intégration forte avec Genetec notamment pour faciliter l’exploitation des enregistrements et de l’IA disponible dans certaines caméras,

- Pouvoir générer plusieurs flux indépendants,

- Disposer de mécanismes évolués de cybersécurité,

- Disposer d’une garantie constructeur de 5 ans,

- Disposer d’emplacement(s) pour carte micro SD,

- Permettre la remontée des informations techniques de la caméra par le protocole SNMP à destination de l’outil de supervision Centreon,

- Disposer de technologies innovantes permettant de s’adapter à l’environnement des ouvrages VNF :

  - produire des images de grande qualité dans toutes les conditions, y compris par très faible luminosité,

  - discerner les détails importants,

  - gérer les contre-jours

  - disposer de technologies performantes permettant de réduire la bande passante et le stockage qui peuvent être très fluctuants par le fait de visualiser de l’eau (mouvement permanent, reflet, …)

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 5.1 du CCTP

#### Compatibilité avec Genetec

Les caméras proposées devront s’intégrer pleinement dans GENETEC :

- Réduction de la bande passante et des besoins de stockage,

- Accélération de la recherche dans GENETEC par la gestion des métadonnées envoyées en temps réel à Security Center (plugin développé par le fabricant de caméras).

Les caméras seront intégrées dans le VMS sans utiliser les profils ONVIF.

Le candidat confirmera et détaillera ces points dans sa réponse.

Réponse du candidat :

……………………

#### Cybersécurité

Outre les exigences précisées au chapitre « Respect des exigences de cybersécurité de VNF », les caméras devront disposer d’autres mécanismes :

- Sur la partie logicielle :

  - OS spécifique développé de préférence autour d’un noyau linux,

  - Firmware signé,

- Sur la partie matériel :

  - Processeur développé spécifiquement pour le fabricant,

  - Démarrage sécurisé,

  - Identification sécurisée de la caméra,

  - Coffre-fort numérique pour clés cryptographiques conforme à la norme FIPS 140-2,

- Sur la partie réseau :

  - Protocoles HTTPS, SSL/TLS, SSH,

  - Protocole de chiffrement SRTP, RTSPS

  - Authentification IEEE 802.1x,

  - Désactivation des protocoles non sécurisés.

VNF souhaite que le candidat communique sur les vulnérabilités de sécurité dans le programme CVE.

Le fabricant de caméras est quant à lui une entité indirectement concernée par la directive NIS2. Il doit donc assurer la sécurité de ses produits et services et répondre aux exigences de cybersécurité de VNF.

Le candidat précisera donc comment le fabricant répond aux exigences de la directive et aux exigences de cybersécurité de VNF.

Réponse du candidat :

……………………

#### Disposer de l’Intelligence Artificielle

Les caméras devront permettre d’effectuer de la détection et classification d’objets basées sur l’IA (humains et véhicules).

En complément, VNF souhaite avoir la possibilité de demander le développement d’un nouvel objet de classification pour ses besoins propres : comptage de bateaux en franchissement d’une écluse. Il devra donc être possible de faire apprendre à la caméra ce qu’est un bateau sur la base d’un « Data Set Bateau » fourni par VNF.

Le candidat confirmera et détaillera ce point dans sa réponse.

Réponse du candidat :

……………………

#### Ouverture à des applications tierces

L’ensemble des produits de la gamme devra permettre l’ajout et l’installation de programmes complémentaires ou d’applications tierces augmentant les capacités d’analyse des caméras. VNF envisage ainsi de mettre en œuvre sur certains ouvrages une mesure par caméra du niveau des cours d’eau ou du débit (solution TENEVIA ou équivalent).

Le fabricant devra assurer que les programmes ou applications tierces ne mettent pas en péril l’intégrité des produits (performances et cybersécurité).

Le candidat confirmera et détaillera ce point dans sa réponse.

Réponse du candidat :

……………………

#### Acquisition de données et convergence vers le SCADA

Outre leur rôle d’accompagnement à la téléconduite, les caméras mises en place pourront servir à de l’acquisition de données (état lumineux d’un voyant de capteur, niveau d’eau, …). Dans ce cadre et afin de communiquer notamment avec le SCADA, VNF souhaite que les caméras puissent embarquer le protocole OPC UA notamment en rôle serveur.

Le candidat confirmera et détaillera ce point dans sa réponse.

Réponse du candidat :

……………………

#### Évolution de l’OS / firmware des caméras

Le fabricant devra assurer l’évolution de son OS sur plusieurs années : amélioration de la cybersécurité, correction de bugs tout en maintenant la stabilité et l’interopérabilité du produit avec le VMS.

Le candidat détaillera la stratégie d’évolution des firmwares et ses avantages.

Réponse du candidat :

……………………

### Caractéristiques techniques des caméras fixes Bullet extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELES 1 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3-9mm et 10,9-29mm |  |
| Éclairage infrarouge | 40m et 80m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AE) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC Analyse de la qualité de l’image et de son champ de vision (masquage, floutage, décadrage, sur ou sous-exposition, …) et émission d’une alerte dans le VMS |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 1024 Mo, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 2 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 4,3-137mm Zoom optique x32 |  |
| Eclairage infrarouge | 40m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AE) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC Analyse de la qualité de l’image et de son champ de vision (masquage, floutage, décadrage, sur ou sous-exposition, …) et émission d’une alerte dans le VMS Stabilisation électronique d’image |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2048 Mo, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 3 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 5MP à 30 ips avec ou sans WDR |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 2,8-8mm |  |
| Eclairage infrarouge | 40m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AE) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC Analyse de la qualité de l’image et de son champ de vision (masquage, floutage, décadrage, sur ou sous-exposition, …) et émission d’une alerte dans le VMS |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2 Go, mémoire Flash 8 Go |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

### Caractéristiques techniques des caméras Dôme fixes extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELES 4 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèles |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,4-8,9mm et 9-22mm |  |
| Eclairage infrarouge | 40m et 45m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AE) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC Analyse de la qualité de l’image et de son champ de vision (masquage, floutage, décadrage, sur ou sous-exposition, …) et émission d’une alerte dans le VMS |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 1024 Mo, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELES 5 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèles |  |  |
| Résolution | 4MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 4,3-8,6mm et 11,3-29,4mm |  |
| Eclairage infrarouge | 40m et 60m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AE) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC Analyse de la qualité de l’image et de son champ de vision (masquage, floutage, décadrage, sur ou sous-exposition, …) et émission d’une alerte dans le VMS |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2048 Mo, mémoire Flash 8194 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 6 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 5MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3-8mm |  |
| Eclairage infrarouge | 40m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AE) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC Analyse de la qualité de l’image et de son champ de vision (masquage, floutage, décadrage, sur ou sous-exposition, …) et émission d’une alerte dans le VMS |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2048 Mo, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

### Caractéristiques techniques des caméras fixes extérieures sous caisson

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 7 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 4MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,9-10mm |  |
| Eclairage infrarouge Eclairage blanc | 50m avec filtre infrarouge 25m |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AE, 802.1AR) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC Analyse de la qualité de l’image et de son champ de vision (masquage, floutage, décadrage, sur ou sous-exposition, …) et émission d’une alerte dans le VMS |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 Essuie glace |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2048 Mo, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 8 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 5MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 2,8-13mm |  |
| Eclairage infrarouge | 50m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AR) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC Analyse de la qualité de l’image et de son champ de vision (masquage, floutage, décadrage, sur ou sous-exposition, …) et émission d’une alerte dans le VMS |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 Essuie glace |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2048 Mo, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

### Caractéristiques techniques des caméras mobiles PTZ extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 9 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips avec ou sans WDR |  |
| Objectif | Varifocale 4,3-137,6 mm / zoom optique x32 |  |
| Panoramique Inclinaison | 360° +20 à -90° |  |
| Eclairage infrarouge | 190m en 30W et 250m en 60W avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | 32 polygones mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AE, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets compatibles GENETEC Stabilisateur électronique d’image |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK08 |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 10 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 4MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale 4,5-135 mm / zoom optique x30 |  |
| Panoramique Inclinaison | 360° 0 à 90° |  |
| Eclairage infrarouge | 200m en 30W avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | 20 polygones mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AE, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets compatibles GENETEC Stabilisateur électronique d’image |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at / bt |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 11 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale 6,91-214,64 mm / zoom optique x31 |  |
| Panoramique Inclinaison | 360° -90° à +90° |  |
| Eclairage infrarouge | 400m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | 32 polygones mosaïque et caméléon |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AE, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets compatibles GENETEC Stabilisateur électronique d’image |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 Résistance au vent 245 km/h Essuie glace |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3bt |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

### Caractéristiques techniques des caméras multiobjectifs extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 12 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 4 x 2MP (1920x1080) à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale 3,2-8,1mm |  |
| Eclairage infrarouge | 30m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AR) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC Analyse sur les 4 objectifs |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK09 |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2048 Mo, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 13 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2 x 2MP (1920x1080) à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale 3,3-8,1mm |  |
| Eclairage infrarouge | 30m avec filtre infrarouge |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AR, 802.1AE, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2048 Mo, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

### Caractéristiques techniques des caméras panoramiques 180° extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 14 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 7MP à 30 ips sur 180° provenant de 4 capteurs 2MP Redressement de l’horizon |  |
| Objectif | Fixe 3,3mm |  |
| Eclairage infrarouge | 30m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire compatible GENETEC |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AR, 802.1AE, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2048 Mo, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

### Caractéristiques techniques des caméras discrètes extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 15 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips sur 111° |  |
| Objectif | Fixe 2,8mm interchangeable |  |
| Eclairage infrarouge | 10m avec filtre infrarouge |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AR, 802.1AE, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets compatibles GENETEC |  |
| Caractéristiques boitier | Unité modulaire et le capteur en deux blocs raccordés Capteur : IP66 NEMA 4X, IK10 et IP6K9K |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI au niveau de l’unité modulaire RAM 1024 Mo, mémoire Flash 512 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC (unité modulaire) |  |

### Caractéristiques techniques des caméras thermiques

VNF ne souhaite pas ajouter de serveurs pour effectuer l’analyse d’images des caméras thermiques. Le produit doit donc s’appuyer sur ses capacités intrinsèques de classification d’objets et/ou par la possibilité d’ajouter des applications tierces pour la détection périmétrique (apparition dans une zone, personne statique dans une zone pendant un laps de temps paramétrable, franchissement). Les scénarios devront être indépendant les uns des autres et générer une alarme exploitable par le VMS selon un calendrier horaire spécifique.

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 16 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | QVGA (320 x 240) à 30 ips |  |
| Objectif | Fixe 7, 13, 19, 25 et 35 mm |  |
| Stabilisateur d’image | OUI |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 |  |
| Masque de confidentialité | Polygone |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AR, 802.1AE, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X, IK10 |  |
| Compatible avec applications tierces | Application pour de la détection d’intrusion ou de présence RAM 2048 Mo, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, MQTT, fonctions d’analyse et applications tierces |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3 af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

## Caméras fabricant 2

Chapitre 5 du CCTP

Le candidat confirmera que les caméras du fabricant 2 permettent de :

- Garantir une intégration forte avec Genetec notamment pour faciliter l’exploitation des enregistrements et de l’IA disponible dans certaines caméras,

- Pouvoir générer plusieurs flux indépendants,

- Disposer de mécanismes évolués de cybersécurité,

- Disposer d’une garantie constructeur de 5 ans,

- Disposer d’emplacement(s) pour carte micro SD,

- Permettre la remontée des informations techniques de la caméra par le protocole SNMP à destination de l’outil de supervision Centreon,

- Disposer de technologies innovantes permettant de s’adapter à l’environnement des ouvrages VNF :

  - produire des images de grande qualité dans toutes les conditions, y compris par très faible luminosité,

  - discerner les détails importants,

  - gérer les contre-jours

  - disposer de technologies performantes permettant de réduire la bande passante et le stockage qui peuvent être très fluctuants par le fait de visualiser de l’eau (mouvement permanent, reflet, …)

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 5.2 du CCTP

#### Compatibilité avec Genetec

Les caméras proposées devront s’intégrer pleinement dans GENETEC :

- Accélération de la recherche dans GENETEC par la gestion des métadonnées envoyées en temps réel à Security Center (plugin développé par le fabricant de caméras).

Le candidat confirmera et détaillera ce point dans sa réponse.

Réponse du candidat :

……………………

#### Cybersécurité

Outre les exigences précisées au chapitre « Respect des exigences de cybersécurité de VNF », les caméras devront disposer d’autres mécanismes :

- Sur la partie logicielle :

  - OS spécifique développé de préférence autour d’un noyau linux,

  - Firmware signé,

- Sur la partie matériel :

  - Démarrage sécurisé,

  - Coffre-fort numérique pour clés cryptographiques,

  - Connecteur de test et de débogage sécurisé,

- Sur la partie réseau :

  - Protocoles HTTPS, SSL/TLS, SSH,

  - Protocole de chiffrement SRTP,

  - Authentification IEEE 802.1x,

  - Désactivation des protocoles non sécurisés.

VNF souhaite que le candidat communique sur les vulnérabilités de sécurité dans le programme CVE.

Le fabricant de caméras est quant à lui une entité indirectement concernée par la directive NIS2. Il doit donc assurer la sécurité de ses produits et services et répondre aux exigences de cybersécurité de VNF.

Le candidat précisera donc comment le fabricant répond aux exigences de la directive et aux exigences de cybersécurité de VNF.

Réponse du candidat :

……………………

#### Disposer de l’Intelligence Artificielle

Les caméras devront permette d’effectuer de la détection et classification d’objets basées sur l’IA (humains et véhicules).

Le candidat confirmera et détaillera ce point dans sa réponse.

Réponse du candidat :

……………………

#### Ouverture à des applications tierces

L’ensemble des produits de la gamme devra permettre l’ajout et l’installation de programmes complémentaires ou d’applications tierces augmentant les capacités d’analyse des caméras.

Le fabricant devra assurer que les programmes ou applications tierces ne mettent pas en péril l’intégrité des produits (performances et cybersécurité).

Le candidat confirmera et détaillera ce point dans sa réponse.

Réponse du candidat :

……………………

#### Evolution de l’OS / firmware des caméras

Le fabricant devra assurer l’évolution de son OS sur plusieurs années : amélioration de la cybersécurité, correction de bugs tout en maintenant la stabilité et l’interopérabilité du produit avec le VMS.

Le candidat détaillera la stratégie d’évolution des firmwares et ses avantages.

Réponse du candidat :

……………………

### Caractéristiques techniques des caméras fixes Bullet extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 1 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 60 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 2,8-12mm |  |
| Eclairage infrarouge | 40m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 150 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Quadrilatères avec mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur IA et compatible GENETEC Détection de sabotage |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 / IP67, NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image (capteur gyroscopique de préférence) |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2Go, mémoire Flash 512 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, détection de mouvement, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC 512 Go |  |

| MODELE 2 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 60 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 5,2-62,4mm Zoom optique x12 |  |
| Eclairage infrarouge | 70m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 150 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Rectangles avec mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection de sabotage, détection de perte de mise au point |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 / IP67, NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image (capteur gyroscopique de préférence) |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 1024 Mo, mémoire Flash 256 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, détection de mouvement, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de(s) carte(s) micro SDXC 512 Go |  |

| MODELE 3 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,2-10,2mm |  |
| Eclairage infrarouge | 40m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Quadrilatères avec mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur IA et compatible GENETEC Détection de sabotage, détection de perte de mise au point |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 et IK10 Stabilisation d’image |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2 Go, mémoire Flash 1 Go |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, détection de mouvement, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC 256 Go |  |

| MODELE 4 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 4MP à 60 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 2,8-10mm |  |
| Eclairage infrarouge | 40m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Quadrilatères avec mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur IA et compatible GENETEC Détection de sabotage, détection de perte de mise au point |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 / IP67, NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image (capteur gyroscopique de préférence) |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2Go, mémoire Flash 512 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, détection de mouvement, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC 512 Go |  |

| MODELE 5 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 5MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,7-9,4mm |  |
| Eclairage infrarouge | 50m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Rectangles avec mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection de sabotage, détection de perte de mise au point |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 / IP67, NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 1024 Mo, mémoire Flash 256 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, détection de mouvement |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af |  |
| Stockage local | Prise en charge de(s) carte(s) micro SDXC 512 Go |  |

| MODELE 6 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 5MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,2-10,2mm |  |
| Eclairage infrarouge | 30m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Quadrilatères avec mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur IA et compatible GENETEC Détection de sabotage, détection de perte de mise au point |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 et IK10 Stabilisation d’image |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 2 Go, mémoire Flash 1 Go |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, détection de mouvement, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC 256 Go |  |

### Caractéristiques techniques des caméras mobiles PTZ extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 7 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 60 ips |  |
| Objectif | Varifocale 4,4-142,6 mm / zoom optique x32 |  |
| Panoramique Inclinaison | 360° +20 à -90° |  |
| Eclairage infrarouge | 100m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | 32 quadrilatères mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image (capteur gyroscopique de préférence) |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 1024 Mo, mémoire Flash 256 Go |  |
| Gestion d’évènements | E/S, applications spécifiques |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC 256 Go |  |

### Caractéristiques techniques des caméras multiobjectifs extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 8 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 4 x 2MP (1920x1080) à 60 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,2-10mm |  |
| Eclairage infrarouge | 30m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | 32 polygones mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AR) |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 PTRZ motorisé pour réglage à distance |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 5 Go, mémoire Flash 1280 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, analyse vidéo |  |
| Alimentation | HiPoE IEEE 802.3bt |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte(s) micro SDXC 256Go |  |

| MODELE 9 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 4 x 4MP à 20 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,2-10mm |  |
| Eclairage infrarouge | 20m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | 32 polygones mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x et 802.1AR) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets basées sur du Deep Learning et compatible GENETEC Analyse sur les 4 objectifs Détection de sabotage, détection de perte de mise au point |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 PTRZ motorisé pour réglage à distance |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 8 Go, mémoire Flash 8192 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, analyse vidéo |  |
| Alimentation | HiPoE IEEE 802.3bt |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte(s) micro SDXC 512Go |  |

### Caractéristiques techniques des caméras discrètes extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 10 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips |  |
| Objectif | Fixe 3,6mm |  |
| Eclairage infrarouge | 15m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Rectangle |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection de perte de mise au point |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 Form factor plat |  |
| Compatible avec applications tierces | OUI RAM 512 Mo, mémoire Flash 256 Mo |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af |  |
| Stockage local | Prise en charge de cartes micro SDXC 128Go |  |

## Caméras fabricant 3

Chapitre 5 du CCTP

Le candidat confirmera que les caméras du fabricant 3 permettent de :

- Garantir une intégration forte avec Genetec notamment pour faciliter l’exploitation des enregistrements et de l’IA disponible dans certaines caméras,

- Pouvoir générer plusieurs flux indépendants,

- Disposer de mécanismes évolués de cybersécurité,

- Disposer d’une garantie constructeur de 5 ans,

- Disposer d’emplacement(s) pour carte micro SD,

- Permettre la remontée des informations techniques de la caméra par le protocole SNMP à destination de l’outil de supervision Centreon,

- Disposer de technologies innovantes permettant de s’adapter à l’environnement des ouvrages VNF :

  - produire des images de grande qualité dans toutes les conditions, y compris par très faible luminosité,

  - discerner les détails importants,

  - gérer les contre-jours

  - disposer de technologies performantes permettant de réduire la bande passante et le stockage qui peuvent être très fluctuants par le fait de visualiser de l’eau (mouvement permanent, reflet, …)

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 5.3 du CCTP

#### Compatibilité avec Genetec

Les caméras proposées devront s’intégrer pleinement dans GENETEC :

- Accélération de la recherche dans GENETEC par la gestion des métadonnées envoyées en temps réel à Security Center (plugin développé par le fabricant de caméras).

Les caméras seront intégrées dans le VMS sans utiliser les profils ONVIF.

Le candidat confirmera et détaillera ce point dans sa réponse.

Réponse du candidat :

……………………

#### Cybersécurité

Outre les exigences précisées au chapitre « Respect des exigences de cybersécurité de VNF », les caméras devront disposer d’autres mécanismes :

- Sur la partie logicielle :

  - OS spécifique développé de préférence autour d’un noyau linux,

  - Firmware signé,

- Sur la partie matériel :

  - Processeur développé spécifiquement pour le fabricant,

  - Démarrage sécurisé,

  - Coffre-fort numérique pour clés cryptographiques,

- Sur la partie réseau :

  - Protocoles HTTPS, SSL/TLS, SSH,

  - Protocole de chiffrement SRTP, RTSPS

  - Authentification IEEE 802.1x,

  - Désactivation des protocoles / ports non sécurisés.

VNF souhaite que le candidat communique sur les vulnérabilités de sécurité dans le programme CVE.

Le fabricant de caméras est quant à lui une entité indirectement concernée par la directive NIS2. Il doit donc assurer la sécurité de ses produits et services et répondre aux exigences de cybersécurité de VNF.

Le candidat précisera donc comment le fabricant répond aux exigences de la directive et aux exigences de cybersécurité de VNF.

Réponse du candidat :

……………………

#### Disposer de l’Intelligence Artificielle

Les caméras devront permette d’effectuer de la détection et classification d’objets basées sur l’IA (humains et véhicules).

Certaines caméras fixes proposées devront permettre de réaliser de la détection d’intrusion classique ou avancée (personne qui roule ou rampe) nativement ou par ajout d’un add-on.

Le candidat confirmera et détaillera ce point dans sa réponse.

Réponse du candidat :

……………………

#### Evolution de l’OS / firmware des caméras

Le fabricant devra assurer l’évolution de son OS sur plusieurs années : amélioration de la cybersécurité, correction de bugs tout en maintenant la stabilité et l’interopérabilité du produit avec le VMS.

Le candidat détaillera la stratégie d’évolution des firmwares et ses avantages.

Réponse du candidat :

……………………

### Caractéristiques techniques des caméras fixes Bullet extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 1 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 60 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,2-10,5mm |  |
| Eclairage infrarouge | 60m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 144 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Quadrilatères avec mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets, compatible GENETEC, basées sur du Deep Learning permettant de déclencher des alertes pertinentes Détection d’intrusion classique ou avancée (personne qui roule ou rampe) nativement ou par ajout d’un add-on |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 / IP67, NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 2 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 5MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,2-10,5mm |  |
| Eclairage infrarouge | 60m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Quadrilatères avec mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets, compatible GENETEC, basées sur du Deep Learning permettant de déclencher des alertes pertinentes Détection d’intrusion classique ou avancée (personne qui roule ou rampe) nativement ou par ajout d’un add-on |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 / IP67, NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 3 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 4,7-10mm |  |
| Eclairage infrarouge | 80m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 144 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Quadrilatères |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets, compatible GENETEC, basées sur du Deep Learning permettant de déclencher des alertes pertinentes Détection d’intrusion classique ou avancée (personne qui roule ou rampe) nativement ou par ajout d’un add-on |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 / IP67 NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte(s) micro SDXC |  |

| MODELE 4 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 4MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 4,7-10mm |  |
| Eclairage infrarouge | 80m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 141 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Quadrilatères |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets, compatible GENETEC, basées sur du Deep Learning permettant de déclencher des alertes pertinentes Détection d’intrusion classique ou avancée (personne qui roule ou rampe) nativement ou par ajout d’un add-on |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 / IP67 NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte(s) micro SDXC |  |

### Caractéristiques techniques des caméras Dôme fixes extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 5 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,3-10,2mm |  |
| Eclairage infrarouge | 30m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Quadrilatères avec mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets, compatible GENETEC, basées sur du Deep Learning permettant de déclencher des alertes pertinentes |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 et IK10 Stabilisation d’image (capteur gyroscopique de préférence) |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 6 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 60 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,2-10,5mm |  |
| Eclairage infrarouge | 45m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 144 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | Quadrilatères avec mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, SRTP, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets, compatible GENETEC, basées sur du Deep Learning permettant de déclencher des alertes pertinentes Détection d’intrusion classique ou avancée (personne qui roule ou rampe) nativement ou par ajout d’un add-on |  |
| Caractéristiques boitier | IP66, NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image (capteur gyroscopique de préférence) |  |
| Gestion d’évènements | E/S numérique, analyse vidéo |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3af/at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

### Caractéristiques techniques des caméras mobiles PTZ extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 7 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP (1080p) à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale 4,5-135 mm / zoom optique x30 |  |
| Panoramique Inclinaison | 360° +3 à -90° |  |
| Eclairage infrarouge | 180m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | 32 quadrilatères |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, …) |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 Stabilisation d’image (capteur gyroscopique de préférence) |  |
| Gestion d’évènements | E/S, intelligences embarquées |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 8 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 4MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale 6,6-198 mm / zoom optique x30 |  |
| Panoramique Inclinaison | 360° +5 à -90° |  |
| Eclairage infrarouge Eclairage blanc | 320m avec filtre infrarouge 60m |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 133 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | 32 polygones Mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, …) |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 et IK10 Stabilisation d’image (capteur gyroscopique de préférence) |  |
| Gestion d’évènements | E/S, intelligences embarquées |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3at |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 9 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 2MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale 6,6-198 mm / zoom optique x30 |  |
| Panoramique Inclinaison | 360° +90 à -55° |  |
| Eclairage infrarouge | 150m |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | 24 quadrilatères |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, …) |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 IP68 et IK10 Résistance au vent 240 km/h Essuie glace |  |
| Gestion d’évènements | E/S, intelligences embarquées, |  |
| Alimentation | PoE IEEE 802.3bt |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SD |  |

### Caractéristiques techniques des caméras multiobjectifs extérieures

Le candidat détaillera les caractéristiques de chaque modèle de caméras proposées afin d’évaluer sa proximité avec les caractéristiques cible énoncées ci-dessous :

| MODELE 10 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 4 x 3MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,7-7,9mm |  |
| Eclairage infrarouge | 30m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | 32 polygones mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets, compatible GENETEC, basées sur du Deep Learning permettant de déclencher des alertes pertinentes |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Gestion d’évènements | E/S, analyse vidéo |  |
| Alimentation | HiPoE IEEE 802.3bt |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

| MODELE 11 |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Marque / Modèle |  |  |
| Résolution | 4 x 5MP à 30 ips |  |
| Objectif | Varifocale motorisée 3,7-7,9mm |  |
| Eclairage infrarouge | 30m avec filtre infrarouge |  |
| Plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |  |
| Compression vidéo | H264 et H265 Compression propriétaire |  |
| Masque de confidentialité | 32 polygones mosaïque |  |
| Fonctions de cybersécurité | Logiciel, matériel et réseau (https, 802.1x, …) |  |
| Fonctions d’analyse | Détection et classification d’objets, compatible GENETEC, basées sur du Deep Learning permettant de déclencher des alertes pertinentes |  |
| Caractéristiques boitier | IP66 NEMA 4X et IK10 |  |
| Gestion d’évènements | E/S, analyse vidéo |  |
| Alimentation | HiPoE IEEE 802.3bt |  |
| Stockage local | Prise en charge de carte micro SDXC |  |

## Décodeur vidéo

Chapitre 6.2 du CCTP

Il disposera des caractéristiques suivantes :

- Vidéo 4K avec sortie HDMI

- Alimentation PoE ou CC

- Sortie audio

- Séquençage transparent et multi-vues

- Interface intuitive

- Port USB pour connecter un ensemble joystick-clavier permettant le pilotage des caméras PTZ et l’envoi de commandes (choix de la caméra à piloter, à afficher en plein écran, retour au format mosaïque, …),

- Emplacement pour carte SD afin d’afficher une image fixe (logo, plan des caméras).

Le candidat décrira précisément le produit proposé.

Réponse du candidat :

……………………

## Combiné Joystick-clavier

Chapitre 6.3 du CCTP

Ce combiné sera mis en œuvre avec les décodeurs afin de piloter les caméras PTZ et de manœuvrer rapidement dans l’affichage mosaïque du décodeur vidéo.

Le candidat décrira précisément le produit proposé.

Réponse du candidat :

……………………

## Cartes SD pour Edge recording

Chapitre 6.4 du CCTP

Le candidat décrira précisément les produits proposés.

Réponse du candidat :

……………………

# GOUVERNANCE ET SECURITE

## Gouvernance

Chapitre 7.2.1 du CCTP

La gestion de projet côté VNF sera assurée par la DSIN avec l’appui d’un responsable sur chaque DT.

Les demandes émaneront donc de la DSIN à destination du Directeur de projet du titulaire.

A cet effet, le candidat met à disposition une équipe projet dédiée et identifiée dans le mémoire technique s’appuyant sur un Directeur de projet national épaulé par différents chefs de projet répartis géographiquement pour couvrir les DT.

Le candidat communiquera à l’appui de son offre le curriculum-vitae du Directeur de projet et des chefs de projet affectés au marché.

Réponse du candidat :

……………………

## Protection des données / Sécurité / RGPD

Chapitre 2.9 du CCTP

Le candidat confirmera sa capacité à prendre en compte l’annexe SI annexé au CCTP et fournira en complément les règles qu’il s’impose pour le cas de VNF :

- Gestion des accès - droit - habilitations,

- Gestion des authentifiants : gestion des mots de passe, robustesse des mots de passe, certificats électroniques,

- Sécurité de l’exploitation des SI : mécanismes mis en place, gestion et application des correctifs de sécurité, documentation,

- Sécurité des communications : sécurisation et traçabilité de l’accès à distance,

- Maintenance du dispositif : mise au rebut d’équipements, mise à jour des systèmes et logiciels, gestion de la fin de contrat

- Relation avec les tiers : gestion de la sécurité avec les sous-traitants ultérieurs,

- Suppression de captures d’images ou de toutes données personnelles liées au dispositif,

- Autres éléments si besoin.

Réponse du candidat :

……………………

# GARANTIE CONSTRUCTEUR ET MCO

## Garantie Constructeur

Chapitre 7.5 du CCTP

La garantie Constructeur prend effet à compter de la date de signature du procès-verbal d’admission sans réserve.

Les caméras auront une garantie de 5 ans.

Les serveurs Streamvault et leurs composants auront une garantie de 5 ans sur site le jour ouvré suivant.

Les autres matériels devront avoir une durée de garantie d'un an minimum.

Le candidat précisera pour chacun des 3 fabricants de caméras si VNF dispose de l’échange anticipé et sous quelle condition (durée, modalités, exclusions).

De même, le candidat précisera comment VNF pourra accéder à l’échange anticipé et à la garantie constructeur de manière générale :

- Où renvoyer le produit,

- Quelles formalités, auprès de qui (titulaire de préférence),

- …

Le candidat fournira un tableau avec la durée de garantie des équipements proposés au BPU : caméras, serveurs, cartes SD, décodeurs, joystick, combiné Joystick-clavier, injecteurs, projecteurs LED, …

Réponse du candidat :

……………………

## Maintien en condition opérationnelle (MCO)

Chapitre 8.1 du CCTP

Le candidat détaillera dans son offre :

- Le contenu de la prestation de maintenance préventive des caméras (UO 10.1 à 10.3)

- Le contenu de la prestation de maintenance préventive des streamvaults compris dans le forfait par PCC (UO 10.4 à 10.7).

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 8.2.1 du CCTP

Le titulaire mettra à disposition de VNF un interlocuteur unique qui pourra être le Directeur de projet ou un Responsable dédié MCO. Il assure pour l’ensemble des DT la coordination et la cohérence des actions de maintenance ainsi que la bonne diffusion et la consolidation des informations. Cet interlocuteur doit permettre le cas échéant à VNF d’escalader et de solutionner rapidement des problématiques non résolues ou non satisfaites. Il sera mobilisable pour la gestion des situations de crises.

Le candidat détaillera dans son offre l’organisation du suivi client et le CV du responsable MCO

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 8.2.4 du CCTP

Le candidat précisera dans une note de 10 pages maximum l’organisation du centre de service Maintenance pour le traitement des incidents / pannes (moyens techniques, méthode pour l’ouverture des tickets, organisation de la prise en main, affectation des ressources, échange avec VNF, échange avec le Directeur de projet mis à disposition de VNF, échanges avec VNF, suivi du respect des niveaux de services, …)

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 8.2.5 du CCTP

Le candidat précisera le nombre de techniciens certifiés qu’il s’engage à mobiliser pour le MCO :

- Au niveau du centre de service maintenance : prise en main à distance, escalade de Niveau 4,

- Pour intervenir dans les sites de VNF.

Pour cela, il précisera pour chaque certification listée ci-dessous le nombre de techniciens mobilisables pour le marché afin d’assurer le MCO :

- Certification technique de base :

  - Certification technique Security Center Omnicast SC-OTC-001,

- Certification technique spécialisé :

  - Certification technique Security Center Enterprise SC-ETC-001,

  - Security Center Dépannage avancé SC-OTC-002,

  - Security Center Dépannage avancé SC-STC-002,

  - Formation sur la protection de la confidentialité SC-PRIV,

  - …

Le candidat formalisera sa réponse sous forme d’une liste reprenant par certification / formation :

- Le nom des techniciens certifiés / copie du certificat en cours de validité / localisation de la ressource / caractère mobile ou sédentaire du technicien / DT d’intervention

- Le nombre de techniciens supplémentaires qu’il s’engage éventuellement à former par certification / formation

Le candidat précisera si ces techniciens sont dédiés à une activité de maintenance ou non.

VNF a une attente forte sur la réactivité du titulaire à mobiliser du personnel pour assurer le MCO de ses différents systèmes. Le candidat argumentera sur la pertinence de son maillage territorial permettant de répondre aux exigences de VNF notamment sur le MCO.

Réponse du candidat :

……………………

# DEVELOPPEMENT DURABLE

Chapitre 5.1 du CCTP

Le candidat mettra en avant les avantages de chaque caméra du fabricant 1 proposée au BPU sur les caractéristiques environnementales suivantes :

- Consommation électrique et gestion de la consommation

- Réparabilité

- Durée de vie

- Fabrication :

  - Utilisation de matériaux durables et respectueux de l’environnement

  - Chaine d’approvisionnement : lieu de fabrication, de stockage, packaging

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 5.2 du CCTP

Le candidat mettra en avant les avantages de chaque caméra du fabricant 2 proposée au BPU sur les caractéristiques environnementales suivantes :

- Consommation électrique et gestion de la consommation

- Réparabilité

- Durée de vie

- Fabrication :

  - Utilisation de matériaux durables et respectueux de l’environnement

  - Chaine d’approvisionnement : lieu de fabrication, de stockage, packaging

Réponse du candidat :

……………………

Chapitre 5.3 du CCTP

Le candidat mettra en avant les avantages de chaque caméra du fabricant 3 proposée au BPU sur les caractéristiques environnementales suivantes :

- Consommation électrique et gestion de la consommation

- Réparabilité

- Durée de vie

- Fabrication :

  - Utilisation de matériaux durables et respectueux de l’environnement

  - Chaine d’approvisionnement : lieu de fabrication, de stockage, packaging

Réponse du candidat :

……………………