# ANNEXE 6

# Tableau de répartition des prestations

Le tableau ci-après constitue l’annexe 6 du CCFT, il présente les principales opérations de remplacement de matériels, pièces détachées et pièces de rechange pouvant être rencontrées et les niveaux de maintenance associés permettant de répartir les tâches entre le Titulaire et France Travail.

Nota : tous les consommables et petites fournitures, tels que définis à l’Article 3.6.3.1 nécessaires et liés aux remplacements de matériels, pièces détachées et pièces de rechange restent à la charge du Titulaire dans le cadre du prix forfaitaire du Contrat.

| France Travail - REPARTITION DES PRESTATIONS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opération de remplacement de matériels, pièces détachées et pièces de rechange | Caractéristiques / détails | Considéré en pièce détachée/ de rechange au sens du Contrat | Niveau maintenance |  | Commentaires |
|  |  |  | Titulaire | FT |  |
|  |  |  | ≤ N3 | ≥ N4 |  |
| 1 - PORTES, PORTAILS ET BARRIERES AUTOMATIQUES |  |  |  |  |  |
| Porte, portail ou barrière levante | Porte automatique, portail automatique, barrière levante | Non |  | X | Remplacement complet |
| Moteur électrique |  | Oui |  | X |  |
| Pièces détachées du coffret électrique de commande | dont remplacement de carte électronique | Oui | X |  |  |
| Réfection peinture de sol | Zebra jaune et noir aire de débattement | Non |  | X |  |
| Dispositifs de commande et de sécurité | Cellules, radars, barre palpeuse, sangles rideaux rapides, transmetteur et récepteur radio, sandow, feux de signalisation et éclairage zone | Oui | X |  |  |
| Les équipements de serrurerie/quincaillerie associés aux portes, portillons et portails : barres antipaniques, poignées de portes, serrures, gâches électriques, digicodes (électriques ou non), ferme-portes, … |  | Oui | X |  |  |
| 2 - CLOS ET COUVERT |  |  |  |  |  |
| Volet roulant manuel ou motorisé |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Store extérieur manuel ou motorisé |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Pièces détachées de stores extérieurs manuel ou motorisé ou de volets roulants manuel ou motorisé | dont lames, moteurs | Oui | X |  |  |
| Reprises d’éléments de fondation, structure, gros œuvre et de charpente | Reprise béton, pièces charpente métallique, auvent, mur, … | Non |  | X |  |
| Bardage bois | reprise ou traitement | Non |  | X |  |
| Enduit/peinture façades/bardage | reprise / ravalement | Non |  | X |  |
| Porte extérieure | Remplacement de porte et châssis (compris quincaillerie associée) | Non |  | X | Remplacement complet |
| Quincaillerie porte extérieure | Barres antipaniques, crémones pompier, poignées de portes, serrures (motorisées ou non), gâches électriques, digicodes (électriques ou non), ferme-portes, gonds, paumelles, ventouses électromagnétiques, … | Oui | X |  |  |
| Boite aux lettres |  | Non |  | X |  |
| Canon de boîte aux lettres |  | Oui | X |  |  |
| Ouvrants et châssis fixes |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Vitrage |  | Non |  | X |  |
| Film sur vitrage extérieur | Retardateur effraction ou sans tain | Non |  | X |  |
| Quincaillerie ouvrants et châssis fixes | Inserts, paumelle, poignée de fenêtre, angle oscillo-battants, compas | Oui | X |  |  |
| Joints et parcloses menuiseries extérieures |  | Non |  | X |  |
| Etanchéité toiture, couvertines, crapaudines | Réfection ponctuelle ou complète | Non |  | X |  |
| Point d’ancrage et lignes de vie | Remplacement ponctuel ou complet | Non |  | X |  |
| Pièces détachées lignes de vie |  | Oui | X |  |  |
| Exutoire ou châssis de désenfumage |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Mécanisme et pièces détachées exutoire ou châssis de désenfumage |  | Oui | X |  |  |
| 3 - AMENAGEMENTS INTERIEURS |  |  |  |  |  |
| Dalles de faux-plafond « minérales » | Remplacement ponctuel de dalles limité à vingt (20) dalles par site par année d’exécution du marché | Oui | X |  |  |
| Dalles de faux-plafond « minérales » | Remplacement complet de l’ensemble des dalles d’un faux plafond dans un local ou Remplacement de dalles de faux plafond au-delà de vingt (20) dalles par site par année d’exécution du marché | Non |  | X |  |
| Suspentes / fourrures (ou rails) associés à un faux-plafond |  | Non |  | X |  |
| Porte intérieure | Coupe-feu ou non Remplacement complet porte et châssis (compris quincaillerie) | Non |  | X | Remplacement complet |
| Eléments associés aux serrureries / menuiseries intérieures Quincaillerie porte intérieure | serrure, poignées de portes, poignée de fenêtre, canon, bec de cane, rosace, barre antipanique, crémone, ferme-porte pompier, gâches électriques, serrures électriques, butées de porte, digicodes (électriques ou non), ventouses électromagnétiques,… | Oui | X |  |  |
| Ferme-porte avec changement de type de gamme* | *force et/ou type d’usage différent de celui en place | Oui mais limité au coût d’un ferme-porte identique à celui en place | X |  | En cas de remplacement d’un ferme-porte par un ferme-porte d’une autre gamme*, France Travail prendra en charge financièrement le différentiel de prix sur la fourniture entre le ferme-porte souhaité et la référence du ferme-porte en place. |
| Revêtements de sols | Peinture, résine, linoléum, PVC, carrelage | Non |  | X |  |
| Revêtements murs et plafonds | Faïence, carrelage, peinture, papier peint | Non |  | X |  |
| Remplacement de plinthes ou de barres de seuils |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Remise en place de plinthes ou de barres de seuils | Eléments à refixer/recoller | - | X |  |  |
| Main courante, garde-corps |  | Non |  | X |  |
| Stores intérieur manuel |  | Non | X |  | Remplacement complet |
| Stores intérieur motorisé |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Pièces détachées store intérieur manuel ou motorisé | dont moteur | Oui | X |  |  |
| 4 - PLOMBERIE |  |  |  |  |  |
| Compteur d’eau |  | Oui | X |  |  |
| Surpresseur eau de ville |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Pièces détachées surpresseur |  | Oui | X |  |  |
| Pompe de relevage (de puisard ou fosse ou cuve) |  | Oui | X |  |  |
| Cuve de relevage, fosse de relevage |  | Non |  | X | Réfection complète |
| Clapet anti-retour, disconnecteur non contrôlable (EA), disconnecteur contrôlable (BA) |  | Oui | X |  |  |
| Filtre à eau |  | Oui | X |  |  |
| Pièces détachées traceurs électriques |  | Oui | X |  |  |
| Adoucisseur |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Vannes de toutes natures (motorisées ou non), robinetterie, raccords, colliers, soupapes et accessoires | Remplacement ponctuel | Oui | X |  |  |
| Equipements sanitaires : cuvettes WC, éviers, bacs à douches, lavabo, lave-main, urinoir, bâti-support WC |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Appareils sanitaires | Distributeurs papier, brosse WC, distributeur de savon, | Non |  | X |  |
| Mitigeurs et mélangeurs |  | Oui | X |  |  |
| Mitigeurs et mélangeurs avec changement de type de gamme* | * référence souhaitée par France Travail plus chère que la référence en place | Oui mais limité au coût de la référence de la robinetterie en place | X |  | En cas de remplacement d’un mitigeur ou mélangeur par un mitigeur ou mélangeur d’une autre gamme*, France Travail prendra en charge financièrement le différentiel de prix sur la fourniture entre la référence souhaitée et la référence en place. |
| Pièces détachées équipements sanitaires | Robinet chasse d’eau, pipe, mécanisme chasse d’eau, plaque chasse d’eau, siphon, robinet flotteur, réservoir, joints silicone, pommeaux et flexibles de douches, abattants WC (dont PMR) | Oui | X |  |  |
| Chauffe-eaux électriques (tous types et toute contenance) |  | Oui | X |  |  |
| Pièces détachées ballon ECS | Groupe de sécurité, résistance électrique thermoplongeante et thermostat préparateurs ECS | Oui | X |  |  |
| Circulateurs ECS, moteur de circulateur ECS, |  | Oui | X |  |  |
| Roulements des circulateurs, taquets d'accouplement souples des circulateurs, |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Thermomètres, manomètres, sonde des réseaux, Manchettes de réparation tout diamètre, |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Vase d’expansion |  | Oui | X |  |  |
| Réparation réseau d’évacuation d’eau EU, EV, EP | Apparents - réparation ponctuelle | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Réparation réseau d’évacuation d’eau EU, EV, EP | Sous-dallage - réparation ponctuelle | Non |  | X |  |
| Réseau d’évacuation d’eau EU, EV, EP | Remplacement d’un réseau complet ou branche de réseau complète | Non |  | X |  |
| Réparation fuites sur circuit eau de ville/eau adoucie/ECS | Réparation ponctuelle | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Réseau eau de ville/eau adoucie/ECS | Remplacement complet ou d’une portion entière d’un réseau | Non |  | X |  |
| Reprise de calorifuge | Reprise ponctuelle | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Reprise de calorifuge |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Reprise de peinture ponctuelle sur réseaux | Peinture antirouille notamment | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Remise en peinture de l’ensemble d’un réseau |  | Non |  | X | Réfection globale |
| 5 – CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION |  |  |  |  |  |
| Chaudière | Remplacement complet | Non |  | X |  |
| Brûleur |  | Non |  | X |  |
| Conduit de fumée |  | Non |  | X |  |
| Pièces détachées chaudière |  | Oui | X |  |  |
| Pompe à chaleur, climatisation VRV, split system ou multi-split, installations frigorifiques en général |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Compresseur d’installation frigorifique |  | Oui |  | X |  |
| Filtres à huiles |  | Oui | X |  |  |
| Carte électronique/régulation d’installation frigorifique |  | Oui | X |  |  |
| Evaporateur d’installation frigorifique |  | Non |  | X |  |
| Moteur, ventilateur, pales, détendeur, ou batterie de pompe à chaleur, climatisation VRV |  | Oui | X |  |  |
| Réparation fuites sur circuit fluide frigorigène | « CAR ou SI » tenir compte du volume de fluide à rajouter | Consommable/petite fourniture | X |  | Fluide à la charge de France Travail car recharge complète |
| Déshydrateur pour circuit frigorifique |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Toutes autres petites pièces détachées d’installation frigorifique | Résistance carter d’huile, électrovannes, contacteurs, sondes et capteurs de tous types, cartes électronique | Oui | X |  |  |
| Echangeur à plaques |  | Non |  | X |  |
| Joints et plaques échangeur à plaques |  | Oui | X |  | Changement ponctuel de plaque/joints lors des opérations de maintenance préventive |
| Ballon tampon |  | Non |  | X |  |
| Pompe et circulateur | Remplacement pompe complète (Moteur + corps de pompe) | Oui | X |  |  |
| Révision mécanique pompes et moteurs de pompe | Conformément aux préconisations de l’installateur/fabricant | Oui | X |  |  |
| Moteur de pompe |  | Oui | X |  |  |
| Roulements des pompes, taquets d'accouplement souples des pompes |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Garniture des presse-étoupe des pompes |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Vase d'expansion |  | Oui | X |  |  |
| Vannes, vannes motorisées (V2V, V3V), robinetterie, purgeurs, soupapes, flexibles et accessoires de panoplie | Compris pièces détachées : servomoteur, corps de vannes Garniture des presse-étoupe, des vannes | Oui | X |  |  |
| Radiateur ou convecteur à eau chaude |  | Non |  | X |  |
| Robinet et tête thermostatique |  | Oui | X |  |  |
| Convecteur et aérotherme électrique |  | Non |  | X |  |
| Réparation fuites sur circuit eau chaude ou circuit de refroidissement |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Appareil de mesure | Thermomètres, manomètres | Oui | X |  |  |
| Manchettes de réparation tout diamètre |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Clapet anti-retour, disconnecteur non contrôlable (EA), disconnecteur contrôlable (BA) |  | Oui | X |  |  |
| Compteur volumétrique et d’énergie |  | Oui | X |  |  |
| Reprise de calorifuge | Reprises ponctuelles | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Reprise de peinture | Peinture antirouille notamment | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Régulation | Automates, concentrateurs, modules, régulateur, afficheur numérique, | Non |  | X |  |
| Régulation | Borniers, pressostat différentiel, thermostat, thermostat de sécurité, capteur, sonde, actionneur, carte électronique, … | Oui | X |  |  |
| CTA (Centrale de Traitement d'Air) |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Variateur de puissance CTA, moteur de CTA, épingle électrique CTA, volutes, autres pièces détachées de CTA |  | Oui | X |  |  |
| Roulements de ventilateur de CTA |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Courroie, filtres à air |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Bouches et grilles de ventilation et d’extraction |  | Non | X |  |  |
| Clapet coupe-feu |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Mécanisme et pièces détachées de clapet coupe-feu |  | Oui | X |  |  |
| Extracteur – Caisson d’extraction VMC, caisson de ventilation simple flux |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Extracteur – ventilateur de paroi, autres pièces détachées | Ventilateur de paroi | Oui | X |  |  |
| DESENFUMAGE |  |  |  |  |  |
| Extracteur de désenfumage | Tourelle, ventilateur et extracteurs | Non |  | X | Extracteur complet |
| Volets et trappes de désenfumage |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Mécanisme et pièces détachées de volets et trappes de désenfumage |  | Oui | X |  |  |
| Coffret de relayage |  | Oui | X |  |  |
| 6A – ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  |  |  |  |
| Cellules HT, transformateur | - | Non |  | X |  |
| Inverseur de source |  | Non |  | X |  |
| Batterie de condensateurs |  | Non |  | X |  |
| TGBT, armoires, tableaux et coffrets électriques |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Ampoules et fusibles équipant les armoires et tableaux, |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Les composants et appareillage des TGBT, armoires et tableaux électriques (tous types : Normal, Ondulé, CVC, Plomberie, SECURITE SURETE, portes automatiques, …) | Coupe-circuits, disjoncteurs, interrupteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, horloges, contacteurs, sectionneurs, télérupteurs, relais, relais thermiques, plastrons, télécommandes blocs de secours, plastrons, contacts SD, contacts auxiliaires, compteurs électriques, … | Oui | X |  |  |
| Onduleurs et batteries |  | Non |  | X |  |
| Batteries Ascenseur |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Piles |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| Appareillage électrique | Prise de courant fort et faible, interrupteur, détecteur de présence, enjoliveur, bouton poussoir, … | Consommable/petite fourniture | X |  | Limité à dix (10) éléments par site par année d’exécution du marché (appareillage CFO + CFA) |
| Appareil d'éclairage normal / luminaire | Hors éclairage de sécurité | Non |  | X | Remplacement complet |
| Relampage d’un appareil d’éclairage |  | Consommable/petite fourniture | X |  | En cas de remplacement d’une source fluocompacte par une source LED France Travail prendra en charge financièrement le différentiel de prix entre la lampe LED et le dernier prix connus de la lampe fluocompacte |
| Source centrale éclairage de sécurité et batteries associées |  | Non |  | X |  |
| Blocs d’éclairage de sécurité ambiance ou évacuation, autonome ou non |  | Consommable/petite fourniture | X |  |  |
| 6B – SECURITE SURETE |  |  |  |  |  |
| Contrôle d’Accès – Anti-intrusion – Système de Sécurité Incendie - Vidéosurveillance |  |  |  |  |  |
| Poste informatique de supervision de contrôle d’accès/intrusion/vidéosurveillance et/ou centrale complète contrôle accès/intrusion et/ou coffrets déportés UTL/UTR |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Enregistreur/serveur de vidéosurveillance |  | Non |  | X |  |
| Pièces détachées d’un poste informatique de supervision | Ecran, clavier, souris, imprimante | Non |  | X |  |
| Mise à jour d’un logiciel |  | Non |  | X |  |
| Pièces détachées de contrôle d’accès | Alimentation et protection système contrôles d’accès et intrusions. Déclencheur vert de décondamnation, gâches électriques et ventouses, digicodes (électriques), boutons poussoir de décondamnation, lecteurs de badge du système EDEN. | Oui | X |  |  |
| Interphone et poste interphone |  | Non |  | X |  |
| Fourniture des badges |  | Non | - | - |  |
| Télétransmetteur GSM |  | Non |  | X |  |
| Centrale incendie et réseaux associés |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Carte électronique centrale incendie |  | Oui |  | X | Dont reprogrammation |
| Pièces détachées système de sécurité incendie | Dont batteries, déclencheur manuel, détecteur automatique incendie tout type, avertisseur sonore incendie, ventouse électromagnétique DAS, indicateur d’action, fusibles ou bobines des clapets coupe-feu, des volets coupe-feu et des portes coupe-feu | Oui | X |  |  |
| Caméra de vidéosurveillance |  | Non |  | X |  |
| 6C - COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |
| GTC - GTB |  |  |  |  |  |
| Poste informatique de supervision GTC/GTB |  | Non |  | X | Remplacement complet |
| Mise à jour logiciel GTC/GTB |  | Non |  | X |  |
| Pièces détachées d’un poste informatique GTC/GTB | Ecran, clavier, souris, imprimante | Non |  | X |  |
| Automate GTB/GTC |  | Non |  | X |  |
| Régulation | Automates, concentrateurs, modules, régulateur, afficheur numérique, | Non |  | X |  |
| Régulation | Borniers, pressostat différentiel, thermostat d’ambiance, thermostat de sécurité, capteur, sonde, actionneur, carte électronique, … | Oui | X |  |  |
| Informatique |  |  |  |  |  |
| Appareillage électrique | Prises RJ45 et enjoliveur associée | Consommable/petite fourniture | X |  | Limité à dix (10) éléments par site par année d’exécution du marché (appareillage CFO + CFA) |

# ANNEXE 6 - bis

SYNTHESE CADRE D’APPLICATION POUR les devis

Les 8 questions préalables proposées ci-dessous permettent aux parties de statuer sur la partie qui prend ou non en charge l’opération de remplacement :

| Question à se poser (de Q1 à Q8) |  | Réponses Travaux et prise en charge financière |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |
| Q1 | Opération découlant de vandalisme ou de malveillance non imputable au Titulaire ? | France travail | Voir Q2 |
| Q2 | Opération motivée par une mise en conformité liées à une évolution de la réglementation qui s’impose à France Travail ? | France travail | Voir Q3 |
| Q3 | Opération liée à des travaux modificatifs réalisés par France Travail et/ou à une évolution d’usage en phase d’exploitation (modification de surface, changement de destinations des locaux, ajouts d’équipements). | France travail | Voir Q4 |
| Q4 | Opération liée à une obsolescence technologique (l’équipement en place est en état d’usage mais le France Travail souhaite le remplacer par un équipement « plus moderne ») | France travail | Voir Q5 |
| Q5 | Opération découlant d’une absence ou d’une carence manifeste d’entretien et/ou un non-respect des gammes de maintenance qui s’impose au Titulaire | Titulaire avec règles spécifiques de prise en charge financière définies au Contrat | Voir Q6 |
| Q6 | Opération liée à une usure anormale pouvant faire l’objet d’un appel à une garantie légale ? |  | Voir Q7 |
| Q7 | Opération identifiée comme étant à la charge du Titulaire au sens du Contrat |  | Voir Q8 |
| Q8 | Compromis à trouver entre les parties |  |  |