Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Objet : Maintenance et entretien de l’aire de repos de Bordeaux Cestas - Nettoyage des sanitaires et des infrastructures

Gestion : Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde

SOMMAIRE

CHAPITRE I : PRESENTATION ET GENERALITES							Page 3

CHAPITRE II : Les prestations forfaitaires							Page 5

II.1 - Le nettoyage des sanitaires							Page 5

II.2 - Le ramassage des poubelles et leur évacuation					Page 6

II.2.1 – Ramassage des poubelles						Page 6

II.2.2 – Evacuation des poubelles et déchets					Page 7

II.2.3 - Zone de stockage des déchets						Page 8

II.2.4 - Statistiques 								Page 8

II.3 - Le nettoyage et l’entretien de l’aire						Page 9

II.3.1 – Ramassage manuel des déchets						Page 9

II.3.2 – Balayage manuel des détritus, soufflage et balayage mécanisé		Page 9

II.3.3 – Balayage mécanique des voiries et parking				Page 9

II.3.4 – Entretien et surveillance des aires de jeux				Page 9

II.3.5 – Les mauvaises herbes							Page 10

II.3.6 – Entretien des aires de vidanges de camping-cars				Page 11

II.4 - Surveillance, sécurisation du site et missions occasionnelles			Page 11

II.4.1 – Clôtures du site								Page 11

II.4.2 – Les GBA (Glissières Béton Armé)						Page 12

II.4.3 – Les blocs calcaires							Page 12

II.4.4 - Station de relèvement							Page 12

II.4.5 – Espaces verts								Page 12

II.4.6 – Gestion des aléas et postes d’interventions occasionnelles		Page 12

CHAPITRE III : Les prestations sur devis et bons de commandes				Page 13

CHAPITRE IV : Le contrat, les moyens humains							Page 14

IV.1 – L’obligation de résultats et de moyens						Page 14

IV.2 – Les planning de présence des agents						Page 14

IV.3 – Le renfort de la période estivale et les remplacements d’absences et congés	Page 15

IV.4 – Le contrôle des heures effectuées						Page 16

IV.5 – Le chef d’équipe et le chargé de clientèle					Page 16

CHAPITRE V : Les moyens matériels								Page 17

V.1 – Les locaux									Page 17

V.2 – Les fluides									Page 17

V.3 – Outils, engins, équipements, consommables					Page 17

V.4 - Les équipements de protection individuelle (EPI)					Page 18

CHAPITRE VI : Suivi de la qualité des prestations						Page 19

VI.1 – Le cahier d’exploitation								Page 19

VI.2 – Le plan qualité									Page 19

VI.3 – Les audits hebdomadaires et mensuels						Page 19

VI.4 – Le cahier de liaison								Page 20

VI.5 – Evaluation de la qualité des prestations						Page 20

VI.6 - Suivi des sous concessionnaires							Page 21

CHAPITRE VII – Engagement du candidat au respect strict du présent CCTP			Page 21

CHAPITRE I : PRESENTATION ET GENERALITES

L’objet du marché

Le présent descriptif a pour objet le nettoyage de l'aire de repos de Bordeaux-Cestas située sur l'autoroute A 63, 33610 Cestas, dans la limite des clôtures suivant le plan joint en annexe.

L’accord cadre a pour vocation à confier au titulaire l’ensemble des actes de nettoyage connu à ce jour et qui apparaitront au cours du contrat.

Au-delà des prestations forfaitaires décrites au présent CCTP, il se verra consulté à l’émergence des besoins de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde les besoins relevant du présent sujet. Ces consultations donneront lieu à la notification de bons de commandes.

Ces besoins seront les premiers marchés subséquents de l’accord cadre et serviront également de bases à la comparaison des offres techniques et tarifaires des candidats pour retenir l’attributaire de l’accord cadre.

Les prix globaux et forfaitaires qu’il aura présentés en annexe tarifaire devront en conséquence être respectés par le titulaire de l’accord cadre pendant l’exécution du contrat.

Pour la tarification des nouveaux besoins, le prestataire devra respecter les prix unitaires qu’il aura présentés en annexe tarifaire.

La CCIBG se réservera le droit de consulter et retenir ponctuellement un autre prestataire que celui attributaire de l’accord cadre dans les cas où les tarifications ou conditions techniques proposées pour les marchés subséquents seraient estimées insatisfaisantes.

Les prestations sont à réaliser sur les parties communes mises à la disposition des usagers (espaces verts, sanitaires, parkings) à l'exclusion des zones privatives désignées sur le plan ci-joint et identifiée d’un trait discontinu rouge.

Les surfaces de l’aire de repos Bordeaux Cestas :

| Les surfaces minérales : | Aire Océane (sens Bordeaux vers Bayonne) | Aire Landes (sens Bayonne vers Bordeaux) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Voiries et stationnements VL |  |  |  |
| Béton bitumineux semi grenue 0/10 noir sur chaussée (épaisseur 6cm) | 10975.55 m² | 14317.00 m² | 25292.55 m² |
| Voirie PL |  |  |  |
| BBME 0/10 noir sur chaussée (épaisseur 6 cm) | 18309.31 m² | 16564.00 m² | 34873.31 m² |
| Bretelles d'accès |  |  |  |
| BBME 0/10 noir sur chaussée (épaisseur 6 cm) | 1227.00 m² | 1432.00 m² | 2659.00 m² |
| Cheminements piétons en sol stabilisé |  |  |  |
| Revêtement stabilisé (épaisseur 9 cm) | 3072.00 m² | 1559.00 m² | 4631.00 m² |
| Cheminements piétons en béton taloché |  |  |  |
| Revêtement béton taloché (épaisseur 12 cm) | 1394.00 m² | 1772.00 m² | 3166.00 m² |
| Cheminement d'accès à l'héliport |  |  |  |
| Cheminement grave 30cm | 262.13 m² | 398.00 m² | 660.13 m² |
| TOTAUX | 35 239.99 m² | 36 042 m² | 71 281.99 m² |

| Les surfaces globales végétales | Aire Océane (sens Bordeaux vers Bayonne) | Aire Landes (sens Bayonne vers Bordeaux) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Surfaces Engazonnées | 49 402 | 40 795 | 90 197 |
| Surfaces plantées | 4 650 | 3 255 | 7 905 |
| Totaux | 54 052 | 44 050 | 98 102 |
| Les surfaces végétales par type | Aire Océane (sens Bordeaux vers Bayonne) | Aire Landes (sens Bayonne vers Bordeaux) | TOTAL |
| Gazon | 35 412 | 29 645 | 65 057 |
| Bassins et noues | 13 990 | 11 150 | 25 140 |
| Surfaces plantées de Bruyères | 0 | 3 255 | 3 255 |
| Surfaces plantées de Graminées | 4650 | 0 | 4 650 |
| Arbres plantés | 195 | 163 | 358 |

CHAPITRE II : LES PRESTATIONS FORFAITAIRES

II.1 - Le nettoyage des sanitaires

Les sanitaires publics au nombre de trois actuellement seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour, y compris les Samedis, Dimanches et jours fériés. Les accès et abords entretenus (désherbant). Tout devra être mis en oeuvre pour maintenir ces lieux en parfait état de propreté et de fonctionnement.

Le nombre de ces sanitaires pourra évoluer en plus ou en moins selon les périodes de fréquentation, sans impact sur la tarification. La tarification n’évoluera qu’en cas de demande de modification de la part de la CCI des heures affectées au site.

Sanitaire PL Aire Océane :

- sanitaire femme : 24.60 m2, deux sanitaires, une douche et un lavabo

-sanitaire homme : 41.60 m2, deux sanitaires, un double urinoir, une douche et un lavabo

-espace pique-nique couvert extérieur : 24 m2

-galerie de service : 16.40 m2

Surface Totale :  118.80 m2

Sanitaire PL Aire Lances :

- sanitaire femme : 24.60 m2, deux sanitaires, une douche et un lavabo

- sanitaire homme : 41.60 m2, deux sanitaires, un double urinoir, une douche et un lavabo

- espace pique-nique couvert extérieur : 24 m2

- galerie de service : 16.40 m2

Surface totale :  118.80 m2

Sanitaire VL Aire Landes : (prochainement démoli)

Dans le cadre du réaménagement de l’aire de repos, ce sanitaire sera rénové. Il n’y aura aucune modification de surface ou structurelle

  - Circulation, pissotières, lavabos, sanitaires

Surface inconnue, à mesurer si besoin lors de la visite du site

Le sanitaires VL présentés ci-dessus n’est pas situé sur le plan annexé au dossier. Il se trouve entre le tunnel et le restaurant Courtepaille.

Sont identifiées 2 périodes de fréquentation de l’aire :

- Période estivale courant du dernier week end de juin au premier week end de septembre

- Période de basse saison (toute l’année hors été, soit du 1ier septembre au 30 juin)

La période estivale entraine une fréquentation accrue de l’aire de repos.

Les périodes de basse saison voient une utilisation des sanitaires partagées. Les sanitaires côtés poids lourds sont très fréquentés et les sanitaires sur zones publiques de façon moindre.

Le titulaire du marché devra mettre tous les moyens en œuvre pour que les sanitaires soient en permanence en bon état de propreté visuel et olfactif.

Pour un confort maximal des usagers, la CCI Bordeaux Gironde impose au titulaire un nettoyage de chaque sanitaire selon la fréquence et les horaires ci-dessous listés.

Du 1ier juillet au 31 août :

7 jours sur 7 du lundi au dimanche :

7h00, 12h00, 15h00, 19h00

Soit 4 fois par jour.

Du 1ier septembre au 30 juin :

7 jours sur 7 du lundi au dimanche :

8h00, 13h00, 17h00

Soit 3 fois par jour.

Le titulaire devra dès le lancement du marché apposer sur chaque sanitaire un tableau de passage nominatif (date, heure de passage et nom de l’agent). Ce tableau mentionnera obligatoirement les fréquences de passages contractuelles. Tout irrespect de ce point entrainera l’application de pénalités sans préavis.

L’entreprise devra à chaque lavage désinfecter les sanitaires et utiliser un produit sur-odorant puissant.

Les faillances des douches particulièrement, et toutes celles le nécessitant devront faire l’objet d’une action mécanique, le jet d’eau ne suffisant pas à lutter contre le calcaire généré par l’utilisation intensive des chauffeurs routiers. Au minimum une fois par semaine, le nettoyage sera parfait par jet haute pression.

Au terme du lavage des sanitaires, les sols seront séchés.

Chaque jour, le titulaire procédera OBLIGATOIREMENT à un décapage de l’intégralité des sols à la monobrosse autolaveuse (prévoir une monobrosse de petite taille pouvant nettoyer autour des cuvettes).

Le titulaire sera en charge de la fourniture de tous les accessoires, toutes les machines et tous les produits nécessaires à un entretien irréprochable des sanitaires. Les produits utilisés devront être « verts » et labélisés éco-responsables.

Afin de pallier aux obstructions volontaires des sanitaires et au vol, le papier toilette et les essuie-mains ne sont pas fournis aux usagers.

II.2 - Le ramassage des poubelles et leur évacuation

II.2.1 – Ramassage des poubelles

Le titulaire doit le ramassage des poubelles et le changement des sacs poubelles (fournis et mis en place au titre du marché). A aucun moment les poubelles ne doivent déborder.

Le site comprend 101 poubelles, la plupart de 100 litres.

Les sacs poubelles employés, 130 litres, doivent impérativement être de la plus haute qualité disponible sur le marché, minimum 50 microns (épaisseur de poche importante pour lutter contre les crevaisons et nuisibles : chats sauvages, rats, ragondins). Aucune poche de qualité insuffisante ne sera acceptée.

Le titulaire doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, humains et matériels, pour que chacune des zones de l’aire de repos soit dans un excellent état de propreté et en permanence.

Le taux de fréquentation de l’aire selon les périodes à un impact direct sur le remplissage des poubelles par les usagers. Le titulaire doit donc adapter ses effectifs aux saisons et périodes.

A titre d’information et pour permettre aux candidats de connaître les volumes d’activité, nous joignons ci-dessous les statistiques de consommation en poches poubelles ; Ces statistiques sont à prendre avec recul car relèvent de projections liées à quelques commandes par an étalées mathématiquement sur les mois de l’année. Les conditionnements des poches par cartons ont par ailleurs varié et induisent des erreurs mathématiques de quantités totales. Le prochain attributaire du marché devra donc fiabiliser ces statistiques qui sont le seul indicateur de fréquentation du site.

Les candidats peuvent néanmoins prévoir sur les périodes estivales des stocks de consommables multipliés par 4 par rapport à la période creuse. En aucun cas une rupture de stock ou baisse de qualité ne sera tolérée sur ces consommables stratégiques.

| Mois | Quantités de sacs |  | Mois | Quantités de sacs |  | Mois | Quantités de sacs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| janv-24 | 2300 |  | oct-24 | 2100 |  | juil-25 | 3700 |
| févr-24 | 1900 |  | nov-24 | 2600 |  | août-25 | 4500 |
| mars-24 | 2000 |  | déc-24 | 2400 |  | sept-25 |  |
| avr-24 | 1800 |  | janv-25 | 2400 |  | oct-25 |  |
| mai-24 | 1800 |  | févr-25 | 2000 |  | nov-25 |  |
| juin-24 | 2600 |  | mars-25 | 2000 |  | déc-25 |  |
| juil-24 | 3500 |  | avr-25 | 1800 |  | janv-26 |  |
| août-24 | 4300 |  | mai-25 | 1900 |  | févr-26 |  |
| sept-24 | 2900 |  | juin-25 | 2700 |  | mars-26 |  |

L’attributaire du marché devra tenir ces mêmes statistiques et être en mesure de les produire à la CCI sur simple demande et sous un délai maximal de deux semaines à compter de la demande

II.2.2 – Evacuation des poubelles et déchets

Des bennes de stockage des poubelles sont situées sur une zone spécifique de l’aire de repos.

La gestion de ces bennes sera assurée par le titulaire (contrat, facturation, suivi des remplissages, demandes de rotations)

Actuellement, deux bennes sont stockées sur site en permanence. Dans un souci d’économie, nous souhaitons pour le nouveau marché que le titulaire affecte uniquement une benne de 30m3 en basse saison et de deux en périodes estivale.

L’ensemble des coûts d’enlèvement et de location des bennes seront refacturés à la CCIBG.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde invite VIVEMENT à mettre en concurrence le prestataire en place afin d’en optimiser les prix et la fiabilité des prestations.

A titre d’information et pour permettre aux candidats de connaître les volumes d’activité, nous joignons ci-dessous les statistiques de déchets évacués. La CCI ne dispose depuis fin 2019 d’aucune statistique précise en dehors de ces volumes. Des statistiques plus fines seront demandées au prochain attributaire du marché.

| Mois | Déchets (en tonnes) |  | Mois | Déchets (en tonnes) |  | Mois | Déchets (en tonnes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| janv-24 | 10.12 |  | oct-24 | 9.15 |  | juil-25 | 7.72 |
| févr-24 | 5.4 |  | nov-24 | 8.58 |  | août-25 | 14.66 |
| mars-24 | 5.58 |  | déc-24 | 9.1 |  | sept-25 |  |
| avr-24 | 9.56 |  | janv-25 | 12.76 |  | oct-25 |  |
| mai-24 | 9.44 |  | févr-25 | 1.5 |  | nov-25 |  |
| juin-24 | 10.31 |  | mars-25 | 7.4 |  | déc-25 |  |
| juil-24 | 11.1 |  | avr-25 | 7.7 |  | janv-26 |  |
| août-24 | 11.9 |  | mai-25 | 11.3 |  | févr-26 |  |
| sept-24 | 6.1 |  | juin-25 | 18.42 |  | mars-26 |  |

II.2.3 - Zone de stockage des déchets :

Cette zone ne peut être qu’une zone de stockage temporaire. Les détritus ne devront en aucun cas y être abandonnés. Le titulaire du marché devra donc en organiser le nettoyage régulier. Cette zone devra être entretenue comme toutes autres.

II.2.4 - Statistiques :

Le titulaire devra être en mesure de produire à toute date de l’année et sous un délai maximal de deux semaines toutes les statistiques relatives au nombre de poches poubelles utilisées sur site, aux rotations de bennes ou tous autres détails.

Toutes les données relatives au marché pourront donner lieu à une demande d’établissement statistique communicable à la CCI et diffusable par la CCI à sa volonté. Ces statistiques seront la propriété entière et exclusive de la CCI Bordeaux Gironde.

Le prestataire devra pour cela entretenir des tableaux de bord à chaque demande de rotation des bennes ou commandes de consommables.

L’absence d’envoi des statistiques sous deux semaines à compter de la date de la demande sera pénalisée dans les conditions décrites au CCAP.

La statistique relative aux locations et rotations de bennes sera obligatoirement sous la forme ci-dessous. L’absence d’envoi de la statistique sous cette forme sera considérée comme une absence de statistique.

| Janvier |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Février |  |  |  |  |  |  |  |
| Mars |  |  |  |  |  |  |  |
| Avril |  |  |  |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |  |  |  |
| Juin |  |  |  |  |  |  |  |
| Juillet |  |  |  |  |  |  |  |
| Août |  |  |  |  |  |  |  |
| Septembre |  |  |  |  |  |  |  |
| Octobre |  |  |  |  |  |  |  |
| Novembre |  |  |  |  |  |  |  |
| Décembre |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAUX |  |  |  |  |  |  |  |

Soit par exemple :

II.3 - Le nettoyage et l’entretien de l’aire

II.3.1 – Ramassage manuel des déchets :

Le ramassage des déchets jetés aux sols est fait quotidiennement : ramassage des papiers, ordures et déchets de toutes sortes qui sont jetés aux sols et sur l'ensemble du périmètre de l'Aire de repos : espaces verts, voiries, fossés et noues, sous-bois et forêts, parkings, voiries, circulations piétons, …. (Voir en annexe le plan du périmètre de l’aire).

Le taux de fréquentation de l’aire selon les périodes à un impact direct sur le jet au sol des détritus par les usagers. Le titulaire doit donc adapter ses effectifs aux saisons et périodes.

Toutes les zones de l’aire, sur l’ensemble de son périmètre, sont concernées. Cette opération de nettoyage devra être réalisée quotidiennement.

Aucun détritus au sol ne sera toléré, il est attendu une prestation particulièrement qualitative afin que l’aire de repos soit toujours visuellement propre.

II.3.2 – Balayage manuel des détritus, soufflage et balayage mécanisé

Les agents ne pouvant ramasser les déchets de petite taille (mégot, petits papiers, emballages, …), le titulaire devra les balayer manuellement, à l’aide d’un souffleur ou d’une micro-balayeuse de voirie.

Les ruissellements de terre ou sable au niveau des bordures, caniveaux et des grilles d’évacuation des eaux pluviales, tout comme les déchets, seront pris en charge dans les mêmes conditions. La CCI sera particulièrement attentive à ce poste qui génère des obstructions de réseaux d’eaux pluviales.

Toutes les zones de l’aire, sur l’ensemble de son périmètre, sont concernées. Une attention particulière sera à porter sur les caniveaux qui doivent être libres de tous détritus.

Cette opération de nettoyage devra être réalisée quotidiennement. Il est attendu une prestation particulièrement qualitative afin que l’aire de repos soit toujours visuellement propre.

Pour satisfaire cette prestation, le titulaire du marché devra affecter au site, tous les équipements nécessaires, et particulièrement ceux mentionnés : balais, souffleurs thermiques, micro-balayeuse de voirie.

II.3.3 – Balayage mécanique des voiries et parking

La CCI souhaite que soit réalisé une fois par an, au mois de juin avant la période estivale, un lessivage mécanique des deux parkings poids lourds et de leurs voiries. Ce lessivage pourra être réalisé par un sous-traitant spécialisé et équipé de camions spécifiques. Cette prestation sera intégrée au forfait annuel et ne sera pas facturable en supplément.

Occasionnellement, la CCI pourra demander au titulaire un lessivage d’autres voiries ou parkings.  Cette demande fera l’objet d’un devis et ne sera donc pas intégrée au forfait.

Le titulaire de l’accord cadre devra mettre en œuvre toute l’organisation et la signalétique nécessaire au parfait déroulement des prestations en site occupé. Les parkings ne pourront être fermés pour la réalisation de ces prestations. Un jour de faible fréquentation sera donc à privilégier.

II.3.4 – Entretien et surveillance des aires de jeux

Sur l'aire Nord « Océane », direction Bordeaux vers Bayonne la CCI met à disposition deux aires de jeux pour enfants :

  - L’aire de jeux pour grands enfants comporte un jeu de pyramide en corde.

  - L’aire de jeux pour les petits comporte cabane avec glissière.

- Les revêtements de sol seront en sol souple

Sur l'aire Sud « Landes » Bayonne Bordeaux, les aménagements comportent :

- Deux cabanes sur pilotis

- Une quinzaine de moutons sculptés en bois

- Un jeu "d'échasses" encastrées au sol

- Le revêtement de sol prévu est de la pelouse.

Les jeux et aires de jeux prochainement construites sur l’aire de repos seront des zones particulièrement sensibles sur lesquelles le prestataire devra porter une attention permanente.

Ces jeux et aires de jeux devront être irréprochables pour la sécurité et le confort de leurs usagers. Le prestataire titulaire du présent accord cadre devra mettre en œuvre tous les moyens pour les maintenir en parfait état esthétique, de fonctionnement et de conformité.

Le prestataire devra quotidiennement y souffler ou balayer les feuilles et déchet, nettoyer les jeux et leurs aires à l’aide de produits adaptés aux bois, métaux et cordages, en démousser les parties à l’ombre afin que les surfaces de toutes natures ne glissent pas et ne vieillissent pas prématurément.

Le prestataire sera responsable associé de la sécurité des jeux et aura un rôle de surveillance permanent.

Dans le cas d’un danger pour les usagers, aussi mineur soit-il, le titulaire de l’accord cadre devra de son propre chef procéder à la fermeture immédiate de la zone par la mise en place de potelets et rubalises et y apposera la signalétique de rigueur interdisant l’accès aux jeux. Il devra donc préalablement disposer dans ses stocks de produits, matériels d’entretien et outils de tous les équipements nécessaires à la fermeture et mise en sécurité des jeux.

Il informera par la suite la CCIBG (par écrit obligatoirement) de toute anomalie qu’il n’aurait pas capacité à résoudre par ses propres moyens.

Toutes anomalies sur ces zones de jeux seront lourdement sanctionnées, voir CCAP.

II.3.5 – Les mauvaises herbes :

Les mauvaises herbes poussant sur les pourtours des bâtiments, infrastructures, voiries, bordures de voiries, cheminements piétons (liste non exhaustive), devront être arrachées et/ou traitées par désherbants.

Dans un souci de respect de l’environnement, aucun produit chimique n’est accepté. Tout désherbant devra être biologique.

Le titulaire devra mettre à disposition de ses équipes tous les équipements et produits nécessaires à leur bonne exécution de cette prestation : raclettes, rotofil, pulvérisateurs dorsaux, vinaigre blanc ou autre désherbant, …

II.3.6 – Entretien des aires de vidanges de camping-cars :

La CCIBG met à disposition deux aires de vidange des camping-cars. Le prestataire devra entretenir les zones quotidiennement : balayage, désinfection des sols, désinfection des bouches d’évacuation, pulvérisation d’un produit odorant.

Le prestataire veillera au bon fonctionnement de la borne et alertera la CCIBG de toute panne. Le cas échéant le prestataire procédera à la condamnation de la borne et à l’affichage d’une information aux usagers.

La CCIBG assure la maintenance de la borne de vidange et dispose d’un contrat spécifique.

II.4 :  Surveillance, sécurisation du site et missions occasionnelles

L'entreprise titulaire du marché sera le représentant sur l'aire de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde, et à ce titre a pour mission par sa présence journalière sur le terrain de rendre compte de tous les événements (accidents, dégradations, stationnement illicite etc.…). Les agents du titulaire, face à chaque anomalie constatée sur site, devront informer la CCI et tenter de les résoudre.

Sont listés ci-dessous quelques postes auxquels le titulaire et ses agents devront être vigilent et procéder aux premières mesures de mise en sécurité. Cette liste n’est pas exhaustive et limitative.

Les représentants de la CCI Bordeaux Gironde pourront à tout moment et autant que nécessaire détourner les agents de leurs missions courantes de nettoyage pour les affecter à des missions de réparations et sécurisations diverses. Ces missions dès lors qu’elles n’engageront pas de moyens autres que du petit outillage présent sur site et du temps supplémentaire de la part des agents, ne pourront engendrer de facturation.

Les missions courantes de sécurisation et de petites réparations entrent dans le cadre de la partie forfaitaire du marché et seront directement pilotées par les responsables de la CCIBG.

II.4.1 – Clôtures du site :

Afin de limiter les entrées d’animaux sur l’aire de repos, et potentiellement l’autoroute, la fermeture périphérique du site doit être en permanence garantie.

Une fois par mois, le titulaire du marché devra orienter ses agents vers une ronde de l’ensemble des grillages et clôtures de l’aire de repos.

Tous les trous identifiés devront être reportés sur le plan du site fourni en annexe. Ces trous devront faire l’objet d’un travail de fermeture immédiat par les agents.

Le titulaire devra fournir à ses équipes les outils et fournitures nécessaires : pince coupante, fil de fer fin 2mm, …

De nombreuses clôtures intérieures visent à protéger certaines installations ou les usagers de dangers. Ces clôtures, grillages ou ganivelles devront être quotidiennement surveillées, réparées ou faire l’objet d’alertes à la CCI Bordeaux Gironde.

II.4.2 – Les GBA (Glissières Béton Armé)

Certaines voies sont longées par des GBA protégeant les poids lourds de sorties de routes ou de stationnement anarchiques.

D’autres voies poids lourds et véhicules légers sont segmentées par des GBA.

Ces GBA, régulièrement percutées, sont déplacées et peuvent empiéter sur des circulations. Il sera de la responsabilité des agents du titulaire de les surveiller et d’identifier les bordures dangereuses.

Le titulaire devra mettre à disposition de ses agents les outils nécessaires à la remise en place immédiate de ces GBA : minimum deux pieds de biches (pince à décoffrer ou barre à mine) de 120cm minimum de long.

II.4.3 – Les blocs calcaires

Les voiries sont bordées de blocs calcaires limitant le stationnement anarchique. Les blocs calcaires peuvent être déplacés et dépasser sur les voies. Comme les GBA, ils sont à remettre à place à l’aide des barres à mine. En cas d’impossibilité, la CCI doit en être informée dans les plus brefs délais.

II.4.4 - Station de relèvement

L'entreprise assurera la surveillance de la station de relèvement des eaux usées.

En cas d’obstruction ou de panne, le titulaire devra alerter sans tarder ses interlocuteurs de la CCI et Véolia : VEOLIA EAU 05 61 80 09 02

II.4.5 – Espaces verts

Dans le cadre de la mission et de la ronde de ramassage des déchets aux sols, les agents du titulaire ramasseront tous les déchets végétaux qui seraient tombés aux sols, particulièrement après les périodes de tempêtes. Ainsi toutes les branches transportables par un homme et entrant dans la benne du camion seront évacuées.

II.4.6 – Gestion des aléas et postes d’interventions occasionnelles

L’aire de repos de Bordeaux Cestas est un site ouvert au public très fréquenté. Les usages divers qui en sont faits peuvent générer des dégradations volontaires ou accidentelles et de toutes natures.

Dans le cadre de la partie forfaitaire les agents pourront à tout moment et autant que nécessaire être détournés de leurs missions courantes de nettoyage. Ainsi, les interlocuteurs de la CCI pourront s’adresser à tout moment aux agents, en direct et sans circuit hiérarchique, pour leur confier des missions. La plupart de ces missions relèveront de l’urgence visant la sécurité des biens ou des personnes.

Ces missions, dès lors qu’elles n’engageront pas de moyens autres que du petit outillage présent sur site et listé au présent CCTP et du temps supplémentaire de la part des agents, ne pourront engendrer de facturation.

Les missions ci-dessus listées ne sont pas exhaustives, la CCI pourra solliciter les agents sur de nombreuses thématiques, par exemple le nettoyage de son bâtiment environ 2 fois par an. Le bâtiment confié au prestataire sera également inspecté régulièrement et fera l’objet de demandes de rangement et nettoyage.

CHAPITRE III : LES PRESTATIONS SUR DEVIS ET BONS DE COMMANDES

Au-delà des missions forfaitaires décrites en chapitre II pour lesquelles des agents sont déployés sur site à temps plein, la CCI pourra solliciter le titulaire du marché pour la réalisation de prestations ponctuelles et occasionnelles.

Ces prestations, engageant des moyens humains et/ou matériels important, feront systématiquement l’objet d’une demande de devis préalable et de l’édition d’un bon de commande.

L’exécution de ces prestations sur devis ne pourront mobiliser les agents sur site, déjà rémunérés pour leurs missions courantes. Ils ne pourront donc intervenir qu’en dehors de leurs horaires de travail habituels, ou le titulaire devra affecter au site d’autres agents.

La liste ci-dessous n’est pas limitative et pourra faire l’objet de complément en cours de marché au fur et à mesure de l’apparition de postes de maintenance.

Espaces verts

L’aire de Cestas dispose d’un marché pour l’entretien de ses espaces verts.

En cas de défaillance du prestataire ou d’évènement exceptionnel, la CCI pourrait demander au titulaire du marché la réalisation de prestations d’entretien des espaces verts. Ces prestations porteront essentiellement sur la tonte de pelouses, du débroussaillage ou plus particulièrement des soufflages de feuilles (avec évacuation).

Hydrocurage :

Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sont régulièrement bouchés par des déchets. Les agents sont systématiquement les premiers à découvrir les dégâts et doivent immédiatement les résoudre.

Les agents devront par leurs propres moyens tenter un débouchage. En cas d’échec, ils auront délégation pour appeler les services de Techmo Hygiène, Technividange, Suez, … ou toute autre société équivalente disposant de compétences et moyens matériels en hydrocurage.

Un contrat avec une de ces sociétés devra être souscrit pour l’obtention de prix négociés d’interventions d’urgence 7 jours sur 7 (une vingtaine d’interventions par an).

Terre de diatomée :

Un stock important de terre de diatomée en sac de 20 kg / 40 litres doit être disponible sur site en permanence. Ce produit est indispensable à la gestion des sinistres réguliers de fuites de carburants ou huiles. Les agents seront responsables de l’étalement de l’absorbant et de son ramassage dans le cadre de la partie forfaitaire « gestion des aléas », mais la CCI fera procéder au stockage de la matière par bons de commandes.

Le prestataire devra alerter son interlocuteur CCI dès que le stock sera inférieur à 10 sacs de 25kg.

CHAPITRE IV : LE CONTRAT, LES MOYENS HUMAINS

IV.1 – L’obligation de résultats et de moyens :

La CCI Bordeaux Gironde impose au prestataire une transparence totale sur les moyens humains affectés à la prestation. Le nombre de collaborateurs, leurs horaires et leur temps de travail seront présentés à l’offre et au lancement du marché et devront être respectés pendant toute sa durée.

L’attributaire du marché aura donc une double OBLIGATION DE RESULTATS et OBLIGATION DE MOYENS.

Dans le cas où le prestataire souhaiterait des aménagements des modalités de travail, réduction de la masse salariale ou abaissement du nombre d’heures, il devra obligatoirement produire à la CCI Bordeaux Gironde une note présentant et démontrant les progrès de productivité ayant mené à une augmentation vérifiable de la cadence.

La CCI Bordeaux Gironde se réservera le droit inaliénable de refuser, malgré toute argumentation, la modification demandée.

Tout retrait de collaborateur ou abaissement du temps de travail sans justification et accord préalable de la CCI Bordeaux Gironde n’est pas autorisé et fera l’objet d’une pénalité pour « absence injustifiée » détaillée au CCAP.

L'entreprise fournira l'organigramme et le planning de l'équipe mise en place et précisera dans son mémoire justificatif le nombre d'heures et le nombre de personnes.

IV.2 – Les planning de présence des agents :

Un planning de présence des agents est le document le plus important du marché.

Il devra respecter des règles précises et immuables.

En période creuse, du 1ier septembre au 30 juin inclus, présence 7 jours sur 7 :

Le premier agent arrive sur site à 7h00,

Aucune plage horaire ne verra aucun agent sur site,

Le dernier agent quittera le site à 18h00,

Minimum 3 agents lissés sur chaque journée, dont minimum 2 en temps plein 35heures hebdo soit 	7 heures quotidien,

Les petits contrats sont à éviter,

Equilibre journalier, 7 jours sur 7, de 19 ou 20h à viser,

Contrat global de 135 heures par semaine du lundi au dimanche (actuellement 152 heures).

En période estivale, du 1ier juillet au 31 août inclus, présence 7 jours sur 7 :

Deux agents arrivent sur site à 6h00,

Aucune plage horaire ne verra aucun agent sur site,

Le dernier agent quittera le site à 20h00,

4 ou 5 agents lissés sur chaque journée, dont minimum 3 en temps plein soit 7 heures quotidien,

Les petits contrats inférieurs à 14 heures hebdomadaire sont interdits,

Affecter obligatoirement 28 heures par jour du lundi au vendredi et 30 heures par jour samedi et 	dimanche,

Contrat global à 190 heures par semaine du lundi au dimanche (actuellement 213 heures).

Lors de l’actualisation des actuels plannings face à l’abaissement des heures, le titulaire du marché sera invité à s’inspirer et rester au plus près de l’existant en annexe ayant démontré son efficacité. Le planning de la période estivale sera à revoir pour limiter les petits contrats.

Les volumes d’heures hebdomadaires, 135 ou 190 heures, devant être constants, les agents seront obligatoirement remplacés pendant leurs congés, arrêts divers ou tout autre motif d’absence. Les absences non rémunérées ne pourront être facturées à la CCI et donneront lieu à un abattement sur le forfait.

Le prestataire de service devra proposer dans le cadre de son offre un planning et dans le mois de lancement du marché le modifier ou le confirmer à son interlocuteur CCI.

Le planning ne pourra être appliqué qu’après validation de l’interlocuteur de la CCI. La CCI pourra le refuser et demander une nouvelle version.

L’absence d’envoi d’un planning à validation de la CCI dans le mois suivant le lancement du marché sera pénalisé dans les conditions décrites au CCAP.

Pour la période estivale nécessitant des recrutements et une modification profonde du planning, le titulaire devra l’avoir envoyé au plus tard le 31 mai et donc avoir achevé ses recrutements. Le planning doit être nominatif.

Toute actualisation du planning devra faire l’objet d’une demande d’autorisation à la CCI. Tout changement des horaires d’un agent également.

Le planning indiquera obligatoirement le nom des agents, leur qualification, leur nombre d’heures hebdomadaires et le total hebdomadaire.

Toute absence d’envoi de ce document à la demande de la CCI, dans le délai indiqué au démarrage du marché ou avant le 31 mai pour le planning de la période estivale, ou l’absence d’actualisation, ou au 15 août pour le planning de retour en période creuse, sera pénalisée dans les conditions présentées au CCAP.

Tout oubli d’information de la CCI de modifications au planning entrainera l’application immédiate d’une lourde pénalité, par jour de non-conformité du planning.

Les agents devront obligatoirement parler un français courant afin de pouvoir échanger avec les interlocuteurs de la CCI, avec les sous-concessionnaires et les usagers du site.

IV.3 – Le renfort de la période estivale et les remplacements d’absences et congés :

Le volume d’heures hebdomadaire passe en juillet et août de 135 à 190 heures.

Afin de répondre à cet accroissement de l’activité et de la masse salariale sur cette période, la CCI Bordeaux Gironde souhaite que soit mise en œuvre une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Les personnes concernées par cette action sont :

- les demandeurs d’emploi de longue durée,

- les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA),

- les travailleurs handicapés reconnus par la CDAPH,

- des jeunes ayant un faible niveau de formation ou n’ayant jamais travaillé.

Les agents devront obligatoirement parler un français courant afin de pouvoir échanger avec les interlocuteurs de la CCI, avec les sous concessionnaires et les usagers du site.

Pour satisfaire cette obligation contractuelle, l’attributaire du marché devra obligatoirement solliciter une agence d’intérim dédiée à l’insertion, une structure d’insertion par l’activité économique ou tout autre organisme spécialisé et agréé pour l’insertion des personnes en situation de précarité.

L’écart entre la période creuse et la période estivale étant de 55 heures, mais les agents contractuels de période creuse pouvant voir leurs contrats évoluer à cette saison, le titulaire devra dédier sur la période estivale un minimum de 35 heures hebdomadaires à l’insertion professionnelle.

Les remplacements de congés payés et absences des agents en poste se feront également dans le cadre de l’insertion professionnelle si les petits contrats des agents ne peuvent être ponctuellement développés.

Afin de permettre le contrôle de l’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire du marché s’engage, celui-ci produit à chaque actualisation du planning (pour congés ou basculement d’une période à l’autre, basse ou estivale) tous les renseignements relatifs à la mise en oeuvre de l’action.

En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion, le titulaire du marché subira une pénalité dans les conditions définies au CCAP.

IV.4 – Le contrôle des heures effectuées :

Face à une problématique d’absentéisme, de retards ou départs prématurées et non encadrés, le prestataire sera tenu de proposer (OBLIGATOIRE) dans le cadre de son offre et de mettre en place une solution de contrôle informatique des heures et horaires des agents.

Cette solution sera obligatoirement sous forme de badgeage physique. Les systèmes téléphoniques sont refusés. Ce système donnera lieu à un contrôle quotidien du temps effectué par l’attributaire du marché ET par le client CCI Bordeaux qui disposera de tous les codes et accès nécessaires.

Ainsi, la solution de badgeage sera attachée à un logiciel ouvert à la CCI. L’attributaire en sera néanmoins le premier gestionnaire pour la surveillance de ses équipes et devra alerter la CCI à chaque anomalie constatée.

L’attributaire devra en début de chaque mois (intervalle des deux premières semaines du mois) faire parvenir à ses interlocuteurs CCI le récapitulatif des présences et du temps du mois échu. L’absence d’envoi de ce récapitulatif sera pénalisé dans les conditions détaillées au CCAP.

Tout décalage non justifié ou non signalé à la CCI lors du constat des anomalies entre les heures contractuelles (135h hebdo en période creuse et 190 heures hebdo en période estivale) et les heures effectuées donnera lieu à une pénalité d’« absence injustifiée » détaillée au CCAP.

Le titulaire du marché devra également encadrer les pauses des agents par son système le badgeage.

IV.5 – Le chef d’équipe et le chargé de clientèle :

La CCI Bordeaux Gironde souhaite que le chef d’équipe soit particulièrement attentif au suivi des agents d’entretien. Il devra veiller à la qualité de la prestation et aux horaires des agents (heure d’arrivée et heure de départ).

Le chef d’équipe, au-delà de cette mission de management, contrôle, surveillance et vérification, sera œuvrant. Il devra consacrer l’essentiel de son temps de travail à la réalisation des prestations au même titre que les autres agents.

Le chef d’équipe sera l’interlocuteur de la CCI pour l’exécution des missions courantes. La CCI sera sensible au bon profil de ce chef d’équipe.

Il n’y a actuellement un chef d’équipe que sur les jours de la semaine. L’agent le plus qualifié présent le week-end devra être nommé chef d’équipe week-end et devra être formé en ce sens.

Le chargé de clientèle aura un rôle très important tout au long du marché. Bien plus que sur des marchés traditionnels de nettoyage de locaux, il sera sollicité et mobilisé très régulièrement, quotidiennement. Le titulaire du marché devra affecter au site un chargé de clientèle très disponible et réactif.

CHAPITRE V – LES MOYENS MATERIELS :

V.1 - Locaux

La Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde met à disposition de l'entreprise titulaire du marché un bâtiment multiservices comprenant :

- Un bureau meublé,

- Un espace garage atelier,

- Un espace de stockage,

- Un espace vie du personnel (WC, douche, cuisine, détente).

Ce bâtiment devra être entretenu par le titulaire du marché (nettoyage, travaux d’électricité, plomberie, sanitaires...)

L’entreprise devra faire mettre en place sur le site un téléphone portable. Les agents devront être joignables pour répondre aux éventuels besoins urgents de la CCIB et pourront l’utiliser pour demander les rotations de bennes, de réparation de la pompe de relevage ou traiter les alertes sécurité sur l’aire...

Elle devra également assurer l'entretien locatif du bâtiment et être assurée par une police multirisque habitation.

La Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde, propriétaire du bâtiment assurera l'entretien du propriétaire (clos et couvert), et supporte la charge des impôts fonciers.

La CCI Bordeaux Gironde pourra stocker des matériels et équipements dans le garage commun du local. Les agents désignés de la CCI pourront donc y pénétrer à tout moment et sans information préalable.

V.2 – Les fluides

La Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde fournit et prend en charge les consommations d'électricité et d'eau pour ce bâtiment, ainsi que le fonctionnement des sanitaires communs.

V.3 – Outils, engins, équipements, consommables

L'entreprise devra fournir et maintenir en état tous les matériels nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien et nettoyage. Ces matériels seront à l’usage exclusif de l’aire de repos de Cestas et devront rester sur place en permanence (dans le bâtiment multiservices mis à disposition).

Tous ces matériels et engins devront être assurés par l'entreprise vis à vis des tiers et contre le vol. La Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde ne peut en aucun cas être rendue responsable des vols ou accidents.

Voici la liste non exhaustive mais minimale des outils, engins, équipements et consommables dont le site doit obligatoirement disposer en permanence :

- Camion utilitaire benne ouverte 3.5 tonnes :

  - Interdiction d’un fourgon fermé en raison des ouvertures et fermetures perpétuelles des portes lors du vidage des poubelles et problématique sanitaire

  - Les agents montent habituellement dans la benne du camion pour pouvoir jeter les poches dans les hautes bennes du site

  - Volume important de la benne indispensable au grand nombre de poubelles vidées

- Si un autre véhicule que le camion benne 3.5t présentait toutes les caractéristiques nécessaires à satisfaire le besoin, il serait bien entendu accepté. Type petit utilitaire benne électrique avec ridelles ?

- Le camion sera obligatoirement équipé d’un girophare orange

- Une petite balayeuse de voirie autoportée

- Deux souffleurs professionnels de feuilles et déchets (et tous les EPI nécessaires)

- Un rotofil avec tête brosse métallique de désherbage (et tous les EPI nécessaires)

- Un rotofil avec tête de débroussaillage (et tous les EPI nécessaires)

- Une monobrosse dans chaque sanitaire

- Un nettoyeur haute pression dans chaque sanitaire

- Un tire-palettes

- Nombreuses pinces de ramassage de déchets

- Un tuyau d’arrosage de 20 mètres minimum dans chaque sanitaire

- Un tuyau d’arrosage de grande longueur (50 mètres) à l’atelier

- Minimum 3 balais de cantonnier

- Balais standards

- Balais brosse

- Important stock d’éponges grattantes

- Boite à outils complète : marteaux, tournevis, pinces, pinces coupantes, clés diverses, carrés et triquoise, mètre, ….

- Boite de visserie

- Fil de fer fin, 1.5 ou 2mm

- Outil d’espaces verts : pelle, râteau, râteau à feuilles

- Escabot 7 marches minimum

- 2 barres à mines de 120cm, voir art II.4.2

- Vinaigre blanc ou autre désherbant,

- Pulvérisateur 5 litres

- Raclette de maçonnerie

- Rouleaux de ruban rubalise

- Bombes de marquage temporaire de chantier

- …

V.4 - Les équipements de protection individuelle (EPI)

Le titulaire affectera au site tous les moyens matériels nécessaires aux agents pour la bonne exécution des prestations en toute sécurité.

A aucun moment, les agents ne devront manquer d’équipements de sécurité au prétexte qu’ils n’auront pas été listés au présent CCTP.

Ces équipements devront être stockés sur site en quantités suffisantes et en veillant à leur réapprovisionnement, pour ne jamais en manquer.

Tout manque d’équipement sera lourdement pénalisé dans les conditions décrites au CCAP.

L’aire de repos étant une plateforme routière très fréquentée, la CCIBG impose au prestataire toutes les mesures de sécurité pour ses agents.

En premier lieu, ces derniers devront obligatoirement porter des tenues fluorescentes normalisées : HAUT et BAS, pantalon et t-shirt ou manteau selon la saison.

Ces vêtements seront remplacés tous les 18 mois et fournis à tous les nouveaux arrivants.

L’ensemble des agents œuvrant sur l’aire sont concernés, qu’ils soient affectés au ramassage des déchets ou à l’entretien des sanitaires.

En l’absence de vêtements réfléchissants (haut et bas) constatés lors d’un contrôle par la CCIBG, le ou les agents seront immédiatement relevés de leurs fonctions ; le prestataire sera quant à lui passible d’une pénalité détaillée au CCAP.

Les agents devront par ailleurs disposer de : (liste non exhaustive)

- Chaussures de sécurité, remplacées tous les 18 mois

- Bonnets pour la saison hivernale

- Casquettes pour la saison estivale

- Gants renforcés contre les coupures piqures, remplacés tous les 3 mois

- Gants latex

- Kit de protection pour l’usage des outils spécialisés (rotofil, souffleur, …)

- Casques de protection auditive

- Casque de chantier

- Masques chirurgicaux

- Masques FFP2

- Gel hydroalcoolique dans le camion, dans les locaux techniques des sanitaires, dans le local de stockage

- Kit de premier secours

- …

Les agents recevront également une formation de sécurité au travail en milieu routier.

CHAPITRE VI - SUIVI DE LA QUALITE DES PRESTATIONS

VI.1 – Le cahier d’exploitation :

Un cahier d’exploitation sera à remettre à la CCI Bordeaux Gironde et un autre à disposition des agents dans leur local, un mois suivant le démarrage du marché.

Ce cahier intégrera les fiches de postes, fiches produits, fiches méthodes, fréquences de passages et cadences, le calendrier ou planning de présence des agents.

Toute évolution de l’activité ou d’un document ci-dessus listé devra donner lieu à une actualisation du cahier d’exploitation et une information de la CCIBG.

VI.2 – Le plan qualité :

Un plan qualité précisera les fonctions, les tâches et les responsabilités d'un point de vue contrôle qualité, hygiène et sécurité.

Ce plan sera présenté et argumenté annuellement auprès de l’interlocuteur désigné de la CCI Bordeaux Gironde. Il présentera également un récapitulatif des anomalies rencontrées lors de l’année écoulée et les actions correctives prises.

VI.3 – Les audits quotidiens, hebdomadaires et mensuels :

Un audit hebdomadaire en autonomie sera réalisé par le chargé de clientèle du prestataire. Cet audit donnera lieu à la production d’un rapport objectif systématiquement envoyé à la CCIBG.

Un audit mensuel sera réalisé par le chargé de clientèle avec un représentant de la CCIBG. Cet audit donnera lieu à la production d’un rapport objectif envoyé à la CCIBG.

L’attributaire du marché devra être à l’origine de la planification de cet audit et sollicitera ainsi de lui-même son interlocuteur CCI.

La CCIBG pourra à tout moment et autant que nécessaire solliciter le prestataire pour la réalisation de visites conjointes.

En période estivale, le ou les chargés de clientèle du titulaire du marché devront se relayer pour procéder à des inspections de site chaque jour de chaque week-end, à heures variables, du 1ier juillet au 31 août.

Tout irrespect des cadences d’audits ou d’émission de rapport donnera lieu à l’affectation d’une pénalité décrite au CCAP.

VI.4 – Le cahier de liaison :

Un cahier de liaison et de consignes sera fourni par site afin de permettre de noter les réclamations quotidiennes. Ce cahier sera présent au service LPM de la CCI et le chef d’équipe de nettoyage des locaux devra passer le voir et le signer tous les jours.

Tout irrespect dans le suivi de la qualité des prestations, d’une ou plusieurs exigences ci-dessus listées, fera l’objet d’une ou plusieurs pénalités détaillées au CCAP.

VI.5 – Evaluation de la qualité des prestations :

La qualité des prestations doit être satisfaisante au regard des missions décrites au présent CCTP.

Les éléments sensoriels, ci-après, permettent d’apprécier le niveau de qualité des différentes prestations :

| Nature des prestations | Prestations en partie ou non effectuées QUALITE INSATISFAISANTE | Prestations effectuées BONNE QUALITE |
| --- | --- | --- |
| Sanitaires | Présence de salissures, de taches, de calcaire, de déchets. Odeurs d’urine | Propreté visuelle et olfactive correcte |
| Bornes camping-car | Présence de salissures, de taches, de calcaire, de déchets. Odeurs d’urine | Propreté visuelle et olfactive correcte |
| Ramassage des déchets | Présence de déchets, détritus, papiers, mégots. Présence de gros déchets d’espaces verts | Bordures libres de tous déchets Parkings et voiries libres de tous déchets. Espaces verts libres de tous déchets |
| GBA, blocs calcaires | Equipements déplacés | Equipements en place |
| Clôtures périphériques ou intérieures du site | Présence d’ouvertures ou de dégâts non réparés ou non signalés | Equipements assurant l’étanchéité extérieure du site ou la protection intérieure visée |
| Aires de jeux | Présence de mousse, d’échardes, de vis saillantes, de cailloux, de déchets, … Danger apparent non signalé | Propreté visuelle et absence de dangers |
| Terre de diatomée | Stock inférieur à 10 sacs de 25kg | Stock supérieur à 10 sacs de 25kg |
| Dératisation | Présence de rats constatée ou signalée | Absence de rats |
| Mauvaises herbes | Présence de mauvaises herbes sur les voiries, bordures, équipements ou circulations | Absence visuelle de mauvaises herbes |
| EPI | Stock non conforme à la liste minimale ou manques constatés et liés à une activité spécifique | Stock conforme |
| Equipements et outillage | Stock non conforme à la liste minimale ou manques constatés et liés à une activité spécifique | Stock conforme |

Le résultat des actions de nettoyage définies dans le présent CCTP est apprécié au cours des audits ou de contrôles effectués de façon aléatoire par la CCI Bordeaux Gironde selon une grille qui sera fournie par le prestataire.

Cette grille mènera à la production d’une note sur 10 ou 20. Toute notation inférieure à la moyenne engendrera l’application d’une pénalité détaillée au CCAP.

Dans le cas de la détection d’anomalie, le prestataire devra immédiatement proposer des actions correctives.

Également, toute anomalie de même nature relevée et déclarée au prestataire à plus de 3 reprises dans un mois complet donnera lieu à l’application d’une pénalité détaillée au CCAP.

VI.6 - Suivi des sous concessionnaires :

La CCIBG est concessionnaire de l’aire de repos de Cestas. Les commerçants, pétroliers ou hôteliers de l’aire de repos sont des sous concessionnaires pour lesquelles la qualité de l’entretien de l’aire a un impact direct sur leur chiffre d’affaire.

Le titulaire du marché de nettoyage de l’aire devra rencontrer semestriellement sur leur lieu de travail les représentants des sous concessionnaires. Le titulaire devra lister leurs éventuelles doléances et respecter leurs demandes en les traitants immédiatement.

La CCIBG restera toutefois le décisionnaire unique en cas d’avis ou d’ordre contraires sur les missions du titulaire du marché.