CAHIER DES CHARGES

Réf. : ASNR/DSSP/DCAD/EXEMPLE 3

Objet : Etude, fourniture et pose d’un abri moto-vélo au bâtiment 346

Documents associés, consultables sur site :

| HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indice | Date | Nature de la modification |

|  | Auteur(s) | Vérificateur SESAC | Vérificateurs SA2I | Approbateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |
| Visa |  |  |  |  |

Sommaire

1 Objet	3

2 Présentation de l'ASNR	3

2.1 Généralités	3

2.2 Présentation du site ASNR de Cadarache	3

3 Documents associés applicables	3

4 Définition de la prestation	3

4.1 Objectif	3

4.2 Enclenchement des travaux	3

4.2.1 Poste Etude	4

4.2.2 Poste Couverture	4

4.2.3 Poste Génie Civil	6

4.2.4 Poste Courant FORT (en OPTION)	8

4.2.5 Echafaudage et protection	8

4.3 nettoyage chantier	8

4.4 Réalisation d’un DOE	8

4.5 interfaces	8

4.6 Documentation	9

5 Déchets	9

5.1 Déchets radiologiques :	9

5.2 Déchets « conventionnels :	9

5.3 Contrôle et caractérisation :	9

5.4 Zones de stockage :	9

6 Exigences relatives à la prestation	10

6.1 Planification et délais d'exécution	10

6.2 Conditions d’accès	10

6.3 Cadre et obligations	10

6.4 Hygiène, sécurité, radioprotection et conditions de travail	10

6.4.1 Conditions de réalisation de la prestation	10

6.4.2 Exécution des travaux électriques	11

6.4.3 Accréditation et habilitations	11

6.5 Suivi et contrôle de la prestation	11

6.6 Réception	12

7 Responsabilités - Assurances	12

7.1 Garantie de parfait achèvement	12

# Objet

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les travaux et les conditions auxquelles doit se soumettre le prestataire du contrat pour effectuer ces travaux.

La prestation concerne l’étude, la fourniture et pose d’un abri moto-vélo pour le Bâtiment 346.

La réalisation de ces prestations sera effectuée pour le compte du PPT de l’ASNR sur le centre de Cadarache.

Le présent document définit les conditions techniques de réalisation des prestations.

# Présentation de l'ASNR

## Généralités

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (ASNR), créé par la loi sur l'AFSSE puis par décret n°2002-254 du 22 février 2002, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Défense, de l'Environnement, de l'Industrie, de la Recherche et de la Santé.

L’ASNR rassemble plus de 1600 personnes, majoritairement des experts, chercheurs et techniciens. Il réalise des recherches, des expertises et des travaux dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la protection contre les rayonnements ionisants, du contrôle et de la protection des matières nucléaires, des installations et des transports contre les actes de malveillance.

## Présentation du site ASNR de Cadarache

Les installations ASNR sont reparties sur une quarantaine de bâtiments comprenant des zones de, bureaux, laboratoire, hall expérimentaux…

Ces bâtiments sont repartis sur le site de Cadarache en quatre zones géographiques.

# Documents associés applicables

Sont applicables les documents énumérés ci-après pour la réalisation des travaux :

Les règlements applicables à l'installation dans laquelle devra s'effectuer la Fourniture, le règlement intérieur de l'ASNR et le règlement intérieur du site de Cadarache pour les parties applicables aux entreprises extérieures ;

Le Cahier des Dispositions Générales applicables aux marchés passés par l'ASNR (édition de novembre 2006) et ses annexes.

# Définition de la prestation

## Objectif

Création d’un abri vélos et motos au bâtiment 346.

## Enclenchement des travaux

Il est précisé qu’un plan de prévention sera réalisé avant l’ouverture du chantier avec participation obligatoire du prestataire et sous-traitant le cas échéant.

Les demandes de permis de feu doivent être réalisées 48 heures à l’avance auprès de la MOE de l’ASNR. Ils ont une validité hebdomadaire.

La zone de chantier sera libre et accessible pour effectuer le chantier dans sa totalité. Intervention sur site

Suivant les vues ci-dessous (vues d’artiste et cotations données à titre indicatif), il sera demandé de créer un abri vélo-moto couvert sur la totalité de la dalle béton existante.

Il est demandé de créer une rampe d’accès et de sortie comme présenté dans les vues ci-dessous.

Photo de la dalle existante :

### Poste Etude

L’entreprise devra intégrer dans son offre les études suivantes :

- L’étude structurelle, pluie, vent et neige

- L’étude de la descente de charge devra également être prise en compte.

- Les relevés sur site, sondage si besoin

- Le test à l’arrachement par un organisme agréé suivant le support (dalle béton) existant

Si l’étude à l’arrachement est non conforme, il sera demandé de creuser des fondations avec une dimension et profondeur adaptées à la note de calcul aux abords de la dalle béton existante.

Le plan de la structure devra être présenté au MOA et MOE pour validation avant le lancement de la fabrication.

### Poste Couverture

L’idée est de créer un abri vélos-motos comme les vues 3D ci-après.

L’entreprise devra inscrire dans son devis les besoins et les contraintes ci-dessous :

  - De créer une couverture suivant les vues en modélisation 3D,

  - La hauteur utile sera réglementaire suivant un abri vélos-motos

  - La pente de la toiture devra être suffisante pour évacuer toute l’eau qui ruissèlera sur la toiture du local.

  - La couverture devra être équipée de gouttières et descente EP, l’évacuation sera à desservir dans le regard situé à proximité de la dalle en EP enterrée.

  - La structure du local devra être de couleur identique au hangar vélo situé au bâtiment 327.

  - La structure devra être résistante à la rouille avec le traitement adéquate de tous les éléments qui la constituent (anticorrosion garantie 20 ans des vis de fixation).

  - Fermeture des faces extérieures suivant le plan

Il sera demandé également le mise à jour manuscrite du plan GC pour intégrer le platelage à la côte.

Vue d’ensemble :

Vue de DROITE :

Vue de FACE :

Nota : La longueur et largeur devront être exploiter au maximun de sa capacité afin de pouvoir y mettre le maximum d’engin à deux roues. Selon l’étude de construction de la structure, il sera accepter à minima ces dimensions.

### Poste Génie Civil

Il sera demandé de sur ce poste :

- La prise en charge du débroussaillement et traitement des mauvaises herbes de tout le contour de la dalle béton, notamment les haies situées dans le passage

- Terrassement pour voirie et évacuation pour créer le passage pour l’entrée de l’abri

- Mise en œuvre de GNT 03.5 sous chaussée y compris réglage

- Mise en œuvre de bordures pour arrêt des goudrons y compris fourniture

- Mise en œuvre de goudrons à chaux adapté au passage de véhicule type moto-vélo, régale et roulage

- La mise en œuvre d’une rampe d’accès règlementaire en béton pour l’entrée et la sortie de l’abri

- Fourniture et pose d’un regard EP qui récupèrera la descente EP de l’abri et l’évacuation vers l’exutoire existant en bordure de route de la rampe de sortie de l’abri par l’intermédiaire une canalisation enterrée.

Evacuation EP existante ou devra être raccordé la descente EP de l’abri

Rampe d’accès en béton entrée

Bordure béton

Enrobé

Rampe d’accès en béton sortie

### Poste Courant FORT (en OPTION)

Sous consignation d’une personne habilité de l’ASNR, il sera demandé :

- De créer une alimentation éclairage depuis le l’armoire des servitudes située dans le local TGBT

- De fournit et poser deux projecteurs à LED :

  - 1 projecteur sur l’entrée de l’abri

  - 1 projecteur sur la sortie de l’abri

Le projecteur devra avoir les paramètres suivants :

  - Le détecteur de de mouvement

  - Le réglage de la luminosité

  - Le réglage du temps d’allumage en cas de détection

L’entreprise devra fournir la note de calcul ainsi que la visite initiale vierge d’observation en lien avec ce chantier.

Une mise à jour manuscrite du plan impacté devra être prévu.

### Echafaudage et protection

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'amenée, le montage, la location, la maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrès quels qu'ils soient, nécessaires à l'exécution de ses travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la réglementation en vigueur.

## nettoyage chantier

Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et le prestataire devra prendre toutes dispositions utiles à ce sujet.

Les déchets et emballages devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure.

En fin de travaux, le prestataire devra effectuer tous les nettoyages nécessaires.

En résumé, le prestataire devra, en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

- En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maître d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur

## Réalisation d’un DOE

Un Dossier des Ouvrages Exécutés sera rédigé et comprendra pour chaque bâtiment traité :

      - La copie des avis techniques ;

      - La note de calcul pluie/vent/neige validé par un organisme de contrôle agréé et la note de calcul de la descente de charge

      - Mise à jour du plan GC avec l’intégration de la couverture suivant un plan de recollement existant ;

Ces DOE seront remis à l’ASNR/PPT-DCAD/SESAC sous format informatique (clé USB).

## interfaces

Les interfaces du présent chantier sont :

  - MOE : SIBON Olivier PPT/SESAC/CLE et BANTI Jean-François PPT/SESAC

  - Interface SA2I : DAUPHIN Michel PSN-RES/SA2I/LEF

  - ISE : MARTINEZ Géraldine PPT/SESAC/CHSE

  - MOA : MARCH Philippe PSN-RES/SA2I

## Documentation

Le prestataire devra fournir les documents ci-après :

Planning d’intervention hebdomadaire,

Gammes d’intervention,

DOE (Dossier d’Ouvrages Exécutés) sous format papier en deux (2) exemplaires et sous format Autocad 2004-2010 (version numérique, disquette, CD, DVD sous Windows) constitué des :

Plans, schémas,

Notice constructrice,

Manuel utilisateur,

Dossiers d’ouvrages exécutés,

Rapport(s) intermédiaire(s) d'étude,

Rapport final d'étude,

Spécifications fonctionnelles détaillées ou de base,

Dossier final d’ingénierie,

Codes sources de logiciels développés pour le compte de l’ASNR,

Plan général de maintenance,

Comptes-rendus d'opérations de maintenance ou rapport de contrôle périodique,

Notices du matériel ou des constituants du matériel.

# Déchets

## Déchets radiologiques :

Sans objet.

## Déchets « conventionnels :

Les déchets conventionnels (déchets industriels banaux) seront éliminés par le Titulaire du marché qui devra fournir à l’ASNR les informations nécessaires à leur traçabilité (formulaire de caractérisation et de prise en charge des déchets conventionnels joint en annexe). Un stockage provisoire sera autorisé pendant le chantier et un retrait complet devra être effectué en fin de chantier. Ce stockage provisoire sera balisé.

Leur conditionnement et entreposage sur la zone de stockage du chantier seront à charge du titulaire.

## Contrôle et caractérisation :

Sans objet.

## Zones de stockage :

Une zone de stockage chantier pourra être dédiée.

# Exigences relatives à la prestation

## Planification et délais d'exécution

Le délai de réalisation de la prestation est fixé à 15 jours après la réunion d'enclenchement.

Une planification des interventions par bâtiments sera réalisée en concertation entre le Titulaire et le Client lors de la réunion d'enclenchement de la prestation.

Le respect du délai global et du planning constitue une obligation essentielle du Prestataire qui s’engage sur les dates de démarrage et de fin et sur le respect du planning des interventions.

Il est convenu qu'en cas d'intempéries constatées contradictoirement par le prestataire et l'ASNR et reconnues par la Caisse des Congés Payés des Bâtiments, la durée des travaux est prolongée d'autant.

Les périodes de congés ne sont pas une cause de suspension de délai. Le prestataire doit maintenir pendant ces périodes le personnel nécessaire pour assurer le déroulement des travaux au programme contractuel en vigueur.

Toute évolution du planning des interventions devra être réalisée en concertation avec le client et validée par celui-ci.

## Conditions d’accès

La prestation sera effectuée à l’extérieur à proximité bâtiment 327 de l’ASNR sur le site du CEA Cadarache.

Le prestataire veillera à l'application des contraintes d’accès aux sites, à leurs règlements intérieurs, ainsi qu'aux règles de sécurité de l'installation.

La prestation sera effectuée en environnement "Non Exposé".

## Cadre et obligations

La prestation sera réalisée dans le respect des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité et du règlement intérieur des établissements visitées.

Le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires à la protection et conservation des ouvrages existants et organisera sa Coactivité aux fins de prévenir les risques résultant de ses interventions.

En particulier, le prestataire s’assurera que, pendant la durée des travaux, la zone située sous la toiture reste hors d’eau.

## Hygiène, sécurité, radioprotection et conditions de travail

### Conditions de réalisation de la prestation

Le titulaire du marché est tenu de respecter et de faire respecter par ses salariés affectés à l’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché, les dispositions du code du travail et les consignes en vigueur sur le site de Cadarache, notamment en ce qui concerne l’accès, la discipline et les mesures de sécurité.

Le titulaire du marché se conformera aux dispositions des articles R. 4511-1 à R. 4513-13 du code du travail fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

A ce titre, une réunion d’inspection commune préalable sera organisée avant le début de l’opération à laquelle devra obligatoirement participer le titulaire (ainsi que ses éventuels sous- traitants) et un plan de prévention écrit sera réalisé.

En cours du chantier, des visites régulières de suivi seront réalisées afin de vérifier que l’ensemble des dispositions prévues au plan de prévention a bien été mis en œuvre et éventuellement décider, en concertation avec le titulaire, de nouvelles mesures de prévention.

Le titulaire est informé que le chantier pourrait être à tout moment arrêté si les dispositions du plan de prévention n’étaient pas appliquées.

Tous les frais découlant de la mise en œuvre des mesures de prévention sont contractuellement réputés compris dans le montant du marché.

Le titulaire devra transmettre à l’ASNR par écrit (avant la réunion d’inspection préalable) :

- - la date de l’arrivée de son personnel ;

- - la durée prévisible de son intervention ;

- - le nombre prévisible de salariés affectés (y compris les éventuels sous-traitants) ;

- - le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention ;

- - les coordonnées des organismes de médecine du travail dont dépendent leurs salariés.

Par ailleurs, il est signalé que tous travaux par point chaud devront faire l’objet d’un permis de feu signé par l’ingénieur de sécurité (ou un représentant désigné du maître d’ouvrage).

### Exécution des travaux électriques

À l’exception des opérations de mesurage, essais ou vérifications ou celles effectuées sur des installations fonctionnant en très basse tension, aucun travail ou intervention (au sens de l’UTE C18-510) sur une installation électrique, en particulier dans les armoires électriques dont les plastrons sont ouverts, ne doit se faire sans une consignation préalable de l’installation électrique concernée.

La demande de consignation de l’installation électrique, la consignation et la levée de consignation sont réalisées dans les conditions prescrites par l’ASNR/DSPSI et font l’objet d’un enregistrement (fiche de consignation) dont le support est fourni par l’ASNR/PPT-Dcad/SESAC/CLE.

Les opérations de consignation et de déconsignation proprement dites ne peuvent être effectuées que par une personne formée et habilitée (chargé de consignation) et autorisée par l’ASNR/PPT-Dcad/SESAC/CLE.

La déconsignation de l’installation ne doit être réalisée qu’après s’être assuré que la remise sous tension de l’installation électrique ne constituera pas, du fait d’une éventuelle anomalie dans les travaux exécutés (court-circuit, inversion de câblages, etc.), un risque de dommage aux installations situées en amont ou en aval ou un risque pour la sécurité des personnes.

### Accréditation et habilitations

Le ou les intervenants du titulaire, désignés pour réaliser ces travaux devront être :

Habilités, avec un niveau minimum B1 ;

Qualifiés dans le domaine électrique.

Le titulaire devra justifier que son personnel est formé et habilité au travail en hauteur (utilisation d’harnais…), si l’intervention nécessite de tels travaux (par exemple : intervention en toiture).

Le prestataire établira et fournira les documents suivants :

Habilitations B1 (pour les travaux électriques)

Plan de prévention

Certificats CEFRI datant de moins de 3 ans

Habilitations diverses (électriques, soudure, permis de cariste …)

Protocole particulier de sécurité pour :

Travail à grande hauteur

Chargement

Déchargement

## Suivi et contrôle de la prestation

Les travaux devront être en conformité avec les règles de sécurité en vigueur et devront être contrôlés avant leur mise en exploitation, par un organisme agréé.

L'ASNR effectuera, au cours de la prestation, les contrôles suivants :

Sécurité du chantier ;

Respect des règles de l’art et du CdC.

Ces contrôles ne dégagent pas le prestataire de ses responsabilités propres en matière de contrôle de la qualité des produits, matériaux ou matériels fournis ou mis en œuvre dans le cadre du marché.

En cas de manquement aux règlementations, normes, et/ou spécifications techniques, l'ASNR pourra exiger l'annulation du contrat, le remplacement des produits, la rectification, des dommages-intérêts.

## Réception

L’exécution des travaux doit aboutir à la livraison à l’ASNR, au jour de la réception, d’un ouvrage achevé dans les conditions de qualité prévues aux documents contractuels ou à défaut, aux meilleures conditions de qualité prévues par les D.T.U. ou les règles de l’art.

Les opérations préalables à la réception sont :

Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

La reconnaissance des ouvrages exécutés ;

La constatation éventuelle de l’inexécution des travaux prévus au marché.

La réception fait l’objet d’un procès verbal dressé par l’ASNR et signé par les deux parties. Si le Prestataire refuse de signer, il en est fait mention. Si la réception peut être prononcée, l’ASNR mentionne la date d’achèvement des travaux ainsi que les réserves dont est assortie éventuellement la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le Prestataire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par l’ASNR.

Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, l’ASNR peut les faire exécuter par une autre entreprise aux frais et risques du Prestataire sans qu’il puisse s’y opposer.

# Responsabilités - Assurances

Les obligations du Prestataire en matière de responsabilités et d’assurances, qui s’appliquent à l'occasion des travaux faisant l'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du code civil.

De convention expresse entre les parties, le Prestataire sera assimilé à un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. Il devra répondre de l’intégralité des obligations en découlant.

## Garantie de parfait achèvement

La garantie de parfait achèvement, à laquelle le Prestataire est tenu pendant un délai de 2 ans, à compter de la date de réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par l’ASNR, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour les vices, malfaçons ou désordres constatés ou révélés postérieurement à la réception.