CAHIER DES CHARGES

Réf. : ASNR/DSSP/DCAD/EXEMPLE 4

Objet : Rénovation de la voirie zone ODE

Documents associés, consultables sur site :

| HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indice | Date | Nature de la modification |

|  | Auteur(s) | Vérificateur SESAC | Vérificateurs SA2I | Approbateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |
| Visa |  |  |  |  |

Sommaire

1 Objet	3

2 Présentation de l'ASNR	3

2.1 Généralités	3

2.2 Présentation du site ASNR de Cadarache	3

3 Documents associés applicables	3

4 Définition de la prestation	3

4.1 Objectif	3

4.2 travaux	4

4.2.1 Poste Etude	4

4.2.2 Réalisation des travaux	5

4.3 Normes et références	8

4.4 nettoyage chantier	9

4.5 Réalisation d’un DOE	9

4.6 interfaces	9

4.7 Documentation	9

5 Déchets	10

5.1 Déchets radiologiques :	10

5.2 Déchets « conventionnels :	10

5.3 Zones de stockage :	10

6 Exigences relatives à la prestation	10

6.1 Planification et délais d'exécution	10

6.2 Conditions d’accès	11

6.3 Cadre et obligations	11

6.4 Hygiène, sécurité, radioprotection et conditions de travail	11

6.4.1 Conditions de réalisation de la prestation	11

6.4.2 Accréditation et habilitations	11

6.5 Suivi et contrôle de la prestation	12

6.6 Réception	12

7 Responsabilités - Assurances	12

7.1 Garantie de parfait achèvement	13

# Objet

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les travaux et les conditions auxquelles doit se soumettre le prestataire du contrat pour effectuer ces travaux.

La prestation concerne l’étude, la fourniture et pose d’un abri moto-vélo pour le Bâtiment 346.

La réalisation de ces prestations sera effectuée pour le compte du PPT de l’ASNR sur le centre de Cadarache.

Le présent document définit les conditions techniques de réalisation des prestations.

# Présentation de l'ASNR

## Généralités

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (ASNR), créé par la loi sur l'AFSSE puis par décret n°2002-254 du 22 février 2002, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Défense, de l'Environnement, de l'Industrie, de la Recherche et de la Santé.

L’ASNR rassemble plus de 1600 personnes, majoritairement des experts, chercheurs et techniciens. Il réalise des recherches, des expertises et des travaux dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la protection contre les rayonnements ionisants, du contrôle et de la protection des matières nucléaires, des installations et des transports contre les actes de malveillance.

## Présentation du site ASNR de Cadarache

Les installations ASNR sont reparties sur une quarantaine de bâtiments comprenant des zones de, bureaux, laboratoire, hall expérimentaux…

Ces bâtiments sont repartis sur le site de Cadarache en quatre zones géographiques.

# Documents associés applicables

Sont applicables les documents énumérés ci-après pour la réalisation des travaux :

Les règlements applicables à l'installation dans laquelle devra s'effectuer la Fourniture, le règlement intérieur de l'ASNR et le règlement intérieur du site de Cadarache pour les parties applicables aux entreprises extérieures ;

Le Cahier des Dispositions Générales applicables aux marchés passés par l'ASNR (édition de novembre 2006) et ses annexes.

# Définition de la prestation

## Objectif

La circulation sur la zone ODE est relativement gênée du fait de la dégradation de la voie de circulation ainsi que de la présence d’une aire constituée de gravier.

Ces deux éléments rendent la circulation des charriots de transport très difficile.

Il est donc souhaité de remettre en état la voie de circulation et de remplacer l’aire gravillonnaire par une semelle béton permettant.

La voie de circulation concernée possède les dimensions de 44 mètres de long pour une largeur de 5 mètres, soit 220 m².

La zone gravillonnaire possède les dimensions de 14 mètres de long pour une largeur moyenne de 1,75 mètre soit environ 25m².

Pour la remise en état de la voie de circulation, il faut envisager soit l’abattage de l’arbre représenté par une étoile verte sur le schéma soit la mise en place d’une barrière anti-racine. Les racines de cet arbre devront être retirées avant mise en forme de la voie et recouvrement d’un bitume de type BBME ou EME ou BBHM. Des engins ainsi que semi-remorques de plusieurs dizaines de tonnes pourront y circuler

Pour l’aire gravillonnaire, il est souhaité que les charriots de manutention puissent circuler sur cette zone et qu’un véhicule léger puisse y stationner

## travaux

L’implantation de la zone des travaux est la suivante :

### Poste Etude

L’entreprise devra intégrer dans son offre les études suivantes :

#### Reconnaissance terrain & relevés

Objectif : connaître l’existant (topographie, accotements, revêtement, canalisations, obstacles — arbres, bordures).

Relevé topographique 2D (ND, cotes altimétriques) + implantations réseaux apparentes.

Photographie et cartographie des défauts (fissures, soulèvements racinaires).

Livrable : plan topographique coté + rapport d’observation.

#### Étude géotechnique (G1 / G2) — sols

Objectif : déterminer la nature, portance et comportement des sols sous la chaussée pour dimensionner structure de chaussée et fondations.

Forages carottés ou sondages (au minimum 2 à 4 points le long de la chaussée : extrémités + milieu ; si hétérogénéité ou arbres -> ajouter).

Essais in-situ : sondages pressiométriques/CPT si disponibles, essais CBR ou pénétromètre dynamique (DPL) sur zones porteuses.

Prélèvements pour essais labo : granulométrie, Limites d’Atterberg, Proctor (MDD/OMC), teneur en matière organique, teneur en sulfates/chlorures (corrosion éventuelle).

Mesure de la nappe phréatique si suspectée. Profondeur : jusqu’à 1,5–3 m ou jusqu’à couche dure/roche.

Livrable : rapport géotechnique avec profil géologique, carte des capacités portantes, recommandations (épaisseurs de fondation, nécessité d’un géotextile, reprise totale, couches traitées, renforcement).

#### Étude racinaire / expertise arboricole

Objectif : évaluer l’impact des racines et proposer mesures (barrière anti-racines, taille, protection de l’arbre, suppression).

Inspection visuelle, sondages localisés autour du pied, diagnostic VTA si nécessaire.

Cartographie des racines, estimation diamètre et profondeur.

Livrable : rapport arboricole + préconisations (profondeur et position de la barrière, méthode de coupe, travaux complémentaires).

#### Étude hydraulique / drainage

Objectif : dimensionner évacuation eaux de ruissellement, éviter stagnation sous couche, prévenir affaiblissement du remblai.

Relevé des pentes, calcul d’écoulement, étude de la capacité des réseaux d’eaux pluviales existant.

Proposition d’ouvrages (réseaux, dalot, rigoles, puisards, drainage longitudinal).

Livrable : plan de drainage + note de calculs.

#### Contrôle du revêtement existant — campagne d’essais

Objectif : savoir si il faut décaper partiellement, recycler en place, ou tout remplacer.

Carottages d’enrobé (épaisseur), essais au pénétromètre, détermination des couches (gravillons, fondation).

Essais de portance (plaque d’essai) ponctuels.

Livrable : fiche état-revêtement + recommandations.

#### Dimensionnement de la structure de chaussée

Objectif : calculer l’épaisseur et la composition des couches (fondation, base, enrobé/dalle) en fonction du trafic (camions 20 t).

Calculs structuraux (méthode CBR/empirique ou méthode de dimensionnement conventionnelle selon normes).

Comparer options (reprise en enrobé, dalle béton, pavés, etc.) et coûts / durée de vie.

Livrable : note de dimensionnement et plans d’exécution.

#### Étude environnementale & gestion des déblais

Objectif : analyser risques pollution, traceurs, filières d’élimination.

Prélèvements si suspicion d’éléments contaminés (hydrocarbures, métaux).

Plan de gestion déchets (terrassement, couches d’enrobé, terre végétale).

Livrable : caractérisation déchets + procédure d’évacuation / filières agréées.

### Réalisation des travaux

#### Voirie

Préparation du chantier et mises en sécurité

Avant toute intervention, l’entrepreneur réalise le balisage et la mise en sécurité de la zone : signalisation temporaire conforme au code de la route (panneaux, cônes, éclairage de nuit si nécessaire), déviation ou gestion locale des circulations, protection des piétons et accès riverains. Le maître d’ouvrage fournit ou confirme la DICT et le repérage des réseaux ; l’entreprise vérifie sur place et met en place les protections demandées. Un plan de phasage est affiché sur chantier et un PPSPS / mode opératoire est remis au maître d’ouvrage. Les accès engins et zones de stockage sont matérialisés et protégés.

##### Coupes, dépose et évacuation des matériaux existants

Les couches de chaussée à enlever (enrobé, grave, couche végétale) sont décapées mécaniquement selon prescriptions. Les limites d’emprise et les épaisseurs décapées sont conformes au dossier d’exécution. Les matériaux pollués ou non réutilisables sont triés et évacués vers des filières agréées ; les matériaux recyclables sont triés et stockés séparément si réemploi envisagé. L’entreprise tient un registre déchets (bordereaux de suivi). Toutes interventions à proximité des racines sont réalisées selon préconisations arboricoles et sous surveillance si exigé.

##### Protection et travaux relatifs aux arbres (barrière anti-racines)

Si la solution l’exige, mise en place de la barrière anti-racines : tranchée périmétrique à la cote spécifiée (profondeur ≥ 1,0 m), pose du profil PVC/PEHD, scellement et remblayage en couches contrôlées. Les tailles racinaires se font selon prescriptions de l’étude arboricole (coupe sur scie, protection racinaire et stérilisation éventuelle des pointes coupées). Les interventions susceptibles d’endommager le système racinaire sont limitées et documentées (PV).

##### Travaux de fondation et préparation de la plate-forme

Réglage du terrain naturel selon plan (mise à niveau des accotements, évacuation de la terre végétale). Pose d’un géotextile si prescrit par l’étude géotechnique. Mise en place des couches de fondation (grave, grave stabilisée ou grave bitume 0/31,5) conformes au dimensionnement : apport en couches successives, humidification si nécessaire, compactage à l’énergie requise (contrôle densité ≥ exigée), contrôle d’épaisseur et planéité. Les travaux de drainage (lit de graviers, rigoles, caniveaux) sont exécutés avant la couche de base si prévus.

##### Contrôle en cours d’exécution des couches de fondation

Avant enrobage, prélèvements et essais sont réalisés : mesure de la compaction (densité in-situ), essais CBR / plaque d’essai ponctuels, vérification granulométrique des graves livrées. Toute non-conformité nécessite correction (remplacement couche, réglage humidité, reprise de compactage). Les tolérances de planéité et nivellement sont vérifiées (ex. ± 5 mm sur 2 m) et consignées.

##### Fourniture et pose des enrobés (couche de roulement)

Fourniture d’enrobé conforme (classe EM2 ou autre spécifiée), température et mise en œuvre selon norme. Pose de l’enrobé de roulement (épaisseur prescrite, pose continue), compactage en passes définies jusqu’à obtenir la densité prescrite. Les zones de jonction avec existant sont traitées (scellement des bords, raccords en pente). Pendant la pose : contrôle des températures, contrôle granulométrique des mélanges et régularité d’épaisseur.

##### Finitions, bordures et ouvrages complémentaires

Pose ou reprise des éléments de bordure, accotements, caniveaux, grilles et dispositifs de sécurité. Réalisation des joints et du profil final de la plateforme (rives, pentes, évacuations). Nettoyage des abords, remise en état des zones perturbées par les engins. Mise en place de la signalisation définitive horizontale et verticale si prévue (peinture, bandes rugueuses). Toutes les finitions s’exécutent après test de portance et acceptation des couches structurelles.

##### Essais, contrôles et réception technique

Campagne d’essais finale comprenant : carottages d’enrobé si demandés, contrôle d’épaisseur, mesure de planéité, essais de portance (plaque d’essai), vérification densité et granulométrie. Rédaction de PV d’essais et de non-conformité si applicable. La réception se fait après levée de réserves et production des documents obligatoires : bordereaux déchets, procès-verbaux d’essais, attestations conformité matériaux. Les critères d’acceptation (épaisseurs, densité, planéité, absence de défauts visibles) sont rappelés dans le procès-verbal.

#### Dalle béton

##### Phase préparatoire

Avant toute intervention, l’entreprise établit et transmet au maître d’œuvre le plan d’installation de chantier, le PPSPS et les attestations des fournisseurs (béton, armatures). L’entrepreneur effectue le repérage définitif des réseaux après DICT et réalise, si nécessaire, la détection électromagnétique afin de confirmer l’absence d’éléments enterrés dans l’emprise.

Ces documents et constats sont joints au dossier d’ouverture de chantier. Le maître d’ouvrage valide l’implantation et l’aire de stockage des matériaux, l’emplacement de la centrale à béton et la zone de lavage des engins avant le démarrage des travaux.

##### Préparation de la plateforme

L’entreprise réalise le décapage de la couche végétale et des matériaux non porteurs sur l’épaisseur prescrite, évacue les déblais vers des filières agréées et fournit les bordereaux de suivi des déchets.

Après le décapage, l’entreprise effectue un réglage grossier des niveaux et positionne les piquets d’implantation repris et signés par le conducteur de travaux ; toute anomalie topographique est portée au dossier et fait l’objet d’une instruction écrite avant poursuite.

##### Mise en œuvre des fondations superficielles

Conformément au rapport géotechnique, l’entreprise pose le géotextile prescrit ou procède aux corrections de plateforme demandées, puis met en place la couche de fondation (grave ou grave traitée) en couches successives. Chacune des couches est humidifiée si nécessaire et compactée jusqu’à obtention de la densité requise.

Les essais in situ et les PV de compactage sont réalisés et transmis au maître d’œuvre. En cas de zones molles ou non conformes, l’entreprise exécute les reprises décrites dans le rapport géotechnique et en informe immédiatement le maître d’ouvrage.

##### Drainage et protection sous dalle

Après réglage des pentes d’évacuation périphériques, l’entreprise déroule un film polyane continu d’étanchéité (150 µm) et, si prescrit, met en place une couche drainante sous film. Les recouvrements du polyane sont assurés, les éventuelles perforations sont réparées et les relevés d’étanchéité sont consignés.

Les fourreaux et réservations pour réseaux sont positionnés et repérés de manière permanente avant coffrage.

##### Coffrage, réservations et joints

L’entreprise installe le coffrage périphérique parfaitement d’équerre et à la cote de projet, positionne les réservations et repères les emplacements des joints de retrait conformément au plan de joints fourni. Les joints de retrait sont dimensionnés et localisés suivant la note de calcul et marqués sur le terrain avant pose du ferraillage.

Toute modification d’implantation des réservations doit être validée par écrit par le maître d’œuvre.

##### Pose des armatures

Le treillis soudé ou l’armature calculée est posé conformément au plan de ferraillage, calée sur des appuis plastiques garantissant la couverture minimale de béton prescrite. Les recouvrements, ancrages et étriers sont mis en place selon les prescriptions de la note de calcul et vérifiés par le chef de chantier.

L’entreprise fournit un PV de conformité du ferraillage comportant photographies et mesures aléatoires, et n’exécute aucune mise en béton sans l’accord explicite du maître d’œuvre.

##### Contrôle préalable au coulage

La vérification finale avant livraison du béton comprend le contrôle de l’état du coffrage, la propreté du polyane, la présence et la conformité des fourreaux, la position des armatures et le respect des niveaux. Si les conditions météorologiques sont défavorables (gel, pluie intense, vent extrême), l’entreprise propose une mesure d’adaptation ou le report du coulage et en informe le maître d’ouvrage.

Toute décision de coulage en conditions atypiques nécessite une acceptation écrite.

##### Fourniture, contrôle et coulage du béton

Le béton est fourni par une centrale certifiée et livré selon les caractéristiques prescrites (Béton C25/30 ou équivalent). À la réception du lot, l’entrepreneur effectue et consigne le contrôle d’affaissement (slump) et relève la température du béton. Le coulage est réalisé de façon continue, en une seule passe si la logistique le permet, et comprend le vibrage homogène, le nivellement à la règle laser, puis le talochage.

Les joints de retrait sont exécutés dans le délai prescrit (saignage J0–J1 selon conditions) et l’entreprise prélève trois éprouvettes pour essais à 7 et 28 jours, lesquelles sont remises au laboratoire accrédité choisi en amont.

##### Protection et cure

Après coulage, l’entreprise met en place immédiatement les moyens de protection contre la dessiccation et les intempéries et applique la méthode de cure retenue (cure humide par bâchage ou produit filmogène) pendant une durée minimale de sept jours. L’entreprise tient un journal de cure qui atteste des actions réalisées et des vérifications quotidiennes.

La dalle reste interdite à toute circulation jusqu’à l’autorisation formelle de mise en service donnée par le maître d’œuvre ; la circulation légère est envisagée à partir du 7ème jour et la charge maximale au 28ème jour, sous réserve des résultats d’essais.

##### Décoffrage, finitions et scellements

Le décoffrage est réalisé après avis de résistance convenable et selon la méthodologie prescrite.

L’entreprise enlève le coffrage, nettoie les bords et exécute les réparations locales par mortier de réparation s’il existe des défauts mineurs.

Les scellements périphériques et le calfeutrage des fourreaux sont effectués conformément aux prescriptions, et la finition des raccords d’accotement est réalisée de façon à obtenir la planéité exigée. L’entreprise procède au contrôle de planéité avec règle de 2 m et rédige le PV de conformité planéité.

## Normes et références

#### Rénovation voie de circulation

NF EN 1997 (Eurocode 7) — investigations géotechniques.

NF P98-332 — essais de portance plaque (France) ; NF EN 1991 pour charges roulantes.

NF EN 13108 — enrobés bitumineux.

NF EN 206 / NF EN 13670 — béton (si dalle).

#### Dalle béton

NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) — Calcul des structures en béton.

NF EN 206 — Béton — spécifications, performances, production et conformité.

NF EN 13670 — Exécution des structures en béton.

NF P18-201 / NF EN 12390 — Essais béton (résistance, coulage, éprouvettes).

## nettoyage chantier

Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et le prestataire devra prendre toutes dispositions utiles à ce sujet.

Les déchets et emballages devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure.

En fin de travaux, le prestataire devra effectuer tous les nettoyages nécessaires.

En résumé, le prestataire devra, en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

- En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maître d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur

## Réalisation d’un DOE

Un Dossier des Ouvrages Exécutés sera rédigé et comprendra :

      - La copie des avis techniques ;

      - Les note de calcul nécessaire au dimensionnement des épaisseur de la voie de circulation

      - Mise à jour du plan de la zone concernée par les travaux ;

Ces DOE seront remis à l’ASNR/PPT-DCAD/SESAC sous format informatique (clé USB).

## interfaces

Les interfaces du présent chantier sont :

  - MOE : SIBON Olivier PPT/SESAC/CLE et BANTI Jean-François PPT/SESAC

  - Interface SEREX : LAMURE Raphael PSN-RES/SEREX

  - ISE : MARTINEZ Géraldine PPT/SESAC/CHSE

  - MOA : ROGOLLET Laurence PSN-RES/SEREXI

## Documentation

Le prestataire devra fournir les documents ci-après :

Planning d’intervention hebdomadaire,

Gammes d’intervention,

DOE (Dossier d’Ouvrages Exécutés) sous format papier en deux (2) exemplaires et sous format Autocad 2004-2010 (version numérique, disquette, CD, DVD sous Windows) constitué des :

Plans, schémas,

Notice constructrice,

Manuel utilisateur,

Dossiers d’ouvrages exécutés,

Rapport(s) intermédiaire(s) d'étude,

Rapport final d'étude,

Spécifications fonctionnelles détaillées ou de base,

Dossier final d’ingénierie,

Codes sources de logiciels développés pour le compte de l’ASNR,

Plan général de maintenance,

Comptes-rendus d'opérations de maintenance ou rapport de contrôle périodique,

Notices du matériel ou des constituants du matériel.

# Déchets

## Déchets radiologiques :

Sans objet.

## Déchets « conventionnels :

Les déchets conventionnels (déchets industriels banaux) seront éliminés par le Titulaire du marché qui devra fournir à l’ASNR les informations nécessaires à leur traçabilité (formulaire de caractérisation et de prise en charge des déchets conventionnels joint en annexe). Un stockage provisoire sera autorisé pendant le chantier et un retrait complet devra être effectué en fin de chantier. Ce stockage provisoire sera balisé.

Leur conditionnement et entreposage sur la zone de stockage du chantier seront à charge du titulaire.

## Zones de stockage :

Une zone de stockage chantier pourra être dédiée.

# Exigences relatives à la prestation

## Planification et délais d'exécution

Le délai de réalisation de la prestation est fixé à 15 jours après la réunion d'enclenchement.

Une planification des interventions par bâtiments sera réalisée en concertation entre le Titulaire et le Client lors de la réunion d'enclenchement de la prestation.

Le respect du délai global et du planning constitue une obligation essentielle du Prestataire qui s’engage sur les dates de démarrage et de fin et sur le respect du planning des interventions.

Il est convenu qu'en cas d'intempéries constatées contradictoirement par le prestataire et l'ASNR et reconnues par la Caisse des Congés Payés des Bâtiments, la durée des travaux est prolongée d'autant.

Les périodes de congés ne sont pas une cause de suspension de délai. Le prestataire doit maintenir pendant ces périodes le personnel nécessaire pour assurer le déroulement des travaux au programme contractuel en vigueur.

Toute évolution du planning des interventions devra être réalisée en concertation avec le client et validée par celui-ci.

## Conditions d’accès

La prestation sera effectuée à l’extérieur à proximité bâtiment 327 de l’ASNR sur le site du CEA Cadarache.

Le prestataire veillera à l'application des contraintes d’accès aux sites, à leurs règlements intérieurs, ainsi qu'aux règles de sécurité de l'installation.

La prestation sera effectuée en environnement "Non Exposé".

## Cadre et obligations

La prestation sera réalisée dans le respect des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité et du règlement intérieur des établissements visitées.

Le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires à la protection et conservation des ouvrages existants et organisera sa Coactivité aux fins de prévenir les risques résultant de ses interventions.

En particulier, le prestataire s’assurera que, pendant la durée des travaux, la zone située sous la toiture reste hors d’eau.

## Hygiène, sécurité, radioprotection et conditions de travail

### Conditions de réalisation de la prestation

Le titulaire du marché est tenu de respecter et de faire respecter par ses salariés affectés à l’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché, les dispositions du code du travail et les consignes en vigueur sur le site de Cadarache, notamment en ce qui concerne l’accès, la discipline et les mesures de sécurité.

Le titulaire du marché se conformera aux dispositions des articles R. 4511-1 à R. 4513-13 du code du travail fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

A ce titre, une réunion d’inspection commune préalable sera organisée avant le début de l’opération à laquelle devra obligatoirement participer le titulaire (ainsi que ses éventuels sous- traitants) et un plan de prévention écrit sera réalisé.

En cours du chantier, des visites régulières de suivi seront réalisées afin de vérifier que l’ensemble des dispositions prévues au plan de prévention a bien été mis en œuvre et éventuellement décider, en concertation avec le titulaire, de nouvelles mesures de prévention.

Le titulaire est informé que le chantier pourrait être à tout moment arrêté si les dispositions du plan de prévention n’étaient pas appliquées.

Tous les frais découlant de la mise en œuvre des mesures de prévention sont contractuellement réputés compris dans le montant du marché.

Le titulaire devra transmettre à l’ASNR par écrit (avant la réunion d’inspection préalable) :

- - la date de l’arrivée de son personnel ;

- - la durée prévisible de son intervention ;

- - le nombre prévisible de salariés affectés (y compris les éventuels sous-traitants) ;

- - le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention ;

- - les coordonnées des organismes de médecine du travail dont dépendent leurs salariés.

Par ailleurs, il est signalé que tous travaux par point chaud devront faire l’objet d’un permis de feu signé par l’ingénieur de sécurité (ou un représentant désigné du maître d’ouvrage).

### Accréditation et habilitations

Le titulaire devra justifier que son personnel est formé et habilité au travail en hauteur (utilisation d’harnais…), si l’intervention nécessite de tels travaux (par exemple : intervention en toiture).

Le prestataire établira et fournira les documents suivants :

Habilitations B1 (pour les travaux électriques)

Plan de prévention

Certificats CEFRI datant de moins de 3 ans

Habilitations diverses (électriques, soudure, permis de cariste …)

Protocole particulier de sécurité pour :

Travail à grande hauteur

Chargement

Déchargement

## Suivi et contrôle de la prestation

Les travaux devront être en conformité avec les règles de sécurité en vigueur et devront être contrôlés avant leur mise en exploitation, par un organisme agréé.

L'ASNR effectuera, au cours de la prestation, les contrôles suivants :

Sécurité du chantier ;

Respect des règles de l’art et du CdC.

Ces contrôles ne dégagent pas le prestataire de ses responsabilités propres en matière de contrôle de la qualité des produits, matériaux ou matériels fournis ou mis en œuvre dans le cadre du marché.

En cas de manquement aux règlementations, normes, et/ou spécifications techniques, l'ASNR pourra exiger l'annulation du contrat, le remplacement des produits, la rectification, des dommages-intérêts.

## Réception

L’exécution des travaux doit aboutir à la livraison à l’ASNR, au jour de la réception, d’un ouvrage achevé dans les conditions de qualité prévues aux documents contractuels ou à défaut, aux meilleures conditions de qualité prévues par les D.T.U. ou les règles de l’art.

Les opérations préalables à la réception sont :

Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

La reconnaissance des ouvrages exécutés ;

La constatation éventuelle de l’inexécution des travaux prévus au marché.

La réception fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’ASNR et signé par les deux parties. Si le Prestataire refuse de signer, il en est fait mention. Si la réception peut être prononcée, l’ASNR mentionne la date d’achèvement des travaux ainsi que les réserves dont est assortie éventuellement la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le Prestataire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par l’ASNR.

Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, l’ASNR peut les faire exécuter par une autre entreprise aux frais et risques du Prestataire sans qu’il puisse s’y opposer.

# Responsabilités - Assurances

Les obligations du Prestataire en matière de responsabilités et d’assurances, qui s’appliquent à l'occasion des travaux faisant l'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du code civil.

De convention expresse entre les parties, le Prestataire sera assimilé à un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. Il devra répondre de l’intégralité des obligations en découlant.

## Garantie de parfait achèvement

La garantie de parfait achèvement, à laquelle le Prestataire est tenu pendant un délai de 2 ans, à compter de la date de réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par l’ASNR, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour les vices, malfaçons ou désordres constatés ou révélés postérieurement à la réception.