Exemples de fichiers MTD

- Introduction

Les MTDs suivants sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés avant le début du marché et en cours de marché.

Les fichiers MTDs sont enregistrés dans un fichier texte simple de la manière suivante : VK8_123456_V1_1.mtd et copié dans le répertoire du même nom.

- Lot 2 exemple pour un document SD

[DTD]

version= VIDEO 1.00

[DOCUMENT]

titre = titre du document

fichier = VK_000001_V1_2.mp4

volumaison= 1/2

cote_ex_numerise= Champs vide (ajouté à l’injection par la BnF)

[SUPPORT]

Type = Betacam numérique

support_ex_numerise= -

support_ex_securite=

support_ex_numerise_lto4=

support_ex_numerise_lto6=

[PREPARATION]

RTI = (un champ contenant 1 seul caractère : chiffres de zéro à 9)

NETTOYAGE MANUEL =  (un champ contenant 1 seul caractère : chiffres de zéro à 9)

ETUVE =  (un champ contenant 1 seul caractère : chiffres de zéro à 9)

ETUVE. Température = (un champ de deux caractères exprimant une température en degrés C°)

ETUVE. Durée  = (un champ de deux caractères pour exprimer un nombre d’heures)

AUTRE = (un champ dont le nombre de caractères n’est pas limité et qui permet une expression libre relative à la préparation)

[LECTURE]

Audio ch1 = fra

Audio ch2 = fra

Audio ch3 = eng

Audio ch4 = eng

Stéréo = oui ou non

[NUMERISATION]

Nom du prestataire =

platine = DVW500P

duree = 1253000 ms, soit 00:20:53

tc_in=00:00:00:00

tc_out=00:20:53:08

débit fichier master = 20Mb/s

débit fichier diffusion = 5Mb/s

date = jj/mm/aaaa

encodeur = 1

materiel = Decklink Black Magic

[VALIDATION]

etat = OK

note = note de 0 à 10

remarque = Ajouté lors de la vérification du fichier.

checksum = 807644aac7088f3a5006f1e03304f5c0

- Lot 2 exemple pour un document HD

[DTD]

version= VIDEO 1.00

[DOCUMENT]

titre = titre du document

fichier = VK_000001_(MASTER)_V2_3.avi

volumaison= 2/3

cote_ex_numerise= Champs vide (ajouté à l’injection par la BnF)

[SUPPORT]

Support = BETANUM

support_ex_numerise= -

support_ex_securite=

support_ex_numerise_lto4=

support_ex_numerise_lto6=

[PREPARATION]

RTI = (un champ contenant 1 seul caractère : chiffres de zéro à 2)

AUTRE = (un champ dont le nombre de caractères n’est pas limité et qui permet une expression libre relative à la préparation)

[LECTURE]

Audio ch1 = L

Audio ch2 = LC

Audio ch3 = C

Audio ch4 = RC

Audio ch5 = R

Audio ch6 = Ls

Audio ch7 = Rs

Audio ch8 = LFE

Stéréo = oui ou non

[NUMERISATION]

prestataire =

platine = SONY HDW-1800

duree = 1253000 ms, soit 00:20:53

tc_in=00:00:00:00

tc_out=00:20:53:08

débit fichier master = 100Mb/s

débit fichier diffusion = 10Mb/s

date = jj/mm/aaaa

encodeur = Decklink Black Magic

[VALIDATION]

etat = OK

note = note de 0 à 10

remarque = Ajouté lors de la vérification du fichier.

checksum = 807644aac7088f3a5006f1e03304f5c0