LOT 2 Betacam, DV

Format conteneur MP4

Le fichier fourni doit respecter la norme « ISO/IEC 14496-14 »

Extension

L’extension du nom de fichier doit être « .mp4 ».

Format du flux vidéo AVC

Le flux vidéo doit respecter la norme « ISO/IEC 14496-10 »

Profondeur d’échantillonnage

Dans le cas de la version MASTER, la profondeur d’échantillonnage doit être de 20 bits.

Dans le cas de la version Consultation, la profondeur d’échantillonnage doit être de 8 bits.

Résolution et ratio d’image

La définition de l’image doit être de 720 x 576 pixels pour un ratio de 4:3.

En cas de 16/9 anamorphosé, un fichier ORIGINAL est attendu.

Cadence

La cadence d’image doit être de 25 images par seconde dans tous les cas de figure (les CCTP décriront les conditions de transcodage NTSC vers PAL).

Sous-échantillonnage de la chrominance

Dans le cas de la version MASTER, le sous-échantillonnage de la chrominance doit être de 4:2:2.

Dans le cas de la version Consultation, le sous-échantillonnage de la chrominance doit être de 4:2:0.

Mode de balayage

Dans le cas de la version MASTER, le type de balayage de l’original doit être conservé.

Le mode d’entrelacement doit être Macro-block Adaptative Frame Field (MBAFF) en ligne du haut d’abord.

Dans le cas de la version Consultation, le balayage doit être progressif.

Débit

Dans le cas de la version MASTER, le débit nominal du flux vidéo doit être de 25 Mbits/s (VBR).

Dans le cas de la version Consultation, le débit doit être de 5 Mbits/s (VBR).

GOP (Group Of Pictures)

Dans le cas de la version MASTER, le GOP doit être de 1.

Dans le cas de la version Consultation, le GOP doit être variable.

Profil et niveau

Le profil vidéo attendu est le High profile et le niveau est 4.1 (HiP@4.1L).

Format du (des) flux audio AAC

Le flux audio doit respecter la norme « ISO/IEC 14496-3 ».

Débit

Le débit doit être de 320 kbits/s.

Fréquence d’échantillonnage

La fréquence d’échantillonnage doit être de 48 kHz.

LOT 2 HDV, HDCam

Format conteneur MP4 ou AVI (pour le master)

Le fichier fourni doit respecter la norme « ISO/IEC 14496-14 »

Extension

L’extension du nom de fichier doit être « .mp4 » pour la version Consultaion et « .avi » pour le master.

Format du flux vidéo AVC

Le flux vidéo doit respecter la norme « ISO/IEC 14496-10 »

Profondeur d’échantillonnage

Dans le cas de la version MASTER, la profondeur d’échantillonnage doit être de 10 bits.

Dans le cas de la version Consultation, la profondeur d’échantillonnage doit être de 8 bits.

Résolution et ratio d’image

La résolution doit respecter la résolution de l’original et être à minima 1920 x 1080 pixels pour un ratio de 16:9.

Cadence

La cadence d’image doit être la cadence de l’original.

Sous-échantillonnage de la chrominance

Dans le cas de la version MASTER, le sous-échantillonnage de la chrominance doit être de 4:2:2.

Dans le cas de la version Consultation, le sous-échantillonnage de la chrominance doit être de 4:2:0.

Mode de balayage

Dans le cas de la version MASTER, le type de balayage de l’original doit être conservé.

Le mode d’entrelacement doit être Macro-block Adaptative Frame Field (MBAFF) en ligne du haut d’abord.

Dans le cas de la version Consultation, le balayage doit être progressif.

Débit

Dans le cas de la version MASTER, le débit nominal du flux vidéo doit être de 100 Mbits/s (VBR).

Dans le cas de la version Consultation, le débit doit être de 10 Mbits/s (VBR).

GOP (Group Of Pictures)

Dans le cas de la version MASTER, le GOP doit être de 1.

Dans le cas de la version Consultation, le GOP doit être variable.

Profil et niveau

Dans le cas de la version MASTER, le profil vidéo attendu est le High profile 4.2.2 et le niveau est 4.1 (Hi422P@4.1L).

Dans le cas de la version Consultation, le profil vidéo attendu est le High profile et le niveau est 4.1 (HiP@4.1L).

Format du (des) flux audio

Dans le cas de la version MASTER, le format du (des) flux audio doit être du PCM qualité CD (16 bits, 48 kHz)

Dans le cas de la version Consultation, le format du (des) flux audio est identique au lot 2 Betacam, DV