Annexe technique lot 1

- Les défauts vidéo et audio pour les VHS

D’une façon générale, dans l’hypothèse de problèmes (bande froissée, taux de drop-outs important, audio défectueux…) apparaissant en cours de numérisation et de nature à empêcher la lecture du document ou à en perturber notablement le visionnement, et dans la mesure où il ne dispose pas de solution technique satisfaisante, le titulaire devra rejeter celui-ci.

  - Les défauts vidéo les plus courants

1.1.1. Les défauts de tracking

Tous les documents présentant des problèmes de tracking gênant le visionnement ou dégradant l’image devront être rejetés ; selon le type de magnétoscope (Sony, JVC, Thomson, Toshiba …) et la sensibilité du réglage, un mauvais réglage peut générer soit des drops blancs sur toute l’image, une barre de bruit en bas ou en haut de l’image, des pertes de chroma, des instabilités ou des décrochements graves.

1.1.2. Les images instables

Tous les documents présentant des instabilités importantes et/ou fréquentes tout au long du programme gênant le visionnement devront être rejetés ; les causes peuvent être diverses : décrochements de TBC, bande froissée ou vrillée, mauvais réglage de tracking … les instabilités peuvent être parfois conformes à l’original mais le titulaire n’aura pas à juger de la conformité ou non, l’analyse se fera dans les studios de Bussy St Georges.

1.1.3. Les pertes de chroma

Tous les documents présentant des pertes de chroma fréquentes ou des mauvais transcodages couleur devront être rejetés, si le titulaire ne dispose pas de solution technique satisfaisante permettant d’améliorer la qualité de la couleur il ne devra pas forcer la numérisation en noir et blanc.

1.1.4. Les distorsions

Les documents présentant des distorsions importantes et fréquentes tout au long du programme gênant le visionnement devront être rejetés ; elles apparaissent généralement en haut de l’image mais peuvent aussi dégrader toute l’image. La cause principale est une mauvaise lecture de la bande, c’est un défaut qui est fréquent par exemple avec le standard NTSC.

1.1.5. Les interférences

Le titulaire doit veiller à ce qu’aucun équipements électriques à proximité des magnétoscopes n’interfèrent avec les signaux vidéo, et veiller, dans le cas où les magnétoscopes ne possèderaient pas de sorties vidéo composite, que les adaptateurs en sortie composante n’interfèrent pas non plus avec les signaux vidéo.

1.1.6. Les encrassements

Le titulaire est tenu de maintenir en bon état son parc de magnétoscope. Un nettoyage complet des têtes de lecture ainsi que du chemin de bande devra être effectué pour le début des opérations et renouvelé régulièrement au cours des opérations.Un nettoyage systématique des bandes magnétiques avant numérisation devra être fait.

  - Les défauts audios les plus courants

    - Signal mono double langage

Dans l’éventualité de deux pistes audio différentes, du type VA/VF ou VF/VI le document devra être rejeté.

    - Les niveaux audios

Le titulaire devra respecter les niveaux audios originaux des documents.

Dans le cas de niveaux audios très faibles voir inaudibles les documents devront être rejetés, car l’élévation des niveaux génèrerait du souffle non conforme à la qualité sonore original.

    - Les parasites audios

Une mauvaise qualité de l’image peut interférer sur la qualité sonore de l’audio Hifi (grésillements, ronflette), dans ce cas l’enregistrement devra être effectuer en audio normal.

S’il y a des grésillements, une ronflette ou d’autres types de parasites en audio normal, gênant l’écoute lors du visionnement sur une partie ou la totalité du programme, le document devra être rejeté.

# II     Le format MP4 AVC AAC

2.1 Format conteneur MP4

Le fichier fourni doit respecter la norme « ISO/IEC 14496-14 »

L’extension du nom de fichier doit être « .mp4 ».

2.2 Format du flux vidéo AVC

Le flux vidéo doit respecter la norme « ISO/IEC 14496-10 »

2.2.1 Profondeur d’échantillonnage

La profondeur d’échantillonnage doit être de 8 bits.

2.2.2 Résolution et ratio d’image

La résolution de l’image doit être de 720 x 576 pixels pour un ratio de 4:3 ou 16:9 (conforme à l’original)

2.2.3 Cadence

La cadence d’image doit être de 25 images par seconde dans tous les cas de figure (le CCTP décrira les conditions de transcodage NTSC vers PAL).

2.2.4 Sous-échantillonnage de la chrominance

Le sous-échantillonnage de la chrominance doit être de 4:2:0.

2.2.5 Mode de balayage

Le type de balayage de l’original doit être conservé.

Le mode d’entrelacement doit être Macro-block Adaptative Frame Field (MBAFF) en ligne du haut d’abord.

2.2.6 Débit

Le débit doit être de 10Mbits/s (VBR)

2.2.7 GOP (Group Of Pictures)

Le GOP doit être variable.

2.2.8 Profil et niveau

Le profil vidéo attendu est le High profile et le niveau est 4.1 (HiP@4.1L).

2.3 Format du (des) flux audio AAC

Le flux audio doit respecter la norme « ISO/IEC 14496-3 »

2.3.1 Débit

Le débit doit être de 320 kbits/s.

2.3.2 Fréquence d’échantillonnage

La fréquence d’échantillonnage doit être de 48 kHz.

# III     Exemple de fichier MTD

[DOCUMENT]

Titre = titre du document

Fichier = VK_000001_V1_1.mp4

Cote_ex_numerise = champs vide (ajouté à l’injection par la BnF)

[PREPARATION]

RTI = (un champ contenant 1 seul caractère : chiffres de zéro à 2)

Autre = (un champ dont le nombre de caractères n’est pas limité permettant une expression libre relative à la préparation)

[LECTURE]

Support = VHS
Codage couleur = secam, PAL ou NTSC

Ratio = 4/3 ou 16/9
Audio ch1-ch2 = mono ou stereo

Audio Hifi = oui ou non
Magnetoscope =
Tbc =

[NUMERISATION]

Prestataire =

Duree = 1253000ms, soit 00 :20 :53 :00i

Date = jj/mm/aaaa

Encodeur =

[VALIDATION]

Etat = fait

Note = chiffre évaluant la qualité générale du fichier de 0 à 10

Remarques =

Checksum =

# IV     Règle de nommage des répertoires et des fichiers

Pour chaque support original, un répertoire est créé contenant le fichier vidéo et le fichier de métadonnées, le répertoire aura le même nommage que les fichiers et devront être nommés de la façon suivante :

Exemple pour un DON audiovisuel :

Un répertoire nommé DONAUD0021_000018_V1_1 contenant :

- un fichier vidéo nommé DONAUD0021 _000018_V1_1.mp4

- un fichier de métadonnées de gestion nommé DONAUD0021_000018 _V1_1.mtd

Exemple pour une cote VK:

Un répertoire nommé VK_000101_V1_1 contenant :

- un fichier vidéo nommé VK _000101_V1_1.mp4

- un fichier de métadonnées de gestion nommé VK_000101 _V1_1.mtd

Dans le cas d’un document comportant plusieurs supports, il y a autant de volumes que de supports. Pour chacun des volumes, appliquer la règle de nommage suivante :

Exemple pour une cote ASPVID en 2 volumes :

Un répertoire nommé ASPVID_001234_V1_2 contenant :

- un fichier vidéo nommé ASPVID _001234_V1_2.mp4

- un fichier de métadonnées de gestion nommé ASPVID_001234 _V1_2.mtd

Un second répertoire nommé ASPVID_001234_V2_2 contenant :

- un fichier vidéo nommé ASPVID _001234_V2_2.mp4

- un fichier de métadonnées de gestion nommé ASPVID_001234 _V2_2.mtd