Dossier technique

concerneant les

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE (ESIX, BU, IUT) – CherbouRg

Décembre 2025

Marché N° 2025950MAPI083

SOMMAIRE

1 - RAPPEL DU BESOIN A COUVRIR	3

2 – DESCRIPTION TECHNIQUE PAR BATIMENT	3

2.1 – l’IUT	3

2.2 - L’ESIX - UFR	4

2.3 - La BU	5

2 – POINTS GENERAUX	6

# 1 - RAPPEL DU BESOIN A COUVRIR

Le présent marché porte sur la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux de rénovation énergétique des bâtiments de l’ESIX-UFR, la Bibliothèque Universitaire (BU) et l’IUT situé sur le site de Cherbourg.

Dans le cadre de la convention de financement, 2 axes ont été définis :

      - AXE 1 : amélioration des conditions d’enseignement de recherche et de vie étudiante, volet immobilier.

      - AXE 2 : qualité du bâti, performance énergétique des bâtiments et rénovation des enveloppes (Clos-Couvert).

Chacun des bâtiments construit sur le site de CHERBOURG a fait l’objet d’un audit énergétique en 2024 par Alterea ingénierie qui organise une programmation de travaux.

La programmation des travaux du présent marché fait l’objet d’un financement rattaché à l’AXE 2. L’enveloppe financière TRAVAUX définie au niveau de l’AXE 2 est : d’un montant de 3 914 250 € HT.

Le montant de cette enveloppe ne pourra en aucun cas être dépassé, c’est en conséquence le périmètre des travaux qui sera ajusté à cette enveloppe au moment de la consultation des entreprises pour travaux.

Afin d’optimiser le périmètre d’intervention, des travaux pourront être programmés en tranche optionnelle.

Sur la base de ces audits, les utilisateurs ont défini les actions prioritaires. La programmation doit en conséquence intégrer ces 3 objectifs :

- Traiter les désordres de l’IUT

- Réaliser le scénario 2 de l’audit énergétique pour l’ESIX

- Réaliser le scénario 1 de l’audit énergétique de la BU

# 2 – DESCRIPTION TECHNIQUE PAR BATIMENT

## 2.1 – l’IUT

L’IUT a été construit en trois tranches livrées en 1988, 1992 et en 1997, il en découle une architecture et des modes constructifs attachés à cette période.

Les circulations sont très développées, il y a de nombreuses verrières, et des murs rideaux avec une étanchéité à l’air très inconfortable au quotidien (inconfort d’hiver et d’été). L’ensemble des parois est concerné par ces difficultés d’étanchéité à l’air et à l’eau et encore plus celles exposées au nord-ouest (L’audit énergétique est annexé au CCP).

A terme, une restructuration lourde devrait intervenir dans le cadre d’une nouvelle convention financière.

Dans le cadre du programme et du présent marché, il sera traité uniquement :

- Tous les désordres en toiture et en étanchéité

- Tous les désordres constatés sur les menuiseries et murs rideaux

- Tous les désordres de remontées d’eau par capillarité. Les travaux doivent permettre de traiter l’ensemble des désordres créant des infiltrations en sol, en parois verticales ou en toitures.

- Des ouvrants à remplacer

L’IUT est un ERP de type R et de catégorie 2.

Exemples des désordres à traiter :

## 2.2 - L’ESIX - UFR

L’ESIX a été construit en 1994, il n’a pas été réalisé de programme de travaux lourds sur les enveloppes extérieures depuis la mise en exploitation du bâtiment. Au titre des points d’amélioration énergétique, il est recensé, notamment, la problématique d’étanchéité à l’air des parois vitrées, le renforcement de l’isolation des parois (planchers, toitures, murs), la réfection de la ventilation.

De plus, l’image des bâtiments doit être valorisée dans le cadre de la réhabilitation énergétique, l’ESIX a une identité forte, la rénovation doit être efficace sur le plan énergétique mais respectueuse de l’écriture architecturale du concepteur initial.

La rénovation doit moderniser le bâtiment et valoriser les volumes existants. Cette valorisation intègrera la réflexion sur l’identification du bâtiment et son accès (signalétique, accessibilité, qualité architecturale).

L’audit énergétique est annexé au présent CCP, dans le cadre du présent programme, il sera réalisé le scénario 2 de l’audit. Les matériaux retenus doivent faire l’objet de critères de durabilité et pérennité en extérieur.

Une attention sera portée à l’étanchéité à l’air, la vérification de ce point devra faire l’objet de plusieurs tests d’infiltrométrie pour sécuriser et confirmer la bonne atteinte des objectifs.

Outre les problématiques énergétiques et thermiques d’hiver, le programme de travaux doit intégrer le confort thermique d’été et combiner les éléments pour éviter la surchauffe en été. Par exemple, si un nouveau complexe isolant est apporté en toiture terrasse, il devra être couplé avec un dispositif augmentant la fonction réfléchissante.

Le programme de travaux devra comporter un volet GTB/ GTC, conformément aux cahiers des charges de l’Université, qui est annexé au programme.

Un projet d’aménagement d’un HALL de TP Génie Nucléaire doit également être réalisé au titre de l’AXE 1, ce projet intègrera le remplacement des façades rideaux en simple vitrage de l’UFR. (266 000 € HT sont affectés sur l’axe 1). Le patio fera l’objet d’un questionnement au vu de son usage, sa fermeture pouvant, alors être étudiée comme une option.

L’ESIX-UFR est un ERP de type R et de catégorie 3.

Quelques photos du bâtiment ESIX – UFR

Suite Photos ESIX – UFR

## 2.3 - La BU

La BU a été construite en 2009, il n’y a pas eu de programme de travaux de rénovation depuis la construction mais des réparations ponctuelles ont été faites.

Bien que le bâtiment soit récent, les usagers constatent un confort thermique très dégradé en hiver.

Dans le cadre du présent programme, il est prévu de réaliser l’axe 1 de l’audit énergétique afin de traiter les déperditions du hall et la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse (L’audit énergétique est annexé au CCP).

Une attention particulière sera portée à la conception architecturale et bioclimatique tout en répondant aux contraintes du site. La valorisation architecturale du site est en cohérence avec la renommée des activités de recherche développée.

La rénovation doit valoriser le bâtiment et le rendre plus attractif (éclaircissement du hall d’entrée, vernis anti-graph).

La Bibliothèque universitaire est un ERP de type S et R et de catégorie 3.

Exemples de photo

# 2 – POINTS GENERAUX

Les risques sanitaires : Les bâtiments de l’ESIX-UFR et l’IUT datant entre 1988 et 1997, il existe une véritable problématique amiante. Un nouveau diagnostic sera à prévoir avant travaux. Le maitre d’œuvre devra indiquer où devront se faire les prélèvements.

De plus, plusieurs sites de l’Université sont concernés par le risque Radon, dont les bâtiments de Cherbourg en Cotentin. Les bâtiments BU, ESIX-UFR et IUT ont chacun un local de niveau 1 avec des valeurs >1000 Bq/m3. Pour les niveaux suivants d’exposition au Radon, 12 locaux sont de niveau 2 (entre 300 Bq/m3 et 1000 Bq/m3) et 21 de niveau 3 (entre 100 Bq/m3 et 3000 Bq/m3) dans 5 bâtiments du site dont la BU, IUT et l’ESIX.

Sécurité incendie : Le système SSI de l’IUT a fait l’objet d’une modernisation complète en 2023 dans le cadre des travaux explicités ci-dessus avec un périmètre élargi à la refonte de la mise en sécurité du bâtiment IUT au sens structurel et fonctionnel du bâtiment (travaux de menuiserie/cloisons en sus du système incendie. En conséquence, sur ce plan de la sécurité incendie, le campus Cherbourg est opérationnel et ne nécessite pas d’investissements majeurs dans les années à venir. Seule une continuité de la modernisation des systèmes est à programmer sur un plan pluriannuel.

Les installations « chauffage, ventilation, climatisation » : Les bâtiments du campus Cherbourg sont alimentés distinctement par des chaufferies séparées. Toutes les chaudières des bâtiments ESIX et IUT ont été changées en 2014 au titre du P3 du marché de chauffage au profit de chaudières plus performantes (à condensation) moins consommatrices de gaz. Sur la production de froid, les nombreuses installations sont en bout d’amortissement (notamment à l’IUT et sur le Hall technologique 1). Une partie de celles-ci ont été intégrées au P3 du marché CVC mais le reste doit faire partie d’un plan GER afin que les unités de recherche ne subissent pas de coupures en production de froid.

La sûreté : Le campus de Cherbourg en Cotentin est réparti sur 5 sites, avec des accès différents, au milieu d’un ensemble d’habitation pour l’IUT, l’ESIX, l’UFR et la BU-MDE ou de zones d’activités mixtes pour le complexe sportif et les halls technologiques. Très peu de problématiques de sûreté et ou de malveillance sont constatées depuis ces dernières années, même si depuis deux étés les installations de gens de voyage se font à proximité du complexe sportif.

La performance énergétique : Les bâtiments concernés par le présent marché (ESIX-UFR, BU et IUT) donnent peu satisfaction en termes de confort et ne correspondent pas aux réglementations actuelles sur le plan de la résistance thermique de son enveloppe. En conséquence, il faudra prévoir la rénovation énergétique de ces 3 bâtiments du campus Cherbourg, Le schéma directeur énergie rédigé en 2023 prévoit des scénarios de réhabilitation des enveloppes des bâtiments pour répondre notamment aux prescriptions du décret tertiaire.

Les exigences de l’université sur le patrimoine bâti : En tant qu’exploitant, l’université souhaite intégrer le plus en amont possible la notion de coût global dans les projets immobiliers. Ainsi les principes techniques et architecturaux, ainsi que les matériaux utilisés devront prendre en compte la maintenance ultérieure et les coûts de fonctionnement et d’exploitation.

Parallèlement, le projet s'inscrit dans une volonté forte de l’université d’intégrer efficacement le développement durable et la maîtrise des énergies dans la rénovation, la maintenance et l’exploitation de ses bâtiments. Il sera demandé aux concepteurs de proposer les systèmes les plus sobres possibles en ayant recours à la récupération de chaleur et aux énergies renouvelables.

Un schéma directeur immobilier et d’aménagement ainsi qu’un référentiel technique ont été élaborés par l’université. Ils serviront de base à l’élaboration du programme technique détaillé.

Eléments de la politique environnementale de l’établissement : Malgré les contraintes réglementaires spécifiques inhérentes à certains ouvrages (centrale de traitement d’air, etc…), et aux activités de recherches spécifiques, il sera donc demandé aux concepteurs de proposer des objectifs cohérents et pertinents, visant la sobriété et la performance environnementale, dans une vision globale de l’opération de réhabilitation. Il est rappelé les objectifs énergétiques réglementaires et le décret BACS.