Annexe C au RC

DAF_2025_001168

Acquisition d'un tracteur agricole et ses accessoires avec prestations associées, au profit du Centre National d'Entrainement Commando de Mont-Louis (CNEC).

OFFRE

Mémoire technique (Cadre de réponse)

Notice rédactionnelle

- A renseigner par le candidat et à remettre à l’appui de son offre

- La présente TRAME est élaborée pour permettre aux candidats de renseigner utilement

les informations nécessaires à la compréhension de leur offre.

- Identifier dans la colonne prévue à cet effet, les pages du dossier technique permettant de vérifier les caractéristiques demandées par l’acheteur

- Tout candidat n'utilisant pas la présente trame et/ou n'identifiant pas de manière non ambiguë les éléments attendus par l’Acheteur, prendra le risque de voir son offre déclarée irrégulière et écartée.

| TRACTEUR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caractéristiques demandées |  | Page(s) du dossier technique (*) permettant de vérifier la caractéristique demandée |
| Dimension maximum du tracteur | Hauteur = 2,90 m Largeur = 2,60 m |  |
| Puissance et Transmission | Puissance minimale de 135 Chevaux |  |
|  | 4 roues motrices |  |
|  | Empâtement le plus large possible pour cette catégorie de tracteur (largeur de voie à préciser pour avant et arrière) |  |
|  | Pneus agraire avants minimum 380/70R24 |  |
|  | Pneus agraire arrières minimum 480/70R34 |  |
|  | Transmission à variation continue de la vitesse ou powershif permettant le passage de vitesse sans utilisation de la pédale d’embrayage et commandé par levier multifonctions à main gauche et/ou à main droite |  |
|  | Autorégulation du régime moteur en fonction de la charge motrice |  |
|  | Pont avant suspendu |  |
|  | Échappement vertical avec silencieux |  |
| Prise de force et attelage | Prise de force arrière 540 / 540 E / 1000 tours/minute |  |
|  | Prise de force avant 1000 tours/minute |  |
|  | Le tracteur devra être équipé d’au minimum 4 distributeurs hydrauliques arrière. Le fonctionnement du chargeur frontal et du relevage avant devra être indépendant des distributeurs hydrauliques avant et arrière. Il devra disposer d’un nombre suffisant de sorties hydrauliques avant pour alimenter l’ensemble des équipements montés à l’avant, notamment les équipements de déneigement |  |
|  | Cumul débit d'huile (pompe) compris entre 100 à 120 litres/min |  |
|  | Gestion des débits hydrauliques avec affichage sur terminal des débits programmés |  |
|  | Retour hydraulique Arrière |  |
|  | Relevage arrière électronique avec 3ème point hydraulique |  |
|  | 3ème point hydraulique AV branché sur prise hydraulique avant, commandé depuis la cabine et depuis l’extérieur par une commande déportée |  |
|  | Réglage du relevage arrière mécanique (déport et dévers) |  |
|  | Une prise électrique femelle 12 V 3 plots |  |
| Chargeur frontal | Capacité de levage entre 2T et 2.5T |  |
| Roues gazon avec masses de 50kg | Pneus gazon avant minimum 400/80R24 |  |
|  | Pneus gazon arrière minimum 480/80R34 |  |
| Plaque SETRA | En remplacement des bras de relevage AV pour fixation équipements de déneigement |  |
| Cabine | Cabine « grande visibilité avant » adaptée pour utilisation du chargeur frontal avec plafond vitré |  |
|  | Cabine suspendu chauffée et climatisée |  |
|  | joystick de commande multifonction |  |
|  | Siège pneumatique |  |
|  | Plancher plat |  |
|  | Terminal pour lecture des fonctions ainsi que les réglages des fonctions électriques ou/et hydrauliques |  |
|  | Fonction de séquençage programmable avec mise en service du relevage avant, arrière, mise en route des fonctions hydrauliques et électriques. |  |
|  | Autoradio Bluetooth/USB |  |
|  | Une prise électrique femelle 12V 3 plots |  |
|  | Gyrophare (1 couleur orange et 1 couleur bleu «déneigement») avec interrupteurs différenciés |  |
|  | Phares de travail |  |
|  | Coupe batteries |  |
| ACCESSOIRES DU TRACTEUR |  |  |
| Balayeuse ramasseuse | Dimension maximum Hauteur= 2,90 m et Largeur= 2,60 m |  |
|  | Volume bac de ramassage compris entre 400 litres et 500 litres |  |
|  | Diamètre Balai entre 600 mm et 800 mm |  |
|  | Longueur du balai entre 1,60 m et 2,00 m |  |
|  | Débit hydraulique entre 30 L/Min et 60 L/Min |  |
|  | Contrôle par 4 roues réglables en hauteur |  |
|  | Attelage réversible AV/AR |  |
|  | Balais rotatifs latéraux droit et gauche |  |
|  | Réservoir d’eau (150 à 250 litres) pour arrosage devant balai principal et devant balais latéraux D et G |  |
|  | Système de pressurisation pour arrosage des balais |  |
| Benne Agricole | Dimension maximum Hauteur= 2,90 m et Largeur= 2,60 m |  |
|  | Charge utile entre 8 et 10 tonnes max |  |
|  | Flèche d'attelage réglable en hauteur |  |
|  | Freinage hydraulique |  |
|  | béquille hydraulique avec pompe manuelle |  |
|  | Frein de parc |  |
|  | Tape arrière à relevage hydraulique |  |
|  | Hauteur maximale de la benne 2.50m |  |
| Broyeur réversible | Dimension maximum Hauteur= 2,90 m et Largeur= 2,60 m |  |
|  | Largeur de travail entre 2,10 m et 2,40 m |  |
|  | Double attelage pour montage à l'avant ou arrière |  |
|  | Prise de force tracteur |  |
|  | Diamètre du rouleau entre 160 mm et 200 mm |  |
|  | Déport latéral hydraulique |  |
|  | Boîtier 1000tr/min |  |
|  | Poids compris entre 800 et 1000kg |  |
| Broyeur de Végétaux | Dimension maximum Hauteur = 2,90 m et Largeur = 2,60 m |  |
|  | Entraînement par prise de force arrière du tracteur |  |
|  | Broyage : rendement compris entre 4 et 8 tonnes par heure |  |
|  | Diamètre de coupe compris entre 16 et 22 cm |  |
|  | Trémie avec tapis d’alimentation |  |
| Étrave à neige | Largeur de déneigement lame en V comprise entre 2 et 2,6 m |  |
|  | Encombrement mini pour voies étroites (largeur max inférieur à 2,40 m - lame en V) |  |
|  | Blocage position transport |  |
|  | Signalisation routière |  |
|  | Racleur caoutchouc |  |
|  | Fixation sur plaque SETRA |  |
| Fraise à neige | Largeur de déneigement compris entre 2,5 et 2,7 m |  |
|  | Hauteur de travail (fraise) comprise entre 500 mm et 1000 mm |  |
|  | Signalisation routière (Feux de gabarit etc...) |  |
|  | Entraînement par prise de force avant |  |
|  | Cheminée d’éjection orientable à droite et à gauche |  |
|  | La goulotte d’éjection devra être munie à son extrémité d’un déflecteur de cheminée (casquette) orientable hydrauliquement qui permettra le remplissage de la benne agricole ou l’éjection dans un tas de neige |  |
| Saleuse auto chargeuse | Dimension maximum Hauteur = 2,90 m et Largeur = 2,60 m |  |
|  | Capacité de la cuve entre 1,1 et 1,5 m3 |  |
|  | Largeur de travail par disque d'épandage de 2 à 6 mètres à minima |  |
|  | Éclairage routier |  |
| Treuil forestier | Dimension maximum Hauteur= 2,90 m et Largeur = 2,60 m |  |
|  | Force de traction 8 tonnes minimum |  |
|  | Longueur câble entre 90 m et 100 m |  |
|  | Commande radio (treuillage/déverrouillage) |  |
| Masse monobloc avant | Poids compris entre 1100 et 1200 kg |  |
| Lève palette hydraulique | Écartement des pales hydraulique |  |
|  | Longueur des pales 1,22 m minimum |  |
|  | Poids admissible entre 2T et 3T (adapté au chargeur frontal) |  |
| Chaînes à neige | Pneus gazon avant et arrière qui sont Adaptés aux dimensions des pneus gazon du tracteur |  |
| Godets chargeurs / Bennes (pour chargeur frontal) | Benne utilisation terre avec dents boulonnées |  |
|  | La largeur devra être comprise entre 2.15m et 2.50m La profondeur devra être comprise entre 90 cm et 1,3 m La longueur en rapport avec le tracteur |  |
|  | Benne utilisation neige avec lame d’usure réversible et casquette boulonnée |  |
|  | La largeur devra être comprise entre 2.15m et 2.50m La profondeur devra être comprise entre 65 cm et 1 mètre La longueur en rapport avec le tracteur |  |
|  | Benne utilisation branches de type godet pince pour fumier avec dents boulonnées |  |
|  | La largeur devra être comprise entre 1.90m et 2.20m La profondeur devra être comprise entre 70 cm et 1 mètre La longueur en rapport avec le tracteur |  |
| Fendeuse à bûche avec treuil | Dimension maximum Hauteur = 2,90 m et Largeur = 2,60 m |  |
|  | Attelage 3 points |  |
|  | Entraînement par prise de force |  |
|  | Puissance entre 15T et 25T |  |
|  | Treuil de tirage avec pince (longueur du câble ou chaîne de 5m à 10m) |  |

(*) Joindre un dossier technique à l’appui de votre réponse (cf. article 4 du CCP).

Pour rappel, ce dossier technique devra regrouper la description détaillée des matériels demandés dans le tableau permettant ainsi son contrôle