ANNEXE 2 au CCAP- ENGAGEMENT DU TITULAIRE relatif aux MESURES DE SÛRETÉ APPLICABLES AUX CHANTIERS

Rénovation des façades, des toitures et des abords d'un bâtiment tertiaire, d'un bâtiment garage atelier et d'un pavillon composant le site du Ministère de l'Intérieur situés au 75 rue Denis PAPIN à PANTIN

# ÉLÉMENTS de contexte

En phase chantier, les constructions modulaires temporaires sont dispensées d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, si une installation doit être faite sur le domaine public, il est nécessaire d’obtenir soit une permission de voirie, soit un permis de stationnement pour travaux auprès du gestionnaire de cet espace public durant la phase de préparation du chantier.

Un responsable des clés, extinction des lumières, fermetures des robinets sera désigné lors de la première réunion de chantier. Cette personne sera joignable 24h/24, notamment par les agents de sûreté du MIOM ou la société de télésurveillance le cas échéant.

Toute intervention sur chantier en-dehors des créneaux usuels définis lors de la première réunion de chanter fera l’objet d’une information préalable lors de la réunion hebdomadaire, deux semaines avant.

Un éclairage général du chantier sera mis en œuvre, il devra permettre une bonne visibilité en tous points du chantier, en toute circonstances, durant les heures d’activité et durant les éventuelles rondes.

## La clôture d’enceinte

Elle constitue la séparation entre le chantier et l’espace public. Elle doit être :

- En extérieur :

  - Continue avec des panneaux opaques solidaires et homogènes

  - D’une hauteur ne permettant le franchissement par escalade, soit 4 m minimum

  - Couronnée de concertina

- En intérieur :

  - Continue avec des panneaux solidaires et homogènes. Toutefois, elle pourra être ajourée au moyen d’une grille ou d’une plaque de polycarbonate pour permettre un visuel sur l’intérieur par les personnels effectuant les rondes et patrouilles

  - D’une hauteur ne permettant le franchissement par escalade, soit 2.5 m minimum

  - Couronnée de concertina

- Dans les deux cas, l’enceinte sera dotée :

  - D’un système de détection d’intrusion avec alarme sonore ou lumineuse relié à un système de télésurveillance ou PCS

  - D’un système vidéo asservi pour la levée de doute (enregistrement = 15 jours) relié à un système de télésurveillance ou PCS

  - Signalétique de dissuasion adaptée

## Les accès au chantier

Les flux piétonniers et motorisés sont rigoureusement séparés.

- Les piétons font l’objet d’un contrôle d’accès par tambour rotatif unipersonnel sous lecteur de badge.

  - En adéquation avec le niveau de risque envisagé

  - D’un niveau de protection homogène avec celui de la clôture

  - A fonctionnement manuel ou motorisé mais, sous le contrôle d’un agent de sécurité

  - L’ensemble des intervenants se verra remettre un badge « chantier », contre dépôt d’une pièce d’identité à chaque entrée et chaque sortie, qu’il portera ostensiblement

- Les véhicules

  - Chaque stationnement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de la SDS.

  - Ce stationnement sera exclusivement extérieur. En cas de besoin de déchargement de matériel, exceptionnellement, une autorisation sous contrôle du SDS pourra être donnée.

- Livraisons

  - Chaque livraison fera l’objet d’un contrôle par les effectifs de la SDS

  - Fournir la liste précise des véhicules de livraison, indiquer modèle et plaque d’immatriculation ainsi que la liste des chauffeurs

  - Horaires définis en amont

## Les échafaudages

Les échafaudages ne doivent pas permettre leur ascension, facilitant ainsi les intrusions. Il faut par conséquent :

- S’assurer du verrouillage de toutes les trappes d’accès aux plateaux et du retrait des échelles. Les accès devront être équipés de portes maintenues verrouillées pendant les heures d’inoccupation du chantier

- Placer la structure, y compris les sapines, sous détection d’intrusion avec renvoi au PCS ou la société de télésurveillance

- Placer la structure, y compris les sapines, sous surveillance vidéo avec renvoi au PCS ou la société de télésurveillance

- Prévoir un éclairage asservi à la détection de présence

- Les lifts :

  - Sous détection d’intrusion

  - Dispositifs de commande

    - Inutilisables pendant les heures d’inoccupation du chantier

    - Installés dans un boîtier verrouillable

    - À la charge du responsable de chantier : déterminer les modalités d’accès aux commandes (autorisations, horaires d’utilisation, …)

  - Placés en position haute pendant les heures d’inoccupation du chantier

## La protection des éléments de chantier

- Les outils et matériaux

  - Prévoir un lieu de stockage précis et balisé, facile à surveiller et à protéger

  - Ne pas laisser « traîner » de matériels facilitant l’escalade ou la dégradation

  - Référencer les outils et matériaux précieux

  - Prévoir coffres et/ou containers verrouillables

- Les engins et véhicules

  - Les rassembler nuitamment voire, les parquer dans un endroit clos

  - Prévoir des dispositifs antivols, puces RFID, si nécessaires

  - Les monte-charges seront débrayés en position basse. Leur mise en service ne pourra se faire qu’avec un accréditif.

### La protection de la grue

- Le pied de grue devra être protégé contre les tentatives d’intrusion via portes, panneaux et châssis métalliques renforcés dotés de serrures de sûreté.

- Le fût

  - Il sera accessible sur lecteur de badge ou contrôle biométrique

  - Une protection électronique spécifique détectera toute tentative d’ascension. L’alarme (GSM), reliée au PCS ou à la société de télésurveillance, déclenchera un flash lumineux.

- La cabine sera verrouillée ou placée sous contrôle d’accès en-dehors des temps d’activité du chantier

- Des horaires d’utilisation devront être définis

### La protection de la base-vie

Les vestiaires, cadenassés, seront accessibles uniquement dans les créneaux de chantier définis. Les volets roulants seront systématiquement fermés en fin de journée.

La base-vie sera placée sous détection d’intrusion en-dehors des temps d’activité du chantier.

### L’organisation humaine de la sûreté

Tout chantier sensible, signalé comme tel par le SDLP, devra

- Suivant les préconisations soit être télé-surveillée (avec report d’alarme et vidéo), soit être en permanence surveillé par un personnel de sûreté.

- Placée sous détection d’intrusion et/ou sous surveillance vidéo relié à un système de télésurveillance ou PCS

Il convient d’informer et sensibiliser le personnel sur les mesures de sûreté à respecter :

- Habilitation du personnel

- Remise de badge contre pièce d’identité à chaque entrée sur site, non magnétique et à l’usage exclusif du chantier

- Port du badge apparent

- Utilisation du smartphone à proscrire

- Cheminements contrôlés, définis et balisés

- Désignation par MOE et MOA d’un responsable de la sûreté du chantier dont le numéro de téléphone sera communiqué à tous les postes de garde du site et au CIC SDLP.

Je soussigné(e), M. / Mme :

| Nom et prénom (s) |  |
| --- | --- |
| dénomination sociale du titulaire |  |
| Adresse postale |  |
| Fonction au sein de l’entreprise |  |

Atteste par la présente avoir pris connaissance des engagements du TITULAIRE relatif aux MESURES DE SÛRETÉ APPLICABLES AUX CHANTIERS.

Fait à                                           	, le

Signature

SERVICE DE LA PROTECTION