RELATIF AU KIT D'ISOLATION THERMIQUE POUR CITERNES SOUPLES (NTIM SCA-5430-0011)

Raison sociale de la société :

Adresse :

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| MATIÈRES PREMIÈRES ET DEMI-PRODUITS |  |  |
| Généralités Le kit d’isolation thermique est utilisé et stocké dans des conditions climatiques extrêmes répertoriées dans l’accord de normalisation STANAG 4370 dans les catégories A1, B2 et C1 de l’OTAN. Ces contraintes climatiques, décrites dans le document AECTP–230 du STANAG 4370, sont à prendre en compte pour la conception et la réalisation du kit d’isolation thermique. | À confirmer et à justifier |  |
| Le revêtement intérieur permet un nettoyage facile, complet et efficace, à l'eau froide additionnée de produits de nettoyage utilisés pour les récipients "alimentaires". | À confirmer et à justifier |  |
| Les résistances mécaniques (perforation, traction, déchirure, abrasion) des matériaux souples ainsi que tous les assemblages sont compatibles avec une utilisation sur sol avec gravillons et/ou petits cailloux (gravillon type concassé 6/14). | À confirmer et à justifier |  |
| Raccord ½ symétrique « système Guillemin » Les demi-raccords symétriques sont conformes à la norme NF EN 14420-8 – Raccords pour flexibles avec demi-coquille – partie 8 : Demi-raccords symétriques (système Guillemin) au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Protection anticorrosion Tous les matériaux résistent par nature ou traitement aux essais de corrosion en atmosphères artificielles (essais aux brouillards salins selon la norme ISO 9227 au dernier indice - période d´exposition de 96 heures). | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |  |
| Généralités Le kit d’isolation thermique associé à un GAC ou à un climatiseur assure le maintien à des températures acceptables d’une citerne souple contenant de l’eau, du système de pompage et des tuyauteries d’alimentation du consommateur d’eau afin de permettre leur bon fonctionnement. | À confirmer et à justifier |  |
| Une lame d’air de 50 mm minimum est obtenue entre l’enveloppe du kit d’isolation thermique et la citerne souple (hors bougie) lors du fonctionnement du matériel raccordé. | À confirmer et à justifier |  |
| Les caractéristiques dimensionnelles des éléments à protéger sont les suivants : Matériels protégés : Dimensions (Lxlxh) en mm Citernes 3500 L : 3700 x 2000 x 1000 Citernes 7000 L : 5600 x 2200 x 1200 Système de pompage : 690 x 230 x 510 Tuyauterie de raccordement entre le système de pompage et la citerne souple : Longueur 5 mètres semi-rigide DN 40 | À confirmer et à justifier |  |
| Le kit isolation thermique possède une ouverture pour la mise en place de la citerne souple. Cette ouverture permet de donner un large accès à la citerne souple (75% minimum de sa surface) ainsi qu’au système de pompage, aux vannes de la citerne souple et à la bougie. La fermeture est assurée par une ou plusieurs fermetures à glissières. | À confirmer et à justifier |  |
| L’enveloppe comporte une trappe de vidange qui permet l’évacuation des eaux provenant des fuites éventuelles lors des phases de remplissage. Le système de fermeture de cette trappe ne nuit pas aux performances du kit d’isolation thermique. | À confirmer et à justifier |  |
| Un système intérieur au kit d’isolation thermique permet de moduler le débit d’air dirigé vers la citerne et celui dirigé vers le consommateur d’eau. | À confirmer et à justifier |  |
| L’enveloppe pour l’isolation de la citerne souple est munie de système de fixation permettant l’immobilisation de l’ensemble au sol par vent fort. | À confirmer et à justifier |  |
| Interfaces Les interfaces de connexion du kit d’isolation thermique avec les matériels du SCA (GAC ou climatiseur) sont adaptées pour le raccordement de gaines de distribution de diamètre allant de 250 à 350 mm. | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES SOUHAITABLES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES |  |  |  |
| Mise en œuvre La mise en œuvre du kit d’isolation thermique n’excède pas 30 min par deux personnes. Les étapes de mise en œuvre sont les suivantes : - Déploiement ; - Mise en place de la citerne souple ; - Raccordement des tuyaux ; - Raccordement du système de pompage ; - Raccordement de la gaine appartenant GAC ou au climatiseur ; - Raccordement du GAC ou du climatiseur. | Préciser la solution proposée |  |
| La mise en œuvre des fermetures à glissières est aisée et minimale lors des opérations de remplissage de la citerne. | Préciser la solution proposée |  |
| Coloris : Sable/Beige. | Préciser la solution proposée |  |
| Sa masse est inférieure à 90 kg. | Préciser la solution proposée |  |
| La durée de vie du matériel est de 5 ans minimum. | Préciser la solution proposée |  |

NB : Lorsque le cadre de réponse technique n’apporte aucun élément de réponse relatif à une spécification de la NTIM, cette spécification est considérée comme non satisfait.