RELATIF AU BACS DE RETENTION EAUX USEES (NTIM-SCA-7240-0002)

Raison sociale de la société :

Adresse :

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| MATIÈRES PREMIÈRES ET DEMI-PRODUITS |  |  |
| Généralités Le bac de rétention est utilisé et stocké dans des conditions climatiques extrêmes répertoriées dans l’accord de normalisation STANAG 4370 de l’OTAN, dans les catégories A1, B2 et C1. Ces contraintes climatiques, décrites dans le document AECTP–230 du STANAG 4370, sont à prendre en compte pour la conception et la réalisation du bac de rétention. | À confirmer et à justifier |  |
| Demi-raccord symétrique « système Guillemin » Les demi-raccords symétriques sont conformes à la norme NF EN 14420-8 – Raccords pour flexibles avec demi-coquille – partie 8 : Demi-raccords symétriques (système Guillemin) au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Protection anticorrosion Tous les matériaux résistent par nature ou traitement aux essais de corrosion en atmosphères artificielles (essais aux brouillards salins selon la norme ISO 9227 au dernier indice - période d´exposition de 96 heures). Une attention particulière est portée à la qualité de la visserie (les métaux inoxydables par nature sont à privilégier). | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |
| Généralités Il est prévu deux formats de bac de rétention eaux usées : - Bac de rétention de dimensions adaptées pour être utilisé en association avec des réservoirs eaux usées grises de capacités 3500 litres ou 7000 litres ; - Bac de rétention de dimensions adaptées pour être utilisé en association avec un réservoir eaux usées grises de capacité 21 000 litres. | À confirmer et à justifier |  |
| Le bac de rétention est de type « souple ». Il est renforcé par une armature métallique et protégé par une bâche. | À confirmer et à justifier |  |
| L’ensemble « bac de rétention » est constitué d’une armature métallique de renfort, d’un liner et d’une bâche de protection. | À confirmer et à justifier |  |
| L’utilisation opérationnelle impose au bac de rétention les qualités suivantes : - Robustesse et résistance à la corrosion ; - Simplicité et rapidité de mise en œuvre ; - Simplicité et rapidité d’entretien et de maintenance. | À confirmer et à justifier |  |
| L’utilisation opérationnelle impose aux bacs de rétention les qualités suivantes : Robustesse et résistance à la corrosion ; Simplicité et rapidité de mise en œuvre ; Simplicité et rapidité d’entretien et de maintenance. | À confirmer et à justifier |  |
| Armature métallique de renfort L’armature métallique assure le maintien du liner et renforce la résistance de l’ensemble. Elle est conçue pour être facilement et rapidement mise en œuvre. | À confirmer et à justifier |  |
| Liner Le liner est étanche et possède un ou plusieurs demi-raccord symétrique avec verrou DN40 avec bouchon imperdable. | À confirmer et à justifier |  |
| Bâche de protection La bâche de protection permet d’éviter l’intrusion d’eau de pluie dans le bac de rétention durant son utilisation. Elle recouvre entièrement le bac de rétention et est équipée d’un dispositif permettant sa fixation sur l’armature métallique. | À confirmer et à justifier |  |
| Dimensions des bacs de rétention Le bac de rétention a des dimensions compatibles avec les réservoirs eaux usées grises utilisés : Réservoir eaux usées grises 21000 L de dimensions hors tout : - Longueur : 6,50 m ; - Largeur : 4,20 m ; - Hauteur : 1,20 m (réservoir plein). | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES SOUHAITABLES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES |  |  |  |
| Liner et bâche de protection Généralité Les matériaux souples utilisés pour la réalisation du bac de rétention sont : - Souples ; - Imputrescibles ; - Fongicides ; - Résistants à la déchirure ; - Résistants à l'abrasion ; - Résistants à l'action des rayons ultraviolets. |  |  |
| Les résistances mécaniques (perforation, traction, déchirure, abrasion) des matériaux souples ainsi que tous les assemblages sont compatibles avec une utilisation sur sol avec gravillons et/ou petits cailloux (gravillon type concassé 6/14). |  |  |
| Matière Les matériaux souples sont en PVC. Le nettoyage est facile, complet et efficace à l'eau froide additionnée de produits de nettoyage. |  |  |
| Les matériaux souples exposés aux conditions extérieures répondent à la norme NF EN ISO 1421 au dernier indice. Les valeurs de résistances à la rupture sont les suivantes : - Résistance rupture chaîne : minimum 200 daN ; - Résistance rupture trame : minimum 150 daN. |  |  |
| Coloris : Gris foncé (RAL 7024). |  |  |
| La durée de vie du réservoir est de 5 ans minimum. |  |  |
| Accessoires Le bac de rétention est livré avec un lot d’accessoires comprenant : - Le matériel nécessaire à la mise en œuvre ; - L’outillage nécessaire au montage et au démontage ; - Un nécessaire de réparation permettant de réaliser des obturations d’urgence. | Préciser la solution proposée |  |
| Nota : Le kit de réparation permet de réaliser des obturations d’urgence sur des trous (jusqu’à 10 mm) ainsi que sur des coupures ou des déchirures (jusqu’à 150 mm) sans utilisation d’outillages. La réparation est possible quelles que soient les conditions climatiques. | Préciser la solution proposée |  |

NB : Lorsque le cadre de réponse technique n’apporte aucun élément de réponse relatif à une spécification de la NTIM, cette spécification est considérée comme non satisfait.