RELATIF AU RESERVOIR SOUPLE 7000L EU GRIS TRANSPORT (NTIM-SCA-5430-0006)

Raison sociale de la société :

Adresse :

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées |  |  | RÉPONSES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATIÈRES PREMIÈRES ET DEMI-PRODUITS |  |  |  |  |
| Généralités Le réservoir souple est utilisé et stocké dans des conditions climatiques extrêmes répertoriées dans l’accord de normalisation STANAG 4370 de l’OTAN, dans les catégories A1, B2 et C1. |  | À confirmer et à justifier |  |  |
| Ces contraintes climatiques, décrites dans le document AECTP–230 du STANAG 4370, sont à prendre en compte pour la conception et la réalisation du réservoir souple. |  | À confirmer et à justifier |  |  |
| Dispositifs d’arrimage Les dispositifs d’arrimage du réservoir souple sur le plateau déposable d’un véhicule de transport routier sont conformes à la norme NF EN 12195-1 Dispositifs d'arrimage des charges à bord des véhicules routiers - Sécurité - Partie 1 Calcul des tensions d'arrimage au dernier indice. |  | À confirmer et à justifier |  |  |
| Les sangles utilisées dans les dispositifs d’arrimage sont conformes à la norme NF EN 12195-2 Dispositifs d'arrimage des charges à bord des véhicules routiers - Sécurité - Partie 2 sangles en fibres synthétiques au dernier indice. |  | À confirmer et à justifier |  |  |
| Demi-raccord symétrique « système Guillemin » Les demi-raccords symétriques sont conformes à la norme NF EN 14420-8 – Raccords pour flexibles avec demi-coquille – partie 8 : Demi-raccords symétriques (système Guillemin) au dernier indice. |  | À confirmer et à justifier |  |  |
| Protection anticorrosion Tous les matériaux résistent par nature ou traitement aux essais de corrosion en atmosphères artificielles (essais aux brouillards salins selon la norme ISO 9227 au dernier indice - période d´exposition de 96 heures). Une attention particulière est portée à la qualité de la visserie extérieure (les métaux inoxydables par nature sont à privilégier). |  | À confirmer et à justifier |  |  |

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |
| Généralités Le réservoir souple est conçu pour permettre le transport et le stockage des eaux usées grises, plein ou partiellement rempli, sur un plateau déposable d’un porteur polyvalent logistique (PPLOG). | À confirmer et à justifier |  |
| Le volume nominal des eaux usées grises à stocker est de 7000 litres. | À confirmer et à justifier |  |
| Il est doté des interfaces nécessaires aux actions suivantes : - Remplissage et vidange du réservoir souple ; - Arrimage (réservoir souple plein ou partiellement rempli) sur plateau déposable d’un PPLOG. | À confirmer et à justifier |  |
| L’utilisation opérationnelle impose au réservoir souple les qualités suivantes : - Robustesse et résistance à la corrosion ; - Rapidité de mise en œuvre ; - Maintenance simple et rapide. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction stockage et transport des eaux usées grises Aucune fuite n’est tolérée dans les phases de stockage et de transport. En fonction stockage statique, le réservoir souple est utilisé avec un bac de rétention 3500/7000 litres eaux usées grises. | À confirmer et à justifier |  |
| Interfaces de remplissage et de vidange Le remplissage et la vidange du réservoir souple sont réalisés par l’intermédiaire d’une vanne à boisseau sphérique ¼ de tour équipée d’un demi-raccord symétrique sans verrou DN40 avec bouchon imperdable. La poignée de la vanne est de coloris gris ou noir. L’interface est positionnée de façon à faciliter la vidange complète du réservoir souple. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction remplissage Le remplissage du réservoir souple s’effectue par l’intermédiaire de la vanne à boisseau. Un dispositif de dégazage et de sécurité permet : - D’assurer le remplissage du réservoir souple ; - D’isoler le contenu de celui-ci du milieu ambiant (évite la pénétration d’impureté, sable, boue, etc.). Aucune fuite n’est tolérée lors des opérations de remplissage. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction vidange La vidange du réservoir souple s’effectue par l’intermédiaire de la vanne à boisseau. Celle-ci peut s’effectuer soit : - Par gravité ; - À l’aide d’un groupe motopompe (le réservoir souple est doté d’un système permettant d’éviter l’effet ventouse). Nota : les groupes motopompes pouvant être utilisés pour la vidange des réservoirs souples ont un débit de 30 à 45 m3/h. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction manutention du réservoir souple Pour faciliter la manutention du réservoir souple vide à bras d'homme, des poignées sont judicieusement placées sur sa périphérie. Celles-ci sont positionnées sous le réservoir souple de façon à être difficilement accessibles lorsque celui-ci est partiellement rempli. Le nombre de poignées et leurs positionnements répondent aux exigences suivantes : - Masse maximale manipulée par personne inférieure à 30 kg ; - Faciliter la vidange complète du réservoir. | À confirmer et à justifier |  |
| De plus, un ou plusieurs points d’accrochage sont prévus de façon à permettre le levage du réservoir souple par un moyen de manutention (type chariot élévateur ou palan) pour faciliter l’évacuation des eaux résiduelles lors de la vidange. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction arrimage du réservoir souple pour transport sur véhicule routier Le réservoir souple doit pouvoir être arrimé sur un plateau déposable d’un PPLOG (cf. annexe 1). La mise en place et l’arrimage sur le plateau s’effectue simplement et rapidement (durée inférieure à 20 minutes). | À confirmer et à justifier |  |
| Le système d’arrimage par sangles répond aux exigences suivantes : - Arrimage du réservoir souple sans avoir recours à des dispositifs de blocage tels que des structures fixes ou autres dispositifs du véhicule porteur (supports latéraux, traverses d’appui, rehausses, piquets, cales, etc.) ; - Solidaire du réservoir souple (aucune partie détachable) ; - Mise en œuvre simple, aisée et rapide ; - Robuste, sûr et fiable ; - Bonne tenue de l’arrimage du réservoir souple, quel que soit le niveau de remplissage (plein ou partiellement rempli), lors des opérations de chargement et de déchargement du plateau PPLOG (surface du plateau inclinée à environ 40° par rapport à l’horizontal) ; - Bonne tenue de l’arrimage du réservoir souple lors des opérations de vidange, même quand le véhicule porteur est en position de dévers (jusqu’à 20 %). NB : aucune intervention des opérateurs sur le système d’arrimage n’est effectuée lors des opérations de vidange ; - Bonne tenue de l’arrimage du réservoir souple, quel que soit le niveau de remplissage (plein ou partiellement rempli), lors des phases de roulage sur route (80 km/h maximum) et lors des phases de freinage d’urgence à 80 km/h en ligne droite et 40 km/h en courbe ; - Dispositif tendeur protégé contre l’intrusion de corps étrangers (sable, boue, etc.). Le marquage des arrimages est conforme à la norme NF EN 12195-2 au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Dimensions du réservoir souple Les dimensions du réservoir souple sont adaptées au plateau du PPLOG dont les plans sont fournis en annexe 1. | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES SOUHAITABLES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES |  |  |
| Réservoir souple Les matériaux utilisés pour la fabrication du réservoir souple sont : - Souples ; - Étanches ; - Face intérieure très lisse ; - Imputrescibles ; - Fongicides ; - Résistants à la déchirure ; - Résistants à l'abrasion ; - Résistants à l'action des rayons ultraviolets. | Préciser la solution proposée |  |
| Les résistances mécaniques (perforation, traction, déchirure, abrasion) et l’étanchéité (à l’état neuf et après vieillissement), des matériaux souples ainsi que tous les assemblages sont compatibles avec les contraintes simultanées suivantes : - Stockage d’un volume des eaux usées grises correspondant au volume maximum du réservoir souple (capacité nominale + 10%) ; - Déplacement d’un homme (masse 120 kg) sur le réservoir souple vide ou rempli ; - Utilisation sur sol avec gravillons et/ou petits cailloux (gravillon type concassé 6/14) : - Réservoir souple rempli, posé au sol ; - Réservoir souple vide trainé sur 5 m au moyen des poignées de manutention. | Préciser la solution proposée |  |
| Nota : Le vieillissement consiste en une hydrolyse (30 jours à 70°C et 95 % d’humidité) et à un pliage après exposition à la chaleur (24 heures à +65°C) et à froid (24 heures à +20°C). | Préciser la solution proposée |  |
| Matière Les matériaux souples sont en PVC. Le revêtement intérieur permet un nettoyage facile, complet et efficace, à l'eau froide additionnée de produits de nettoyage. | Préciser la solution proposée |  |
| Résistance Les matériaux souples exposés aux conditions extérieures répondent à la norme NF EN ISO 1421 au dernier indice. Les valeurs de résistances à la rupture sont les suivantes : - Résistance rupture chaîne : minimum 640 daN ; - Résistance rupture trame : minimum 560 daN. | Préciser la solution proposée |  |
| Coloris : Gris foncé (RAL 7024). | Préciser la solution proposée |  |
| La durée de vie du réservoir souple est de 5 ans minimum. La masse à vide du réservoir souple est inférieure à 250 kg. | Préciser la solution proposée |  |
| Accessoires Le réservoir souple est livré avec un lot d’accessoires comprenant : - 1 clé de manœuvre dite « tricoise » universelle ; - 2 tuyaux semi-rigides de 5 mètres de coloris gris ou noir équipés de demi-raccords symétriques avec verrou DN 40, munis de bouchons imperdables (si présent, l’emballage du tuyau est aussi de coloris gris ou noir). En cours de transport, les 2 tuyaux sont attachés sur le réservoir souple ; - 1 poignée pour la vanne ¼ de tour de coloris gris ou noir ; - 1 raccord « Y » (cf. annexe 2) ; - 1 tapis de sol protégeant le réservoir souple contre les détériorations pouvant être provoquées par le sol. Celui-ci dépasse de 30 cm sur le pourtour du réservoir vide. | Préciser la solution proposée |  |
| Maintenance La périodicité des opérations de maintenance préventive est définie par le fabricant. Un lot de pièces de rechange et un nécessaire de réparation sont livrés avec le réservoir souple. Les pièces majeures non spécifiques sont des pièces standards d'un approvisionnement facile. | Préciser la solution proposée |  |
| Pièces de rechange Le lot de pièces de rechange est composé des éléments suivants : - 1 ensemble complet du dispositif de dégazage et de sécurité ; - 2 bouchons avec dispositifs imperdables et joints par type de demi-raccord symétrique. Nota : les pièces de rechange sont stockées dans un sac en PVC de coloris gris, aux dimensions adaptées et muni d’un marquage de coloris noir « Pièces de rechange ». Hauteur des caractères : 20 mm minimum. | Préciser la solution proposée |  |
| Nécessaire de réparation (kit de réparation) Le kit de réparation permet de réaliser des obturations d’urgence même quand le réservoir souple est plein. Les trous (jusqu’à 10 mm) ainsi que les coupures ou déchirures (jusqu’à 150 mm) peuvent être temporairement colmatés en campagne sans utilisation d’outillages. La réparation est possible quelles que soient les conditions climatiques. Les opérations de réparation sont décrites dans la documentation technique utilisateur. Nota : le kit de réparation est stocké dans un sac en PVC de coloris gris, aux dimensions adaptées et muni d’un marquage de coloris noir « Kit de réparation ». Hauteur des caractères : 20 mm minimum. | Préciser la solution proposée |  |

NB : Lorsque le cadre de réponse technique n’apporte aucun élément de réponse relatif à une spécification de la NTIM, cette spécification est considérée comme non satisfait.