RELATIF AU BAC A GRAISSESS (NTIM-SCA-7240-0001)

Raison sociale de la société :

Adresse :

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| MATIÈRES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS |  |  |
| Palette de base, ceinture, couvercle, ou caisse palette…) - Matière « plastique » ou métallique ; - Imputrescibles ; - Traitement anticorrosion ou par nature ; - Facilement nettoyable ; - Ne propageant pas la flamme ; - Thermostable de –20 à + 60 °C ; - Protection anti-UV ; - Teinte : vert OTAN, noir ou gris ; Finition antireflet. | À confirmer et à justifier |  |
| Poche jetable (si présente) - Tissu enduit PVC double face ou caoutchouc ; - Imputrescibles ; - Résistant aux huiles chaudes de fritures et aux nettoyants. | À confirmer et à justifier |  |
| Paniers - Acier inoxydable ou matière plastique ; Facilement nettoyable. | À confirmer et à justifier |  |
| Raccords hydrauliques - ½ raccord symétrique type pompier avec bouchon d’obturation imperdable. | À confirmer et à justifier |  |
| Système de serrage des sangles et divers - Les matériaux résistent par nature ou traitement aux essais de corrosion en atmosphères artificielles (essais aux brouillards salins selon la norme ISO 9227 au dernier indice - période d´exposition de 96 heures) ; - Teinte : vert OTAN ou noir, finition antireflet. | À confirmer et à justifier |  |
| Sangles - Spécifications techniques sangles et ruban auto-agrippant GEM-HT V2.0 de septembre 2015 ; - Coloris : vert OTAN ou noire. | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |
| Généralités Le bac à graisses est un matériel d’environnement de l’Élément Lourd de Cuisson (ELC). Il permet de protéger le circuit de collecte des eaux usées contre l’accumulation des graisses produites par l’ELC. Il peut être utilisé en ambiance désertique (chaleur sèche et vent de sable), équatoriale (chaleur humide) ou froide, à une température comprise entre +1 et +49°C et à une altitude comprise entre 0 et 2500 mètres. | À confirmer et à justifier |  |
| Le dimensionnement du bac à graisses prend en compte la capacité de production de l’ELC, à savoir un nombre de 1600 repas/jour ; ce qui correspond à un débit maximal d’arrivée d’eaux usées de 7,5 litres par minutes (dont 6 litres par minute à plus de 40°C). | À confirmer et à justifier |  |
| En utilisation, le bac à graisse est placé sous ou à proximité immédiate de l’ELC. |  |  |
| Fonctions Le bac à graisses est parfaitement étanche et remplit les fonctions suivantes : - Collecte des eaux usées issues de la restauration : Présence d’une interface étanche pour l’arrivée des eaux usées. - Préfiltration des eaux usées : Présence d’un panier à grilles assurant une préfiltration. Ce panier doit pouvoir être vidé et nettoyé régulièrement (environ 1 fois par semaine minimum). La largeur de cette zone est inférieure à 300 mm. - Séparation des graisses et des particules solides dans une zone de décantation : Présence d’un ou plusieurs paniers récupérateur de graisse. Ces paniers doivent pouvoir être vidés et nettoyés régulièrement (environ 1 à 4 fois par mois). - Évacuation des graisses et des particules solides : Présence d’un accès pour permettre d’extraire les différents paniers afin de les vider et de les nettoyer. Présence d’une interface permettant l’élimination des graisses récupérées à l’état liquide. - Évacuation des eaux dégraissées : Présence d’une interface étanche pour évacuer les eaux usées dégraissées. - Vidange finale : Présence d’une interface pour vidanger totalement le bac à graisses en fin d’utilisation. | À confirmer et à justifier |  |
| Constitution Le bac à graisses, d’une masse totale à vide inférieure à 200 kg, a une hauteur hors tout en utilisation inférieure ou égale à 1000 mm. Son volume utile est de 0,6 m3 minimum. | À confirmer et à justifier |  |
| Le bac à graisses est constitué de sous-ensembles indépendants permettant d’assurer la présence des éléments suivants : - 1 interface étanche d’arrivée des eaux usées, en partie haute à 550 mm environ ; - 1 cloison brise jet ; - 1 panier de préfiltration ; - 1 cloison pleine obligeant l’eau à passer par le bas dans une zone de décantation ; - 1 ou plusieurs zones de décantation ; - 1 ou plusieurs systèmes permettant l’élimination des graisses figées, des particules solides et / ou des graisses à l’état liquide ; - 1 cloison pleine obligeant l’eau à passer par le bas dans la zone d’évacuation ; - 1 interface étanche pour l’évacuation des eaux usées dégraissées. Celle-ci est positionnée légèrement sous le niveau de l’interface d’arrivée des eaux usées ; - 1 ou plusieurs interfaces étanches pour la vidange. Celles-ci sont positionnées au plus bas ; - 1 jeu de sangle avec poignées pour la manipulation à vide. |  |  |
| Le « corps » du bac à graisses sert de caisse de stockage et de transport de l’ensemble du matériel. |  |  |

| EXIGENCES SOUHAITABLES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES |  |  |  |
| Généralités Le bac à graisses, constitué d’éléments indépendants les uns des autres, permet d’assurer : - La collecte des eaux usées issues de la restauration ; - La préfiltration des eaux usées ; - La séparation des graisses et des particules solides dans une zone de décantation ; - L’évacuation des graisses figées et / ou à l’état liquide et des particules solides ; - L’évacuation des eaux dégraissées ; - La vidange du bac à graisse en fin d’utilisation. | Préciser la solution proposée |  |
| Composition du bac à graisses Version n°1 | Préciser la solution proposée |  |
| Le bac à graisses est réalisé à partir d’une caisse palette dans laquelle est positionnée une poche étanche. | Préciser la solution proposée |  |
| Caisse palette La caisse palette adaptée comporte notamment : - 1 perçage pour le passage de l’interface étanche d’arrivée des eaux usées ; - Les interfaces nécessaires à la mise en place et au maintien de la poche jetable (bande auto-agrippant, …) ; - 1 perçage pour le passage de l’interface étanche d’évacuation des graisses à l’état liquide ; - 1 perçage pour le passage de l’interface étanche d’évacuation des eaux usées ; - 1 perçage pour le passage de l’interface étanche de vidange. | Préciser la solution proposée |  |
| Poche étanche La poche est étanche et comporte notamment les éléments suivants : - 1 interface étanche d’arrivée des eaux usées. Celle-ci est constituée d’un ½ raccord symétrique type pompier DN 80 ; - 1 interface étanche avec vanne d’isolement pour l’évacuation des graisses à l’état liquide. Celle-ci est constituée d’un ½ raccord symétrique type pompier DN40 ; - 1 interface étanche pour l’évacuation des eaux usées dégraissées. Celle-ci est constituée d’un ½ raccord symétrique type pompier DN 80 ; - 1 interface étanche avec vanne d’isolement pour la vidange. Celle-ci est constituée d’un ½ raccord symétrique DN 80 type pompier ; - Les interfaces nécessaires à la mise en place et au maintien de la poche étanche (bande auto-agrippant, sangles, …). |  |  |
| Composition du bac à graisses Version n°2 |  |  |
| Le bac à graisses est réalisé à partir d’un ensemble de boîtes étanches avec leur couvercle. Ces boîtes sont connectables entre elles. Deux modèles de boîtes sont prévus : |  |  |
| Boîte étanche arrivée / évacuation des eaux usées La boîte étanche arrivée / évacuation des eaux usées comporte : - 1 interface étanche, avec un ½ raccord symétrique type pompier DN 80, utilisée pour l’arrivée ou l’évacuation des eaux usées, selon la position d’emploi de la boîte. Cette interface est positionnée le plus haut possible ; - 2 interfaces étanches, avec un ½ raccord symétrique type pompier DN 100, utilisées pour le raccordement aux boîtes étanches de séparation des graisses placées en amont et en aval. Ces interfaces sont positionnées le plus bas possible. |  |  |
| Boîte étanche de séparation des graisses En utilisation, les 2 boîtes étanches de séparation des graisses sont installées en parallèles. Chaque boîte comporte : 2 interfaces étanches, avec un ½ raccord symétrique type pompier DN 100 utilisées pour le raccordement aux boîtes amont et aval. Ces interfaces sont positionnées aux 2 faces opposées de la boîte et le plus bas possible ; - 1 interface étanche avec vanne d’isolement pour l’évacuation des graisses à l’état liquide. Elle est constituée d’un ½ raccord symétrique type pompier DN40 ; - 1 interface étanche avec vanne d’isolement pour la vidange. Elle est constituée d’un ½ raccord symétrique DN 80 type pompier, positionnée le plus bas possible. |  |  |
| COMMUN AUX DEUX VERSIONS |  |  |
| Panier de préfiltration (cf. § 4 de l’annexe 2) Ce panier, d’une largeur maximale de 200 mm, est équipé de systèmes permettant au minimum : - Un accrochage en utilisation sur le haut du bac à graisses, couvercle fermé ; - Une manipulation par 2 personnes pour la mise en place dans le bac à graisses ou l’extraction lors des phases d’entretien ; - Une filtration des eaux usées à leur arrivée, sans risque de colmatage et une séparation des particules solides de plus de 5 mm ; - Un brise jet avec une cloison positionnée face à l’arrivée des eaux usées ; - Un guidage de l’eau dans un mouvement siphoïde vers le bas du bac grâce à une cloison pleine. |  |  |
| Panier de séparation des graisses (cf. § 5 de l’annexe 2) Ce panier est équipé de systèmes permettant au minimum : - Un accrochage en utilisation sur le haut du bac à graisses, couvercle fermé ; - Une manipulation par 2 personnes pour la mise en place dans le bac à graisses ou l’extraction lors des phases d’entretien ; - Un passage libre de l’eau pour la décantation des graisses refroidies et figées ; - Un stockage des graisses figées dans la partie supérieure et des particules solides en partie inférieure ; - Un passage libre des graisses à l’état liquide lors de leur évacuation par l’interface prévue à cet effet ; - Un guidage de l’eau dans un mouvement siphoïde vers le bas du bac grâce à une cloison pleine. |  |  |
| Les sangles équipées Les sangles permettent le cerclage de la caisse palette lors du stockage ou du transport. Elles sont également utilisées pour assurer la mise en place et l’extraction du bac à graisse lorsque celui-ci est enterré. |  |  |
| Hygiène et sécurité Le bac à graisses est conçu de manière à éviter aux personnels chargés de l’entretien d’être en contact avec les déchets. Tous les éléments le constituant sont exempts d’angles vifs. Le ou les couvercles fermant le bac résistent au poids et au passage d’un homme (masse ≈ 120 kg). |  |  |
| Accessoires Chaque bac à graisses est doté des accessoires suivants : - 2 adaptateurs avec ½ raccords symétriques type pompier DN 80 / DN65 ; - 1 Té avec ½ raccords symétriques type pompier DN 80 ; - 4 joints de chaque dimension de DN utilisée ; - 1 tuyau semi-rigide de longueur environ 1 m équipé d’un ½ raccord symétrique type pompier DN40 pour l’élimination des graisses à l’état liquide ; - 2 clés tricoises universelles en laiton (DN 20 à 80) ; - 1 petite pelle permettant de ramasser la graisse restante lors de la vidange. |  |  |

NB : Lorsque le cadre de réponse technique n’apporte aucun élément de réponse relatif à une spécification de la NTIM, cette spécification est considérée comme non satisfait.