RELATIF A LA RAMPE DE DISTRIBUTION EDCH (NTIM-SCA-4730-0001)

Raison sociale de la société :

Adresse :

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| MATIÈRES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS |  |  |
| Généralités Tous les matériaux et accessoires en contact avec l’eau possèdent les caractéristiques régies par le Décret n°2001-1220 du 20/12/2001 et garantissent la potabilité de l’EDCH stockée (en particulier, les attestations de conformité sanitaire ACS délivrées par un organisme agréé). | À confirmer et à justifier |  |
| Demi-raccord symétrique « système Guillemin » Les demi-raccords symétriques sont conformes à la norme NF EN 14420-8 – Raccords pour flexibles avec demi-coquille – partie 8 : Demi-raccords symétriques (système Guillemin) au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Protection anticorrosion Tous les matériaux résistent par nature ou traitement aux essais de corrosion en atmosphères artificielles (essais aux brouillards salins selon la norme ISO 9227 au dernier indice - période d´exposition de 96 heures). | À confirmer et à justifier |  |
| Une attention particulière est portée à la qualité de la visserie extérieure (privilégier les métaux inoxydables par nature). |  |  |

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |
| Généralités Les rampes de distribution permettent la distribution d’EDCH et le remplissage simultané de 10 nourrices à eau de 20 litres (cf. annexe 1). L’utilisation de matériaux adaptés et la conception de la rampe garantissent la conservation de la potabilité de l’eau (aspects biologiques, chimiques et gustatives). | À confirmer et à justifier |  |
| L’utilisation opérationnelle impose à la rampe à eau les qualités suivantes : - Robustesse et résistance à la corrosion ; - Rapidité de mise en œuvre ; - Maintenance simple et rapide. | À confirmer et à justifier |  |
| Conditions climatiques Le matériel fonctionne en extérieur à des altitudes allant de 0 à 2000 mètres. La rampe est utilisée et stockée dans des conditions climatiques extrêmes répertoriées dans l’accord de normalisation STANAG 4370 de l’OTAN, dans les catégories A1, B2 et C1. | À confirmer et à justifier |  |
| 'Le matériel fonctionne en extérieur à des altitudes allant de 0 à 2000 mètres. | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES SOUHAITABLES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES |  |  |  |
| Descriptif technique La rampe de distribution est constituée : - D’un corps central ; - De quatre pieds démontables ; - De 10 robinets, disposés de part et d'autre du corps central (5 par côté), avec vanne à boisseau sphérique ¼ de tour, une poignée de coloris bleu et équipés de brises jet ¾ solidaires des robinets ; - De 2 vannes à boisseau sphérique ¼ de tour avec poignée de coloris bleu, équipées de demi-raccords symétriques avec verrou DN 40 munis de bouchons imperdables. Elles sont disposées à chacune des extrémités du corps central ; - D’une clé de manœuvre dite « tricoise » universelle ; - D’un tuyau semi rigide de coloris bleu, équipé de demi-raccords symétriques avec verrou DN 40, avec bouchons imperdables et de longueur 50 cm ; - D’un tuyau souple de coloris bleu, équipé de demi-raccords symétriques DN 40 avec verrou, avec des bouchons imperdables et de longueur 10 mètres ; Nota : si les tuyaux sont emballés, les emballages sont de coloris bleu. | Préciser la solution proposée |  |
| Les rampes peuvent être assemblées par 2 ou plus au moyen du tuyau semi rigide de connexion inter-rampe de 50 cm. | Préciser la solution proposée |  |
| Coloris : Sable/Beige. | Préciser la solution proposée |  |
| La durée de vie de la rampe à eau est de 10 ans minimum. | Préciser la solution proposée |  |

NB : Lorsque le cadre de réponse technique n’apporte aucun élément de réponse relatif à une spécification de la NTIM, cette spécification est considérée comme non satisfait.