Marché de services CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Marché public n°2025097 Le pouvoir adjudicateur : Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 291 Boulevard Raspail 75765 Paris cedex 14 Objet du marché : Acquisition et maintenance des infrastructures réseaux, ToIP, visioconférence et prestations associées Code CPV : 50312300-8 Maintenance et réparation de matériel de réseau informatique 72268000-1 Services de fourniture de logiciels 32420000-3 Matériel de réseau Annexes : Annexe 1 : Historique des incidents

SOMMAIRE

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU MARCHE	4

2. PRESENTATION DE L’ORGANISATION	5

2.1 Présentation du CNC	5

2.2 Organisation du Service de l’Organisation et des Systèmes d’Informations	5

3. DESCRIPTION de l’EXISTANT	6

3.1 Infrastructure de réseau LAN	6

3.2 Architecture de la solution NAC	27

3.3 Architecture de la solution SYNERGY SKY	31

3.4 Architecture des solutions de pare-feu	33

3.5 Inventaire du parc actuel	35

4. EXIGENCES ET CONTRAINTES	41

4.1 Exigences en termes de résultat	41

4.2 Exigences en termes de documentation	41

4.3 Exigences sur les ressources du Titulaire	42

5. DEVOIR D’ALERTE ET DE CONSEIL	43

6. PRESENTATION DES PRESTATIONS ATTENDUES	44

6.1 P1- Phase de lancement, prise de connaissance et initialisation	44

6.2 P2- Pilotage, suivi prestation	47

6.3 P3 – Maintenance préventive des matériels et logiciels ToIP	50

6.4 P4 – Maintenance préventive des matériels et logiciels Réseau (Wi-Fi et NAC compris)	52

6.5 P5 – Maintenance préventive des matériels et logiciels Autres (Visioconférence, VPN, Sécurité)	55

6.6 P6 – Maintenance curative des matériels et logiciels existants ToIP et gestion des garanties (renouvellement et extension)	58

6.7 P7 – Maintenance curative des matériels et logiciels existants Réseau (Wi-Fi et NAC compris) et gestion des garanties (renouvellement et extension)	66

6.8 P8 – Maintenance curative des matériels et logiciels existants Autres (Visioconférence, VPN, Sécurité) et gestion des garanties (renouvellement et extension)	76

6.9 P9 – Maintenance évolutive des matériels et logiciels existants ToIP	86

6.10 P10 – Maintenance évolutive des matériels et logiciels existants Réseau (Wi-Fi et NAC compris)	88

6.11 P11 – Maintenance évolutive des matériels et logiciels existants Autres (Visioconférence, VPN, Sécurité)	91

6.12 P12 – Supervision	94

6.13 P13 – Sauvegarde	96

6.14 P14 – Assistance à l’exploitation	98

6.15 P15 – Acquisition de matériels	100

6.16 P16 – Acquisition de licences logicielles	104

6.17 P17 – Documentation	107

6.18 P18 – Formation	110

6.19 P19 – Montage et intervention technique	112

6.20 P20 – Expertises complémentaires	115

6.21 P21 – Prestation de réalisation projet	119

6.22 P22 – Réversibilité	121

ANNEXE : Historique des tickets ouverts sur le périmètre en 2024 et 2025	123

# CONTEXTE ET OBJECTIFS DU MARCHE

Le marché a pour objet le Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) et la fourniture des matériels pour les infrastructures constituant l’architecture réseau primaire et secondaire, les communications unifiées, les organes de sécurité et la visioconférence du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC).

Parmi les objectifs poursuivis par le CNC dans le cadre de ce marché, l’optimisation et la rationalisation des coûts de licences est un enjeu majeur.

- Le marché couvre les prestations suivantes :

- Phase de lancement, prise de connaissance et initialisation ;

- Pilotage, suivi prestation ;

- Maintenance des matériels et logiciels;

- Renouvellement et extension de garantie des matériels et logiciels ;

- Supervision des infrastructures (réseaux filaires, ToIP et autres) ;

- Sauvegarde des configurations des systèmes ;

- Assistance à l’exploitation ;

- Acquisition de matériels ;

- Acquisition de licences logicielles ;

- Documentation ;

- Formation ;

- Montage et intervention technique ;

- Expertises complémentaires ;

- Réversibilité.

# PRESENTATION DE L’ORGANISATION

## Présentation du CNC

Créé par la loi du 25 octobre 1946, et réformé par l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée, le Centre National du Cinéma et de l’Image animée (CNC) est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dirigé par un Président.

Le CNC dispose de la personnalité morale, il est également doté de l'autonomie financière.

Il assure, sous l'autorité du ministre chargé de la Culture, l'unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l'État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo.

Les principales missions du CNC sont :

- la réglementation ;

- le soutien à l'économie du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia ;

- la promotion du cinéma et de l'audiovisuel et leur diffusion auprès de tous les publics ;

- la protection et la diffusion du patrimoine cinématographique.

Une description complète des missions et des moyens d’action du CNC est disponible sur le site www.cnc.fr

## Organisation du Service de l’Organisation et des Systèmes d’Informations

Le SOSI (Service de l’Organisation et des systèmes d’Information) du CNC est composé de deux (2) équipes principales :

- Un département étude ;

- Un département production lui-même réparti en trois (3) domaines :

  - Le support de niveau 1 et la gestion quotidienne de la bureautique, de la téléphonie et du réseau (5 personnes)

  - Les ingénieurs de production (2 personnes)

  - Les administrateurs techniques et chefs de projets (2 personnes)

Les équipes informatiques sont toutes localisées sur Paris.

# DESCRIPTION de l’EXISTANT

Les informations données dans ce chapitre correspondent aux caractéristiques techniques des équipements et logiciels à maintenir connues à la date de publication du présent marché.

## Infrastructure de réseau LAN

### Vue Globale

Le CNC dispose d’un réseau de commutation Ethernet en étoile, basé sur le protocole TCP/IP réparti sur deux (2) sites :

- Siège social situé à Paris dans le 14ème

- 1 site distant situé à Bois-d’Arcy relié à ce backbone par deux liaisons louées de niveau 3 de type VPN MPLS à un opérateur à 100 Mbits.

L’ensemble des sites (Paris, Bois-d’Arcy) a accès aux ressources informatiques (partage de fichiers, messagerie, applications métiers), toutes centralisées sur le Datacenter du CNC à Paris ou chez son partenaire hébergeur (accès via site de Paris)

Les réseaux CNC sont tous de type IP. Les flux qui transitent entre ces réseaux sont de type Microsoft (Exchange, Netbios), applicatif (SQL…) et Internet (smtp, http, https, ftp…).

Le câblage des artères principales est réalisé en fibres optiques multimode.

Le câblage secondaire horizontal est de catégorie 6a. Le câblage vertical est, quant à lui, en fibre optique à 10gbit.

L’ensemble des matériels sont de marque Cisco.

L’infrastructure est totalement supervisée :

- par le Titulaire en place par sa supervision distante (cf. détail au §6.1 du présent CCTP)

- et par un serveur « Prime infrastructure » Cisco installé au CNC. Ce serveur « On premise » est complémentaire à la supervision distante réalisée par le Titulaire.

L’infrastructure LAN multi services actuelle :

- Créée en 2018 et conforme à l’état de l’art, l’architecture réseau est construite de façon à répondre à des exigences fortes en termes de sécurité, mobilité et simplicité dans les recommandations de l’ANSSI

- Basée totalement sur les produits du constructeur Cisco

- Architecture multiservices permettant le transport des flux voix, données, vidéo, etc.

- Réseau Wi-Fi séparé physiquement (câblage et matériel dédié) de l’infrastructure bureautique pour des raisons de sécurité

- Une administration / supervision centralisée par le CNC et le Titulaire en place

Parmi les principales caractéristiques de l’architecture, nous distinguons les points suivants :

- Catégorisation du type de flux (voix, données, vidéos, etc.)

- Mutualisation et virtualisation des ressources et infrastructures physiques du réseau en fournissant une isolation de couche 2 (VLAN)

- Fiabilité et haute disponibilité du cœur du réseau

- Mise en place de mécanismes de sécurité et de résistance aux menaces et aux actions malveillantes

- Fourniture des performances nécessaires au bon fonctionnement de l’architecture

- Supervision via plusieurs outils dont Cisco Prime Infrastructure, Centreon, Check MK

Les fonctionnalités réseaux activées sur l’ensemble des sites sont :

- CDP, Rapid STP (Root Guard sur port d’interconnexions, BPDU guard sur port d’accès utilisateurs, Loop Guard sur les ports d’interconnexions, Port Fast sur port d’accès utilisateurs)

- Storm control

- UDLD en ode normal

- DHCP Snooping et Ip Source Guard

- Arp inspection

- NSF&SSO activé sur l’ensemble des piles des commutateurs

- Les flux voix sont taggué avec le champ DSCP 46

- NAC (contrôle d’accès réseau filaire)

### Architecture - Siège Parisien

Le site se situe sur un immeuble principal comportant neuf (9) étages (R+1 au R+9) et d’un sous-sol situé dans un bâtiment secondaire attenant nommé « Diocèse ».  Le site dispose d’un espace technique pour les équipements actifs principaux de l’architecture informatique :

- Une salle informatique au R-2 avec des baies « IT » comprenant notamment les serveurs, les pares-feux, les commutateurs de desserte serveur « Top of Rack » et le cœur de réseau.

Il y a un cœur de réseau redondé virtualisant trois (3) services distincts totalement segmentés et étanches entre eux :

- Data et VoIP ;

- Wi-Fi ;

- Management.

Les équipements en cœur de réseau sont doublement raccordés à des piles de commutateurs de desserte via des liens en fibre optique multimode de 10Gbps chacun.

Une pile regroupera les commutateurs de desserte pour un service donné (Data et VoIP, Serveur ou Wi-Fi) au sein d’un même étage.

Les étages entre le R-1 et le R+7 (R-1, Diocèse R-1, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6, R+7) disposent chacun d’un local technique permettant la présence des commutateurs de desserte Data, ToIP, WIFI et d’administration / supervision.

Les prises RJ45 des étages R+8 et R+9 seront desservies par les commutateurs au R+7.

Les prises RJ45 des étage R-1 (hors Diocèse) sont desservies par les commutateurs au R-1 de la zone du CNC.

Les prises RJ45 de la zone Diocèse au R-1 seront desservies par les commutateurs du local technique au sein du Diocèse.

Les prises RJ45 des étage RDC et R+1 seront desservies par les commutateurs présents au R+1.

Les prises des autres niveaux seront desservies par les locaux techniques situés aux mêmes étages.

Un réseau dédié aux services généraux pour les besoins de la télésurveillance existe mais est hors périmètre de présent en dehors de la maintenance d’un commutateur dédié.

#### Architecture physique & logique

L’architecture réseau des étages est déclinée en trois (3) réseaux utilisateurs et un (1) réseau d’administration. Ces réseaux totalement isolés disposent de leur propre câblage physique et matériels actifs. Ils permettent la connexion des terminaux suivants :

1.	Le réseau DATA dédié aux données bureautiques. Il est composé de commutateurs CISCO WS-C3650-48TD-L, 48 ports de la gamme Catalyst pour connecter les ordinateurs et imprimantes.

2.	Le réseau ToIP dédié à la téléphonie et composé de commutateurs CISCO WS-C3650-48PD-L, 48 ports de la gamme Catalyst pour connecter les téléphones IP, les pieuvres de conférence, et les écrans de visioconférence.

3.	Le réseau dédié au Wi-Fi composé de commutateurs CISCO WS-C3650-24PD-L (POE+), 24 ports délivrant 30 Watts par port de la gamme Catalyst pour connecter les points d’accès et gérer le trafic des utilisateurs sans-fil de façon étanche vis-à-vis du réseau filaire.

4.	Le réseau dédié à l’administration LAN composé :

  - De commutateurs CISCO WS-C3650-24TS-L, 24 ports de la gamme Catalyst pour connecter les ports hors bande des équipements réseaux afin d’accéder à leurs interfaces d’administration.

  - De commutateurs CISCO WS-C3640-48TS-L 48 ports de la gamme Catalyst pour connecter les ports hors bande des équipements serveurs afin d’accéder à leurs interfaces d’administration.

Les commutateurs de ces différents réseaux sont seuls ou mis en pile lorsque la densité de ports d’un étage le nécessite, ils sont tous interconnectés au cœur de réseau au moyen de liens 10Gbps agrégés. Ils sont positionnés dans chaque local Technique.

La ferme de serveurs est connectée à une architecture basée sur des commutateurs CISCO 3850-24XU, 24 ports de la gamme CATALYST mis en cluster deux par deux afin de garantir une disponibilité maximale des serveurs. Ils sont tous interconnectés au cœur de réseau au moyen de liens 10Gbps agrégés.

Le cœur de réseau est composé de 4 commutateurs CISCO WSC3850-24XS-S, 24 ports de la gamme CATALYST.

Le cœur de réseau est mutualisé, il interconnecte les 3 réseaux (DATA, ADMIN et WIFI) d’accès ainsi que le réseau de la ferme de serveurs et gère leur séparation réseau au niveau logique. Le cœur de réseau est interconnecté aux pares-feux au moyen de liens 10Gbps agrégés vers lesquels il renvoie les flux réseaux sortants du réseau local.

Les réseaux de DMZ Public et Privé sont composés de commutateurs CISCO WS3650-24TD-L, 24 ports de la gamme Catalyst pour connecter les serveurs accessibles depuis l’extérieur afin de conserver l’étanchéité du réseau local. Ils sont interconnectés aux pares-feux au moyen de liens 1Gbps agrégés.

L’architecture réseau est composée d’un réseau local segmenté en trois VRF :

1.	La VRF Production qui comprend les terminaux et serveurs des réseaux de données utilisateurs et téléphoniques. Connectée aux Pares-feux Bureautique pour la communication et filtrage vers Internet

2.	La VRF Management qui est un réseau hors-bande dédié à l’administration des équipements réseaux et des serveurs.

3.	La VRF WIFI qui comprend les terminaux des réseaux sans-fils internes et invités. Connexion vers portail captif Ucopia (WIFI invité) et pare-feu dédié indépendant de la VRF Production.

L’architecture réseau est également composée d’un réseau de DMZ à deux niveaux :

1.	La DMZ Publique qui interconnecte les serveurs accessibles de l’extérieur. Elle porte certains équipements de téléphonie.

2.	La DMZ Privée permet de joindre des serveurs du CNC hébergés chez un Titulaire.

Il n’y a pas de liens permettant l’échange de données entre les réseaux Data / ToIP et Wi-Fi par les cœurs virtuels.

Le réseau Wi-Fi dispose de son propre pare-feu qui assure la fonction les fonctions de filtrages (protocolaire et URL) et sa propre sortie Internet. Ce réseau distribue 2 SSID Invité et Corporate. Le SSID invité renvoi vers un cluster de portail Captif de marque Ucopia. Les « machines invité » sont authentifiées avec un code d’accès envoyé via SMS par les boitiers Ucopia.

Les commutateurs d’administration ne disposent pas de liens vers les cœurs de réseau (sauf port d’administration dédiée). Le réseau d’administration est totalement indépendant et isolé (physiquement) des autres réseaux.

La connexion vers le site de Bois-d’Arcy se fait avec deux (2) routeurs Opérateurs (actif/Passif HSRP) installés dans la VRF Production.

Schéma architecture Physique :

Schéma Architecture Logique :

Schéma distribution :

Le commutateur en vert sur le graphique ci-dessus est celui dédié aux services généraux du bâtiment.

#### Téléphonie (ToIP)

Le système de communications unifiées est construit autour d’un ensemble de serveurs « Cisco Unified Communications Managers (CUCM) ». Cet ensemble est nommé « cluster CUCM ». Le cluster CUCM de CNC comprend trois (3) serveurs (PUB, SUB-1 et SUB-2).

Les fonctionnalités de base sont assurées par les solutions de la suite « Cisco Unified Communications » (Cisco Unity, Cisco Cube, terminaux téléphoniques & visio, Prime provisionning, Prime Assurance).

Les fonctionnalités dédiées à la visioconférence sont assurées par les solutions Cisco CVI Interop Teams en mode SaaS.

Les fonctionnalités spécifiques sont assurées par les solutions :

- Gestion du standard JDM,

- Filtrage patron/secrétaire TELISCA,

- Global Directory TELISCA.

##### Architecture ToIP

Architecture générale :

Architecture physique :

L’ensemble des serveurs Cisco de l’architecture est virtualisé sur une architecture physique composée de 4 hyperviseurs HP et de stockage NFS NetApp (hors périmètre présent marché) disposant d’une couche VMware.

Les seuls éléments physiques de l’architecture TOIP sont les « Cisco Unified Border Element » (CUBE SBC). Ceux-ci assurent et sécurisent les communications avec l’opérateur SIP.

Les éléments critiques de l’architecture sont reliés au réseau au niveau de la couche « cœur », afin de garantir une disponibilité optimale.

Les terminaux sont reliés au réseau au niveau de la couche « accès ».

##### Connectivité Opérateur

La connectivité opérateur de téléphonie est assurée par la mise en place de Trunk SIP SFR :

- Deux (2) Trunks SIP nominal/secours sur les sites de RASPAIL et BOIS D’ARCY

Les appels sortants des deux (2) sites sont :

- Du cluster CUCM :

  - Device Pool Raspail

    - Sont transmis vers le CUBE Raspail

    - Sont transmis vers le CUBE Bois-d’Arcy si le CUBE Raspail est KO (ou accès SIP SFR KO)

  - Device Pool Bois d’Arcy

    - Sont transmis vers le CUBE de Bois-d’Arcy

    - Sont transmis vers le CUBE de Raspail si le CUBE Bois-d’Arcy est KO (ou accès SIP SFR KO)

Les appels entrants pour les deux (2) sites :

- De l’opérateur SFR :

  - Sont transmis vers le CUBE RASPAIL en priorité

  - Sont transmis vers le CUBE Bois-d’Arcy si le CUBE Raspail est KO (ou accès trunk SIP nominal KO)

Les sites de Paris et Bois-d’Arcy sont interconnectés via deux (2) liaisons Opérateur. En cas de perte du WAN entre les deux sites, les téléphones de Bois-d’Arcy peuvent s’enregistrer en mode « dégradé » sur le routeur Cisco 4331 local. Les appels sortants sortent toujours par le CUBE local. Il n’y aura plus d’appel entrant possible pour le site de BOIS d’ARCY car ceux-ci arrivent toujours sur le site de RASPAIL.

La priorisation des flux voix est active entre Paris et Bois-d’Arcy en fonction des adresses sources et destination. Le tag DSCP46 est activé.

L’architecture CNC dispose de deux (2) routeurs Cisco 4331 (Paris et Bois-d’Arcy) disposant de la fonctionnalité SBC. Ces CUBE « Cisco Unified Bordel Element » assurent les rôles suivants :

- Interconnecter la téléphonie IP Cisco de l’entreprise avec l’opérateur. Les appels entrants et sortants transitent par cet équipement, qui se chargent de les router.

- Sécuriser l’infrastructure VOIP en empêchant l’opérateur tiers de communiquer directement avec le Call Control CUCM.

- Proxifier les flux entre le réseau interne et l’opérateur (NAT)

##### La gestion des appels

Le cluster de CUCM, cœur de l’architecture de communications unifiées, est organisé comme suit :

- Un (1) serveur « Publisher » qui gère :

  - L’écriture dans la base de données Informix

  - Les accès externes à la base de données (AXL, …)

  - Les certificats (CAPF)

  - Le stockage des logs des appels (CDRs)

  - Les licences des solutions CUCM et CUC

- Deux (2) serveurs « Subscriber » qui gèrent :

  - Le routage des appels

  - L’enregistrement des CTI

  - L’enregistrement des terminaux

  - La mise à disposition de fichiers aux IP Phones : configurations, firmwares, … (TFTP)

  - L’attribution d’adresses IP aux téléphones (DHCP)

  - La diffusion de la musique d’attente (MOH)

  - La gestion des ressources média logiques (CFB, MTP, ANN)

La fonctionnalité SNR est appliquée pour quelques utilisateurs de Bois-d’Arcy

##### La messagerie vocale

Le cluster CUC gère la messagerie vocale des téléphones IP, et est organisé comme suit :

- Un (1) serveur « Publisher »

- Un (1) serveur « Subscriber »

Le système de messagerie intégrée « Unity Connection » délivre des messages vocaux sous la forme de mails vers la messagerie de l’utilisateur, contenant en pièce jointe le message vocal dans un fichier audio « .wav ».

Dans le cadre du déploiement, le système de messagerie Unity Connection est configuré avec la fonction « Single InBox » permettant d’unifier la messagerie Office 365 avec la Messagerie Vocale pour les utilisateurs disposant d’une adresse mail. La lecture d’un mail, ou d’un message interagit directement avec le système relié pour n’avoir qu’une action à mener dans la gestion d’un message (exemple : la lecture du mail contenant le fichier .wav provoque l’extinction de la lumière indicative d’un message non-lu sur le poste).

##### Les terminaux utilisateurs

L’architecture est composée de terminaux de type :

| Désignation | Paris | Bois d’Arcy |
| --- | --- | --- |
| Cisco 7811 (Salles de réunion, locaux techniques, couloirs) | 46 | 13 |
| Cisco 7841 (Utilisateurs) | 367 | 58 |
| Cisco 8851 (VIP, Assistantes) | 55 | 5 |
| Cisco 8800 Key Expansion Module | 30 | 1 |
| Cisco 8831 (salles de réunion) | 10 | 1 |
| Cisco MX800 (salles de visioconférence) | 3 | - |
| Cisco SoftPhone utilisé sur les ordinateurs portables avec le client Skype. | 350 | 50 |

Ces terminaux sont mentionnés à titre indicatif et ne relèvent pas du périmètre de maintenance ToIP (hors périmètre du présent marché).

#### Visioconférence

L’infrastructure de visioconférence n’est présente que sur le site de Paris Raspail.

Trois (3) salles sont équipées de solution MX800 de Cisco, connectées sur le réseau ToIP. Une autre salle (Salle du conseil) est équipée d’un système complet de visioconférence détaillée au § 3.1.2.3.3.

La visioconférence de la salle du conseil s’articule autour de la solution Cloud Cisco WebEx Meetings et permet :

- l’interopérabilité avec les réunions Microsoft Teams,

- l’accès à des utilisateurs internes ou externes en WEBRTC par simple navigateur sur leur PC ou tablette (WEBRTC MS Teams),

- d’accroitre la capacité actuelle d’une réunion au maximum,

- One-Button-To-Push sur les équipements de visioconférence CNC Cisco enregistrés sur Webex avec des réunions Microsoft Teams,

Les trois (3) autres systèmes de visioconférence (MX800) ne sont plus supportés par la solution Webex. Ils sont utilisés via la solution SynergySky détaillée au §3.3.

##### Architecture logique visioconférence

Les fonctionnalités suivantes sont activées :

- Enregistrement des terminaux,

- Routage des appels,

- Connectivité extérieure à des tiers (B2B) : Appels point-à-point entrants/sortants SIP TLS uniquement

- Interconnexion Office 365 (Hybrid Calendar) : Nécessaire à la mise en place de l’OBTP pour les salles de visioconférence enregistrés sur Webex,

- Video Integration for Microsoft Teams (VIMT) : Permet l’interopérabilité entre les réunions Microsoft Teams et des équipements tiers SIP TCP et TLS

Les trois (3) équipements de visioconférence MX800 sont enregistrés sur Webex via le protocole HTTPS (signalisation, annuaire, etc). La sécurisation des flux Web sortants CNC est effectués au travers de WebFiltering par les Firewall CNC (pas de proxy).

##### Architecture physique visioconférence

##### Salle du conseil

Le site de Paris est équipé d’une salle de réunion dite « salle du conseil » d’une contenance d’une trentaine de personnes.

Cette salle est équipée d’un système de visioconférence constitué des éléments suivants :

- Captation Audio par centrale Sennheiser AND CU1 avec 30 microphones col de cygne avec micro et bas parleurs encastrés dans la table (hors périmètre marché)

- 2 caméras Sony PTZ modèle SRGX120-WC format Tourelle

- Codec de visioconférence Cisco room kit pro équipé d’une tablette tactile L417 et licence Cisco Webex CVI

- Ecran 60 pouces Samsung (hors périmètre du présent marché)

- Diffusion Audio composée des fonctions suivantes :

  - Traitement audio par matrice DSP QSC Core 110f compatible Teams

  - Amplification pour sonorisation de la salle

  - 12 Haut-parleurs Extron SF 26 LP encastrés au plafond

  - Mélangeur Black Magic Design ATEM permettant un zoom et tracking automatique sur la personne qui allume le micro de table.

- Salle connectée au mode SaaS Cisco Webex avec service CVI (Cloud Video Interop) permettant de rejoindre des réunions Teams.

- Fonctionnalité OBTP (One Button To Push) avec la solution SynerGy-Sky pour rejoindre les réunions en un clic depuis la tablette du codec Cisco.

Fonctionnement de la salle :

Le Codec Cisco et les équipements connectés permettent une utilisation aboutie de la visioconférence.

Le Codec, compatible teams via les fonctionnalités CVI Webex et Synergy Sky utilise les deux caméras Sony en fonction du positionnement de la personne qui prend la parole. Un automate détecte la prise de parole par la mise en fonction du micro de table. Lors de la prise de parole les caméras zooment sur la personne qui parle. Si 2 personnes appuient simultanément sur 2 micros, l’automate ordonne aux caméras d’effectuer un zoom arrière et filme la totalité de la salle.

Implantation :

Salle en vue de dessus :

Salle en vue latérale :

Vue coupe AA :

Schéma de la solution déployée :

#### VPN

L’ensemble des agents du CNC a accès à distance aux réseaux internes via une plateforme VPN. La solution déployée est basée sur une architecture Cisco ASA couplée à un filtrage DNS Cisco Umbrella. La plateforme est construite autour d’un cluster de Cisco FirePower 2110.

Pour permettre ces accès distants en VPN, le CNC dispose à ce jour de six cents (600) licences Cisco Anyconnect Plus et de sixcents (600) licences Umbrella.

##### Architecture logique VPN

L’architecture est en mode « Split Tunneling » et permet d’envoyer dans le tunnel VPN tous les flux à destination du réseau local CNC définis dans la configuration de l’ASA, et tous les autres en flux en direct sur Internet.

Le client utilisé pour établir les connexions VPN est Cisco Anyconnect Secure Mobility Client. Le module Umbrella Roaming Client est intégré au client VPN Cisco pour filtrer les requêtes DNS.

Le client VPN détecte la localisation du PC par le domaine DNS reçu via DHCP, et établit automatiquement la connexion vers le Cisco ASA si le domaine DNS n’est pas celui de l’AD du CNC.

Le module Umbrella, dès lors que le PC est en dehors du réseau CNC permet de filtrer les flux DNS en fonction de la politique de sécurité définit dans le cloud Umbrella.

Dans le cas où la connexion au VPN est impossible, le module Umbrella permet la connexion à Internet tout en filtrant les requêtes DNS. (Dans le cas où l’authentification échoue, aucune connexion réseau n’est permise).

Le client Cisco UC Integration pour Lync permet de fournir les services de téléphonie sur IP à travers le VPN Anyconnect.

### Architecture - Site de Bois-d’Arcy

Le site de Bois-d’Arcy situé dans les Yvelines (78) héberge la direction du patrimoine du CNC. Cette direction du CNC assure la collecte, la conservation, l'inventaire, le catalogage, la sauvegarde et la restauration des films.

Au niveau informatique, les différents bâtiments du site sont connectés entre eux en fibres optiques. Les agents du site utilisent l’ensemble des serveurs, applications et accès Internet du siège Parisien. Pour cela, le site est connecté au siège via deux liaisons opérateur (Actif/Passif). Aucun Datacenter « Bureautique » n’est présent sur Bois-d’Arcy.

Concernant la téléphonie, celle-ci est centralisée à Paris et les communications utilisent les liaisons d’interconnexions inter site citées précédemment. Un équipement redondé type « Cube » de Cisco est présent sur le site. Il permet d’assurer en cas de coupure des liens d’interconnexions vers Paris la continuité des appels entrants et sortants du site.

Deux (2) bornes WIFI sont présentes sur le site. Elles sont équipées d’un firmware Cisco autonome. Aucun contrôleur WIFI n’est présent sur site. Ce réseau WIFI invité (pas de WIFI Corporate) est distribué dans la salle de projection et dans la salle de réunion du bâtiment C qui contient la majeure partie des agents du site. Cette connexion WIFI, totalement isolée du réseau « bureautique » est contrôlée par un boitier UCOPIA. Le portail captif UCOPIA délivre les codes d’accès via SMS et assure la fonction de filtrage d’URL. Le tout est connecté à une box opérateur qui assure la fonction Firewall.

Pour information, il existe sur le site un réseau dédié au laboratoire numérique hors périmètre du présent marché.

#### Plan de masse et distribution :

#### Architecture physique

L’architecture réseau en étoile du site est déclinée en 1 réseau utilisateurs / voix et 1 réseau wifi physiquement distincts qui serviront à connecter les différents terminaux. Les connexions fibres desservants les différents bâtiments sont centralisées au local RGI où se trouve le cœur de réseau, les routeurs opérateur à destination du site Parisiens et le passerelle téléphonique « Cube » de Cisco.

1.	Le réseau DATA / TOIP dédié aux données et à la voix est composé de commutateurs CISCO C9500-16X-1A /C9200L-24/48P-4G-E, 24/48 ports de la gamme Catalyst pour connecter les ordinateurs, téléphones et imprimantes.

2.	Le réseau dédié au Wi-Fi composé de commutateurs CISCO WS-C2960L-8PS-LL (POE+), 8 ports délivrant 30 Watts par port de la gamme Catalyst pour connecter les points d’accès et gérer le trafic des utilisateurs sans-fil de façon étanche vis-à-vis du réseau filaire.

Les commutateurs de ces différents réseaux sont seuls ou mis en pile lorsque la densité de ports d’un bâtiment le nécessite, ils sont tous interconnectés au cœur de réseau au moyen de liens 1Gbps agrégés.

Ils sont positionnés dans chaque local technique.

Le cœur de réseau est composé de deux (2) commutateurs CISCO C9500-16X-1A, 16 ports de la gamme CATALYST. Le cœur de réseau est interconnecté au site de de Raspail via deux liens opérateurs 100Mbps.

#### Schéma général cœur réseau :

#### Réseau filaire :

#### Réseau WIFI

#### Architecture logique

L’architecture réseau est composée de deux infrastructures séparées physiquement :

1.	Le réseau filaire qui comprend les réseaux de données utilisateurs et téléphoniques.

2.	Le réseau sans fil qui comprend les terminaux du réseau sans-fils invités. Ce réseau possède un accès internet dédié sur le site de Bois-d’Arcy (routeur ADSL). Cet accès est disponible dans 2 salles (salle réunion bâtiment C et salle de projection).

Ce réseau local est interconnecté à une box opérateur qui se charge de la communication et du filtrage protocolaire vers l’extérieur. Le contrôleur Wifi (Cisco Mobility Express) est embarqué dans une borne Wifi (firmware particulier Cisco).

Le boitier UCOPIA réalise le filtrage d’URL et le portail captif pour les accès invités (pas de SSID Corporate). Un envoi par SMS du code d’accès au réseau invité est assuré également par le boitier Ucopia.

## Architecture de la solution NAC

### Architecture

La solution de contrôle d’accès réseau (NAC) est déployée sur les deux (2) sites du CNC, à savoir Paris et Bois-d’Arcy.

L’architecture présentée ci-dessous permet une redondance et un partage des demandes d’authentifications.

Dans cette configuration, les deux (2) VM Cisco ISE sont installées sur le site de Raspail.

Ces deux (2) équipements ISE fonctionnent en mode Cluster :

- La configuration est réalisée sur l’ISE Primaire et répliquée sur l’ISE Secondaire (PAN Secondaire)

- Les logs sont consultables sur l’ISE Primaire et dupliqués sur l’ISE Secondaire

- Les requêtes Radius sont envoyées par ordre de priorité sur les 2 Cisco ISE.

### Version logicielle

Le tableau suivant récapitule les versions logicielles exécutées sur les différents équipements :

| Modèle | Fonction |
| --- | --- |
| SNS-3615-K9 | NAC ISE |

Le tableau suivant récapitule les licences implémentées :

| Constructeur | Référence | Description | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco | R-ISE-VMC-K9= | Licences Base pour ISE VM | 2 |
| Cisco | ISE-A-LIC | Licences Cisco Advantage (Service de profiling) | 1200 |

### Fonctionnalités, services et usages

#### PKI (Autorité de certification)

Les serveurs ISE utilisent des certificats pour la communication entre eux ainsi que pour l’authentification 802.1X (certificat de type serveur). Le certificat utilisé pour l’authentification 802.1X est de type serveur web (extended key usage = server authentification)

Deux (2) types de certificat sont distingués :

- Certificats d’administration ISE :

- Associés à l’interface d’administration des ISE (Autosigné), utilisé pour la synchronisation entre les 2 ISE.

- Certificats Radius :

- Nécessaires à l’authentification 802.1X des postes

#### Gestion des identités

Les identités des équipements connectés sur le réseau local sont :

- Endpoint : Il s’agit des machines tels que les imprimantes, badgeuses.

- Les Endpoint sont authentifiés sur la base de leur adresse MAC. Ces équipements sont intégrés à la base locale des ISE manuellement ou de façon automatique via le profiling ISE. Les équipements sont :

- Les Imprimantes

- Les téléphones IP

- Les Badgeuses

- Les systèmes de Visio

- Les Sondes, climatisations, Onduleurs et réglettes électriques

- Les Étiqueteuses (imprimante code-barres)

- Analyseur réseau

- Utilisateurs : Il s’agit d’identifier les personnes physiques.

- Les utilisateurs (et/ou leur ordinateur) sont authentifiés via 802.1X à partir d’une base de données externe (Active Directory, Certificat)

Les identités sont stockées sur 2 bases d’identités :

- Base Locale : Pour l’authentification des Endpoint (MAC)

- Base externe (LDAP, AD) : Pour l’authentification des machines ou utilisateurs du domaine

##### Active Directory

Le cluster ISE s’appuie sur les serveurs Active Directory du CNC afin d’authentifier en 802.1X les équipements de type PC.

##### Profiling

Le profiling Cisco permet la classification des équipements et la possibilité d’ajout automatique de ces équipements à un groupe.

Le CNC utilise les fonctionnalités de Profiling afin de classifier les équipements autres que les postes utilisateurs (laptops)

Le tableau suivant dresse la liste des règles de Profiling activées :

| Nom du profiling | Biais de classification | Score maximum | Score à matcher pour classification |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC-Cisco-ToIP | DHCP | 150 | 150 |
| CNC-Kyocera-Printer | MAC | 100 | 100 |
| CNC-Konica-Printer | MAC | 100 | 100 |
| CNC-Badgeuse | MAC | 100 | 100 |
| CNC-Sondes | MAC | 100 | 100 |
| CNC-Neopost | MAC | 100 | 100 |
| CNC-Onduleurs | MAC | 100 | 100 |
| CNC-Climatisation | MAC | 100 | 100 |
| CNC-Visio | MAC | 100 | 100 |
| BDA_CNC-Etiqueteuse | MAC | 100 | 100 |
| CNC-Analyseur-réseau | MAC | 100 | 100 |
| CNC-RARITAN | MAC | 100 | 100 |
| CNC_BDA_PC | RADIUS DEVICE TYPE=BDA | 40 | 80 |
| Windows11_CNC | AD Probe | 400 | 400 |

#### Inventaire des équipements et règles

Le tableau suivant récapitule les équipements identifiés par le CNC ainsi que leurs modalités d’authentification.

| Catégorie | Authentification | Méthode d’authentification | Annuaire | Type de compte | Groupes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC FIXE | 802.1X | EAP-PEAP/Certificate_Ordinateurs | Active Directory | Ordinateur | Computer |
| PC FIXE | 802.1X | EAP-PEAP/Certificate_Utilisateurs | Active Directory | Utilisateur | Domain Users |
| PC portable | 802.1X | EAP-PEAP/Certificate_Ordinateurs | Active Directory | Ordinateur | Computer |
| PC portable | 802.1X | EAP-PEAP/Certificate_Utilisateurs | Active Directory | Utilisateur | Domain Users |
| Téléphone | MAB | PAP | ISE | MAC | CNC-Cisco-ToIP |
| Téléphone Bois-d'Arcy | MAB | PAP | ISE | MAC | CNC-Cisco-ToIP |
| Visio | MAB | PAP | ISE | MAC | CNC-VISIO |
| Imprimantes | MAB | PAP | ISE | MAC | CNC-Kyoceraa-Printer CNC-Konica-Printer |
| Badgeuses | MAB | PAP | ISE | MAC | CNC-Badgeuse |
| Sondes | MAB | PAP | ISE | MAC | CNC-Sondes |
| Machine à affranchir | MAB | PAP | ISE | MAC | CNC-Neopost |
| Etiqueteuse | MAB | PAP | ISE | MAC | BDA_CNC-Etiqueteuse |
| Climatisation | MAB | PAP | ISE | MAC | CNC-Climatisation |
| Onduleurs | MAC | PAP | ISE | MAC | CNC-Onduleur |
| RARITAN | MAC | PAP | ISE | MAC | CNC-RARITAN |
| Analyseur Réseau | MAC | PAP | ISE | MAC | CNC-Analyseur-réseau |

## Architecture de la solution SYNERGY SKY

Le CNC est équipé de la solution de l’éditeur Synergy Sky permettant à ces terminaux de visioconférence Cisco de se connecter à n’importe quelle réunion de type Microsoft Teams, Google Meet, Starleaf, Bluejeans et Zoom.

Pour information, la quasi-totalité des réunions programmées par le CNC sont de type Teams.

La solution est connectée au tenant O365 du CNC pour la gestion des calendriers des salles. Elle surveille en permanence les calendriers pour toutes les réunions vidéo. Si le créneau est déjà occupé, la salle refuse la réunion. La solution Synergy Sky lit les contenus des invitations envoyées aux adresses mails des salles de visioconférence et y recherche des informations permettant de se connecter en SIP ou en H.323 aux réunions.

L’utilisateur final n’a plus qu’à cliquer sur le bouton « joindre » de la tablette du système de visioconférence Cisco MX800.

A ce jour 4 systèmes de visioconférence sont connectés sur ce système (dont 3 MX800 plus supportés par le constructeur Cisco).

### Schéma de fonctionnement

La suite de gestion Synergy Sky gère la fonctionnalité OBTP permettant à l’utilisateur de joindre la réunion en cliquant sur un bouton de la tablette Cisco. Les systèmes de visioconférence MX800 du CNC sont donc connectés à la fois au serveur Synergy Sky hébergé en interne mais également au cloud Synergy Sky.

### Architecture logique

Depuis Octobre 2025, le CNC utilise, en complément du serveur Synergy Sky, le CVI de Synergy Sky pour les matériels Cisco MX800 qui ne sont plus supportés par la plateforme Webex. La plateforme Webex est quant à elle toujours utilisées par le codec Cisco de la salle dite « salle du conseil ».

### Fonctionnalités et usages existants

#### Type d’appels

Connexion via réunion Microsoft Teams pour les salles de visioconférence, même si seulement deux (2) équipements de visioconférence sont planifiés dans une réunion. Connexion point-à-point possible via annuaire Webex ou composition directe des informations de réunions.

#### Réservation

Réservation des salles physiques via un outil interne CNC autre que Outlook.

En complément, réservation des salles et des conférences via réunion Teams (client Outlook ou client Teams), en ajoutant les salles en tant que ressources.

Lors de la réservation, Microsoft Teams ajoute automatiquement les informations de connexion dans le corps de la réunion Teams

#### Assistance

Autonomie pour démarrer les conférences. A l’heure de début de réunion, un bouton s’affiche sur la tablette du Codec, permettant de joindre la conférence en un clic (OBTP - One Button to Push).

### Configuration - Réseau

La connectivité entre le réseau CNC hébergeant les terminaux, et le cloud WebEx Meetings et Synergy Sky, est assurée :

- Par l’accès Internet CNC, pour les flux média RTP, via les Firewall CNC ;

- Par l’accès Internet CNC, pour les autres flux (signalisation, annuaire, …), via les Firewall CNC et Web Filtering.

Comme indiqué ci-dessus, l’ensemble des flux (signalisation media, annuaire, …) accèdent au Cloud WebEx et Synergy Sky via Internet.

Les flux entrants/sortants sur Internet sont filtrés par une chaine de clusters Firewall. Un NAT est réalisé derrière une adresse IP publique Internet. Les flux web vers Internet transitent au travers des Firewall CNC et sont filtrés par Web Filtering (pas de Proxy Web).

## Architecture des solutions de pare-feu

Le CNC est équipé de pare-feu du constructeur Palo Alto depuis 2024 afin de sécuriser ses accès Internet. Deux accès Internet sont présents : l’un pour les utilisateurs du réseau WIFI (Corp et Guest) et l’autre pour les accès classiques filaires bureautiques des agents du CNC. Ces deux accès sont protégés chacun par des pare feux.

Les accès du réseau WIFI sont protégés et filtrés par un modèle en Standalone de type 1410 (double alimentation). L’accès critique bureautique est quant à lui protégé par un cluster actif/passif de 1420. Le tout est piloté et géré par une Appliance physique M300 Panorama.

### Fonctionnalités réseau

#### Virtual Router

Chaque pare-feu PAN CNC dispose d'un routeur virtuel configuré. Chaque interface de couche 3 est affectée au routeur virtuel par défaut. La CNC utilise uniquement le routage statique. Aucun protocole de routage dynamique n'est configuré.

#### Haute disponibilité

Le CNC a déployé les plates-formes PA-1420 du réseau filaire Bureautique dans une configuration de haute disponibilité active/passive. La surveillance des liens a été activée. Les interfaces HA sont directement connectées via les ports dédiés HSCI.

Le Fw WIFI PA1410 du réseau WIFI n’est pas redondé.

L’ensemble des alimentations électriques sont redondées.

#### Interfaces

Le CNC utilise des interfaces Ethernet agrégées (AE) pour augmenter la bande passante et fournir des connexions redondantes aux appareils en amont. Chaque interface est configurée en tant que couche 3. Les sous-interfaces sont configurées pour autoriser plusieurs VLAN dans le même groupe d'interfaces Ethernet agrégées. Toutes les interfaces sont réglées sur auto pour la vitesse et le duplex. Des profils de gestion sont attribués à certaines interfaces de couche 3.

#### Interface de MGT

Le CNC utilise un réseau dédié « out of band » pour le management. Les interfaces de management des Firewalls sont connectées à ce réseau.

### Zones

Chaque pare-feu CNC est configuré pour utiliser des interfaces de couche 3.

Pour le PA-1410, il y a 3 zones de sécurité configurées pour sécuriser le trafic entre les utilisateurs d'Internet et le réseau Wifi.

Pour le PA-1420, il y a 8 zones pour sécuriser le trafic entre la direction, Internet, LAN, DMZ, les partenaires, les utilisateurs TOIP et GlobalProtect. Le CNC a configuré un profil de protection de zone, pour bloquer les attaques par inondation à partir d'Internet et alerter sur les balayages de port TCP/UDP et les balayages d'hôtes.

### Panorama

Le CNC a déployé un appliance M-300 Panorama autonome fonctionnant en mode Panorama. Panorama gère actuellement les 3 pare-feu (cluster PA1420 et PA1410). Tous les pares-feux sont gérés à l'aide de groupes de périphériques et de modèles, sans configuration locale, à l'exception de certains paramètres HA.

Le CNC utilise les fonctionnalités d’URL filtering, advanced filtering, application filtering, antivirus, IPS/IDS et les fonctionnalités de Group mapping LDAP en complément pour le cluster de PA1420.

Environ 230 règles sont implémentées sur le cluster PA1420 et 20 sur le 1410.

## Inventaire du parc actuel

Ci-dessous figure un récapitulatif des matériels et des licences logicielles inclus dans le parc actuel, classés par périmètre.

### Réseau

| Modèle du matériel | Licences logicielles associées (NAC compris) | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Commutateurs CISCO : |  |  |
| WSC3850-24XS | Licence CISCO WSC3850-24XS | 4 |
| WSC3850-24XU * | Licence CISCO WSC3850-24XU | 10 |
| WSC3650-48PD | Licence CISCO WSC3650-48PD | 18 |
| WSC3650-48TD | Licence CISCO WSC3650-48TD | 22 |
| WSC3650-24PD | Licence CISCO WSC3650-24PD | 10 |
| WSC3650-24TS | Licence CISCO WSC3650-24TS | 8 |
| WSC3650-48TS | Licence CISCO WSC3650-48TS | 5 |
| WSC3650-24TD | Licence CISCO WSC3650-24TD | 4 |
| WSC3850-12S | Licence CISCO WSC3850-12S | 1 |
| C9500-16X-1A | Licence CISCO C9500-16X-1A | 2 |
| C9200L-24P-POE-4G-E | Licence CISCO C9200L-24P-POE-4G-E | 7 |
| C9200L-48P-POE-4G-E | Licence CISCO C9200L-48P-POE-4G-E | 7 |
| C2960L-8PS-LL | Licence CISCO C2960L-8PS-LL | 2 |
| Alimentations pour commutateurs CISCO : |  |  |
| PWR-C1-715WAC/2 |  | 4 |
| PWR-C1-1100WAC/2 |  | 10 |
| PWR-C1-640WAC/2 |  | 18 |
| PWR-C1-250WAC/2 |  | 49 |
| PWR-C1-350WAC/2 |  | 1 |
| PWR-C4-950WAC-R |  | 2 |
| PWR-C5-1KW AC |  | 7 |
| Matériels additionnels d’extension CISCO : |  |  |
| Module 4 ports SFP+ 10GE pour commutateur CISCO 3850 |  | 10 |
| Module Stack pour commutateur CISCO 3650 |  | 40 |

* Le CNC a acquis en octobre 2025 six (6) nouveaux commutateurs de distribution serveurs (modèle Cisco 9300X-48TX-E), équipé d’un module additionnel (modèle C9300X-NM-8Y) :

| Modèle du matériel | Licences logicielles associées (NAC compris) | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Commutateurs CISCO : |  |  |
| 9300X-48TX-E | Licence CISCO DNA Essentials 3 ans | 6 |
| Matériels additionnels d’extension CISCO : |  |  |
| C9300X-NM-8Y 8 interfaces 10G SFP+/25G SFP28 |  | 6 |

Ces équipements, livrés avec une licence Cisco DNA Essentials d’une durée de trois ans, seront déployés au début de l’année 2026 afin de remplacer les dix (10) commutateurs de distribution serveurs (modèle WSC3850-24XU) actuellement en service.

WI-FI

| Modèle du matériel | Licences logicielles associées | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Bornes Wi-Fi CISCO : |  |  |
| AIR-AP1852I-E-K9C |  | 103 |
| AIR-AP2802-E-K9C |  | 2 |
| Contrôleur Wi-Fi CISCO : |  |  |
| AIR-CT3504-K9 |  | 2 |
| Boîtiers d’accès Wi-Fi UCOPIA : |  |  |
| Boîtier US250 | Licence UCOPIA Express 20 users | 1 |
| Boîtier US2000 | Licence UCOPIA Advance 250 users Licence UCOPIA Redundant 250 users | 2 |

NAC

| Modèle du matériel | Quantité |
| --- | --- |
| Serveur de sécurité CISCO : |  |
| Cluster de 2 Serveur Cisco SNS-3615-K9 (fonction NAC ISE) | 1 |

| Licences logicielles CISCO | Quantité |
| --- | --- |
| Licence CISCO Identity Services Engine Virtual Machine | 2 |
| Licence CISCO Advantage (Service de profiling) | 1200 |

### Téléphonie (ToIP)

| Modèle du matériel | Quantité |
| --- | --- |
| Routeurs CISCO : |  |
| ISR 4331 UC (pour le site Paris) | 1 |
| ISR 4331 UC Bundle, PVDM (pour le site Bois-d'Arcy) | 1 |

| Licences logicielles CISCO | Quantité |
| --- | --- |
| Licences CUBE (Cisco Unified Border Element) |  |
| Licence CISCO Cube 100 - L-FL-CUBEE-100 | 1 |
| Licence CISCO Cube 100 - L-FL-CUBEE-25 | 3 |
| Licence CISCO Cube 100 - L-FL-CUBEE-5 | 1 |
| Licence SRST (Survivable Remote Site Telephony) |  |
| Licence CISCO 1 SRST Endpoint (pour le site Bois-d'Arcy) | 78 |
| Licence CUCM (Cisco Unified Communications Manager) |  |
| Licence CISCO Call Manager LIC-CUCM-11x-ENH-A (pour poste fixe et softphone pour le site de Paris et du Bois-d'Arcy) | 600 |

| Licences logicielles TELISCA | Quantité |
| --- | --- |
| Licences Annuaire et répertoires |  |
| Licence TELISCA Global Directory - GDIR Bundle - GDIR-BDL | 1 |
| Licence TELISCA IP Phone Utilisateur - GDIR-1-100 | 453 |
| Licence TELISCA Web Directory Serveur - ADD-WD-BDL | 1 |
| Licence TELISCA Web Directory User - ADD-WD-1-100 | 376 |
| Licences Manager Assistant |  |
| Licence TELISCA Manager Assistant Serveur - IPSMA-BDL | 1 |
| Licence TELISCA Manager Assistant - IPSMA-1-10 | 59 |
| Licence TELISCA Manager Assistant - IPSMA web user Interface serveur -ADD-WEBUI-BDL | 1 |
| Licence TELISCA Manager Assistant - IPSMA web user Interface client -ADD-WEBUI-1-10 | 46 |

### Autres

VISIOCONFERENCE

La maintenance curative, dans le périmètre de la visioconférence, couvre également :

- Les équipements audiovisuels standards présents dans les salles de réunion dites « basiques » (caméras, enceintesF, etc.)

| Abonnements et licences logicielles | Quantité |
| --- | --- |
| Abonnements WEBEX |  |
| Webex Device Cloud Subscription | 3 |
| Cloud Webex CVI (Cloud Video Interop) | 20 |
| Licence SYNERGY SKY |  |
| Licence Synergy SKY CONNECT | 1 |

VPN

| Modèle du matériel | Quantité |
| --- | --- |
| Boîtier VPN CISCO : |  |
| Firepower 2110 NGFW | 2 |

| Licences logicielles CISCO | Quantité |
| --- | --- |
| Licence CISCO Anyconnect User Plus | 625 |
| Licence CISCO Umbrella | 600 |

SECURITE

| Modèle du matériel | Licences logicielles associées | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Dispositifs de sécurité (pares-feux) physiques PALO-ALTO NETWORKS : |  |  |
| PA-1410 ** | Licence PALO-ALTO NETWORKS Advanced URL Filtering Licence PALO-ALTO NETWORKS PAN-DB URL Filtering Licence PALO-ALTO NETWORKS Premium Partner Licence PALO-ALTO NETWORKS Software warranty Licence PALO-ALTO NETWORKS Threat Prevention | 1 |
| PA-1420 ** | Licence PALO-ALTO NETWORKS Advanced URL Filtering Licence PALO-ALTO NETWORKS PAN-DB URL Filtering Licence PALO-ALTO NETWORKS Premium Partner Licence PALO-ALTO NETWORKS Software warranty Licence PALO-ALTO NETWORKS Threat Prevention | 2 |
| M-300 - P ** | Licence PALO-ALTO NETWORKS Device Management License Licence PALO-ALTO NETWORKS Premium Partner Licence PALO-ALTO NETWORKS Software warranty | 1 |

** Concernant les boîtiers pare-feu du constructeur Palo Alto Networks et les licences associées, ceux-ci sont actuellement garantis et maintenus à la fois par le constructeur et par un prestataire dans le cadre d’un autre marché en cours jusqu’au 30 juin 2027. Le CNC prévoit de transférer la maintenance et les abonnements correspondants dans le cadre du présent marché à l’issue de ce précédent contrat. Dans ce cas, le Titulaire sera prévenu à minima 1 mois à l’avance.

SALLE DE REUNION N°417 DITE « SALLE DU CONSEIL »

Les équipements spécifiques de la salle de réunion n°417 (aussi détaillés en § 3.1.2.3.3) sont compris également compris dans la maintenance curative, mais dans un forfait distinct. Il s’agit des éléments suivants :

- les trois (3) écrans Cisco CTS-MX800S-2CAM-K9 avec tablette tactile Touch 10

- les deux (2) caméras Sony PTZ SRGX120-WC ;

- le Cisco Room Kit Pro avec tablette tactile de contrôle et licence Cisco Webex CVI ;

- le processeur audio DSP Q-SYS Core 110f ;

- des amplificateurs Extron XPA U 2002 SB ;

- le processeur de contrôle Extron IPCP Pro S1 xi ;

- les douze (12) haut-parleurs Extron SF 26 LP ;

- le mélangeur vidéo Black Magic Design ATEM.

En revanche, cette maintenance curative n’inclut pas les équipements suivants de la salle n°417 (hors périmètre du présent marché) :

- la centrale Sennheiser AND CU1 et les trente (30) microphones col de cygne avec micro et bas parleurs encastrés dans la table ;

- l’écran Samsung 60 pouces.

# EXIGENCES ET CONTRAINTES

## Exigences en termes de résultat

| EX-RES_1 | Le Titulaire doit s’engager sur la faisabilité de la maintenance dans les délais demandés de l’ensemble des infrastructures listées dans le présent document. A ce titre, il s’inscrit dans une obligation de résultats, quels que soient les moyens à mettre en œuvre, pour assurer le maintien en condition opérationnelle dans les délais demandés des infrastructures réseaux, ToIP et autres. |
| --- | --- |
| EX-RES_1BIS | Le Titulaire assure, pour les matériels arrivés en fin de vie (EOL), une maintenance de type "Best Effort", consistant à intervenir dans les meilleurs délais possibles en fonction de la disponibilité des pièces et des ressources techniques. |
| EX-RES_2 | Le Titulaire s’engage à réaliser la phase d’initialisation dans les conditions décrites au marché sur une durée de deux (2) mois maximum. |
| EX-RES_3 | Après échanges avec le CNC, le Titulaire prend en charge la maintenance de l’ensemble des matériels et logiciels que le CNC souhaite lui confier en maintenance, relevant des périmètres définis dans le présent document, que ces matériels soient encore sous garantie ou non. |
| EX-RES_4 | Le Titulaire du présent marché se réassure auprès des constructeurs pour la garantie et la maintenance des matériels et logiciels. Il reste l’interlocuteur unique du CNC même en cas de recours à la garantie et maintenance du constructeur. Dans le cas contraire, le Titulaire indique les matériels et logiciels dont la réassurance n’est pas prévue. Le Titulaire devra remettre au CNC la preuve qu’il a bien souscrit pour le compte du CNC les contrats de licence et de garantie auprès des constructeurs et des éditeurs concernés. |
| EX-RES_5 | Le Titulaire doit s’assurer, dans le cadre de la maintenance évolutive, de maintenir à minima à la version N-1 des différents logiciels et firmware sur l’ensemble du périmètre du présent marché sauf cas de bug, refus du CNC et problème avéré. |
| EX-RES_6 | Le Titulaire s’engage à réaliser la phase de réversibilité dans les conditions décrites au marché sur une durée de deux (2) mois maximum. |

## Exigences en termes de documentation

| EX-DOC_1 | Tout document fourni au CNC par le Titulaire à titre provisoire ou définitif comporte les informations suffisantes pour identifier sans ambiguïté ce document, sa version (Vi.j), son degré d’achèvement, son niveau de vérification et la version de l’application avec laquelle il est cohérent. Cette exigence s’applique à la documentation en ligne. |
| --- | --- |
| EX-DOC_2 | Toute modification apportée sur un document élaboré par le Titulaire et déjà livré au CNC dans une édition précédente est identifiée explicitement dans le texte de la nouvelle édition du document et tracée dans un historique. |
| EX-DOC_3 | Les informations contenues dans la documentation définitive fournie par le Titulaire doivent être à jour, complètes, cohérentes et exemptes de toute annotation provisoire. Elles doivent éviter toute redondance injustifiée. Le Titulaire apporte la preuve de ses contrôles par la mention en tête de chaque document des noms et qualités des relecteurs et de la date de validation par ceux-ci. |
| EX-DOC_4 | La transmission de cette documentation se fait telle que définie dans les plannings, et est tracée lors des comités de pilotage. Le document désigne les destinataires. |
| EX-DOC_5 | Les documents doivent être transmis au format Word ou tout autre élément utilisant la suite office 2007 ou supérieur. |
| EX-DOC_6 | Les documents fournis en une seule fois doivent être rédigés en langue française. |

## Exigences sur les ressources du Titulaire

| EX-REC_1 | Le Titulaire s’engage à fournir une liste, régulièrement mise à jour, des personnels autorisés à intervenir sur site. |
| --- | --- |
| EX-REC_2 | Le Titulaire précise les qualifications, les diplômes ainsi que le niveau d’expérience de chacun des intervenants retenus pour la réalisation des prestations du marché, et ce à travers une matrice de compétences mise à jour en continu. |
| EX-REC_3 | Les intervenants du Titulaire amenés à intervenir sur site doivent adopter un comportement professionnel exemplaire et mettre en œuvre un relationnel client irréprochable lors des contacts avec les utilisateurs finaux. |
| EX-REC_4 | Le Titulaire doit disposer d’un centre d’opération redondé sur plusieurs sites et permettant un PRA. Le centre doit être occupé 24/24 et 7j/7 par les équipes techniques du Titulaire. |
| EX-REC_5 | En cas de départ d’un membre de l’équipe intervenant dans le cadre de l’exécution du marché, le Titulaire s’engage à assurer son remplacement par un collaborateur de qualification égale ou supérieure, possédant les compétences en lien avec le marché, afin de garantir la continuité et la qualité des prestations. |
| EX-REC_6 | Un responsable opérationnel technique de compte et son backup seront affectés au CNC. |
| EX-REC_7 | Les intervenants du Titulaire doivent justifier de compétences techniques approfondies en matière de Wi-Fi, incluant notamment la maîtrise des aspects radio (analyse spectrale, couverture bâtimentaire, interprétation de plans), des infrastructures et du câblage, ainsi que des compétences avérées en réseau et en sécurité (sécurité radio, contrôle d’accès, etc.). Ils doivent également justifier d’une expertise reconnue en matière d’audit d’architecture et de conduite de tests d’intrusion. |
| EX-REC_8 | Les intervenants du Titulaire doivent maîtriser les principaux outils et services de l’environnement Microsoft, dont Azure, Office 365 et Teams. |

### Responsable opérationnel

Le Titulaire désigne un responsable opérationnel agissant en tant qu’interlocuteur privilégié du CNC pour l’ensemble des aspects opérationnels équipements réseau actif (LAN, Haut Débit), Wifi, téléphonie, sécurité et visioconférence nécessitant une intervention ponctuelle ou une action de fond sur les systèmes en production.

Le responsable opérationnel met à disposition du CNC les indicateurs et tableaux de bord nécessaires au suivi global du système. La structure et le contenu de ces indicateurs sont soumis à la validation préalable du CNC.

Il assure en outre la définition des procédures organisationnelles et leurs évolutions encadrant les interventions des équipes techniques du Titulaire sur site, afin de garantir et d’améliorer en continu la qualité de service rendue au CNC.

### Chef de projet

Le Titulaire désigne un (ou des) chef(s) de projet(s) disposant des compétences et de l’expérience requise pour diriger l’équipe dédiée. Il guide avec compétence et autorité la réalisation de l’ensemble des activités prévues dans le cadre du mode projet.

# DEVOIR D’ALERTE ET DE CONSEIL

Le Titulaire est tenu à une obligation générale de conseil, d'information et de mise en garde, sur le périmètre contractuel.

Le devoir de conseil et d’alerte auprès du CNC doit contribuer à l’amélioration de la performance du service et à la réduction des coûts des services associés.

Le Titulaire s’engage à émettre auprès du CNC tous les conseils et mises en garde nécessaires au cours de l’exécution du contrat, notamment en termes de qualité de service, de continuité d’exploitation, de sécurité et de mise à l’état de l’art et d’évolution.

Il propose toute adaptation, amélioration, modernisation qu’il juge souhaitable en vue d’optimiser les performances et les coûts de fonctionnement. Ceci s’applique aussi bien aux aspects techniques que méthodologiques ou organisationnels. Le Titulaire s’appuie notamment sur l'analyse des indicateurs, la prise en compte des remontées clients et sur une gestion des problèmes permettant d'identifier les incidents récurrents afin de traiter les causes plutôt que les symptômes.

Dans le cadre de son obligation de conseil, le Titulaire informe le CNC, dès qu’il en a connaissance, de toute nouveauté technologique ou nouveau produit ou service plus adapté aux besoins du CNC en termes de coûts, de qualité des services ou de maîtrise des risques.

L’apport de conseil porte à minima sur :

- les technologies : tendances, opportunités, caractéristiques, valeur ajoutée, etc ;

- les nouvelles versions et/ou les versions en place qui ne sont ou ne seront plus supportées ;

- les opportunités de réduction de coûts ;

- les opportunités d’amélioration de la qualité des services ;

- les risques.

# PRESENTATION DES PRESTATIONS ATTENDUES

## P1- Phase de lancement, prise de connaissance et initialisation

La prestation P1 est composée des sous-prestations suivantes :

- SP1.1 : Initialisation de la maintenance ;

- SP1.2 : Initialisation de la supervision ;

- SP1.3 : Initialisation des sauvegardes ;

La durée totale de cette phase d’initialisation ne peut excéder trois (3) mois.

### SP1.1 : Initialisation de la maintenance

| Objectifs | Cette sous-prestation vise à permettre au Titulaire du présent marché de prendre toute la connaissance nécessaire du parc pour son maintien en condition opérationnelle tant sur le plan matériel que logiciel. Cette initialisation est complète, c’est-à-dire qu'elle doit couvrir toutes les composantes des équipements susceptibles d'être maintenus. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | - Recueil du parc exact à la date de la commande d’initialisation de la maintenance ; - Prise de connaissance des éventuelles opérations à mener lors des échanges d'équipements (exemple : remise en place de paramétrage). Pour ce faire, le CNC fournit les procédures adéquates ; - Vérification auprès des constructeurs des matériels et des éditeurs de logiciels que le CNC est bien enregistré en tant que bénéficiaire des garanties, licences et support associés à l’ensemble des équipements et services formant le parc à maintenir ; - Remise d'un rapport récapitulant l'ensemble du parc et toutes les éventuelles observations et recommandations que le Titulaire du présent marché pourrait formuler au CNC (par exemple, en prévision d'actions de maintenance préventive). Le rapport doit notamment présenter l’état des licences et des garanties en cours sur l’ensemble du parc avec la date d’échéance pour chaque équipement. Le Titulaire doit également indiquer, pour chaque matériel et/ou logiciel, la date de fin de vie dès lors que le constructeur et/ou l’éditeur a communiqué cette information à ses clients ; - La remise au CNC de la preuve que le Titulaire a souscrit, pour le compte du CNC, les contrats de licence et de garantie auprès des constructeurs et des éditeurs concernés. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Rapport récapitulant l'ensemble du parc et toutes les éventuelles observations et recommandations que le Titulaire du présent marché pourrait formuler au CNC - Preuve de la souscription par le Titulaire, pour le compte du CNC, aux contrats de licence et de garantie auprès des constructeurs et des éditeurs concernés. |
| Type de prix | Cette sous-prestation est forfaitaire et n’est commandée qu’une seule fois dans la première année d’exécution du marché. |

### SP1.2 : Initialisation de la supervision

| Objectifs | Cette sous-prestation consiste à : - Mettre en place l’ensemble des moyens techniques, organisationnels et opérationnels permettant d’assurer la supervision continue des infrastructures relevant du périmètre du marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | - Mise en place des processus, configurations et outillages nécessaires à la supervision des infrastructures concernées ; - Mise en place d’un centre d’opération et de supervision redondé sur plusieurs sites, avec un Plan de Reprise d’Activité (PRA) en cas de sinistre ; - Mise en place d’un laboratoire de test permettant de reproduire une partie des infrastructures du CNC afin de faciliter les diagnostics et la résolution des incidents ; - Réalisation, en présence de la DSI du CNC, de tests de remontée d’alarmes sur les systèmes réseau afin de vérifier la pertinence et l’efficacité des processus mis en place ; - Configuration des tableaux de bord et indicateurs permettant le suivi en temps réel de l’état du réseau LAN, WIFI et téléphonie ; - Mise à disposition du CNC d’une cartographie dynamique visualisant en temps réel l’état de chacun des équipements constituant le réseau LAN et téléphonie en fonction des alarmes remontées par ces équipements ; - Rédaction et transmission du dossier d’initialisation de la supervision, précisant notamment : - les configurations réalisées ; - les résultats des tests de remontée d’alarmes ; - la description des processus mis en œuvre ; - les modes de notification des pannes bloquantes adressées à la DSI du CNC (courriel, SMS, ou autre mécanisme automatisé). |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Fiches ou note descriptive attestant de la bonne mise en place : - des processus, configurations et outillages nécessaires à la supervision des infrastructures concernées ; - d’un centre d’opération et de supervision redondé sur plusieurs sites, avec un Plan de Reprise d’Activité (PRA) en cas de sinistre ; - d’un laboratoire de test permettant de reproduire une partie des infrastructures du CNC afin de faciliter les diagnostics et la résolution des incidents. - Note récapitulative et bilan des tests de remontée d’alarmes sur les systèmes réseau afin de vérifier la pertinence et l’efficacité des processus mis en place - Cartographie dynamique visualisant en temps réel l’état de chacun des équipements constituant le réseau LAN et téléphonie en fonction des alarmes remontées par ces équipements - Dossier d’initialisation de la supervision tel que décrit ci-dessus. |
| Type de prix | Cette sous-prestation est forfaitaire et n’est commandée qu’une seule fois dans la première année d’exécution du marché. |

### SP1.3 : Initialisation des sauvegardes

| Objectifs | Cette sous-prestation consiste à : - Mettre en place les mécanismes de sauvegarde et de restauration des configurations des systèmes relevant du périmètre du marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | - Définition et mise en œuvre des modalités techniques de sauvegarde des systèmes (planification, stockage, rétention, sécurité, etc) ; - Mise en place de deux procédures de sauvegarde distinctes et complémentaires : - Sauvegarde à distance des configurations, initiée depuis les locaux du Titulaire via une connexion sécurisée ; - Sauvegarde locale des configurations, effectuée dans les locaux du CNC, en cas d’indisponibilité de la sauvegarde à distance des configurations. - Mise en place d’un dispositif de rétention des données d’une durée minimale de deux (2) mois à compter de la date de réalisation de chaque sauvegarde ; - Rédaction et transmission du dossier d’initialisation des sauvegardes, précisant notamment : - les modalités techniques de sauvegarde mises en œuvre ; - les modalités de vérification de la bonne exécution des sauvegardes; - les procédures détaillées de rétention et restauration des configurations. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Dossier d’initialisation des sauvegardes tel que décrit ci-dessus. |
| Type de prix | Cette sous-prestation est forfaitaire et n’est commandée qu’une seule fois dans la première année d’exécution du marché. |

## P2- Pilotage, suivi prestation

La comitologie est présentée ci-dessous. Elle peut évoluer lors de l’exécution du marché en fonction de l’évolution du contexte, des propositions d’amélioration formulées par le CNC ou le Titulaire.

### Comitologie et autres réunions de suivi

#### Comité de pilotage (COPIL)

| Objectif | - Arbitrer et décider les éventuels points de divergence concernant les différentes prestations du marché ; - Partager des enjeux et des facteurs de risques et préconiser des actions à mettre en place ; - Présenter les rapports d’activités et plans d’action et de suivi associés ; - Appliquer, le cas échéant, les pénalités prévues au marché ; - Réévaluer, si nécessaire, la qualification des incidents sur la période considérée ; - Identifier les « problèmes » récurrents, correspondant aux pannes répétitives ou escalades par les managers du CNC ; - Proposer des évolutions de l’infrastructure visant à optimiser son fonctionnement ou permettant de résoudre des problèmes de fond. - Revue annuelle du périmètre de base de la maintenance curative (DPGF), sur la base de la révision établie par le CNC tenant compte des équipements remplacés ou sortis du périmètre. |  |
| --- | --- | --- |
| Participants | CNC | Titulaire |
|  | - Chef du SOSI ; - Adjoint au chef de service ; - Toute personne dont la présence est jugée utile selon l’ordre du jour. | - Responsable opérationnel ; - Toute personne dont la présence est jugée utile selon l’ordre du jour. |
| Fréquence et lieu d’exécution | Ce comité se tient semestriellement sur demande du CNC au siège du CNC. En cas d'absence d'activité ou de faible activité, le comité peut ne pas avoir lieu. En cas de situation particulière et justifiée, le CNC peut également solliciter un comité de pilotage exceptionnel en plus de la fréquence définie. |  |

#### Comité de suivi de projet (COPROJ)

| Objectif | Le COPROJ s’instaure dès lors qu’un projet est à mener au titre des évolutions ou des installations relatives aux équipements couverts par le présent marché (par exemple, un projet d’installation complète d’une salle de visio-conférence). Le COPROJ s’inscrit dans la démarche projet globale à instaurer pour la bonne conduite des projets et intègre préalablement la réunion de lancement initiale du projet. A cet effet, les objectifs de la réunion initiale du projet sont : - Le plan d’assurance qualité dont la livraison en version finale doit intervenir au début du projet ; - Le plan de prévention sécurité si applicable ; - Décomposition du projet en tâches dont : - Logistique ; - Pré requis du projet (salle de stockage, accessibilité aux locaux, horaires d’intervention, parking, accréditation des personnels intervenants, etc…) ; - Ingénierie, documentation ; - Montage des équipements de cœur ; - Montage des équipements d’extrémité ; - Interfaçages et interconnexions ; - Réalisation des travaux ; - Configuration des équipements ; - Tests et réception ; - Mise en production ; - Vérification de service régulier ; - Personnes impliquées dans le projet et domaine de responsabilité associé (matrice de ressources) ; - Documents de projet (structures, fréquence, etc..) ; - Matrice de risques du projet (évaluation des risques, probabilité, impact sur le projet) ; - Procédure d’escalade vers les niveaux hiérarchiques supérieurs ; - Calendrier détaillé du projet conformément à la décomposition des tâches ; - Définition de la date prévisionnelle de démarrage de la phase 2 ; Les objectifs du COPROJ sont : - Présenter le calendrier définitif détaillé du projet ; - Contrôler le respect des dates impératives fixées pour le projet ; - Suivre et évaluer les ressources humaines mobilisées pour la mise en œuvre du projet ; - Vérifier la mise à jour de la documentation et des livrables, dont la responsabilité incombe au Titulaire ; - Examiner les points techniques, fonctionnels ou organisationnels relatifs au bon déroulement du projet. |  |
| --- | --- | --- |
| Participants | CNC | Titulaire |
|  | - Chef du SOSI ; - Adjoint au chef de service ; - Toute personne dont la présence est jugée utile selon l’ordre du jour. | - Responsable opérationnel ; - Toute personne dont la présence est jugée utile selon l’ordre du jour. |
| Fréquence et lieu d’exécution | Ce comité se tient a minima de façon hebdomadaire sur la durée du projet, au siège du CNC, et autant de fois que nécessaire en fonction de l’état d’avancement des prestations. |  |

#### Réunions ponctuelles

Des réunions ponctuelles peuvent être organisées de manière exceptionnelle, à l’initiative du CNC sur des sujets ciblés qu’il aura préalablement identifiés. Le Titulaire pourra alors être sollicité pour y contribuer, en apportant son expertise et en participant aux échanges.

### P2- Pilotage, suivi prestation

| Objectifs | Cette prestation consiste à assurer le pilotage et le fonctionnement opérationnel des prestations et d’assister le CNC dans la conduite des COPIL et COPROJ, ainsi que la réalisation de toute réunion nécessaire au suivi d’exécution du marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | Le CNC transmet en amont au Titulaire l’ensemble des coordonnées de ses interlocuteurs participant aux différentes instances de pilotage. Le Titulaire : - établit l’ordre du jour conjointement avec le CNC avant la tenue du comité ; - assure la production des supports de comités (ordre du jour détaillé) et prend soin de demander au CNC ses éventuelles attentes particulières ; - préparer et de planifier les réunions du comité et de dynamiser les échanges au sein des réunions ; - assure également la production des tableaux de bord définis et leur mise à disposition pour les instances. Les tableaux de bord doivent contenir toutes les informations permettant de s'assurer du respect des engagements. Ils sont définis en début de marché sur proposition du Titulaire. Le CNC peut demander des compléments d'information si les tableaux de bords ne sont pas suffisants ; - rédige les comptes-rendus et les relevés de décisions et d’actions pour les diffuser à l’ensemble des participants. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - calendrier des comités et réunions ; - supports de comités ; - tableaux de bord de pilotage ; - comptes-rendus et les relevés de décisions et d’actions. |
| Type de prix | Cette prestation se compose de deux (2) UO. Code UO; Définition. UO2.1 COPIL; Cette unité d’œuvre annuelle couvre l’assistance du Titulaire pour les COPIL et autres réunions de suivi ponctuelles.. UO2.2 COPROJ; Cette unité d’œuvre ponctuelle concerne la préparation, l’animation et les actions de restitutions pour un comité de projet ou une réunion de lancement lors d’un projet.. L’ensemble des frais afférents à la coordination entre le Titulaire et ses sous-traitants et/ou partenaires est assumé intégralement par le Titulaire. |

## P3 – Maintenance préventive des matériels et logiciels ToIP

La prestation P3 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO3.1 : Maintenance préventive ToIP – Socle ;

- UO3.2 : Maintenance préventive ToIP – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel) ;

- UO3.3 : Maintenance préventive ToIP – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) matériels).

Principes généraux

La maintenance préventive ToIP s’applique à l’ensemble des matériels et des licences logicielles déployés dans le cadre du présent marché, ainsi qu’aux matériels et logiciels supplémentaires acquis pendant toute sa durée d’exécution.

Le parc des matériels existant, définis au 4.4.2, fait l’objet d’une prise en charge totale par le Titulaire.

Toute extension du périmètre, résultant de l’ajout de nouveaux matériels ou logiciels, donnera lieu à une prise en charge complémentaire par le Titulaire. Les coûts de maintenance associés à ces extensions de périmètre doivent être précisées dans le BPU.

Le Titulaire assurera la maintenance préventive ToIP pendant la première année du marché.

Le CNC se réserve le droit de commander ou pas cette prestation pour les années deux, trois et quatre du marché. Le CNC est dans une démarche de décommissionnement de ses matériels ToIP au profit d’une autre solution en cours d’étude. La prévision de l’abandon de la ToIP est planifié à l’horizon 2027.

La maintenance préventive ToIP s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de huit (8) à dix-huit (18) heures. Les jours fériés en sont exclus.

| Objectifs | Cette prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assurer la maintenance préventive des matériels et des licences logicielles ToIP dans le cadre du présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La maintenance préventive regroupe toutes les opérations visant à prévenir les pannes ou les dysfonctionnements. Elle permet de maintenir dans le temps les performances des matériels et des équipements au niveau de celui des performances initiales. Cette maintenance préventive (qui ne constitue pas une unité d’œuvre de mesure de performances ou de métrologie, mais de vérification générale de l’état des systèmes) est réalisée sur les sites du CNC pour l’ensemble des matériels et logiciels rentrant dans le champ d’application de la maintenance. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - États récapitulatifs mensuels, trimestriels et annuels des opérations de maintenance préventive ; - Planning des audits de maintenance préventive ; - Rapport des audits de maintenance préventive ; - Correctifs, mises à jour nécessaires aux opérations de maintenance ; - Dossier de tests comprenant les résultats de tests ; - Liste des indicateurs de maintenance préventive pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Cette prestation se compose de trois (3) UO. Code UO; Définition. UO3.1; Maintenance préventive ToIP – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive de l’ensemble des matériels et des licences logicielles ToIP déployés dans le cadre du présent marché.. UO3.2; Maintenance préventive ToIP – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un matériel supplémentaire ToIP acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO3.1.. UO3.3; Maintenance préventive ToIP – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) matériels) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un lot de cinq (5) matériels supplémentaires ToIP acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO3.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

## P4 – Maintenance préventive des matériels et logiciels Réseau (Wi-Fi et NAC compris)

La prestation P4 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO4.1 : Maintenance préventive Réseau – Socle ;

- UO4.2 : Maintenance préventive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte utilisateur) ;

- UO4.3 : Maintenance préventive Réseau – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur) ;

- UO4.4 : Maintenance préventive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte serveur) ;

- UO4.5 : Maintenance préventive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur type cœur de réseau).

Principes généraux

La maintenance préventive Réseau (Wi-Fi et NAC compris) s’applique à l’ensemble des matériels et des licences logicielles déployés dans le cadre du présent marché, ainsi qu’aux matériels et logiciels supplémentaires acquis pendant toute sa durée d’exécution.

Le parc des matériels existant, définis au 4.4.1, fait l’objet d’une prise en charge totale par le Titulaire.

Toute extension du périmètre, résultant de l’ajout de nouveaux matériels ou logiciels, donnera lieu à une prise en charge complémentaire par le Titulaire. Les coûts de maintenance associés à ces extensions de périmètre doivent être précisées dans le BPU.

La maintenance préventive Réseau (Wi-Fi et NAC compris) s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de huit (8) à dix-huit (18) heures. Les jours fériés en sont exclus.

| Objectifs | Cette prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assurer la maintenance préventive des matériels et des licences logicielles Réseau (Wi-Fi et NAC compris) dans le cadre du présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La maintenance préventive regroupe toutes les opérations visant à prévenir les pannes ou les dysfonctionnements. Elle permet de maintenir dans le temps les performances des matériels et des équipements au niveau de celui des performances initiales. Cette maintenance préventive (qui ne constitue pas une unité d’œuvre de mesure de performances ou de métrologie, mais de vérification générale de l’état des systèmes) est réalisée sur les sites du CNC pour l’ensemble des matériels et logiciels rentrant dans le champ d’application de la maintenance. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - États récapitulatifs mensuels, trimestriels et annuels des opérations de maintenance préventive ; - Planning des audits de maintenance préventive ; - Rapport des audits de maintenance préventive ; - Correctifs, mises à jour nécessaires aux opérations de maintenance ; - Dossier de tests comprenant les résultats de tests ; - Liste des indicateurs de maintenance préventive pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Cette prestation se compose de cinq (5) UO. Code UO; Définition. UO4.1; Maintenance préventive Réseau – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive de l’ensemble des matériels et des licences logicielles Réseau déployés dans le cadre du présent marché.. UO4.2; Maintenance préventive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte utilisateur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un commutateur desserte utilisateur supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO4.1.. UO4.3; Maintenance préventive Réseau – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO4.1.. UO4.4; Maintenance préventive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte serveur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un commutateur desserte serveur supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO4.1.. UO4.5; Maintenance préventive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur type cœur de réseau) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un commutateur type cœur de réseau supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO4.1.. Ces unités d’œuvre sont forfaitaires annuelles. |

## P5 – Maintenance préventive des matériels et logiciels Autres (Visioconférence, VPN, Sécurité)

La prestation P5 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO5.1 : Maintenance préventive Autres – Socle ;

- UO5.2 : Maintenance préventive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel type visioconférence) ;

- UO5.3 : Maintenance préventive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier VPN) ;

- UO5.4 : Maintenance préventive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1410) ;

- UO5.5 : Maintenance préventive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un cluster de boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1420) ;

- UO5.6 : Maintenance préventive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks M-300-P).

Principes généraux

La maintenance préventive Autres (Visioconférence, VPN et Sécurité) s’applique à l’ensemble des matériels et des licences logicielles déployés dans le cadre du présent marché, ainsi qu’aux matériels et logiciels supplémentaires acquis pendant toute sa durée d’exécution.

Le parc des matériels existant, définis au 4.4.3, fait l’objet d’une prise en charge totale par le Titulaire.

Toute extension du périmètre, résultant de l’ajout de nouveaux matériels ou logiciels, donnera lieu à une prise en charge complémentaire par le Titulaire. Les coûts de maintenance associés à ces extensions de périmètre doivent être précisées dans le BPU.

La maintenance préventive Autres (Visioconférence, VPN et Sécurité) s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de huit (8) à dix-huit (18) heures. Les jours fériés en sont exclus.

| Objectifs | Cette prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assurer la maintenance préventive des matériels et des licences logicielles Autres (Visioconférence, VPN et Sécurité) dans le cadre du présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La maintenance préventive regroupe toutes les opérations visant à prévenir les pannes ou les dysfonctionnements. Elle permet de maintenir dans le temps les performances des matériels et des équipements au niveau de celui des performances initiales. Cette maintenance préventive (qui ne constitue pas une unité d’œuvre de mesure de performances ou de métrologie, mais de vérification générale de l’état des systèmes) est réalisée sur les sites du CNC pour l’ensemble des matériels et logiciels rentrant dans le champ d’application de la maintenance. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - États récapitulatifs mensuels, trimestriels et annuels des opérations de maintenance préventive ; - Planning des audits de maintenance préventive ; - Rapport des audits de maintenance préventive ; - Correctifs, mises à jour nécessaires aux opérations de maintenance ; - Dossier de tests comprenant les résultats de tests ; - Liste des indicateurs de maintenance préventive pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Cette prestation se compose de six (6) UO. Code UO; Définition. UO5.1; Maintenance préventive Autres – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive de l’ensemble des matériels et des licences logicielles Autres déployés dans le cadre du présent marché.. UO5.2; Maintenance préventive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel type visioconférence) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un matériel type visioconférence supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO5.1.. UO5.3; Maintenance préventive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier VPN) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un boîtier VPN supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO5.1.. UO5.4; Maintenance préventive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1410) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks PA-1410, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO5.1.. UO5.5; Maintenance préventive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un cluster de boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1420) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un cluster de boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks PA-1420, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO5.1.. UO5.6; Maintenance préventive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks M-300-P) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance préventive d’un boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks M-300-P, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO5.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

## P6 – Maintenance curative des matériels et logiciels existants ToIP et gestion des garanties (renouvellement et extension)

La prestation P6 est composée des sous-prestations suivantes :

- SP6.1 : Maintenance curative ToIP HO ;

- SP6.2 : Maintenance curative ToIP HNO.

La SP6.1 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO6.1 : Maintenance curative ToIP HO – Socle ;

- UO6.2 : Maintenance curative ToIP HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel) ;

- UO6.3 : Maintenance curative ToIP HO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) matériels).

La SP6.2 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO6.4 : Maintenance curative ToIP HNO – Socle ;

- UO6.5 : Maintenance curative ToIP HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel) ;

- UO6.6 : Maintenance curative ToIP HNO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) matériels).

Principes généraux

La maintenance curative ToIP s’applique à l’ensemble des matériels et des licences logicielles déployés dans le cadre du présent marché, ainsi qu’aux matériels et logiciels supplémentaires acquis pendant toute sa durée d’exécution. Le Titulaire doit assurer la maintenance de ces équipements et garantir leur réparation dans les délais contractuels en cas de défaillance matérielle ou logicielle. Toute maintenance comprend la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires aux différentes interventions.

Le parc des matériels existant, définis au 3.5.2, fait l’objet d’une prise en charge totale par le Titulaire.

Toute extension du périmètre, résultant de l’ajout de nouveaux matériels ou logiciels, donnera lieu à une prise en charge complémentaire par le Titulaire. Les coûts de maintenance associés à ces extensions de périmètre doivent être précisées dans le BPU.

Le Titulaire assurera la maintenance curative ToIP pendant la première année du marché.

Le CNC se réserve le droit de commander ou pas cette prestation pour les deux, trois et quatrième années du marché. Le CNC est dans une démarche de décommissionnement de ses matériels ToIP au profit d’une autre solution en cours d’étude. L’abandon de la ToIP est planifié à l’horizon 2027.

La maintenance curative ToIP en Heures Ouvrées (HO) s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de huit (8) à dix-huit (18) heures. Les jours fériés en sont exclus.

La maintenance curative ToIP en Heures Non Ouvrées (HNO) s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de dix-huit (18) à huit (8) à heures. Les jours fériés sont compris.

Des garanties de temps d’intervention (GTI) et de temps de rétablissement (GTR) sont définies ultérieurement, selon la gravité des pannes constatées.

Le Titulaire devra se réassurer auprès des différents constructeurs et s’assurer qu’il dispose bien d’un accès direct à la maintenance constructeur des équipements rentrant dans le périmètre de cette actuelle consultation. Le Titulaire est l’interlocuteur unique du CNC, notamment en cas de recours à la garantie constructeur, et demeure l'unique garant de la résolution de l'incident.

PROCEDURE DE DECLENCHEMENT D’UNE INTERVENTION

Le CNC ou les personnels exploitant le système doivent lors d’une constatation de dysfonctionnement suivre une procédure de déclenchement d’incident. Pour cela et sur la base de proposition du Titulaire, un document spécifiant cette méthode de signalement sera validé en commun avec le Titulaire et le CNC avant la mise en exploitation du système. Ce document devra indiquer en autre les points suivants :

- Numéro téléphone d’astreinte pour remonter l’incident ;

- Numéro client du CNC ;

- Type d’incident (localisation, matériels concernés, impacts fonctionnels, etc) ;

- Confirmation de la prise en compte de l’incident technique par ouverture d’un ticket indiquant la date, l’heure, la description du problème et son référencement dans le système d’information du Titulaire.

Le CNC attend à minima du Titulaire les services suivants :

- la fourniture au CNC d'un outil de saisie en ligne des incidents qui permettent entre autres de tracer et suivre les demandes (horodatage de la déclaration d’incident) et un numéro de téléphone permettant de joindre un support technique pour signaler et enregistrer l’incident ;

- un rappel téléphonique par le Titulaire dans un délai compatible avec ses engagements de GTI ;

- la mise à disposition d'un numéro de téléphone d'escalade pour que le CNC puisse contacter le support technique du Titulaire si le rappel tarde à venir ;

Il sera alors possible d’assurer un suivi et une traçabilité des interventions jusqu’à la complète résolution de l’incident.

Un historique des tickets ouverts sur le périmètre en 2025 est joint en annexe 1 du présent marché.

L’intervention est déclenchée à « T0 » dès réception par le Titulaire de la demande d’intervention émise par CNC. Les ouvertures d’incidents se font par le technicien en charge de l’exploitation du site ou à défaut un personnel du CNC en charge de l’exploitation du lundi au vendredi en heures ouvrées, c'est-à-dire de huit (8) heures à dix-huit (18) heures en jours ouvrés.

En heures non ouvrées, le point de contact informatique du CNC est susceptible de procéder à l’ouverture de ticket.

L’ouverture d’incident doit être possible :

- de manière téléphonique en langue française ;

- par email à destination du centre de relation client du Titulaire ;

- par utilisation d’un outil de « Workflow » mis à disposition par le Titulaire au CNC dont elle aura accès en mode « Extranet »

L’ouverture d’incident doit être confirmée par le Titulaire par email à destination du CNC.

Des interventions peuvent être faites sur site si nécessaire en fonction de la nature du problème.

Il est également possible de faire une prise en main à distance par le biais de webconférence type « Webex » organisée par le Titulaire avec CNC. Toute utilisation de ce type d’outil devra préalablement être explicitée par écrit par le Titulaire envers CNC avant validation formelle de son usage par cette dernière.

Le niveau de criticité de la panne est le degré de sévérité que l’on accorde à une anomalie de fonctionnement et ne préjuge pas de son origine :

NIVEAU DE CRITICITE ET DE PANNE

| DYSFONCTIONNEMENTS |  |
| --- | --- |
| Type | Définition |
| Dysfonctionnement mineur | Est considérée comme « mineur » tous les autres cas ainsi que les anomalies de fonctionnement ne pénalisant pas l’ensemble du système. |
| Dysfonctionnement majeur | Est considérée comme « majeur » : - Alarme majeure générée par le système ; - Anomalie sur le système d'administration ; - Perturbations affectant un nombre important d’utilisateur (entre 5 et 30%) ; - Problème fonctionnel récurrent pénalisant l’exploitation du système ; |
| Dysfonctionnement critique | Est considérée comme « critique » tout problème paralysant complètement le site ou présentant plus de 30% d’utilisateurs du site impacté. |

NIVEAUX DE SERVICES (GTI/GTR) SOUHAITES

|  | GTI * |  | GTR * |  | Nombre maximum d’incidents autorisés par an pour l’ensemble de des équipements, fonctionnalités et services redondés | Nombre maximum d’incidents autorisés par an pour l’ensemble de des équipements, fonctionnalités et services non redondés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HO | HNO | Réparation partielle ** | Réparation définitive | 4 | 6 |
| Critique | 2 heures | 2 heures après la 1ère heure ouvrée | 4 heures en HO | 8 heures en HO |  |  |
| Majeur | 3 heures | 3 heures après la 1ère heure ouvrée | 6 heures en HO | 12 heures en HO |  |  |
| Mineur | 6 heures | 6 heures après la 1ère heure ouvrée | 12 heures en HO | 48 heures en HO |  |  |

Les temps indiqués ne sont pas cumulatifs. Le délai de GTR inclus le délai de GTI.

* Les modalités de calcul sont de deux (2) natures :

- GTI : Garantie de Temps d’Intervention. Ce délai est mesuré entre la signalisation / détection d’un incident et sa prise en charge effective par les équipes du Titulaire. La détection / signalisation peut être réalisée :

  - Par des moyens automatiques (alarmes mises en place par le Titulaire) ;

  - Par les utilisateurs finaux ou les équipes du Titulaire.

- GTR : Garantie de Temps de Rétablissement. Ce délai est mesuré entre la prise en charge d’un incident par les équipes du Titulaire et la mise en place par le Titulaire d’une solution permettant soit de régler ou contourner le dysfonctionnement constaté.

La date et l’heure de création du ticket d’anomalie dans l’outil de ticketing (par le CNC ou par la Titulaire via sa solution de supervision) sert de référence pour le calcul des délais.

Le non-respect des SLA peut entraîner l’activation des pénalités.

La classification finale d’un incident tient compte à la fois des impacts et de l'appréciation du CNC.

Une réparation partielle est temporaire. Elle permet de passer un incident d’un statut « critique » à « majeur » mais ne permet pas de clôturer le ticket tant que le retour à la normale n’est pas atteint.

Pour les équipements en fin de vie, une maintenance dite « best effort » sera appliquée.

À titre indicatif, les niveaux de service (SLA) souhaités sont fixés à une GTI de deux (2) heures et une GTR de quatre (4) heures pour les équipements maintenus sous garantie constructeur, avec un délai maximum d’intervention de J+1.

Le Titulaire pourra, le cas échéant, mettre en place une remise en service provisoire à l’aide ou toute mesure permettant de rétablir le fonctionnement en mode « best effort », dans un délai maximum de J+2.

Lorsque le CNC procède à la commande d’un nouveau matériel, et que l’équipement remplacé demeure fonctionnel, celui-ci est reclassé dans le stock de rechange du CNC afin d’être utilisé ultérieurement lors d’un dépannage. Par exemple, ce stock peut être mobilisé pour assurer la continuité de service en cas de panne d’un matériel en fin de vie, le temps de commander un autre matériel.

Le CNC dispose de son propre spare et peut, si nécessaire, mettre à disposition du Titulaire un modèle de chaque type d’équipement. Toutefois, en cas d’indisponibilité du stock du CNC, le Titulaire doit disposer de son propre spare, lui permettant de fournir des matériels compatibles afin de garantir la continuité du service.

NIVEAU D’INTERVENTION TECHNIQUE

Le niveau d’intervention technique implique la compétence nécessaire au traitement de l’exploitation du système ainsi que de l’anomalie. On distingue ainsi :

- Le Niveau 1 : consistant à intervenir sur les matériels ou logiciel pour des besoins d’administration liés aux facultés utilisateur n'ayant aucun effet sur les configurations centrales/de cœur du système ainsi qu’à intervenir à la suite de problème constaté après un diagnostic simple par remplacement ou modification de configuration de sous-ensembles dans un contexte réalisé sous tension sans interruption totale de trafic.

- Niveau 2 : consistant à assurer une prestation de type administration / configuration des équipements centraux/de cœur ou à dépanner / réparer par substitution de tout sous-ensemble enfichable, ou par remplacement d'un périphérique de gestion du réseau avec exécution des commandes appropriées. Nécessite une connaissance approfondie du système pour permettre une intervention décrite dans une procédure appropriée définies par le(es) constructeur(s) des systèmes et présentant parfois l’obligation d’une interruption de service volontaire.

- Niveau 3 : domaine de l’expertise et du support technique pour le diagnostic et l’analyse de pannes pouvant provenir de la conception matérielle et/ou logicielle. Ce niveau intervient en appui de la maintenance de niveau 2.

### SP6.1 : Maintenance curative ToIP HO

| Objectifs | Cette sous-prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assurer la maintenance curative en heures ouvrées des matériels et des licences logicielles ToIP dans le cadre du présent marché |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La maintenance curative désigne l'élimination d'une avarie ou d'une altération dans le fonctionnement d'un élément matériel ou logiciel par divers moyens que sont la réparation, la restauration à l'état antérieur, ou le remplacement de l'élément matériel ou logiciel impliqué. La maintenance curative regroupe toutes les opérations visant à maintenir ou rétablir le niveau initial de performance des équipements avant dégradation due à une panne ou une anomalie ayant produit une interruption ou une dégradation du fonctionnement. La maintenance curative vise également à restaurer la disponibilité et la continuité des services rendus. La maintenance curative comprend les activités suivantes : - Mise en place d’un centre de support via un guichet unique ; - Prise en compte des incidents ; - Vérification de l’équipement concerné pour confirmer ou non sa couverture par le contrat de maintenance ; - Selon le cas, prise en main à distance ou, si nécessaire, intervention sur site avec, le cas échéant, mise en place d’une réparation partielle ; - Qualification, prise en charge et suivi complet des dysfonctionnements, depuis leur signalement jusqu’à leur résolution ; - Résolution de l'incident dans le respect de la GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) prévue. - Configuration et/ou réinstallation de matériels et logiciels (incluant le lot de spare et tous autres matériels) pour rétablir un fonctionnement satisfaisant ; - Remplacement de matériel (démontage, changement et remontage), y compris le lot de spare et tous autres matériels ; - Réparation de câblages défectueux ; - Intégration de nouvelles versions ou correctifs logiciels nécessaires au bon fonctionnement des systèmes et à la correction d’anomalies identifiées ; - Gestion des garanties liées aux matériels et prestations afférentes ; - Redémarrage de serveurs, si nécessaire, en concertation avec le responsable d’exploitation CNC ; - Réalisation de prestations couvertes par la garantie pièces et main-d’œuvre ; - Mise à jour de la documentation : - Mise à jour de la documentation impactée suite aux corrections effectuées ; - Reporte toute modification dans l’outil de suivi et notamment les dates de livraison effectives. L’intervention de maintenance curative inclut la prise en charge du dysfonctionnement ainsi que le temps nécessaire pour un déplacement sur site, ou une prise en main à distance en télémaintenance, lorsque la résolution immédiate par assistance téléphonique n’est pas possible. Tout changement matériel doit se faire avec l’approbation du CNC. Le Titulaire prend intégralement en charge les frais de transports éventuels liés au renvoi des différents pièces et matériels défaillants. Dans le cas d’un changement de matériel en cas d’incident, le technicien devra veiller lui-même à ce que la panne soit effectivement réparée et qu’aucun autre incident ne soit généré (non-régressivité de l’intervention). Les règles de l’art de la mise en œuvre de cet équipement devront en outre être respectées (étiquetage, raccordement physique, mise à niveau logiciel adéquat, patches logiciels nécessaires, mise à jour des systèmes d’exploitation) ainsi que la prise en charge de la pièce défectueuse (extraction, conditionnement). |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Ticket renseigné ; - Correctifs, mises à jour nécessaires aux opérations de maintenance ; - Dossier de tests comprenant les résultats de tests ; - Documentations impactées mises à jour suite aux corrections effectuées ; - Liste des indicateurs de maintenance curative pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Les niveaux de service (GTI/GTR) pour la maintenance curative ont été définis ci-dessus. Cette sous-prestation se compose de trois (3) UO. Code UO; Définition. UO6.1; Maintenance curative ToIP HO – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées de l’ensemble des matériels et des licences logicielles ToIP déployés dans le cadre du présent marché.. UO6.2; Maintenance curative ToIP HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées d’un matériel supplémentaire ToIP acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO6.1.. UO6.3; Maintenance curative ToIP HO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) matériels) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées d’un lot de cinq (5) matériels supplémentaires ToIP acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO6.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

### SP6.2 : Maintenance curative ToIP HNO

| Objectifs | Cette sous-prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assurer la maintenance curative en heures non ouvrées des matériels et des licences logicielles ToIP dans le cadre du présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | Les activités et tâches à mener sont identiques à celles prévues pour la SP6.1. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est identique à celle définie pour la SP6.1. |
| Type d’unité d’œuvre | Les niveaux de service (GTI/GTR) pour la maintenance curative ont été définis ci-dessus. Cette sous-prestation se compose de trois (3) UO. Code UO; Définition. UO6.4; Maintenance curative ToIP HNO – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées de l’ensemble des matériels et des licences logicielles ToIP déployés dans le cadre du présent marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO6.1.. UO6.5; Maintenance curative ToIP HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un matériel supplémentaire ToIP acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO6.1.. UO6.6; Maintenance curative ToIP HNO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) matériels) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un lot de cinq (5) matériels supplémentaires ToIP acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO6.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

## P7 – Maintenance curative des matériels et logiciels existants Réseau (Wi-Fi et NAC compris) et gestion des garanties (renouvellement et extension)

La prestation P7 est composée des sous-prestations suivantes :

- SP7.1 : Maintenance curative Réseau HO ;

- SP7.2 : Maintenance curative Réseau HNO.

La SP7.1 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO7.1 : Maintenance curative Réseau HO – Socle ;

- UO7.2 : Maintenance curative Réseau HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte utilisateur) ;

- UO7.3 : Maintenance curative Réseau HO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur) ;

- UO7.4 : Maintenance curative Réseau HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte serveur) ;

- UO7.5 : Maintenance curative Réseau HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur type cœur de réseau) ;

- UO7.6 : Maintenance curative Réseau HO – Matériel supplémentaire (ajout d’une borne Wi-Fi) ;

- UO7.7 : Maintenance curative Réseau HO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de dix (10) bornes Wi-Fi) ;

- UO7.8 : Maintenance curative Réseau HO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinquante (50) bornes Wi-Fi).

La SP7.2 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO7.9 : Maintenance curative Réseau HNO – Socle ;

- UO7.10 : Maintenance curative Réseau HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte utilisateur) ;

- UO7.11 : Maintenance curative Réseau HNO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur) ;

- UO7.12 : Maintenance curative Réseau HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte serveur) ;

- UO7.13 : Maintenance curative Réseau HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur type cœur de réseau).

- UO7.14 : Maintenance curative Réseau HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’une borne Wi-Fi) ;

- UO7.15 : Maintenance curative Réseau HNO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de dix (10) bornes Wi-Fi) ;

- UO7.16 : Maintenance curative Réseau HNO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinquante (50) bornes Wi-Fi).

Principes généraux

La maintenance curative Réseau (Wi-Fi et NAC compris) s’applique à l’ensemble des matériels et des licences logicielles déployés dans le cadre du présent marché, ainsi qu’aux matériels et logiciels supplémentaires acquis pendant toute sa durée d’exécution. Le Titulaire doit assurer la maintenance de ces équipements et garantir leur réparation dans les délais contractuels en cas de défaillance matérielle ou logicielle. Toute maintenance comprend la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires aux différentes interventions.

Le parc des matériels existant, définis au 4.4.1, fait l’objet d’une prise en charge totale par le Titulaire.

Toute extension du périmètre, résultant de l’ajout de nouveaux matériels ou logiciels, donnera lieu à une prise en charge complémentaire par le Titulaire. Les coûts de maintenance associés à ces extensions de périmètre doivent être précisées dans le BPU.

La maintenance curative Réseau (Wi-Fi et NAC compris) en Heures Ouvrées (HO) s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de huit (8) à dix-huit (18) heures. Les jours fériés en sont exclus.

La maintenance curative Réseau en Heures Non Ouvrées (HNO) s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de dix-huit (18) à huit (8) à heures. Les jours fériés sont compris.

Des garanties de temps d’intervention (GTI) et de temps de rétablissement (GTR) sont définies ultérieurement, selon la gravité des pannes constatées.

Le Titulaire devra se réassurer auprès des différents constructeurs et s’assurer qu’il dispose bien d’un accès direct à la maintenance constructeur des équipements rentrant dans le périmètre de cette actuelle consultation. Le Titulaire est l’interlocuteur unique du CNC, notamment en cas de recours à la garantie constructeur, et demeure l'unique garant de la résolution de l'incident.

PROCEDURE DE DECLENCHEMENT D’UNE INTERVENTION

Le CNC ou les personnels exploitant le système doivent lors d’une constatation de dysfonctionnement suivre une procédure de déclenchement d’incident. Pour cela et sur la base de proposition du Titulaire, un document spécifiant cette méthode de signalement sera validé en commun avec le Titulaire et le CNC avant la mise en exploitation du système. Ce document devra indiquer en autre les points suivants :

- Numéro téléphone d’astreinte pour remonter l’incident ;

- Numéro client du CNC ;

- Type d’incident (localisation, matériels concernés, impacts fonctionnels, etc) ;

- Confirmation de la prise en compte de l’incident technique par ouverture d’un ticket indiquant la date, l’heure, la description du problème et son référencement dans le système d’information du Titulaire.

Le CNC attend à minima du Titulaire les services suivants :

- la fourniture au CNC d'un outil de saisie en ligne des incidents qui permettent entre autres de tracer et suivre les demandes (horodatage de la déclaration d’incident) et un numéro de téléphone permettant de joindre un support technique pour signaler et enregistrer l’incident ;

- un rappel téléphonique par le Titulaire dans un délai compatible avec ses engagements de GTI ;

- la mise à disposition d'un numéro de téléphone d'escalade pour que le CNC puisse contacter le support technique du Titulaire si le rappel tarde à venir ;

Il sera alors possible d’assurer un suivi et une traçabilité des interventions jusqu’à la complète résolution de l’incident.

Un historique des tickets ouverts sur le périmètre en 2025 est joint en annexe 1 du présent marché.

L’intervention est déclenchée à « T0 » dès réception par le Titulaire de la demande d’intervention émise par CNC. Les ouvertures d’incidents se font par le technicien en charge de l’exploitation du site ou à défaut un personnel du CNC en charge de l’exploitation du lundi au vendredi en heures ouvrées, c'est-à-dire de huit (8) heures à dix-huit (18) heures en jours ouvrés.

En heures non ouvrées, le point de contact informatique du CNC est susceptible de procéder à l’ouverture de ticket.

L’ouverture d’incident doit être possible :

- de manière téléphonique en langue française ;

- par email à destination du centre de relation client du Titulaire ;

- par utilisation d’un outil de « Workflow » mis à disposition par le Titulaire au CNC dont elle aura accès en mode « Extranet »

L’ouverture d’incident doit être confirmée par le Titulaire par email à destination du CNC.

Des interventions peuvent être faites sur site si nécessaire en fonction de la nature du problème.

Il est également possible de faire une prise en main à distance par le biais de webconférence type « Webex » organisée par le Titulaire avec CNC. Toute utilisation de ce type d’outil devra préalablement être explicitée par écrit par le Titulaire envers CNC avant validation formelle de son usage par cette dernière.

Le niveau de criticité de la panne est le degré de sévérité que l’on accorde à une anomalie de fonctionnement et ne préjuge pas de son origine :

NIVEAU DE CRITICITE ET DE PANNE

| DYSFONCTIONNEMENTS |  |
| --- | --- |
| Type | Définition |
| Dysfonctionnement mineur | Est considérée comme « mineur » tous les autres cas ainsi que les anomalies de fonctionnement ne pénalisant pas l’ensemble du système. |
| Dysfonctionnement majeur | Est considérée comme « majeur » : - Alarme majeure générée par le système ; - Anomalie sur le système d'administration ; - Perturbations affectant un nombre important d’utilisateur (entre 5 et 30%) ; - Problème fonctionnel récurrent pénalisant l’exploitation du système ; |
| Dysfonctionnement critique | Est considérée comme « critique » tout problème paralysant complètement le site ou présentant plus de 30% d’utilisateurs du site impacté. |

NIVEAUX DE SERVICES (GTI/GTR) SOUHAITES

|  | GTI * |  | GTR * |  | Nombre maximum d’incidents autorisés par an pour l’ensemble de des équipements, fonctionnalités et services redondés | Nombre maximum d’incidents autorisés par an pour l’ensemble de des équipements, fonctionnalités et services non redondés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HO | HNO | Réparation partielle ** | Réparation définitive | 4 | 6 |
| Critique | 2 heures | 2 heures après la 1ère heure ouvrée | 4 heures en HO | 8 heures en HO |  |  |
| Majeur | 3 heures | 3 heures après la 1ère heure ouvrée | 6 heures en HO | 12 heures en HO |  |  |
| Mineur | 6 heures | 6 heures après la 1ère heure ouvrée | 12 heures en HO | 48 heures en HO |  |  |

Les temps indiqués ne sont pas cumulatifs. Le délai de GTR inclus le délai de GTI.

* Les modalités de calcul sont de deux (2) natures :

- GTI : Garantie de Temps d’Intervention. Ce délai est mesuré entre la signalisation / détection d’un incident et sa prise en charge effective par les équipes du Titulaire. La détection / signalisation peut être réalisée :

  - Par des moyens automatiques (alarmes mises en place par le Titulaire) ;

  - Par les utilisateurs finaux ou les équipes du Titulaire.

- GTR : Garantie de Temps de Rétablissement. Ce délai est mesuré entre la prise en charge d’un incident par les équipes du Titulaire et la mise en place par le Titulaire d’une solution permettant soit de régler ou contourner le dysfonctionnement constaté.

La date et l’heure de création du ticket d’anomalie dans l’outil de ticketing (par le CNC ou par la Titulaire via sa solution de supervision) sert de référence pour le calcul des délais.

Le non-respect des SLA peut entraîner l’activation des pénalités.

La classification finale d’un incident tient compte à la fois des impacts et de l'appréciation du CNC.

Une réparation partielle est temporaire. Elle permet de passer un incident d’un statut « critique » à « majeur » mais ne permet pas de clôturer le ticket tant que le retour à la normale n’est pas atteint.

Pour les équipements en fin de vie, une maintenance dite « best effort » sera appliquée.

À titre indicatif, les niveaux de service (SLA) souhaités sont fixés à une GTI de deux (2) heures et une GTR de quatre (4) heures pour les équipements maintenus sous garantie constructeur, avec un délai maximum d’intervention de J+1.

Le Titulaire pourra, le cas échéant, mettre en place une remise en service provisoire à l’aide ou toute mesure permettant de rétablir le fonctionnement en mode « best effort », dans un délai maximum de J+2.

Lorsque le CNC procède à la commande d’un nouveau matériel, et que l’équipement remplacé demeure fonctionnel, celui-ci est reclassé dans le stock de rechange du CNC afin d’être utilisé ultérieurement lors d’un dépannage. Par exemple, ce stock peut être mobilisé pour assurer la continuité de service en cas de panne d’un matériel en fin de vie, le temps de commander un autre matériel.

Le CNC dispose de son propre spare et peut, si nécessaire, mettre à disposition du Titulaire un modèle de chaque type d’équipement. Toutefois, en cas d’indisponibilité du stock du CNC, le Titulaire doit disposer de son propre spare, lui permettant de fournir des matériels compatibles afin de garantir la continuité du service.

NIVEAU D’INTERVENTION TECHNIQUE

Le niveau d’intervention technique implique la compétence nécessaire au traitement de l’exploitation du système ainsi que de l’anomalie. On distingue ainsi :

- Le Niveau 1 : consistant à intervenir sur les matériels ou logiciel pour des besoins d’administration liés aux facultés utilisateur n'ayant aucun effet sur les configurations centrales/de cœur du système ainsi qu’à intervenir à la suite de problème constaté après un diagnostic simple par remplacement ou modification de configuration de sous-ensembles dans un contexte réalisé sous tension sans interruption totale de trafic.

- Niveau 2 : consistant à assurer une prestation de type administration / configuration des équipements centraux/de cœur ou à dépanner / réparer par substitution de tout sous-ensemble enfichable, ou par remplacement d'un périphérique de gestion du réseau avec exécution des commandes appropriées. Nécessite une connaissance approfondie du système pour permettre une intervention décrite dans une procédure appropriée définies par le(es) constructeur(s) des systèmes et présentant parfois l’obligation d’une interruption de service volontaire.

- Niveau 3 : domaine de l’expertise et du support technique pour le diagnostic et l’analyse de pannes pouvant provenir de la conception matérielle et/ou logicielle. Ce niveau intervient en appui de la maintenance de niveau 2.

### SP7.1 : Maintenance curative Réseau HO

| Objectifs | Cette unité d’œuvre consiste à réaliser les actions suivantes : - Assurer la maintenance curative en heures ouvrées des matériels et des licences logicielles Réseau (Wi-Fi et NAC compris) dans le cadre du présent marché |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La maintenance curative désigne l'élimination d'une avarie ou d'une altération dans le fonctionnement d'un élément matériel ou logiciel par divers moyens que sont la réparation, la restauration à l'état antérieur, ou le remplacement de l'élément matériel ou logiciel impliqué. La maintenance curative regroupe toutes les opérations visant à maintenir ou rétablir le niveau initial de performance des équipements avant dégradation due à une panne ou une anomalie ayant produit une interruption ou une dégradation du fonctionnement. La maintenance curative vise également à restaurer la disponibilité et la continuité des services rendus. La maintenance curative comprend les activités suivantes : - Mise en place d’un centre de support via un guichet unique ; - Prise en compte des incidents ; - Vérification de l’équipement concerné pour confirmer ou non sa couverture par le contrat de maintenance ; - Selon le cas, prise en main à distance ou, si nécessaire, intervention sur site avec, le cas échéant, mise en place d’une réparation partielle ; - Qualification, prise en charge et suivi complet des dysfonctionnements, depuis leur signalement jusqu’à leur résolution ; - Résolution de l'incident dans le respect de la GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) prévue. - Configuration et/ou réinstallation de matériels et logiciels (incluant le lot de spare et tous autres matériels) pour rétablir un fonctionnement satisfaisant ; - Remplacement de matériel (démontage, changement et remontage), y compris le lot de spare et tous autres matériels ; - Réparation de câblages défectueux ; - Intégration de nouvelles versions ou correctifs logiciels nécessaires au bon fonctionnement des systèmes et à la correction d’anomalies identifiées ; - Gestion des garanties liées aux matériels et prestations afférentes ; - Redémarrage de serveurs, si nécessaire, en concertation avec le responsable d’exploitation CNC ; - Réalisation de prestations couvertes par la garantie pièces et main-d’œuvre ; - Mise à jour de la documentation : - Mise à jour de la documentation impactée suite aux corrections effectuées ; - Reporte toute modification dans l’outil de suivi et notamment les dates de livraison effectives. L’intervention de maintenance curative inclut la prise en charge du dysfonctionnement ainsi que le temps nécessaire pour un déplacement sur site, ou une prise en main à distance en télémaintenance, lorsque la résolution immédiate par assistance téléphonique n’est pas possible. Tout changement matériel doit se faire avec l’approbation du CNC. Le Titulaire prend intégralement en charge les frais de transports éventuels liés au renvoi des différents pièces et matériels défaillants. Dans le cas d’un changement de matériel en cas d’incident, le technicien devra veiller lui-même à ce que la panne soit effectivement réparée et qu’aucun autre incident ne soit généré (non-régressivité de l’intervention). Les règles de l’art de la mise en œuvre de cet équipement devront en outre être respectées (étiquetage, raccordement physique, mise à niveau logiciel adéquat, patches logiciels nécessaires, mise à jour des systèmes d’exploitation) ainsi que la prise en charge de la pièce défectueuse (extraction, conditionnement). |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette unité d’œuvre est la suivante : - Ticket renseigné ; - Correctifs, mises à jour nécessaires aux opérations de maintenance ; - Dossier de tests comprenant les résultats de tests ; - Documentations impactées mises à jour suite aux corrections effectuées ; - Liste des indicateurs de maintenance curative pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Les niveaux de service (GTI/GTR) pour la maintenance curative ont été définis ci-dessus. Cette sous-prestation se compose de huit (8) UO. Code UO; Définition. UO7.1; Maintenance curative Réseau HO – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées de l’ensemble des matériels et des licences logicielles Réseau déployés dans le cadre du présent marché.. UO7.2; Maintenance curative Réseau HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte utilisateur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées d’un commutateur desserte utilisateur supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.3; Maintenance curative Réseau HO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.4; Maintenance curative Réseau HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte serveur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées d’un commutateur desserte serveur supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.5; Maintenance curative Réseau HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur type cœur de réseau) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées d’un commutateur type cœur de réseau supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.6; Maintenance curative Réseau HO – Matériel supplémentaire (ajout d’une borne Wi-Fi) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées d’une borne Wi-Fi supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.7; Maintenance curative Réseau HO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de dix (10) bornes Wi-Fi) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées d’un lot de dix (10) bornes Wi-Fi supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.8; Maintenance curative Réseau HO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinquante (50) bornes Wi-Fi) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures ouvrées d’un lot de cinquante (50) bornes Wi-Fi supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

### SP7.2 : Maintenance curative Réseau HNO

| Objectifs | Cette unité d’œuvre consiste à réaliser les actions suivantes : - Assurer la maintenance curative en heures non ouvrées des matériels et des licences logicielles Réseau (Wi-Fi et NAC compris) dans le cadre du présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | Les activités et tâches à mener sont identiques à celles prévues pour la SP7.1. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est identique à celle définie pour la SP7.1. |
| Type d’unité d’œuvre | Les niveaux de service (GTI/GTR) pour la maintenance curative ont été définis ci-dessus. Cette sous-prestation se compose de huit (8) UO. Code UO; Définition. UO7.9; Maintenance curative Réseau HNO – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées de l’ensemble des matériels et des licences logicielles Réseau déployés dans le cadre du présent marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.10; Maintenance curative Réseau HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte utilisateur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un commutateur desserte utilisateur supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.11; Maintenance curative Réseau HNO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.12; Maintenance curative Réseau HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte serveur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un commutateur desserte serveur supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.13; Maintenance curative Réseau HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur type cœur de réseau) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un commutateur type cœur de réseau supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.14; Maintenance curative Réseau HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’une borne Wi-Fi) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’une borne Wi-Fi supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.15; Maintenance curative Réseau HNO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de dix (10) bornes Wi-Fi) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un lot de dix (10) bornes Wi-Fi supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. UO7.16; Maintenance curative Réseau HNO – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinquante (50) bornes Wi-Fi) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un lot de cinquante (50) bornes Wi-Fi supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO7.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

## P8 – Maintenance curative des matériels et logiciels existants Autres (Visioconférence, VPN, Sécurité) et gestion des garanties (renouvellement et extension)

La prestation P8 est composée des sous-prestations suivantes :

- SP8.1 : Maintenance curative Autres HO ;

- SP8.2 : Maintenance curative Autres HNO.

La SP8.1 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO8.1 : Maintenance curative Autres HO – Socle ;

- UO8.2 : Maintenance curative Autres HO – Salle du conseil ;

- UO8.3 : Maintenance curative Autres HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel type visioconférence) ;

- UO8.4 : Maintenance curative Autres HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier VPN) ;

- UO8.5 : Maintenance curative Autres HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1410) ;

- UO8.6 : Maintenance curative Autres HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un cluster de boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1420) ;

- UO8.7 : Maintenance curative Autres HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks M-300-P).

La SP8.2 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO8.8 : Maintenance curative Autres HNO – Socle ;

- UO8.9 : Maintenance curative Autres HNO – Salle du conseil ;

- UO8.10 : Maintenance curative Autres HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel type visioconférence) ;

- UO8.11 : Maintenance curative Autres HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier VPN) ;

- UO8.12 : Maintenance curative Autres HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1410) ;

- UO8.13 : Maintenance curative Autres HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un cluster de boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1420) ;

- UO8.14 : Maintenance curative Autres HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks M-300-P).

Principes généraux

La maintenance curative Autres (Visioconférence, VPN, et Sécurité) s’applique à l’ensemble des matériels et des licences logicielles déployés dans le cadre du présent marché, ainsi qu’aux matériels et logiciels supplémentaires acquis pendant toute sa durée d’exécution. Le Titulaire doit assurer la maintenance de ces équipements et garantir leur réparation dans les délais contractuels en cas de défaillance matérielle ou logicielle. Toute maintenance comprend la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires aux différentes interventions.

Le parc des matériels existant, définis au 4.4.3, fait l’objet d’une prise en charge totale par le Titulaire.

Toute extension du périmètre, résultant de l’ajout de nouveaux matériels ou logiciels, donnera lieu à une prise en charge complémentaire par le Titulaire. Les coûts de maintenance associés à ces extensions de périmètre doivent être précisées dans le BPU.

La maintenance curative Autres (Visioconférence, VPN, et Sécurité) en Heures Ouvrées (HO) s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de huit (8) à dix-huit (18) heures. Les jours fériés en sont exclus.

La maintenance curative Autres (Visioconférence, VPN, et Sécurité) en Heures Non Ouvrées (HNO) s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de dix-huit (18) à huit (8) à heures. Les jours fériés sont compris.

Des garanties de temps d’intervention (GTI) et de temps de rétablissement (GTR) sont définies ultérieurement, selon la gravité des pannes constatées.

Le Titulaire devra se réassurer auprès des différents constructeurs et s’assurer qu’il dispose bien d’un accès direct à la maintenance constructeur des équipements rentrant dans le périmètre de cette actuelle consultation. Le Titulaire est l’interlocuteur unique du CNC, notamment en cas de recours à la garantie constructeur, et demeure l'unique garant de la résolution de l'incident.

PROCEDURE DE DECLENCHEMENT D’UNE INTERVENTION

Le CNC ou les personnels exploitant le système doivent lors d’une constatation de dysfonctionnement suivre une procédure de déclenchement d’incident. Pour cela et sur la base de proposition du Titulaire, un document spécifiant cette méthode de signalement sera validé en commun avec le Titulaire et le CNC avant la mise en exploitation du système. Ce document devra indiquer en autre les points suivants :

- Numéro téléphone d’astreinte pour remonter l’incident ;

- Numéro client du CNC ;

- Type d’incident (localisation, matériels concernés, impacts fonctionnels, etc) ;

- Confirmation de la prise en compte de l’incident technique par ouverture d’un ticket indiquant la date, l’heure, la description du problème et son référencement dans le système d’information du Titulaire.

Le CNC attend à minima du Titulaire les services suivants :

- la fourniture au CNC d'un outil de saisie en ligne des incidents qui permettent entre autres de tracer et suivre les demandes (horodatage de la déclaration d’incident) et un numéro de téléphone permettant de joindre un support technique pour signaler et enregistrer l’incident ;

- un rappel téléphonique par le Titulaire dans un délai compatible avec ses engagements de GTI ;

- la mise à disposition d'un numéro de téléphone d'escalade pour que le CNC puisse contacter le support technique du Titulaire si le rappel tarde à venir ;

Il sera alors possible d’assurer un suivi et une traçabilité des interventions jusqu’à la complète résolution de l’incident.

Un historique des tickets ouverts sur le périmètre en 2025 est joint en annexe 1 du présent marché.

L’intervention est déclenchée à « T0 » dès réception par le Titulaire de la demande d’intervention émise par CNC. Les ouvertures d’incidents se font par le technicien en charge de l’exploitation du site ou à défaut un personnel du CNC en charge de l’exploitation du lundi au vendredi en heures ouvrées, c'est-à-dire de huit (8) heures à dix-huit (18) heures en jours ouvrés.

En heures non ouvrées, le point de contact informatique du CNC est susceptible de procéder à l’ouverture de ticket.

L’ouverture d’incident doit être possible :

- de manière téléphonique en langue française ;

- par email à destination du centre de relation client du Titulaire ;

- par utilisation d’un outil de « Workflow » mis à disposition par le Titulaire au CNC dont elle aura accès en mode « Extranet »

L’ouverture d’incident doit être confirmée par le Titulaire par email à destination du CNC.

Des interventions peuvent être faites sur site si nécessaire en fonction de la nature du problème.

Il est également possible de faire une prise en main à distance par le biais de webconférence type « Webex » organisée par le Titulaire avec CNC. Toute utilisation de ce type d’outil devra préalablement être explicitée par écrit par le Titulaire envers CNC avant validation formelle de son usage par cette dernière.

Le niveau de criticité de la panne est le degré de sévérité que l’on accorde à une anomalie de fonctionnement et ne préjuge pas de son origine :

NIVEAU DE CRITICITE ET DE PANNE

| DYSFONCTIONNEMENTS |  |
| --- | --- |
| Type | Définition |
| Dysfonctionnement mineur | Est considérée comme « mineur » tous les autres cas ainsi que les anomalies de fonctionnement ne pénalisant pas l’ensemble du système. |
| Dysfonctionnement majeur | Est considérée comme « majeur » : - Alarme majeure générée par le système ; - Anomalie sur le système d'administration ; - Perturbations affectant un nombre important d’utilisateur (entre 5 et 30%) ; - Problème fonctionnel récurrent pénalisant l’exploitation du système ; |
| Dysfonctionnement critique | Est considérée comme « critique » tout problème paralysant complètement le site ou présentant plus de 30% d’utilisateurs du site impacté. |

NIVEAUX DE SERVICES (GTI/GTR) SOUHAITES

Pour la maintenance curative des composants d’un système audio évolué (tels que DSP, amplificateurs, caméras, ou équipements équivalents), les niveaux de service (SLA) applicables sont fixés à un délai d’intervention maximum d’une (1) semaine à compter de la déclaration d’incident, dès lors que ces matériels ne sont plus garantis. Aucun dispositif d’échange standard n’étant applicable à ce type de matériel, toute défaillance survenant hors période de garantie donnera lieu au remplacement du composant concerné par un équipement neuf.

|  | GTI * |  | GTR * |  | Nombre maximum d’incidents autorisés par an pour l’ensemble de des équipements, fonctionnalités et services redondés | Nombre maximum d’incidents autorisés par an pour l’ensemble de des équipements, fonctionnalités et services non redondés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HO | HNO | Réparation partielle ** | Réparation définitive | 4 | 6 |
| Critique | 2 heures | 2 heures après la 1ère heure ouvrée | 4 heures en HO | 8 heures en HO |  |  |
| Majeur | 3 heures | 3 heures après la 1ère heure ouvrée | 6 heures en HO | 12 heures en HO |  |  |
| Mineur | 6 heures | 6 heures après la 1ère heure ouvrée | 12 heures en HO | 48 heures en HO |  |  |

Les temps indiqués ne sont pas cumulatifs. Le délai de GTR inclus le délai de GTI.

* Les modalités de calcul sont de deux (2) natures :

- GTI : Garantie de Temps d’Intervention. Ce délai est mesuré entre la signalisation / détection d’un incident et sa prise en charge effective par les équipes du Titulaire. La détection / signalisation peut être réalisée :

  - Par des moyens automatiques (alarmes mises en place par le Titulaire) ;

  - Par les utilisateurs finaux ou les équipes du Titulaire.

- GTR : Garantie de Temps de Rétablissement. Ce délai est mesuré entre la prise en charge d’un incident par les équipes du Titulaire et la mise en place par le Titulaire d’une solution permettant soit de régler ou contourner le dysfonctionnement constaté.

La date et l’heure de création du ticket d’anomalie dans l’outil de ticketing (par le CNC ou par la Titulaire via sa solution de supervision) sert de référence pour le calcul des délais.

Le non-respect des SLA peut entraîner l’activation des pénalités.

La classification finale d’un incident tient compte à la fois des impacts et de l'appréciation du CNC.

Une réparation partielle est temporaire. Elle permet de passer un incident d’un statut « critique » à « majeur » mais ne permet pas de clôturer le ticket tant que le retour à la normale n’est pas atteint.

Pour les équipements en fin de vie, une maintenance dite « best effort » sera appliquée.

À titre indicatif, les niveaux de service (SLA) souhaités sont fixés à une GTI de deux (2) heures et une GTR de quatre (4) heures pour les équipements maintenus sous garantie constructeur, avec un délai maximum d’intervention de J+1.

Le Titulaire pourra, le cas échéant, mettre en place une remise en service provisoire à l’aide ou toute mesure permettant de rétablir le fonctionnement en mode « best effort », dans un délai maximum de J+2.

Lorsque le CNC procède à la commande d’un nouveau matériel, et que l’équipement remplacé demeure fonctionnel, celui-ci est reclassé dans le stock de rechange du CNC afin d’être utilisé ultérieurement lors d’un dépannage. Par exemple, ce stock peut être mobilisé pour assurer la continuité de service en cas de panne d’un matériel en fin de vie, le temps de commander un autre matériel.

NIVEAU D’INTERVENTION TECHNIQUE

Le niveau d’intervention technique implique la compétence nécessaire au traitement de l’exploitation du système ainsi que de l’anomalie. On distingue ainsi :

- Le Niveau 1 : consistant à intervenir sur les matériels ou logiciel pour des besoins d’administration liés aux facultés utilisateur n'ayant aucun effet sur les configurations centrales/de cœur du système ainsi qu’à intervenir à la suite de problème constaté après un diagnostic simple par remplacement ou modification de configuration de sous-ensembles dans un contexte réalisé sous tension sans interruption totale de trafic.

- Le Niveau 2 : consistant à assurer une prestation de type administration / configuration des équipements centraux/de cœur ou à dépanner / réparer par substitution de tout sous-ensemble enfichable, ou par remplacement d'un périphérique de gestion du réseau avec exécution des commandes appropriées. Nécessite une connaissance approfondie du système pour permettre une intervention décrite dans une procédure appropriée définies par le(es) constructeur(s) des systèmes et présentant parfois l’obligation d’une interruption de service volontaire.

- Le Niveau 3 : domaine de l’expertise et du support technique pour le diagnostic et l’analyse de pannes pouvant provenir de la conception matérielle et/ou logicielle. Ce niveau intervient en appui de la maintenance de niveau 2.

### SP8.1 : Maintenance curative Autres HO

| Objectifs | Cette sous-prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assurer la maintenance curative en heures ouvrées des matériels et des licences logicielles Autres (Visioconférence, VPN et Sécurité) dans le cadre du présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La maintenance curative désigne l'élimination d'une avarie ou d'une altération dans le fonctionnement d'un élément matériel ou logiciel par divers moyens que sont la réparation, la restauration à l'état antérieur, ou le remplacement de l'élément matériel ou logiciel impliqué. La maintenance curative regroupe toutes les opérations visant à maintenir ou rétablir le niveau initial de performance des équipements avant dégradation due à une panne ou une anomalie ayant produit une interruption ou une dégradation du fonctionnement. La maintenance curative vise également à restaurer la disponibilité et la continuité des services rendus. La maintenance curative comprend les activités suivantes : - Mise en place d’un centre de support via un guichet unique ; - Prise en compte des incidents ; - Vérification de l’équipement concerné pour confirmer ou non sa couverture par le contrat de maintenance ; - Selon le cas, prise en main à distance ou, si nécessaire, intervention sur site avec, le cas échéant, mise en place d’une réparation partielle ; - Qualification, prise en charge et suivi complet des dysfonctionnements, depuis leur signalement jusqu’à leur résolution ; - Résolution de l'incident dans le respect de la GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) prévue. - Configuration et/ou réinstallation de matériels et logiciels (incluant le lot de spare et tous autres matériels) pour rétablir un fonctionnement satisfaisant ; - Remplacement de matériel (démontage, changement et remontage), y compris le lot de spare et tous autres matériels ; - Réparation de câblages défectueux ; - Intégration de nouvelles versions ou correctifs logiciels nécessaires au bon fonctionnement des systèmes et à la correction d’anomalies identifiées ; - Gestion des garanties liées aux matériels et prestations afférentes ; - Redémarrage de serveurs, si nécessaire, en concertation avec le responsable d’exploitation CNC ; - Réalisation de prestations couvertes par la garantie pièces et main-d’œuvre ; - Mise à jour de la documentation : - Mise à jour de la documentation impactée suite aux corrections effectuées ; - Reporte toute modification dans l’outil de suivi et notamment les dates de livraison effectives. L’intervention de maintenance curative inclut la prise en charge du dysfonctionnement ainsi que le temps nécessaire pour un déplacement sur site, ou une prise en main à distance en télémaintenance, lorsque la résolution immédiate par assistance téléphonique n’est pas possible. Tout changement matériel doit se faire avec l’approbation du CNC. Le Titulaire prend intégralement en charge les frais de transports éventuels liés au renvoi des différents pièces et matériels défaillants. Dans le cas d’un changement de matériel en cas d’incident, le technicien devra veiller lui-même à ce que la panne soit effectivement réparée et qu’aucun autre incident ne soit généré (non-régressivité de l’intervention). Les règles de l’art de la mise en œuvre de cet équipement devront en outre être respectées (étiquetage, raccordement physique, mise à niveau logiciel adéquat, patches logiciels nécessaires, mise à jour des systèmes d’exploitation) ainsi que la prise en charge de la pièce défectueuse (extraction, conditionnement). |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Ticket renseigné ; - Correctifs, mises à jour nécessaires aux opérations de maintenance ; - Dossier de tests comprenant les résultats de tests ; - Documentations impactées mises à jour suite aux corrections effectuées ; - Liste des indicateurs de maintenance curative pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Les niveaux de service (GTI/GTR) pour la maintenance curative ont été définis ci-dessus. Cette sous-prestation se compose de sept (7) UO. Code UO; Définition. UO8.1; Maintenance curative Autres HO – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative, en heures ouvrées, de l’ensemble des matériels et des licences logicielles Autres déployés dans le cadre du présent marché, à l’exception de ceux de la salle du conseil.. UO8.2; Maintenance curative Autres HO – Salle du conseil Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative, en heures ouvrées, de l’ensemble des matériels et des licences logicielles de la salle du conseil déployés dans le cadre du présent marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.3; Maintenance curative Autres HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel type visioconférence) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative, en heures ouvrées, d’un matériel type visioconférence supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.4; Maintenance curative Autres HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier VPN) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative, en heures ouvrées, d’un boîtier VPN supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.5; Maintenance curative Autres HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1410) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative, en heures ouvrées, d’un boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks PA-1410, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.6; Maintenance curative Autres HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un cluster de boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1420) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative, en heures ouvrées, d’un cluster de boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks PA-1420, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.7; Maintenance curative Autres HO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks M-300-P) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative, en heures ouvrées, d’un boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks M-300-P, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

### SP8.2 : Maintenance curative Autres HNO

| Objectifs | Cette sous-prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assurer la maintenance curative en heures non ouvrées des matériels et des licences logicielles Autres (Visioconférence, VPN et Sécurité) dans le cadre du présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | Les activités et tâches à mener sont identiques à celles prévues pour la SP8.1. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est identique à celle définie pour la SP8.1. |
| Type d’unité d’œuvre | Les niveaux de service (GTI/GTR) pour la maintenance curative ont été définis ci-dessus. Cette sous-prestation se compose de quatre (4) UO. Code UO; Définition. UO8.8; Maintenance curative Autres HNO – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative, en heures non ouvrées, de l’ensemble des matériels et des licences logicielles Autres déployés dans le cadre du présent marché, à l’exception de ceux de la salle du conseil. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.9; Maintenance curative Autres HNO – Salle du conseil Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative, en heures non ouvrées, de l’ensemble des matériels et des licences logicielles de la salle du conseil déployés dans le cadre du présent marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.10; Maintenance curative Autres HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel type visioconférence) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un matériel type visioconférence supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.11; Maintenance curative Autres HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier VPN) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un boîtier VPN supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.12; Maintenance curative Autres HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1410) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks PA-1410, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.13; Maintenance curative Autres HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un cluster de boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1420) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un cluster de boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks PA-1420, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. UO8.14; Maintenance curative Autres HNO – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks M-300-P) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance curative en heures non ouvrées d’un boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks M-300-P, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO8.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

## P9 – Maintenance évolutive des matériels et logiciels existants ToIP

La prestation P9 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO9.1 : Maintenance évolutive ToIP – Socle ;

- UO9.2 : Maintenance évolutive ToIP – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel) ;

- UO9.3 : Maintenance évolutive ToIP – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) matériels).

Principes généraux

La maintenance évolutive ToIP s’applique à l’ensemble des matériels et des licences logicielles déployés dans le cadre du présent marché, ainsi qu’aux matériels et logiciels supplémentaires acquis pendant toute sa durée d’exécution.

Le parc des matériels existant, définis au 4.4.2, fait l’objet d’une prise en charge totale par le Titulaire.

Toute extension du périmètre, résultant de l’ajout de nouveaux matériels ou logiciels, donnera lieu à une prise en charge complémentaire par le Titulaire. Les coûts de maintenance associés à ces extensions de périmètre doivent être précisées dans le BPU.

Le Titulaire assurera la maintenance évolutive ToIP pendant la première année du marché.

Cette prestation sera exclue des années deux et trois du marché. Le CNC est dans une démarche de décommissionnement de ses matériels ToIP au profit d’une autre solution en cours d’étude. L’abandon de la ToIP est planifié à l’horizon 2027.

La maintenance évolutive ToIP s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de huit (8) à dix-huit (18) heures. Les jours fériés en sont exclus.

| Objectifs | Cette prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assure la maintenance évolutive des matériels et des licences logicielles ToIP dans le cadre du présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La maintenance évolutive correspond à la mise à niveau logicielle des équipements acquis dans le présent marché, et à la capacité de ces équipements à disposer des dernières fonctionnalités disponibles (fourniture des versions logicielles auprès du[des] constructeur[s]/distributeur[s] ainsi que prestations d’installation correspondantes). Elle pourra être déclenchée à l’issue des recommandations faisant suite à la visite de la maintenance préventive. Cette maintenance évolutive ne concerne pas les mises à jour éventuellement nécessaires dans le cas de la maintenance corrective. Une prestation de maintenance évolutive vise à fournir les versions logicielles N et N-1 des équipements, N étant la version logicielle commercialisée la plus à jour à un moment donné. La maintenance évolutive concerne la fourniture des versions logicielles et la mise en œuvre nécessaire pour l’installation et la configuration de ces nouvelles versions logicielles. Les modifications rentrant dans le cadre de la maintenance évolutive devront être faites avec le moins de perturbations possibles sur l’exploitation globale du système et sans aucune régression du système. Cette mise en œuvre doit se faire de manière maîtrisée. D’une manière générale, ne seront mises en œuvre que les versions pérennes et éprouvées. La DSI du CNC validera préalablement l'opération (périmètre et version logicielle). Cette maintenance évolutive sera éventuellement commandée par CNC après justification de la part du prestataire des apports de ces nouvelles versions logicielles. Le Titulaire doit s’assurer, dans le cadre de la maintenance évolutive, de maintenir à minima à la version N-1 des différents logiciels et firmware sur l’ensemble du périmètre du présent marché sauf cas de bug, refus du CNC et problème avéré. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - Évolutions, mises à jour nécessaires aux opérations de maintenance ; - Liste des indicateurs de maintenance évolutive pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Cette prestation se compose de trois (3) UO. Code UO; Définition. UO9.1; Maintenance évolutive ToIP – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive de l’ensemble des matériels et des licences logicielles ToIP déployés dans le cadre du présent marché.. UO9.2; Maintenance évolutive ToIP – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un matériel supplémentaire ToIP, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO9.1.. UO9.3; Maintenance évolutive ToIP – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) matériels) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un lot de cinq (5) matériels supplémentaires ToIP, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO9.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

## P10 – Maintenance évolutive des matériels et logiciels existants Réseau (Wi-Fi et NAC compris)

La prestation P10 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO10.1 : Maintenance évolutive Réseau – Socle ;

- UO10.2 : Maintenance évolutive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte utilisateur) ;

- UO10.3 : Maintenance évolutive Réseau – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur) ;

- UO10.4 : Maintenance évolutive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte serveur) ;

- UO10.5 : Maintenance évolutive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur type cœur de réseau).

Principes généraux

DEFINITION

La maintenance évolutive Réseau (Wi-Fi et NAC compris) s’applique à l’ensemble des matériels et des licences logicielles déployés dans le cadre du présent marché, ainsi qu’aux matériels et logiciels supplémentaires acquis pendant toute sa durée d’exécution.

Le parc des matériels existant, définis au 4.4.1, fait l’objet d’une prise en charge totale par le Titulaire.

Toute extension du périmètre, résultant de l’ajout de nouveaux matériels ou logiciels, donnera lieu à une prise en charge complémentaire par le Titulaire. Les coûts de maintenance associés à ces extensions de périmètre doivent être précisées dans le BPU.

La maintenance évolutive Réseau (Wi-Fi et NAC compris) s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de huit (8) à dix-huit (18) heures. Les jours fériés en sont exclus.

| Objectifs | Cette prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assure la maintenance évolutive des matériels et des licences logicielles Réseau (Wi-Fi et NAC compris) dans le cadre du présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La maintenance évolutive correspond à la mise à niveau logicielle des équipements acquis dans le présent marché, et à la capacité de ces équipements à disposer des dernières fonctionnalités disponibles (fourniture des versions logicielles auprès du[des] constructeur[s]/distributeur[s] ainsi que prestations d’installation correspondantes). Elle pourra être déclenchée à l’issue des recommandations faisant suite à la visite de la maintenance préventive. Cette maintenance évolutive ne concerne pas les mises à jour éventuellement nécessaires dans le cas de la maintenance corrective. Une prestation de maintenance évolutive vise à fournir les versions logicielles N et N-1 des équipements, N étant la version logicielle commercialisée la plus à jour à un moment donné. La maintenance évolutive concerne la fourniture des versions logicielles et la mise en œuvre nécessaire pour l’installation et la configuration de ces nouvelles versions logicielles. Les modifications rentrant dans le cadre de la maintenance évolutive devront être faites avec le moins de perturbations possibles sur l’exploitation globale du système et sans aucune régression du système. Cette mise en œuvre doit se faire de manière maîtrisée. D’une manière générale, ne seront mises en œuvre que les versions pérennes et éprouvées. La DSI du CNC validera préalablement l'opération (périmètre et version logicielle). Cette maintenance évolutive sera éventuellement commandée par CNC après justification de la part du prestataire des apports de ces nouvelles versions logicielles. Le Titulaire doit s’assurer, dans le cadre de la maintenance évolutive, de maintenir à minima à la version N-1 des différents logiciels et firmware sur l’ensemble du périmètre du présent marché sauf cas de bug, refus du CNC et problème avéré. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - Évolutions, mises à jour nécessaires aux opérations de maintenance ; - Liste des indicateurs de maintenance évolutive pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Cette prestation se compose de cinq (5) UO. Code UO; Définition. UO10.1; Maintenance évolutive Réseau – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive de l’ensemble des matériels et des licences logicielles Réseau déployés dans le cadre du présent marché.. UO10.2; Maintenance évolutive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte utilisateur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un commutateur desserte utilisateur supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO10.1.. UO10.3; Maintenance évolutive Réseau – Matériels supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un lot de cinq (5) commutateurs desserte utilisateur supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO10.1.. UO10.4; Maintenance évolutive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur desserte serveur) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un commutateur desserte serveur supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO10.1.. UO10.5; Maintenance évolutive Réseau – Matériel supplémentaire (ajout d’un commutateur type cœur de réseau) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un commutateur type cœur de réseau supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle HO décrit à l’UO10.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

## P11 – Maintenance évolutive des matériels et logiciels existants Autres (Visioconférence, VPN, Sécurité)

La prestation P11 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO11.1 : Maintenance évolutive Autres – Socle ;

- UO11.2 : Maintenance évolutive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel type visioconférence) ;

- UO11.3 : Maintenance évolutive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier VPN) ;

- UO11.4 : Maintenance évolutive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1410) ;

- UO11.5 : Maintenance évolutive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un cluster de boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1420) ;

- UO11.6 : Maintenance évolutive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks M-300-P) ;

Principes généraux

La maintenance évolutive Autres (Visioconférence, VPN et Sécurité) s’applique à l’ensemble des matériels et des licences logicielles déployés dans le cadre du présent marché, ainsi qu’aux matériels et logiciels supplémentaires acquis pendant toute sa durée d’exécution.

Le parc des matériels existant, définis au 4.4.3, fait l’objet d’une prise en charge totale par le Titulaire.

Toute extension du périmètre, résultant de l’ajout de nouveaux matériels ou logiciels, donnera lieu à une prise en charge complémentaire par le Titulaire. Les coûts de maintenance associés à ces extensions de périmètre doivent être précisées dans le BPU.

La maintenance évolutive Autres (Visioconférence, VPN et Sécurité) s’applique cinq (5) jours sur sept (7) (du lundi au vendredi) et de huit (8) à dix-huit (18) heures. Les jours fériés en sont exclus.

| Objectifs | Cette prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assure la maintenance évolutive des matériels et des licences logicielles Autres (Visioconférence, VPN et Sécurité) dans le cadre du présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La maintenance évolutive correspond à la mise à niveau logicielle des équipements acquis dans le présent marché, et à la capacité de ces équipements à disposer des dernières fonctionnalités disponibles (fourniture des versions logicielles auprès du[des] constructeur[s]/distributeur[s] ainsi que prestations d’installation correspondantes). Elle pourra être déclenchée à l’issue des recommandations faisant suite à la visite de la maintenance préventive. Cette maintenance évolutive ne concerne pas les mises à jour éventuellement nécessaires dans le cas de la maintenance corrective. Une prestation de maintenance évolutive vise à fournir les versions logicielles N et N-1 des équipements, N étant la version logicielle commercialisée la plus à jour à un moment donné. La maintenance évolutive concerne la fourniture des versions logicielles et la mise en œuvre nécessaire pour l’installation et la configuration de ces nouvelles versions logicielles. Les modifications rentrant dans le cadre de la maintenance évolutive devront être faites avec le moins de perturbations possibles sur l’exploitation globale du système et sans aucune régression du système. Cette mise en œuvre doit se faire de manière maîtrisée. D’une manière générale, ne seront mises en œuvre que les versions pérennes et éprouvées. La DSI du CNC validera préalablement l'opération (périmètre et version logicielle). Cette maintenance évolutive sera éventuellement commandée par CNC après justification de la part du prestataire des apports de ces nouvelles versions logicielles. Le Titulaire doit s’assurer, dans le cadre de la maintenance évolutive, de maintenir à minima à la version N-1 des différents logiciels et firmware sur l’ensemble du périmètre du présent marché sauf cas de bug, refus du CNC et problème avéré. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - Evolutions, mises à jour nécessaires aux opérations de maintenance ; - Liste des indicateurs de maintenance évolutive pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Cette prestation se compose de six (6) UO. Code UO; Définition. UO11.1; Maintenance évolutive Autres – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive de l’ensemble des matériels et des licences logicielles Autres déployés dans le cadre du présent marché.. UO11.2; Maintenance évolutive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un matériel type visioconférence) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un matériel type visioconférence supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO11.1.. UO11.3; Maintenance évolutive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier VPN) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un boîtier VPN supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO11.1.. UO11.4; Maintenance évolutive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1410) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks PA-1410, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO11.1.. UO11.5; Maintenance évolutive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un cluster de boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks PA-1420) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un cluster de boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks PA-1420, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO11.1.. UO11.6; Maintenance évolutive Autres – Matériel supplémentaire (ajout d’un boîtier pare-feu type Palo-Alto Networks M-300-P) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la maintenance évolutive d’un boîtier pare-feu supplémentaire, de type Palo-Alto Networks M-300-P, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO11.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

## P12 – Supervision

La prestation P12 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO12.1 : Supervision – Socle (autre que la supervision Cisco Prime en place au CNC actuellement);

- UO12.2 : Supervision – Équipement supplémentaire (ajout d’un équipement) ;

- UO12.3 : Supervision – Équipements supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) équipements) ;

- UO12.4 : Supervision – Équipements supplémentaires (ajout d’un lot de dix (10) équipements).

| Objectifs | Cette prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Assurer la supervision proactive des infrastructures réseaux filaires, des infrastructures ToIP, et des autres infrastructures (visioconférence, VPN, sécurité, FW etc). Cette prestation vise à accélérer et à automatiser le processus de traitement des incidents. |
| --- | --- |
| Prérequis fournis par le CNC | - Mise à disposition des outils de reporting, de supervision et de management du réseau actuellement utilisés par le CNC. |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | Le Titulaire met en œuvre les moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires pour assurer la supervision proactive. À ce titre, il réalise au minimum les actions suivantes : - Surveillance continue du bon fonctionnement des infrastructures concernés ; - Détection et analyse des incidents, anomalies et dégradations de performance ; - Remontée et traitement des alertes selon les procédures convenues avec le CNC ; - Mise à jour des tableaux de bord et cartographies de supervision, accessibles au CNC ; - Notification immédiate au CNC de tout incident critique ; Le Titulaire doit être équipé d’un centre d’opération et de supervision répartis sur plusieurs sites, avec un plan de repise d’activité en cas de sinistre. Le centre doit être localisé en France et occupé 24h/24 7j/7 par du personnel du Titulaire. Le Titulaire doit être équipé d’un laboratoire de test lui permettant de reproduire une partie des infrastructures du CNC pour faciliter les diagnostics et la résolution des incidents. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - Compte-rendu d’activité́ et de suivi des incidents ; - Tableaux de bord et cartographies de supervision mis à jour ; - Reporting de suivi d’activité ; - Liste des indicateurs de supervision pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Cette prestation se compose de quatre (4) UO. Code UO; Définition. UO12.1; Supervision – Socle Cette unité d’œuvre consiste à assurer la supervision proactive des infrastructures inclus dans le périmètre initial du marché.. UO12.2; Supervision – Équipement supplémentaire (ajout d’un équipement) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la supervision proactive d’un équipement supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO11.1.. UO12.3; Supervision – Équipements supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) équipements) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la supervision proactive d’un lot de cinq (5) équipements supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO11.1.. UO12.4; Supervision – Équipements supplémentaires (ajout d’un lot de dix (10) équipements) Cette unité d’œuvre consiste à assurer la supervision proactive d’un lot de dix (10) équipements supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO11.1.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

## P13 – Sauvegarde

La prestation P13 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO13.1 : Sauvegarde – Socle ;

- UO13.2 : Sauvegarde – Équipement supplémentaire (ajout d’un équipement) ;

- UO13.3 : Sauvegarde – Équipements supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) équipements) ;

- UO13.4 : Sauvegarde – Équipements supplémentaires (ajout d’un lot de dix (10) équipements) ;

| Objectifs | Cette prestation consiste à réaliser les actions suivantes : - Réaliser les sauvegardes des configurations des systèmes du marché. |
| --- | --- |
| Prérequis fournis par le CNC | Accès aux systèmes concernés, dans les locaux du CNC, pour la réalisation de sauvegardes locales. |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | - Réalisation mensuelle des sauvegardes des configurations de l’ensemble des systèmes du périmètre initial du marché ; - Mise en place d’un processus automatisé de sauvegarde à distance ; - Réalisation d’une sauvegarde locale si nécessaire, dans les locaux du CNC, puis recopie via FTP ou autre en cas d’indisponibilité de la sauvegarde à distance ; - Vérification de l’intégrité des sauvegardes et validation de leur bon déroulement ; - Gestion de la rétention des sauvegardes sur une durée minimale de deux (2) mois ; - Restauration ponctuelle des configurations à la demande du CNC ; - Tests de restauration à la demande du CNC ; - Rédaction d’un rapport mensuel de sauvegarde (statut des opérations de sauvegarde effectués, etc). |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - Compte-rendu de restauration ; - Rapport mensuel de sauvegarde ; - Liste des indicateurs de sauvegarde pour les tableaux de bord de pilotage. |
| Type d’unité d’œuvre | Cette prestation se compose de quatre (4) UO. Code UO; Définition. UO13.1; Sauvegarde – Socle Cette unité d’œuvre consiste à réaliser les sauvegardes des configurations des systèmes inclus dans le périmètre initial du marché.. UO13.2; Supervision – Équipement supplémentaire (ajout d’un équipement) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser les sauvegardes des configurations d’un équipement supplémentaire, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO13.1.. UO13.3; Sauvegarde – Équipements supplémentaires (ajout d’un lot de cinq (5) équipements) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser les sauvegardes des configurations d’un lot de cinq (5) équipements supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO13.1. UO13.4; Sauvegarde – Équipements supplémentaires (ajout d’un lot de dix (10) équipements) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser les sauvegardes des configurations d’un lot de dix (10) équipements supplémentaires, acquis pendant la durée d’exécution du marché. Cette unité d’œuvre est commandable en complément du Socle décrit à l’UO13.1. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires annuelles. |

## P14 – Assistance à l’exploitation

La prestation P14 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO14.1 : Assistance à l’exploitation – Très Simple ;

- UO14.2 : Assistance à l’exploitation – Simple ;

- UO14.3 : Assistance à l’exploitation – Moyen ;

- UO14.4 : Assistance à l’exploitation – Complexe.

| Objectifs | Cette prestation consiste à : - Compléter l’exploitation de l’ensemble des systèmes réseau actif et téléphonie/visioconférence du CNC via une prestation d’infogérance. Le CNC déclenche ponctuellement cette prestation, notamment : - lors des périodes de congés des membres de l’équipe réseau du CNC ; - pour compléter les tâches à réaliser par l’équipe DSI du CNC. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | - Réglage et acquittement de toutes les alarmes récurrentes issues des matériels. Cela implique si nécessaire les interventions sur le câblage si c’est la condition nécessaire à l’acquittement de ces alarmes ; - Mise à jour de firmware d’équipements réseau si nécessaire ; - Revue de la supervision des équipements ; - Création, modification suppression à distance des profils/configurations attachés aux postes téléphoniques des utilisateurs ; - Création, modification et suppression de configuration des ports des équipements réseau ; Dans ce cadre, le Titulaire aura en charge la gestion des droits d'accès sur les switches, cœur de téléphonie et cœur de réseau pour la configuration des ports (10/100/1000, statique/dynamique, n° VLAN). Le mode de réception des créations, modifications et suppressions pourra se faire de trois manières différentes : - Depuis l’outil informatique que l’intégrateur met à disposition du CNC en accès lecture/écriture à travers une interface « Extranet » ; - Par réception par le titulaire de mails émis par le CNC ; - Par appel téléphonique ; Pendant la période d’assistance à l’exploitation des systèmes réseau, l’envoi des demandes peut être fait du lundi au vendredi, de huit (8) à dix-huit (18) heures, par la DSI du CNC via les outils email ou « Extranet ». La prise en compte du ticket par le Titulaire (acquittement au niveau de son système de « workflow » avec génération d’un numéro de ticket) doit être réalisée à minima sous deux (2) heures dans la plage des heures ouvrées mentionnée ci-dessus. Un formalisme d’échange et de validation de ces demandes et de leur caractérisation sera à préciser ultérieurement entre le Titulaire et le CNC. Cette prestation requiert la présence physique du personnel du Titulaire dans les locaux du CNC. Les intervenants du Titulaire affectés à cette unité d’œuvre doivent avoir une compétence avérée sur le matériel sur lequel ils doivent intervenir et être certifiées sur tous les équipementiers rentrant dans le cadre du présent marché. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - Compte-rendu d’exploitation ; - Documentations techniques impactées mises à jour si le firmware des équipements réseau a été modifié (le cas échéant). |
| Délai et type d’unité d’œuvre | Cette prestation se compose de quatre (4) UO. Code UO; Définition. UO14.1; Assistance à l’exploitation – Très Simple Cette unité d’œuvre consiste à compléter l’exploitation de l’ensemble des systèmes réseau actif et téléphonie/visioconférence du CNC via une prestation d’infogérance. La durée de réalisation de cette unité d’œuvre est fixée à un (1) jour ouvré. Cette unité d’œuvre est réalisée sur la base d’un Taux Journalier Moyen (TJM).. UO14.2; Assistance à l’exploitation – Simple Cette unité d’œuvre consiste à compléter l’exploitation de l’ensemble des systèmes réseau actif et téléphonie/visioconférence du CNC via une prestation d’infogérance. Cette unité d’œuvre est forfaitaire et commandée pour cinq (5) jours ouvrés.. UO14.3; Assistance à l’exploitation – Moyen Cette unité d’œuvre consiste à compléter l’exploitation de l’ensemble des systèmes réseau actif et téléphonie/visioconférence du CNC via une prestation d’infogérance. Cette unité d’œuvre est forfaitaire et commandée pour vingt (20) jours ouvrés.. UO14.4; Assistance à l’exploitation – Complexe Cette unité d’œuvre consiste à compléter l’exploitation de l’ensemble des systèmes réseau actif et téléphonie/visioconférence du CNC via une prestation d’infogérance. Cette unité d’œuvre est forfaitaire annuelle.. |

## P15 – Acquisition de matériels

Cette prestation porte sur l’acquisition de matériels (équipements de cœur de réseau, équipements de desserte serveur et utilisateurs, jarretières, dispositifs Wi-Fi, systèmes de téléphonie et autres prévus aux catalogues du Titulaire).

Il est possible de commander des matériels supplémentaires non prévus initialement, afin de compléter l’infrastructure mis en place. Ces équipements peuvent être ajoutés au BPU initial, notamment les références que le Titulaire juge manquantes ou pertinentes à inclure, avec pour chacune l’indication du coût de maintenance annuelle correspondant. Le Titulaire a en outre la possibilité de proposer une remise sur un catalogue de produits couvrant différents domaines tels que la sécurité, le réseau, le Wi-Fi, ou autres comme des équipements de visioconférence.

Les matériels doivent être livrés sur le site Parisien au 291 boulevard Raspail. La pré-configuration (staging) et l’étiquetage des équipements doivent réalisés dans les locaux du Titulaire.

Le Titulaire reste propriétaire des équipements et logiciels déployés dans les locaux du CNC jusqu’à la date de réception des dits systèmes. A cet effet, il doit prendre toute disposition pour éviter tous vols et dégradation pouvant survenir, et dont il supportera seul la charge, y compris à l’intérieur même des locaux du CNC.

### Équipements de cœur de réseau

Le Titulaire doit être en mesure de fournir des matériels complémentaires, afin d’étendre l’infrastructure actuelle de cœur de réseau.

- COEUR01 : Module d’empilement pour le commutateur en cœur de réseau ;

- COEUR02 : Câble de stack pour le commutateur en cœur de réseau ;

- COEUR03 : GBIC SFP 1Gbps Multimode pour le commutateur en cœur de réseau ;

- COEUR04 : GBIC SFP+ 10Gbps Multimode pour le commutateur en cœur de réseau ;

- COEUR05 : GBIC SFP Base-T pour le commutateur en cœur de réseau ;

- COEUR06 : GBIC SFP+ 10Gbps Base-T pour le commutateur en cœur de réseau ;

- COEUR07 : GBIC QSFP+ 40Gbps Multimode pour le commutateur en cœur de réseau ;

- COEUR08 : Alimentation 715W.

- COEUR09 : Équipement de type Cisco Catalyst Gamme 9300X 24 ports SFP Équipements de Cœur de réseau (remplacement modèle actuel C3850-24-XS-S)

Le Titulaire doit être en mesure de fournir des matériels, de type dessert de serveur, complémentaires afin d’étendre l’infrastructure actuelle.

- SERV01 : Équipement de type Cisco Catalyst Gamme 9300X 24 ports ;

- SERV02 : Module d’empilement pour le commutateur de desserte serveur ;

- SERV03 : Câble de stack pour le commutateur de desserte serveur ;

- SERV04 : GBIC SFP 1Gbps Multimode pour le commutateur de desserte serveur ;

- SERV05 : GBIC SFP+ 10Gbps Multimode pour le commutateur de desserte serveur ;

- SERV06 : GBIC QSFP+ 40Gbps Multimode pour le commutateur de desserte serveur ;

- SERV07 : GBIC SFP Base-T pour le commutateur de desserte serveur ;

- SERV08 : GBIC SFP+ 10Gbps Base-T pour le commutateur de desserte serveur ;

- SERV09 : Alimentation 1100W ;

- SERV10 : Extension interfaces 8 x 25G/10G/1G ;

- SERV11 : Extension interfaces 4x 100G/40G

### Équipements de desserte utilisateur

Le Titulaire doit être en mesure de fournir des matériels, de type dessert de ToIP, Data, WIFI, administration, supervision, WAN, DMZ, internet ou WAN, complémentaires afin d’étendre l’infrastructure actuelle.

Pour le commutateur de desserte ToIP (PoE)

- UTI01-1 : Équipement de type Cisco Catalyst gamme 9200 48 ports.

Pour le commutateur de desserte Data (Non PoE) :

- UTI01-2 : Équipement de type Cisco Catalyst gamme 9200 48 ports.

Pour le commutateur de desserte Wi-Fi :

- UTI02 : Équipement de type Cisco Catalyst gamme 9200 24 ports.

Pour le commutateur d’administration / supervision :

- UTI03-1 : Équipement de type Cisco Catalyst gamme 9200 12 ports. (Concentrateur commutateurs administration) ;

- UTI03-2 :  Équipement de type Cisco Catalyst gamme 9200 48 ports. (Concentrateur interfaces admin salle machine) ;

- UTI03-3 : Équipement de type Cisco Catalyst gamme 9200 24 ports. (Concentrateur interfaces admin commutateurs étages) ;

Pour le commutateur de « DMZ Publique », « Internet », « WAN Partenaires » :

- UTI03-4 : Équipement de type Cisco Catalyst gamme 9200 24 ports. (DMZ publiques et privées).

- Pour les accessoires de ces commutateurs :

- UTI04 : Module d’empilement pour les commutateurs de desserte ;

- UTI05 : Câble de stack pour les commutateurs de desserte ;

- UTI06 : GBIC SFP 1Gbps Multimode pour les commutateurs de desserte ;

- UTI07 : GBIC SFP+ 10Gbps Multimode pour les commutateurs de desserte ;

- UTI08 : GBIC SFP Base-T pour les commutateurs de desserte ;

- UTI09 : GBIC SFP+ 10Gbps Base-T pour les commutateurs de desserte ;

- UTI10-1 : Alimentation 600W ;

- UTI10-2 : Alimentation 125W ;

- UTI10-3 : Alimentation 715W.

### Jarretière

Le Titulaire doit être en mesure de fournir des matériels, de type matériel de raccordement, complémentaires afin d’étendre l’infrastructure actuelle.

#### Optique

- CFA JARO 01 : Jarretière multimode OM4 1m ;

- CFA JARO 02 : Jarretière multimode OM4 2m ;

- CFA JARO 03 : Jarretière multimode OM4 5m ;

- CFA JARO 04 : Jarretière multimode OM4 10m ;

- CFA JARO 05 : Jarretière multimode OM4 20m ;

#### Cuivre

- CFA JARC 01 : Jarretière cuivre 0,25m 6A rouge ;

- CFA JARC 02 : Jarretière cuivre 0,5m 6A rouge ;

- CFA JARC 03 : Jarretière cuivre 1m 6A rouge ;

- CFA JARC 04 : Jarretière cuivre 2m 6A rouge ;

- CFA JARC 05 : Jarretière cuivre 5m 6A rouge ;

- CFA JARC 06 : Jarretière cuivre 10m 6A rouge ;

- CFA JARC 07 : Jarretière cuivre 0,25m 6A jaune ;

- CFA JARC 08 : Jarretière cuivre 0,5m 6A jaune ;

- CFA JARC 09 : Jarretière cuivre 1m 6A jaune ;

- CFA JARC 10 : Jarretière cuivre 2m 6A jaune ;

- CFA JARC 11 : Jarretière cuivre 5m 6A jaune ;

- CFA JARC 12 : Jarretière cuivre 10m 6A jaune ;

- CFA JARC 13 : Jarretière cuivre 0,25m 6A standard ;

- CFA JARC 14 : Jarretière cuivre 0,5m 6A standard ;

- CFA JARC 15 : Jarretière cuivre 1m 6A standard ;

- CFA JARC 16 : Jarretière cuivre 2m 6A standard ;

- CFA JARC 17 : Jarretière cuivre 5m 6A standard ;

- CFA JARC 18 : Jarretière cuivre 10m 6A standard.

### Wi-Fi

Le Titulaire doit être en mesure de fournir des matériels, de type borne de connexion WIFI, complémentaires afin d’étendre l’infrastructure actuelle.

- Wi-Fi01-1 : Borne Wi-Fi type Cisco gamme 9100

- Wi-Fi01-2 : Borne Wi-Fi haute densité type Cisco gamme 9100

- WI-FI01-3 : Contrôleur WIFI avec fonction de clustering afin d’équiper un autre site du CNC

- WI-FI01-4 : Boîtier type Ucopia US2000

- WI-FI01-5 : Boîtier type Ucopia US250

### Téléphonie

Le Titulaire doit être en mesure de fournir des matériels, de type téléphone et pieuvre de salle de réunion complémentaires afin d’étendre l’infrastructure actuelle.

- TERM01 : Pieuvre de conférence

- TERM02 : Pieuvre de conférence type Poly Trio C60 Teams

- TERM03 : Téléphone IP type Cisco 7811

- TERM04 : Téléphone IP type Cisco 7841

- TERM05 : Téléphone IP type Cisco 8851

- TERM06 : Téléphone IP type Poly CCX 350 Teams

- TERM07 : Téléphone IP type Poly CCX 400 Teams

- TERM08 : Téléphone IP type Poly CCX 500 Teams

- TERM09 : Téléphone IP type Poly CCX 600 Teams

- TERM10 : Boitier d’extension pour Téléphone IP type Cisco 7841

- TERM11 : Boitier d’extension pour Téléphone IP type Cisco 8851

- TERM12 : Module d’extension type Poly CCX EM60

### Visioconférence

Le CNC souhaite s’équiper de matériels de visioconférence en fonction des différents types de salles de réunion. Ces systèmes pourront pour certains être « on the box » ou totalement construit pour les très grandes salles. Pour cela, le Titulaire doit être en mesure de fournir des matériels constituant un système de visioconférence (amplificateurs, processeurs DSP, caméras, centrale micros, automate, etc) afin d’étendre l’infrastructure actuelle en complément des systèmes prêt à l’usage « on the box » listés ci-dessous :

Pour les petites salles de visioconférence (4 places)

- Equipement :

- Cisco Room Bar avec tablette tactile de contrôle (VISIO01)

- Ecran 55 pouces type Samsung (VISIO06)

- Support fixation murale (VISIO09)

Ces petites salles sont équipées d’un écran fixé au mur associé à une tablette permettant de piloter facilement la réunion. Le présentateur peut partager ses documents via un câble USB-C, ou utiliser les fonctions de partage sans fil (Miracast, AirPlay, Webex App, Teams Cast – mode MTR).

Le système dispose d’une caméra à cadrage automatique et d’un traitement audio intelligent supprimant les bruits parasites. La salle peut également fonctionner en mode BYOD (Bring Your Own Device). Le présentateur utilise son propre ordinateur pour lancer la réunion, la caméra et l’audio étant alors reconnus comme accessoires du PC du présentateur.

Salles de visioconférences moyennes (6 à 10 places)

- Equipement :

- Cisco Room Bar Pro avec tablette tactile de contrôle (VISIO02)

- 2 micros de table (VISIO11)

- Ecran 75 pouces type Samsung (VISIO07)

- Support fixation murale (VISIO09)

Grandes salles de visioconférence (12 à 18 places) – Modèle 1

- Equipement :

- Cisco Room Kit EQ avec tablette tactile de contrôle (VISIO03)

- 2 micros de plafond et fixation (VISIO12)

- Double moniteur de 75 pouces type Samsung (VISIO08)

- 1 meuble visioconférence type Axeos Xenon (VISIO10)

Grandes salles de visioconférence (12 à 18 places) – Modèle 2

- Equipement :

- Cisco Room Kit EQX avec tablette tactile de contrôle (VISIO04)

- 2 micros de plafond et fixation (VISIO12)

Enormes salles de visioconférence (30 places) telles que la salle n°417 dite « salle du conseil »

- Equipement :

- Cisco Room Kit Pro avec tablette tactile de contrôle (VISIO05)

- Caméra type SONY PTZ modèle SRGX120-WC format Tourelle (VISIO13)

- Processeur audio type DSP Q-SYS Core 110f (VISIO14)

- Amplificateur de puissance audio type Extron XPA U 2002 SB (VISIO15)

- Processeur de contrôle type Extron IPCP Pro S1 xi (VISIO16)

- Haut-parleur type Extron SF 26 LP (VISIO17)

- Mélangeur vidéo type Black Magic Design ATEM (VISIO18)

### Sécurité

Le Titulaire doit être en mesure de fournir des matériels de sécurité complémentaires, notamment de marques Palo Alto Networks et Cisco, afin d’étendre l’infrastructure actuelle.

Les réflexions en matière de sécurité au CNC portent autour de différents thèmes comme :

- Sécurisation des navigateurs des postes de travail par l’ajout de navigateurs contrôlés par des politiques de sécurité comme par exemple Prisma Access Browser afin notamment de contrôler les connexions SSL.

- Sécurisation du LAN par isolation de zones par des Firewalls

- Sécurisation des accès de type « Box opérateurs » par des petits Firewall

- Centralisation des configurations et des logs en mode SAAS

- Modification de l’infrastructure VPN SSL

## P16 – Acquisition de licences logicielles

Cette prestation porte sur l’acquisition de licences logicielles.

### Équipements de cœur de réseau

Pour les matériels de cœur de réseau :

- COEUR09-1 : Licence Commutateur 1 an (La licence NAC sera comprise) ;

- COEUR09-2 : Licence Commutateur 2 ans (La licence NAC sera comprise) ;

- COEUR09-3 : Licence Commutateur 3 ans (La licence NAC sera comprise).

### Équipements de desserte serveur

Pour les matériels de desserte serveur :

- SERV11-1 : Licence Commutateur 1 an (La licence NAC sera comprise) ;

- SERV11-2 : Licence Commutateur 2 ans (La licence NAC sera comprise) ;

- SERV11-3 : Licence Commutateur 3 ans (La licence NAC sera comprise).

### Équipements de desserte utilisateur

Pour les matériels de desserte utilisateur pour le site de Paris :

- UTI11-1 : Licence Commutateur 1 an (La licence NAC sera comprise) ;

- UTI11-2 : Licence Commutateur 2 ans (La licence NAC sera comprise) ;

- UTI11-3 : Licence Commutateur 3 ans (La licence NAC sera comprise).

Pour les matériels de desserte utilisateur pour le site de Bois-d’Arcy :

- UTIBDA-09-1 : Licence Commutateur 1 an (La licence NAC sera comprise) ;

- UTIBDA-09-2 : Licence Commutateur 2 ans (La licence NAC sera comprise) ;

- UTIBDA-09-3 : Licence Commutateur 3 ans (La licence NAC sera comprise).

### Solution de contrôle d’accès réseau (NAC)

Pour le NAC :

- NAC-LIC01 : Pack de licences 1 an ;

- NAC-LIC02 : Pack de licences 2 ans ;

- NAC-LIC03 : Pack de licences 3 ans.

### Équipements de téléphonie

Pour les matériels de type téléphonie :

- LIC-TOIP-01-1 : Licence pieuvre de conférence 1 an ;

- LIC-TOIP-01-2 : Licence pieuvre de conférence 2 ans ;

- LIC-TOIP-01-3 : Licence pieuvre de conférence 3 ans.

- LIC-TOIP-02-1 : Licence Poste téléphonique type Cisco 7811 1 an ;

- LIC-TOIP-02-2 : Licence Poste téléphonique type Cisco 7811 2 ans ;

- LIC-TOIP-02-3 : Licence Poste téléphonique type Cisco 7811 3 ans.

- LIC-TOIP-03-1 : Licence Poste téléphonique type Cisco 7841 1 an ;

- LIC-TOIP-03-2 : Licence Poste téléphonique type Cisco 7841 2 ans ;

- LIC-TOIP-03-3 : Licence Poste téléphonique type Cisco 7841 3 ans.

- LIC-TOIP-04-1 : Licence Poste téléphonique type Cisco 8851 1 an ;

- LIC-TOIP-04-2 : Licence Poste téléphonique type Cisco 8851 2 ans ;

- LIC-TOIP-04-3 : Licence Poste téléphonique type Cisco 8851 3 ans.

- LIC-TOIP-05-1 : Licence Pour Cube Cisco en quantité 100 1 an ;

- LIC-TOIP-05-2 : Licence Pour Cube Cisco en quantité 100 2 ans ;

- LIC-TOIP-05-3 : Licence Pour Cube Cisco en quantité 100 3 ans.

- LIC-TOIP-06-1 : Licence Pour Cube Cisco en quantité 25 1 an ;

- LIC-TOIP-06-2 : Licence Pour Cube Cisco en quantité 25 2 ans ;

- LIC-TOIP-06-3 : Licence Pour Cube Cisco en quantité 25 3 ans.

- LIC-TOIP-07-1 : Licence Pour Cube Cisco en quantité 5 1an ;

- LIC-TOIP-07-2 : Licence Pour Cube Cisco en quantité 5 2 ans ;

- LIC-TOIP-07-3 : Licence Pour Cube Cisco en quantité 5 3 ans.

- LIC-TOIP-08-1 : Licence type SRST Endpoint pour Bois-d’Arcy 1 an ;

- LIC-TOIP-08-2 : Licence type SRST Endpoint pour Bois-d’Arcy 2 ans ;

- LIC-TOIP-08-3 : Licence type SRST Endpoint pour Bois-d’Arcy 3 ans.

- LIC-TOIP-09-1 : Licence CUCM 1 an ;

- LIC-TOIP-09-2 : Licence CUCM 2 ans ;

- LIC-TOIP-09-3 : Licence CUCM 3 ans.

- LIC-TOIP-10-1 : Licence Call Manager pour poste fixe ou softphone 1 an ;

- LIC-TOIP-10-2 : Licence Call Manager pour poste fixe ou softphone 2 ans ;

- LIC-TOIP-10-3 : Licence Call Manager pour poste fixe ou softphone 3 ans.

- LIC-TOIP-11-1 : Licence Telisca Global Directory Utilisateur 1 an ;

- LIC-TOIP-11-2 : Licence Telisca Global Directory Utilisateur 2 ans ;

- LIC-TOIP-11-3 : Licence Telisca Global Directory Utilisateur 3 ans.

- LIC-TOIP-12-1 : Licence Telisca Busy 1 an ;

- LIC-TOIP-12-2 : Licence Telisca Busy 2 ans ;

- LIC-TOIP-12-3 : Licence Telisca Busy 3 ans.

- LIC-TOIP-13-1 : Licence Telisca Manager Assistant - IPSMA-1-10 1 an ;

- LIC-TOIP-13-2 : Licence Telisca Manager Assistant - IPSMA-1-10 2 ans ;

- LIC-TOIP-13-3 : Licence Telisca Manager Assistant - IPSMA-1-10 3 ans.

- LIC-TOIP-14-1 : Licence Telisca Manager Assistant - IPSMA web user Interface serveur 1 an ;

- LIC-TOIP-14-2 : Licence Telisca Manager Assistant - IPSMA web user Interface serveur 2 ans ;

- LIC-TOIP-14-3 : Licence Telisca Manager Assistant - IPSMA web user Interface serveur 3 ans.

- LICTOIP-15-1 : Licence Telisca Manager Assistant - IPSMA web user Interface client 1 an ;

- LICTOIP-15-2 : Licence Telisca Manager Assistant - IPSMA web user Interface client 2 ans ;

- LICTOIP-15-3 : Licence Telisca Manager Assistant - IPSMA web user Interface client 3 ans.

- LICTOIP-16-1 : Licence Telisca Global Directory Serveur 1 an ;

- LICTOIP-16-2 : Licence Telisca Global Directory Serveur 2 ans ;

- LICTOIP-16-3 : Licence Telisca Global Directory Serveur 3 ans.

- LIC-TOIP-17-1 : Licence Telisca messagerie Audio 1 an ;

- LIC-TOIP-17-2 : Licence Telisca messagerie Audio 2 ans ;

- LIC-TOIP-17-3 : Licence Telisca messagerie Audio 3 ans.

- LIC-TOIP-18-1 : Licence Peter Connect Standard téléphonique - Basic System 1 an ;

- LIC-TOIP-18-2 : Licence Peter Connect Standard téléphonique - Basic System 2 ans ;

- LIC-TOIP-18-3 : Licence Peter Connect Standard téléphonique - Basic System 3 ans.

- LIC-TOIP-19-1 : Licence Peter Connect Standard téléphonique - Additionnal End Use 1 an ;

- LIC-TOIP-19-2 : Licence Peter Connect Standard téléphonique - Additionnal End Use 2 ans ;

- LIC-TOIP-19-3 : Licence Peter Connect Standard téléphonique - Additionnal End Use 3 ans.

- LIC-TOIP-20-1 : Licence Peter Connect Standard téléphonique - Automated Attendant 1 an ;

- LIC-TOIP-20-2 : Licence Peter Connect Standard téléphonique - Automated Attendant 2 ans ;

- LIC-TOIP-20-3 : Licence Peter Connect Standard téléphonique - Automated Attendant 3 ans.

### Visioconférence

Pour la visioconférence :

- LIC-VISIO-01-1 : Licence CVI Webex / Teams 1 an ;

- LIC-VISIO-01-2 : Licence CVI Webex / Teams 2 ans ;

- LIC-VISIO-01-3 : Licence CVI Webex / Teams 3 ans.

- LIC-VISIO-02-1 : Licence CVI Terminal de Visio 1 an ;

- LIC-VISIO-02-2 : Licence CVI Terminal de Visio 2 ans ;

- LIC-VISIO-02-3 : Licence CVI Terminal de Visio 3 ans.

Pour précision, les licences Webex CVI (Visio) ne sont à prévoir que pour la visioconférence de la salle L417 et les nouvelles acquisitions. Les 3 autres salles de visioconférence, équipées des systèmes MX800, sont pilotées par abonnement Synergy Sky. Ces dernières sont vouées à être remplacées par ce présent marché.

### Sécurité

Le Titulaire doit être en mesure de fournir des matériels, des licences et abonnements de sécurité complémentaires, notamment de marques Palo Alto Networks et Cisco, afin d’étendre l’infrastructure actuelle.

## P17 – Documentation

La prestation P17 est composée des sous-prestations suivantes :

- - SP17.1 : Rédaction de la documentation ;

- - SP17.2 : Mise à jour de la documentation ;

La SP17.2 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO17.2.1 : Mise à jour de la documentation – Simple ;

- UO17.2.2 : Mise à jour de la documentation – Moyen ;

- UO17.2.3 : Mise à jour de la documentation – Complexe ;

### SP17.1 : Rédaction de la documentation

| Objectifs | Cette sous-prestation consiste à : - Créer la documentation sur un périmètre particulier du marché. |
| --- | --- |
| Prérequis fournis par le CNC | - La liste des documents à formaliser et remise de la documentation existante. |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | Création de documents structurants, comprenant à minima : - Le rapport semestriel incluant les chapitres suivants : - Chapitre 1 : Actions, Pilote, Délai, Date de mise en conformité, Date d’achèvement sur les sujets suivants : - Maintenance ; - Exploitation ; - Généralités ; - Projet ; - Propositions ; - Suivi des commandes ; - Facturation ; - Échange de documents. - Chapitre 2 : Synthèse pour les incidents réseaux, changements de configurations et problèmes management répertoriés sur les mois écoulés selon leur catégorie reprenant tous les tickets ouverts avec l’historique du problème ou de la demande soulevée, les investigations, les actions et la résolution : - Indicateurs nombre de créations/modifications/suppressions (ou incident ou problème) ouverts dans la période, résolus dans la période et résolus dans les délais pour cette période (et pourcentage) ; - Liste des entêtes de tickets : N° de ticket, date d’ouverture, date de clôture, sévérité, description résolution, statut. - Chapitre 3 : État des facturations émises envers le CNC (le mois précédent) - Chapitre 4 : Mesures de performance indiquant : - La charge CPU des équipements en top 10 en pourcentage ; - La charge mémoire des équipements en top 10 en pourcentage ; - La tendance court et moyen terme ; - Analyse de la charge (diagramme) des différents liens pour les liens InterLan répertoriant les pics et non pas les moyennes d’utilisation de la charge ; - Analyse de la charge (diagramme) des différents liens en « top 10 » en pourcentage pour les liens réseau répertoriant les pics et non pas les moyennes d’utilisation de la charge. - Chapitre 5 : - Notation satisfaction client sur les prestations en cours - Absence de passages non signalés ; - Non traitement des demandes ; - Respect des horaires et délais d’intervention ; - Clarté des rapports d’intervention ; - Suivi des projets spécifiques ; - Proactivité de l’équipe du titulaire ; - Pertinence des propositions ; - Propreté du travail réalisé ; - Efficacité de l’intervention ; - Convivialité et amabilité ; - Suivi commercial / gestion des prestations. Un indice de satisfaction en est alors déduit. - Notation fournisseur envers le CNC - Retard de paiement ; - Imprécisions dans les demandes. - Chapitre 6 : Synthèse - Commentaire sur les incidents du mois ; - Commentaire sur l’exploitation ; - Commentaire sur la performance du réseau ; - Commentaire sur l’évolution et préconisations ; - Actions préventives ; - Actions correctives ; - Informations générales ; - Inventaire du Parc maintenu sur la totalité du périmètre. - Tout autre livrable précisé dans le bon de commande. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Deux rapports semestriels par an ; - Tout autre livrable exigé. |
| Type d’unité d’œuvre | Cette sous-prestation est forfaitaire annuelle. |

### SP17.2 : Mise à jour de la documentation

| Objectifs | Cette sous-prestation consiste à : - Mettre à jour de la documentation. |
| --- | --- |
| Prérequis fournis par le CNC | - La documentation associée. |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | Mise à jour de documents structurants telles que : - Le Document des Procédures d’Exploitation (DPE), comprenant notamment : - La description des principales actions nécessaires à l’exploitation des niveau 1 et 2 des systèmes de cœur réseau et téléphonie. - Le Document Technique d’Architecture (DTA), comprenant notamment : - Les schémas de principe généraux et détaillés des installations ; - Le détail des différents composants (serveurs, passerelles, …) et leur équipement détaillé ; - La version des différents composants matériels et logiciels. - Le Document de Configuration d’Architecture (DCA), comprenant notamment : - La configuration informatique et réseau des différents composants de l’architecture ; - Le paramétrage des différents composants téléphoniques et réseau, avec la présentation des différents paramètres à l’usage des exploitants du CNC. - Le Dossier d’Ouvrages Exécutés (Dossier de site), comprenant notamment : - Les schémas de principe généraux des installations ; - Les dossiers techniques des équipements mis en œuvre ; - Les schémas d’implantation précis des matériels mis en œuvre avec adresse des fournisseurs ; - Les documents de configuration des matériels installés ; - L’ensemble des rapports d’essais des divers équipements et installations ; - Les certificats de garantie des équipements ; - Les documentations des matériels ; - Les notices d’entretien des différents équipements ; - Les dossiers d’exploitation pour les utilisateurs. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Le document structurant exigé mis à jour. |
| Délai et type d’unité d’œuvre | Cette sous-prestation se compose de trois (3) UO. Code UO; Définition. UO17.2.1; Mise à jour de la documentation – Simple Cette unité d’œuvre correspond à une demi-journée de travail dédiée à la mise à jour d’un document structurant.. UO17.2.2; Mise à jour de la documentation – Moyen Cette unité d’œuvre correspond à une journée de travail dédiée à la mise à jour d’un document structurant.. UO17.2.3; Mise à jour de la documentation – Complexe Cette unité d’œuvre correspond à deux journées de travail dédiées à la mise à jour d’un document structurant.. La durée de réalisation de ces unités d’œuvres est de vingt (20) jours ouvrés maximum à compter de la notification du bon de commande. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires. |

## P18 – Formation

| Objectifs | Cette prestation consiste à : - Délivrer des formations techniques, en présentiel, à destination d’un groupe de cinq (5) utilisateurs du CNC, afin de renforcer leurs compétences. |
| --- | --- |
| Prérequis fournis par le CNC | - Liste du personnel à former ; - Calendrier prévisionnel de disponibilité des utilisateurs à former ; - Mise à disposition de locaux adaptés à la tenue des sessions de formation en présentiel. |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La prestation permet d’élaborer des supports de formation et de délivrer la formation aux personnels désignés : - Le Titulaire élabore et tient à jour les supports de formation ; - Le Titulaire assure des ateliers de formation. À cet effet il : - envoie le programme et planning détaillé de formation et un support de formation pour validation préalable au CNC avant sa tenue effective ; - assure les formations en présentiel ; - propose un questionnaire de satisfaction rempli par les personnes formées et envoi les réponses au questionnaire après la tenue de la formation au CNC. - envoie les sources des supports livrés pour leur réutilisation et modification après la tenue de la formation au CNC. Les sessions de formation en présentiel se déroulent dans les locaux du CNC. L’effectif par session dans cette UO est donné à titre indicatif. Il peut être ajusté en fonction des besoins exprimés par le CNC, notamment en cas de légère augmentation du nombre de participants. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette unité d’œuvre est la suivante : - Programme et planning détaillé de la formation ; - Support de formation ; - Questionnaire d’évaluation. |
| Délai et type d’unité d’œuvre | La durée de réalisation de cette unité d’œuvre est déterminée dans le bon de commande. Cette unité d’œuvre est réalisée sur la base d’un Taux Journalier Moyen (TJM). |

## P19 – Montage et intervention technique

La prestation P19 est composée des sous-prestations suivantes :

- SP19.1 : Montage ;

- SP19.2 : Intervention technique.

La SP19.1 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO19.1 : Montage (HO) ;

- UO19.2 : Montage (HNO).

La SP19.2 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO19.3 : Intervention technique (HO) ;

- UO19.4 : Intervention technique (HNO).

### SP19.1 : Montage

| Objectifs | À la demande du CNC ou à la suite d’une recommandation du Titulaire validée par le CNC, le personnel de montage du Titulaire est chargé de réaliser l’assemblage, l’installation ou la mise en place des équipements nécessaires. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La nature exacte des activités dépend de l’objet de la demande et est précisée dans la fiche d’expression des besoins. D’une manière générale, il s’agit pour le Titulaire de réaliser au moins les activités suivantes : - Prise de connaissance de l’ensemble de la documentation technique disponible (plans, schémas, procédures, etc.) et analyse des conditions d’intervention (contraintes d’accès, sécurité, etc.) ; - Réalisation des opérations de montage, incluant l’installation des équipements, les éventuels raccordements et les réglages nécessaires ; - Réalisation de tests de bon fonctionnement avec le CNC ; - Mise à jour de la documentation technique ; - Rédaction et transmission du rapport de montage, décrivant les travaux effectués et les éventuelles observations techniques. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Documentations techniques impactées mises à jour ; - Rapport de montage. |
| Délai et type d’unité d’œuvre | Cette sous-prestation se compose de deux (2) UO. Code UO; Définition. UO19.1; Montage (HO) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser l’assemblage, l’installation ou la mise en place des équipements nécessaires en heures ouvrées.. UO19.2; Montage (HNO) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser l’assemblage, l’installation ou la mise en place des équipements nécessaires en heures non ouvrées.. Les durées de réalisation de ces unités d’œuvres sont déterminées dans le bon de commande. Ces unités d’œuvres sont réalisées sur la base d’un Taux Journalier Moyen (TJM). |

### SP19.2 : Intervention technique

| Objectifs | À la demande du CNC, ou à la suite d’une recommandation du Titulaire validée par le CNC, le personnel du Titulaire réalise une intervention technique, comprenant notamment des opérations de paramétrage et/ou de configuration des équipements nécessaires. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La nature exacte des activités dépend de l’objet de la demande et est précisée dans la fiche d’expression des besoins. D’une manière générale, il s’agit pour le Titulaire de réaliser au moins les activités suivantes : - Prise de connaissance de l’ensemble de la documentation technique disponible (plans, schémas, procédures, etc.) et analyse des conditions d’intervention (contraintes d’accès, sécurité, etc.) ; - Réalisation de l’intervention technique, incluant les opérations de paramétrage et/ou de configuration nécessaires ; - Réalisation de tests de bon fonctionnement avec le CNC ; - Mise à jour de la documentation technique ; - Rédaction et transmission du rapport d’intervention, décrivant les travaux effectués et les éventuelles observations techniques. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Documentations techniques impactées mises à jour ; - Dossier de tests comprenant les résultats de tests ; - Rapport d’intervention. |
| Délai et type d’unité d’œuvre | Cette sous-prestation se compose de deux (2) UO. Code UO; Définition. UO19.3; Intervention technique (HO) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser une intervention technique, comprenant notamment des opérations de paramétrage et/ou de configuration des équipements nécessaires en heures ouvrées.. UO19.4; Intervention technique (HNO) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser une intervention technique, comprenant notamment des opérations de paramétrage et/ou de configuration des équipements nécessaires en heures non ouvrées.. Les durées de réalisation de ces unités d’œuvres sont déterminées dans le bon de commande. Ces unités d’œuvres sont réalisées sur la base d’un Taux Journalier Moyen (TJM). |

## P20 – Expertises complémentaires

La prestation P20 est composée des sous-prestations suivantes :

- SP20.1 : Expertise ingénierie ;

- SP20.2 : Expertise en couverture Wi-Fi ;

- SP20.3 : Pilotage opérationnel ponctuel (HNO).

La SP20.1 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO20.1 : Expertise ingénierie (HO) ;

- UO20.2 : Expertise ingénierie (HNO).

La SP20.2 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO20.3 : Expertise en couverture Wi-Fi (HO) ;

- UO20.4 : Expertise en couverture Wi-Fi (HNO).

### SP20.1 : Expertise ingénierie

| Objectifs | A la demande du CNC ou à la suite d’une recommandation du Titulaire validée par le CNC, l’Expert ingénierie du Titulaire est chargé de réaliser une étude, un audit, une expertise, technique et/ou fonctionnelle, relative au périmètre, pour répondre à une problématique particulière. Un audit peut, par exemple, porter sur l’analyse de la solution de téléphonie IP (ToIP) actuellement exploitée par le CNC, en vue de préparer sa sortie du périmètre de maintenance et son remplacement par une nouvelle solution de communication (par exemple une solution type Microsoft Teams). |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La nature exacte des activités dépend de l’objet de la demande et est précisée dans la fiche d’expression des besoins. D’une manière générale, il s’agit pour le Titulaire de réaliser au moins les activités suivantes : - Prise de connaissance de l’ensemble de la documentation disponible en lien avec le sujet d’étude ; - Réalisation des diverses analyses et études d’impacts ; - Présentation des résultats au CNC. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Synthèse de l’étude/audit/expertise, décrivant les scénarios, les conclusions et les recommandations du Titulaire ; - Support de présentation de l’étude/audit/expertise. |
| Délai et type d’unité d’œuvre | Cette sous-prestation se compose de deux (2) UO. Code UO; Définition. UO20.1; Expertise ingénierie (HO) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser une étude, un audit, une expertise, technique et/ou fonctionnelle en heures ouvrées, relative au périmètre, pour répondre à une problématique particulière.. UO20.2; Expertise ingénierie (HNO) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser une étude, un audit, une expertise, technique et/ou fonctionnelle en heures non ouvrées, relative au périmètre, pour répondre à une problématique particulière.. Les durées de réalisation de ces unités d’œuvres sont déterminées dans le bon de commande. Ces unités d’œuvres sont réalisées sur la base d’un Taux Journalier Moyen (TJM). |

### SP20.2 : Expertise en couverture Wi-Fi

| Objectifs | Les objectifs consistent à : - Réaliser une étude de couverture Wi-Fi sur site. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La nature exacte des activités dépend de l’objet de la demande et est précisée dans la fiche d’expression des besoins. D’une manière générale, il s’agit pour le Titulaire de réaliser au moins les activités suivantes : - étape de préparation : - analyse des plans du site, des configurations réseau, et des équipements existants (contrôleurs, bornes, câblage, etc.) ; - définition des objectifs en concertation avec le CNC (couverture minimale, débit cible, latence maximale, exigences de sécurité, etc) ; - réalisation d’un état des lieux des spécificités du site (architecture, matériau et épaisseur des murs, etc), à l’aide des outils et équipements spécialisés du Titulaire ; - élaboration d’une modélisation théorique, si nécessaire, pour anticiper la couverture et le dimensionnement du réseau. - étape de tests et de mesures - réalisation de tests de connectivité, de débit et de performance sur site à l’aide des outils et équipements spécialisés du Titulaire ; - identification des zones où le signal Wi-Fi est faible ou inexistant (zone morte) et mise en place des mesures nécessaires pour les éliminer. - vérification de la conformité des résultats obtenus par rapport aux objectifs définis en amont. - étape de restitution - mise en service du réseau Wi-Fi ; - rédaction et transmission du rapport d’expertise Le Titulaire doit disposer des outils et équipements spécialisés nécessaires à la réalisation d’une étude de couverture Wi-Fi sur site, comprenant notamment : - des outils d’étude de site (site survey) pour recueillir les données initiales ; - des analyseurs de spectre pour détecter et identifier les sources d’interférences RF non-Wi-Fi telles que les micro-ondes, les téléphones sans fil, les équipements Bluetooth, etc ; - des outils d’analyse Wi-Fi pour détecter les réseaux Wi-Fi voisins qui peuvent causer des interférences dans la zone étudiée ; - des logiciels de planification pour utiliser des modèles prédictifs et des simulations afin d’estimer la couverture Wi-Fi, mais aussi la capacité et la performance du réseau. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Planning de l’intervention ; - Rapport d’analyse du site (architecture, matériaux, épaisseur des murs, etc) ; - Note de cadrage technique (hypothèses retenues pour le dimensionnement, etc) ; - Compte-rendu d’installation et liste du matériel installé (le cas échéant) ; - Dossier de tests comprenant les résultats de tests ; - Rapport d’expertise. |
| Délai et type d’unité d’œuvre | Cette sous-prestation se compose de deux (2) UO. Code UO; Définition. UO20.3; Expertise en couverture Wi-Fi (HO) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser une étude de couverture Wi-Fi sur site en heures ouvrées.. UO20.4; Expertise en couverture Wi-Fi (HNO) Cette unité d’œuvre consiste à réaliser une étude de couverture Wi-Fi sur site en heures non ouvrées.. Les durées de réalisation de ces unités d’œuvres sont déterminées dans le bon de commande. Ces unités d’œuvres sont réalisées sur la base d’un Taux Journalier Moyen (TJM). |

### SP20.3 : Pilotage opérationnel ponctuel (HNO)

| Objectifs | A la demande du CNC ou à la suite d’une recommandation du Titulaire validée par le CNC, le coordinateur technique du Titulaire assure le pilotage ponctuel d’activités techniques ou opérationnelles, en heures non ouvrées, entrant dans le périmètre du marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | - Préparation et planification des interventions à réaliser en heures non ouvrées, en coordination avec le CNC et le(s) intervenant(s) concerné(s) ; - Supervision des opérations sur site, avec suivi du bon déroulement des activités et du respect des procédures. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette sous-prestation est la suivante : - Compte-rendu de pilotage (date, intervenants, périmètre, opérations, etc) ; |
| Délai et type d’unité d’œuvre | La durée de réalisation de cette sous-prestation est déterminée dans le bon de commande. Cette sous-prestation est réalisée sur la base d’un Taux Journalier Moyen (TJM). |

## P21 – Prestation de réalisation projet

La prestation P21 est composée des unités d’œuvres suivantes :

- UO21.1 : Projet de remplacement des cœurs de réseau du site Parisien du CNC ;

- UO21.2 : Projet de remplacement des infrastructures VPN.

| Objectifs | À la demande du CNC, le Titulaire assure la réalisation de projets techniques relevant du périmètre du marché, selon une méthodologie projet validée par le CNC. Un projet de réalisation projet peut, par exemple, porter sur des évolutions ou des installations relatives aux équipements couverts par le présent marché. |
| --- | --- |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | La nature exacte des activités dépend de l’objet de la demande et est précisée dans la fiche d’expression des besoins. D’une manière générale, il s’agit pour le Titulaire de réaliser au moins les activités suivantes : - Prise de connaissance de l’ensemble de la documentation disponible en lien avec le sujet et réalisation des éventuels entretiens complémentaires de recueil d’information ; - Organisation d’une réunion de lancement avec le CNC afin de valider le planning prévisionnel proposé ainsi que la méthodologie projet envisagée ; - Lancement et réalisation des travaux nécessaires (montage, configuration, etc) ; - Réalisation de tests de bon fonctionnement avec le CNC ; - Rédaction et mise à jour de la documentation technique impactée (plans, schémas, procédures, configurations, comptes rendus de tests, etc) ; - Vérification auprès des constructeurs des matériels et des éditeurs de logiciels que le CNC est bien enregistré en tant que bénéficiaire des garanties, licences et support associés à l’ensemble des équipements et services qui ont été installés ; - Remise d'un rapport de fin de projet récapitulant l’ensemble des travaux effectués, les résultats ainsi que les éventuelles observations et recommandations du Titulaire. Le dossier doit notamment présenter l’état des licences et des garanties des matériels installés, en précisant pour chaque équipement la date d’échéance correspondante. Le Titulaire doit également indiquer, pour chaque matériel et/ou logiciel installé, la date de fin de vie dès lors que le constructeur et/ou l’éditeur a communiqué cette information à ses clients. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - Note de cadrage ; - Planning prévisionnel ; - Documentation technique impactée mise à jour ; - Autres documentations techniques ; - Preuve de la souscription par le Titulaire, pour le compte du CNC, aux contrats de licence et de garantie auprès des constructeurs et des éditeurs concernés ; - Rapport de fin de projet. |
| Délai et type d’unité d’œuvre | Cette sous-prestation se compose de deux (2) UO. Code UO; Définition. UO21.1; Projet de remplacement des cœurs de réseau du site Parisien du CNC Cette unité d’œuvre consiste à réaliser un projet technique de remplacement des cœurs de réseau du site parisien du CNC, incluant l’ensemble des opérations nécessaires à la continuité de service et à la mise en production des nouveaux équipements et logiciels.. UO21.2; Projet de remplacement des infrastructures VPN du CNC Cette unité d’œuvre consiste à réaliser un projet technique de remplacement des infrastructures VPN du CNC, incluant l’ensemble des opérations nécessaires à la continuité de service et à la mise en production des nouveaux équipements et logiciels.. Ces unités d’œuvres sont forfaitaires avec un dimensionnement nécessaire en ressources humaines à estimer par le Titulaire. Le planning prévisionnel proposé par le Titulaire dans son offre initiale fera l’objet d’une revue et d’une validation conjointe avec le CNC au démarrage du projet. |

## P22 – Réversibilité

| Objectifs | Cette prestation a pour but d’organiser, en fin de marché, un transfert de connaissances du Titulaire, au personnel du CNC ou à toute autre personne désignée par celle-ci (autre prestataire le cas échéant). Quelles que soient les conditions de sortie du marché, le Titulaire s’engage à assurer la réversibilité complète de tout ou partie des prestations, objet du marché, à tout mettre en œuvre sur les plans juridiques, humains et matériels afin de permettre au CNC ou à tout tiers mandaté par celui-ci de reprendre dans les meilleures conditions l’exécution des prestations concernées. Il s’interdit de faire obstacle à cette décision et s’engage à apporter toute l’assistance nécessaire à la parfaite exécution de cette opération. La durée cible pour la réversibilité est fixée à deux (2) mois. Les informations et la documentation recueillies au cours du marché sont détruites à l’issue de cette prestation. |
| --- | --- |
| Prérequis fournis par le CNC | Communication par le CNC des coordonnées complètes de ses interlocuteurs ou du tiers désigné pour le transfert. |
| Modalités de commande | Les modalités de commande sont précisées dans le CCAP. |
| Activités et tâches à réaliser | Le Titulaire s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations contractuelles et à fournir une continuité dans la fourniture des prestations et des services en respect de ses engagements (délais, niveau de qualité, …), sous réserve des éventuelles perturbations rencontrées dans la fourniture ou le niveau de qualité des prestations qui seraient dues à la mise en œuvre des opérations de migration. Le Titulaire s’engage à fournir au CNC ou à tout tiers mandaté par celui-ci, les informations nécessaires pour leur permettre de préparer la réversibilité, à l'exception des informations ayant un caractère confidentiel ou relevant du savoir-faire ou des méthodes du Titulaire, de ses fournisseurs ou sous-traitants. Les actions suivantes constituent un minimum attendu de la part du Titulaire. Celui-ci peut être force de proposition pour les compléter : - organisation d’une réunion avec les représentants du CNC et le repreneur, visant à valider le planning ainsi que les modalités pratiques de réalisation de la prestation ; - étape de préparation : - fourniture du plan de réversibilité après le début de la prestation ; - étape de transfert de connaissances : - transmission de la totalité des livrables à jour (documentations, historiques, maintenances à venir, etc.) ; - transmission de réponses aux questions du repreneur relative à l’ l’organisation pratique des configurations à la documentation transmise ; - validation du transfert de connaissance. - étape de monitorat : - implication du repreneur et accompagnement dans la conduite d'actions de maintenance ainsi que dans les tests associés ; - bascule de responsabilité assortie d’un procès-verbal ; - bilan de réversibilité récapitulant toutes les actions réalisées au titre de la prestation. Enfin, après réception du procès-verbal de bascule de responsabilité (entre le Titulaire et tiers désigné) signé par le CNC, le Titulaire s’engage à restituer tous les éléments du projet et à ne plus conserver de données relatives aux prestations ou au projet. L’intégralité de ces données doit être supprimée et matérialisée par un procès-verbal de destruction/suppression. |
| Livrables attendus | La liste minimale des livrables attendus pour cette prestation est la suivante : - Plan de réversibilité (organisation, méthodologie de transfert, plans et supports de formation, démarche générale et planning de la réversibilité) ; - Restitution de tous les éléments du projet (copie des bases de données associés à l’outil de gestion des tickets, etc …) ; - Rapport d'évaluation du repreneur de la réalité du transfert de compétence ; - Procès-verbal de bascule de responsabilité ; - Procès-verbal de destruction des données relatives au projet ; - Bilan de réversibilité récapitulant toutes les actions réalisées au titre de la prestation. |
| Type de prix | Cette prestation est forfaitaire et n’est commandée qu’une fois avant la fin du marché. |

# ANNEXE………………………………………….. : Historique des tickets ouverts sur le périmètre en 2024 et 2025

Cette annexe fait l’objet d’un fichier distinct.