Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 3 : Gammes et fréquences minimums de maintenance préventive.

Stations de lavage autos et engins blindés

Lot 4 : tous bassins

STATIONS DE LAVAGE

Les visites de maintenance se feront au minimum trimestriellement.

| Prestations | Contrôle et/ou réglage / nettoyage | échange | Remise en état |
| --- | --- | --- | --- |
| Test initial |  |  |  |
| Pression pompe | x |  |  |
| Fonctionnement brûleur | x |  |  |
| Alimentation |  |  |  |
| Eau | x |  |  |
| Gaz | x |  |  |
| Electrique | x |  |  |
| Carburant | x |  |  |
| Circuit basse et haute pression |  |  |  |
| Filtre à eau | x | x |  |
| Vanne flotteur | x |  | x |
| Pompe haute pression |  |  |  |
| Etanchéité | x |  | x |
| Joint basse et haute pression | x | x |  |
| Clapet basse et haute pression | x | x |  |
| Aspiration détergent | x |  | x |
| Clapet détergent | x | x |  |
| Vanne détergent | x |  | x |
| Huile | x | x |  |
| Vanne de recyclage | x |  | x |
| Pressostat | x |  | x |
| Organe de sécurité |  |  |  |
| Soupape mécanique de sécurité | x |  | x |
| Sécurité manque d'eau | x | x |  |
| Sécurité température des gaz brûlés | x | x |  |
| Sonde de ionisation (ST GAZ) | x | x |  |
| Contrôle flamme * | x |  |  |
| Production d'eau chaude |  |  |  |
| Filtre à fuel | x | x |  |
| Conduite combustible | x | x |  |
| Pompe combustible | x |  |  |
| Gicleur | x | x |  |
| Electrodes | x | x |  |
| Bougie allumage | x | x |  |
| Résistance de chauffage "chauffage électrique" | x |  |  |
| Calaminage serpentin | x |  |  |
| Entartrage serpentin | x |  |  |
| Fond réfractaire | x |  |  |
| Conduit d'évacuation des gaz brûlés | x |  |  |
| Conduit d'arrivée d'air frais | x |  |  |
| Contrôle des paramètres de combustion (CO2, pression fuel) | x |  |  |
| Contrôle régulation température d'eau | x |  |  |
| Système anticalcaire | x |  |  |
| Moteur Thermique | x |  | x |
| Huile | x | x |  |
| Filtre à carburant | x | x |  |
| Filtre à air | x | x |  |
| Filtre à huile | x | x |  |
| Bougie | x | x |  |
| Régime moteur | x |  |  |
| Commande tachymétrie | x |  | x |
| Circuit de charge | x |  |  |
| Accessoires |  |  |  |
| Etanchéité du circuit haute pression externe | x |  | x |
| Enrouleur (intégré) | x |  | x |
| Flexible | x |  |  |
| Poignée pistolet | x |  | x |
| Lance | x | x | x |
| Buse | x | x |  |
| Rotabuse | x |  |  |
| Accessoires optionnels | x |  |  |
| Logiciels |  |  |  |
| Modules | x |  |  |
| Affichage | x |  |  |
| Mise à jour du compteur entretien | x |  |  |
| Test de bon fonctionnement | x |  |  |

Les visites de maintenance se feront au minimum trimestriellement.