Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 3 : Gammes et fréquences minimums de maintenance préventive.

RIA / poteaux incendie

Lot 5 : tous bassins

RIA/POTEAUX INCENDIE

RIA :

Contrôle annuel

- Test de pression statique

- Test de pression dynamique

- Vérification de l’ensemble des pièces mécaniques et sources d’alimentation

Contrôle quinquennal

- Contrôle annuel

- Nettoyage et entretien de tous les réservoirs

- Remplacement des joints d’étanchéité défectueux des RIA/PIA

Contrôle décennal

- Vérification de l’état de corrosion interne des tuyauteries + rinçage des canalisations avec des robinets de vidange

Poteaux incendie :

La mesure des poteaux incendie répond aux normes NF S 31213, NF EN 14384 et NF S 62-200. La mesure doit être réalisée au moyen d’un appareil de mesure étalonné au moins une fois par an par un organisme agréé.

Vérification visuel et identification de l’hydrant

- Contrôle de la présence de tous les organes

- Mesure de débit et pression

- Contrôle du bon fonctionnement des organes d’ouverture et de la vidange

- Contrôle de l’étanchéité de l’appareil

- Graissage de la tige de manœuvre

- Rapport de test des poteaux incendie