MAITRE D’OUVRAGE

GRAND PARIS AMENAGEMENT

Parc du Pont de Flandre Bâtiment 033 - 11 rue de Cambrai CS 10052- 75945 Paris Cedex

Tel : (01) 40 04 60 44 - Fax : (01) 43 44 76 72

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U)

OBJET : Quartier de Derrières-les-Murs et de Puits-la Marlière

SECTEUR PLACE CAMILLE CLAUDEL & ALLEE ROSA BONHEUR

Aménagement urbains et paysagers de la concession NPNRU à Villiers-Le-Bel

LOT 2 ESPACES VERTS

Composition de l’équipe de Maîtrise d’œuvre

Maitrise d’œuvre :

H.Y.L., Paysagiste, Mandataire

P. Hannetel, A. Yver, Ch. Laforge

90 rue du chemin vert 75011 PARIS

Tél: 01 49 29 93 23   Fax: 01 49 29 97 28

paysage@hyl.fr

Concepteur lumière

ICON

42, av de Wagram

75008 PARIS

Tel : (01) 44 70 95 50 Pot: (06) 61 90 12 46

iconlighting@aol.com

Maitrise d’œuvre Technique :

Bet Voirie et Réseaux Divers

INFRA SERVICES

2 avenue Georges Pompidou

76420 Bihorel

Tél: (02) 32 82 36 81

glarobe@infraservices.fr

1	Prestations générales	4

1.1	Installation et repliement de chantier	4

2	Travaux préparatoires	6

2.1	Travail préparatoire des sols existantes	6

2.2	Travail préparatoire des sols mis en place	6

2.3	Terrassement complémentaire pour fosses d'arbres dans massif et moues - (1*1*1) 1m3	7

2.4	Terrassement complémentaire pour fosses d'arbres dans les surfaces minérales h :1 m	7

2.5	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour fosse d’arbres	8

2.6	Apport et mise en place de compost organique pour les noues H:30cm, à intégrer dans les 30 cm premiers centimètres par brassage	9

2.7	Apport et mise en place de compost organique pour les massifs de vivaces et arbustes H:30cm à intégrer dans les 30-40 cm premiers centimètres par brassage	9

2.8	Apport et mise en place de compost organique pour les massifs  H:50cm à intégrer dans les 30-40 cm premiers centimètres par brassage	9

2.9	Apport et mise en place de compost organique pour les cépées à intégrer dans les 30-40 cm premiers centimètres par brassage	10

2.10	Apport et mise en place de compost organique pour les arbres en fosse individuel à intégrer dans les 30-40 cm premiers centimètres par brassage	10

2.11	Apport et mise en œuvre de bactéries et champignons y. c. prélèvements et isolations pour les cépées	11

2.12	Apport et mise en œuvre de bactéries et champignons y. c. prélèvements et isolations pour les arbres isolés et en fosse individuel	12

2.13	Apport et mise en œuvre de bactéries et champignons y. c. prélèvements et isolations pour les arbres existants	12

3	FOURNITURE DES VEGETAUX	14

3.1	Fourniture - Arbres	14

3.1.1	Paulownia tomentosa	14

3.1.2	Prunus avium 'Plena'	14

3.1.3	Pinus sylvestris	14

3.2	Fourniture - Cépées	14

3.2.1	Prunus padus	14

3.2.2	Alnus glutinosa	14

3.2.3	Cornus mas	14

3.2.4	Salix caprea	14

3.2.5	Salix cinerea	15

3.3	Fournitures arbustes et vivaces	15

3.3.1	Osmanthus x burkwoodii	15

3.3.2	Viburnum lantana	15

3.3.3	Vitex agnus-castus	15

3.3.4	Cornus stolonifera 'Flaviramea'	15

3.3.5	Polystichum setiferum	15

3.3.6	Geranium phaeum	15

3.3.7	Petasites hybridus	16

3.3.8	Geranium phaeum	16

3.3.9	Geranium macrorrhizum	16

3.3.10	Salvia nemorosa	16

3.3.11	Festuca ovina	16

3.3.12	Iberis sempervirens	16

3.3.13	Vinca minor 'Atropurpurea'	16

3.3.14	Molinia caerulea	17

3.3.15	Osmanthus delavayi	17

3.3.16	Ligustrum vulgare	17

3.3.17	Cornus alba 'Kesselringii'	17

3.3.18	Hydrangea scandens	17

3.3.19	Calamagrostis arundinacea	17

3.3.20	Veronicastrum sibiricum	18

3.3.21	Baptisia australis	18

3.3.22	Baptisia sphaerocarpa	18

3.3.23	Salix triandra	18

3.3.24	Viburnum opulus	18

3.3.25	Sambucus ebulus	18

3.3.26	Prairie Sèche	19

3.4	PLANTATION	19

3.4.1	Arbres – force 16/18	19

3.4.2	Arbres – force 150/200 TBB	19

3.4.3	Cépées – force 150/200	19

3.4.4	Cépées – force 200/250	19

3.5	ARBUSTE ET VIVACES	20

3.5.1	Arbustes	20

3.5.2	Vivaces	20

3.5.3	Semis	20

4	TRAVAUX DE FINALISATION	21

4.1	Première année - selon CCTG - fascicule 35 - J29.	21

4.2	Deuxième année - selon CCTG - fascicule 35 - J29	21

5	MAINTIEN ET PROTECTIONS DES PLANTATIONS	23

5.1	Tuteurs - Bipodes	23

5.2	Tuteurs - cépée – mono-podes	23

5.3	Fourniture et mise en œuvre de Bois Rameaux Fragmenté vrais (BRF)	23

5.4	Fourniture et mise en œuvre de géotextile biodégradable  157g/m²	24

5.5	Fourniture et mise en œuvre de géotextile protection des façades	24

5.6	Ganivelle h : 1 m	25

6	Prestations générales	26

6.1	Installation et repliement de chantier	26

7	Travaux préparatoires	28

7.1	Travail préparatoire des sols existantes	28

7.2	Apport et mise en place de compost organique pour les massifs de vivaces et arbustes H:30cm à intégrer dans les 30-40 cm premiers centimètres par brassage	28

7.3	Apport et mise en œuvre de bactéries et champignons y. c. prélèvements et isolations pour les arbres existants	29

8	FOURNITURE DES VEGETAUX	30

8.1.1	Geranium phaeum	30

8.1.2	Geranium macrorrhizum	30

8.1.3	Salvia nemorosa	30

8.1.4	Festuca ovina	30

8.1.5	Iberis sempervirens	30

8.1.6	Vinca minor 'Atropurpurea'	30

8.1.7	Molinia caerulea	30

8.2	ARBUSTE ET VIVACES	31

8.2.1	Vivaces	31

9	TRAVAUX DE FINALISATION	32

9.1	Première année - selon CCTG - fascicule 35 - J29.	32

9.2	Deuxième année - selon CCTG - fascicule 35 - J29	32

10	MAINTIEN ET PROTECTIONS DES PLANTATIONS	34

10.1	Fourniture et mise en œuvre de Bois Rameaux Fragmenté vrais (BRF)	34

10.2	Fourniture et mise en œuvre de géotextile biodégradable  157g/m²	34

10.3	Fourniture et mise en œuvre de géotextile protection des façades	35

10.4	Ganivelle h : 1 m	35

DISPOSITIONS COMMUNES DU LOT PLANTATION

Parties d'ouvrage couvertes par le présent bordereau des prix unitaires

Le présent Bordereau des Prix Unitaires couvre la rémunération de la totalité des fournitures, études, essais, tests, contrôles, mises en œuvre et prestations de toutes natures, nécessaires à la réalisation de la totalité des travaux du lot plantation du présent Marché ainsi qu'à ceux de ses installations de chantier spécifiques au lot plantation, « spécifiques » étant entendu par rapport aux installations de la base vie fournies par le lot en charge d’installation principale.

Systématiquement, quand une tâche ou une prestation est prévue dans le C.C.T.P., sa rémunération est explicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent bordereau, ou à défaut, forfaitairement dans l'ensemble des prix du Bordereau des Prix Unitaires.

Seules les prestations exclues explicitement de l'Entreprise par les pièces du Marché ne sont pas comprises.

Les sujétions liées au fractionnement des chantiers et des emprises

Contenu des prix

Outre les prescriptions du C.C.A.G., du C.C.A.P. et du C.C.T.P., les prix tiennent compte des dépenses énumérées ci-après à titre indicatif sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative :

Les prix de ce Bordereau des Prix Unitaires sont réputés couvrir, outre les sujétions définies au CCAP, la rémunération du contrôle interne réalisé par l’Entrepreneur et nécessaire à la réalisation de tous les travaux ainsi que l'élaboration puis la mise à jour pendant la durée du chantier du PPSPS.

Les dispositions concernant le contrôle de la qualité doivent comprendre notamment la mise au point et la production de la note d’organisation générale, des procédures d’exécution, des fiches de suivi d’exécution, les dépenses consécutives à l’exercice du contrôle interne et le renseignement des fiches de suivi d’exécution lors de la réalisation des travaux, les sujétions liées à l’exercice du contrôle extérieur, le regroupement et la transmission au Maître d'Œuvre à l’achèvement des travaux de l'ensemble des documents de suivi d'exécution,

Les prix de ce Bordereau des Prix Unitaires sont réputés couvrir également les prestations de contrôle externe des travaux et des études qui n'apparaissent pas explicitement dans le sous-détail du prix correspondant et qui sont prévues au Marché.

Les prix de ce Bordereau des Prix Unitaires sont réputés couvrir également les prestations liens à l’ensemble des formalités administratives diverses (DICT…)

De même, les prestations du service topographique de l'Entrepreneur sont réputées incluses dès lors qu'un calcul de nivellement ou d'implantation y est nécessaire.

Les prix de ce Bordereau des Prix Unitaires sont réputés couvrir, en outre, l'ensemble des essais d'étude, de convenance et de contrôle de toutes les fournitures et mises en œuvre.

Les prix de ce Bordereau des Prix Unitaires sont réputés couvrir les dispositions relatives à la Sécurité et Protection de la Santé. Il s’agit des frais liés aux équipements et aux opérations nécessaires à la sécurité et à la protection des personnes sur le chantier tels que les équipements de protections individuelles, les opérations de contrôle des engins.

Quantités

Sauf indication contraire, les quantités à prendre en compte sont déterminées à partir des dessins d'exécution produits par l’Entreprise et approuvées par le Maître d'Œuvre et, pour caractériser l’état existant, le plan topographique de l’existant complété par les relevés effectués par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’Œuvre.

Le calcul des volumes pour le paiement des démolitions, des excavations et des évacuations se fait avant démolition ou excavation, sans tenir compte du foisonnement. De même, pour le paiement des remblais, il est pris en compte le volume de remblai une fois le compactage achevé.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES TRANSPORTS

Les transports sont compris dans les prix des travaux qui les nécessitent.

Les prix tiennent compte du chargement, de la prise en charge du transport proprement dit du lieu de fabrication, d’extraction ou de production au chantier, quels que soient la distance et les itinéraires empruntés, du déchargement et du rangement éventuel.

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES MISES EN DEPOT ET LES EVACUATIONS AUX DECHARGES

Les prix comprenant des mises en dépôt de matériels ou de matériaux dans l’emprise du chantier tiennent compte du chargement, de la prise en charge, du transport, quelle que soit la distance, du chargement et du rangement aux emplacements désignés.

Difficultés, contraintes

Certaines contraintes ou difficultés sont signalées dans ce bordereau, mais l'ensemble des contraintes connues est signalé dans les descriptions des travaux du C.C.T.P. Les prix unitaires sont donc réputés les prendre en compte. Les réductions de cadence ou les précautions éventuelles à prendre qui en découlent sont intégrées dans tous les prix du bordereau concernant des tâches affectées, à un degré divers, par ces contingences.

ETABLISSEMENT DES ETUDES D’EXECUTION

Les prix de ce Bordereau des Prix Unitaires sont réputés couvrir les études d'exécution des ouvrages définitifs.

- le programme des études d’exécution,

- la note sur les bases des études,

- tous les plans d’exécution,

- la détermination de toutes les sollicitations nécessaires,

- l’établissement des programmes d’exécution particuliers et des cahiers des consignes,

- la fourniture du dossier de recollement correspondant à l’ouvrage, y compris le dossier des ouvrages exécutés DOE

- les métrés d’exécution,

- les vacations du bureau d’études de l’entrepreneur qui doit être représenté en tant que besoin aux réunions de chantier.

TRANCHE FERME

# Prestations générales

## Installation et repliement de chantier

Le prix rémunère au forfait les frais des installations de chantier des travaux telles que définies au C.C.T.P.

Ce prix comprend notamment :

- les frais liés aux éventuelles interruptions de chantier,

- les travaux pour la protection de l'environnement pendant le chantier et tous les frais y afférant,

- l'installation propre au personnel et au matériel de l'entreprise,

- l'amenée et le repli du matériel, quels qu’en soit le nombre,

- les frais de branchement, d'aménagement des réseaux divers, les frais de fonctionnement propres au titulaire du lot,

- les dispositions de tous ordres, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité, conformément aux règlements en vigueur,

- le nettoyage des abords,

- le démontage et l'enlèvement des installations de chantier du présent lot,

- l'inspection du chantier avec le Maître d'Œuvre au cours de laquelle la liste des travaux de remise en état des lieux sera dressée,

- la réalisation d’un P.P.S.P., comprenant entre autres les itinéraires des poids lourds, à faire valider par le Coordonnateur Sécurité,

- le piquetage des réseaux en présence des concessionnaires existants suites aux réponses des DICT,

- l'amenée, la construction, l'entretien et l'enlèvement ainsi que les modifications éventuelles en cours de travaux des installations générales de chantier,

- la réalisation des notes de calculs et des plans d’exécution,

- la création d’ouvrages provisoires tels que rampes d’accès, tout batardeau provisoire ou passage à gué,

- l'amenée à pied d'œuvre de tout matériel nécessaire à la réalisation des travaux définis dans le marché,

- les installations nécessaires pour l'alimentation éventuelle du chantier,

- le gardiennage et le service de sécurité,

- la mise en place de protections afin d'interdire au public l'approche du chantier. Les installations seront clôturées. La clôture devra répondre aux spécifications définies dans la charte « Règlement de chantier faibles nuisances » de GPA.

- l’établissement d’un panneau d’information précisant la nature des travaux, la durée du chantier ainsi que la désignation des différents intervenants (Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, Entreprise, Financeurs …),

- la remise en état à la fin des travaux des terrains ayant servis d'accès au chantier ainsi que l'enlèvement de tous les matériaux excédentaires,

- toutes les autres charges relatives aux installations provisoires nécessaires à l'exécution des travaux y compris le droit de passage sur les terrains privés ou occupations temporaires,

- les opérations d'évacuation, de nettoyage et de remise en état (décompactage et ensemencement les lieux de passage des engins),

- toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux.

- Le constat d’huissier

- toutes les opérations de réception prévues au C.C.T.P. et non intégrées dans les prix unitaires de l'entreprise.

Ce prix ne comprend pas les éléments suivants à charge du lot principe ayant les installations de chantier global:

Les locaux servant aux réunions de chantier, éclairés et chauffés, comprenant un bureau + un siège, une armoire, une table de réunion et des chaises pour dix personnes,

Les installations communes de sécurité et d'hygiène conformes aux demandes du coordonnateur SPS,

La construction, l'entretien, l'arrosage, des rétablissements provisoires de communications de faibles importances et des pistes de chantier nécessaires à l'exécution des travaux,

La mise à disposition d'une équipe de finitions pour le nettoyage général du chantier.

Le prix est réglé au % d’avancement des travaux

Le Forfait H.T. :………………………………………………………….

# Travaux préparatoires

## Travail préparatoire des sols existantes

Le prix rémunère au mètre carré de travaux des sols existant prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP

Ce prix comprend notamment :

- Ameublir le sol ;

- Épierrer et émietter les mottes ;

- Enlever tout débris grossier de végétaux ;

- Retirer tout matériau impropre à la végétation ;

- Herser le sol.

Remarques et tolérances :

- Le travail ne doit pas modifier les côtes du projet.

- Les cotes après tassement doivent respecter celles du projet, avec la même tolérance que celle précisée pour les fonds de forme à l’article J.8 du fascicule 35.

- Pour les zones de raccordement avec des points durs (regards, caniveaux, bordures, seuils, etc.), la tolérance est ramenée à ± 1 cm.

- Par dérogation au fascicule 35 J10/J08, la tolérance est ramenée à ± 0 cm pour les noues, considérées comme ouvrages hydrauliques.

Le Mètre carré H.T. :……………………………………………………

## Travail préparatoire des sols mis en place

Le prix rémunère au mètre carré de travaux des Sols mis en place prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP

Ce prix comprend notamment :

- Ameublir le sol ;

- Épierrer et émietter les mottes ;

- Enlever tout débris grossier de végétaux ;

- Retirer tout matériau impropre à la végétation ;

- Herser le sol.

Remarques et tolérances :

- Le travail ne doit pas modifier les côtes du projet.

- Les cotes après tassement doivent respecter celles du projet, avec la même tolérance que celle précisée pour les fonds de forme à l’article J.8 du fascicule 35.

- Pour les zones de raccordement avec des points durs (regards, caniveaux, bordures, seuils, etc.), la tolérance est ramenée à ± 1 cm.

- Par dérogation au fascicule 35 J10/J08, la tolérance est ramenée à ± 0 cm pour les noues, considérées comme ouvrages hydrauliques.

Le Mètre carré H.T. :……………………………………………………

## Terrassement complémentaire pour fosses d'arbres dans massif et moues - (1*1*1) 1m3

Le prix rémunère au mètre cube les terrassements complémentaires pour les travaux de création de fosse d’arbres prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

En complément des terrassements réalisés au lot VRD.

Le terrassement de la couche inférieur sur environ 0,6/0,7m puis stockage de ces matériaux à proximité de la fosse pour reprise ultérieure

Le terrassement de fosse :

Arbres tiges : L=1, l=1m x p=1 m soit 1 m3,

Le décompactage des parois et du fond

Pour l’ensemble de ces prestations

Le mètre cube H.T. :………………………………………………………….

## Terrassement complémentaire pour fosses d'arbres dans les surfaces minérales h :1 m

Le prix rémunère au mètre cube les terrassements complémentaires pour les travaux de création de fosse d’arbres prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

En complément des terrassements réalisés au lot VRD.

Le terrassement de la couche inférieur sur environ 0,6/0,7m puis stockage de ces matériaux à proximité de la fosse pour reprise ultérieure

Le terrassement de fosse :

Arbres tiges : R=1.4m ; p=1 m, soit 6m3

Le décompactage des parois et du fond

Pour l’ensemble de ces prestations

Le mètre cube H.T. :………………………………………………………….

## Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour fosse d’arbres

Le prix rémunère au mètre cube la terre végétale pour les travaux de création de massif prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

Pour les fosses de plantation de hauteur moyen, avec un profilé de talus.

- Sélection de terre végétale PH eau # 7 non argileuse,

- Prise d'échantillons et analyse de la terre végétale par un laboratoire spécialisé,

- Détermination de la composition de l'amendement et fertilisation à apporter,

- Chargement et transport de la terre végétale jusqu'au point de mise en place,

- Mélange préalable de la matière organique sur plateforme externe

- Remise en place de la couche inférieur stockée (sur 0,6/0,7m) dans le fond de fosse

- Décompactage, hersage,

- Nivellement des surfaces.

Pour l’ensemble de ces prestations

Le mètre cube H.T. :………………………………………………………….

## Apport et mise en place de compost organique pour les noues H:30cm, à intégrer dans les 30 cm premiers centimètres par brassage

Le prix rémunère au mètre carré de compost organique pour les travaux d’amendement des noues prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Le lombricompost issu de biodéchets alimentaires d’origines végétales, obtenu par l’action de digestion des vers de terre de l’espèce Eisenia foetida sur environ 3 à 6 mois

- Fumier équin/ovin pailleux : mélange de déjection animales provenant de cheveux ou d’ovin et de paille issus de céréales , issus de la filière Bio

- L’incorporation à la terre végétale du mélange lombricompost et fumier, avec la terre végétale (horizon humifère) d’apport sur 0-30cm en surface de fosse

Le mètre carré H.T. : …………………………………………………….

## Apport et mise en place de compost organique pour les massifs de vivaces et arbustes H:30cm à intégrer dans les 30-40 cm premiers centimètres par brassage

Le prix rémunère au mètre carré de compost organique pour les travaux d’amendement des noues prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Le lombricompost issu de biodéchets alimentaires d’origines végétales, obtenu par l’action de digestion des vers de terre de l’espèce Eisenia foetida sur environ 3 à 6 mois

- L’incorporation à la terre végétale du mélange lombricompost, avec la terre végétale (horizon humifère) d’apport sur 0-40cm en surface de fosse

Le mètre carré H.T. : …………………………………………………….

## Apport et mise en place de compost organique pour les massifs  H:50cm à intégrer dans les 30-40 cm premiers centimètres par brassage

Le prix rémunère au mètre carré de compost organique pour les travaux d’amendement des noues prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Le lombricompost issu de biodéchets alimentaires d’origines végétales, obtenu par l’action de digestion des vers de terre de l’espèce Eisenia foetida sur environ 3 à 6 mois

- L’incorporation à la terre végétale du mélange lombricompost, avec la terre végétale (horizon humifère) d’apport sur 0-40cm en surface de fosse

Le mètre carré H.T. : …………………………………………………….

## Apport et mise en place de compost organique pour les cépées à intégrer dans les 30-40 cm premiers centimètres par brassage

Le prix rémunère au mètre carré de compost organique pour les travaux d’amendement des noues prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Le lombricompost issu de biodéchets alimentaires d’origines végétales, obtenu par l’action de digestion des vers de terre de l’espèce Eisenia foetida sur environ 3 à 6 mois

- Fumier équin/ovin pailleux : mélange de déjection animales provenant de cheveux ou d’ovin et de paille issus de céréales , issus de la filière Bio

- L’incorporation à la terre végétale du mélange lombricompost et fumier, avec la terre végétale (horizon humifère) d’apport sur 0-40cm en surface de fosse

Le mètre carré H.T. : …………………………………………………….

## Apport et mise en place de compost organique pour les arbres en fosse individuel à intégrer dans les 30-40 cm premiers centimètres par brassage

Le prix rémunère au mètre carré de compost organique pour les travaux d’amendement des noues prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Le lombricompost issu de biodéchets alimentaires d’origines végétales, obtenu par l’action de digestion des vers de terre de l’espèce Eisenia foetida sur environ 3 à 6 mois

- Fumier équin/ovin pailleux : mélange de déjection animales provenant de cheveux ou d’ovin et de paille issus de céréales , issus de la filière Bio

- L’incorporation à la terre végétale du mélange lombricompost et fumier, avec la terre végétale (horizon humifère) d’apport sur 0-40cm en surface de fosse

Le mètre carré H.T. : …………………………………………………….

## Apport et mise en œuvre de bactéries et champignons y. c. prélèvements et isolations pour les cépées

Le prix rémunère à l’unité la mixture biodynamique prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Les prélèvements réalisés par des techniciens ayant une bonne connaissance des conditions de prélèvements, de conservation et d’expédition des échantillons. Réaliser 6 mois avant la plantation,

- Minimum 3 prélèvements pour une surface de 500m² de futures plantations, entre 0 et 30cm de profondeur,

- L’expédition pour analyse en laboratoire, spécialisé pour les bactéries et les champignons

- L’analyse de l’abondance de la flore bactérienne totale, la flore fongique totale, l’abondance des flores impliquées dans la fixation de l’azote atmosphérique, la solubilisation du phosphore et l’abondance de la flore Actinomycètes. (2) La caractérisation du nombre de spores par échantillons et l’analyse moléculaire des endomycorhizes par séquençage génomique

- La sélection des bactéries en condition in vitro et in vivo pour les endomycorhizes

- Multiplication des souches indigènes au territoire de plantation :1 à 2 mois pour les bactéries, et de 6 à 8 mois pour les champignons symbiotiques mycorhiziens. Avec La formulation liquide des souches bactériennes indigènes locales à une concentration entre 1. 107 UFC/mL de 1.109 UFC/mL et la formulation granulée de ces endomycorhizes composés a minima de 15 à 20 souches supplémentaires différentes par rapport au sol existant.

- L’Inoculation des bactéries par plombage au printemps

- L’inoculation des champignons au moment de l’implantation des végétaux et/ou sur des végétaux déjà implantés.

- Y compris toutes subjections

- L’unité H.T. :…………………………………………………….

## Apport et mise en œuvre de bactéries et champignons y. c. prélèvements et isolations pour les arbres isolés et en fosse individuel

Le prix rémunère à l’unité la mixture biodynamique prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Les prélèvements réalisés par des techniciens ayant une bonne connaissance des conditions de prélèvements, de conservation et d’expédition des échantillons. Réaliser 6 mois avant la plantation,

- Minimum 3 prélèvements pour une surface de 500m² de futures plantations, entre 0 et 30cm de profondeur,

- L’expédition pour analyse en laboratoire, spécialisé pour les bactéries et les champignons

- L’analyse de l’abondance de la flore bactérienne totale, la flore fongique totale, l’abondance des flores impliquées dans la fixation de l’azote atmosphérique, la solubilisation du phosphore et l’abondance de la flore Actinomycètes. (2) La caractérisation du nombre de spores par échantillons et l’analyse moléculaire des endomycorhizes par séquençage génomique

- La sélection des bactéries en condition in vitro et in vivo pour les endomycorhizes

- Multiplication des souches indigènes au territoire de plantation :1 à 2 mois pour les bactéries, et de 6 à 8 mois pour les champignons symbiotiques mycorhiziens. Avec La formulation liquide des souches bactériennes indigènes locales à une concentration entre 1. 107 UFC/mL de 1.109 UFC/mL et la formulation granulée de ces endomycorhizes composés a minima de 15 à 20 souches supplémentaires différentes par rapport au sol existant.

- L’Inoculation des bactéries par plombage au printemps

- L’inoculation des champignons au moment de l’implantation des végétaux et/ou sur des végétaux déjà implantés.

- Y compris toutes subjections

- L’unité H.T. :…………………………………………………….

## Apport et mise en œuvre de bactéries et champignons y. c. prélèvements et isolations pour les arbres existants

Le prix rémunère à l’unité la mixture biodynamique prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Les prélèvements réalisés par des techniciens ayant une bonne connaissance des conditions de prélèvements, de conservation et d’expédition des échantillons. Réaliser 6 mois avant la plantation,

- Minimum 3 prélèvements pour une surface de 500m² de futures plantations, entre 0 et 30cm de profondeur,

- L’expédition pour analyse en laboratoire, spécialisé pour les bactéries et les champignons

- L’analyse de l’abondance de la flore bactérienne totale, la flore fongique totale, l’abondance des flores impliquées dans la fixation de l’azote atmosphérique, la solubilisation du phosphore et l’abondance de la flore Actinomycètes. (2) La caractérisation du nombre de spores par échantillons et l’analyse moléculaire des endomycorhizes par séquençage génomique

- La sélection des bactéries en condition in vitro et in vivo pour les endomycorhizes

- Multiplication des souches indigènes au territoire de plantation :1 à 2 mois pour les bactéries, et de 6 à 8 mois pour les champignons symbiotiques mycorhiziens. Avec La formulation liquide des souches bactériennes indigènes locales à une concentration entre 1. 107 UFC/mL de 1.109 UFC/mL et la formulation granulée de ces endomycorhizes composés a minima de 15 à 20 souches supplémentaires différentes par rapport au sol existant.

- L’Inoculation des bactéries par plombage au printemps

- L’inoculation des champignons au moment de l’implantation des végétaux et/ou sur des végétaux déjà implantés.

- Y compris toutes subjections

- L’unité H.T. :…………………………………………………….

# FOURNITURE DES VEGETAUX

Ce prix comprend la fourniture et le transport à pied d'œuvre de :

## Fourniture - Arbres

### Paulownia tomentosa

Arbres tige - Motte grillagée - 3xtransplanté - force 16/18 - tige fléchée

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Prunus avium 'Plena'

Arbres tige - Motte grillagée - 3xtransplanté - force 16/18 - tige fléchée

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Pinus sylvestris

Arbres tige - Motte grillagée – 4xtransplanté - Tige Basse Branchue entre 200/250 - tige fléchée

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

## Fourniture - Cépées

### Prunus padus

Arbuste forme libre - Motte grillagée - 3xtransplanté - force 150/200 - tige fléchée

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Alnus glutinosa

Arbuste forme libre - Motte grillagée - 3xtransplanté - force 200/250 - tige fléchée

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Cornus mas

Arbuste forme libre - Motte grillagée - 3xtransplanté - force 200/250 - tige fléchée

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Salix caprea

Arbuste forme libre - Motte grillagée - 3xtransplanté - force 200/250 - tige fléchée

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Salix cinerea

Arbuste forme libre - Motte grillagée - 3xtransplanté - force 200/250 - tige fléchée

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

## Fournitures arbustes et vivaces

COMPOSITION DU MASSIF S31 - Bo-A – arbustes

### Osmanthus x burkwoodii

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Viburnum lantana

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Vitex agnus-castus

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Cornus stolonifera 'Flaviramea'

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

COMPOSITION DU MASSIF S31 - Bo-A – Vivaces

### Polystichum setiferum

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Geranium phaeum

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Petasites hybridus

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

COMPOSITION DU MASSIF S31 - Bo-B – Vivaces

### Geranium phaeum

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Geranium macrorrhizum

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

COMPOSITION DU MASSIF S31 - Ma-A – vivaces

### Salvia nemorosa

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Festuca ovina

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Iberis sempervirens

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Vinca minor 'Atropurpurea'

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Molinia caerulea

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

COMPOSITION DU MASSIF S31 -Ma-B – arbustes

### Osmanthus delavayi

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Ligustrum vulgare

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Cornus alba 'Kesselringii'

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Hydrangea scandens

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

COMPOSITION DU MASSIF S31 -Ma-B – Vivaces

### Calamagrostis arundinacea

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Veronicastrum sibiricum

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Baptisia australis

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Baptisia sphaerocarpa

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

COMPOSITION DU MASSIF S31 - Ru-A – arbustes

### Salix triandra

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Viburnum opulus

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Sambucus ebulus

Touffette dense et ramifiée – force C3L

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

COMPOSITION DU MASSIF S31 - Pe-A

### Prairie Sèche

Fourniture et semis de prairie. Mélange base dose de semis : 35 grammes/m2 à l’automne ou au printemps.

40% FESTUCA RUBRA

25% FESTUCA OVINE

25% POA PRATENSIS

10% LOLIUM PERENNE

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

## PLANTATION

Le prix rémunère à l’unité les travaux de plantation prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

La réouverture ponctuelle des fosses, des ouvertures de la natte géotextile,

L'encaissement,

La taille et habillage,

Le trempage des containers jusqu'au refus,

La plantation,

Le plombage à l'eau,

La façon de cuvette pour les arbres

### Arbres – force 16/18

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Arbres – force 150/200 TBB

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Cépées – force 150/200

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Cépées – force 200/250

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

## ARBUSTE ET VIVACES

Le prix rémunère les travaux de plantation prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

La mise en place manuelle des arbustes et des vivaces, en respectant le niveau du collet et l’espacement entre plants prévu au plan de plantation.

- Le comblement, tassement et arrosage abondant après plantation

- Toutes sujétions nécessaires pour un travail soigné

Pour le semis manuel

- à la dose prescrite selon le mélange retenu en deux passages croisés.

- Le roulage pour assurer le contact graine/terre.

- L’arrosage de reprise, à fournir par l’entreprise.

- Toutes sujétions nécessaires pour un travail soigné

### Arbustes

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Vivaces

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Semis

Le mètre carré H.T. :……………………………………………………….

# TRAVAUX DE FINALISATION

## Première année - selon CCTG - fascicule 35 - J29.

Le prix rémunère au forfait les travaux de finalisation prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP

Ce prix comprend notamment :

L'entretien des plantations jusqu'au 1 an après le constat de plantation.

- Désherbage manuel 6 fois/an

- Bêchage et binages : 6 fois/an

- Maintenance paillage : selon besoin

- Taille sanitaire : 2 fois/an pour les arbres

- Contrôle du maintien du système d'ancrage et redressement des arbres : au tant que de besoin

- Suivi et traitements antiparasitaires, échenillage, taille, apport d’engrais : au tant que de besoin

- Suivi et fourniture de la mise en place d’amendement organique : selon besoin

- L'arrosage manuel de fin mars à fin juillet, autant que de besoin, sous surveillance des sondes tension métrique.

- L’eau est à la charge de l’Enterprise

- Tonte des gazons : au tant que de besoin

- Entretien du paillage, ramassage des feuilles

- La propreté sur la base de tous les 15 jours sur l’ensemble des massifs plantés

Le Forfait H.T. :………………………………………………………….

## Deuxième année - selon CCTG - fascicule 35 - J29

Le prix rémunère au forfait les travaux de finalisation prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP

Ce prix comprend notamment :

L'entretien des plantations jusqu'au 1 an après le constat de plantation.

- Désherbage manuel 6 fois/an

- Bêchage et binages : 6 fois/an

- Maintenance paillage : selon besoin

- Taille sanitaire : 2 fois/an pour les arbres

- Contrôle du maintien du système d'ancrage et redressement des arbres : au tant que de besoin

- Suivi et traitements antiparasitaires, échenillage, taille, apport d’engrais : au tant que de besoin

- Suivi et fourniture de la mise en place d’amendement organique : selon besoin

- L'arrosage manuel de fin mars à fin juillet, autant que de besoin, sous surveillance des sondes tension métrique.

- L’eau est à la charge de l’Enterprise

- Tonte des gazons : au tant que de besoin

- Entretien du paillage, ramassage des feuilles

- La propreté sur la base de tous les 15 jours sur l’ensemble des massifs plantés

Le Forfait H.T. :………………………………………………………….

# MAINTIEN ET PROTECTIONS DES PLANTATIONS

## Tuteurs - Bipodes

Le prix rémunère à l’unité les travaux de tuteurage pour les arbres prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture et pose de tuteurs bipodes constitués de 2 pieux châtaigniers,

- Longueur 3,50m diamètre 10 cm, enfoncés de 1,5m

- Fourniture et mise en place de rondin châtaignier constitué de demi-rondins de châtaignier diam 10cm, maintenus au pieu par des chevilles

- Le tronc d'arbre sera relié au tuteur par 2 liens d’haubanage.

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

## Tuteurs - cépée – mono-podes

Le prix rémunère à l’unité les travaux de tuteurage pour les arbres e prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture et pose de tuteur mono-pode constitué de 1 pieu châtaignier,

- Longueur 3,50m diamètre 10 cm, enfoncés de 1,5m

- Le tronc d'arbre sera relié au tuteur par 1 liens d’haubanage.

L’Unité H.T. :…………………………………………………………

## Fourniture et mise en œuvre de Bois Rameaux Fragmenté vrais (BRF)

Le prix rémunère au mètre carré les travaux de mise en œuvre de BRF dans les massifs prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture et la pose des broyats issus de branches d’arbres feuillus d’un diamètre inférieur à 7 cm, exempts de feuilles,

- La validation préalable du stock par le Maître d’œuvre, après visite de contrôle,

- La mise en œuvre du paillage en couche uniforme de 8 cm d’épaisseur,

- Y compris toutes subjections

Le Mètre carré H.T. :………………………………………………………

## Fourniture et mise en œuvre de géotextile biodégradable  157g/m²

Le prix rémunère au mètre carré les travaux de mise en œuvre de géotextile biodégradable dans les massifs prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture et pose de géotextiles biodégradables fabriqué exclusivement à partir de ressources renouvelables. Composé 95 % fibres BIO (PLA) + 5 % fibres de chanvre d’origine européenne

- La fourniture et pose d’agrafes (au 4 moins par mètres carrés).

- Y compris toutes subjections

Le Mètre carré H.T. :………………………………………………………

## Fourniture et mise en œuvre de géotextile protection des façades

Le prix rémunère au mètre carré les travaux de mise en œuvre d’un géotextile de protection des façades au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture et la mise en place de bandes de protection type « Delta MS » en polypropylène

- L’adaptation au profilage des fosses et massifs et façade de bâtiments

- L’assemblage

- Y compris toutes subjections

Le Mètre carré H.T. :………………………………………………………

## Ganivelle h : 1 m

Le prix rémunère au mètre linéaire, tel que décrit au CCTP, la fourniture et pose de ganivelle en châtaignier.

Ce prix comprend :

- La fourniture de l’ensemble des éléments de la ganivelle (piquets, et accessoires)

- Le montage et l’assemblage de tous les éléments

Y compris toutes sujétions d’implantation, scellements, stabilité et nettoyage

Le Mètre linéaire H.T. :………………………………………………………

TRANCHE OPTIONNELLE

# Prestations générales

## Installation et repliement de chantier

Le prix rémunère au forfait les frais des installations de chantier des travaux telles que définies au C.C.T.P.

Ce prix comprend notamment :

- les frais liés aux éventuelles interruptions de chantier,

- les travaux pour la protection de l'environnement pendant le chantier et tous les frais y afférant,

- l'installation propre au personnel et au matériel de l'entreprise,

- l'amenée et le repli du matériel, quels qu’en soit le nombre,

- les frais de branchement, d'aménagement des réseaux divers, les frais de fonctionnement propres au titulaire du lot,

- les dispositions de tous ordres, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité, conformément aux règlements en vigueur,

- le nettoyage des abords,

- le démontage et l'enlèvement des installations de chantier du présent lot,

- l'inspection du chantier avec le Maître d'Œuvre au cours de laquelle la liste des travaux de remise en état des lieux sera dressée,

- la réalisation d’un P.P.S.P., comprenant entre autres les itinéraires des poids lourds, à faire valider par le Coordonnateur Sécurité,

- le piquetage des réseaux en présence des concessionnaires existants suites aux réponses des DICT,

- l'amenée, la construction, l'entretien et l'enlèvement ainsi que les modifications éventuelles en cours de travaux des installations générales de chantier,

- la réalisation des notes de calculs et des plans d’exécution,

- la création d’ouvrages provisoires tels que rampes d’accès, tout batardeau provisoire ou passage à gué,

- l'amenée à pied d'œuvre de tout matériel nécessaire à la réalisation des travaux définis dans le marché,

- les installations nécessaires pour l'alimentation éventuelle du chantier,

- le gardiennage et le service de sécurité,

- la mise en place de protections afin d'interdire au public l'approche du chantier. Les installations seront clôturées. La clôture devra répondre aux spécifications définies dans la charte « Règlement de chantier faibles nuisances » de GPA.

- l’établissement d’un panneau d’information précisant la nature des travaux, la durée du chantier ainsi que la désignation des différents intervenants (Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, Entreprise, Financeurs …),

- la remise en état à la fin des travaux des terrains ayant servis d'accès au chantier ainsi que l'enlèvement de tous les matériaux excédentaires,

- toutes les autres charges relatives aux installations provisoires nécessaires à l'exécution des travaux y compris le droit de passage sur les terrains privés ou occupations temporaires,

- les opérations d'évacuation, de nettoyage et de remise en état (décompactage et ensemencement les lieux de passage des engins),

- toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux.

- Le constat d’huissier

- toutes les opérations de réception prévues au C.C.T.P. et non intégrées dans les prix unitaires de l'entreprise.

Ce prix ne comprend pas les éléments suivants à charge du lot principe ayant les installations de chantier global:

Les locaux servant aux réunions de chantier, éclairés et chauffés, comprenant un bureau + un siège, une armoire, une table de réunion et des chaises pour dix personnes,

Les installations communes de sécurité et d'hygiène conformes aux demandes du coordonnateur SPS,

La construction, l'entretien, l'arrosage, des rétablissements provisoires de communications de faibles importances et des pistes de chantier nécessaires à l'exécution des travaux,

La mise à disposition d'une équipe de finitions pour le nettoyage général du chantier.

Le prix est réglé au % d’avancement des travaux

Le Forfait H.T. :………………………………………………………….

# Travaux préparatoires

## Travail préparatoire des sols existantes

Le prix rémunère au mètre carré de travaux des sols existant prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP

Ce prix comprend notamment :

- Ameublir le sol ;

- Épierrer et émietter les mottes ;

- Enlever tout débris grossier de végétaux ;

- Retirer tout matériau impropre à la végétation ;

- Herser le sol.

Remarques et tolérances :

- Le travail ne doit pas modifier les côtes du projet.

- Les cotes après tassement doivent respecter celles du projet, avec la même tolérance que celle précisée pour les fonds de forme à l’article J.8 du fascicule 35.

- Pour les zones de raccordement avec des points durs (regards, caniveaux, bordures, seuils, etc.), la tolérance est ramenée à ± 1 cm.

- Par dérogation au fascicule 35 J10/J08, la tolérance est ramenée à ± 0 cm pour les noues, considérées comme ouvrages hydrauliques.

Le Mètre carré H.T. :……………………………………………………

## Apport et mise en place de compost organique pour les massifs de vivaces et arbustes H:30cm à intégrer dans les 30-40 cm premiers centimètres par brassage

Le prix rémunère au mètre carré de compost organique pour les travaux d’amendement des noues prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Le lombricompost issu de biodéchets alimentaires d’origines végétales, obtenu par l’action de digestion des vers de terre de l’espèce Eisenia foetida sur environ 3 à 6 mois

- L’incorporation à la terre végétale du mélange lombricompost, avec la terre végétale (horizon humifère) d’apport sur 0-40cm en surface de fosse

Le mètre carré H.T. : …………………………………………………….

## Apport et mise en œuvre de bactéries et champignons y. c. prélèvements et isolations pour les arbres existants

Le prix rémunère à l’unité la mixture biodynamique prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- Les prélèvements réalisés par des techniciens ayant une bonne connaissance des conditions de prélèvements, de conservation et d’expédition des échantillons. Réaliser 6 mois avant la plantation,

- Minimum 3 prélèvements pour une surface de 500m² de futures plantations, entre 0 et 30cm de profondeur,

- L’expédition pour analyse en laboratoire, spécialisé pour les bactéries et les champignons

- L’analyse de l’abondance de la flore bactérienne totale, la flore fongique totale, l’abondance des flores impliquées dans la fixation de l’azote atmosphérique, la solubilisation du phosphore et l’abondance de la flore Actinomycètes. (2) La caractérisation du nombre de spores par échantillons et l’analyse moléculaire des endomycorhizes par séquençage génomique

- La sélection des bactéries en condition in vitro et in vivo pour les endomycorhizes

- Multiplication des souches indigènes au territoire de plantation :1 à 2 mois pour les bactéries, et de 6 à 8 mois pour les champignons symbiotiques mycorhiziens. Avec La formulation liquide des souches bactériennes indigènes locales à une concentration entre 1. 107 UFC/mL de 1.109 UFC/mL et la formulation granulée de ces endomycorhizes composés a minima de 15 à 20 souches supplémentaires différentes par rapport au sol existant.

- L’Inoculation des bactéries par plombage au printemps

- L’inoculation des champignons au moment de l’implantation des végétaux et/ou sur des végétaux déjà implantés.

- Y compris toutes subjections

- L’unité H.T. :…………………………………………………….

# FOURNITURE DES VEGETAUX

Ce prix comprend la fourniture et le transport à pied d'œuvre de :

COMPOSITION DU MASSIF S31 - Bo-B - Vivaces

### Geranium phaeum

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Geranium macrorrhizum

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

COMPOSITION DU MASSIF S31 - Ma-A – vivaces

### Salvia nemorosa

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Festuca ovina

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Iberis sempervirens

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Vinca minor 'Atropurpurea'

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

### Molinia caerulea

Touffette dense et ramifiée – force G9

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

## ARBUSTE ET VIVACES

Le prix rémunère les travaux de plantation prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

La mise en place manuelle des vivaces, en respectant le niveau du collet et l’espacement entre plants prévu au plan de plantation.

- Le comblement, tassement et arrosage abondant après plantation

- Toutes sujétions nécessaires pour un travail soigné

### Vivaces

L’Unité H.T. :………………………………………………………….

# TRAVAUX DE FINALISATION

## Première année - selon CCTG - fascicule 35 - J29.

Le prix rémunère au forfait les travaux de finalisation prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP – article 5.4.

Ce prix comprend notamment :

L'entretien des plantations jusqu'au 1 an après le constat de plantation.

- Désherbage manuel 6 fois/an

- Bêchage et binages : 6 fois/an

- Maintenance paillage : selon besoin

- Taille sanitaire : 2 fois/an pour les arbres

- Contrôle du maintien du système d'ancrage et redressement des arbres : au tant que de besoin

- Suivi et traitements antiparasitaires, échenillage, taille, apport d’engrais : au tant que de besoin

- Suivi et fourniture de la mise en place d’amendement organique : selon besoin

- L'arrosage manuel de fin mars à fin juillet, autant que de besoin, sous surveillance des sondes tension métrique.

- L’eau est à la charge de l’Enterprise

- Tonte des gazons : au tant que de besoin

- Entretien du paillage, ramassage des feuilles

- La propreté sur la base de tous les 15 jours sur l’ensemble des massifs plantés

Le Forfait H.T. :………………………………………………………….

## Deuxième année - selon CCTG - fascicule 35 - J29

Le prix rémunère au forfait les travaux de finalisation prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP – article 5.4.

Ce prix comprend notamment :

L'entretien des plantations jusqu'au 1 an après le constat de plantation.

- Désherbage manuel 6 fois/an

- Bêchage et binages : 6 fois/an

- Maintenance paillage : selon besoin

- Taille sanitaire : 2 fois/an pour les arbres

- Contrôle du maintien du système d'ancrage et redressement des arbres : au tant que de besoin

- Suivi et traitements antiparasitaires, échenillage, taille, apport d’engrais : au tant que de besoin

- Suivi et fourniture de la mise en place d’amendement organique : selon besoin

- L'arrosage manuel de fin mars à fin juillet, autant que de besoin, sous surveillance des sondes tension métrique.

- L’eau est à la charge de l’Enterprise

- Tonte des gazons : au tant que de besoin

- Entretien du paillage, ramassage des feuilles

- La propreté sur la base de tous les 15 jours sur l’ensemble des massifs plantés

Le Forfait H.T. :………………………………………………………….

# MAINTIEN ET PROTECTIONS DES PLANTATIONS

## Fourniture et mise en œuvre de Bois Rameaux Fragmenté vrais (BRF)

Le prix rémunère au mètre carré les travaux de mise en œuvre de BRF dans les massifs prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture et la pose des broyats issus de branches d’arbres feuillus d’un diamètre inférieur à 7 cm, exempts de feuilles,

- La validation préalable du stock par le Maître d’œuvre, après visite de contrôle,

- La mise en œuvre du paillage en couche uniforme de 8 cm d’épaisseur,

- Y compris toutes subjections

Le Mètre carré H.T. :………………………………………………………

## Fourniture et mise en œuvre de géotextile biodégradable  157g/m²

Le prix rémunère au mètre carré les travaux de mise en œuvre de géotextile biodégradable dans les massifs prévus au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture et pose de géotextiles biodégradables fabriqué exclusivement à partir de ressources renouvelables. Composé 95 % fibres BIO (PLA) + 5 % fibres de chanvre d’origine européenne

- La fourniture et pose d’agrafes (au 4 moins par mètres carrés).

- Y compris toutes subjections

Le Mètre carré H.T. :………………………………………………………

## Fourniture et mise en œuvre de géotextile protection des façades

Le prix rémunère au mètre carré les travaux de mise en œuvre d’un géotextile de protection des façades au présent lot, et tel que décrit au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture et la mise en place de bandes de protection type « Delta MS » en polypropylène

- L’adaptation au profilage des fosses et massifs et façade de bâtiments

- L’assemblage

- Y compris toutes subjections

Le Mètre carré H.T. :………………………………………………………

## Ganivelle h : 1 m

Le prix rémunère au mètre linéaire, tel que décrit au CCTP, la fourniture et pose de ganivelle en châtaignier.

Ce prix comprend :

- La fourniture de l’ensemble des éléments de la ganivelle (piquets, et accessoires)

- Le montage et l’assemblage de tous les éléments

Y compris toutes sujétions d’implantation, scellements, stabilité et nettoyage

Le Mètre linéaire H.T. :………………………………………………………

Complété quant au prix	Lu et accepté

Par l'Entrepreneur soussigné	Le Pouvoir Adjudicateur

soussigné,

A ......................, le ......................	A ......................, le ......................