Université de Limoges 33 rue François Mitterrand 87032 Limoges

1, Rue Jean Monnet

87 170 ISLE

Tél : 05.55.75.60.22

contact@2b-ingenierie.fr

C.C.T.P. Lot N° 01 – TERRASSEMENTS – GROS OEUVRE

Mise en accessibilité du bâtiment Génie Mécanique et Productique IUT du Limousin 12 allée André Maurois – 87065 Limoges

Table des matières

01.0	GENERALITES	3

01.0.1	DEFINITION DE LA PRESTATION	3

01.0.2	DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES	3

01.0.3	ANNEXES	3

01.0.4	QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE	4

01.0.4.1	Généralités	4

01.0.4.2	Manutention/Protection	4

01.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRASSEMENTS	4

01.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES	4

01.1.1.1	Constat d'huissier	4

01.1.1.2	Prise en possession du terrain	5

01.1.1.3	Implantation	5

01.1.1.4	Décapage de voiries	5

01.1.1.5	Remise en état	5

01.1.2	TERRASSEMENTS	5

01.1.2.1	Terrassements en pleine masse	5

01.1.2.2	Mise en remblai ou évacuation des terres	6

01.1.3	VOIRIES	7

01.1.3.1	Enrobé à chaud VL	7

01.1.4	OUVRAGES SPECIFIQUES	7

01.1.4.1	Emmarchement	7

01.1.4.2	Abris vélos	7

01.1.5	RAMPE D'ACCES	7

01.1.5.1	Extérieure	7

01.1.6	RESEAUX	8

01.1.6.1	Tranchées	8

01.1.6.2	Eaux pluviales	8

01.1.7	SIGNALETIQUE	9

01.1.7.1	Tracé de parking	9

01.1.7.2	Zébra	9

01.1.7.3	Logo PMR	9

01.1.7.4	Panneaux	10

01.1.7.5	Bande de guidage PMR	10

01.1.7.6	Bande d'éveil podotactile	10

01.1.7.7	Peinture sur escaliers	10

01.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS OEUVRE	11

01.2.1	ORGANISATION DE CHANTIER	11

01.2.1.1	Installation courante	11

01.2.1.2	Clôture	11

01.2.1.3	Étude EXE	11

01.2.2	PERCEMENTS / CREATION D'OUVERTURES	12

01.2.2.1	Ouvertures à créer	12

01.2.2.2	Allège à démolir	12

01.2.3	TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES	12

01.2.3.1	Fouilles	12

01.2.3.2	Nettoyage des fonds de fouilles	13

01.2.3.3	Remblais au pourtour des fondations	13

01.2.3.4	Déblais	14

01.2.4	FONDATIONS SUPERFICIELLES	14

01.2.4.1	Choix des fondations	14

01.2.4.2	Béton de propreté	15

01.2.4.3	Semelles isolées	15

01.2.4.4	Bèches	15

01.2.4.5	Radier	15

01.2.4.6	Réservations	16

01.2.5	DALLAGES / DALLES / PLANCHERS	16

01.2.5.1	Dallage	16

01.2.5.2	Plancher	16

01.2.6	SUPERSTRUCTURE	17

01.2.6.1	Poteaux	17

01.2.6.2	Linteaux en béton armé	17

01.2.6.3	Chaînages horizontaux	17

01.2.6.4	Chaînages verticaux	17

01.2.7	MACONNERIES	18

01.2.7.1	Choix de maçonneries	18

01.2.7.2	Aggloméré de ciment	18

01.2.7.3	Réservations	18

01.2.8	ENDUITS / PROTECTIONS	19

01.2.8.1	Enduit monocouche	19

01.2.8.2	Cuvelage	19

01.2.9	TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION	19

01.2.9.1	Joint souple en creux	19

01.2.10	DIVERS	20

01.2.10.1	Dossier des Ouvrages Exécutés	20

01.2.10.2	Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage	20

01.0	GENERALITES

01.0.1	DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°01 TERRASSEMENTS - GROS OEUVRE à exécuter pour les Travaux d'accessibilité à l'IUT GMP de Limoges, pour le compte de l'IUT du Limousin.

01.0.2	DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES

Les entreprises seront soumises pour l'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des documents ci-après, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation

DTU 12 : Terrassement pour le bâtiment

DTU 13.11 : Fondations superficielles

DTU 13.3 : Dallages conception calcul et exécution

DTU 14.1 : Travaux de cuvelage

DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments, parois et murs

DTU 20.12 : Conception du gros-oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité.

DTU 21 : Exécution des travaux en béton.

DTU 23.1 : Murs en béton banché.

DTU 33.2 : Tolérances dimensionnelles du gros-oeuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux.

En outre, les entreprises seront soumises aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur à l'époque d'exécution des travaux et notamment:

Règles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Règles N 84 action de la neige sur les constructions

Règles BAEL 91 de conception et de calcul des ouvrages béton armé.

Règles professionnelles de préparation des supports courants en vue de la pose des  revêtements de sols minces (UNRST - UNM Janvier 1976) - Tolérances de planéité de supports.

Aux normes françaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles.

Normes NF.P 98.331 pour les terrassements en tranchées.

Décret 65.48 concernant la sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements.

Toutes normes et DTU en vigueur à la remise des offres.

01.0.3	ANNEXES

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Vérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités à prix global et forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester après signature de son marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront être fournis à l'entreprise adjudicataire suivant les principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de l'offre

Pour chiffrer sa proposition, l'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :

- Le règlement de la consultation (R.C.) commun à tous les lots

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et son annexe le calendrier prévisionnel d’exécution, commun à tous les lots

- Le RICT (Rapport Initial de Contrôle Technique)

- Le PGC de coordination SPS

- Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) spécifique à chaque lot

- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A l'issue des travaux, l'entrepreneur fournira au Maître d'ouvrage (en 3 exemplaires) un dossier complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

01.0.4	QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE

01.0.4.1	Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la première réunion de chantier où elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix.

Les matériaux utilisés seront de première qualité et seront conformes aux spécifications des normes NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent C.C.T.P.) seront soumises à l'agrément de l'architecte.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient à l'architecte en cas de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en œuvre le matériau indiqué en référence au présent C.C.T.P.

01.0.4.2	Manutention/Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manœuvres et manutentions diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, traçage, pose, réglage, ajustages, mise en état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont à la charge de l'entrepreneur.

Celui-ci sera entièrement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception, devra prendre toutes les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

01.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRASSEMENTS

01.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES

01.1.1.1	Constat d'huissier

L'entreprise du présent lot devra avant le démarrage des travaux de démolition, faire réaliser un constat d'huissier en présence de l'architecte et d'un représentant de la maitrise d'ouvrage.

Localisation :

Avant démarrage des travaux.

01.1.1.2	Prise en possession du terrain

L'entrepreneur prend possession du terrain dans l'état où il se trouve au jour qui sera fixé par l'ordre de service pour le commencement des travaux. Il devra vérifier la positon des points de raccordement d'évacuation et de raccordement des différents concessionnaires.

01.1.1.3	Implantation

L'entreprise du présent lot devra au démarrage des travaux une implantation exacte, réalisée par un géomètre. Celui-ci implantera en altitude N.G.F. l'ensemble des points nécessaires à la réalisation des ouvrages.

Seul le titulaire du présent lot sera responsable du maintien en place des différents repères. Si des points implantés initialement devaient être déplacés (volontairement ou non), ils seraient réimplantés à nouveau par ce même géomètre à la charge du présent lot.

01.1.1.4	Décapage de voiries

Réalisation de décapage de revêtement minéral de toute nature existant compris l’utilisation de techniques adaptées (rabotage, hydro-décapage ou fraisage) en fonction de l’épaisseur et de l’état du revêtement. L’évacuation des matériaux se fera vers des décharges publiques agréées, en respectant les normes environnementales et de gestion des déchets. Toutes les sujétions nécessaires seront prises en compte, notamment la protection des zones avoisinantes, la gestion des nuisances (poussière, bruit) et la mise en sécurité du chantier pour garantir une exécution parfaite.

Dépose de bordures comprenant remodelage des terres, évacuations des gravats. Apport de remblais suivant nécessité.

Localisation :

Sur toute l'emprise du parking rénové et de la zone de travaux.

01.1.1.5	Remise en état

En fin de travaux, le titulaire du présent lot devra la remise en état des zones impactées par l'installation de chantier et les travaux en général comprenant :

- Dépose intégrale et évacuation des empierrements primaires et de finition des voiries et plateforme suivant nécessité

- Dépose des canalisations diverses et enfouissements de réseaux éventuels

- Balayage des voiries et trottoirs

- Reprises ponctuel de bordures, espaces verts et enrobé suivant dégradations.

Localisation :

En fin de chantier.

01.1.2	TERRASSEMENTS

01.1.2.1	Terrassements en pleine masse

Terrassement en pleine masse en terrain de toutes natures pour création de plateforme et talus, à réaliser à l'engin mécanique.

Nature :

Les déblais sont, suivant leur nature, classés en deux catégories. L'entreprise au moment de son offre effectuera tous les sondages en complément du rapport qu'elle jugera nécessaires. Aucun travaux supplémentaires ne seront acceptés

A/ Déblais en terrain meuble et rocher non compact

Sont considérés comme déblais en rocher non compact ceux qui peuvent être extraits au moyen d'une défonceuse à une dent, équipant un tracteur de deux cent cinquante (250) chevaux au moins, avec un rendement supérieur à 70 m3/h ou au moyen d'une pelle hydraulique disposant d'un effort de traction de dix (10) tonnes.

B/ Déblais en rocher compact

Sont considérés comme déblais en roche compacte les déblais qui ne peuvent être extraits au moyen de l'une des deux méthodes définies à l'alinéa précédent et qui nécessitent l'emploi du compresseur ou de l'explosif.

- Tolérances d'exécution relatives aux déblais a

- Cote du fond de forme : plus ou moins trois centimètres (+ ou - 3 cm) par rapport à la cote théorique, en tout point

- Bord du décaissement du fond de forme : plus ou moins cinq centimètres (+ ou - 5 cm) par rapport à une distance théorique horizontale à un axe de référence (axe de profil en long par exemple) en tout point.

La proposition de l'entreprise devra comprendre outre le terrassement, les travaux éventuellement nécessaires, tels que :

- Les blindages

- Les étaiements

- Les épuisements de l'eau

PLATEFORME BATIMENT :

Réalisation d'un empierrement 0/31.5 sur 30 cm d'épaisseur environ compris essais à la plaque pour vérification de la portance.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Nota :

1- Prévoir un reprofilage du talus.

2- Les purges dans les terrains bourbeux ou argileux seront conduites de l'aval vers l'amont afin que l' écoulement des eaux soit toujours assuré.

Elles seront exécutées jusqu' à la côte fixée par l'architecte, le rattrapage de niveau se fera dans la mesure du possible à l' aide de remblai rocheux, non argileux, choisis selon les indications de l' architecte.

Il pourra être prescrit des tranchées drainantes en fond de purge. Les produits de décapage des terrains bourbeux ou argileux seront évacués en décharge.

L'entreprise devra prendre connaissant du rapport du sol effectué, pour la réalisation des travaux.

Localisation :

Au droit de toutes les zones aménagées.

01.1.2.2	Mise en remblai ou évacuation des terres

L'entreprise aura à sa charge exclusive :

- Tous les remblais nécessaires après exécution de tous les ouvrages en fondations, réalisés par couches successives avec un matériau d'apport "non argileux" ou avec les terres récupérées sur place suivant leurs nature

- L'évacuation des terres provenant des fouilles une fois l'ensemble des remblais effectués.

Le choix de la décharge et les frais correspondant seront sa charge exclusive.

Le transport des déblais vers la décharge se fera avec des véhicules compatibles avec les voies d'accès.

Elle devra assurer l'entretien journalier des chaussées, effectués toutes les déclaration nécessaires et toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux DTU reglementations et normes en vigueur.

Localisation :

Remblais suivant nécessité et évacuation des terres excédentaires.

01.1.3	VOIRIES

01.1.3.1	Enrobé à chaud VL

Réalisation de voirie pour véhicule léger comprenant :

- Compactage du fond de forme et mise en place d'un feutre géotextile

- Une couche de forme en tout-venant 0/31,5 sur 30 cm compactée

- Un enrobé à chaud noir 120 kg/m² sur 5 cm d'épaisseur

- Forme de pente nécessaire vers regard

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Réfection de toute la zone suivant plans de masse.

01.1.4	OUVRAGES SPECIFIQUES

01.1.4.1	Emmarchement

Réalisation de groupes de marches en béton armé, comprenant :

- Terrassements, empierrement et remodelage du terrain

- Coffrage soigné, béton, armatures, nez tiré au fer, finition lissée sur girons et contre-marches

- Protection, évacuation des gravois et nettoyage

- Reprofilage des talus de part et d'autre de l'escalier

- Dépose de bordure nécessaires, reprise dito existant avec voirie adjacente

- Adaptation de bordure compris pose de bordure bateau

- Compris toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Linéaire de marches créer : Suivant plans

Localisation :

Marches extérieures à créer. Compris adaptation des bordures.

01.1.4.2	Abris vélos

Fourniture et pose d’un abri vélo éco-construit de type AXINOV CLAIRIERE, conformément aux plans et aux spécifications techniques du fabricant. L’installation comprend la mise en place de la structure, l’assemblage des éléments en bois et métal, la fixation au sol par ancrage adapté, la couverture bac acier RAL 7016, ainsi que toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre dans le respect des DTU et normes en vigueur.

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Emplacement suivant plan de masse.

01.1.5	RAMPE D'ACCES

01.1.5.1	Extérieure

Création de rampes extérieures pour accessibilité PMR, travaux comprenant :

- Décapage de l'enrobé prévu dans le poste précédent

- Préparation du fond de forme, remblaiement par matériaux d'apport compris transport et déchargement

- Compactage des couches de remblais, réglage de la plateforme

- Réalisation d'un enrobé compris géotextile, empierrement 0/31.5, enrobé à chaud sur 4 cm d'épaisseur

- Bordure formant chasse roue en périphérie

- L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires à une parfaite et complète réalisation de ces travaux

Pente et largeur des rampes : suivant plan de masse, la pente en devers sera inférieure à 6%

Localisation :

Accès à l'ascenseur depuis le parking.

01.1.6	RESEAUX

01.1.6.1	Tranchées

Pour l'ensemble des réseaux il est indiqué que le forfait du présent lot comprend tout ce qui est extérieur aux bâtiments, jusqu'en liaison avec les existants et comprenant :

- Fouille en tranchée en terrain de différentes nature

- Blindage et pompage si nécessaire

- Dressement du fond de fouille y compris sur profondeur pour lit de pose sableux de 10 cm d'épaisseur minimale à prévoir

- Fourniture de sable pour enrobage des canalisations jusqu'à 0.20 ml au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations

- Mise en place des grillages avertisseurs normalisés

- Mise en place à la main des matériaux d'enrobage avec damage par couche de 0.20 ml et remblai en matériaux extraits des fouilles et expurgés des éléments supérieurs à 100 mm de section et après accord de l'architecte.

- Sous chaussée, les matériaux de remblais jusqu'au niveau fond de forme seront incompressibles ; la compacité des remblais terminés est de 90 % de la compacité optimum obtenu à l'essai PROCTOR Modifié par les couches situées au-dessous de 1,00 ml du niveau du sol fini et 95 % de cette compacité pour les couches supérieures.

- Évacuation à la décharge des terres excédentaires ou impropres, compris frais et droits de décharges.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Tranchée pour évacuation des EP.

01.1.6.2	Eaux pluviales

01.1.6.2.1	Canalisation PVC

L'entreprise devra la fourniture et pose de canalisations en PVC "Qualité assainissement" d'épaisseur et de diamètre appropriés, compris tous les accessoires tels que coudes, "Y", Tés, culottes, joints élastomère, raccordements sur regards  neufs, etc..., ainsi que toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Diamètre : suivant plans.

Localisation :

Réseau pour évacuation des EP.

01.1.6.2.2	Tampons fonte

Regards béton des Ets CRP ou techniquement équivalent compris rehausses, rejointoiements, tampons fonte amovibles, cunettes au mortier bloquant les canalisations, découpes au droit des dauphins et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Dimensions : suivant plans

Localisation :

Modification / remplacement de regards.

01.1.6.2.3	Raccordement sur réseaux

L'entreprise devra le raccordement du réseau EP créé sur les canalisations existantes compris fouilles en recherche, raccordements, remplacement d'éléments si nécessaires, accessoires, regards béton de diamètre adapté avec tampon fonte, mise hors service des canalisations existantes si nécessaire, remblaiement, reprise de chaussée, évacuation des gravois et toutes sujétions de réalisation.

01.1.7	SIGNALETIQUE

01.1.7.1	Tracé de parking

Réalisation d'un marquage au sol par une peinture des Ets la SEIGNEURIE référence INDICA lisse ou techniquement équivalent, application pneumatique compris nettoyage, dépoussiérage et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Prévoir l'effacement des anciens marquages suivant cas et localisation.

Localisation :

Reprise des tracés de parking selon plan de masse.

01.1.7.2	Zébra

Réalisation d'un marquage au sol type zébra par une peinture des Ets la SEIGNEURIE référence INDICA lisse ou techniquement équivalent, application pneumatique compris nettoyage, dépoussiérage et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Prévoir l'effacement des anciens marquages suivant cas et localisation.

Localisation :

Reprise des tracés de parking selon plan de masse.

01.1.7.3	Logo PMR

Réalisation de signalisation PMR pour aire de stationnement comprenant :

- Marquage au sol du logo PMR (2 petits + 1 grand logo), par une peinture des Ets la SEIGNEURIE référence INDICA lisse ou techniquement équivalent, application pneumatique compris nettoyage, dépoussiérage, etc ...

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Place PMR créée sur le parking.

01.1.7.4	Panneaux

Réalisation de signalisation PMR pour aire de stationnement comprenant :

- Fourniture et pose de panneau de signalisation pour stationnement PMR en acier galvanisé de classe 2, compris poteau support galvanisé avec obturateur plastique, fouilles en trou, scellement, évacuation, etc ...

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Dimensions du panneau : 500 x 500 mm

Localisation :

Place PMR créée sur le parking.

01.1.7.5	Bande de guidage PMR

Réalisation de bandes de guidage avec 3 à 4 cannelures (formant plusieurs lignes), à base de résine et granulats contrasté avec le support.

Revêtement formant contraste visuel et tactile par rapport aux parties courantes

Toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre pour matérialisation d'un cheminement pour personnes à mobilité réduite, dispositions à faire valider par le bureau de contrôle.

Compris dépose de bande de guidage existante suivant indications en plans

Localisation :

Suivant plan de masse.

01.1.7.6	Bande d'éveil podotactile

Bande d'éveil à la vigilance :

Fourniture et pose de bandes, à base de résine métacrylate ou autre, teintée dans la masse, insensible aux UV et antigélif, pose à la colle bi-composant en extérieur adaptée aux revêtements en place.

Revêtement formant contraste visuel et tactile par rapport aux parties courantes.

Placées à 50 cm mini du nez de marche et large de 60 cm mini (réduit à 40 cm suivant cas exceptionnel et sur escaliers), sauf indications contraires sur plans, principe d'implantation à faire valider par le bureau de contrôle avant réalisation.

Localisation :

Suivant plan de masse.

01.1.7.7	Peinture sur escaliers

Pour les emmarchements extérieurs l'entreprise prévoira et comprendra dans son prix :

- Le traitement des nez de marche contrastés par mise en peinture et cornière teinte contrastée suivant cas

- La mise en peinture de la 1ère et dernière contremarche de chaque volée (compris dans le prix de nez de marche)

Couleur au choix de l'architecte

Localisation :

Suivant plan de masse.

01.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS OEUVRE

01.2.1	ORGANISATION DE CHANTIER

01.2.1.1	Installation courante

L'entreprise du présent lot devra, au démarrage du chantier :

- Un plan d'installation de chantier

- L'installation des bureaux de chantier (tables, chaises, armoires,...), sanitaires et réfectoires

- Un panneau réglementaire "PERMIS DE CONSTRUIRE"

- Un panneau de chantier

- Tous les branchements "Eau/EDF" depuis les réseaux existants avec comptage individuel spécifique au chantier

- Réseaux d'eau du chantier avec tracé et implantation des postes de puisage et incendie

D'une manière générale l'ensemble des prestations énumérées dans les "Généralités Communes à Tous les Corps d'Etats" et dans le P.G.C. du coordonnateur S.P.S.

Localisation :

Installation sur parking existant.

01.2.1.2	Clôture

L'entreprise de présent lot doit la réalisation d'une clôture de chantier de 2,00 ml de hauteur,en panneau de treillis soudés galvanisés. Cette dernière sera de type Heras et fixée sur potelets béton assurant une parfaite rigidité de l'ensemble.

L'entreprise devra prévoir l'intégration :

- D'un portail à 2 vantaux de grandes dimensions (Dim : 5000/2000 Ht)

- D'un portail accès piéton

- Le déplacement ponctuel suivant besoin du chantier

Il appartiendra à l'entreprise du présent lot de maintenir en parfait état cette clôture jusqu'à sa dépose en fin de chantier.

Localisation :

En périphérie de la zone de travaux.

01.2.1.3	Étude EXE

Les plans d’exécution des ouvrages sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot à partir des plans et pièces écrites fournis dans le dossier de consultation.

Les sections indiquées sur les plans sont à considérer comme indicatives, étant entendu que le dimensionnement définitif sera à la charge du bureau d’études de l’entreprise. L’entreprise est tenue de réaliser les ouvrages conformément aux plans guides fournis lors de l’appel d’offre.

Dans son cadre de décomposition du prix, l’entreprise fera apparaître le montant de ses études propres.

Le justificatif de tous les dimensionnements est à la charge du présent lot.

La mission à la charge de l’entreprise comprend la définition des différents équarrissages à partir des plans guides des ouvrages prévus au marché.

01.2.2	PERCEMENTS / CREATION D'OUVERTURES

01.2.2.1	Ouvertures à créer

L'entreprise devra la démolition très soigneuses de murs pour création d'ouvertures comprenant notamment :

- Protections, mise en sécurité et étaiement nécessaire

- Percements dans l'emprise de l'ouverture

- Création de jambages, appui et linteau béton de section appropriée compris coffrage, façonnage, coulage, vibration et armatures

- Si nécessaire, mise en place de profils métalliques de section appropriée

- Reprise de maçonnerie au-dessus du linteaux

- Raccords d'enduits intérieur

- Raccords d'enduits extérieur

- Évacuation de l'ensemble des gravois

- Nettoyage

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Accès a l'ascenseur depuis les ateliers.

01.2.2.2	Allège à démolir

L'entreprise devra la démolition d'allège pour agrandissement d'ouverture dans maçonnerie comprenant notamment :

- Protections, mise en sécurité et étaiement nécessaire

- Démolition très soigneuses de l'appui

- Reprise des jambages et du seuil en béton

- Rejointoiement et reprises d'enduits

- Évacuation de l'ensemble des gravois

- Nettoyage

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Accès a l'ascenseur depuis les salles de classe.

01.2.3	TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

01.2.3.1	Fouilles

01.2.3.1.1	En rigoles

Réalisation de fouilles en rigoles, comprenant notamment :

- En terrain de toute nature à partir des plateformes de terrassements généraux par tout moyen à convenance, sauf explosifs

- Prise en compte du calage pour rattrapage de niveau entre semelles à altitudes différentes

- Fond de fouilles parfaitement dressé à l'horizontale, assis sur le sol sain permettant de respecter la contrainte de sol, parois parfaitement verticales, purges des parties latérales instables

- Blindage, étaiements éventuels et pompage de toutes venues d'eau, rabattement de nappe si nécessaire

- Les fouilles seront arrêtés sur le sol sain permettant de vérifier les contraintes de sol.

L'ensemble des ces travaux seront réalisés conformément aux DTU et normes en vigueur et en accord avec l'étude géotechnique réalisée.

Localisation :

Terrassement nécessaires pour bêches.

01.2.3.1.2	En trous

Réalisation de fouilles en trous, comprenant notamment :

- En terrain de toute nature à partir des plateformes de terrassements généraux par tout moyen à convenance, sauf explosifs

- Prise en compte du calage pour rattrapage de niveau entre semelles à altitudes différentes

- Fond de fouilles parfaitement dressé à l'horizontale, assis sur le sol sain permettant de respecter la contrainte de sol, parois parfaitement verticales, purges des parties latérales instables

- Blindage, étaiements éventuels et pompage de toutes venues d'eau, rabattement de nappe si nécessaire

- Les fouilles seront arrêtés sur le sol sain permettant de vérifier les contraintes de sol.

L'ensemble des ces travaux seront réalisés conformément aux DTU et normes en vigueur et en accord avec l'étude géotechnique réalisée.

Localisation :

Terrassement nécessaires pour massifs et radier.

01.2.3.2	Nettoyage des fonds de fouilles

Réalisation du nettoyage des fonds de fouilles exécuté juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées. Toute poche ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent être purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente à celle du sol en général (voir indications dans le rapport de sol).

Dans le cas où une simple mise en place ne peut assurer le degré de compressibilité recherché, l'entrepreneur doit envisager le compactage du sol de remplacement.

L'ensemble de ces travaux seront réalisés conformément aux DTU et normes en vigueur et en accord avec l'étude géotechnique réalisée.

Localisation :

En fond de fouilles.

01.2.3.3	Remblais au pourtour des fondations

L’entreprise devra la mise en place de remblais traditionnels pour complément autour des murs périphériques, des ouvrages enterrés et pour la mise en forme du projet définitif.

Avant remblaiement, ces vides doivent être purgés de tous gravois et corps étrangers. Le remblai doit être constitué de matériau du site en priorité, puis en matériau d’apport de qualité

Il s’agit de remblais en matériaux d’apport tout-venant sablo-graveleux 0/50 soigneusement compactés par couches successives de 20 à 30 cm. La densité sèche du remblai après compactage devra atteindre au moins 95% de la densité sèche de l’optimum PROCTOR normal.

Il ne peut être mis en place que si les murs enterrés sont stables et après accord du Maître d’œuvre.

Le remblaiement en périphérie des ouvrages de fondations se feront avec les matériaux extrait des fouilles, comprenant terrain naturel puis matériaux d'apport si nécessaire.

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de réalisation conformément aux DTU et normes en vigueur.

Les compactages des remblais seront étudiés de façon à assurer une stabilité parfaite des ouvrages réalisés sur ces derniers.

Ils feront l’objet d’essais à la charge de l’entreprise afin de valider leurs portances.

Localisation :

Après réalisation des fondations.

01.2.3.4	Déblais

L'entreprise aura à sa charge exclusive la gestion des terres provenant des fouilles une fois l'ensemble des remblais effectués.

Ces déblais en accord avec le maître d'ouvrage seront stockés sur le site ou évacués. Dans le cas d'une évacuation de ces derniers le choix de la décharge et les frais éventuels correspondants seront à la charge de l'entreprise. Le transport des déblais se fera avec des matériels et véhicules compatibles avec les voies d'accès ; l'entreprise devra également procéder à toutes les déclarations nécessaires, respecter les règlements en vigueur et assurer l'entretien et le nettoyage des chaussées.

Localisation :

Évacuation des terres excédentaires.

01.2.4	FONDATIONS SUPERFICIELLES

01.2.4.1	Choix des fondations

Les fondations seront réalisées dans des coffrages ordinaires, si nécessaires avec incorporation d'armatures et remplissage de béton armé.

Le coulage de ces fondations sera réalisé en présence éventuellement du maître d’œuvre.

Leur niveau inférieur devra être à -0,80 minimum pour une mise hors gel et tous ces travaux devront être conformes aux DTU 13.11 et 13.12.

A/ BETONNAGE

Le béton de dosage approprié est mis en place de façon à ne pas provoquer d'éboulement des parois (terres ou coffrages) et régler aux différents niveaux précisés sur les plans béton.

B/ COFFRAGE

Coffrage ordinaire pour éléments horizontaux, verticaux ou inclinés.

Le décoffrage sera réalisé avec soin après le délai de séchage nécessaire. Présence obligatoire du bureau de contrôle lors de ces travaux.

C/ ARMATURE

Armatures par acier HA de diamètre approprié suivant étude.

D/ VENUE D'EAU

Les venues d'eau impliquent que soient prises des dispositions particulières :

- La traversée de sols très cohérente (argile, marne, craie, roche) qui peuvent être le  siège de venues d'eau par des fissures est autorisée si des moyens de pompage suffisants sont disposés en fond de puits.

- La traversée de sols moyennement cohérente et peu perméable est dangereuse. Elle n'est autorisée que si l'entraînement des parties fines du sol peut être efficacement empêché par des bourrages (paille, ciment prompt par exemple).

01.2.4.2	Béton de propreté

Mise en œuvre d'un béton de propreté conformément au DTU 13.11 Fondations superficielles, comprenant notamment :

- Un béton de propreté dosé à 150kg/m3 de béton, ciment conforme à la NF P 15-301 et titulaire de la marque NF-LH, sur une épaisseur de 4 cm minimum

- Mise en place immédiatement après le réglage de fond de fouille afin d'éviter les détériorations des sols d'assises

Localisation :

Avant coulage des fondations.

01.2.4.3	Semelles isolées

Réalisation de semelles isolées conformément au DTU 13.11 Fondations superficielles, comprenant notamment :

- Coulé à pleine fouille, mise en place de coffrage uniquement si nécessaire

- Béton dosé de 250 à 400kg/m3 suivant conditions, ciment conforme à la NF P 15-301 et titulaire de la marque NF-LH

- Armatures H.A. suivant calculs et nécessité de la structure

- Fourreaux de passage divers si nécessaires

Localisation :

Suivant plans structure, en pied de chaque poteau.

01.2.4.4	Bèches

Réalisation de bêches conformément au DTU 13.11 Fondations superficielles, comprenant notamment :

- Coffrage ordinaire

- Béton et armatures H.A. suivant calculs et nécessité de la structure

- Fourreaux de passage divers si nécessaires

Localisation :

Suivant plans structure, en limite de dallage.

01.2.4.5	Radier

Réalisation de radier constitué d’une couche de forme et d’un corps en béton de dosage approprié.

Ils seront réalisés comme suit :

- Remise en état général du terrain jusqu’à l’obtention du niveau d’assise convenable pour mise en place de la forme en matériaux d’apport

- Vérification de l’assise afin de déceler toutes anomalies susceptibles de créer des pontages

- Mise en place d’une forme en matériaux  de type grave non traité en 0/31,5 d'épaisseur appropriée disposé par couche de 10 cm parfaitement compactée

- Réalisation d’un lit de sable de 5 cm

- Déroulement d’un géotextile continu avec recouvrement des lès de 30 cm minimum soudés entre eux. Ce dernier sera de type bidim et polyane anti-contaminant sous corps de dallage / radier

- Mise en œuvre de béton d’épaisseur suivant avant-projet compris armatures, coffrage nécessaires

Finition : lissée

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Suivant plans structure, pour gaine d'ascenseur.

01.2.4.6	Réservations

L'entreprise devra la mise en place de fourreaux en PVC rigide, de diamètre approprié sur toutes les réservations demandées au présent lot ainsi que celles demandées par les C.E.S. au démarrage des travaux.

Chaque réservation devra être vérifiée par l'architecte, les BET sur demande l'entreprise du présent lot.

01.2.5	DALLAGES / DALLES / PLANCHERS

01.2.5.1	Dallage

Réalisation de dallage conformément au DTU 13.3 Dallages conception calcul et exécution, comprenant notamment :

- Les études et plans nécessaires à l'exécution des travaux

- Empierrement épaisseur 20 cm en matériau GNT 0/31.5 compacté

- Déroulement d'un géotextile continu avec recouvrement des lès de 20 cm minimum soudés entre eux

- Mise en œuvre d'une couche de réglage composée de sable ou autre matériau similaire, d'environ 50 mm d'épaisseur

- Déroulement d'un film constitué d'une feuille en polyéthylène d'épaisseur nominale 150 µm ou d'une solution alternative si nécessaire

- Mise en œuvre de béton conforme au DTU 21, dosage approprié, compris armatures conformes aux spécifications des normes en vigueur et coffrage nécessaires,

- Ensemble des sciages calepinés nécessaires en surface pour contrôle des fissurations

- Ensemble des joints : de construction, de retrait, de dilatation, d'isolement... avec remplissage initial

- Traversées verticales du dallage avec fourreaux

- Essais à la plaque : Westergaard, L.C.P.C. ou dynaplaque

Épaisseur : 130 mm suivant plans structure

Finition : Quartz

État de surface : surfacé

Localisation :

Suivant plans structure.

01.2.5.2	Plancher

Réalisation de planchers préfabriqués prédalles et dalles de compression en béton armé d'épaisseur appropriée comprenant :

- Prédalles préfabriqués de largeur et portée voulue

- Béton armé au dosage approprié suivant BET structure

- Étaiements sous prédalles, nombre en fonction de la portée

- Armatures, coffrage de rives, traitement des joints

- Réservations et chevêtres si il y a lieu

- Incorporation des fourreaux nécessaires pour passage des fluides

- Compris toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions technique du fabricant DTU et normes en vigueur.

Épaisseur plancher : selon plans et études techniques

État de surface de livraison : tiré à la règle

Localisation :

Plancher haut de la gaine d'ascenseur.

01.2.6	SUPERSTRUCTURE

01.2.6.1	Poteaux

Réalisation de poteaux exécutés en béton armé vibré conformément aux plans et comprenant coffrages et armatures nécessaires.

L'entreprise devra les réservations demandées par les autres corps d'état, en aucun cas ces ouvrages ne devront subir de percements ou saignées après coup.

Les ouvrages devant rester apparents seront réalisés à l'aide de coffrages métalliques ou contreplaqués, permettant d'obtenir un parement irréprochable.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Suivant plans structure.

01.2.6.2	Linteaux en béton armé

Réalisation de linteaux exécutés en béton armé vibré suivant plans et comprenant coffrages et armatures nécessaires.

L'entreprise devra les réservations demandées par les autres corps d'état, en aucun cas ces ouvrages ne devront subir de percements ou saignées après coup.

Les ouvrages devant rester apparents seront réalisés à l'aide de coffrages métalliques ou contreplaqués, permettant d'obtenir un parement impeccable

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Suivant plans structure.

01.2.6.3	Chaînages horizontaux

Réalisation de chaînages horizontaux en béton armé de dosage approprié réalisés conformément aux plans, comprenant coffrages et armatures nécessaires.

L'entreprise devra les réservations demandées par les autres corps d'état, en aucun cas ces ouvrages ne devront subir de percements ou saignées après coup.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Suivant plans structure.

01.2.6.4	Chaînages verticaux

Réalisation de raidisseurs en béton armé comprenant :

- Béton de dosage approprié

- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages

- Coffrage par blocs spéciaux en maçonnerie de même nature que le mur

- Chanfreinage de poteau d'angle par suppression locale du coffrage en aggloméré de ciment

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Suivant plans structure.

01.2.7	MACONNERIES

01.2.7.1	Choix de maçonneries

Les ouvrages en agglomérés de béton manufacturé seront traités selon les spécifications indiquées au chapitre "Qualité des matériaux/Mise en oeuvre" du présent lot.

Les murs seront montés suivant la méthode traditionnelle avec un joint mortier de 8 mm d'épaisseur. L'entreprise devra le remplissage de tous les joints horizontaux ou verticaux une fois son mur terminé.

Une sélection particulière sera apportée aux agglomérés devant rester apparents. Aucun aggloméré cassé ne sera toléré.

01.2.7.2	Aggloméré de ciment

01.2.7.2.1	Creux

Maçonnerie en aggloméré de béton manufacturé (sable et gravier) "bloc-creux - classe suivant étude BET" hourdés au mortier compris remplissage de l'ensemble des joints horizontaux et verticaux, découpes soigneuses, et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Epaisseur : 20 cm

L'entreprise devra apporter un soin particulier à la mise en œuvre des murs en maçonneries d'aggloméré destinés à être peint, aucune épaufrure, aucune balèvre, aucun parpaing cassé ne sera accepté.

Localisation :

Gaines d'ascenseur.

01.2.7.3	Réservations

L'entreprise devra la mise en place de fourreaux en PVC rigide, de cadres et mannequins de diamètre approprié sur toutes les réservations demandées au présent lot ainsi que celles demandées par les C.E.S. au démarrage des travaux.

Compris calfeutrements par le présent lot en périphérie des éléments tels canalisations, gaines, quelques soient les dimensions de réservations et trémies réalisées par matériau approprié.

Les réservations pourront se faire par mise en place de fourreaux rigides ou produit de réservation des Ets BIOCOFRA ou techniquement équivalent, de diamètre approprié au droit des réservations demandées.

Ce poste est à prendre en compte par l'entreprise avec la plus grande attention car les degrés CF entre parois devront être en tout point assurés.

Les réservations inférieures aux dimensions 100x100 seront à la charge des autres corps d'état par percements, compris calfeutrement par l'entreprise réalisant le percement.

Localisation :

Sur toutes les parois verticales créées.

01.2.8	ENDUITS / PROTECTIONS

01.2.8.1	Enduit monocouche

Réalisation d'un enduit monocouche projeté de type WEBER.PRAL F des établissements WEBER & BROUTIN sur support neuf en maçonnerie ou béton avec une finition en peinture minérale comprenant :

- Réception du support par l'Architecte

- Travaux préparatoires

- Bandes toilées en fibre de verre sur toutes les arêtes saillantes et support différent (maille 9/9)

- Cornières d'angles en PVC

- Réalisation de l'enduit en 2 passes

- Peinture minérale d'aspect mât minéral à base de résine siloxanes, de classe D2,  type PERLOXANE des établissements LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalent, compris couche d'impression et 2 couches de finition.

- Compris toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Finition : Talochée suivant calpinage de l'architecte

Coloris : Teintes au choix de l'architecte

Réaction au feu : A1

Localisation :

Sur la maçonnerie visible intérieure côté SAS ascenseur.

01.2.8.2	Cuvelage

Réalisation d'un cuvelage étanche des Ets SIKA référence Sikatop 121 ou techniquement équivalent compris traitement préalable des angles rentrants, nettoyage et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Compris réalisation d'une dalle flottante en protection de fond de fosse, à réaliser en béton armé,

Localisation :

Fosse d'ascenseur.

01.2.9	TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION

01.2.9.1	Joint souple en creux

Finition du joint par bourrage au mastic élastique de type SIKAFLEX AT-FACADE des établissements SIKA ou techniquement équivalent comprenant :

- Dégarnissage du matériaux utilisé pour la réservation du joint

- Dépoussiérage du joint par brossage ou soufflage

- Application si nécessaire d'un primaire type Sika Primaire 3N

- Mise en place d'un fond de joint de section adaptée à la largeur du joint

- Calfeutrement au nu par le produit souple, à l'aide d'un pistolet, avec finition en creux

- Toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant , DTU et normes en vigueur.

Localisation :

En jonction avec les existants.

01.2.10	DIVERS

01.2.10.1	Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages l'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.

Pour la réception l'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date, etc.),

- La liste des documents remis sera tenue à jour tout au long du chantier et fera partie du dossier DOE.

- Plan de récolement des ouvrages,

- D'une manière générale, les certifications et Procès-Verbaux d'essais,

- Notice d'utilisation des éventuels équipements mise en place et fiche d'entretien de l'ensemble des ouvrages.

Cette liste n'est pas exhaustive.

01.2.10.2	Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront nécessaires pour une parfaite et complète sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et complète mise en oeuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matière de coordination pour la santé et la sécurité conformément à la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des règlements en vigueur.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlèvement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un général à la fin de son intervention.

La Maîtrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

Se reporter au rapport du coordonnateur S.P.S.

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est à la charge de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer à la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.