Université de Limoges 33 rue François Mitterrand 87032 Limoges

1, Rue Jean Monnet

87 170 ISLE

Tél : 05.55.75.60.22

contact@2b-ingenierie.fr

C.C.T.P. Lot N° 02 – STRUCTURE METALLIQUE Phase PRO

Mise en accessibilité du bâtiment Génie Mécanique et Productique IUT du Limousin 12 allée André Maurois – 87065 Limoges

Table des matières

03.0	GENERALITES	2

03.0.1	DEFINITION DE LA PRESTATION	2

03.0.2	DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES	2

03.0.3	ANNEXES	2

03.0.4	QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE	3

03.0.4.1	Généralités	3

03.0.4.2	Lecture de plans/Calcul des ouvrages	3

03.0.4.3	Manutention/Protection	3

03.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES	4

03.1.1	ÉTUDE EXE	4

03.1.2	STRUCTURE METALLIQUE	4

03.1.3	PRECADRE	5

03.1.4	GARDES-CORPS	5

03.1.5	MAINS-COURANTES	5

03.1.6	RAMPE METALLIQUE	5

03.1.7	HABILLAGE TOLE PERFOREE	6

03.2	PSE 1 : Garde-corps sécurité collective	6

03.0	GENERALITES

03.0.1	DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°03 STRUCTURE METALLIQUE à exécuter pour les Travaux d'accessibilité à l'IUT GMP de Limoges, pour le compte de l'IUT du Limousin.

03.0.2	DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation applicable en France telle qu'elle se trouvera être en vigueur à la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques, notamment documents suivants, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 32.1 : Charpente en acier

DTU 32.3 : Constructions d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels

En outre, les entreprises seront soumises aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur à l'époque d'exécution des travaux et notamment:

Règles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Règles N 84 action de la neige sur les constructions

Règles BAEL 91 de conception et de calcul des ouvrages béton armé.

Règles professionnelles de préparation des supports courants en vue de la pose des  revêtements de sols minces (UNRST - UNM Janvier 1976) - Tolérances de planéité de supports.

Aux normes françaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles.

Normes NF.P 98.331 pour les terrassements en tranchées.

Décret 65.48 concernant la sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements.

Toutes normes et DTU en vigueur à la remise des offres.

03.0.3	ANNEXES

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Vérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités à prix global et forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester après signature de son marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront être fournis à l'entreprise adjudicataire suivant les principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de l'offre

Pour chiffrer sa proposition, l'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :

- Le règlement de la consultation (R.C.) commun à tous les lots

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et son annexe le calendrier prévisionnel d’exécution, commun à tous les lots

- Le RICT (Rapport Initial de Contrôle Technique)

- Le PGC de coordination SPS

- Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) spécifique à chaque lot

- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A l'issue des travaux, l'entrepreneur fournira au Maître d'ouvrage (en 3 exemplaires) un dossier complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

03.0.4	QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE

03.0.4.1	Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la première réunion de chantier où elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix. Les matériaux utilisés seront de première qualité et seront conformes aux spécifications des Normes NF.

Pour l'application des règles NV 65 (modificatif n°4 février 2009), prendre en compte :

>Vent : Site normal

-pression dynamique : zone 1 - Normal : 500 Pa

-pression dynamique : zone 1 - Extrême : 875 Pa

>Neige : Altitude jusqu'a 200 mètres

-surcharge : région A2 - Normal : 35 daN/m²

-surcharge : région A2 - Extrême : 60 daN/m²

>Neige : Altitude entre 200 et 500 mètres

-surcharge : région A2 - Normal : 35+(Alt-200)/10 daN/m²

-surcharge : région A2 - Extrême : 60+(Alt-200)/6 daN/m²

03.0.4.2	Lecture de plans/Calcul des ouvrages

Les plans de structure établis par le Bureau d'Etudes et joints au présent dossier sont des plans de principe des ouvrages et représentent  les dispositifs du projet.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra obligatoirement contrôler les plans de structure et qu'il ne pourra se prévaloir d'une erreur ou d'une omission de ces plans pour demander une modification du forfait de son marché.

Les calculs seront conduits conformément aux règlements en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, notamment aux règlements suivants:

- Règles techniques de calcul de béton armé aux états limites dites BAEL 1983,

- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (règles NV 65-NV84 - juin 83)

- Actions de la neige sur les constructions (règles N84 - Août 1987)

- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (DTU d'avril 1980)

Eventuellement, pour les parties d'ouvrages que l'entrepreneur proposerait d'exécuter en béton précontraint, les règles techniques de conception, de calcul des ouvrages et construction en béton précontraint seront réalisés suivant la méthode des états limites dites règles " BPEL 83 ".

03.0.4.3	Manutention/Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manoeuvres et manutentions diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, traçage, pose, réglage, ajustages, mise en état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont à la charge de l'entrepreneur.

Celui-ci sera entièrement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception, devra prendre toutes les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

03.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES

03.1.1	ÉTUDE EXE

Les plans d’exécution des ouvrages sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot à partir des plans et pièces écrites fournis dans le dossier de consultation.

Les sections indiquées sur les plans sont à considérer comme indicatives, étant entendu que le dimensionnement définitif sera à la charge du bureau d’études de l’entreprise. L’entreprise est tenue de réaliser les ouvrages conformément aux plans guides fournis lors de l’appel d’offre.

Dans son cadre de décomposition du prix, l’entreprise fera apparaître le montant de ses études propres.

Le justificatif de tous les dimensionnements est à la charge du présent lot.

La mission à la charge de l’entreprise comprend la définition des différents équarrissages à partir des plans guides des ouvrages prévus au marché.

03.1.2	STRUCTURE METALLIQUE

Réalisation d'une structure métallique formant des passerelles et planchers intermédiaires composée de :

- Structure HEA140 fixé sur massifs béton compris platines et boulonnage.

-  IPE120, UPN120, assemblés, structure indépendante de l'existant.

- Caillebotis PMR maille 19*19 mm entre planchers R+1 et R+2. Compris fixations sur ossature métallique.

- Contreventements en à l'aide de profilés type cornières

- Bac acier en partie haute, compatible pente 5% et fixation à l'aide d'une cornière sur bardage, revêtus en sous-face d’un revêtement anti-condensation pouvoir de rétention 300 gr/m². Cette couverture sera ventilée à l’égout par les ondes au faîtage suivant détail architecte.

- Traitement de la rive contre parois existante par profil spécifique

- Protection au feu par flocage de tous les éléments métalliques afin d'obtenir une stabilité au feu REI60 / EI60

Accessoires nécessaires :

- Platines, goussets, chapes d'extrémité, cornières d'attache, fers plats

- Boulonnerie, tiges d'ancrage, chevillages, Pre scellements, scellements et fixations

- Assemblage général

- Coupes, soudures, etc ...

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Section : Suivant plans de principe de la structure métallique

Finition : 1 couche de peinture antirouille

Localisation :

Ossature métallique suivant plans structure.

03.1.3	PRECADRE

Réalisation de structure en tube métallique de section appropriée support de menuiseries extérieures. Compris assemblages, fixations, scellements, soudures, etc ..., et toutes les sujétions nécessaires de mise en ouvre et de réalisation.

Finition : Galvanisé

Localisation :

Au droit de toutes les baies.

03.1.4	GARDES-CORPS

Réalisation de garde-corps droit et rampant comprenant :

- Montants en tube rond de diamètre approprié boulonnés sur relevés béton par l'intermédiaire de platines.

- Main-courante en tube rond de diamètre approprié fixée sur les montants ci-dessus

- Lisse basse en tube rond de diamètre approprié soudées entre les montants.

- Barreaudage vertical en tube rond d'entraxe approprié soudés entre les lisses.

- Tous les accessoires nécessaires

- Un assemblage général

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Finition :  Thermolaquage

Dimensions : Suivant plans

Localisation :

Garde-corps :

- Entre marches et rampe extérieure

- Sur rampe métallique de l'atelier.

- Linéaire suivant plan dans l'atelier, y compris prolongement ponctuel.

03.1.5	MAINS-COURANTES

Fourniture et pose de main-courante droite en tube rond de diamètre approprié compris pattes de fixation, embouts, coupe d'onglets dans chaque angle et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Compris débord de 30 cm conforme à la réglementation PMR.

Diamètre : 60 mm.

Finition : Thermolaquage

Localisation :

Sur parois maçonnées au droit des marches extérieures devant l'ascenseur.

03.1.6	RAMPE METALLIQUE

Réalisation d’une rampe d’accès métallique équipée d’un revêtement en caillebotis conforme aux normes PMR. L’installation comprend la fabrication, l’assemblage et la fixation des éléments structurels, garantissant une accessibilité optimale et une parfaite intégration à l’existant, travaux comprenant :

- Le dimensionnement des profilés à la charge de l'entreprise

- La fabrication et la pose de la structure métallique

- La mise en place d’un revêtement en caillebotis 19*19 mm, surface antidérapante, adaptée aux exigences d’accessibilité PMR.

- La réalisation de toutes les sujétions nécessaires : fixations, ancrages au sol par platines, ajustements et finitions garantissant une parfaite mise en œuvre.

- Respect des normes PMR, DTU et règlementations en vigueur, assurant une accessibilité conforme et sécurisée.

Finition : Galvanisé

Localisation :

Zone ateliers.

03.1.7	HABILLAGE TOLE PERFOREE

Réalisation et installation d’un habillage en tôle perforée fixé sur un cadre métallique laqué, travaux comprenant :

- La fourniture et la pose des tôles perforées, découpées et ajustées selon les dimensions prévues.

- La mise en place du cadre métallique, fixé solidement sur son support selon les préconisations techniques.

- L’intégration d’une porte dans l’habillage, comprenant la pose des charnières, du système de fermeture et des joints d’étanchéité si nécessaire.

- L’ajustement et les finitions, incluant l’alignement parfait des éléments et la gestion des fixations invisibles si requis.

- L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Finition : Thermolaqué

Localisation :

Au RDC sous la passerelle du R+1.

03.2	PSE 1 : Garde-corps sécurité collective

Remplacement du système de ligne de vie par un la mise en place de garde-corps périphériques, travaux comprenant :

- Montants en tube rond de diamètre approprié boulonnés sur ossature métallique par l'intermédiaire de platines.

- Main-courante en tube rond de diamètre approprié fixée sur les montants ci-dessus

- Lisses intermédiaires et basse en fer rond de diamètre approprié soudées sur les montants.

- Tous les accessoires nécessaires

- Un assemblage général

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Finition : Galvanisée

Localisation :

Sur bac acier, voir plans.