Université de Limoges 33 rue François Mitterrand 87032 Limoges

1, Rue Jean Monnet

87 170 ISLE

Tél : 05.55.75.60.22

contact@2b-ingenierie.fr

C.C.T.P. Lot N° 03 – COUVERTURE BAC - BARDAGE Phase PRO

Mise en accessibilité du bâtiment Génie Mécanique et Productique IUT du Limousin 12 allée André Maurois – 87065 Limoges

Table des matières

04.0	GENERALITES	2

04.0.1	DEFINITION DE LA PRESTATION	2

04.0.2	DOCUMENTS TECHNIQUES/NORMES	2

04.0.3	ANNEXES	2

04.0.4	QUALITE DES MATERIAUX/MISE EN OEUVRE	3

04.0.4.1	Généralités	3

04.0.4.2	Manutention/Protection	3

04.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES	3

04.1.1	ÉCHAFAUDAGES	3

04.1.2	BAC ACIER	4

04.1.3	ETANCHEITE	4

04.1.3.1	Isolant polyuréthane	4

04.1.3.2	Membrane PVC	4

04.1.3.3	Relevés d'étanchéité	5

04.1.3.4	Naissances pour complexe d'étanchéité	5

04.1.3.5	Sortie VB	6

04.1.3.6	Sortie VH	6

04.1.3.7	Potelets	6

04.1.4	BARDAGE	6

04.1.4.1	Bardage	6

04.1.4.2	Accessoires de finition	7

04.1.4.3	Encadrement de baies	7

04.1.4.4	Couvertines	7

04.1.4.5	Tuyaux de descentes acier	7

04.0	GENERALITES

04.0.1	DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°04 COUVERTURE BAC - BARDAGE à exécuter pour les Travaux d'accessibilité à l'IUT GMP de Limoges, pour le compte de l'IUT du Limousin.

04.0.2	DOCUMENTS TECHNIQUES/NORMES

Les entreprises seront soumises pour l'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des documents ci-après, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 20.12 : Conception du gros-œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité.

DTU 40.35 : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier galvanisées prélaquées ou de tôles d'acier galvanisées

DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales

DTU 43.1 : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie

Elles seront soumises en outre, aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment de l'exécution des travaux, notamment :

Règles NV 65-N84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Règles N 84 définissant les effets de la neige sur les constructions.

Règles CM 66 pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques.

Aux normes AFNOR qualitatives et dimensionnelles. Dans leur proposition, les constructeurs devront certifier que les ouvrages métalliques qu'ils proposent seront contrôlés par le C.E.R.F.F. (Centre d'Essais et de Recherche des Façades et Fenêtres).

Toutes normes et D.T.U en vigueur à la remise des plis.

04.0.3	ANNEXES

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Vérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités à prix global et forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester après signature de son marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront être fournis à l'entreprise adjudicataire suivant les principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de l'offre

Pour chiffrer sa proposition, l'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :

- Le règlement de la consultation (R.C.) commun à tous les lots

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et son annexe le calendrier prévisionnel d’exécution, commun à tous les lots

- Le RICT (Rapport Initial de Contrôle Technique)

- Le PGC de coordination SPS

- Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) spécifique à chaque lot

- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A l'issue des travaux, l'entrepreneur fournira au Maître d'ouvrage (en 3 exemplaires) un dossier complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

04.0.4	QUALITE DES MATERIAUX/MISE EN OEUVRE

04.0.4.1	Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la première réunion de chantier où elle sera convoquée afin que le maître d'œuvre puisse entériner ses choix. Les matériaux utilisés seront de première qualité et seront conformes aux spécifications des normes NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent C.C.T.P.) seront soumises à l'agrément du maître d'œuvre.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient au maître d'œuvre. En cas de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en œuvre le matériau indiqué en référence au présent C.C.T.P.

Pour l'application des règles NV 65 (modificatif N°2 de décembre 99) - N84 (édition 95), prendre en compte :

>Vent : Site normal

-pression dynamique : zone 2 - Normal : 600 Pa

-pression dynamique : zone 2 - Extrême : 1050 Pa

>Neige : Altitude jusqu'a 200 mètres

-surcharge : région A2 - Normal : 35 daN/m²

-surcharge : région A2 - Extrême : 60 daN/m²

>Divers : 5 kg/m².

04.0.4.2	Manutention/Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manœuvres et manutentions diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, traçage, pose, réglage, ajustages, mise en état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont à la charge de l'entrepreneur.

Celui-ci sera entièrement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception, devra prendre toutes les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

04.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES

04.1.1	ÉCHAFAUDAGES

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas, la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que l'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maître d’œuvre ou le S.P.S.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, être les suivantes :

- Garde-corps et garde-gravois

- Platelages de protection

- Écrans ou autres dispositifs anti-poussière

- Bâches de protection contre la pluie

- Protections de revêtements de sols et d'escaliers.

Localisation :

Pour réalisation des travaux du présent lot.

04.1.2	BAC ACIER

Fourniture et pose d'une couverture constituée de panneaux en acier de type TRAPEZA des établissements ARVAL ou techniquement équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

Finition : Galvanisé (Selon normes EN 10169-1 et XP P34301)

Fixation selon les règles professionnelles sur charpente métallique.

Prévoir les compléments d'étanchéité longitudinaux

Prévoir le chéneaux en bas de pente

Prévoir repiquage sur descentes EP.

Prévoir pissettes d'évacuation des EP.

Compris faitage, rives et support de panneaux photovoltaïque.

Compatible pente 5% et fixation à l'aide d'une cornière sur bardage,

Prévoir tous les accessoires d'étanchéité à l'air.

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de pose, de découpes et de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

NOTA :

- Un film anti-condensation sera à prévoir en sous face de la couverture (300g/m²).

- L'épaisseur des plateaux sera à déterminer par l'entreprise titulaire du présent lot en fonction des portées et des charges supportés par ceux-ci.

Localisation :

Bac sec pente 5 %, voir plans.

04.1.3	ETANCHEITE

04.1.3.1	Isolant polyuréthane

Sur dalles béton support d'étanchéité ou pare-vapeur, mise en place d'un isolant en panneaux de mousse polyuréthane bénéficiant d'un Avis Technique collés sur le pare-vapeur par bandes.

- Épaisseur : 40 mm

Pose jointive en quinconce, par application de colle adaptée, type polyuréthane, colle à froid.

Compris ensemble des découpes nécessaires, adaptations, réservations.

Évacuation de tous les gravats en décharge spécialisée.

Localisation :

Sur plancher haut de la gaine d'ascenseur.

04.1.3.2	Membrane PVC

Fourniture et pose d'un système d'étanchéité PVC apparent comprenant :

- Élément porteur en maçonnerie, conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12)

- Pente 0 à 5 %

- Avec isolation thermique

Pare vapeur courant :

- Pare-vapeur en polyéthylène adapté à l'étanchéité PVC, assemblage par bande bi-adhésive

Étanchéité :

Le complexe d'étanchéité est de type PVC FPO 1.8 mm apparent, posé en semi-indépendance, conforme à l'Avis Technique de classement FIT.

Soudures des lés effectuées à air chaud.

Compris remontés + fixations en périphérie.

Ouvrages annexes :

Tous les raccords : reliefs, rives, seuils, ventilations, canalisations, évacuations d'eaux pluviales, etc..., sont traités conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) et de l'Avis Technique.

Un dispositif particulier doit être mis en place sur l'entrée d'eau pour éviter le risque d'obstruction du conduit par des cailloux ou autres matériaux.

Il doit aussi en permettre l'accès pour l'entretien.

Les joints de dilatation sont réalisés conformément à l'Avis Technique

L'entreprise titulaire du lot devra toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Couleur : au choix parmi la gamme du fabricant

Sécurité au feu : T30/1

Classement FIT minimum : F4 I2 T2

Localisation :

Sur plancher haut de la gaine d'ascenseur.

04.1.3.3	Relevés d'étanchéité

Réalisation de relevés d'étanchéité PVC exécutés au moyen des mêmes attelages qu’en partie courante :

- Un collage complémentaire est réalisé pour les hauteurs > 40 cm.

- Le talon du relevé est soudé sur la partie courante à l’aide d’un automate de soudure à air chaud

- Les angles rentrants et sortants sont renforcés par des éléments préfabriqués en PVC mis en œuvre par soudure sur la partie courante

- Découpes, assemblages et fixations.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Coloris : Dito partie courante

Localisation :

En périphérie des zones étanchées.

04.1.3.4	Naissances pour complexe d'étanchéité

Fourniture et pose de naissance pour collecte des eaux pluviales sur complexe d'étanchéité comprenant :

- Une platine carrée en acier galvanisé, 250x250, fixée par trempage dans un enduit d'imprégnation à froid

- Un moignon composé d'un tronc de cône d’accélération de chute et d'un tube de diamètre approprié

- Longueur du moignon de façon à ce que ce dernier dépasse de 15 cm de la sous-face du support.

- Raccordement des couches d'étanchéité sur les platines

- Grilles garde-grèves sur chaque naissance

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Évacuation des EP.

04.1.3.5	Sortie VB

Fourniture et pose de grille en aluminium avec protection contre les insectes et rongeurs pour ventilation basse de gaine d'ascenseur

Pose sur parois maçonnées et bardage compris traitement des jonctions et surépaisseur.

Dimensions : 200*200 mm

Localisation :

VB ascenseur.

04.1.3.6	Sortie VH

Réalisation de manchons de sortie de ventilation haute de gaine d'ascenseur

Sortie de cheminée circulaire, en tôle d'acier galvanisé, compris chapeau chinois galva en sommet

Pose sur dalle béton et traitement des relevés périphériques par le présent lot

Diamètre : 190 mm

Localisation :

VH ascenseur.

04.1.3.7	Potelets

Fourniture et pose de potelets d'ancrage type SECURIFIX des Ets SOMAIN ou techniquement équivalent

Potelets ronds galvanisés, fixés par 4 chevilles sur dalles béton support d'étanchéité

Anneau d'attache en tête, collerette de protection des relevés solidaire du fût de potelet

Compris ensemble des raccords d'étanchéité dû par le présent lot

Localisation :

1U sur édicule d'ascenseur.

04.1.4	BARDAGE

04.1.4.1	Bardage

Fourniture et pose d'un complexe de bardage constitué de panneaux composites type TRESPA référence METEON NATURALS ou techniquement équivalent comprenant :

- Pose de cornières en acier galvanisé pour permettre une fixation en plan des plateaux bardage.

- Pose de plateaux bardage type SUPPORTWALL sur ossature décrite ci-dessus compris accessoires de fixation.

- Ossature vertical suivant calepinage devant lame d'air

- Recouper les support verticaux porteurs de bardage afin de respecter les règles PS

- Un parement par panneau composites

- L'ensemble des accessoires nécessaires tels que joints d'étanchéité, baguettes entre bardage et plafonds, coiffes de tête et pièces d'habillages.

- Ensemble des bavettes verticales et horizontales y compris bavette de recoupement de la lame d'air

L'entreprise titulaire du lot devra toutes les sujétions de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Nota :

- Prévoir fausses lames pour joints de dilations.

- Un prototype sera à réaliser au préalable pour validation.

Localisation :

Suivant plans de façades.

04.1.4.2	Accessoires de finition

Mise en œuvre de tous les accessoires de pose et traitement de tous les points singuliers en lien avec la mise en place du bardage :

- Traitement des pieds de façades par bavette basses

- Traitement des angles saillants de bardage

- Arrêt de façade, pièces de jonction

- Tous les profils de finitions

- Toutes les sujétions et adaptations nécessaires avec le bati existant pour assurer une finition parfaite

Localisation :

Traitement de tous les points singuliers et notamment les jonction avec le bac acier, et les jonctions avec les murs existants.

04.1.4.3	Encadrement de baies

Profils d'encadrements de baies en tôle laquée pour tableaux, sous-linteaux, réalisées en tôle pliée galvanisée prélaquée d'épaisseur appropriée, compris fixations non apparentes, joints d'étanchéité, découpes et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Coloris : RAL 7016

Localisation :

Habillage 4 faces des menuiseries extérieures.

04.1.4.4	Couvertines

Réalisation de couvertines en acier laqué avec pente, compris pièces d'angles accessoires, profils de jonction et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Coloris : Dito bardage associé

Epaisseur :15/10 ème

Localisation :

En tête de gaine ascenseur.

04.1.4.5	Tuyaux de descentes acier

Réalisation de descentes d'eaux pluviales, en acier laqué, de sections appropriées comprenant :

- Traçage de l'aplomb

- Mise en place des coudes

- Découpes et raccordement des tuyaux par emboîtement et soudage

Compris tous accessoires nécessaires tels que :

- Crapaudine

- Bagues autobloquantes

- Tuyaux en acier laqué de diamètre approprié compris coudes et accessoires nécessaires

- Boites à eaux en acier laqué

- Raccordement dans attentes en sols

- Garde-grèves amovibles

- Dauphin fonte en partie basse

Coloris de l'ensemble dito coloris du bardage.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Pour évacuation des EP du chéneaux et de l'édicule ascenseur.