Université de Limoges 33 rue François Mitterrand 87032 Limoges

1, Rue Jean Monnet

87 170 ISLE

Tél : 05.55.75.60.22

contact@2b-ingenierie.fr

C.C.T.P. Lot N° 04 – MENUISERIES ALUMINIUM Phase PRO

Mise en accessibilité du bâtiment Génie Mécanique et Productique IUT du Limousin 12 allée André Maurois – 87065 Limoges

Table des matières

05.0	GENERALITES	2

05.0.1	DEFINITION DE LA PRESTATION	2

05.0.2	DOCUMENTS TECHNIQUES/NORMES	2

05.0.3	ANNEXES	2

05.0.4	QUALITE DES MATERIAUX/MISE EN OEUVRE	3

05.0.4.1	Généralités	3

05.0.4.2	Manutention/Protection	3

05.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES	3

05.1.1	PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET AEV	3

05.1.2	REMPLISSAGE	3

05.1.2.1	Bandes de visualisation	3

05.1.2.2	Type A	3

05.1.2.3	Type B	4

05.1.2.4	Type C	4

05.1.3	MENUISERIES EXTERIEURES	4

05.1.3.1	Porte vitrée + imposte vitrée	4

05.1.3.2	Fenêtre OF	5

05.1.3.3	Fenêtre OF + châssis fixe	5

05.1.3.4	Châssis fixe	5

05.1.4	DIVERS	6

05.1.4.1	Entrées d'air	6

05.1.4.2	Habillages divers	6

05.1.4.3	Dossier des Ouvrages Exécutés	7

05.1.4.4	Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage	7

05.0	GENERALITES

05.0.1	DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°05 MENUISERIES ALUMINIUM à exécuter pour les Travaux d'accessibilité à l'IUT GMP de Limoges, pour le compte de l'IUT du Limousin.

05.0.2	DOCUMENTS TECHNIQUES/NORMES

Les entreprises seront soumises pour l'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des documents ci-après, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 33.2 : Tolérances dimensionnelles du G.O

DTU 36.5 : Fenêtres et portes extérieures

DTU 37.1 : Menuiseries métalliques

DTU 36.1/37.1 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition

DTU 39 : Miroiterie-Vitrerie

Elles seront soumises en outre, aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment de l'exécution des travaux, notamment :

Recommandations générales de mise en œuvre des éléments de remplissage des façades.

Règles NV 65-N84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

Règles CM 66 pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques.

Aux normes françaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles. Dans leur proposition, les constructeurs devront certifier que les ouvrages métalliques qu'ils proposent seront contrôlés par le C.E.R.F.F. (Centre d'Essai et de Recherche des Façades et Fenêtres).

Spécifications pour la mise en œuvre des produits verriers dans le bâtiment de l'office technique des matériaux verriers.

Certification CEKAL pour les vitrages.

Toutes normes et DTU en vigueur à la remise des offres.

05.0.3	ANNEXES

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Vérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités à prix global et forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester après signature de son marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront être fournis à l'entreprise adjudicataire suivant les principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de l'offre

Pour chiffrer sa proposition, l'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :

- Le règlement de la consultation (R.C.) commun à tous les lots

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et son annexe le calendrier prévisionnel d’exécution, commun à tous les lots

- Le RICT (Rapport Initial de Contrôle Technique)

- Le PGC de coordination SPS

- Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) spécifique à chaque lot

- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A l'issue des travaux, l'entrepreneur fournira au Maître d'ouvrage (en 3 exemplaires) un dossier complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

05.0.4	QUALITE DES MATERIAUX/MISE EN OEUVRE

05.0.4.1	Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la première réunion de chantier où elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix. Les matériaux utilisés seront de première qualité et seront conformes aux spécifications des Normes NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent CCTP) seront soumises à l'agrément de l'architecte.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient à l'architecte. En cas de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en œuvre le matériau indiqué en référence au présent CCTP.

05.0.4.2	Manutention/Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manœuvres et manutentions diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, traçage, pose, réglage, ajustages, mise en état de fonctionnement, etc.… concernant les ouvrages du présent lot, sont à la charge de l'entrepreneur.

Celui-ci sera entièrement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception, devra prendre toutes les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

05.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES

05.1.1	PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET AEV

L'ensemble des menuiseries décrites ci-dessous, devra respecter la réglementation acoustique.

Les objectifs d'isolement acoustique standardisé pondéré pour les façades du projet sont :

DnT,A,Tr supérieur ou égal à 30 dB pour l'ensemble des façades.

Classement AEV : A2E4VA2

Coloris : Suivant plan architecte

05.1.2	REMPLISSAGE

05.1.2.1	Bandes de visualisation

Sur vitrages des menuiseries extérieures, mise en place de bande de visualisation

Bandes polyester 36 microns, qualité M1

Motifs suivant graphismes proposés par l'architecte

Pose à l'eau savonneuse

A hauteur 1.10 m et 1.60 m

05.1.2.2	Type A

Double vitrage constitué de vitrage à isolation thermique renforcée séparé par un intercalaire en aluminium, avec étanchéité périphérique assurée par des joints organiques et agents déshydratants contenus dans l'intercalaire.

Définition du double vitrage :

> Vitrage clair épaisseur : 4 mm

> Lame d’air remplissage argon de 16 mm

> Vitrage clair épaisseur : 4 mm

- Coefficient Ug : 1,1 W/m2.K

- Facteur Solaire : 0,67

- Résistance : 1.0 m.K/W

- Rw+ctr = 30dB

Localisation :

Vitrage courant en remplissage des menuiseries en rez-de-chaussée.

Vitrage courant en remplissage des menuiseries au-dessus de 1 mètre à l'étage.

05.1.2.3	Type B

Double vitrage constitué de vitrage à isolation thermique renforcée séparé par un intercalaire en aluminium, avec étanchéité périphérique assurée par des joints organiques et agents déshydratants contenus dans l'intercalaire...

Définition du double vitrage :

> Vitrage opaque épaisseur : 4 mm

> Lame d’air remplissage argon de 16 mm

> Vitrage opaque feuilleté de type 44.2 Classe P1 norme NFP 78-406

- Coefficient Ug : 1,1 W/m2.K

- Facteur Solaire : 0,67

- Résistance : 1.0 m.K/W

- Rw+ctr = 30dB

Localisation :

Vitrage posé en allège ou en dessous 1 mètre d'altitude pour les menuiseries des étages, hors fixes d'encadrement de porte.

05.1.2.4	Type C

Double vitrage constitué de vitrage à isolation thermique renforcée séparé par un intercalaire en aluminium, avec étanchéité périphérique assurée par des joints organiques et agents déshydratants contenus dans l'intercalaire.

Définition du double vitrage :

> Vitrage clair feuilleté de type 44.2 Classe P1 norme NFP 78-406 épaisseur : 8 mm

> Lame d’air remplissage argon de 16 mm

> Vitrage clair feuilleté de type 44.2 Classe P1 norme NFP 78-406 épaisseur : 8 mm

- Coefficient Ug : 1,1 W/m2.K

- Facteur Solaire : 0,67

- Résistance : 1.0 m.K/W

- Rw+ctr = 30dB

Localisation :

Pour l'ensemble des portes vitrées, compris fixes d'encadrement des portes.

05.1.3	MENUISERIES EXTERIEURES

05.1.3.1	Porte vitrée + imposte vitrée

Nomenclature : TYPE A

Réalisation d'un ensemble menuisé composé d'une porte vitrée 1 vantail et d'une imposte vitrée fixe en profils aluminium prélaqué à rupture de ponts thermiques, de sections, formes et profils appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges et recouvrements nécessaires et bénéficiant d’une garantie décennale du fabricant, comprenant précadres ou fourrures pour isolant avec profil de raccord/jonction pour membrane d'étanchéité, montants et traverses intermédiaires, parecloses fixées par vis ou clips, joints et fonds de joints d'étanchéité, profils et baguettes d'habillage, tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur et gorge de récupération des eaux de condensation côté intérieur, manœuvre par béquille en aluminium, cylindre européen, seuil PMR et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Vitrages : Suivant articles "Remplissage"

Dimensions : 90x290 ht

Coloris : Au choix de l'architecte

Localisation :

Accès R+1 et R+2 à l'ascenseur depuis les salles de classe.

Au RDC depuis les ateliers.

05.1.3.2	Fenêtre OF

Nomenclature : TYPE B

Réalisation de fenêtre 2 vantaux ouvrant à la française en profils aluminium prélaqué à rupture de pont thermique des Ets TECHNAL ou techniquement équivalent comprenant précadres ou fourrures pour isolant avec membrane ou joint spécifique périphérique pour traitement de l'étanchéité à l'air, traverses et montants, parecloses, joints et fonds de joints, profils et baguettes d'habillage, etc...

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Dimensions : 200*155 cm ht

Coloris : Au choix de l'architecte

Localisation :

SAS R+1 et R+2.

05.1.3.3	Fenêtre OF + châssis fixe

Nomenclature : TYPE C

Réalisation d'un ensemble menuisé en profils aluminium prélaqué à rupture de ponts thermiques, des Ets TECHNAL ou techniquement équivalent composé d'un OF 1 vantail et de châssis fixes latéraux, précadres ou fourrures pour isolant, parecloses, joints et fonds de joints, profils et baguettes d'habillage, manœuvre par béquille en aluminium, et toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Vitrages : Suivant articles "Remplissage"

Dimensions : 340*230 cm ht

Coloris : Au choix de l'architecte

Localisation :

RDC circulation d'accès à l'ascenseur.

05.1.3.4	Châssis fixe

Nomenclature : TYPE D

Réalisation de châssis fixe en profils aluminium prélaqué à rupture de pont thermique des Ets TECHNAL ou techniquement équivalent comprenant précadres ou fourrures pour isolant avec membrane ou joint spécifique périphérique pour traitement de l'étanchéité à l'air, traverses et montants, parecloses, joints et fonds de joints, profils et baguettes d'habillage, etc...

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Vitrages : Suivant articles "Remplissage"

Dimensions : 240*230 cm ht

Coloris : Au choix de l'architecte

Localisation :

Au RDC zone couloir d'accès à l'ascenseur.

05.1.4	DIVERS

05.1.4.1	Entrées d'air

Pose d'entrées d'air pour menuiseries aluminium (fourniture au lot ventilation) comprenant :

-   1 entrée d'air extérieure en aluminium thermolaqué

-   1 caisson intérieur en aluminium thermolaqué

Thermolaquage : 60 microns sur fond chromaté, teinte au choix parmi les teintes RAL

Passage d'air constant : suivant demande du BET

Isolement acoustique minimal : 39dB

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Suivant nécessité, 1 par châssis.

05.1.4.2	Habillages divers

Fourniture et pose de l'ensemble des pièces de raccord et habillages nécessaires à une parfaite réalisation des travaux relatifs au présent lot.

Sans que cette liste soit exhaustive, et suivant le carnet de détail architecte et les règle de l'art, l'entreprise titulaire du lot devra :

- Précadres nécessaires à la pose des châssis

- Joint mousse comprimé imprégné de résine synthétique assurant le calfeutrement périphérique

- Les bourrages d'isolant nécessaire pour calfeutrement périphérique

- Membrane pare-pluie au droit des calfeutrements

- Des profils adaptés avec bourrage de laine minérale assurant l'étanchéité avec les cloisons venant buter sur les façades aluminium

- Des capotages d'assemblages entre les ensembles menuisés entre eux

- Des habillages pour nez de dalle ou meneau maçonné

- Des pièces d'appui larges permettant de recouvrir les supports maçonnés et de rejeter convenablement les eaux à l'extérieur.

- Les habillages aluminium de finition pour rattraper les différentes épaisseurs

- Toutes les équerres de fixations nécessaire à la fixation des menuiseries

- Les réservations et renforts encadrements de baies pour encastrement des grilles de ventilations, joints d'étanchéité et pose de contre cadre sur bardage

Localisation :

Habillage divers pour toutes les menuiseries posées par le présent lot.

05.1.4.3	Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages l'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.

Pour la réception l'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date, etc.),

- La liste des documents remis sera tenue à jour tout au long du chantier et fera partie du dossier DOE.

- Plan de récolement des ouvrages,

- D'une manière générale, les certifications et Procès-Verbaux d'essais,

- Notice d'utilisation des éventuels équipements mise en place et fiche d'entretien de l'ensemble des ouvrages.

Cette liste n'est pas exhaustive.

05.1.4.4	Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront nécessaires pour une parfaite et complète sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et complète mise en œuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matière de coordination pour la santé et la sécurité conformément à la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des règlements en vigueur.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlèvement des gravois journalier du chantier ainsi qu'un général à la fin de son intervention.

La Maîtrise d'Œuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

Se reporter au rapport du coordonnateur S.P.S.

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est à la charge de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer à la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.