Demande d’informations

Pouvoir adjudicateur :

L’État – Services du Premier ministre
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)
51, bd de La Tour-Maubourg - 75700 Paris 07 SP

Service bénéficiaire :

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)
51, bd de La Tour-Maubourg - 75700 Paris 07 SP

Objet :

Demande d’informations pour l’identification de compétences et de capacités relatives au développement d’un équipement numérique portable sécurisé.

SOMMAIRE

Article 1	Contexte de la consultation	3

1.1	Contexte du projet	3

1.2	Exemples de cas d’usage	4

1.3	Description du module portable sécurisé	4

1.4	Principes d’architecture	4

Article 2	Modalité de mise en œuvre de la consultation	7

Article 3	Questions et cadres de réponse	7

Article 4	Modalités de correspondance et de remise des réponses	7

4.1	Objectifs de la demande d’informations	7

4.2	Demande de précisions relatives à la demande d’information	7

4.3	Remise de la réponse	8

4.4	Demande de précisions sur la teneur des réponses	8

4.5	Envoi des réponses	8

4.6	Calendrier – Audition des répondants	8

4.7	Protection de la propriété intellectuelle des informations communiquées	8

Annexe	Cadre de réponse	10

AVERTISSEMENT

La présente demande d’informations (dénommée DI dans le présent document) ne constitue ni une consultation, ni un appel d’offres, ni un quelconque engagement de l’État à lancer ultérieurement une opération ou une contractualisation sur l’objet de la présente DI.

À ce stade, en amont de la réflexion, la réponse des opérateurs économiques à cette DI est une démarche volontaire et non discriminante.

Réciproquement, les réponses à la DI ne constitueront pas des engagements contractuels ou précontractuels de la part de leurs auteurs.

Les opérateurs économiques seuls ou en groupement sont informés qu’ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité, et/ou rémunération, et/ou remboursement de frais pour les prestations réalisées dans le cadre des travaux qu’ils engageraient pour répondre à cette DI (y compris la remise de leurs réponses).

Les opérateurs économiques souhaitant répondre à la présente DI peuvent le faire, sur tout ou partie du périmètre, même s’ils n’apportent pas de réponse à l’intégralité des besoins exprimés.

# Contexte de la consultation

## Contexte du projet

Dans le cadre de ses activités de recherche et développement, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information (ANSSI), service à compétence nationale rattaché au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), souhaite faire développer et réaliser un Équipement Numérique Portable Sécurisé (dénommé ENPS dans le présent document) avec une architecture en coupure pouvant accueillir des applications de sécurité (cf. quelques cas d’application dans le paragraphe suivant).

En particulier et conformément à l’Instruction Interministérielle n°300 (II300), la conception de l’ENPS et des cartes électroniques doit prendre en compte la séparation des composants et parties traitant des informations sensibles traitées et véhiculées en clair (ROUGES), de celles où l’information ne nécessite pas d’être protégée (NOIR). A noter que toute information ROUGE devient NOIRE dès lors qu’elle est chiffrée, par un moyen de chiffrement adapté à son niveau de sensibilité (des illustrations du type d’algorithmes cryptographiques et des paramètres associés seront données par la suite).

Les termes ROUGE et NOIR sont utilisés dans la suite du document pour identifier et distinguer les circuits, composants, équipements et systèmes ainsi que les zones physiques qui les contiennent. La conception des cartes imprimées devra prendre en compte la séparation des composants ROUGES et des composants NOIRS et expliquera certains principes d’architectures attendus dans cette DI.

Le besoin exprimé par la présente DI consiste en l’étude et la réalisation d’un boitier physique comprenant des cartes électroniques et numériques, ainsi que des micrologiciels et logiciels assurant les fonctions plateformes de l’ENPS ainsi que l’étude, la réalisation et l’intégration d’un jeton de démarrage matériel externe permettant de déverrouiller l’ENPS.

Le projet qui pourrait être lancé à l’issue de cette DI comporterait une phase de réalisation d’un petit nombre (10 à 20) d’ENPS de niveau prototype (TRL 5-6) qui permettront de valider les cas d’emploi envisagés. À la suite de cette phase, il pourra être envisagé l’industrialisation de la solution et son déploiement à plus grande échelle.

La réponse à cette DI peut concerner uniquement un de ces deux équipements (ENPS ou jeton de démarrage), voir uniquement une partie des développements matériels ou logiciels d’un de ces deux équipements.

## Exemples de cas d’usage

L’un des cas d’usage de l’ENPS est l’implémentation d’un équipement de chiffrement IPsec, mettant en œuvre des algorithmes cryptographiques symétriques et asymétriques post-quantiques, capable d’émettre et recevoir des flux à un débit supérieur à 100 Mb/s en full duplex.

L‘ENPS pourra aussi être utilisé comme plateforme matérielle pour développer une solution de chiffrement de disque ou de fichiers, en y connectant par exemple une clé USB de stockage ou un disque SSD. Le dispositif doit permettre d’exploiter des systèmes de stockage d’au moins 1 To de capacité, avec des débits au minimum de 100 Mb/s en écriture et 100 Mb/s en lecture.

Un autre cas d’usage proche est le chiffrement de NAS (Network Attached Storage).

## Description du module portable sécurisé

L’ENPS consiste en un équipement transportable avec les caractéristiques souhaitées suivantes :

Volume maximum de 0,5 l (500 cm3), aucune dimension supérieure à 10 cm ;

Poids maximum de 1 kg ;

Consommation maximale de 15 W ;

Principales interfaces :

3 ports USB Type-C (cf. paragraphe suivant, une pour la zone rouge, une pour la zone noire, une pour la zone sécurité) ;

Une interface de configuration pouvant être présente sur l’équipement ou déportée sur un équipement externe ;

Prise d’alimentation, éventuellement fusionnée avec l’interface USB de la zone noire.

## Principes d’architecture

L’ENPS vise à être intégré à des systèmes pour séparer des enclaves de sensibilités différentes – une enclave interne, de niveau de sensibilité élevé – généralement en confidentialité – qui doit être protégée, et une enclave externe exposée.

L’ENPS doit assurer des fonctions de sécurité (e.g. chiffrement de flux de données) au profit de l’enclave interne, fonctions qui doivent avoir les caractéristiques suivantes :

Être maîtrisées et de confiance ;

Ne pas être contournables (positionnement dit « en coupure ») ;

Ne pas être modifiables par un agent malveillant.

Pour répondre à ces objectifs, l’ENPS sera découpé en trois zones matérielles et logicielles distinctes :

Une zone dite « interne » ou « rouge », en interface avec l’enclave interne à protéger ;

Une zone dite « externe » ou « noire », en interface avec l’enclave externe exposée ;

Une zone dite « de sécurité » hébergeant les fonctions de sécurité mentionnées supra.

Ces trois zones sont réparties sur à minima deux cartes électroniques distinctes dont les interconnexions sont limitées et maîtrisées. Il est souhaité que les fonctions de sécurité soient regroupées sur une carte dédiée permettant de pouvoir explorer différentes architectures possibles pour ces fonctions (microcontrôleurs, FPGA, Secure Element…). La figure ci-dessous illustre une architecture possible mais des alternatives peuvent être envisagées.

Figure 1: Illustration de principe de l'architecture interne de l’ENPS.

La zone rouge porte les fonctions suivantes :

Démarrage sécurisé de la zone rouge ;

Attestation de démarrage sécurisé de la zone rouge auprès de la zone sécurité ;

Contrôle de l’interface USB rouge :

Mise en œuvre de la classe USB CDC-EEM ou NCM ou RNDIS ;

Mise en œuvre de la classe USB Mass Storage.

Authentification des équipements connectés à l’interface rouge de l’ENPS ;

Filtrage des flux reçus sur l’interface USB ;

Redirection des flux Ethernet autorisés vers la zone sécurité.

La zone noire porte les fonctions suivantes :

Démarrage sécurisé de la zone noire ;

Attestation de démarrage sécurisé de la zone noire auprès de la zone sécurité ;

Contrôle de l’interface USB noire :

Mise en œuvre de la classe USB CDC-EEM ou NCM ou RNDIS.

Authentification des équipements connectés à l’interface noire de l’ENPS ;

Capacité de piloter des clés (dongles) 4G/5G ou Wifi ;

Capacité de connexion à un réseau Ethernet filaire ;

Filtrage des flux Ethernet reçus sur l’interface USB ;

Redirection des flux Ethernet autorisés vers la zone sécurité ;

Gestion de l’alimentation.

La zone sécurité porte les fonctions suivantes :

Démarrage sécurisé de la zone sécurité et vérification du bon démarrage des zones rouge et noire ;

Mise en œuvre d’un protocole de dé/sensibilisation (cf. paragraphe infra, jeton de démarrage) en interaction avec le jeton de démarrage ;

Contrôle de l’interface USB sécurité :

Mise en œuvre de l’ISO 7816.

Authentification des équipements connectés à l’interface sécurité de l’ENPS ;

Stockage sécurisé des secrets plateformes ;

Traitement des flux provenant des zones rouge et noire.

Pour garantir la sécurité de l’ENPS et notamment interdire les attaques physiques visant à porter atteinte à ses fonctions de sécurité, le boîtier sera durci contre les tentatives d’ouverture et/ou garantira la détection d’ouverture. La conception du boitier et des composants internes visera à limiter les rayonnements compromettants.

Le jeton de démarrage est un autre dispositif visant à assurer la protection de l’ENPS. Il doit être rendu nécessaire pour la mise en œuvre de l’ENPS, en permettant le déverrouillage – et plus précisément la sensibilisation – de ce dernier. Réciproquement, le retrait ou l’arrachage du jeton doit immédiatement mener au verrouillage et à la désensibilisation de l’ENPS (ce retrait devant être facile et systématiquement réalisé par l’utilisateur une fois l’utilisation de l’ENPS terminée).

Le jeton de démarrage consiste en un périphérique avec les caractéristiques suivantes :

Contient une puce de sécurité (Secure Element) évaluée à minima Critère Commun à un niveau EAL5 + AVA_VAN.5 sur le périmètre du matériel et du système d’exploitation, de préférence de type JavaCard ;

La puce de sécurité doit, si cela est possible, supporter l’usage d’algorithmes cryptographiques résistants aux attaques post-quantiques. Ces algorithmes doivent si possible être implémentés via des accélérateurs matériels.

Présente une interface permettant un appairage avec l’ENPS et une détection par l’ENPS du retrait du jeton ;

Pouvant être facilement transporté et stocké par l’utilisateur ;

Doit tirer son alimentation de l’ENPS ;

Conditionne le fonctionnement de l’ENPS à une authentification de l’utilisateur au moyen d’un mot de passe ou par un facteur biométrique ;

En capacité d’être provisionné avec une application fournie par l’administration.

# Modalité de mise en œuvre de la consultation

La présente DI constitue l’étape de consultation des éditeurs/équipementiers afin de sonder la capacité des opérateurs économiques à répondre en tout ou partie des besoins de l’État. Les réponses obtenues permettront d’identifier des solutions techniques (matériels/logiciels).

# Questions et cadres de réponse

Les réponses des opérateurs économiques seront structurées en suivant le cadre en annexe du présent document.

# Modalités de correspondance et de remise des réponses

## Objectifs de la demande d’informations

La DI est rédigée de manière à présenter les besoins de l’ANSSI pour son projet de mise à disposition de l’ENPS et présente des orientations à simple titre d’illustration. L’objectif recherché est d’expliciter le plus précisément possible les objectifs mais de laisser une liberté de réponse sur les choix techniques, sans brider les propositions.

Les opérateurs économiques sont invités à apporter un maximum d’éléments pour étayer leur réponse (maturité, niveau de certification éventuel, niveau de services, incidence sur les prix, contraintes, points d’attention, etc.).

## Demande de précisions relatives à la demande d’information

Les opérateurs économiques peuvent demander des précisions, d’ordre administratif ou sémantique sur cette DI, qu’ils jugent utiles à l’établissement de leur réponse.

Le cas échéant, la demande de précisions doit être adressée sur la plateforme des achats de l’État (PLACE) par voie dématérialisée à l’adresse suivante :

PLACE - Plate-forme des achats de l'Etat

Référence PLACE : « DI-RFI_ENPS I DI-RFI_Demande_information_Équipement Numérique Portable Sécurisé »

L’ANSSI se réserve la possibilité d’apporter ou non des réponses à ces questions ; le cas échéant ces réponses seront transmises par voie électronique à l’ensemble des opérateurs économiques.

Autant que de besoin, l’ANSSI pourra apporter des précisions ou des compléments en faisant publier des mises à jour à la présente DI.

## Remise de la réponse

Les opérateurs économiques remettent leur réponse par voie électronique sur PLACE à l’adresse suivante :

PLACE - Plate-forme des achats de l'Etat

Référence PLACE : « DI-RFI_ENPS I DI-RFI_Demande_information_Équipement Numérique Portable Sécurisé »

## Demande de précisions sur la teneur des réponses

L’ANSSI peut demander aux opérateurs économiques de préciser la teneur de leur réponse.

Ces demandes leurs seront adressées via PLACE.

## Envoi des réponses

Les opérateurs économiques intéressés proposeront une réponse unique, transverse et argumentée sur tout ou partie de la problématique présentée dans la présente DI.

La réponse à la DI peut être une réponse groupée, à laquelle participent plusieurs opérateurs économiques, selon des modalités librement définies par les membres de ce groupement.

Les opérateurs économiques souhaitant répondre à la présente DI, peuvent le faire, sur tout ou partie du périmètre, même s’ils n’apportent pas de réponse à l’intégralité des besoins évoqués précédemment.

La réponse est à rédiger en français en priorité ou en anglais le cas échéant.

Les réponses devront être remises au plus tard le vendredi 13 mars 2026, 15h00 (heure de Paris) selon les modalités définies aux articles 3 et 4 ci-dessus avec des fichiers compatibles avec les logiciels de bureautique Microsoft Office ou de format « ODF » ou « PDF ».

## Calendrier – Audition des répondants

Si lors de l’analyse des réponses à cette DI l’ANSSI identifie des technologies ou des éléments pouvant répondre aux besoins exprimés dans le présent document de manière suffisamment aboutie, une campagne d’auditions pourra être réalisée à l’issue à la demande de l’ANSSI, sous réserve de l’accord des opérateurs économiques concernés. Les modalités d’audition seront transmises aux répondants sélectionnés par l’ANSSI.

AVERTISSEMENT
La campagne d’audition éventuellement menée ne constitue en aucune façon un engagement de l’État à acquérir ultérieurement la ou les solutions présentées. Toute acquisition future sera menée dans le respect des règles relatives à la concurrence, conformément aux procédures prévues par la réglementation en matière de marchés publics.

## Protection de la propriété intellectuelle des informations communiquées

La présente DI ne présente aucun caractère confidentiel.

L’exploitation des réponses à la DI sera réalisée par l’ANSSI. L’ANSSI s’oblige à limiter la diffusion des réponses à la présente DI qu’en interne auprès de son personnel et de ses partenaires interministériels.

Aucune réponse ne sera divulguée auprès de tiers sans l’autorisation préalable de son émetteur.

Si les opérateurs économiques souhaitent communiquer à l’ANSSI des informations protégées, celles-ci devront être regroupées dans une annexe spécifique, dûment identifiée, en précisant la nature exacte de la restriction d’utilisation associée et son origine. La communication d’informations dans ces conditions ne saurait s’interpréter comme une reconnaissance à priori par les membres de l’ANSSI de leur caractère protégé, l’ANSSI pouvant détenir la même information soit en interne soit d’une autre source, ou démontrer que l’information est dans le domaine public.

Annexe

Cadre de réponse

Informations générales – Identification du fournisseur

| Raison sociale |  |
| --- | --- |
| Date de création de la société |  |
| Domiciliation de la société |  |
| Adresse postale |  |
| Pays |  |
| Numéro RCS |  |
| Nom du contact pour cette DI |  |
| Téléphone portable |  |
| Téléphone fixe |  |
| Adresse mail du contact |  |

Si le siège de votre société n’est pas domicilié en France : avez-vous des filiales en France ?

Où sont situés vos sites de développement ou de production ?

Les composants que vous envisageriez d’intégrer dans l’ENPS ou le jeton sont-ils susceptibles d’être frappés d’une interdiction d’exportation émise par un pays non européen par les réglementations mises en place (ex. ITAR), ou d’être soumis à des restrictions d’usage ?

Avez-vous les capacités de traiter des informations des informations sensibles (e.g. confidentiel industrie, diffusion restreinte spécial France, classifié de défense) ?

Informations générales – Informations financières

| Nom des actionnaires principaux | Part du capital |
| --- | --- |

| Années | Chiffre d’Affaires (dont relatif à l’objet de la présente DI) | Effectifs moyens (dont relatifs à l’objet de la présente DI) |
| --- | --- | --- |
| - 2023 |  |  |
| - 2024 |  |  |
| - 2025 (si disponible) |  |  |

Votre société appartient-elle à un groupement industriel ? Votre société contient-elle des filiales ?

Quelle est la part du budget consacré à la R&D dans le domaine des terminaux numérique, par rapport aux dépenses globales de la société ?

Synthèse de la solution proposée

Les opérateurs économiques sont invités à présenter dans cette partie la solution proposée pour répondre à tout ou partie des besoins exprimés pour l’ENPS et le jeton de démarrage.

Cette section doit permettre à l’ANSSI d’avoir une vision d’ensemble sur le fonctionnement de la solution.

Les opérateurs économiques sont invités à présenter les capacités d’évolution de leur solution.

Principes d’architecture de la solution

Les opérateurs économiques sont invités à présenter dans cette partie les éléments relatifs à l’architecture applicative et technique de la solution proposée.

Cette section doit permettre à l’ANSSI d’avoir une vision des briques matérielles et applicatives nécessaires au fonctionnement de la solution.

Réalisation de l’équipement numérique portable sécurisé – partie matérielle

Avez-vous déjà réalisé ou fait réaliser des boitiers incorporant des mesures de protection physique (détection d’ouverture, scellés, durcissement des interfaces…) ? Quels types de mécanismes ont-ils déjà mis en œuvre ? Qui seraient vos sous-traitants ?

Avez-vous la capacité de réaliser ou de faire réaliser des cartes électroniques (PCB) multicouches (minimum 8) ? Qui seraient vos sous-traitants ?

Avez-vous la capacité d’assurer ou de faire assurer la maintenance matérielle (réparation) des boitiers ? Qui seraient vos sous-traitants ?

Avez-vous la capacité de fournir ou d’acquérir puis intégrer au jeton une puce de sécurité (Secure Element) évaluée par les Critères Communs à un niveau EAL5+AVA_VAN.5 minimum ? Si oui, de quel type ?

Avez-vous la capacité de fournir ou d’acquérir puis intégrer des microcontrôleurs pour lesquels la chaîne de démarrage est entièrement maîtrisée (configuration des clés racines, maîtrise des fonctions internes impliquées dans la chaîne de démarrage) ? Si oui quel type ? Qui seraient vos sous-traitants ?

Quel est votre niveau de connaissance et de maîtrise de la chaîne d’approvisionnement de vos composants matériels ?

Réalisation de l’équipement numérique portable sécurisé – partie logicielle

Avez-vous de l’expérience sur du développement logiciel embarqué et sécurisé ? Si oui, sur quel type de composant, avec quel environnement de développement ? Avez-vous utilisé un micro-noyau, si oui lequel ? Quelles mesures de sécurité ont été mises en œuvre pour évaluer la sécurité du logiciel obtenu ?

Avez-vous déjà réalisé des développements sur microcontrôleur avec une architecture ARMv8-m et/ou RISC-V ?

Avez-vous déjà réalisé des développements mettant en œuvre les fonctions de TrustZone ARMv8-m ? Si oui, quelle suite logicielle avez-vous utilisée ?

Avez-vous déjà mis en œuvre des fonctions logicielles de démarrage sécurisé sur des microcontrôleurs ?

Dans quelle mesure maîtrisez-vous votre chaîne d’approvisionnement logicielle ?

Envisagez-vous de proposer d’utiliser des FPGA pour répondre au besoin exprimé pour l’ENPS ?

Êtes-vous en mesure de fournir à l’ANSSI l’ensemble des bitstreams, micrologiciels, logiciels produits et déployés sur les ENPS ? Sous quelle licence ? Avec quelle documentation ?

Réalisation du jeton matériel externe

Avez-vous la capacité de fournir un Secure Element avec la possibilité de charger des applications tierces ?

Si vous envisagez de mettre en œuvre de la biométrie, avez-vous déjà une expérience en la matière ? Si oui, laquelle, avec quels partenaires ou sous-traitants ?

Éléments financiers

Les opérateurs économiques sont invités à présenter des éléments financiers associés au coût de développement ainsi qu’au coût de production de la solution proposée.

Références

Les opérateurs économiques sont invités à présenter dans cette partie leurs références marquantes.

Avez-vous des relations, partenariats ou expériences antérieures avec des structures de recherche ou d’innovation ?

Avez-vous déjà été titulaire d’un marché public passé par l’État français (ou un de ses opérateurs), ou été sous-traitant dans ce cadre ?  Si oui, précisez les références de ces travaux et le point de contact.

Vous-mêmes ou l’une de vos solutions sont-elles homologuées et/ou certifiées par l’ANSSI, ou détentrice d’un label homologue en Europe ou à l’international ?

https://cyber.gouv.fr/ii-300sgdsnanssi

Technology Readiness Level – cf. aussi norme ISO 16290:2013.