| Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche Direction des Affaires Financières (DAF) Service achats | MARCHÉ PUBLIC MARCHÉ DE FOURNITURES |
| --- | --- |

Acquisition d’un analyseur de suivi de particules

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter le référent technique, porteur du projet via la plateforme PLACE :

Responsables du suivi technique :

M. Yann PELLEQUER

19 rue Ambroise Paré -UFR santé – Bâtiment Socrate

: 0361082320

@ yann.pellequer@univ-fcomte.fr

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Analyseur de suivi des particules

Acquisition d’un appareil de « tracking » de nanoparticules pour la détermination de leur taille, distribution et de leur concentration dans le cadre de recherches en nanomédicine théranostique qui sera installé sur le site de l’UFR santé (19 rue Ambroise Paré) dans le bâtiment Socrate.

Objectifs attendus :

- Obtenir des mesures haute résolution, reproductibles et fiables de la distribution de taille des nanoparticules dans une gamme large.

- Pouvoir discriminer des sous-populations par fluorescence (marquage) si nécessaire.

- En option : la mesure du potentiel zêta des particules pour évaluer la charge de surface et la stabilité colloïdale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Appareillage

• Plage de taille : 10 nm - 1µm (diamètre hydrodynamique)

• Plage de concentration en particules : 105 à 109 particules par ml

• Lasers : minimum 2 lasers : 405 et 488 nm jusqu’à 4 lasers (en sus 640-520/530 nm)

• Variante : intégration d’un module de mesure de la charge de surface : plage de mesure : -500 mV ; + 500 mV

- Logiciel

• Logiciel intégré permettant l’automatisation des séquences nécessaires aux mesures et détermination des paramètres expérimentaux optimaux.

• Exportation des données sous des formats standards (CSV, TXT, PDF, XML)

• Possibilité de faire des paramétrages avancés pour les utilisateurs experts

• Logiciel répondant aux standards qualité des BPL

- Mesures

• Coefficient de variation au maximum de 20% sur standards certifiés

- Installation, Formation et Garantie

• Transport assuré jusqu’à nos locaux

• L’installation sera assurée par le fournisseur sur site

• Une formation pour 5 utilisateurs à l’utilisation de l’appareil est attendue sur site

• Délai de livraison de moins de 5 mois

• Garantie minimum de deux ans (pièces, main d’œuvre, support technique)

- Développement durable

• Durabilité de l’appareil et taux de réparabilité (politique de l’entreprise)

• Taux de recyclabilité

Date et signature du candidat :