Consultation 26-C-003

Aménagement partiel R+ 2, 6 et7

173 rue de Bercy 75012 PARIS

LOT N°9 – CLOISONS VITREES & PLEINES

| Maître d'Ouvrage : |  |  |
| --- | --- | --- |
| CPAM de PARIS 21 Rue Georges Auric 75019 PARIS |  |  |

LOT N° 09

CORPS D’ETAT - CLOISONS VITREES

| Art. C.C.T.P. | DESIGNATION | MARQUE | REFERENCE | COULEUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

S  O  M  M  A  I  R  E

LOT N° 09

CLOISONS VITREES

Pages

09.01 - GENERALITES	1

09.01.01 - DOCUMENTS DE REFERENCE	1

09.01.02 - CONSISTANCE DES TRAVAUX	1

09.01.03 - LIMITE DES PRESTATIONS	2

09.01.04 - MISE EN OEUVRE	2

09 01.05 - FINITIONS - RACCORDS AVEC EXISTANTS	3

09.01.06 - VERIFICATIONS ET REVISIONS	3

09.01.07 – PROTECTION DES OUVRAGES FINIS                                                                      3

09.02 - DESCRIPTION DES TRAVAUX	8

09.02.01 - DEPOSES	8

09.02.02 - CLOISONS VITREES	8

09.02.03 – CLOISONS PLEINES	10

09.02.04 – NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE	11

09.02.05 – DOE	12

LOT N° 09 - CLOISONS VITREES

09.01 - GENERALITES

09.01.01 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les D.T.U., normes homologuées, règlements sont applicables.

Les références aux documents énoncés ci-dessous ne constituent pas une liste limitative. Elles sont un rappel des principaux documents applicables à la réalisation des bâtiments administratifs et industriels pour le présent lot.

En cas de doute sur l’interprétation, ou contradiction d’un règlement ou d’un détail d’exécution, la règle la plus restrictive sera appliquée.

- Règles F.B. (D.T.U. P 92.701) ;

- Règles F.A. (D.T.U. 92.702) ;

- Règles (D.T.U. 37.1) menuiseries métalliques

- Normes françaises et européennes homologuées ;

- Avis technique du C.S.T.B. ;

- Règlement de sécurité contre l’incendie concernant les IGH ;

- Code du Travail - livre II - titre II - Hygiène et sécurité des travailleurs ;

- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements relatifs à la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce ;

- Recommandations et prescriptions des fabricants.

L’entrepreneur devra tenir compte de ces règlements, notamment en ce qui concerne les degrés de stabilité au feu et les degrés coupe feu des éléments de construction. Toutes les dispositions pour l’observation de ces règles sont incluses dans l’offre.

Rappel des règles de base :

- matériaux M1 ;

- ossature MO et stable au feu ;

- plénum recoupé tous les 25m.

09.01.02 - CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L’entreprise doit inclure dans son offre les prestations nécessaires au complet et parfait achèvement de ses travaux, notamment :

- Les études, plans d’exécution et de détails à soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage ;

- Le relevé sur chantier pour fabrication, exécution ou commande ;

- La fourniture, le transport, les manutentions et le stockage, la mise en oeuvre des différents éléments de son lot ;

- La fourniture et la pose en plénum de l’isolant acoustique spécifiés au titre de la description ;

- Les profils complémentaires au droit des découpes nécessitées par le bon fini ;

- Les échafaudages, engins de levage pour manutention et y compris leur pose, dépose et enlèvement

- Le nettoyage des locaux pendant l’exécution des travaux ;

- Le maintien du chantier en parfait état de propreté et le maintien du film polyane ;

- Le nettoyage de ses ouvrages chaque semaine et en fin de chantier pour mise en service des locaux y compris l’enlèvement des gravois, débris et détritus, selon les instructions du maître d’ouvrage ;

- Le mise à la terre des éléments métalliques faisant partie de ses fournitures.

- La réalisation des joints acryliques ;

- La mise en jeu et réglages des portes, durant l’année de garantie ;

- Les ouvrages du présent lot concerné par le classement au feu et/ou résistance au feu, devront répondre aux textes en vigueur à ce sujet.

L’entrepreneur étant soumis aux règles de l’art, il doit, outre les ouvrages énumérés au présent descriptif ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de sa profession ainsi que les fournitures nécessaires à leur parfait et complet achèvement.

Cette liste donnée à titre indicatif n’est pas limitative, l’entrepreneur devant l’intégralité des travaux nécessaires à la parfaite finition de sa prestation.

09.01.03 - LIMITE DES PRESTATIONS

Avec le lot « maçonnerie »

Le lot « maçonnerie » doit la démolition des faux plafonds non conservés et des suspentes.

Le lot « faux plafonds » doit le remaniement des dalles conservées.

Le présent lot doit une assistance au lot « maçonnerie » lors de cette démolition.

09.01.04 - MISE EN OEUVRE

Avant toute opération sur le chantier, l’entrepreneur devra établir ses détails de mise en oeuvre et un plan à l’échelle sur lequel figureront les axes des locaux, la distribution des profils, poteaux d’angles, huisserie des portes etc.

Devront également figurer sur ce document les emplacements :

 des chemin des câbles électriques ;

 des gaines de climatisation et clapets CF ;

 des accessoires à intégrer dans les plafonds.

L’entrepreneur devra vérifier avec les lots techniques la compatibilité de son projet avec le matériel à mettre en oeuvre.

Les plans de principe sont définis par le maître d’ouvrage.

09.01.05 - FINITIONS - RACCORDS AVEC EXISTANTS

Sauf stipulations contraires aux articles relatifs à la description des travaux, les finitions incluses dans l’offre de l’entreprise comprennent :

- les jonctions, contacts ou liaisons avec maçonnerie, faux plafonds et autres matériaux existants en périphérie des nouveaux ouvrages.

09.01.06 - VERIFICATIONS ET REVISIONS

Avant la pose de ses ouvrages, l’entrepreneur procède :

- à la vérification de l’équerrage des cadres et rectitudes des profils de pose ;

- à la matérialisation des hauteurs sous faux plafonds.

Il s’assure que les ouvrages des autres corps d’état ayant une incidence sur ses travaux ont été réalisés et qu’aucune découpe, dépose et repose ni façonnage de ses fournitures ne sera effectuée ultérieurement à son intervention. Dans le cas contraire, il devra effectuer lui-même et à la demande, toutes ces opérations.

Seront refusés et refaits les travaux présentant :

. des surfaces salies ;

. prématurément vieillies ;

. des défauts d’horizontalité ;

. des joints non alignés ;

. des désafleurements ;

. des traces de façonnage non soigné ou de démontages répétés.

La levée des réserves ne saurait être donnée qu’après réfection et remise en état des ouvrages incriminés.

09.01.07 – PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés, devront être protégés jusqu'à la réception.

Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arêtes des ouvrages en bois tels que huisseries, bâtis, etc., devront être protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

09.02 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

NOTA : les travaux seront exécutés conjointement et en coordination avec d’autres corps d’état

09.02.01 - DEPOSES

RAS

09.02.02 - CLOISONS VITREES

Cloisons vitrées toute hauteur comprenant :

La fourniture et la pose de cloisons amovibles vitrées toute hauteur en double vitrage de marque TIASO ligne AZ ou similaire, y compris les portes doubles vitrages intégrées dans les cloisons.

Les cloisons seront constituées de double vitrage clair de 6 mm d’épaisseur enfermant une lame d’air en verre feuilleté 44-2, monté sur une ossature métallique amovible de teinte RAL 7016, finition laquée ou thermolaquée, avec parcloses affleurantes au vitrage y compris le dispositif de montage et d'incorporation électrique, « montant vertical, plinthe, angle+ lisse/raccord » conforme aux prescriptions du fabricant.

Les portes double vitrage intégrées 0,93 x 2,04, assorties aux cloisons seront montées sur huisserie compatible avec l’ossature, de teinte RAL 7016, et équipées de l’ensemble des quincailleries nécessaires.

Les portes seront équipées de serrures à cylindre européen s’intégrant dans l’organigramme général du site, fourni par le maitre d’ouvrage.

Les clés seront remises à la réception de chantier et l’organigramme du site sera mis à jour et intégré au DOE.

Les cloisons amovibles vitrées, y compris les portes intégrées, devront présenter une performance acoustique minimale garantissant un affaiblissement acoustique pondéré :

- Rw ≥ 38 dB minimum pour l’ensemble cloison + portes, (ou valeur équivalente justifiée par essais acoustiques du fabricant).

Le titulaire devra fournir, à la demande de la maîtrise d’ouvrage, les procès-verbaux d’essais acoustiques délivrés par un laboratoire agréé, attestant des performances annoncées.

Les ouvrages devront être mis en œuvre de manière à ne pas dégrader les performances acoustiques (continuité des joints, calfeutrements périphériques soignés, ajustement des portes et huisseries).

La pose sera réalisée conformément aux règles de l’art, aux DTU applicables et aux prescriptions du fabricant.

Prévoir des plages verticales en panneaux de plaques de plâtre de 13 mm d’épaisseur acoustiques de 12 cm de largeurs au droit des portes, jonctions des cloisons et extrémités.

Les impostes au droit des portes seront pleines.

Il est également demandé de fournir et de mettre en œuvre une isolation isophonique dans le plénum, au droit de chaque cloison neuve ou existante, afin d’assurer la continuité des performances acoustiques entre les locaux.

L’isolation sera réalisée au moyen d’un complexe isophonique de type ACOUSTIMASS (ou équivalent), posé dans le plénum, au droit des cloisons concernées par le projet, pour garantir l’efficacité acoustique.

La mise en œuvre devra :

- assurer la continuité de l’isolation acoustique au-dessus des cloisons,

- éviter toute transmission latérale du bruit par le plénum,

- être compatible avec les installations existantes (réseaux CVC, CFO/CFA, etc.), sans dégradation de ces dernières.

La pose sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant, aux règles de l’art et aux exigences acoustiques du projet.

Quincaillerie :

1- Poignées de portes en alu naturel compris béquille. Béquilles doubles sur rosaces, avec ressort soutien de béquilles. Montage solidarisé. Fixation invisible.

Finition : Chrome velours

2- A chaque porte, fourniture et pose de butoirs de porte en acier inoxydable brossés, saillie de 90mm, hauteur de 23mm, extrémité en caoutchouc noir, tamponnée dans les planchers.

3- Fourniture et pose de ferme-portes hydrauliques à force variable. Pour ouverture en tirant ou en poussant. Fourniture et pose de ferme porte Dorma TS 59 force 3 à 5.

Vitrophanie

Le présent lot prévoit, la fourniture et la pose de vitrophanies sur la totalité de la surface des cloisons vitrées ainsi que les portes concernées par le projet.

Les vitrophanies seront choisies dans le catalogue du titulaire, après validation par la maitrise d’ouvrage.

Le choix portera notamment sur les motifs, teintes, niveaux d’opacité, dimensions et implantations, en fonction des usages des locaux.

Les films adhésifs devront être adaptés à un usage intérieur, conformes à la réglementation et aux normes en vigueur, résistants dans le temps, non altérables et facilement entretenables.

La pose sera réalisée sur des supports propres, secs et préparés, dans le respect des prescriptions du fabricant et des règles de l’art.

Le titulaire est tenu d’assurer un résultat sans bullage, décollement ni défaut visuel.

Localisation : plans projet R+2, R+6 et R+7

09.02.03 - CLOISONS PLEINES

Fourniture et mise en œuvre de cloisons amovibles, comprenant :

Le présent lot comprend la fourniture et la pose de cloisons amovibles pleines réalisées en plaques de plâtre de 13 mm d’épaisseur, finition crêplé blanc, montées sur ossature métallique amovible de teinte RAL 7016.

Les cloisons seront mises en œuvre conformément aux DTU en vigueur, avec traitement soigné des joints d'étanchéité à lèvres souples aux sols, murs et plafonds et raccords, garantissant un aspect homogène et une bonne stabilité mécanique.

Les cloisons amovibles pleines devront présenter une performance acoustique minimale garantissant un affaiblissement acoustique pondéré :

- Rw ≥ 38 dB minimum, (ou valeur équivalente justifiée par procès-verbaux d’essais acoustiques du fabricant).

La performance acoustique s’entend pour la cloison complète, posée et finie, incluant l’ossature, les plaques de plâtre, les éventuels isolants intégrés et les traitements périphériques.

Le titulaire devra fournir, à la demande de la maîtrise d’ouvrage, les procès-verbaux d’essais acoustiques délivrés par un laboratoire agréé.

La mise en œuvre devra garantir la continuité acoustique des ouvrages, notamment par un calfeutrement soigné en périphérie et aux jonctions avec les autres éléments (plafonds, sols, menuiseries).

La prestation comprend notamment :

- l’ossature métallique amovible RAL 7016, lisses acier avec joints d'étanchéité à lèvres souples aux sols, murs et plafonds, (sous dalle)

- les plaques de plâtre BA13 finition crêplé blanc,

- les éventuels isolants acoustiques intégrés,

- les découpes, ajustements et calfeutrements,

- la protection des ouvrages existants.

La mise en œuvre sera réalisée conformément aux règles de l’art, aux DTU applicables et aux prescriptions du fabricant.

Il est également demandé de fournir et de mettre en œuvre une isolation isophonique dans le plénum, au droit de chaque cloison neuve ou existante, afin d’assurer la continuité des performances acoustiques entre les locaux.

L’isolation sera réalisée au moyen d’un complexe isophonique de type ACOUSTIMASS (ou équivalent), posé dans le plénum, au droit des cloisons concernées par le projet, pour garantir l’efficacité acoustique.

La mise en œuvre devra :

- assurer la continuité de l’isolation acoustique au-dessus des cloisons,

- éviter toute transmission latérale du bruit par le plénum,

- être compatible avec les installations existantes (réseaux CVC, CFO/CFA, etc.), sans dégradation de ces dernières.

La pose sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant, aux règles de l’art et aux exigences acoustiques du projet.

Fourniture et pose de porte isophonique 39 Db à âme pleine,

- portes sol-plafond, partie ouvrante 2040 X 930 mm pleine, décor stratifié.

- huisserie aluminium équipé de joints d'étanchéité et gâche inox.

- paumelles acier à roulement à billes.

- béquille double et plaque alu chromé type ALEXANDRA marque " VACHETTE " ou similaire.

- serrure à larder de sureté

- cylindre européen sur organigramme

Localisation : plans projet R+2, R+6 et R+7

09.02.04 – NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

- Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.

Pour la réception, l'entrepreneur aura à effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires

- le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries, dans le cas où la vitrerie fait partie du présent lot

- l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc...

09.02.05 - DOE

L’entreprise fournira en fin de chantier un DOE en format dématérialisé.