# VI. Equipements spécialisés

  - Portes automatiques

Des portes automatiques équipent 2 sas d’accès aux bâtiments :

- 1 sas au bâtiment A,

- 1 sas bâtiment C.

- 1 porte double restaurant

Chaque sas est équipé de 2 X 2 portes automatiques.

Porte automatique restaurant remplacée en 2025

## Ascenseurs

4 ascenseurs de marque THYSSEN sont installés dans les bâtiments.

- 1 ascenseur bâtiment A de 630 kg desservant 3 étages

- 1 ascenseur bâtiment D de 630 kg desservant 4 étages

- 1 ascenseur bâtiment C de 630 kg desservant 3 étages

- 1 ascenseur plateforme handicapé bâtiment C en direction de l’auditorium afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder à l’auditorium.

  - Terrasses

Les bâtiments A et B disposent de terrasses végétalisées dont il faudra assurer l’entretien adéquat (désherbage manuel).

Les bâtiments C et D disposent de terrasses dont il faudra assurer l’entretien adéquat.

  - Dératisation

Les bâtiments A, B et D sont à usages de bureaux et abrite une partie des locaux techniques.

Le Bâtiment C abrite quant à lui le restaurant et ses locaux techniques afférents.

La mise en place d’une surveillance des nuisibles entre dans le périmètre de la maintenance.

## Réseau assainissement eau pluviale

Le réseau assainissement eau pluviale devra faire l’objet d’une surveillance sur son bon fonctionnement et l’entretien adéquat. Cela concerne notamment :

    - Les caniveaux,

    - Les avaloirs de bordure,

    - Les avaloirs à grille,

    - Les regards.

  - Restaurant

Bac à graisses

Le séparateur à graisses d’1.4m³ est situé à l’extérieur en bordure du restaurant. Cet équipement est neuf et a été installé en Septembre 2013.

Murs et plafonds

Dans le cadre du contrat de restauration l’ADEME assure (via le prestataire de maintenance) le nettoyage annuel des murs et des plafonds de l’ensemble des locaux cuisines, stockage et salle de restaurant.

Cf. Annexe ci-dessous :

Annexe  :  Délimitation des prestations entre l’ADEME et le gérant du restaurant

Les prestations attribuées à l’ADEME entre dans le périmètre de la maintenance.

| Répartition des responsabilités entre l’ADEME, l’Exploitant de maintenance et le gérant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locaux du restaurant | ADEME | Exploitant Maintenance | Gérant |
| Maintenance lourde | X |  |  |
| Mise en conformité | X |  |  |
| Entretien au quotidien (hors toilettes à l’entrée du restaurant et y compris vestiaire du personnel de restauration) |  |  | X |
| Matériels sécurité / incendie | X |  |  |
| Matériel et logiciel d'encaissement | ADEME | Exploitant Maintenance | Gérant |
| Matériel (serveur et postes caisse) |  |  | X |
| Logiciels |  |  | X |
| Consommables |  |  | X |
| Titres de paiement informatique |  |  | X |
| Maintenance du système |  |  | X |
| Fluides | ADEME | Exploitant Maintenance | Gérant |
| Le téléphone (Abonnement / Communications) |  |  | X |
| L’eau | X | X | Suivi et optimisation des consommations |
| Le gaz |  | X | Suivi et optimisation des consommations |
| L’électricité | X | X | Suivi et optimisation des consommations |
| Chauffage, climatisation |  | X |  |
| Contrats de nettoyage éventuels et travaux épisodiques | ADEME | Exploitant Maintenance | Gérant |
| Les sols |  |  | Ensemble des espaces |
| Les murs au-delà de 2 mètres, plafonds, vitres, dômes |  | Cuisine et locaux sociaux | Espaces consommation et distribution |
| Les canalisations |  | X |  |
| Les gaines d’extraction et extracteur |  | X |  |
| Les hottes |  |  | X |
| Les filtres à graisse |  |  | X |
| La récupération des huiles de friteuse usagées |  |  | X |
| La dératisation et la désinsectisation |  | X |  |
| La décoration et la signalétique |  |  | X |
| La vidange du bac à graisse |  | X |  |
| L’enlèvement des déchets |  | X |  |
| Les plantes vertes |  |  | X |
| Nettoyages quotidiens | ADEME | Exploitant Maintenance | Gérant |
| Les tables et les chaises |  |  | X |
| Le petit et gros matériel de cuisine |  |  | X |
| Les locaux de cuisine et stockage et restaurant |  |  | X |