| TYPE D’ESPACE : SECURISE LOCAL : Box SURFACE : |  |  | FICHE ESPACE n°1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES Activités : Les boxes sécurisés en salles d’audiences sont des espaces fermés destinés à placer les prévenus retenus sous escorte. Ils doivent concilier le droit des personnes qui comparaissent la sûreté des personnes présentes. Organisation : prévenir les risques d’évasion et d’intrusion des prévenus sous-main de justice ; · limiter les risques d’agression entre les personnes à l’intérieur du box envers le personnel judiciaire, et entre les personnes à l’intérieur du box et les personnes de la salle (public notamment) ; · empêcher le risque de projections d’objets vers l’intérieur et vers l’extérieur de l’espace de comparution du prévenu Capacité : 6 personnes |  |  |  |  |
|  | Recommandations |  |  |  |
| Hauteur | - Hauteur totale du box : 2,90m environ |  |  |  |
| Protection du plafond | - Protection horizontale par dispositif ajouré ou maillé selon type de box - Cf. exigences en matière de renouvellement d’air - retrait de tout plafond |  |  |  |
| Agencement du mobilier intérieur | - Bancs aux angles arrondis fixés au sol, (plutôt que sièges) pour les détenus sur 2 rangs sans fixation de menottes particulière. - Banc fixé au sol escortes derrière le (les) bancs des détenus. - Pas de possibilité d’appui favorisant l’escalade pour le détenu, éviter les linéaires de tablette sur l’allège (une surépaisseur pour l’intégration des micros est cependant possible). - Les bancs : - largeur d’assise par personne : 0,50 m ; - hauteur d’assise de 0,45 m minimum ; - passage libre entre deux rangs: 0,35 m minimum de front ; - hauteur totale du siège/banc : 1,20 m maximum ; - Le banc doit être confortable car les personnes peuvent rester installées plusieurs heures. Le dossier sera plein de préférence, et le moins creux possible. Il assure un confort d’assise et contribue au sentiment de sécurité. L’inclinaison doit être d’environ 90 °. Une inclinaison trop importante est défavorable aux personnes ayant peu de force et d’équilibre, et des difficultés à se relever ; - Le choix du matériau de revêtement des bancs permettra une exploitation et une maintenance aisée (risques de graffitis, gravures, salissures, etc). |  |  |  |
| Sonorisation * | Micros fixés sur la façade frontale : 1 pour 2 places des bancs. La conception du micro devra répondre aux exigences de solidité et d’ergonomie requises (qualité de prise de son quelle que soit la taille de la personne – la personne détenue s’exprime toujours debout). Micro hauteur PMR dans l’espace PMR. |  |  |  |
| Porte d’accès au box | par le circuit des détenus : · il faut s’assurer que la solidité mécanique est de même niveau de protection que le vitrage ; · que l’accessibilité aux PMR jusqu’en façade frontale intérieure au box est possible ; |  |  |  |
| Niveau de résistance du vitrage | Vitrage correspondant aux classes P2A à P5A Vitrage sur les 3 cotés 2 bandes d'ouverture en façade, sur toute la largeur du box : - 15cm pour communication avec l'avocat en position assise et échange de document - 15 cm pour communication avec la salle, en position debout |  |  |  |
| SECURITE / SURETE |  |  |  |  |
| Contrôle d’accès : Non Type de serrure : surete cle Détection intrusion (volumétrique): Non |  | Vidéo surveillance : Oui cote circulation Protection mécanique : Oui Appel d’urgence : Oui, reporte sur le poste de sécurite |  |  |
| AMBIANCES |  |  | ACOUSTIQUE Temps de réverbération : Tr ≤0,6s Niveau sonore global : 35≤L50≤35 dB(A) ; sans équipement : L50≤30 dB(A) ECLAIRAGE Occultation : Sans objet Éclairage général : 300 lux Éclairage particulier : Non AIR Température hiver : 19 +ou- 2°C Température été : maxi 26°C / -8°C par rapport a T° ext. Hygrométrie : 35 a 60 % |  |

| TYPE D’ESPACE : SECURISE CIRCUIT DETENU | FICHE ESPACE n°2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES Définition : La séparation physique des flux de population évite les situations de rencontre entre personnes pouvant donner lieu à des incidents. Ainsi, les détenus escortés ne doivent pas avoir de contact avec le personnel judiciaire ou le public, voire parfois avec d’autres détenus depuis les géoles du P2 jusqu’au box de la salle d’audience 1 du P1, en passant par le tunnel réaménagé. Organisation : prévenir les risques d’évasion et d’intrusion des prévenus sous-main de justice ; · limiter les risques d’agression entre les personnes à l’intérieur du box envers le personnel judiciaire, et entre les personnes à l’intérieur du box et les personnes de la salle (public notamment) ; · empêcher le risque de projections d’objets vers l’intérieur et vers l’extérieur de l’espace de comparution du prévenu Capacité : 3 personnes |  |  |  |  |
| SECURITE / SURETE | Recommandations |  |  |  |
| Contrôle d’accès avec Visiophonie : Et Type de serrure : Vidéo surveillance : | Oui aux niveaux des portes à l’entrée des escaliers donnant au Tunnel et à la sortie du Tunnel. Identification des agents des escortes (à l’aide d’un visiophone) par le PC de sécurité, préalablement au déverrouillage des portes situées dans les couloirs de circulation des détenus, en s’assurant par vidéo de l’absence de personnel sureté clé aux niveaux des portes à l’entrée des escaliers donnant au Tunnel et à la sortie du Tunnel Oui dans le Tunnel et dans les circulations du P1 |  |  |  |
| AMBIANCES |  | ACOUSTIQUE Temps de réverbération : Tr ≤0,6s Niveau sonore global : 35≤L50≤35 dB(A) ; sans équipement : L50≤30 dB(A) ECLAIRAGE Éclairage général : 300 lux Éclairage particulier : Non AIR Température hiver : 19 +ou- 2°C Température été : maxi 26°C / -8°C par rapport a T° ext. Hygrométrie : 35 à 60 % |  |  |

| TYPE D’ESPACE : SECURISE LOCAL : Tunnel entre le P2 et le P1 | FICHE ESPACE n°3 |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES Définition : tunnel permettant le transfert des détenus des géoles du P2 vers le Box de la salle d’audience 1 du P1 organisation: Local à double simple, à partir de l’escalier des géoles du P2 sous surveillance du personnel d'escorte et fermetures sécurisées au P2 et dans la salle de convivialité du P1 Capacité : 3 personnes |  |  |
| TRAITEMENT ARCHITECTURAL | AMBIANCES |  |
| CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES Charges d’exploitation : existante Hauteur utile minimale : 2,50m environ FINITIONS Sols : sol coule existant Murs : Peinture / Anti-graffiti teinte claire Plafonds : Peinture claires ACCES : Gabarit particulier : existant Portes : Bloc porte sécurise muni d'un oculus (diametre maxi 15 cm) | ECLAIRAGE Éclairage général : 500 lux au plafond sous dalle AIR Ambiant avec respect des normes sanitaires |  |
| SECURITE / SURETE |  |  |
| Contrôle d’accès : Non Type de serrure : sureté clé Détection intrusion (volumétrique): Non | Vidéo surveillance : Oui Protection mécanique : Oui Appel d’urgence : Oui, reporte sur le poste de sécurité |  |
| PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX |  |  |
| EAU Eau chaude : Non Eau froide : Non Appareils sanitaires : Semi-broyeur existant à partir d’un WC du P1 COURANTS FORTS ET FAIBLES Chemins de câbles existants |  |  |
| EXIGENCES PARTICULIERES |  |  |