Cahier des Clauses techniques Particulières

ACCORD CADRE DE TRAVAUX

TRAVAUX POUR AMENAGEMENT, RESTRUCTURATION, REPARATION ET ENTRETIENT COURANT DES BATIMENT DU GHT ALPES DAUPHINE

Lot 05

MENUISERIE BOIS

# LOT 5 Menuiserie bois

## Rappel des normes

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) :

Sont applicables, aux matériaux et matériels d'une part et à l'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur des Cahiers des Charges), des documents techniques unifiés (D.T.U) suivi de leur Cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en œuvre, additifs et Erratum publiés par le C.S.T.B.

D.T.U. n° 36.1 Travaux de menuiserie bois (D.T.U. P 23-201)

D.T.U. n° 39 Miroiterie - Vitrerie (D.T.U. P 78-20 1)

D.T.U. n° 51.3 Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois (D.T.U. P 63-203)

D.T.U. n° 59.1 Peinture (D.T.U. P 74-201)

Normes Françaises :

Les matériaux et les mises en œuvre, dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions portées par l'ensemble des Normes Françaises publiées par l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R) homologuées par arrêté ministériel même si elles ne sont pas citées dans le présent document, notamment les normes :

N.F. P 01-001 révisée, concernant les dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction

N.F. P 01-004 Huisseries et bâtis. Dimensions de passage libre

N.F. P 10-402 Dimensions des baies pour portes

N.F. P 20-301 Portes de chaufferie et locaux assimilés (Décembre 1970)

N.F. P 20-511 Portes. Mesurage des défauts de planéité générale des vantaux de portes

N.F. S 61-937-2 : dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.).

Autres publications :

a) Documents publiés par le C.S.T.B.

Documents publiés dans les cahiers du C.S.T.B., et en particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission Ministérielle crée par l'Arrêté du 2

Décembre 1969, compte tenu des réserves formulées par la Commission Technique de

l'A.R.C.E.S, pour tous matériaux ou procédés non traditionnels.

b) Documents publiés par le C.T.B et le G.I.F.

Outre les avis techniques publiés par le C.S.T.B., l'Entrepreneur du présent lot tient compte des documents publiés par le Centre Technique du Bois (C.T.B) et par le Groupement des

Installateurs de Fermetures coupe-feu (G.I.F), notamment en ce qui concerne les labels de qualité. Les règles techniques "R 16": dispositifs d'obturation coupe-feu automatiques.

c) Avis techniques et PV d'essais des produits mis en œuvre

d) Prescriptions des fabricants concernant le stockage, le domaine d'utilisation, et la mise en œuvre.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE

L'entrepreneur devra la pose et le réglage de ses menuiseries. Il devra s'assurer, qu'au cours de l'exécution des travaux des autres corps d'état, aucun déréglage ne se soit produit et il sera responsable de la bonne tenue de ses ouvrages.

Les têtes de pointes et les chevilles devront être chassées de 1 mm minimum et recouvert de pate a bois.

Tous les bois de menuiserie devront être livrés soigneusement poncés et auront fait l'objet d'un traitement fongicide et insecticide à l'aide de produits homologués suivant les normes A.F.P.B. "Bois Plus", un certificat de traitement sera remis au bureau de contrôle ainsi qu'au maître d’œuvre.

Les menuiseries devront être approvisionnées sur le chantier en temps utile, afin de permettre au peintre d'effectuer la mise en œuvre des couches primaires ou d'impression.

Le stockage des menuiseries bois devra être réalisé dans un local ventilé et à l'abri des intempéries.

Aucune menuiserie ne sera posée sans son impression.

Les systèmes de fixation des ouvrages seront proposés à l'agrément du maître d’œuvre avant le début d'exécution des travaux.

Les découpes pour passages de canalisations, les feuillures ou rainures pour fileries, les couvre-joints, précadres et tous dispositifs ou sujétions particulières de mise en œuvre ainsi que le traitement anticorrosion des parties métalliques seront implicitement prévus dans les prix de l'entreprise.

Les vitrages des châssis vitrés seront posés avec parcloses démontables.

QUINCAILLERIE - SERRURERIE

Les articles de quincaillerie et de serrurerie devront être titulaires du label S.N.F.Q.

L’entreprise doit la mise en place de serrures provisoires de chantier le temps des travaux, sur ses ouvrages si nécessaire.

Les ferme-portes installés sur des portes coupe-feu seront conforme à la norme EN 1154.

Les blocs portes à 2 vantaux avec ferme-portes automatique sont implicitement équipés d'un sélecteur de vantail inoxydable adapté.

REVETEMENTS STRATIFIE

Les revêtements stratifiés sur les portes et ouvrages divers de menuiseries seront de 13/10èmes de millimètre d'épaisseur.

Coloris au choix du maître d'œuvre dans toute la gamme du fabricant.

Pour les collages des revêtements, l'entreprise devra utiliser des colles dont la compatibilité a été vérifiée tant avec la qualité du support que du stratifié.

REVETEMENTS DE PROTECTION

Parements de porte ou mur : Les revêtements de protection des parements, type ACROVYN PVC FREE ou techniquement équivalent, auront une hauteur définie par le représentant du PTST.

Encollage : Les revêtements seront encollés sur toute la surface par la colle préconisée par le fournisseur de revêtement.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Le gros mobilier devra avoir une réaction au feu M3 minimum.

CRITERES PHYSIQUES DES MENUISERIES EXTERIEURES

L'ensemble des menuiseries extérieures aura des performances d'étanchéité répondant à la classification U.E.A.T.C. ainsi qu'aux critères d'essais du C.S.T.B. et à la norme FD P. 20-201.

Le classement A*E*V* des menuiseries extérieures sera conforme au mémento commun des DTU 36.1/37.1 en fonction des exigences du site (justificatif à produire).

Les joints d'étanchéité entre la maçonnerie et les menuiseries sont à la charge du présent lot, le détail de cette étanchéité devra être soumis à l'agrément du maître d’œuvre.

Les joints d'étanchéité entre dormants et entre dormants et ouvrants seront protégés d'origine par une "peau détachable" dont l'arrachage est à la charge de l'entrepreneur titulaire du lot Peinture.

Caractéristiques des menuiseries :

- Infiltration d’air ≤ 7m3/h.m2 (pour une pression différentielle de 100 Pa, norme NF P 20.302)

- perméabilité à l’air (suivant règle Th par mètre carré de menuiserie) : m=0.3

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE VITRERIE

Double vitrage

Performances ACOTHERM AC1

- Coefficient thermique Th7

- Classement Européen AEV : A3, E2, VE

HUISSERIES ET BATIS BOIS

Les huisseries et bâtis bois sont livrés assemblés à enfourchement et chevillés.

Ils sont corroyés 4 faces avec feuillures et rainures à briques, équipés de pattes à scellement posées à bain de minium et vissées.

HUISSERIES ET BATIS METALLIQUES

Huisseries et bâtis métalliques (ou bâtis selon épaisseur du mur) sont en tôle d'acier 20/10° pliée et formée au galet d'un profil sont conformes aux normes NF.P.24.404.

Les assemblages sont soudés par cordon, les soudures par points étant interdites.

Les huisseries des pièces humides doivent obligatoirement comporter un dispositif visible de raccordement à la terre située au-dessus de la plinthe.

Elles reçoivent une protection antirouille par peinture époxy cuite au four à 170° minimum après dégraissage et passivation (épaisseur du film : 25 microns) ou après trempage effectué en usine après grenaillage et décalaminage au "degré de soin 2.5" conformément aux prescriptions de D.T.U. 59.1.

Cette protection doit être maintenue en parfait état jusqu'à la mise en peinture. Toutes huisseries ou bâtis présentant des traces de piquetage de rouille sont systématiquement refusés, enlevés du chantier et remplacés aux frais exclusifs de l'entrepreneur du présent lot.

Elles sont livrées selon les cas avec : joints isophoniques dans rainure à fond de feuillure pour tous les blocs portes, joint coupe-feu dans rainure à fond de feuillure pour les blocs portes coupe-feu où pare flamme.

Les joints ou gorges pour joints sont protégés efficacement jusqu'à la mise en peinture.

Les huisseries adaptées au type de parois, sont prévues pour recevoir l’ouvrant en feuillure sans recouvrement sauf si nécessaire.

Elles assurent une ouverture à 90° minimum, l’encastrement total du chant de l’ouvrant, l’encastrement total des cloisons.

PORTES ISOPLANES

Les portes isoplanes sont livrées équipées et montées dans les huisseries ou bâtis et sont conformes aux normes NF.P.23.302 à 304.

Les matériaux employés pour la fabrication des portes isoplanes, seront compatibles avec les produits d’entretiens type ANYOSURF ou techniquement équivalent que le CHU de Grenoble utilise pour le nettoyage et l’hygiène des locaux.

Les caractéristiques des portes isoplanes sont les suivantes :

Cadre : Dans tous les cas, elles comportent un cadre en bois rouge.

Ame pleine : L'âme est constituée par un panneau d'aggloméré de particules de densité variable selon performances isophoniques et/ou coupe-feu requises.

Parement : L'âme pleine reçoit un revêtement de parement en panneaux de fibre dure préalablement stabilisé de 3,7 mm d'épaisseur collé, destiné à être peint ou à recevoir un revêtement de finition prépeint.

Finition prépeinte : Peinture d'impression réalisée en usine destinée à recevoir deux couches de peinture définitive prévue au lot PEINTURE.

Sur vantail battant pour porte en « va et vient », il sera prévu obligatoirement un système d’oculus transparent verre de sécurité (cf. article R 232-1-2 du Code du Travail) ou pare-flamme sur porte coupe-feu.

Toute porte voilée sera refusée et devra être impérativement remplacée.

PANNEAUX DE PARTICULES

Ils sont conformes à la norme NF.B.54.100 et bénéficient des labels suivant par le Centre Technique du Bois (C.T.B.) :

Label CTB-S : pour les travaux d'agencements intérieurs courants,

Label CTB-H : pour les travaux d'agencements dans les pièces humides

Ce sont dans tous les cas des panneaux de particules bois pressés à plat comportant 2 faces poncées.

PORTES CONTROLEES

Mise en place de serrure et câble adaptés au contrôle d’accès suivant demande du maitre d’œuvre.

Un linéaire de câble de xxx ml sera fourni et posé par le titulaire reliant : la serrure contrôlée au connecteur en attente du titulaire LOT « Courant faible-Contrôle d’accès ».

Le raccordement final reste à la charge du LOT « Courant faible-Contrôle d’accès ».

PORTES COUPE-FEU

Les ensembles blocs-portes coupe-feu comportent le label GIF et ont fait l'objet d'un avis technique du CSTB. Dans les cas contraire, ils doivent faire l'objet d'un essai concluant au laboratoire du CSTB.

Dans le cas où ils comportent des joints, ceux-ci sont livrés avec une protection pour mise en peinture.

Ces portes sont du type isoplanes à âmes pleine et reçoivent, selon leur localisation, une finition à peindre, prépeinte, stratifiée ou vernie, identique à celle définie ci-avant.

COLLES EMPLOYEES

Les colles employées doivent répondre aux normes en vigueurs.

QUINCAILLERIE - GARNITURES

Les quincailleries sont toujours de première qualité et sont uniformisées et de même fabriquant pour tous les lots.

Toutes les quincailleries doivent répondre aux exigences des normes NF. Série P 26, être estampillées NF - SNFQ ou SNFQ1 et doivent avoir satisfait aux essais imposés aux matériel similaire ayant obtenu label de qualité. Les marques spécifiées au présent document ne peuvent être modifiées qu'avec l'approbation absolue du Maître d'Œuvre.

Les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires à leur pose ont la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois, elles ont les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles sont exécutées de telle sorte que les pièces affleurent exactement les bois.

Les vis sont toujours de force en rapport avec l’importance des objets qu’elles doivent fixer et sont de finition en rapport avec l’ouvrage fixé (laiton poli, nickelé, chromé ou cadmié). Elles ne doivent pas engendrer d’éclatement des bois.

Les ouvrages qui ne sont pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose, sont immédiatement déposés et remplacés. Si les entailles faites dans les bois nécessitent des modifications, ou même le cas échéant, entraînent le remplacement pur et simple des menuiseries, l’Entrepreneur en supporte seul les responsabilités, charges et frais en découlant.

Avant mise en place, tous les éléments de quincaillerie comportant des organes mobiles (serrures, becs de cane, etc...) sont démontés et graissés ou huilés.

Les fermes-porte hydrauliques sont de force proportionnelle aux efforts qu'ils ont à supporter et au poids des vantaux dont ils commandent la fermeture. Ils sont à frein et réglables pour assurer une vitesse constante de fermeture. Les portes à 2 vantaux prévus avec fermes portes hydrauliques, sont équipées d'un sélecteur de fermeture, ou des fermes portes hydrauliques linéaires pour les portes asservies à la D.I., en position ouverte.

Les fermetures Anti-panique sont conformes à la norme NF.P.26.315.

Toutes les pièces métalliques sont livrées avec une protection antirouille obtenue par cadmiage, galvanisation.

Toutes les portes, sans exception, sont livrées avec : 4 ou 5 paumelles par vantail suivant dimensions, une béquille double adaptée au type de serrure prescrite, ou un bouton.

Butées de portes : Type murale ou de sol : ensemble inox avec embout caoutchouc.

Ferme-porte : Modèle hydraulique réglable : Les portes 2 vantaux sont pourvus d’un sélecteur de fermeture et chaque vantail muni d’un ferme-porte à glissière.

Les portes coupe-feu recevront un ferme-porte hydraulique à glissière, avec contact de position ouvert et commande de fermeture par la détection incendie conforme à la réglementation.

Les vitrages pare-flamme et coupe-feu seront du type non armés.

Bandes de visualisation adaptées aux portes vitrées et aux ensembles menuisés vitrés.

SERRURES ET CYLINDRES

Les serrures sont de première qualité et conforme aux normes Série P.26. Elles sont parfaitement adaptées au type de menuiserie et posées selon les prescriptions des documents techniques et de mise en œuvre du fabricant.

Les cylindres seront de type européen et de marque JPM ou techniquement équivalent et livrés avec 3 clés.

HABILLAGES - CALFREUTEMENT

L’Entrepreneur doit exécuter tous les habillages et calfeutrements entre ses ouvrages (bloc-portes, bâtis, poteaux, etc...) et les ouvrages adjacents (murs, cloisons, etc...). Aucune autre entreprise ne doit intervenir après le présent lot.