Conditions particulières d’achat (CPA) Mucem Département des Bâtiments et de l’Exploitation

OBJET : Étude de faisabilité technique et financière de remplacement d’une thermofrigo-pompe ou de raccordement à un réseau de chaleur et de froid

TYPE DE CONTRAT : Marché ordinaire à prix forfaitaire Procédure : Consultation sans publicité ni mise en concurrence en-dessous du seuil mentionné à l’article R2122-8 du Code de la Commande Publique Date de dernière mise à jour avant notification : 12/02/2026

SOMMAIRE

Article 1 Pièces contractuelles de l’accord des parties	3

Article 2 Objet du Marché	3

Article 3 Durée et délais d’exécution	3

Article 4 Description des prestations	4

4.1 Champ d’intervention et objectifs généraux	4

4.2 Contexte du projet	4

4.3 Contenu de l’étude	5

4.4 Présentation générale des installations et équipements	5

4.5 Données de base fournies au lancement de l’étude	7

4.6 Livrables attendus	7

4.7 Pilotage de la prestation – tenue des réunions	7

Article 5 Coordination – suivi global du contrat	7

5.1 Représentant(s) du titulaire	7

5.2 Représentants du Mucem	7

Article 6 Lieux d’exécution - lieu de livraison	8

Article 7 Propriété intellectuelle	8

7.1 Droits cédés	9

7.2 Exploitation et étendue des droits cédés	10

7.3 Cession en pleine propriété des supports – Restitution des supports	11

7.4 Prix de la cession	11

7.5 Garantie du titulaire	11

7.6 Droit moral	11

Article 8 Pénalités	12

Article 9 Montant du contrat (Forfait) - acomptes	12

Article 10 Arrêt des prestations - Résiliation	12

Article 11 Dérogations aux CCAG	12

Article 12 Signatures des parties	13

# Pièces contractuelles de l’accord des parties

Le présent document constitue les modalités particulières de l’accord conclu entre le Mucem et le Prestataire pour les prestations décrites ci-après.

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG PI, Les pièces contractuelles de cet accord sont les suivantes. Elles prévalent par ordre de priorité décroissante.

- Le présent document décrivant les conditions particulières d’achat (CPA) du contrat et ses annexes :

  - a1_cpa_convention_et_annexes_thermofrigo-pompe_J4

  - a2_cpa_pre_etude_financiere_thassalia2

  - a3_cpa_dpgf_etude_prod_mucem

- Les conditions générales d’achat du Mucem (CGA) de prestations intellectuelles dans leur version du 10/02/2026

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux prestations intellectuelles (CCAG-PI) issu de l’arrêté du 30 mars 2021

- Le mémoire technique du Prestataire transmis lors du chiffrage de la prestation à la demande du Mucem.

# Objet du Marché

Le Marché concerne une mission d’étude technique, économique, réglementaire et environnementale en fonction des différentes solutions de remplacement de la production du Bâtiment J4 au Mucem.

Les motivations principales du maître d’ouvrage sont l’optimisation énergétique, la soutenabilité budgétaire (arbitrage investissement / frais de fonctionnement), la réduction des coûts et la décarbonation.

Le bureau d’étude aura pour tâche de définir et hiérarchiser les différentes solutions possibles à travers cette étude de Faisabilité.

# Durée et délais d’exécution

Le présent contrat est conclu entre le Mucem et le Titulaire pour une durée prévisionnelle de onze (11) semaines à compter de sa date de notification au titulaire.

Le délai maximal de la prestation est de 11 semaines, à compter de la notification du contrat.

Le Titulaire s’efforcera d’optimiser les différentes phases pour réduire la durée de sa mission dans l’intérêt du Mucem. Le délai maximal de la prestation est de 11 semaines, le Mucem voulant se positionner par rapport aux différents scénarios au plus tard à la fin du 1er semestre 2026.

Délais et calendrier prévisionnel de réalisation des Prestations :

| Étape | Date prévisionnelle de rendu | Durée étude maximale / phase |
| --- | --- | --- |
| Consultation | Consultation : 12 février 2026 | 4 semaines |
|  | Remise des offres : 03 mars 2026 |  |
|  | Notification du contrat : 13 mars 2026 |  |
| Phase 1 | Réunion de lancement : 16 mars 2026 Récolement des dossiers techniques transmis par les services du Mucem. | 3 semaines |
|  | Réunions avec les partenaires externes |  |
|  | Visite et relevés sur place des locaux, installations et réseaux. |  |
| Phase 2 | Pré-étude et évaluation scénarios | 5 semaines |
|  | Réunion intermédiaire avec le Mucem : 07 mai 2026 |  |
| Phase 3 | Étude et analyse | 3 semaines |
|  | Rendu rapport final et note de synthèse : 26 mai 2026 |  |
|  | Réunion de présentation des livrables et fin de mission : 28 mai 2026 |  |

# Description des prestations

## Champ d’intervention et objectifs généraux

Le Ministère de la Culture et de la Communication a décidé de construire un bâtiment destiné à devenir le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) sur l’ancien môle portuaire J4 à Marseille.

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a également décidé de construire sur l’ancien môle portuaire J4 à Marseille un bâtiment destiné à devenir la Villa Méditerranée (aujourd’hui appelé “Grotte Cosquer”).

Ces deux bâtiments se trouvent à proximité l’un de l’autre, séparés par l’esplanade piétonne du J4.

Le dispositif de production d’eau chaude et d’eau froide du Mucem est mutualisé avec le bâtiment de la Grotte Cosquer. Il s’agit d’un ensemble de type thermofrigo-pompe dont l’énergie primaire est électrique. Le système utilise l’eau de mer comme fluide de refroidissement ou caloporteur. Les machines sont implantées dans le local technique du Mucem qui en assure la maintenance et la conduite. La Grotte Cosquer quant à elle est alimentée par la production du Mucem via un réseau de distribution quatre tubes enterré et possède sa propre installation de distribution.

Pour gérer la production de cette thermofrigo-pompe cofinancée (Ministère/Région) une convention de partage de moyens et de charges a été passée entre le Mucem et la Villa Méditerranée. Par déliberation depuis le second semestre 2020, la société Kléber Rossillon a été désignée comme délégataire de service public pour la réalisation et l’exploitation d’un centre d’interprétation archéologique dans la Villa Méditerranée sous la forme d’une concession de 25 ans. Une Société filliale de Kleber Rossillon a été créée sous le nom de Grotte Cosquer.

Les règles de fonctionnement de la convention initiale restent inchangées et s’appliquent entre le Mucem et la Grotte Cosquer (cf. annexe a1_cpa_ convention_et_annexes_thermofrigo_pompe_J4).

## Contexte du projet

La mise en service de la production du bâtiment J4 est effective depuis décembre 2012. La durée de vie et d’amortissement de la centrale de production est de 20 ans. A l’horizon 2032, la production de chaleur et de froid deviendra obsolète.

Parmi les solutions à étudier, deux pistes se détachent distinctement d’ores et déjà :

- Remplacement de la centrale avec adaptation aux nouvelles technologies

- Suppression de la production actuelle et raccordement au futur réseau de distribution d’énergie frigorifique et calorifique nommé projet THASSALIA 2

Ces solutions sont à étudier au regard des choix optionnels de la Grotte Cosquer consistant à rester dépendante ou non de la distribution de chaleur par le Mucem.

Dans la perspective d’un raccordement possible au réseau THASSALIA2, le Mucem a rencontré la direction de THASSALIA qui a réalisé une pré-étude comparative (cf. annexe a2_cpa_pre_etude_financiere_thassalia2) concluant à une économie de 3% par an par rapport au fonctionnement de la production actuelle sur la base des consommations de l’année 2024.

## Contenu de l’étude

Analyse des contraintes techniques, économiques et environnementales.

Analyse technique :

- Analyse des consommations énergétiques annuelles,

- Analyse des puissances thermiques et frigorifiques installées,

- Vérification de la compatibilité des équipements existants aux régimes d’eau du réseau THASSALIA2,

- Dimensionnement de la nouvelle production,

- Méthodologie de dépose et remplacement de la centrale de production,

- Evaluation des besoins en local de production ou équipement existant,

- Vérification de la continuité d’exploitation pendant les travaux (ouverture au public, maintien de la conservation des œuvres, option fonctionnement en mode dégradé, fermeture du site),

- Principe de raccordement au réseau THASSALIA2, possibilités d’implantation des échangeurs et option de parcours des tuyauteries, tracé possible du réseau, modifications nécessaires des locaux,

- Solutions alternatives comprenant le raccordement à THASSALIA2 et la conservation d’une production de secours ou le maintien de la production actuelle (investissement travaux et GER),

- Adéquation des abonnements et puissances électriques en fonction de chaque scénario.

Analyse économique :

- Estimation détaillée des coûts travaux et raccordement,

- Ventilation des coûts d’investissements et de fonctionnement par solution,

- Calcul du coût global d’exploitation et de son impact financier (marché de maintenance Multitechnique, convention Grotte Cosquer, amortissement, aides etc…),

- Optimisation énergétique et financière du raccordement (subvention et financement externe envisageable),

- Comparaison entre les différentes solutions.

Analyse réglementaire :

- Vérification des obligations de mise en conformité ou des règles locales en fonction des différentes solutions.

Analyse environnementale :

- Gain CO₂, part d’énergie renouvelable ou de récupération, approche bilan carbone,

- Gestion des rejets en milieu marin et loi sur l’eau.

Synthèse et préconisations :

- Recommandations finales

- Scénarios comparatifs

- Planning prévisionnel

- Note de synthèse et aide à la décision

## Présentation générale des installations et équipements

Le Mucem situé sur l’ancien Môle Portuaire “J4” à l’entrée Est du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) est un bâtiment en forme de parallépipède, vitré sur 7 niveaux dont 2 niveaux de sous-sol comprenant le carré des expositions de 52m x 52m et un bâtiment administratif en forme de “L” sur la façade Nord et Est et qui compose un ensemble nommé “J4”.

Le bâtiment a été livré en juin 2013, sa surface est de 15 000m² et fait 18m de hauteur, il est composé de 2 niveaux d’étages pour la partie muséale, comprenant un plateau au Rdc et R+2 accueillant successivement deux salles d'exposition chacun, d'une surface totale par niveau respectivement de 1672m² et 1984m². Le J4 possède un toit terrasse ouvert au public de 1400m². Le bâtiment est ceinturé de passerelles piétonnes permettant la déambulation entre les différents niveaux. Il est érigé sur 2 niveaux de sous-sol qui accueillent notamment des réserves, ateliers et locaux techniques. L’usage principal du carré muséal est la présentation d’œuvres dans des salles d’exposition où la température ambiante ainsi que l’hygrométrie sont régulées toute l’année. Le bâtiment administratif accueil un ensemble de bureaux où la température été comme hiver fait l’objet d’un traitement d’air (chauffage ou rafraichissement).

Présentation générale de la production de chaleur et de froid du J4 :

Le principe de fonctionnement de la production est fondé sur la production d’eau glacée toute l’année par deux machines frigorifiques. L’eau glacée est utilisée pour le refroidissement des installations et la déshumidification et le circuit de refroidissement des deux machines frigorifiques est utilisé pour alimenter le réseau d’eau chaude (chauffage et asséchement pour le contrôle de l’Hygrométrie).

Présentation détaillée de la production de chaleur et de froid du J4 :

Le local technique de production appelé CVC2 est situé au niveau le plus bas du J4 au 2ème sous-sol (SS2). Il est composé de deux groupes froids de marque CARRIER type 30XWH (fluide R134a), d’une puissance froide de 1000kW et d’une puissance chaude de 1192kW. La particularité de la production est qu’elle est dotée d'un système d’échange à eau de mer. Chaque groupe frigorifique est équipé d’un échangeur à plaques pour le circuit d’évaporation et de condensation dont le circuit primaire de l’échangeur est parcouru par de l'eau de mer. Les régimes de distribution d’eau sont pour l’eau glacée 6°C/12°C et pour l'eau chaude de 45°C/40°C.

La production frigorifique est utilisée comme une pompe à chaleur. Son fonctionnement est assuré toute l’année en forçant éventuellement la demande de froid. Le circuit de condensation des machines produit l’eau chaude nécessaire au chauffage. On notera que la production d’eau chaude sanitaire est électrique et indépendante.

Principe de régulation de la production du J4 mode hiver :

L’eau chaude produite par les groupes est utilisée par le réseau. L’eau froide n’est pas consommée en totalité, il faut donc réchauffer les retours d’eau glacée en récupérant des calories de l’eau de mer (utilisation échangeur évaporateur) pour maintenir la production en service, par une demande artificielle d’eau glacée.

Principe de régulation de la production du J4 mode été :

L’eau glacée produite par les groupes est utilisée par le réseau. L’eau chaude n’est pas consommée en totalité, il faut donc évacuer les calories pour abaisser le retour du circuit d’eau chaude aux groupes frigorifiques afin d’assurer le refroidissement des machines. Les calories vont être dissipées vers l’eau de mer en utilisant l’échangeur du circuit de condensation (réchauffage du rejet eau de mer).

Principe de régulation de la production du J4 mode ½ saison :

Nous sommes dans un fonctionnement « équilibré », nous consommons l’eau glacée et l’eau chaude produite. Les pompes eaux de mer et les échangeurs à plaques évaporateurs et condenseurs ne sont pas sollicités.

Présentation générale des réseaux de distributions hydrauliques :

Il y a 3 réseaux. Un réseau Eau glacée (EG) et eau chaude (ECH) distribuant les CTA et UTA (unité de traitement d'air) en DN200 pour un débit de 170m3/h, un réseau EG et ECH circuit bâtiment annexe (Grotte COSQUER) en DN150 pour 110m3/h.  Un réseau “mixte” ventilo-convecteur, EG ou ECH selon la saison en DN80 (régulation de type change-over).

Nota : En principe la distribution Chaud vers la grotte Cosquer est fermée l’été et la distribution de froid l’hiver vers la grotte Cosquer est isolée à leur demande.

Présentation générale du principe du traitement d’air :

Il faut dissocier deux espaces du J4. Le bâtiment Muséo et le bâtiment de l’administration.

Il y a au total 5 CTA. La CTA accueil administration, la CTA administration (air neuf bureau), la CTA expositions et ateliers (bâtiment muséo), la CTA auditorium et la CTA déambulatoire (hall d’accueil du public bâtiment muséo).

Présentation des principaux équipements de traitement d’air :

Il y a trois types d'équipements, des CTA, des UTA et des ventilo-convecteurs.

Les CTA réalisent le pré-traitement de l’air neuf, les UTA sont utilisées comme appareils terminaux dans les espaces d’exposition et locaux traités en températures hygrométrie constantes (réserves et ateliers recevant des œuvres), les ventilo-convecteurs sont utilisés principalement dans la partie administrative dans les bureaux ou seule la température est régulée hors hygrométrie.

## Données de base fournies au lancement de l’étude

- Plans et documents techniques existants.

- Historique de consommation énergétique.

- Conditions de température et d’hygrométrie intérieures

- Schémas de comptage des énergies.

- Factures d’électricité 2023, 2024 et 2025.

- Refacturation des charges à la Grotte Cosquer.

## Livrables attendus

- Rapport d’étude de Faisabilité complet en version PDF et en version modifiable.

- Plans et schémas de principes techniques.

- Estimation financière détaillée.

- Note de synthèse et aide à la décision.

## Pilotage de la prestation – tenue des réunions

Le Titulaire assurera également des réunions de suivi et de point d’étape de réalisation de la Prestation dans les locaux du Mucem ou à distance suivant la fréquence et les modalités convenues avec la personne en charge du pilotage du contrat côté Mucem.

Des réunions d’échanges avec la direction de THASSALIA2, la Région Sud et la Grotte Cosquer sont à prévoir.

Ces réunions auront lieu en nombre suffisant pour permettre d’assurer de manière optimale la mission.

Le titulaire assure la préparation des réunions et livrables nécessaires pour leur tenue. Il assure la rédaction des comptes-rendus des réunions et entretiens. Il informe le pilote de la prestation côté Mucem de l’avancement des réunions/entretiens. Le titulaire dispose d’un délai maximal de 5 jours ouvrés à compter de la date de la réunion pour transmettre le compte-rendu au Mucem.

# Coordination – suivi global du contrat

## Représentant(s) du titulaire

Dès la notification du contrat, le Titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du Mucem, pour les besoins de l’exécution du contrat. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au Mucem dans les délais requis ou impartis par le contrat, les décisions engageant le titulaire.

Ce représentant devra être joignable facilement pendant les horaires de travail (de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18 h00 du lundi au vendredi).

Tout changement d’interlocuteur durant l’exécution du contrat devra obligatoirement être notifié au Mucem (sebastien.dugauguez@mucem.org et herve.jaron@mucem.org) dans les plus brefs délais.

## Représentants du Mucem

Le principal représentant du Mucem pour les besoins de l’exécution du contrat est :

Hervé Jaron, Ingénieur technique du département Bâtiments et Exploitation

En cas de modification de l’interlocuteur nommé ci-dessus, le Mucem s’engage à indiquer, dans les meilleurs délais, au Titulaire le nom de la personne chargée du suivi technique et/ou opérationnel. L’habilitation de nouveaux représentants sera réalisée sans avenant.

En dehors des questions d’exécution technique et/ou opérationnelle du contrat, toute correspondance du Titulaire relative au présent contrat sera transmise à l’une des attentions suivantes, selon l’objet de la demande :

| Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R. 2191-59 du code de la commande publique (en cas de cession ou nantissement de créance) | Monsieur le Président de l'Établissement public du Mucem |
| --- | --- |
| Ordonnateur | Monsieur le Président de l'Établissement public du Mucem |
| Assignation des paiements | Madame l’agent comptable de l’Etablissement public du Mucem Céline Bugéia celine.bugeia@mucem.org Même adresse que celle du Mucem mentionnée à l’article 1 du présent document |
| Suivi administratif | Service achats du Mucem |
| Suivi financier | Service financier du Mucem |

# Lieux d’exécution - lieu de livraison

Les Prestations seront exécutées sur les sites du Mucem et éventuellement chez les partenaires externes en Région Sud.

# Propriété intellectuelle

Tous les Résultats, même partiels, des Prestations sont réputés régis par les dispositions des articles 32 et suivants du CCAG-PI, complétées par celles du présent article. En cas de contradiction entre les termes des dispositions du CCAG-PI ceux des présentes, ces derniers seront réputés prévaloir.

Le Titulaire cède à titre exclusif au Mucem, l’ensemble des droits d’exploitation, afférents aux Résultats des Prestations, au fur et à mesure de leur création (qu’il s’agisse d’étapes intermédiaires ou de documents définitifs), tels que définis ci-après

- Les photographies, plans, esquisses, dossiers d’études, les « roughs », les documents techniques d’exécution ou documents préparatoires, les prototypes, maquettes, illustrations, recherches graphiques et typographiques ou iconographiques, schémas, documents iconographiques, vidéogrammes, photographies, dessins, illustrations, modèles en deux ou trois dimensions, documents et fichiers de toute nature, et notamment informatiques, provenant de l’exécution du contrat, ou de l’une quelconque de ses phases de réalisation ou de préparation.

- La scénographie matériellement réalisée dans son ensemble, ainsi que tout élément de celle-ci

- Plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes.

Le Titulaire cède au Mucem la pleine et entière propriété matérielle des supports des Résultats ainsi que de tous documents et fichiers de toute nature réalisés par le Titulaire ou remis au Mucem en exécution du présent contrat.

Plus particulièrement, le Mucem dispose de la faculté de céder gratuitement les biens de scénographie dont il n’a plus l’usage au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable, conformément aux dispositions de l’article L. 3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. À titre informatif, dans le cas où le Mucem userait de cette faculté, il s’engage à informer les tiers qu’ils doivent obtenir l’accord du Titulaire préalablement à toute exploitation des Résultats non prévue par le présent contrat.

Le Mucem pourra rétrocéder à des tiers ou à des Partenaires, tout ou partie des droits acquis au titre du présent marché.

À titre informatif, dans le cas où le Mucem fait application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, il s’engage à informer les tiers qu’ils doivent obtenir l’accord du Titulaire préalablement à toute exploitation des Résultats non prévue par le présent contrat.

Les Partenaires du Mucem désignent :

- toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, françaises ou étrangères liées au Mucem par un contrat de subvention, partenariat, parrainage, sponsoring ou mécénat

- la société des Amis du Mucem

- les musées, institutions culturelles et tout organisme de droit privé ou de droit public, français ou étranger, à vocation culturelle, éducative ou sociale avec ou pour lesquels le Mucem produit ou organise, à titre gracieux ou à titre onéreux, toute exposition, manifestation ou événements culturels de toutes natures, et tout organisme apparenté au Mucem

Le Titulaire pourra, avec l’accord préalable et exprès du Mucem, représenter, reproduire ou autoriser la représentation ou la reproduction des différents éléments des œuvres pour son usage personnel et/ou professionnel dans le cadre exclusif de la promotion de son activité (exposition, portfolios, présentations professionnelles) et à condition que ces exploitations ne soient pas de nature à faire directement concurrence au Mucem et/ou à ses ayants droit.

## Droits cédés

Les droits d’exploitation comprennent :

- le droit de reproduction, entendu au sens de l’article L122-3 du code de la propriété intellectuelle, par le Mucem ou un tiers, comme le droit de fixer ou faire fixer matériellement, ensemble ou séparément :

- tout ou partie des Résultats,

- par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, qu’ils soient notamment analogiques, magnétiques, numériques ou optiques

- sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, et format, en cas de publication des Résultats (papier, journaux, revues, livres, CD-Rom, DVD rom, disques durs…)

- sans limitation de nombre

La publication peut être effectuée à condition de mentionner le nom du titulaire

Le Mucem peut communiquer à des tiers les Résultats, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du présent marché.

- le droit de représentation, entendu au sens de l’article L122-2 du code de la propriété intellectuelle, comme le droit de communiquer ou faire communiquer au public les Résultats ou de les mettre à la disposition du public, le droit d’exposer au public, le droit de représenter ou de faire représenter les Résultats :

- de tout ou partie des Résultats,

- par tous moyens et tous procédés connus ou inconnus à ce jour qu’ils soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou numériques; sur tous réseaux informatiques, numériques, télématiques et de télécommunication, par voie de télédiffusion et par tous moyens inhérents à ce mode de communication, dans toutes salles réunissant du public.

Ce droit comprend notamment :

- le droit de communiquer ou faire communiquer au public les Résultats ou de les mettre à la disposition du public

- le droit d’exposer au public

- le droit de représenter ou de faire représenter les Résultats

- le droit d’adaptation en cours de préparation et d’exploitation de l’exposition et/ou pour des expositions futures (en cas de reprise de la scénographie à l’issue de l’exposition) :

- de tout ou partie des Résultats,

- par tous travaux d’adaptation ou de modification, ou d’intégration de tout ou partie des Résultats au sein d’autres œuvres, notamment sous la forme d’éléments d’une œuvre collective, d’une œuvre de collaboration ou d’une œuvre composite

Il est convenu que des modifications et adaptations de tout ou partie des Résultats peuvent être rendues nécessaires pour des impératifs techniques, scientifiques ou esthétiques, ou liés à des objectifs de pratiques durables, ce que le Titulaire reconnaît et accepte formellement

- le droit de doublage et de sous-titrage de tout ou partie de l’exposition en tout langage

- le droit de traduction entendu comme le droit de traduire l'exposition en toutes langues et de reproduire, représenter et adapter, dans les conditions ci-dessus, les traductions qui en seront faites

- le droit d’utilisation secondaire entendu comme le droit d'utiliser des extraits ou éléments indépendants de l'exposition en vue d'opérations publicitaires ou de promotions

- le droit de publication entendu comme le droit d'autoriser la reproduction et la représentation par fragments de l'exposition et de ses éléments ainsi que la duplication de toutes les photographies et de tous les éléments sonores et visuels de ladite œuvre en vue d'une exposition par tous procédés audiovisuels et par disques.

## Exploitation et étendue des droits cédés

Cette cession est accordée au Mucem, pour le monde entier, pour la durée légale de protection des droits d’auteur telle que définie par le code de la propriété intellectuelle, les conventions internationales, ainsi que toute prolongation de cette durée, pour une exploitation commerciale et non commerciale, de tout ou partie des Résultats, ensemble ou séparément, en couleurs ou en noir et blanc, en tous formats, définitions et résolutions, notamment pour les exploitations ayant pour objet l’accomplissement des activités et missions propres, actuelles ou à venir, du Mucem, et de ses Partenaires.

L’exploitation consiste en :

- le droit reproduire les Résultats aux fins d’archivage

- l’intégration des Résultats au sein d’autres œuvres et notamment sous forme d’éléments d’une œuvre collective, d’une œuvre de collaboration ou d’une œuvre composite

- l’utilisation des Résultats dans le cadre de l’exposition objet du présent marché et notamment sur le lieu de l’exposition, pour les besoins de l’exposition, pour la durée de l’exposition, y compris ses prolongations éventuelles

- l’utilisation dans tout autre lieu réunissant du public et notamment dans le cadre de reprises de l’exposition ou d’adaptation de l’exposition produites ou organisées, directement ou indirectement, par le Mucem ou ses Partenaires, à titre gracieux et onéreux

- l’affichage pour les besoins muséographiques : panneaux signalétiques, cimaises, notices descriptives des œuvres, notices de présentation des salles d’exposition permanentes ou temporaires, et la communication sur des bornes d’information ou tous dispositifs multimédia installés dans les salles aux fins d’information du public et de promotion des activités,…

- l’affichage publicitaire mural dans l’enceinte et à l’extérieur des locaux du Mucem

- l’intégration dans les bases de données documentaires et muséographiques et toute base de données à vocation culturelle, éducative, pédagogique ou ludique, dont notamment la base « PHOCEM »,

- la mise en ligne dans des réseaux intranet et sur des sites Internet, édités ou co-édités, tels que notamment les sites du Mucem, ainsi que sur les réseaux sociaux et tout service en ligne à vocation culturelle, éducative pédagogique ou ludique ;

- la projection dans le cadre de conférences, séminaires, cours ou ateliers, colloques, organisés par le Mucem ou ses Partenaires, tenus au sein du Mucem ou dans tout autre lieu réunissant du public, à titre gracieux et onéreux,

- la publication en vue de la promotion et de communication interne ou externe du Mucem ou de ses Partenaires, diffusés gratuitement ou à titre onéreux, aux fins d’information du public et de promotion de l’exposition objet du marché ou de présentation des activités du Mucem et de ses Partenaires, à savoir notamment :

- dossiers, brochures, dépliants, cartes postales, cartes, posters, plaquettes, prospectus, revues, affiches, affichettes dossiers de presse, communiqués de presse, cartes et cartons d’invitations, dossiers institutionnels et de mécénat, journaux internes, publications des nouvelles acquisitions, articles de presse écrite ou télédiffusés ainsi que toute autre utilisation d’information et de communication organisée ou co-organisée par le Mucem

- toute publication éditée ou co-éditée à l’occasion de la présentation de l’exposition objet du marché ou d’une adaptation ou reprise de l’exposition : sous la forme de livres, ouvrages, catalogues, guides et revues édités ou coédités par le Mucem et vendus au public sous toutes formes d’édition tels que notamment les solos, les beaux livres et les albums

- l’intégration et/ou l’adaptation sous toute forme d’édition électronique, dans les appareils d’aide à la visite de type « audioguides » ou « guides multimédias » et dans les applications du Mucem mis gratuitement ou à titre onéreux à disposition du public et des visiteurs

- l’intégration au sein de toute œuvre audiovisuelle diffusée ou distribuée au public sous la forme de vidéogrammes, de diffusion ou projection publique (y compris radiodiffusion et télédiffusion) à titre gracieux ou onéreux

- l’utilisation sur tout produit dérivé édité ou co-édité par le Mucem ou ses agents de licences ou licenciés, ou ses concessionnaires, ou ses Partenaires, à l’occasion de la présentation de l’Exposition ou d’une adaptation ou reprise de l’Exposition, et notamment sous forme de produits de papèterie et carterie, affiches et affichettes, cartes postales, posters, marques-pages, bibelots, jeux et jouets.

Toute exploitation par le Mucem non prévue par le présent contrat doit faire l’objet d’un accord exprès séparé entre le Mucem et le Titulaire.

## Cession en pleine propriété des supports – Restitution des supports

Le Titulaire cède au Mucem la pleine et entière propriété, tant corporelle qu'incorporelle, des Résultats.

Le Titulaire doit restituer au Mucem les supports fournis par ce dernier ayant servi à réaliser les prestations en exécution du présent contrat, quelles que soient leurs natures et qu’ils aient été utilisés directement par le Titulaire ou, le cas échéant, par des sous-traitants. Le Titulaire transmettra au Mucem un support de restitution en double exemplaire, sous une forme complète et organisée, lorsqu’il s’agit de données numériques.

## Prix de la cession

La cession des droits est consentie au Mucem par le Titulaire pour les exploitations décrites au présent article, moyennant le versement d’une rémunération forfaitaire. Le prix de la cession des droits d’exploitation prévue au présent article est prévu dans les montants figurant dans la DPGF (annexe 3 des CPA).

## Garantie du titulaire

Le titulaire garantit au Mucem une jouissance paisible des droits définis dans le présent marché, notamment contre toutes réclamations, revendications, recours ou actions de toute personne, qu'il s'agisse ou non de personnes ayant collaboré ou participé à la scénographie de l'exposition étant rappelé que toutes rémunérations éventuellement dues à tous auteurs, collaborateurs artistiques et techniques, dont le titulaire s'est assuré la collaboration, demeurent à sa charge exclusive.

Il garantit également contre toute réclamation des sociétés de perception de droits d'auteur. A ce titre, il s'engage à assumer les conséquences financières de tous recours qui seraient engagés à l'encontre du Mucem et à faire toute diligence pour permettre une libre et complète exploitation de l'exposition.

## Droit moral

Le Titulaire jouit des prérogatives du droit moral attachées aux différents éléments des œuvres.

Le Titulaire reconnait que l’œuvre architecturale présente un caractère utilitaire. En conséquence, il ne pourra s’opposer aux modifications que souhaiterait apporter le Mucem aux Résultats, aux fins d’adaptation à des besoins nouveaux qui pourraient être rendus nécessaires pour des évolutions des espaces muséographiques ou pour des changements d’organisation matérielle, spatiale ou encore en raison d’ un impératif technique.

Le Titulaire, au titre de ses prérogatives d'ordre moral et notamment du droit de divulgation, consent expressément aux exploitations des différents éléments des œuvres visées ci-avant.

Le Mucem s’engage à respecter le droit moral du Titulaire et, le cas échéant, des auteurs et concepteurs et notamment son (leur) droit à la paternité. Le Mucem s’engage à mentionner le nom du ou des auteurs, selon les cas, sur tout support reproduisant ou représentant les différents éléments des œuvres dans la mesure où cela est matériellement possible, sous la forme suivante : © Année - Nom de l’auteur ou du Titulaire / Mucem.

# Pénalités

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI, en cas de retard par rapport aux dates butoirs et délais d’exécution des Prestations imposés par le Mucem dans le contrat, le Titulaire subit sur ses créances, sans mise en demeure préalable, une pénalité égale à 100€ par jour ouvré de retard constaté.

En cas de retard dans la remise d’un compte-rendu de réunion ou d’entretien, le Titulaire subira une pénalité, sans mise en demeure préalable, égale à 25€ par jour ouvré de retard.

En cas d’absence, non déclarée dans les 48 heures précédant la date prévue d’une quelconque réunion, il pourra être fait application d’une pénalité de 100 € par absence non déclarée.

# Montant du contrat (Forfait) - acomptes

Le montant du contrat est détaillé en annexe financière (annexe 3 des présentes CPA). Il est fixé à la somme totale de :

Montant hors T.V.A (en chiffres) : ……………………………………………………………. T.V.A. au taux de __% (en chiffres) : ……………………………………………………………. Montant T.V.A. incluse (en chiffres) : (...........................................................................................................TTC) (en toutes lettres)

Le titulaire pourra demander le versement d’acomptes mensuels correspondant au pourcentage des prestations exécutées, conformément aux articles R2191-20, R2191-21 et R2191-22 du code de la commande publique.

Les acomptes ne pourront être réglés que pour des prestations effectivement exécutées et suivant constations par le Mucem qu’elles sont conformes aux dispositions du contrat.

Les acomptes n’ont pas le caractère de paiement définitif.

# Arrêt des prestations - Résiliation

Le Mucem se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des interventions qui font l'objet du marché, à l'issue de chaque mission du prestataire définie à l’article 3 des présentes CPA. La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 36 à 42 du CCAG-PI.

Par dérogation à l’article 40 du CCAG-PI, le titulaire ne percevra aucune indemnisation en cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général.

# Dérogations aux CCAG

L’Article 1  des présentes CPA déroge à l’article 4.1 du CCAG PI

L’Article 8  des présentes CPA déroge à l’article 14.1.1 du CCAG PI

L’Article 10  des présentes CPA déroge à l’article 40 du CCAG PI

# Signatures des parties

Coordonnées du Titulaire : (renseigner les coordonnées de tous les membres du groupement en cas de réponse en groupement)

Adresse :

SIRET :

Nom et qualité de l’interlocuteur dédié :

Tel :

Courriel :

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public mentionnées à l’Article 1  des présentes CPA, et conformément à leurs clauses,

le titulaire individuel s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte à exécuter les prestations demandées au(x) prix indiqué(s) dans les présentes CPA et l’annexe financière.

l’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement à exécuter les prestations demandées au(x) prix indiqué(s) dans les présentes CPA et l’annexe financière.

Fait en un seul original,

Signature du titulaire individuel  À ………………………………………………….., le Nom et qualité du signataire : ……………………………………

Signature du groupement : Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article R. 2142-23 ou article R. 2342-12 du code de la commande publique) : [Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] _________________________________________ En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : (Cocher la case correspondante.) conjoint OU solidaire Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement : (Cocher la ou les cases correspondantes.) pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; (joindre les pouvoirs en annexe du présent document) pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du contrat (joindre les pouvoirs en annexe du présent document) ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe. Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : (Cocher la case correspondante.) donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ; donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) Nom, prénom et qualité du signataire; Lieu et date de signature; Signature.

Partie à compléter par le Mucem

Est accepté le présent document valant accord entre les parties À Marseille, le Le représentant habilité du Mucem

Une copie du présent document est notifiée au Prestataire. L’original est conservé par le Mucem.

La notification implique l’envoi par courriel, par le Mucem de la copie du contrat signé (CGA signées par le titulaire uniquement + CPA signées par le titulaire et le Mucem + annexe financière). Le titulaire doit accuser réception du courriel pour rendre effective la notification.

Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. En cas de groupement, tous les membres du groupement doivent signer le présent document, sauf si le mandataire a été habilité par les autres membres du groupement à signer seul. Dans ce dernier cas, la signature doit être celle du mandataire habilité (le mandataire doit l’indiquer et fournir le document l’habilitant à signer au nom et pour le compte des autres entreprises membres du groupement).