# ANNEXE 3 (DG)

# charte graphique

La présente notice a pour objet de définir le contenu et les modalités de réalisation des plans de récolement que doit fournir le titulaire du marché, dans le respect de la charte graphique du service d’infrastructure de la défense (SID).

Ces rendus ont pour vocation d’être intégrés dans SYGAP et GéoSID, le système d’information géographique du service d’infrastructure de la défense.

Ce référentiel est porté par un système d’information géographique (SIG) propre au ministère des armées (hors connexion internet) de type ESRI ARCGIS 10.6 et ultérieur.

Documents graphiques

Le titulaire du marché de travaux fournira une version informatique figée des plans convertis au format .PDF (scannage refusé) afin de permettre la conservation sur support informatique de la version originale de sa prestation.

Il fournira par dossier (DOE) :

- L(es) exemplaire(s) des documents graphiques sur papier permettant la reproduction (nombre par fichier fourni), comme prévu au marché,

- L(es) exemplaire(s) des documents graphiques sur support numériques (clé USB, etc.) regroupant l’ensemble des informations demandées, comme prévu en annexe 2 (notice DOE) des Dispositions générales.

Les résultats définitifs des recollements, éléments de réseaux collectés et géoréférencés sera transmis au donneur d’ordre du pôle de maîtrise d’oeuvre sous les formes suivantes :

- Un support dématérialisé sur clé USB avec l’intégralité des documents suivants à transmettre au donneur d’ordre du SID :

- Documents graphiques :

  - Les fichiers de levés topographiques à l’échelle 1/1 au format DGN + SHP compatible avec le logiciel de MICROSTATION version 8I + format .pdf de l’ensemble.

  - Les fichiers de relevés de bâtiments après exécution et de reconnaissance de réseaux au format DGN compatible avec le logiciel de MICROSTATION version 8I + format .pdf de l’ensemble

  - Les nuages (ou semis) de points relevés, y compris les points pérennes avec N° de points avec l’altimétrie en IGN 69 (avec le Z actif, fichier 3D) au format SIG ESRI ARCGIS 10.6 + DGN compatible avec le logiciel de MICROSTATION version 8I + le fichier ASCII donnant l’ensemble des coordonnées des points (X,Y,Z) correspondant aux semis de points

  - Les fichiers de modélisation 3D interopérable au format BIM-IFC + DGN compatible avec le logiciel de MICROSTATION version 8I (le cas échéant).

- Documents textes dématérialisés : format PDF avec recherche plein texte,

- Documents photographiques numériques : format JPG

- Une version papier comprenant la totalité des documents à transmettre au donneur d’ordre du SID concerné : 3 exemplaires (selon annexe 2 – notice DOE).

Chaque plan indiquera les caractéristiques suivantes :

- Le système de coordonnées, inclus pour une méthodologie d’exécution satellitaire : les coordonnées de l’antenne du (ou des) capteur(s) de référence, le nombre de satellites utilisés (au moins 3)

- La légende

- L’échelle du plan. L’échelle est de 1/200 mais dans le cas de superpositions importantes de réseaux, le plan peut être complété par des détails au 1/100 voire 1/50 notamment pas des coupes transversales fournies en .dgn et .pdf, nommés comme dans la couche « points particuliers »

- L’orientation du plan et données de repérage

- Son orientation (flèche nord),

- Un carroyage,

- Département de l’étude,

- Ville de l’étude,

- Nom de l’immeuble (=emprise) et code G2D de l’immeuble (=emprise),

- Si composants concernés par l’étude : le code composant (=bâtiments) G2D,

- Quartier/caserne,

- Les noms des rues s’il y en a.

- La représentation graphique géoréférencée des informations relevées.

contrôle de la restitution

## Vérification des données

- Vérification de forme sur le respect des nomenclatures et la structuration des données livrées,

- Par échantillonnage, vérification de la complétude des données,

- Vérification de la structuration des données,

- Vérification de la description complète du ou des modèle(s) de données,

- Vérification du fonctionnement des réseaux.

Si elle fait apparaître des défauts, écarts hors tolérance, omissions, ou une exécution non conforme aux prescriptions de la présente charte ou aux règles de l’art, les données défectueuses seront à rectifier par le titulaire, à ses frais et dans le délai contractuel des travaux, au-delà duquel les pénalités de retard lui seront appliquées. L’ensemble des données seront soumises à un certificateur, vérifiant la qualité de la restitution.

## Droits de propriétés

Dans le cadre de cette mission, l’intégralité des données numériques est propriété exclusive du maître d’ouvrage. Le titulaire ne conserve ni droit d’usage, ni droit de diffusion à un tiers.

modalités de réalisation de prestations

- Systèmes de référence  en géoreferencement

Conformément au décret n°200-1276 modifié par décret n°2006-272 du 3 mars 2006, relatif aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics, les travaux de localisation des réseaux enterrés et aériens ainsi que les travaux de levés topographiques seront systématiquement rattachés aux systèmes géodésiques suivants :

En planimétrie :

| ZONE | SYSTEME GEODESIQUE | ELLIPSOÏDE ASSOCIEE | PROJECTION |
| --- | --- | --- | --- |
| France métropolitaine (inclus la Corse) | RGF93 | IAG GRS 1980 | Lambert 93 coniques conformes 9 zones |

En altimétrie :

| ZONE | SYSTEME ALTIMETRIQUE |
| --- | --- |
| France métropolitaine à l’exclusion de la Corse | IGN 1969 |
| Corse | IGN 1978 |

- Classe de précision pour la reconnaissance des réseaux

La classe de précision requise est de classe A.

Pour mémoire, un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s'il est rigide, ou à 50 cm s'il est flexible ; l'incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011.

- Classe de précision pour les relevés de bâtiments

Les relevés de bâtiments doivent être justes au centimètre près.

- Classe de précision pour les levés topographiques

Concernant les levés topographiques, le titulaire doit systématiquement démontrer leur justesse, en appliquant les modalités de l’arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte, en considérant un coefficient de sécurité C égal à 2.

Les relevés des ouvrages se feront en X, Y (planimétrie) et Z (altimétrie) avec la classe de précision A. Les points en X, Y, et Z seront intégrés dans la couche « Points singuliers » et rapportée à la fiche géodésique correspondante.

Précision des nouveaux points pérennes

Les nouveaux points pérennes auront une précision centimétrique en planimétrie et en altimétrie.

Précision des points de référence du canevas à vérifier et/ou à créer

En application de l’arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte, il est demandé au prestataire de respecter les prescriptions définies ci-après :

*Précision planimétrique totale : le canevas établi par le prestataire pour l’établissement du levé topographique devra présenter une précision planimétrique totale dans le système RGF93 de :

-	2 cm si les points de référence encadrant le chantier sont de précision planimétrique totale 1 cm ;

-	2.5 cm si les points de référence encadrant le chantier sont de précision planimétrique totale 2 cm ;

-	2.5 cm si aucun point de référence planimétrique n’existe dans la zone du chantier.

*Précision altimétrique totale : le canevas établi par le prestataire pour l’établissement du levé topographique devra présenter une précision altimétrique totale dans le système NGF-IGN69 de :

-	2 cm si les points de référence sont de précision altimétrique totale 1 cm dans la zone du chantier ;

-	3.5 cm si les points de référence dans zone du chantier sont de précision altimétrique totale 3 cm ;

-	5 cm si aucun point de canevas altimétrique n’est mis à disposition du prestataire.

Dans le cas de l’utilisation du RGP et à une distance supérieure à 15 km du site de référence, le titulaire veillera à respecter des temps d’observations suffisamment longs pour permettre la précision demandée.

Lors du rattachement du chantier, si le prestataire rencontre une incohérence ou une difficulté de rattachement au RGF93 ou au NGF-IGN69 pour atteindre la précision demandée, il devra immédiatement le signaler au maitre d’ouvrage.

Précision des éléments à lever

Les précisions des objets abordés dans le tableau sont basées sur la bibliothèque de cellules issues de la charte graphique du SID, basée sur la bibliothèque de cellules issues de la norme GESPLAN n°2131/DEF/DCG/T/EJTA du 13/04/94 (édition de juin 2004), modifiée et complétée par la directive n°02731/DEF/SGA/DCSID/RLT/SDGP/BGP/SGTP du 29 mai 2012.

| Type de données | Famille | Précision (plani – alti) |
| --- | --- | --- |
| Points particuliers |  | 2 – 2 |
| Regards et chambres |  | 2 – 2 |
| Poteaux et équipements |  | 5 – 5 |
| Mobiliers |  | 3 – 3 |
| Flèches de signalisation |  | 10 – 10 |
| Panneaux |  | 3 – 3 |

Autres types de données en complément de la norme en vigueur en décembre 2009 :

| Type de données | Famille | Précision (plani – alti) |
| --- | --- | --- |
| Bâtiments |  | 3 – 3 |
| Bâtiments modulaires (sauf ceux de chantiers en cours) |  | 5 – 5 |
| Voies de circulation |  | 3 – 3 |
| Infrastructure portuaire * |  | 3 – 3 |
| Piliers |  | 3 – 3 |
| Voie ferrée |  | 3 - 3 |
| Ponts, bassins, murs de soutènement |  | 5 – 3 |
| Eléments naturels |  | 5 – 5 |
| Clôtures |  | 3 – 3 |
| Ruine |  | 10 - 10 |

Par infrastructure portuaire, il faut comprendre : quai, digue, jetées brise lames, beaching, slipway, grue fixe, musoirs, enrochements, cales de radoub, …

- Garantie des documents

La garantie porte sur l’ensemble des documents fournis par le présent titulaire pendant la GPA des travaux. Durant cette période, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra signaler toute anomalies éventuelles (géométriques, précisions, …) détectées ultérieurement, notamment les défauts :

•	de forme sur le respect des nomenclatures et la structuration des données livrées,

•	de la complétude des données, par échantillonnage,

•	de la structuration des données,

•	de la description complète du ou des modèle(s) de données.

•	du fonctionnement des réseaux

Si elle fait apparaître des défauts, écarts hors tolérance, omissions, ou une exécution non conforme aux prescriptions du présent CCTP ou aux règles de l’art, les données défectueuses seront à rectifier par le titulaire, à ses frais et dans le délai contractuel de sa mission, au-delà duquel les pénalités de retard lui seront appliquées. L’ensemble des données seront soumises à un certificateur, vérifiant la qualité de la restitution.

- Droits de propriétés

Dans la cadre des travaux, l’intégralité des données numériques est propriété exclusive du Service Infrastructure de la Défense (SID).

Le titulaire ne conserve ni droit d’usage, ni droit de diffusion à un tiers. Toute diffusion par le titulaire de documents réalisés dans le cadre du marché, sans autorisation écrite préalable du Représentant du Pouvoir Adjudicateur, est interdite sans limite dans le temps.

Le non-respect de cette disposition sera sanctionnée.

Mise en forme des fichiers numériques DAO

Fichiers gabarits fournis par le donneur d’ordre du SID en début d’exécution (periode de preparation des travaux)

Lors de la période de préparation, le donneur d’ordre du SID (PMO) fournira deux fichiers originels « gabarit " appelés "SEED2D.DGN" et "SEED3D.DGN", ainsi que les plans du DCE.

Le présent titulaire doit se conformer aux spécificités de ce fichier DAO et à la charte graphique détaillée ci-dessous (unités de travail, spécifications, polices de caractères, origine, gestionnaire de niveaux …). Le titulaire sera libre d’utiliser toutes les symboliques de traits en fonction de sa nature de levé, contenu dans les fichiers « gabarit ».

Palette de couleurs autorisée :

Utilisation de la palette associée au gestionnaire de niveaux du fichier gabarit SEED

Police de caractères autorisée :

La police de caractères utilisée sera : ARIAL (TRUE TYPE)

Cartouche :

Le cartouche comprendra obligatoirement les noms, logos, et coordonnées du titulaire, le système géodésique et la projection associée, le système altimétrique, et la date de réalisation.

Recollement réalisé par le titulaire

En général, le SID dispose déjà de fichiers de relevés de réseaux ou de levés topographiques réalisés inclus dans le DCE.

Si tel est le cas, le titulaire est informé que parallèlement aux fichiers gabarit, il recevra également ces fichiers de plan de relevés déjà réalisés inclus au DCE au sein desquels, le présent titulaire devra mettre à jour et intégrer les résultats de ses propres relevés.

En effet, l’objectif pour le SID (en particulier son service de gestion du patrimoine), n’est pas de collecter des morceaux distincts de « puzzle de relevés » mais au contraire de disposer d’un unique fichier spécifique à une emprise militaire, sur lequel apparaissent (par niveaux de calques) l’ensemble des renseignements sur l’existant.

Nota : il est bien entendu que dans le cadre de ce recollement, le présent titulaire est uniquement responsable de la qualité et de la véracité des éléments qu’il a lui-même (le présent titulaire n’est aucunement tenu de vérifier la qualité des relevés déjà précédemment réalisés qui apparaissent sur le fichier de plan de l’emprise globale au sein duquel il va intégrer ses propres résultats).

Détail important : en fonction des éventuels chevauchements de relevés entre ce qui a déjà été réalisé et ce que le titulaire réalise au titre du présent marché, le titulaire procède le cas échéant à l’adaptation informatique du fichier global d’emprise dans le cadre de ce recollement, tel que :

- la correction des éventuels doublons et chevauchements,

- le basculement des éléments selon les niveaux,

- la correction des polices,

- la continuité des traits,

- la reprise des cellules.

Le rendu doit être fait en format DGN + SHP MICROSTATION version 8I.

Charte graphique à respecter

Styles de traits autorisés :

Les dessins devront être conformes à la norme en vigueur :

Norme GESPLAN n°2131/DEF/DCG/T/EJTA du 13 avril 1994 (édition de juin 2004), modifiée et complétée par la directive n° 502731/DEF/SGA/DCSID/RLT/SDGP/BGP/SGTP du 29 mai 2012.

Norme GESPLAN

Le nom d’un fichier DAO se décompose en 2 parties :

- le nom du fichier : limité à 8 caractères alphanumériques

- l’extension du nom du fichier : limité à 3 caractères alphanumériques

La forme générique est donc la suivante : W_XX_YYY.ZZZ

Signification du caractère W : Type de plan

W=S : Plan de situation

W=N : Plan de niveau

W=C : Coupe

W=F : Façade

W=M : Plan de masse

W=D : Détails, dessins techniques

W=I : Composition de planche de sortie traceur

W=P : Perspective, axonométrie

W=B : Images, fichiers bitmap

W=3 : Fichiers en 3D

Signification des caractères XX : Particularisation du plan

Si W=S (plan de situation) alors :

XX=GA : Plan de situation des immeubles d’une garnison englobant plusieurs communes

XX=CO : Plan de situation des immeubles situé sur le territoire d’une seule commune

Si W=N (plan de niveau) alors :

XX=-n : Plan du nième sous-sol

XX=nn : Plan du nième niveau

XX=FO : Plan de fondations

XX=TO : Plan de toiture

Si W=C (coupe) alors :

XX=nn : Coupe suivant le plan repéré par l’axe n-n

Si W=F (façade) alors :

XX=ND : Façade Nord

XX=SU : Façade Sud

XX=OU : Façade Ouest

XX=ES : Façade Est

XX=NO : Façade Nord-Ouest

XX=NE : Façade Nord-Est

XX=SO : Façade Sud-Ouest

XX=SE : Façade Sud-Est

Si W=M (plan de masse) alors :

XX=EI : Plan de masse de l’ensemble de l’immeuble

XX=PP : Plan de masse partiel de l’immeuble

XX=SD : Plan de masse schéma directeur

XX=IM : Plan de masse étude impact

Si W=D (détails) alors :

XX=DT : Détails techniques

XX=SC : Schéma de principe du merlon

XX=PP : Plan partiel

XX=SC : Schéma de principe du merlon

Si W=I (composition) alors :

XX=** : 2 caractères alphanumérique au choix du dessinateur

Si W=P (perspective) alors :

XX=EX : Perspective extérieure

XX=IN : Perspective intérieure

Si W=B (image) alors :

XX=** : 2 caractères alphanumérique au choix du dessinateur

Si W=3 (fichier 3D) alors :

XX=-n : Plan du nième sous-sol

XX=nn : Plan du nième niveau

Signification des caractères YYY :

Dans le cas général, ces caractères sont laissés à la disposition de l’utilisateur pour faire face à des situations particulières. On peut utiliser des chiffres entre 001 et 999 correspondant à la phase de l’opération, ou des lettres comme ACT pour actuel, FUT pour futur…

Signification du caractère Z : Stade d’avancement des études

ZZZ=PRE : Etude préalable

ZZZ=EFA : Etude de faisabilité

ZZZ=FDE : Fiche descriptive estimative

ZZZ=ESQ : Esquisse

ZZZ=APS : Avant-projet sommaire

ZZZ=APD : Avant-projet détaillé

ZZZ=PDC : Permis de construire

ZZZ=DCE : Dossier de consultation des entreprises

ZZZ=PEO : Plan d’exécution des ouvrages

ZZZ=POE : Plan des ouvrages exécutés

ZZZ=ATL : Plan de l’atlas

La directive commune SYGAP-GéoSID 501255/ARM/SGA/DCSID/RLT/SDGP/BMCI du 23/03/2018 fixe les règles de gestion pour les 9 niveaux sous Microstation.

Aucun import de styles de traits extérieurs ou création (customs) de traits ne seront autorisés. Tous les styles de traits définis dans les normes du dessin et génie Civil seront acceptés.

Toutes ces données seront associées à un fichier numérisé au format ASCII qui sera remis au donneur d’ordre du SID à l’issus de la mission.

Pour le stockage dans SYGAP concernant des fichiers DGN séparés pour le plan de masse et les profils en long et travers, le titulaire doit les nommer de manière unique :

- Code Immeuble_Code CPt_M_EI pour le plan de masse,

- Code Immeuble_Code CPt_C_AA pour le profil en long ou travers 1,

- Code Immeuble_Code CPt_C_BB pour le profil en long ou travers 2 etc…

Norme GEOVISU

Norme de structuration des fichiers graphiques

Les éléments de même nature sont groupés ou compilés, et sont insérés dans le niveau correspondant (obligation d’utiliser le gestionnaire de niveaux associés au fichier gabarit SEED).

L’utilisation de plusieurs niveaux (« level » dans le logiciel Microstation) sera conforme aux documents d’organisation des fichiers plans de masse ou bâtiments. La liste et la désignation des niveaux figurent ci-après.

Une seule couleur sera utilisée par niveau.

Les styles de traits seront limités aux 8 premiers définis par le logiciel. Il ne sera pas utilisé de styles de trait personnalisés.

Le titre du plan et son échelle devront obligatoirement figurer dans le cartouche.

Création éventuelle de calques (niveaux) par le titulaire

La liste de calques ci-après est à utiliser. S’il s’avère que cette liste n’est pas suffisante vis-à-vis de telle ou telle spécificité d’un élément de mission, le titulaire pourra en informer son donneur d’ordre du SID pour le bon de commande concerné, qui jugera de la pertinence de la création d’un calque spécifique par le titulaire.

Une attention particulière sera portée en ce qui concerne le maintien :

- des différences d’épaisseur de traits,

- des caractères alphanumériques comportant une accentuation,

- des niveaux décrits ci-avant.

| NOM NIVEAU | NUMERO | COULEUR | STYLE | EPAISSEUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH_A CONSTRUIRE | 37 | 11 | 0 | 0 |
| DH_A DEMOLIR | 36 | 2 | 0 | 0 |
| DH_CADRE-CARTOUCHE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DH_CADRE-CARTOUCHE-NORD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DH_CALCUL SURFACE-TEXTE | 52 | 3 | 0 | 0 |
| DH_COTATION | 48 | 3 | 0 | 0 |
| DH_COTATION_NGF | 51 | 7 | 0 | 0 |
| DH_EQUIP DIVERS | 45 | 9 | 0 | 0 |
| DH_EQUIP INTERIEUR | 45 | 9 | 0 | 0 |
| DH_HACHURE-MOTIF | 47 | 16 | 0 | 0 |
| DH_NORD | 91 | 0 | 0 | 0 |
| DH_PERSONNAGE | 192 | 0 | 0 | 0 |
| DH_SOL-MUR-PLAFOND | 95 | 3 | 0 | 0 |
| DH_TEXTE | 50 | 0 | 0 | 0 |
| DH_TEXTE SURFACE | 92 | 3 | 0 | 0 |
| DH_TRAIT CONSTRUCTION | 49 | 1 | 0 | 0 |
| DH_TRAIT COUPE | 191 | 0 | 0 | 0 |
| GO_ASCENSEUR | 56 | 162 | 0 | 0 |
| GO_CHARPENTE | 34 | 78 | 0 | 0 |
| GO_CLOISON | 32 | 5 | 0 | 0 |
| GO_COUVERTURE | 55 | 35 | 0 | 0 |
| GO_DALLE | 30 | 6 | 0 | 0 |
| GO_ESCALIER | 35 | 7 | 0 | 0 |
| GO_FONDATION | 54 | 2 | 0 | 0 |
| GO_MUR_EXTERIEUR | 3 | 4 | 0 | 0 |
| GO_MUR_FONDATION | 31 | 64 | 0 | 0 |
| GO_MUR_INTERIEUR | 28 | 48 | 0 | 0 |
| GO_POTEAU | 29 | 52 | 0 | 0 |
| GO_POUTRE | 57 | 147 | 0 | 0 |
| IMM_DECHARGE | 27 | 12 | 0 | 0 |
| IMM_DIVERS | 8 | 0 | 0 | 0 |
| IMM_EQUIP EXTERIEUR | 4 | 5 | 0 | 0 |
| IMM_EQUIP MILITAIRE | 6 | 7 | 0 | 0 |
| IMM_EQUIPEMENT EXTERIEUR | 4 | 5 | 0 | 0 |

| IMM_HYDROGRAPHIE | 9 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMM_LIMITE PHYSIQUE | 10 | 3 | 0 | 0 |
| IMM_LIMITE PROPRIETE | 2 | 3 |  | 0 |
| IMM_SERVITUDE | 7 | 3 | 0 | 0 |
| IMM_SERVITUDE AERO | 97 | 97 | 0 | 0 |
| IMM_SERVITUDE BRUIT | 100 | 100 | 0 | 0 |
| IMM_SERVITUDE NUCL | 99 | 99 | 0 | 0 |
| IMM_SERVITUDE PYRO | 98 | 98 | 0 | 0 |
| IMM_SERVITUDE RADIO ELEC | 96 | 96 | 0 | 0 |
| IMM_VOIRIE_VOIE FERREE | 5 | 6 | 0 | 0 |
| LIB_01 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| LIB_02 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| LIB_03 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| LIB_04 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| LIB_05 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| LIB_06 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| LIB_07 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| LIB_08 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| LIB_09 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| LIM_ADM_ARRONDISSEMENT | 79 | 3 |  | 0 |
| LIM_ADM_CANTON | 78 | 3 |  | 0 |
| LIM_ADM_CHAMP TIR | 76 | 3 |  | 0 |
| LIM_ADM_COMMUNE | 77 | 3 |  | 0 |
| LIM_ADM_DEPARTEMENT | 80 | 3 |  | 0 |
| LIM_ADM_ETAT | 81 | 3 |  | 0 |
| OM_ANCIEN QUAI | 109 | 109 | 0 | 0 |
| OM_AQUEDUC REFOUL | 118 | 118 | 0 | 0 |
| OM_BATEAU PORTE | 120 | 120 | 0 | 0 |
| OM_BOLLARDS | 105 | 105 | 0 | 0 |
| OM_CABESTAN | 110 | 110 | 0 | 0 |
| OM_CAISSON PREFA | 114 | 114 | 0 | 0 |
| OM_CANIV TECHN | 101 | 101 | 0 | 0 |
| OM_CANON | 108 | 108 | 0 | 0 |

| OM_CONSTRUC METAL | 121 | 121 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OM_DEFENSE | 106 | 106 | 0 | 0 |
| OM_DUCS ALBE | 115 | 115 | 0 | 0 |
| OM_ENROCHEMENT | 112 | 112 | 0 | 0 |
| OM_EQUIP DIVERS | 116 | 116 | 0 | 0 |
| OM_NAVIRE | 117 | 117 | 0 | 0 |
| OM_ORGANEAU | 111 | 111 | 0 | 0 |
| OM_PAL TIR LIER | 104 | 104 | 0 | 0 |
| OM_PILE | 103 | 103 | 0 | 0 |
| OM_PLAGEAGE | 102 | 102 | 0 | 0 |
| OM_RAS DEBORD | 119 | 119 | 0 | 0 |
| OM_SIGNAL NAUTIQUE | 107 | 107 | 0 | 0 |
| RES_AIR COMPR BASSE PRESSION AERIEN | 161 | 161 | ACBPa | 0 |
| RES_AIR COMPR BASSE PRESSION -EQUIP - TEXTE | 162 | 161 | 0 | 0 |
| RES_AIR COMPR BASSE PRESSION SOUTERRAIN | 186 | 186 | ACBPs | 0 |
| RES_AIR COMPR BASSE PRESSION SOUTERRAIN - EQUIP – TEXTE | 113 | 186 | 0 | 0 |
| RES_AIR COMPR HAUTE PRESSION AERIEN | 163 | 163 | ACHPa | 0 |
| RES_AIR COMPR HAUTE PRESSION AERIEN - EQUIP - TEXTE | 164 | 163 | 0 | 0 |
| RES_AIR COMPR HAUTE PRESSION SOUTERRAIN | 187 | 187 | ACHPs | 0 |
| RES_AIR COMPR HAUTE PRESSION SOUTERRAIN-EQUIP-TEXTE | 188 | 187 | 0 | 0 |
| RES_ALARME | 62 | 11 | ALAR | 0 |
| RES_ALARME - EQUIP - TEXTE | 122 | 11 | 0 | 0 |
| RES_AUTRES CARBURANTS | 75 | 9 | AUT | 0 |
| RES_BALISAGE AERO | 165 | 165 | 0 | 0 |
| RES_BASSE TENSION | 19 | 15 | BT | 0 |
| RES_BASSE TENSION AERIEN | 19 | 15 | BTa | 0 |
| RES_BASSE TENSION AERIEN - EQUIP - TEXTE | 123 | 15 | 0 | 0 |
| RES_BASSE TENSION SOUTERRAIN | 178 | 178 | BTs | 0 |
| RES_BASSE TENSION SOUTERRAIN - EQUIP - TEXTE | 179 | 178 | 0 | 0 |
| RES_CHAUFFAGE PRIMAIRE | 71 | 1 | CHp | 0 |
| RES_CHAUFFAGE PRIMAIRE - EQUIP - TEXTE | 124 | 1 | 0 | 0 |
| RES_CHAUFFAGE SECONDAIRE | 72 | 1 | CHs | 0 |
| RES_CHAUFFAGE SECONDAIRE - EQUIP - TEXTE | 125 | 1 | 0 | 0 |
| RES_EAU | 23 | 13 | EAU | 0 |
| RES_EAU BASSE PRESSION | 150 | 150 | INDus | 0 |

| RES_EAU BASSE PRESSION - EQUIP - TEXTE | 151 | 150 |  | 0 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RES_EAU CHAUDE PRIMAIRE | 24 | 1 |  | ECSp |  | 0 |
| RES_EAU CHAUDE PRIMAIRE - EQUIP - TEXTE | 127 | 1 |  | 0 |  | 0 |
| RES_EAU CHAUDE SECONDAIRE | 70 | 1 |  | ECSs |  | 0 |
| RES_EAU CHAUDE SECONDAIRE - EQUIP - TEXTE | 128 | 1 |  | 0 |  | 0 |
| RES_EAU GRISE | 154 | 154 |  | EAUg |  | 0 |
| RES_EAU GRISE - EQUIP - TEXTE | 155 | 154 |  | 0 |  | 0 |
| RES_EAU HAUTE PRESSION | 23 | 13 |  | EAUhp |  | 0 |
| RES_EAU HAUTE PRESSION - EQUIP - TEXTE | 126 | 13 |  | 0 |  | 0 |
| RES_EAU NOIRE | 152 | 152 |  | EAUn |  | 0 |
| RES_EAU NOIRE - EQUIP - TEXTE | 153 | 152 |  | 0 |  | 0 |
| RES_EAU PLUVIALE | 22 | 7 |  | EP |  | 0 |
| RES_EAU PLUVIALE - EQUIP - TEXTE | 129 | 7 |  | 0 |  | 0 |
| RES_EAU USEE | 21 | 3 |  | EU |  | 0 |
| RES_EAU USEE - EQUIP - TEXTE | 130 | 3 |  | 0 |  | 0 |
| RES_EAU VANNE | 68 | 3 |  | EV |  | 0 |
| RES_EAU VANNE - EQUIP - TEXTE | 131 |  | 3 |  | 0 | 0 |
| RES_ECL PUBLIC AERIEN | 166 |  | 166 |  | ECLa | 0 |
| RES_ECL PUBLIC AERIEN - EQUIP - TEXTE | 167 |  | 166 |  | 0 | 0 |
| RES_ECL PUBLIC SOUTERRAIN | 182 |  | 182 |  | ECLs | 0 |
| RES_ECL PUBLIC SOUTERRAIN - EQUIP - TEXTE | 183 |  | 182 |  | 0 | 0 |
| RES_ELEC 12Vcc | 148 |  | 148 |  | 12Vcc | 0 |
| RES_ELEC 12Vcc - EQUIP – TEXTE | 149 |  | 148 |  | 0 | 0 |
| RES_ELEC 50Hz | 146 |  | 146 |  | 50Hz | 0 |
| RES_ELEC 50Hz - EQUIP - TEXTE | 147 |  | 146 |  | 0 | 0 |
| RES_ELEC 60Hz | 144 |  | 144 |  | 60Hz | 0 |
| RES_ELEC 60Hz - EQUIP - TEXTE | 145 |  | 144 |  | 0 | 0 |
| RES_ELEC 400Hz | 142 |  | 142 |  | 400Hz | 0 |
| RES_ELEC 400Hz - EQUIP - TEXTE | 143 |  | 142 |  | 0 | 0 |
| RES_EQUIP HYDROCARBURE | 26 |  | 9 |  | 0 | 0 |
| RES_ESSENCE | 25 |  | 9 |  | ESS | 0 |
| RES_FIBRE OPTIQUE | 189 |  | 189 |  | FOpt | 0 |
| RES_FIBRE OPTIQUE - EQUIP - TEXTE | 190 |  | 189 |  | 0 | 0 |
| RES_FIOUL LOURD | 74 |  | 9 |  | FLO | 0 |
| RES_GAS OIL | 73 |  | 9 |  | GO | 0 |

| RES_GAZ | 16 | 5 | GAZ | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES_GAZ - EQUIP - TEXTE | 132 | 5 | 0 | 0 |
| RES_HAUTE TENSION | 67 | 15 | HT | 0 |
| RES_HAUTE TENSION AERIEN | 67 | 15 | HTa | 0 |
| RES_HAUTE TENSION AERIEN - EQUIP - TEXTE | 133 | 15 | 0 | 0 |
| RES_HAUTE TENSION SOUTERRAIN | 180 | 180 | HTs | 0 |
| RES_HAUTE TENSION SOUTERRAIN - EQUIP - TEXTE | 181 | 180 | 0 | 0 |
| RES_INCENDIE | 69 | 13 | INC | 0 |
| RES_INCENDIE - EQUIP - TEXTE | 134 | 13 | 0 | 0 |
| RES_INFORMATIQUE | 66 | 11 | INFo | 0 |
| RES_INFORMATIQUE - EQUIP - TEXTE | 135 | 11 | 0 | 0 |
| RES_MOYENNE TENSION | 140 | 140 | MT | 0 |
| RES_MOYENNE TENSION - EQUIP - TEXTE | 141 | 140 | 0 | 0 |
| RES_REMATIS | 65 | 11 | REM | 0 |
| RES_REMATIS - EQUIP - TEXTE | 136 | 11 | 0 | 0 |
| RES_REMISE GAS OIL | 156 | 156 | RGO | 0 |
| RES_REMISE GAS OIL - EQUIP - TEXTE | 157 | 156 | 0 | 0 |
| RES_TELEPHONE | 20 | 11 | TEL | 0 |
| RES_TELEPHONE AERIEN | 20 | 11 | TELa | 0 |
| RES_TELEPHONE AERIEN - EQUIP - TEXTE | 137 | 11 | 0 | 0 |
| RES_TELEPHONE SOUTERRAIN | 184 | 184 | TELs | 0 |
| RES_TELEPHONE SOUTERRAIN - EQUIP - TEXTE | 185 | 184 | 0 | 0 |
| RES_TELESURVEILLANCE | 63 | 11 | TELE | 0 |
| RES_TELESURVEILLANCE - EQUIP - TEXTE | 138 | 11 | 0 | 0 |
| RES_TELEVISION | 64 | 11 | TV | 0 |
| RES_TELEVISION - EQUIP - TEXTE | 139 | 11 | 0 | 0 |
| RES_VMC | 46 | 10 | 0 | 0 |
| RES_VMC REPRISE | 46 | 10 | 0 | 0 |
| RES_VMC REPRISE - EQUIP - TEXTE | 160 | 10 | 0 | 0 |
| RES_VMC SOUFFL | 158 | 158 | 0 | 0 |
| RES_VMC SOUFFL - EQUIP - TEXTE | 159 | 158 | 0 | 0 |
| SID_CODE_IMMEUBLE | 203 | 203 | 0 | 0 |
| SID_GEOREFERENCEMENT | 202 | 202 | 0 | 0 |
| SID_NUMERO_AIRE_AMENAGEE | 199 | 199 | 0 | 0 |
| SID_NUMERO_BATI | 201 | 201 | 0 | 0 |

| SID_NUMERO_LOCAL | 195 | 55 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SID_NUMERO_NON_CONSTRUIT | 200 | 200 | 0 | 0 |
| SID_POLYLIGNES_AIRE_AMENAGEE | 197 | 197 | 0 | 0 |
| SID_POLYLIGNES_BATI | 196 | 196 | 0 | 0 |
| SID_POLYLIGNES_IMMEUBLE | 193 | 3 | LIM | 0 |
| SID_POLYLIGNES_LOCAL | 194 | 39 | 0 | 0 |
| SID_POLYLIGNES_NON_CONSTRUIT | 198 | 198 | 0 | 0 |
| SO_BARDAGE | 42 | 15 | 0 | 0 |
| SO_ISOLATION | 41 | 38 | 0 | 0 |
| SO_MENUISERIE DIVERS | 59 | 59 | 0 | 0 |
| SO_MENUISERIE EXT DOR | 38 | 0 | 0 | 0 |
| SO_MENUISERIE EXT OUV | 39 | 0 | 0 | 0 |
| SO_MENUISERIE INT DOR | 60 | 61 | 0 | 0 |
| SO_MENUISERIE INT OUV | 61 | 61 | 0 | 0 |
| SO_PLAFOND SUSPENDU | 58 | 0 | 0 | 0 |
| SO_PLANCHER TECHNIQUE | 33 | 1 | 0 | 0 |
| SO_REVETEMENT SOL | 53 | 10 | 0 | 0 |
| SO_SANITAIRE DETAILLE | 44 | 2 | 0 | 0 |
| SO_SANITAIRE SIMPLIFIE | 43 | 2 | 0 | 0 |
| SO_SERRURERIE-FERRONNERIE | 40 | 13 | 0 | 0 |
| TOPO_ALT POINT | 11 | 0 | 0 | 0 |
| TOPO_BATHY ALT POINT | 172 | 0 | 0 | 0 |
| TOPO_BATHY COURBE NIVEAU | 173 | 0 | 0 | 0 |
| TOPO_BATHYMETRIE | 171 | 0 | 0 | 0 |
| TOPO_COTE MARINE | 169 | 0 | 0 | 0 |
| TOPO_COURBE NIVEAU | 14 | 0 | 0 | 0 |
| TOPO_CROIX COORDONNEE | 13 | 0 | 0 | 0 |
| TOPO_NUM POINT | 168 | 0 | 0 | 0 |
| TOPO_POINT | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOPO_REPERE IGN | 170 | 0 | 0 | 0 |
| TOPO_TALUS-TERRAIN NATUREL | 15 | 2 | 0 | 0 |
| VOIRIE_BORDURE | 18 | 6 | 0 | 0 |
| VOIRIE_ESPACE VERT | 17 | 2 | 0 | 0 |
| VOIRIE_ROUTE | 5 | 6 | 0 | 0 |
| VOIRIE_SIGNAL HORIZON | 175 | 0 | 0 | 0 |

| VOIRIE_SIGNAL VERTIC | 176 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOIRIE_VOIE GRUE | 177 | 0 | 0 | 0 |
| VOIRIE_VOIES FERREES | 174 | 6 | 0 | 0 |

Les premières lettres du nom de niveau, situées à gauche de « _ » identifient le nom de chaque filtre (ou groupe) de niveaux.

Les mots suivants, plus ou moins abrégés, ont pour objectif d’identifier le contenu du niveau et les informations qui doivent y être affectées.

Numéro de niveau – numéro de couleur – style de trait - épaisseur :

Ces informations servent à distinguer les différents niveaux dans chaque logiciel. Elles constituent le cœur de la norme de structuration.

Seuls les réseaux et les limites sont dessinés avec un style de trait particulier.

L’épaisseur est définie par défaut à « 0 » et est identique pour tous les traits. Le style et l’épaisseur de chaque trait seront fixés en fonction de la norme de dessin bâtiment (NF P 02-001).

Bibliothèque de style de trait

| Représentation graphique | Niveau | Couleur | Style |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IMM_ADM_ETAT | CO=3 | Limite d’Etat |
|  | IMM_ADM_DEPARTEMENT | CO=3 | Limite de département |
|  | IMM_ADM_ARRONDISSEMENT | CO=3 | Limite d’arrondissement |
|  | IMM_ADM_CANTON | CO=3 | Limite de canton |
|  | IMM_ADM_COMMUNE | CO=3 | Limite de commune |
|  | IMM_LIMITE_PROPRIETE | CO=3 | Limite de propriété |
|  | IMM_ADM_CHAMP DE TIR | CO=3 | Limite de champ de tir |
|  | RES_AIR COMPR BASSE PRESSION AERIEN | CO=161 | ACBPa |
|  | RES_AIR COMPR BASSE PRESSION SOUTERRAIN | CO=186 | ACBPs |
|  | RES_AIR COMPR HAUTE PRESSION AERIEN | CO=163 | ACHPa |
|  | RES_AIR COMPR HAUTE PRESSION SOUTERRAIN | CO=187 | ACHPs |
|  | RES_ALARME | CO=11 | ALAR |
|  | RES_AUTRES CARBURANTS | CO=9 | AUT |
|  | RES_BASSE TENSION | CO=15 | BT |
|  | RES_BASSE TENSION AERIEN | CO=15 | BTa |
|  | RES_BASSE TENSION SOUTERRAIN | CO=178 | BTs |
|  | RES_CHAUFFAGE PRIMAIRE | CO=1 | CHp |
|  | RES_CHAUFFAGE SECONDAIRE | CO=1 | CHs |
|  | RES_EAU | CO=13 | EAU |
|  | RES_EAU BASSE PRESSION | CO=150 | IND |
|  | RES_EAU CHAUDE PRIMAIRE | CO=1 | ECSp |
|  | RES_EAU CHAUDE SECONDAIRE | CO=1 | ECSs |
|  | RES_EAU GRISE | CO=154 | EAUg |
|  | RES_EAU HAUTE PRESSION | CO=13 | EAUhp |
|  | RES_EAU NOIRE | CO=152 | EAUn |
|  | RES_EAU PLUVIALE | CO=7 | EP |
|  | RES_EAU USEE | CO=3 | EU |
|  | RES_EAU VANNE | CO=3 | EV |
|  | RES_ECL PUBLIC AERIEN | CO=166 | ECLa |
|  | RES_ECL PUBLIC SOUTERRAIN | CO=182 | ECLs |
|  | RES_ELEC 12Vcc | CO=148 | 12Vcc |
|  | RES_ELEC 400Hz | CO=142 | 400Hz |
|  | RES_ELEC 50Hz | CO=146 | 50Hz |
|  | RES_ELEC 60Hz | CO=144 | 60Hz |
|  | RES_ESSENCE | CO=9 | ESS |
|  | RES_FIBRE OPTIQUE | CO=189 | Op |
|  | RES_FIOUL LOURD | CO=9 | FLO |
|  | RES_GAS OIL | CO=9 | GO |
|  | RES_GAZ | CO=5 | GAZ |
|  | RES_HAUTE TENSION | CO=15 | HT |
|  | RES_HAUTE TENSION AERIEN | CO=15 | HTa |
|  | RES_HAUTE TENSION SOUTERRAIN | CO=180 | HTs |
|  | RES_INCENDIE | CO=13 | INC |
|  | RES_INFORMATIQUE | CO=11 | INF |
|  | RES_MOYENNE TENSION | CO=140 | MT |
|  | RES_REMATIS | CO=11 | REM |
|  | RES_REMISE GAS OIL | CO=156 | RGO |
|  | RES_TELEPHONE | CO=11 | TEL |
|  | RES_TELEPHONE AERIEN | CO=11 | TELa |
|  | RES_TELEPHONE SOUTERRAIN | CO=184 | TELs |
|  | RES_TELESURVEILLANCE | CO=11 | TELE |
|  | RES_TELEVISION | CO=11 | TV |

Règles graphiques à respecter

Gestion domaniale

L’ensemble des données patrimoniales sont regroupées dans une classe d’entité composants, cette couche constitue un graphe planaire topologique sans isthme. S’agissant ici d’acquérir des données topo, soit des données surfaciques, le titulaire devra dessiner sous forme de polygones fermés et renseigner chaque élément correspondant du levé de son rattachement à la codification prévue ci-après (code nature).  De fait, chaque polygone dessiné sera adjacent à un ou plusieurs autres polygones dans la limite du périmètre de clôture (graphe sans isthme).

|  |  |  |  | Pour les composant bâtis uniquement (hachures) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code nature | désignation | type composant | type ouvrage | Z point d’égout toit | Point le + élevé de la toiture | Type de toiture (voir ci- dessous) |  |  |  |
| APP | Appontement | AME | OUVMA |  |  |  |  |  |  |
| ASP | Aire de sport | AME | AMENAG |  |  |  |  |  |  |
| BAR | Barrage | AME | OUVAR |  |  |  |  |  |  |
| BAS | Bassin de radoub | AME | OUVMA |  |  |  |  |  |  |
| BAT | Bâtiment | BAA | BAT |  |  |  |  |  |  |
| BATMOD | Bâtiment modulaire | BAA | BAT |  |  |  |  |  |  |
| CARR | Carrières souterraines | NULL | OUVSOU |  |  |  |  |  |  |
| CARRE | Carrefour | AME | VOIRI |  |  |  |  |  |  |
| CHAT | Château d’eau | BAA | BAT |  |  |  |  |  |  |
| COUV | Couverture | BAA | BAT |  |  |  |  |  |  |
| DEB/RE | Déblai/remblais | NCO | NATUR |  |  |  |  |  |  |
| EMMA | Emprise Maritime | AME | NATUR |  |  |  |  |  |  |
| ENR | Cordon d’enrochements | AME | OUVMA |  |  |  |  |  |  |
| ESPV | Espaces Verts | NCO | AMENAG |  |  |  |  |  |  |
| ETEAU | Etendue d'eau | NCO | NATUR |  |  |  |  |  |  |
| FAL | Falaise | NCO | NATUR |  |  |  |  |  |  |
| HEL | Hélistation | AME ou NCO | AERO |  |  |  |  |  |  |
| JETE | Jetée | AME | OUVMA |  |  |  |  |  |  |
| MON | Monument | AME ou BAA | AMENAG |  |  |  |  |  |  |
| MUR | Mur de soutènement | AME | OUVAR |  |  |  |  |  |  |
| PARK | Zone de stationnement | AME | VOIRI |  |  |  |  |  |  |
| PODIS | Poste de distribution | BAA | BAT |  |  |  |  |  |  |
| POLIV | Poste de livraison | BAA | BAT |  |  |  |  |  |  |
| POTRA | Poste de transformation | BAA | BAT |  |  |  |  |  |  |
| PPR | Piste principale | AME | AERO |  |  |  |  |  |  |
| PRF | Pont routier fixe | AME | OUVAR |  |  |  |  |  |  |
| PRM | Pont routier mobile | AME | OUVAR |  |  |  |  |  |  |
| QUA | Quai | AME | OUVMA |  |  |  |  |  |  |
| RAEA | Réservoir adduction d'eau aérien | AME | BAT |  |  |  |  |  |  |
| RAES | Réservoir adduction d'eau souterrain | AME | OUVSOU |  |  |  |  |  |  |
| REPA | Réservoir eau pluviale aérien | AME | BAT |  |  |  |  |  |  |
| REUA | Réservoir eaux usées aérien | AME | BAT |  |  |  |  |  |  |
| RPCA | Réservoir pétro-chimique aérien | AME | BAT |  |  |  |  |  |  |
| RPCS | Réservoir pétro-chimique souterrain | AME | OUVSOU |  |  |  |  |  |  |
| RPG | Repère géodésique | AME | DIVER |  |  |  |  |  |  |
| RUINE | Ruine ou Vestige | BAA | BAT |  |  |  |  |  |  |
| SLIP | Slipway | AME | OUVMA |  |  |  |  |  |  |
| SOU | Souterrain | BAS | OUVSOU |  |  |  |  |  |  |
| STPO | Station de pompage eau de mer | BAA ou BAS | OUVSOU |  |  |  |  |  |  |
| TAX | Taxi-Way parking | AME | AERO |  |  |  |  |  |  |
| TERF | Friche | NCO | NATUR |  |  |  |  |  |  |
| TERPL | Terre plein aménagé (AME) | AME | AMENAG |  |  |  |  |  |  |
| TUN | Tunnel | BAS | OUVSOU |  |  |  |  |  |  |
| VFER | Voie ferrée | AME | VOIRI |  |  |  |  |  |  |
| VGR | Aire de manutention de grue | AME | VOIRI |  |  |  |  |  |  |
| VOIR | Voirie | AME | VOIRI |  |  |  |  |  |  |

Type de toiture

| code | libellé | observations |
| --- | --- | --- |
| TE | Toiture terrasse | Hauteur maxi = si acrotère, point le + élevé de l’acrotère |
| 1V | Toiture en appentis | = Toiture à 1 versant |
| 2V | Toiture en batière | = Toiture à 2 versants |
| CR | Toiture en croupe |  |
| DE | Toiture en demi croupe |  |
| MA | Toiture à la Mansard |  |
| BE | Toiture en berceau |  |
| SH | Toiture en sheds |  |
| PA | Toiture en Pavillon |  |

ANNEXE 1 - MAILLAGE

Ce maillage correspond à un découpage du territoire français 100m*100m, basé sur la projection Lambert 93.

Il est disponible et téléchargeable directement via l’application GéoSID https://geosid.intradef.gouv.fr

Il convient d’activer la couche maillage puis « maillage 100m ».