- ANNEXE 3 : Prestations minimums à effectuer au titre du marché

Cette liste n’est pas exhaustive

Le titulaire se conformera aux fiches du constructeur

| CONTROLE GENERAL |  |
| --- | --- |
| Environnement | - Contrôle visuel du local onduleur - Contrôle visuel de l’onduleur - Relevé de la température du local - Propreté des grilles aérations - Température du local |
| Aspect intérieur de l’onduleur | - Contrôle visuel - Contrôle des ventilateurs et nettoyage - Aspect des cartes, des sous-ensembles et de leur connectique - Aspect des condensateurs de filtrage - Dépoussiérage des cartes électroniques - Nettoyage |
| Batteries | - Contrôle visuel - État de propreté - Contrôle des connexions - Mise à la terre |
| CONTROLES ELECTRIQUES |  |
| Contrôle du secteur | - Tension entrée principale - Courant entrée principale - Tension « voie de secours » |
| Fonctionnement de l’onduleur | - Contrôle du chargeur - Contrôle de l’étalonnage (valeurs mesurées et valeurs indiquées par l’onduleur) - Contrôle du courant en utilisation(sortie onduleur) - Contrôle tension sortie onduleur - Test de couplage/ découplage - Test de basculement voie A/voie B sans couper l’utilisation (principalement pour DESCARTES) - Contrôle du module de puissance |
| Batteries | - Tension floating - Tension mini - Tension maxi - Température - Test d’autonomie et de passage sur by-pass - Courbe de décharge de la batterie |
| Alarmes | - État des piles (et remplacement) de sauvegarde des paramètres - Contrôles des alarmes : température, batterie, chargeur etc.) |