- Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti.

- La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l’amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l’occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l’amiante

40_PJ Bobigny_fiche recap_DTA

| Date de création | 14/04/2017 |
| --- | --- |
| Historique des dates de mise à jour |  |
| Référence du présent DTA | 40_PJ Bobigny_fiche recap_DTA |

# Identification de l’immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Etablissement

| Nom du site | Palais de Justice de Bobigny (TGI) |  |
| --- | --- | --- |
| Codification du site | 40_PJ Bobigny |  |
| Adresse | 169-173, avenue Paul Vaillant Couturier |  |
| Ville | 93008 Bobigny |  |

Propriétaire – Maitre d’ouvrage

| Nom : | MINISTERE DE LA JUSTICE Secrétariat Général Service Support et Moyens du Ministère Sous-direction de l’Immobilier |
| --- | --- |
| Adresse : | 1, quai de La Corse 75181 PARIS cedex 04 |

Détenteur du dossier technique amiante :

Le dossier technique amiante est détenu par :

Nom : Le Directeur de Greffe

Adresse complète : 169-173, avenue Paul Vaillant Couturier - 93008 Bobigny

Téléphone :

Modalités de consultation :

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :

Horaires :

Contact, si différent du détenteur du dossier :

# Rapports de repérage

| Numéro de référence du rapport de repérage |  |  | Date du rapport | Nom de la société et de l’opérateur de repérage |  | Objet du repérage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40_PJ Bobigny_RPINNAX-DTA |  |  | 14/04/2017 | INNAX FRANCE |  | Mise à jour du Dossier Technique Amiante |
| DTA AB EXPERTISES |  |  | 08/03/2006 | AB EXPERTISES |  | Dossier Technique Amiante |

# Liste des locaux ayant donné lieu au repérage

| Liste des différents repérages | Numéro de référence du rapport de repérage | Liste des locaux visités 1 | Liste des locaux non visités 2 devant donner lieu à une prochaine visite |
| --- | --- | --- | --- |
| Repérage des matériaux de la liste A au titre de l’article R.1334-20 du code de la santé publique |  |  |  |
| Repérage des matériaux de la liste B au titre de l’article R.1334-21 du code de la santé publique |  |  |  |
| Repérage des matériaux des listes A et B au titre des articles R.1334-20 et 21 du code de la santé publique | 40_PJ Bobigny_RPINNAX-DTA | Ensemble des locaux (sauf ceux cités ci-après) | Trémie ascenseur, local haute tension, machinerie ascenseur : absence de clés |
| Contrôle triennal (état de conservation) |  |  |  |
| Autres |  |  |  |

(1) Tous les locaux doivent obligatoirement être visités - (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (ex : locaux inaccessibles, clefs absentes …) et, lorsqu’elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

# Identification de matériaux et produits contenant de l’amiante

4a. Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Date de chaque repérage | Type de repérage | Matériau ou Produit | Localisation précise 1 | Etat de conservation 2 | Mesures obligatoires associées 2* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/04/2017 | DTA | Enveloppe de calorifuge bitumineuse + par vapeur sur réseau eau glacée | Ensemble des gaines techniques, vides sanitaires, local CTA | N=1 | Evaluation périodique tous les 3 ans |

1 Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints

2 Matériaux liste A :

N=1 : Bon état de conservation, une évaluation périodique de l’état de conservation, tous les 3 ans est obligatoire en application de l’article R.1334-27

N=2 : Etat intermédiaire de conservation, une mesure d’empoussièrement est obligatoire en application de l’article R.1334-27

N=3 : Matériaux dégradés, des travaux de retrait ou de confinement des matériaux contenant de l’amiante s’imposent en application de l’article R.1334-27

4b. Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Date de chaque repérage | Type de repérage | Matériau ou Produit | Localisation précise 1 | Etat de conservation 2 | Mesures préconisées par l’opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/04/2017 | DTA | Dalle de sol vinyle beige mouchetée bleue | Dalle de sol vinyle beige mouchetée bleue | Dégradé | EP |

EP : Evaluation Périodique	AC1 Action corrective de 1er niveau		AC2 Action corrective de 2nd niveau

1 Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints

2 Matériaux liste B : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage

4c. Matériaux et produits hors liste A et B

Les matériaux identifiés ci-après ont repérés lors de diagnostics amiante avant travaux.

Ils ne sont pas inclus dans le périmètre d’investigation du repérage réglementaire du Dossier Technique amiante (liste A et B) et ne sont pas concernés par les évaluations périodiques.

| Date de chaque repérage | Matériau ou Produit | Localisation précise 1 | Etat de conservation |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/04/2017 | Mastic marron en raccord | Locaux techniques CTA | Non dégradé |

# Les évaluations périodiques

5a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Date de la visite | Matériau ou Produit concerné | Localisation | Etat de conservation 2 | Mesures d’empoussièrement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/04/2017 | Enveloppe de calorifuge bitumineuse + par vapeur sur réseau eau glacée | Ensemble des gaines techniques, vides sanitaires, local CTA | Non dégradé Note 1 |  |

* L’évaluation périodique de l’état de conservation est effectué tous les 3 ans. Pour l’état intermédiaire de dégradation, des mesures d’empoussièrement sont réalisées.

5b. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Date de la visite | Matériau ou Produit concerné | Localisation | Etat de conservation 2 | Mesures d’empoussièrement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/04/2017 | Dalle de sol vinyle beige mouchetée bleue | Dalle de sol vinyle beige mouchetée bleue | Evaluation périodique | sans objet |

# Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires :

6a. Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Matériau ou Produit | Localisation précise 1 | Nature des travaux ou des mesures conservatoires | Date des travaux ou des mesures conservatoires | Entreprises intervenantes | Indiquer les résultats de l’examen visuel et des mesures d’empoussièrement (article R. 1334-29-3 du code de la santé publique) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints

6b. Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante

| Matériau ou Produit | Localisation précise 1 | Nature des travaux ou des mesures conservatoires | Date des travaux ou des mesures conservatoires | Entreprises intervenantes | Indiquer les résultats de l’examen visuel et des mesures d’empoussièrement (article R. 1334-29-3 du code de la santé publique) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garniture de frein | Machineries ascenseurs en terrasse | Dépose | Pas de dossier travaux fourni |  |  |

1 Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints

# Les recommandations générales de sécurité :

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l’article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation, ainsi  qu’aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

- Informations générales

# a) dangerosité de l’amiante

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l’exposition à l’amiante   Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

# b) présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante, en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

- Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l’amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr)

- Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d’un tableau ;

- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ;

- travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée à l’amiante ;

L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de  travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection  sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

# 4. Gestion des déchets contenant de l’amiante

- Traitement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l ‘étiquetage prévu par le décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de l’environnement notamment ses articles R. 551-1 à R.551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les déchets doivent être évacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L.541-2 du code de l’environnement. Ils doivent être considérés comme producteurs des déchets.

Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Les déchets ne peuvent être reçus que s’ils sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) et étiquetés.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

Dans les deux cas, le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA n° 11861*02). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière d’élimination des déchets.

- Gestion des déchets liés au fonctionnement chantier

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l’entreprise qui réalise les travaux. Lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, ces déchets doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

- Installations d’élimination des déchets d’amiante :

Les informations relatives aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent être obtenues auprès :

- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

- de la préfecture ou de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Direction régionale et Interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France);

- de la Mairie ;

- ou sur la base de données «déchets» gérée par l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, directement accessible sur Internet à l’adresse suivante :  www.sinoe.org.