|  | Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier Direction des Travaux, du Biomédical et de l’Incendie Sûreté |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FICHE DE DECLARATION DE TRAVAUX (V5) (Niveau de risque 3 ou 4 ou 5) |  |  |
| NOM et Prénom du postulant : Coordonnées (fixe et mobile) : Adresse mail : |  |  |  |
| Intitulée de l’opération : |  |  |  |
| Service : |  |  | Date prévisionnelle début travaux : Priorisation DTBIS : 1 – 2 - 3 |
| Site : |  |  |  |
| Niveau de risque défini pour l’opération : |  |  |  |
| Diffusion du dossier : CSDS / CDS : Equipe bio nettoyage : A diffuser à l’équipe bio nettoyage du site concerné Equipe ONET: onet-montp-chu@onet.fr; CelluleEHE@chu-montpellier.fr Autres équipes (transports, logistique, etc.) si nécessaire : Laboratoire d'Ecologie Microbienne Hospitalière : Pr JUMAS-BILAK Estelle, Dr ROMANO-BERTRAND Sara. Encadrement du postulant : Coordonnées mails des entreprises extérieures ou du référent de la société : |  |  |  |
| Emetteur : Postulant DTBIS/DNS etc… |  | Validation SPIR |  |
| Date : |  | Date : |  |
| Nom : |  | Noms : |  |
| Signature : |  | Cachet SPIR : |  |

1- FICHE POSTULANT DTB

Description des travaux

Bâtiment – Zone – Etage – Services concernés :

Nature des travaux :

Temps d'exécution des travaux :

Description détaillée du chantier en insistant sur les travaux empoussiérant :

Corps d'état concernés :

(Lot technique, coordonnées entreprises intervenantes et référents chantier)

Description des phases et plans de confinement par le postulant

1 plan de masse (par phase si nécessaire) montrant la localisation du chantier par rapport au bâtiment, aile ou étage indiquant en particulier l’accès chantier, les sanitaires chantier, les accès et circulations soignant / patients si modifiés.

1 plan détaillé (par zone et par phase si nécessaire) les points critiques identifiés et les confinements prévus.

2- FICHE GÉNÉRALE PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX

NIVEAU DE RISQUES SPIR – Niveau 3 - Niveau 4 - Niveau 5

Raisons du classement en niveau 4 ou 5 (enlever les lignes inutiles)

☐ Risque aspergillaire élevé pour les patients

☐ Risque de contamination des patients par des bactéries fécales

☐ Risque environnemental dans des zones contrôlées

☐ Risque augmenté par le maintien d’une activité dans des salles contiguës

☐ Risque augmenté selon la cartographie des risques CHU

RÈGLES GÉNÉRALES

POUR LES INTERVENANTS

☐ Lire, appliquer et faire appliquer la fiche réflexe 1 « Bonnes pratiques générales lors des travaux au CHU de Montpellier » - Placarder l’affiche illustrée à l’entrée du chantier.

☐ Appliquer la fiche réflexe 2 « Bonnes pratiques d’hygiène hospitalière : confinements-faux plafonds-percements »

POUR LES CDS

☐ Demander le port du masque FFP2 aux patients immunodéprimés qui doivent circuler à proximité d’une zone de travaux.

☐ Signaler rapidement au postulant DTB et au référent SPIR (1 4269) toute difficulté concernant les confinements, l’application des fiches réflexes ou un empoussièrement visible hors zone de chantier.

☐ Fermer les portes à proximité du chantier et dans la circulation menant au chantier.

☐ Aérer aussi souvent que possible les chambres du service en travaux si les fenêtres ne donnent pas sur les travaux et si le statut immunitaire des patients le permet.

☐ Fermer les fenêtres des autres secteurs impactés par les travaux via l’extérieur.

POUR LA LOGISTIQUE

Informations à transmettre à d’autres personnes impactées par les travaux (coursiers, brancardiers, logistique, etc.) : RAS ou détailler

AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES POUR CES TRAVAUX

RAS ou détailler

3- DÉTAILS DES confinements et mesures à prendre

EN cours dE chantier

| Mesures à prendre | Numéro de pièce | Couloir de circulation |
| --- | --- | --- |
| Activités : ☐ Hors activité ☐ En activité ☐ En Faible activité |  |  |
| Portes : ☐ Travailler porte fermée ☐ Scotcher sur le cadre ☐ Polyane scotché ☐ Double polyane de chaque coté |  |  |
| Fenêtres : ☐ Travailler fenêtre ouverte |  |  |
| ☐ Sas ☐ Cabine : polyane ☐ Retour plafond ☐ Jusqu’à la dalle ☐ Cheminée ☐ Fermeture éclair ☐ Sas : vinyle avec porte ☐ Retour plafond ☐ Polyane jusqu’à la dalle |  |  |
| Cloison : ☐ Vinyle ☐ Polyane |  |  |
| Dans le plénum : ☐ Reboucher à la mousse expansive les éventuels passages vers les locaux contigus ☐ Polyaner jusqu’à la dalle en cas d’ouverture directe dans le faux plafond vers les locaux contigus. |  |  |
| Matériel médical : ☐ Enlever le matériel mobile ☐ Couvrir le matériel fixe |  |  |
| Outillage particulier : ☐ Perceuse avec aspirateur ☐ Poche à gel ☐ Sciage à l’eau |  |  |
| Entrée du chantier : ☐ Détruits de linge reformés humide au sol ☐ Tapis bleu au sol |  |  |
| Propreté du chantier : ☐ Laisser le chantier propre en fin de journée ☐ Augmenter le nombre de passages du bio nettoyage ☐ Coordonner le bio-nettoyage avec le passage des intervenants |  |  |
| Mode de validation des confinements par le SPIR : ☐ Validation visuelle et tests fumigènes éventuels ☐ Tests fumigènes |  |  |
| Evacuation des gravats : ☐ Dans des sacs fermés ☐ En fin de journée ☐ Autre moment : quand ? ☐ Par accès chantier ☐ Autre : où ? |  |  |
| AIR : ☐ Extracteur : préciser le positionnement de l’évacuation sur le plan de masse ☐ Plasmair® : préciser le positionnement sur le plan détaillé ☐ Mettre le traitement d’air en mode septique (dépression) ☐ Mettre le traitement d’air en surpression ☐ Contrôle particulaire pendant les travaux ☐ Contrôle de l’air par le LEMH pendant les travaux |  |  |
| EAU : ☐ Purger 3 min eau chaude 3 min eau froide tous les jours ☐ 1 fois 10 min à la fin des travaux |  |  |

4- Fin travaux et sÉcurisation de la rÉouverture

Le bio-nettoyage doit-être fait sur des surfaces visuellement propre à la charge de l’entreprise

| Mesures à prendre | Numéro de pièce | Couloir de circulation |
| --- | --- | --- |
| ☐ Bio nettoyage détergeant désinfectant ☐ Surfaces Horizontales ☐ Surfaces Verticales |  |  |
| ☐ Bio nettoyage en 3 Opérations ☐ Surfaces Horizontales ☐ Surfaces Verticales |  |  |
| ☐ Désinfection des surfaces par voie aérienne |  |  |
| ☐ Pose de filtre antimicrobiens sur les points d’eau ☐ Douches ☐ Lavabos et éviers |  |  |
| ☐ Contrôle de l’air par le LEMH ☐ Attente des résultats à J7 pour réouverture ☐ Réouverture possible dès que les prélèvements sont faits ☐ Réouverture possible sans attendre les prélèvements ☐ Prévenir le LEMH et IDE référente en temps utiles : 39498 / 14269 |  |  |
| Contrôle de l’eau par le LEMH ☐ Attente des résultats à J7 pour réouverture ☐ Réouverture possible dès que les prélèvements sont faits ☐ Réouverture possible sans attendre les prélèvements ☐ Prévenir de LEMH en temps utile : 38296 (laboecologie-hygiene@chu-montpellier.fr) et IDE référente |  |  |

FICHE RÉFLEXE 1

Bonnes pratiques générales d’hygiène hospitalière lors des travaux au CHU Montpellier

- Intervenants techniques

- Arrivée au CHU et accès zone de chantier :

  - Ne se présenter qu’à la date et aux horaires définis avec le postulant et le CDS du secteur pour chacune des phases.

  - Entrer au sein du CHU avec une tenue professionnelle propre, porter un masque chirurgical et suivre les règles d’habillage et d’Hygiène en vigueur dans chaque zone traversée.

  - Faire des frictions hydro-alcooliques des mains fréquemment en dehors de la zone de confinement, en particulier en entrant dans un bâtiment du CHU et dès la sortie du chantier.

  - Localiser le point d’eau et les toilettes réservés aux travaux. Ne pas utiliser d’autres points d’eau.

  - Dépoussiérer par essuyage humide les outils avant l’entrée dans les bâtiments du CHU et les transporter en container fermé.

- Confinement de la zone de travaux :

  - Avoir à disposition cloison vinyle, polyane, bandes adhésives, silicone, polyuréthane… et tout le matériel nécessaire au confinement du chantier.

  - Vérifier fréquemment l’intégrité des polyanes et des cloisons de confinement : toute brèche doit être signalée et les travaux interrompus jusqu’à reprise d’étanchéité.

- Pendant toute l’intervention :

  - Ne jamais entreprendre de travaux non prévus par la FDT hors de la zone de confinement ou la zone de chantier : informer le postulant et l’IDE hygiéniste si besoin.

  - Limiter les allées et venues des ouvriers en regroupant l’approvisionnement en matériels.

  - Faire les découpes en atelier, à l’extérieur du bâtiment ou dans la zone confinée.

  - Evacuer les déchets du chantier dans des conteneurs fermés.

  - Tous les jours et en fin de chantier, laisser les abords du chantier visuellement propre et évacuer les déchets dans des conteneurs fermés.

  - FIN de chantier

- CDS du service en travaux

  - Informer son équipe des travaux, de leur durée et des différentes phases.

  - Réorganiser les circulations afin de ne plus accéder à la zone de travaux et limiter la circulation dans la zone proche des travaux.

  - Définir avec l’IDE hygiéniste un point d’eau et des toilettes pour les intervenants travaux.

  - Fournir les éventuels EPI nécessaires à la circulation dans le service, la solution hydro-alcoolique et les détruits de draps.

  - Vérifier fréquemment l’intégrité des polyanes et des cloisons de confinement : toute brèche doit être signalée et les travaux interrompus jusqu’à reprise d’étanchéité.

  - Signaler tout dysfonctionnement ou empoussièrement au postulant CHU et à l’IDE hygiéniste.

  - Augmenter si nécessaire la fréquence de l’entretien quotidien.

  - Organiser l’entretien de fin de travaux avec l’équipe de bio nettoyage et / ou le prestataire privé.

  - Prévoir les contrôles microbiologiques avec le LEMH si nécessaire.

À AFFICHER SUR LES CHANTIERS

FICHE RÉFLEXE 2

Bonnes pratiques d’hygiène hospitalière : confinements – faux plafonds - percements

Prévenir l’hygiéniste référent travaux 1 42 69 en cas de difficultés de confinement.

Avant le démarrage des travaux prévenir le LEMH pour le RDV de validation des confinements et les tests fumigènes éventuels : 3 82 96 (laboecologie-hygiene@chu-montpellier.fr)

Règles d’enlèvement des protections en film polyane

Enlever les films polyanes en présence des agents du bio nettoyage.

Rouler ou plier le polyane côté poussières à l'intérieur.

Evacuer le polyane usagé dans un sac fermé.

Règles d’enlèvement des protections en dur (type plaque de vinyle)

Essuyer (lavette humide) la surface empoussiérée jusqu’à ce qu’elle soit visuellement propre.

Enlever les plaques de protection en présence des agents du bio nettoyage.

Ne pas scier ou découper pour enlever les plaques.

Evacuer les plaques en les enveloppant dans un film polyane.

Règles de soulèvement des plaques de faux plafond

☐ Le niveau de risque ne demande pas la construction d’une cabine polyane autour des plaques soulevées.

☐ Le niveau de risque demande la construction d’une cabine polyane autour des plaques soulevées.

Dans tous les cas :

- Eloigner le matériel mobile à plus de 3m de la plaque à soulever.

- Protéger le matériel fixe restant dans les 3m du soulèvement en le recouvrant de polyane ou d’un drap propre.

- Dans une pièce, travailler porte fermée et fenêtre ouverte.

- Dans une circulation, fermer les portes des pièces voisines.

- Déposer un détruit de drap imbibé d’eau au sol sous la plaque à soulever.

- Faire glisser la plaque sur une plaque voisine. Ne pas déposer la plaque au sol. Eviter les mouvements brusques pouvant mobiliser de la poussière.

- Repositionner la plaque dès que possible en essuyant avec une lavette humide la plaque soulevée dès sa remise en place.

Règles de percement en dehors d’une zone de travaux confinée

- A minima et systématiquement, placer un drap humide sous la zone de percement.

Pour les FDT rouges 4 et 5

- Utiliser des poches de gel.

- Utiliser des outils munis de filtres absolus.

- Utiliser un aspirateur muni de filtres absolus.

Ces règles s’appliquent aussi dans les cabines en film polyane et lorsque les pièces ne sont pas totalement vidées et confinées lors des travaux.