N57 - Travaux de réparation du pont sur l’Ognon DCE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES DIREST

| NUMERO | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- |
| # FRAIS GENERAUX |  |  |
| ## Frais d'installation |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, pour l’ensemble des travaux relevant du présent marché, toutes les installations de chantier qui sont nécessaires au Titulaire pour mener à bien les travaux, y compris les installations de ses sous-traitants. Ce prix doit comprendre la rémunération de l'encadrement du chantier. De manière générale, ce prix comprend toutes les prestations définies à l’article 4.1.1 du CCTP. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : 25 % après installation complète de la base vie et validation des installations par le CSPS et le MOE, 50 % à l’avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché, 25 % après repliement des installations et remise en état des lieux. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Etablissement et gestion du PAQ |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, l’établissement, la mise à jour et la gestion du PAQ, conformément à l’article 2.6 du CCTP. Ce prix comprend notamment : La rédaction initiale du PAQ lors de la période de préparation, soumis à validation du MOE, Les mises à jour et le suivi du PAQ durant toute la durée du chantier, Tous les frais inhérents à la réalisation du contrôle intérieur, y compris les frais d’essais, épreuves et analyses, ne faisant pas l'objet d'un autre prix spécifique du bordereau. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : 25 % après validation de la note d’organisation générale, 50 % à l’avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché, 25 % après remise du dossier des ouvrages exécutés et validation par le MOE. - Le Forfait : - PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- |
| ## Etablissement et gestion du PPSPS |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, l’établissement, la mise à jour et la gestion du PPSPS, conformément à l’article 2.4 du CCTP. Ce prix comprend notamment : L’établissement des PPSPS (mandataire, co-traitants, sous-traitants, etc) et tous additifs, leur transmission et leur reprise jusqu’à validation par le CSPS, les frais résultants des recommandations du PGC en matière de sécurité et de protection de la Santé La mise en œuvre des dispositifs de protection individuels ou collectifs, L’établissement et la mise en œuvre de toutes les démarches sécurité, Tous les frais liés à la participation aux visites d’inspection communes. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : 25 % en fin de période de préparation et après validation du PPSPS par le CSPS, 50 % à l’avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché, 25 % après repli des installations de chantier. - Le Forfait : - PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Etablissement et gestion du PRE et SOGED |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, l’établissement, la mise à jour et la gestion du Plan de Respect de l’Environnement, conformément à l’article 2.10 du CCTP. Ce prix comprend notamment : L’établissement du PRE y compris la composante gestion des déchets, Les mises à jour et le suivi du PRE durant toute la durée du chantier, La gestion de la démarche de protection de l’environnement pendant le déroulement du chantier, La réalisation, l’entretien et le repli des installations spécifiques de protection de l’environnement. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : 25 % en fin de période de préparation et après validation du PRE par le MOE, 50 % à l’avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché, 25 % après repli des installations de chantier. |  |  |
| Le Forfait : |  |  |
| PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- |
| ## Etudes d'exécution |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, conformément aux stipulations CCTP, l’établissement par le Titulaire de tous documents d’exécution nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux faisant l’objet du présent marché (ouvrages définitifs et ouvrages provisoires) et ne faisant pas l'objet d'un autre prix spécifique du bordereau. Ce prix comprend notamment : les prestations définies aux articles 28 et 29 du CCAG Travaux, l'établissement et la gestion d’un état navette des documents d'exécution et de méthodes, incluant les dates de fourniture de chaque document, la prise en compte des documents de projet contractuels ou remis par le maître d'œuvre, la prise en compte des contraintes, des phases de mise au point des études, des phasages de travaux, l’établissement du programme d’exécution des études d'exécution intégrant les durées respectives d’études du Titulaire, du contrôle externe le cas échéant, du visa du maître d’œuvre, de préparation et d’exécution des travaux, l'établissement et la fourniture des plans, notes de calculs, consignes d'exécution, et leur diffusion avant et après visa selon les dispositions du CCTP, l’établissement et la fourniture des études relatives aux ouvrages provisoires : plans, notes de calculs, la tenue de toutes les réunions nécessaires pour assurer la coordination et la mise au point des études d’exécution. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : 10% à la fourniture de la liste prévisionnelle des documents, 80% au prorata de l’avancement de documents remis et validés par le MOE, 10% après repli des installations de chantier. |  |  |
| Le Forfait : |  |  |
| PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- |
| ## Etat des lieux avant/après travaux |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, l’élaboration d’un état des états des lieux de l’emprise des travaux et ses abords avant démarrage des travaux, pendant la période de préparation avant toute amenée de matériel et à la fin des travaux, conformément aux stipulations du CCTP. Les états des lieux sont réalisés avec présence d’un huissier. Ce prix comprend notamment : Les frais d’huissier nécessaires pour l’établissement et l’envoi de l’état des lieux avant et après travaux avec reportage photos, Les frais de présence du représentant de l’entrepreneur pour chacun de ces états des lieux, La prise de contact de l’entrepreneur avec l’huissier et avec les différents exploitants. L’état des lieux devra obligatoirement être réalisé en présence de l’ensemble des exploitants. Le montant du forfait est réglé en 2 fractions : 50 % une fois les états des lieux effectués et transmis au MOE et MOA, 50 % une fois les états des lieux de fin de chantier réalisés et transmis au MOE et MOA. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Implantation, piquetage et nivellement |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, toutes les prestations de topographie et nivellement nécessaires à l’implantation, au piquetage et au suivi de la construction des ouvrages, pendant toute la durée des travaux, conformément aux stipulations du CCTP. Ce prix comprend notamment : le levé topographique de l’ouvrage existant, la mise en œuvre et l’entretien (et renouvellement si nécessaire) des repères de nivellement et des bornes topographiques, les contrôles d’implantation et de nivellement des ouvrages provisoires et définitifs, l’établissement et la transmission au Maître d'œuvre après chaque levé, d’un procès-verbal, les sujétions d’accès aux différents points de mesures et aux différentes parties des ouvrages, les sujétions d’intervention du contrôle extérieure quelle que soit la phase de construction. Ces opérations seront effectuées par un géomètre agrée par le MOE. Les levés seront à transmettre au MOE dans un délai de 48h après les mesures. Le montant du forfait est réglé au prorata de l’avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché. |  |  |
| Le Forfait |  |  |
| PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- |
| ## Marquage et piquetage des réseaux |  |  |
| Ce prix rémunère le marquage / piquetage au sol permettant de signaler les fuseaux d'ouvrages souterrains pour et pendant toute la durée d’exécution du présent marché et ce quel que soit le nombre d’intervenants. Ce prix comprend : l'organisation d'autant de réunion que nécessaire avec les concessionnaires concernés le marquage / piquetage des tracés de réseaux existants et leurs maintiens conformément aux normes NF S 70-003 et NF P 98 332 ainsi qu'au guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux, le maintien du ou des marquage(s) des tracés de réseaux préalablement posés par d’autres entreprises dans le cadre du chantier, la rédaction des procès-verbaux de marquage piquetage à partir du modèle fourni par la direction des travaux avec les reportages photographiques correspondants, y compris lors des passations d'emprise. Le marquage / piquetage concernera les réseaux, leurs branchements, la localisation des points singuliers, tels que les affleurements, les changements de direction, les ouvrages volumineux etc.… Il devra être réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone d'intervention augmentée de 2 mètres en planimétrie. Modalités d'exécution du marquage piquetage : Il est effectué avec la précision maximale des données disponibles à partir des réponses aux DT, aux DICT, et pour les réseaux classés sensibles, à partir des résultats d'investigations complémentaires ayant eu lieu suivant les recommandations particulières fournies par les gestionnaires de réseaux. |  |  |
| Le Forfait : |  |  |
| PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- |
| ## Panneaux d'informations |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, les frais de fourniture, mise en place, calage, réglage, entretien et maintenance pendant la durée des travaux de deux panneaux d’information du chantier. Les panneaux présenteront les dimensions suivantes : 4 m x 3 m. Le prix comprend la fourniture, pose et dépose de 2 panneaux d’information. Ce prix comprend : les frais d’élaboration des panneaux, selon la charte graphique transmise par le Maître d’œuvre, la fourniture, et la mise en place des panneaux, la fourniture, mise en place, calage et réglage de lests en béton et ou fondations, la fourniture, mise en place, réglage et calage de dispositifs de stabilité vis-à-vis du vent (jambes de force, raidisseurs etc…), l’entretien et la maintenance des panneaux pendant la durée des travaux, les frais de personnel, la dépose et l'évacuation de tous les éléments à l'issue des travaux. La position de ces panneaux sera confirmée par le Maître d’œuvre. L’application de ce prix sera soumise à l’autorisation écrite du Maître d’œuvre. |  |  |
| Le Forfait : |  |  |
| PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, l’établissement et la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) conformément aux stipulations du CCTP et CCAP. Le montant du forfait est réglé une fois le dossier complet, validé par le MOE. |  |  |
| Le Forfait : |  |  |
| PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dossier d'Exploitation sous chantier (DESC) |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, l’établissement d’un dossier d’exploitation sous chantier conformément à la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national relative à l’exploitation sous chantier nécessaire à la réalisation de l'ensemble des travaux relevant du présent marché. Ce comprend notamment : ▪ la réception et la prise de connaissance de la NESC jointe au DCE, ▪ l’élaboration du dossier d’exploitation : plan d’exploitation complet, plans de signalisation, plans de déviations, etc, ▪ les démarches nécessaires à l’obtention des arrêtés, ▪ les mises au point nécessaires, y compris réunions et les reprises de dossier, avec les services gestionnaires des routes et le coordonnateur SPS jusqu’à l’approbation du dossier définitif, ▪ les démarches administratives nécessaires auprès des organismes concernés pour les modalités de déviation et / ou alternat, ▪ la prise en compte des formalismes de tous les exploitants, ▪ les modifications en cours d’opération, y compris pour les phases et sous-phases supplémentaires, ▪ les mises à jour du dossier selon les remarques du MOE et des exploitants, Ce dossier est soumis à l’avis et au visa du MOE et des exploitants. Le montant du forfait est réglé en 2 fractions : ▪ 50 % une fois le dossier complet et validé par le MOE ainsi que les exploitants. ▪ 50 % à l’avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché. |  |  |
| Le Forfait : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| # EXPLOITATION SOUS CHANTIER |  |  |  |
| ## Intervention pour balisage sur route bidirectionnelle |  |  |
| Ces prix rémunèrent à l'unité, les prestations de fourniture, de pose et de dépose du balisage relatif aux schémas de balisage définis dans la Notice d’Exploitation Sous chantier. Ce prix comprend notamment : l'ensemble des moyens nécessaires à la pose, à la réalisation du balisage et à sa traçabilité (personnels, matériels, film ou photos, main courante, matériaux et véhicules, y compris pose par FLR) pour un chantier inférieur à 3km, le traitement des bretelles, les adaptations des schémas en fonction de la configuration du site et/ou des contraintes imposées par le gestionnaire, la répétition systématique des panneaux en TPC, sauf spécification contraire du RPA dans le bon de commande, l'occultation et la des-occultation éventuelle de la signalisation verticale permanente (hors potence et portique), le débroussaillages préalable à la pose du balisage, l’occultation et la des-occultation éventuelles de la signalisation verticale permanente existante (hors potence et portique). Ce prix ne comprend pas : la mise en place de déviation en dehors du réseau, le démontage et le remontage des interruptions du terre-plein-central (ITPC) lors des basculements, la réalisation du marquage temporaire au sol indiqué dans les schémas, L’occultation de la signalisation horizontale existante. |  |  |
| 201.1 Schéma « F221 » |  |  |
| L'unité : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |
| 201.2 Schéma « F215a » |  |  |
| L'unité : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |
| 201.3 Schéma « F213a » |  |  |
| L'unité : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fourniture, mise en place et dépose de SMV H1W4 |  |  |
| Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, l’amenée, la pose, la dépose et l’évacuation de séparateur modulaire de voies (SMV) de niveau de retenu H1, de largeur de fonctionnement W4, y compris délinéateurs. Le prix s’applique également aux pièces d’extrémités. Ce prix comprend notamment : toutes les opérations préalables relatives à l’implantation des futures files de séparateurs, la fourniture, le chargement, le transport et le déchargement des séparateurs, l’assemblage des séparateurs modulaires et leur mise en place, le raccordement aux extrémités, les opérations de réglage longitudinal afin d’assurer une régularité de la file posée, les sujétions d’aménagement permettant la récupération des eaux de ruissellement, la signalisation par peinture jaune des talons du dispositif, les délinéateurs, a mise en œuvre d’une protection (sable ou similaire) sous les SMV lors de la pose sur une chaussée neuve, la matérialisation d’une zone de prudence à l’arrière des SMV (baily road ou équivalent) pour minimiser autant que possible les interventions du personnel à l’arrière des dispositifs pendant les travaux, le balayage soigné, sur l’emprise des SMV et environnants, avant chaque remise en circulation, les modalités d’astreintes tels que prévus au CCTP (délai d’intervention pour remise en état, ripage... ou remplacement d’un élément), les modalités de contrôle interne sur le bon positionnement et le bon état des éléments, à remettre en fin de journée de pose au MOE, l’enlèvement en fin de travaux. Les quantités sont évaluées par métrés suivant les plans d’exploitation visés par le MOE. Le mètre linéaire : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |
| ## Location SMV H1W4 |  |  |
| Ce prix rémunère, au mètre linéaire x jour, la location des séparateurs modulaires de voies (SMV) de niveau de retenu H1, de largeur de fonctionnement W4. Ce prix comprend notamment : la location des séparateurs modulaires de voies, les frais d’astreinte et la maintenance de jour comme de nuit, week-end et jours fériés avec ripage, déplacement, réalignement des SMV, les déplacements ou ripage suite à un déplacement accidentel ou involontaire, le nettoyage et le balayage de la chaussée avec une balayeuse aspiratrice après intervention, les sujétions dues à l’exploitation des voies en service. Les quantités sont évaluées par métrés suivant les plans d’exploitation visés par le MOE. Le mètre linéaire x jour : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |
| ## Déplacement de SMV H1W4 pour basculement |  |  |
| Ce prix rémunère, au mètre linéaire, les opérations de déplacement des séparateurs modulaires de voies (SMV) de niveau de retenu H1, de largeur de fonctionnement W4. Ce prix comprend notamment : Les opérations de déplacement des SMV pour permettre les basculements, le nettoyage et le balayage de la chaussée avec une balayeuse aspiratrice après intervention, les sujétions dues à l’exploitation des voies en service. Les quantités sont évaluées par métrés suivant les plans d’exploitation visés par le MOE. Le mètre linéaire : ## PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |
| ## Fourniture, mise en place et dépose d'atténuateur de choc pour SMV H1 |  |  |
| Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, la mise en place, la maintenance d’atténuateur de choc pour séparateurs modulaires, ainsi que leur dépose en fin de chantier. Les atténuateurs devront obligatoirement avoir une flèche de signalisation représentée sur le dispositif. Les quantités sont évaluées par métrés suivant les plans d’exploitation visés par le MOE. L'unité : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |
| ## Fourniture, mise en place et location d'éclairage sur ITPC |  |  |
| Ce prix rémunère au forfait la location, mise en œuvre, entretien et gestion de l’alimentation des éclairages nécessaires sur ITPC conformément à la NESC. Ce prix comprend notamment : La location du matériel pendant la durée du chantier, L’amenée et la mise en œuvre du matériel, La location et mise en œuvre de l’alimentation nécessaires, Les opérations de maintenance spécifique à l’éclairage, La pose des éclairages au droit des 2 ITPC en lien avec la NESC et DESC, Le forfait : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |
| ## Location d'atténuateur de choc pour SMV H1 |  |  |
| Ce prix rémunère, à l’unité x jour, la location des atténuateurs de choc pour séparateurs modulaires de voies (SMV). Les quantités prises en compte seront issus de métrés fournis par l’entreprise sur la base des plans de signalisation ou de la procédure concernée. Les quantités sont évaluées par métrés suivant les plans d’exploitation visés par le MOE. L'unité x jour : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |
| ## Maintenance et astreinte |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, l'ensemble des frais relatifs aux opérations de surveillance, de maintenance et d’astreinte de l’ensemble du balisage en place, conformément au CCTP ou NESC et durant toute la durée du chantier. Ce prix comprend notamment : L’organisation de visites quotidiennes systématiques pour la surveillance et une remise en état éventuelle de la signalisation, L’entretien du balisage, la mise à disposition et la pose de dispositifs en remplacement des éléments volés ou détériorés, la correction si nécessaire de la signalisation et du positionnement des SMV après constat d’un défaut, dans un délai de 2h maximum, la rédaction d’une main courante pour toutes les interventions d’astreinte, surveillance et maintenance du balisage (ronde, intervention sur balisage, etc), la maintenance des panneaux, des dispositifs lumineux y compris les feux, la mise à disposition des personnels, matériels et véhicules nécessaires à ces interventions, le débroussaillage en maintenance si nécessaire toutes les sujétions d'intervention. Ce prix comprend la réalisation d’une visite quotidienne y compris jour férié et week-end. Chaque passage fera l’objet d’une main courante transmise quotidiennement. Le Forfait : PRIX H.T EN TOUTES LETTRES |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| # REFECTION TRAITEMENT ANTICORROSION |  |  |
| ## Ouvrages provisoires d’accès et de confinement pour travaux de peinture |  |  |
| Ce prix rémunère forfaitairement, l’ensemble des ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux liés à la réfection du traitement anticorrosion et leur confinement, conformément aux prescriptions et contraintes définies au CCAP, du CCTP et du PGCSPS ainsi que des méthodes d’exécution du Titulaire. Ce prix rémunère notamment : la fourniture et mise en place des moyens d’accès, le montage puis la dépose des dispositifs de confinement étanche de l´ouvrage permettant le respect des règles et règlements d´hygiène, de sécurité et de protection de l´environnement, toutes les dispositions de confinement permettant l’étanchement des plateformes pour la récupération des déchets issus du décapage, toutes les dispositions de confinement permettant la mise en oeuvre de la protection contre la corrosion dans les conditions de température et d’hygrométrie fixées dans le CCTP, les dispositions permettant le respect des règles d’hygiène, de sécurité des personnels intervenant sur l’ouvrage et le respect de l’environnement : équipements de protection individuelle, cloisonnement des zones de travaux, toutes les justifications concernant les dispositifs permettant de respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, l’amenée, la pose, le contrôle, l’utilisation y compris par le maître d’oeuvre, l’entretien, les déplacements, la dépose des installations de décontamination nécessaires pour l’ensemble des travaux de reprise de protection anti-corrosion et notamment, le local vestiaires-douche à 3 compartiments : partie contaminée, partie douche et partie saine, le sas d’accès, intégrant notamment une douche permettant de dépoussiérer les EPI et une zone tampon entre cette douche et la partie contaminée du local vestiaires-douche permettant d’entreposer les équipements, les dispositifs aérauliques de l’ensemble des caissons, échafaudages confinés, vestiaire et du sas d’entrée, conformes aux prescriptions du CCTP ayant trait aux dispositifs d’admission et d’extraction d’air, dispositifs de filtration absolue, et dispositifs de mise en dépression, une filière spécialisée des eaux usées, les frais de traitement des installations en contact avec le déchet de décapage le dispositif pour l’adduction d’air, comprenant les contrôles initiaux et périodiques de la qualité et du débit de l’air fourni, le dispositif de filtration, de traitement et d’évacuation vers une filière spécialisée des eaux usées, la présence de plomb dans les peintures décapées, L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que le confinement à l’intérieur doit être parfaitement étanche au niveau des zones traitées. Le montant du forfait est réglé en 2 fractions : 20% une fois ces dispositifs mis en place, 80% à l'évacuation complète de ces dispositifs. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Décapage par projection d’abrasifs |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre la réalisation d’une préparation de surface de type décapage primaire (à nu), du système de protection anticorrosion des éléments métalliques existants, conformément aux stipulations du CCTP, aux plans joints au marché et aux résultats de l’essai préalable de décapage. Le décapage est effectué par projection d’abrasif non métallique de manière à obtenir un degré de soin Sa 2,5 selon la norme ISO 8501-1 et une rugosité « Moyen G » selon la norme ISO 8503-2. Cette préparation aboutira au soin et au profil de rugosité correspondant au système de peinture certifié ACQPA, conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment : L’épreuve de convenance du mode de décapage et de la protection anti-corrosion, Le lavage des zones à l’eau chaude sous pression avec un détergent suivi d’un rinçage à l’eau douce dans le but d’éviter une pollution de l’acier, Le burinage éventuel des zones fortement corrodées, La fourniture et mise en œuvre d’abrasif, le décapage quelle que soit l’épaisseur du complexe en place, et le soufflage des surfaces concernées, L’amélioration des dispositions constructives par création d’un chanfrein sur les arêtes vives, La récupération de l’abrasif et le transport jusqu’au centre de traitement, Le traitement des déchets, La protection des surfaces avant peinture, Le colmatage des interstices supérieures à 2/3 mm à l’aide d’un mastic compatible avant l’application de la couche de finition, notamment aux interfaces métal/béton. Les sujétions liées à l’exigüité de l’environnement, L’application de toutes les exigences (normes, décrets, etc.) en protection de la nature et tout échafaudage complémentaire ou dispositif adéquat permettant l’accès à toutes les pièces d’ouvrage. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Protection anticorrosion C4 VH AMV |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d’une protection anticorrosion sur les parties décapées, conformément aux stipulations du CCTP et plans joints au marché. Ce prix comprend notamment : Les épreuves d’étude et de convenance, toutes les installations de chantier nécessaire à l’application et au contrôle du revêtement, Le suivi des conditions d’application (thermomètre et hydromètre enregistreurs), La protection anticorrosion des surfaces, Les sujétions liées à l’exigüité de l’environnement, La fourniture et la mise en œuvre des différentes couches de peinture, quelle que soit la couleur choisie par le Maître d’œuvre. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| # TRAVAUX préparatoires-Démolition |  |  |  |
| ## Débroussaillage |  |  |
| Ce prix rémunère, au mètre carré, le débroussaillage dans l’emprise des travaux. Ce débroussaillage est effectué sur terrains plats et sur talus, manuellement et/ ou à l'aide d'engins mécaniques. Ce prix comprend notamment : ▪ l'arrachage des taillis et haies, ▪ le débroussaillage des surfaces, ▪ le broyage des végétaux, ▪ l’extraction des racines restantes et des anciennes souches mises à jour au cours de l’exécution de ces travaux, ▪ le chargement et l'évacuation des produits conformément aux dispositions du SOGED, ▪ les dispositions nécessaires en cas de présences de plantes envahissantes. Le prix s’applique également pour les arbres dont le diamètre mesuré à 1 mètre du sol est inférieur à 30 cm. La zone à débroussailler est définie en accord avec le MOE. Les surfaces sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE et correspondent à la surface mesurée en projection horizontale. Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Abattage et dessouchage d’arbre |  |  |
| Ce prix rémunère, à l’unité, l’arrachage, l’abattage et le dessouchage d’arbres situés dans l’emprise des travaux. Ce prix comprend notamment : ▪ les moyens d’accès de toute nature, ▪ l’abattage et l’élagage éventuel, ▪ le chargement et l’évacuation des produits conformément aux dispositions du SOGED, ▪ le comblement des trous résultant du dessouchage. Le prix s’applique pour les arbres dont le diamètre mesuré à 1 mètre du sol est supérieur à 30 cm. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. L’unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Décapage de terre végétale |  |  |
| Ce prix rémunère, au mètre cube le décapage de la terre végétale dans l'emprise des travaux quelle que soit la situation et sa mise en dépôt provisoire ou définitif selon le réemploi envisagé, conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment : ▪ le nettoyage préalable, ▪ l'épierrage et l'enlèvement des blocs superficiels, ▪ la récupération et le tri des produits de décapage, y compris des blocs, ▪ les sujétions liées à la présence de blocs rocheux, ▪ selon prescriptions du MOE, le chargement des produits extraits, leur transport quelle que soit la distance et quelle que soit la voie empruntée, leur déchargement sur site à la charge de l’entreprise (mise en dépôt provisoire ou définitif), ▪ les sujétions de traficabilité liée à la sensibilité à l’eau des surfaces décapées, ▪ toutes les sujétions liées à la discontinuité des travaux, ▪ toutes les sujétions liées à la mise en dépôt provisoire ou définitif, ainsi que la fourniture et la mise en place d'un géotextile de séparation à la base du dépôt, et son enlèvement lors de la remise en état de la zone de dépôt, ▪ l'ensemencement des dépôts de terre végétale, ▪ la protection des dépôts contre les eaux de toute nature, ▪ toutes les sujétions pour empêcher l'utilisation des dépôts par des tiers extérieurs à l'entreprise, y compris frais de gardiennage, ▪ toutes les opérations de remise en état des sites de dépôt, ▪ l’analyse physico-chimique de chaque type de terre végétale décapée, avec au minimum 3 analyses par type, afin de déterminer sa valeur agronomique en vue de son réemploi, y compris conditionnement, transport jusqu’au laboratoire et compte- rendu d’essais. Ce prix s'applique pour une épaisseur pouvant aller jusqu'à 0,80 m, définie à partir des reconnaissances préalables et en accord avec le MOE. Les quantités sont évalués par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Découpe de revêtement de chaussée |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire, le sciage rectiligne d'une couche de roulement. Ce prix s’applique pour une épaisseur maximale de matériaux enrobés de 15 centimètres. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |
| ## Dépose de joint de chaussée |  |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire, la dépose des joints de chaussée existants sur ouvrage. Ce prix comprend notamment : ▪ la dépose de l’ensemble des constituants des joints quel que soit le type de joint, ▪ les découpes nécessaires (éléments métalliques du joint en place, profilé caoutchouc, enrobés, etc), ▪ le dégagement complet du solin existant, ▪ le chargement et l’évacuation des produits conformément aux dispositions du SOGED. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Décaissement de chaussée |  |  |  |
| Ces prix rémunèrent, au mètre cube, la démolition de chaussée sur et hors ouvrage. Il s’applique pour n’importe quelle nature de matériaux enrobés. Ce prix comprend notamment : ▪ le matériel nécessaire aux travaux de démolition (raboteuse, pelle mécanique, balayeuse, etc), ▪ les précautions nécessaires pour la démolition de chaussée sur ouvrage, ▪ le balayage nécessaire, ▪ le chargement et l’évacuation des produits de décapage conformément aux dispositions du SOGED, ▪ les levés nécessaires pour la détermination des épaisseurs, ▪ les sujétions de phasage, y compris les éventuels amenés et repli, ▪ la création de sifflet de raccordement. Ce prix s’applique pour une épaisseur maximale de matériaux enrobés de 20 centimètres. Au-delà de cette épaisseur, la surface à prendre en compte sera déterminée de la façon suivante : Volume démolie x épaisseur effective (cm) / 20 Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. |  |  |  |
| 406.1 Sur ouvrage |  |  |  |
| Est désignée comme chaussée sur ouvrage, toute partie de chaussée située au de l’ouvrage (entre joints de chaussée). Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |
| ## 406.2 Hors ouvrage |  |  |  |
| Est désignée comme chaussée hors ouvrage, toute partie de chaussée située en dehors de l’ouvrage. Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |
| ## Terrassement et talutage y compris évacuation |  |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre cube les opérations de déblais de toute nature sur l’emprise des travaux (yc préparation du fond de fouille). Cela comprend notamment : ▪ la réalisation de l’extraction des matériaux (yc de la partie du mur effondrée), ▪ le tri des matériau excavés, ▪ l'évacuation en décharge agréée par le Maitre d'Œuvre, ▪ la réalisation des talutages nécessaires au maintien de la fouille, ▪la préparation du fond de fouille, ▪ toutes sujétions pour la réalisation de l’opération. Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |
| ## Dépose en conservation des dispositifs de retenues pour remise en peinture |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire de DR les opérations de dépose en conservation des DR existants sur l’ouvrage. Ce prix comprend notamment : La dépose en conservation des DR, Leur chargement, transport et stockage pour permettre leur remise en peinture, La fourniture et mise en œuvre de garde-corps provisoire sur l’ouvrage et leur dépose lors de la repose des DR après mise en peinture. - Ce prix concerne uniquement les DR se situant en rive de l’ouvrage. Les DR sur TPC sur l’ouvrage ne sont pas concernés. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dépose en conservation des tôles de corniche pour remise en peinture |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire de corniche métallique les opérations de dépose en conservation des corniches existantes sur l’ouvrage. Ce prix comprend notamment : La dépose en conservation des corniches, Leur chargement, transport et stockage pour permettre leur remise en peinture, Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES |  | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Installation pour hydrodémolition |  |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, l’ensemble des installations nécessaires pour la réalisation de travaux d’hydrodémolition. Il concerne l’installation d’hydrodémolition pour l’ensemble des travaux d’hydrodémolition à exécuter au niveau des appuis et du tablier. Ce prix comprend notamment : ▪ L’amenée et le repli de l’atelier d’hydrodémolition, ▪ le recourt éventuel à un robot, ▪ les installations nécessaires à la fourniture d’eau à l’atelier et au recueil et au traitement des eaux jusqu’au rejet, ▪ les déplacements nécessaires pour traiter les différentes zones, ▪ les dispositifs de confinement et de protections vis-à-vis de l’environnement et des zones adjacentes (écrans bâchés, panneaux, etc). La prise en compte du phasage des travaux avec les travaux sous basculement et déplacement des installations nécessaires due au phasage. Le montant du forfait est réglé en 2 fractions : ▪ 50% après l’amenée du matériel, ▪ 50% après le repli. |  |  |  |
| 410.1 Pour hydrodémolition des murs garde-grève |  |  |  |
| Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |
| 410.2 Pour hydrodémolition des bossages existants |  |  |  |
| Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |
| ## Travaux d’hydrodémolition |  |  |  |
| Ce prix rémunère, à l’unité ou au mètre linéaire, les travaux d’hydrodémolition au niveau des zones d’appuis et de l’about du tablier conformément aux stipulations du CCTP et des plans joints au marché. Ce prix comprend notamment : ▪ l’exécution de l’hydrodémolition du béton, y compris la récupération des eaux et des produits de démolition, ▪ le grattage et brossage des surfaces mises à nu, ▪ la préparation des arrêtes des zones démolies, ▪ le dégagement des aciers du béton existant et leur nettoyage, ▪ les sujétions de préservation des armatures jugées récupérables par le maître d’œuvre, ▪ l’élimination des aciers jugés irrécupérables par le maître d’œuvre, ▪ la protection des aciers mis à nu jusqu'à la reconstitution des parements, ▪ les sujétions liées à l’exiguïté du site pour la réalisation de certaines tâches, ▪ le chargement manuel et à l’aspiratrice des résidus et leur évacuation conformément aux dispositions du SOGED. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. |  |  |  |
| 411.1 Hydrodémolition partielle des murs garde-grève |  |  |  |
| Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |
| 411.2 Hydrodémolition partielle des bossages |  |  |  |
| L’unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES |  |  |  |
| NUMERO |  |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |  |
| ## Ouvrage provisoire pour réfection mur garde-grève |  |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, l’ensemble des ouvrages provisoires nécessaires à la réalisation des travaux sur les murs garde-grève. Ce prix comprend notamment : L’amenée-repli des engins nécessaires au soutènement provisoire de la voirie en circulation La fourniture et mise en œuvre des ouvrages de soutènement à l’axe du TPC ; Les études relatives aux ouvrages provisoires ; Le montage et entretien des ouvrages provisoires ; Les adaptations nécessaires en lien avec le phasage de l’ouvrage ; les sujétions liées à la protection de l'environnement (bâches, filets de protections, protections latérales, …), La dépose en conservation des lisses des DR sur TPC, leur stockage provisoire et leur remise en œuvre après travaux (dans les 2 sens), La dépose en démolition des supports des DR pour le sens 1 La dépose en démolition des supports des DR pour le sens 2 après 2e basculement La fourniture et mise en œuvre de supports neufs sur TPC dans les sens avant ouverture La fourniture et mise en œuvre de la visserie nécessaire à la mise en œuvre des DR et raccord le démontage en fin de travaux de l'ensemble des ouvrages provisoires y compris des ouvrages de soutènement, la remise en état des éventuelles plateformes et la remise en état du TPC. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : 25 % après installation validation du projet d’ouvrage provisoire et mise en place des ces derniers, 50 % à l’avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché, 25 % après repliement complet de ces dispositifs. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES |  |  |  |
| ## Ouvrage provisoire pour travaux sur appuis |  |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, l’ensemble des ouvrages provisoires nécessaires à la réalisation des travaux sur les appuis et en intrados d’ouvrage. Ce prix comprend notamment : la fourniture à pied d'œuvre de l'ensemble des matériels et matériaux nécessaires à la construction des ouvrages provisoires, les études relatives aux ouvrages provisoires, les réglages des éventuelles plateformes d'assise, la confection des appuis des ouvrages provisoires, le montage et l'entretien pendant toute la durée des travaux, y compris les modifications de l'ossature qui seraient rendues nécessaires par le phasage des travaux adopté par le Titulaire, les sujétions liées à la protection de l'environnement (bâches, filets de protections, protections latérales, …), le démontage en fin de travaux de l'ensemble des ouvrages provisoires y compris des appuis, la remise en état des éventuelles plateformes d'assise et la remise en état des systèmes supports. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : 25 % après installation validation du projet d’ouvrage provisoire et mise en place des ces derniers, 50 % à l’avancement des travaux, dans la limite du délai contractuel défini au marché, 25 % après repliement complet de ces dispositifs. Le Forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES |  |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| # Bétons / Coffrages / Armatures |  |  |  |
| ## Coffrage |  |  |
| Ces prix rémunèrent, au mètre linéaire ou au forfait, les coffrages nécessaires à la construction de l’ouvrage et les prestations définies à l’article D1.6 de l’annexe D du fascicule 65 du CCTG. Ces prix comprennent notamment : ▪ la fourniture à pied d’œuvre, le montage, la fixation, les opérations de réemploi et le repliement des différents éléments de coffrage nécessaires. ▪ l’isolation thermique si nécessaire, l’application des produits de démoulage ▪ les larmiers et les baguettes éventuelles au droit des reprises de bétonnage ▪ les sujétions liées au phasage de bétonnage ainsi que le traitement des joints de reprise. |  |  |
| 501.1 Coffrage des nouveaux murs garde-grèves |  |  |
| Ce prix concerne le coffrage nécessaire pour la réalisation des nouveaux murs garde-grèves. Ce prix comprend la fourniture et mise en œuvre des matériaux résilients nécessaires y compris les formes et engravures nécessaires. La quantité rémunérée correspondant au linéaire de mur réalisé. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Béton |  |  |
| Ces prix rémunèrent, au mètre cube, les prestations définies à l’article D1.5 de l’annexe D du fascicule 65 du CCTG. Par dérogation à l’article 1.5 de l’annexe D du fascicule 65 du CCTG, ces prix rémunèrent également : ▪ les sujétions de bétonnage sous conditions climatiques extrêmes, ▪ la cure du béton, ▪ les opérations particulières de réglage et finition des parties non coffrées. Les quantités sont évaluées conformément aux indications de l’article D2 de l’annexe D du fascicule 65 du CCTG. |  |  |
| 502.1 Béton C35/45 pour mur garde-grève |  |  |
| Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Armatures de béton armé |  |  |
| Ce prix rémunère, au kilogramme les prestations définies à l’article D1.6 de l’annexe D du fascicule 65 du CCTG. Ce prix comprend notamment : ▪ la fourniture et le façonnage des armatures, ▪ la mise en œuvre des armatures de béton armé, y compris le calage, les ligatures, ▪ la mise à la terre, ▪ les sujétions liées aux armatures en attente, ▪ les dispositifs de raccordement et de raboutage (manchons, coupleurs, soudures, etc). Les quantités sont évaluées conformément aux indications de l’article D2.3 de l’annexe D du fascicule 65 du CCTG. Le kilogramme : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Scellement d’armatures à haute adhérence |  |  |
| Ces prix rémunèrent, à l’unité, la fourniture et le scellement d’aciers à haute adhérence, conformément aux stipulations du CCTP. Ces comprennent notamment : ▪ la réalisation du forage nécessaire au scellement à l’aide de tous les moyens que le Titulaire juge nécessaire, ▪ le soufflage du trou de forage avant mise en œuvre de l’acier et du produit de scellement, ▪ la fourniture et la mise en œuvre du produit de scellement agréé par le MOE, ▪ l’ensemble des matériels nécessaires à la réalisation du scellement, autres que ceux rémunérés explicitement par application des prix du présent bordereau de prix. Ces prix s’appliquent quel que soit la longueur et le diamètre des armatures à sceller. La fourniture de l’armature à sceller est rémunéré par le prix 505. Les quantités sont évaluées par métrés suivant les plans d’exécution visés par le MOE. |  |  |
| 504.1 De diamètre inférieur ou égal à 14 mm |  |  |
| L’Unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| 504.2 De diamètre supérieur à 14 mm |  |  |
| L’Unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| # TRAVAUX DE VERINAGE ET CHANGEMENT DES APPUIS |  |  |  |
| ## Installation et opérations de vérinage |  |  |
| Ce prix rémunère, forfaitairement, les opérations de vérinage assisté par ordinateur du tablier effectuées pour le remplacement des appareils d’appui, conformément aux stipulations du CCTP. Ce forfait n’est applicable qu’une seule fois, indépendamment du phasage et du nombre d’opérations de vérinage retenu par le Titulaire. Ce prix comprend notamment : ▪ l’amenée, la mise en place et le repliement de tout matériel nécessaire aux opérations de vérinage, y compris matériel de secours et échafaudages, ▪ la remise au MOE d’un certificat de vérification et d’étalonnage récent des matériels employés pour le vérinage, ▪ l'aménagement des accès aux points de vérinage, - ▪ les aménagements de surface tels que : la découpe et le rabotage des enrobés si nécessaire, - le démontage et le remontage des joints de chaussée si nécessaire, - le montage et le démontage d'éléments de garde-corps ou tout équipement s'opposant à un libre mouvement du tablier par rapport à ses appuis, si nécessaire. - ▪ les plans et notes de calculs justifiant la faisabilité du principe de vérinage proposé par le Titulaire, - ▪ la procédure de vérinage définissant clairement le phasage et les seuils d’alerte, - ▪ l’exécution des opérations de vérinage et de dévérinage, y compris les sujétions de travaux de nuit, - ▪ toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre des éléments (plaques et cales d’appui, barres de précontrainte, scellements, chevêtres métalliques…), et toutes les opérations (préparation de surface, mise en place de camarteaux ou profilés métalliques support, échafaudages, …) nécessaires à la transmission aux fondations de l’ouvrage des efforts dus au vérinage, - ▪ toutes sujétions de délai et d'exploitation des voies portées et franchies, - ▪ la remise au maitre d’oeuvre de la synthèse des opérations de vérinage mettant en évidence les alertes éventuelles et les actions correctives, et les mesures de réactions d'appui. Le montant du forfait est réglé en 3 fractions : ▪ 40% après mise en place de l’ensemble des matériels et validation des documents d’exécution, ▪ 40% après pose du tablier sur ses appuis définitifs, ▪ 20% après démontage de l’ensemble des matériels, remise en état des lieux et remise au maitre d’œuvre du rapport de vérinage. Le forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Dépose des appareils d’appuis existant |  |  |
| Ces prix rémunèrent à l'unité, toutes les opérations nécessaires à la dépose des appareils d'appui métallique de l'ouvrage existant. Ce prix comprend notamment : ▪ le démontage soigné des fixations et calages de l'appareil d'appui, ▪ la dépose des appareils d’appuis, ▪ les sujétions liées à l’exiguïté des travaux, ▪ le démontage soigné des sabots supérieures et des boulons de liaison avec la semelle supérieure de des poutres, ▪ Le recépage soigné des boulons ancrés dans le sommier, ▪ le chargement, le transport et l’évacuation des appareils d’appui déposés et des résidus de démolition conformément aux dispositions du SOGED. Les quantités sont évaluées par métrés suivant les plans d’exécution visés par le MOE. L’unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Bossage inférieur |  |  |
| Ce prix rémunère, à l’unité, l’exécution des bossages inférieurs destinés à recevoir les appareils d’appui définitifs. Ce prix comprend notamment : ▪ le repiquage soigné du béton de couronnement, - ▪ la fourniture et la mise en œuvre de tous les éléments nécessaires et notamment: les frettes métalliques et les armatures nécessaires, - un micro-béton selon la formule définie au CCTP, - la fourniture et la mise en œuvre du coffrage conformément aux prescriptions du recueil des règles de l’art relatives à l’Environnement des appareils d’appui, publié par le SETRA et le LCPC (Octobre 1978), - ▪ la cure, les dispositions prises par temps froid ou par temps chaud ainsi que toutes les opérations particulières de réglage et de finition des surfaces non coffrées, - ▪ le réglage en implantation et nivellement selon les tolérances fixées par le CCTP. Dans le cas d'injection ou de calage par gravité, la prestation comprend toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la réalisation de l'épreuve de convenance telle que définie au CCTP. Les quantités sont évaluées par métrés suivant les plans d’exécution visés par le MOE. L’unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Appareil d’appuis à pot métalliques |  |  |
| Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, le stockage, la mise en place et le réglage des appareils d’appuis à pot métalliques, conformément aux prescriptions du CCTP et aux appareils d’appuis existants. Ce prix comprend la fourniture de l’ensemble des platines ou éléments métalliques nécessaires à la bonne exécution des travaux. Ce prix comprend notamment : La fourniture et mise en place des dispositifs nécessaires à leur mise en œuvre ; La fourniture et mise en place des plaques d’appuis et de raccord sur les poutres principales existantes, ; L’adaptation des degrés de liberté des appareils d’appuis conformément aux prescriptions du CCTP Le réglage des appareils d’appuis et les sujétions de réglage afin d’assurer le contact parallèle des éléments ; La mise en œuvre d’une protection anticorrosion de type C4 VMH avec une couleur similaire à l’ouvrage existant. L’unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| # Réfection et traitement des parements |  |  |  |
| ## Réparation superficielle de parement |  |  |
| Ce prix rémunère, au mètre carré, l’exécution d’un ragréage localisé à l’aide d’un mortier LHM, conformément aux stipulations du CCTP. Ce prix comprend notamment : ▪ le sondage au marteau des parements, ▪ la préparation du support, ▪ la préparation des arrêtes des zones repiquées par sciage, ▪ le ragréage à l’aide d’un produit conforme aux prescriptions du CCTP, y compris la fourniture et la mise en œuvre d’une éventuelle couche d’accrochage liée au procédé, ▪ la mise en œuvre d’une cure par humidification, ▪ le talochage final du parement, ▪ le chargement des résidus et leur évacuation conformément aux dispositions du SOGED, ▪ la confection d’un plan de repérage des zones traitées. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. Le mètre carré : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| # Superstructures et équipements |  |  |  |
| ## Fourniture et mise en œuvre de joint chaussée mécanique |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la mise en œuvre et le réglage d'un joint de chaussée mécanique de 50 mm de souffle nominal maximum, acceptant un trafic TC830, et répondant aux prescriptions du C.C.T.P. Il comprend notamment : la fourniture et la mise en œuvre du joint de chaussée les raccordements d'étanchéité du tablier à l'arrière du solin les sujétions de reprise lorsque qu’une ligne de joint est à mettre en œuvre par demi ou par tiers de largeurs successifs. la fourniture et la mise en œuvre du mortier d'ancrage des solins, suivant la largeur maximale prescrite dans l'avis technique du joint mis en œuvre et quelle que soit la profondeur. la fourniture et la mise en œuvre des aciers minimums, des scellements d'armatures et de toutes les armatures prévus dans les avis technique du joint. toutes les sujétions pour garantir une résistance des solins à 18 Mpa lors de la réouverture à la circulation, y compris couverture et/ou chauffage de l'air ambiant éventuel n’excédant pas 20°C durant le séchage du solin. toutes les sujétions de nettoyage après travaux du sommier ou du caniveau sous le joint, y compris enlèvement des coffrages mis en œuvre. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et mise en œuvre de joint de trottoir mécanique |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de joints de trottoir mécanique d’un souffle de 50 mm maximum à installer suivant les prescriptions du C.C.T.P. Il comprend notamment : la fourniture et la mise en œuvre du joint du trottoir ; la fourniture et la mise en oeuvre d'une retombée destinée à assurer une liaison étanche avec le joint de chaussée contigu ; les sujétions de confection ou d’aménagement de la feuillure, y compris ferraillage complémentaire si nécessaire; la fourniture et la mise en oeuvre du mortier d'ancrage des solins, quel que soit le volume nécessaire ; les sujétions liées à la présence possible de réseaux à l'intérieur des trottoirs. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et mise en œuvre de Rubberjoint ou équivalent |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la mise en œuvre et le réglage d'un joint de chaussée de type Rubberjoint, acceptant un trafic TC830, et répondant aux prescriptions du C.C.T.P. Il comprend notamment : la fourniture et la mise en oeuvre du joint de chaussée les raccordements d'étanchéité du tablier à l'arrière du solin les sujétions de reprise lorsque qu’une ligne de joint est à mettre en oeuvre par demi ou par tiers de largeurs successifs. la fourniture et la mise en oeuvre du mortier d'ancrage des solins, suivant la largeur maximale prescrite dans l'avis technique du joint mis en oeuvre et quelle que soit la profondeur. la fourniture et la mise en oeuvre des aciers minimums, des scellements d'armatures et de toutes les armatures prévus dans les avis technique du joint. toutes les sujétions pour garantir une résistance des solins à 18 Mpa lors de la ré-ouverture à la circulation, y compris couverture et/ou chauffage de l'air ambiant éventuel n’excédant pas 20°C durant le séchage du solin. toutes les sujétions de nettoyage après travaux du sommier ou du caniveau sous le joint, y compris enlèvement des coffrages mis en œuvre. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Fourniture et mise en œuvre de joint de trottoir Rubberjoint ou équivalent |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de joints de trottoir en continuité du joint de type Rubberjoint à installer suivant les prescriptions du C.C.T.P. Il comprend notamment : la fourniture et la mise en œuvre du joint du trottoir ; la fourniture et la mise en œuvre d'une retombée destinée à assurer une liaison étanche avec le joint de chaussée contigu ; les sujétions de confection ou d’aménagement de la feuillure, y compris ferraillage complémentaire si nécessaire; la fourniture et la mise en œuvre du mortier d'ancrage des solins, quel que soit le volume nécessaire ; les sujétions liées à la présence possible de réseaux à l'intérieur des trottoirs. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Remontée de joint de chaussée |  |  |
| Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre d'un relevé d’extrémité pour joint de chaussée mécanique de 50 mm de souffle nominal maximum, ayant les mêmes caractéristiques mécaniques et fonctionnelles que le joint lui-même, et destiné à assurer soit une liaison étanche avec le joint de trottoir contigu, soit une étanchéité parfaite en épaulement de fil d’eau coté tpc. Il comprend notamment les sujétions d’aménagement et de bétonnage nécessaire au droit de la bordure de trottoir ou du tpc. L’unité : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Larmier inox |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre d'un larmier de type cornière inoxydable 20 mm x 20 mm, à disposer sous corniche ou autre partie d'ouvrage. Il comprend notamment la fixation au moyen de vis chevillées, ainsi que la confection d'un joint résine étanche à l'interface avec le support. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Bavette caoutchouc de récupération des eaux |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et mise en œuvre de bavettes caoutchouc ou le remplacement des bavettes caoutchouc en place, principalement sous les joints de chaussée. Il comprend : la fixation des bavettes au mur garde-grève et au tablier de l’ouvrage dont la longueur est adaptée au dispositif de récupération des eaux, y compris les profilés métalliques reliant les bavettes au béton et la boulonnerie inoxydable associée ; l’ensemble du système de fixation des nouvelles bavettes aux bavettes en place dont la longueur est adaptée au dispositif de récupération des eaux, y compris les profilés métalliques reliant les anciennes et les nouvelles bavettes et la boulonnerie inoxydable associée. l'évacuation et le traitement des matériaux et déchets Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Caniveau inox |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre d'un caniveau inoxydable sur le mur garde-grève permettant la récupération des eaux provenant de la bavette. La forme et coupe type du caniveau est spécifié au sein des plans et du CCTP. Il comprend notamment la fixation au moyen de vis chevillées, ainsi que la confection d'un joint résine étanche à l'interface avec le support. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Tuyau inox |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre d’un tuyau inox de diamètre 100 mm pour évacuer les eaux pluviales. Il comprend notamment : la fourniture et la mise en œuvre des tuyaux, les sujétions liées au raccordement étanche entre les éléments (raccords, coudes; manchons de dilatation, etc.) dont l’équivalence en mètre linéaire de tuyaux est détaillé au CCTP, la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de fixation à la paroi, quelle soit horizontale ou verticale, y compris forages et scellements nécessaires, toutes les sujétions liées au réglage de la pente permettant une bonne évacuation des eaux Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Escalier de service culée C0 sens Besançon-Vesoul |  |  |
| Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation d’un escalier de service sur le talus de la culée C0 conformément aux stipulations du CCTP. Ce prix rémunère l’escalier situé dans le sens Besançon-Vesoul. L’escalier est un escalier en béton armé fondés superficiellement. Ce prix comprend notamment : ▪ la fourniture de l’ensemble des matériaux et matériels, ▪ toutes les opérations préalables relatives à l’implantation, ▪ la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté, ▪ La réalisation de la fondation, ▪ la fourniture et la mise en œuvre du béton, des armatures et des coffrages et tient compte de toutes sujétions de réglage et de cure des surfaces non coffrées ▪ les sujétions particulières d’exécution et de mise en œuvre liées aux terrassements, à la pose et au réglage des éléments d’escalier, au blocage en pied de l’escalier. Le forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Escalier de service culée C0 sens Vesoul-Besançon |  |  |
| Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation d’un escalier de service sur le talus de la culée C0 conformément aux stipulations du CCTP. Ce prix rémunère l’escalier situé dans le sens Vesoul-Besançon. L’escalier est un escalier en béton armé fondés superficiellement. Ce prix comprend notamment : ▪ la fourniture de l’ensemble des matériaux et matériels, ▪ toutes les opérations préalables relatives à l’implantation, ▪ la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté, ▪ La réalisation de la fondation, ▪ la fourniture et la mise en œuvre du béton, des armatures et des coffrages et tient compte de toutes sujétions de réglage et de cure des surfaces non coffrées ▪ les sujétions particulières d’exécution et de mise en œuvre liées aux terrassements, à la pose et au réglage des éléments d’escalier, au blocage en pied de l’escalier. Le forfait : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Avivage et remise en peinture des DR yc remplacement des éléments défectueux |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire de DR les opérations d’avivage des éléments métalliques et la remise en œuvre d’une peinture de protection de type C4 HGNV sur l’ensemble des éléments structuraux. Ce prix comprend toutes les opérations nécessaires à la bonne remise en peinture. Ce prix comprend également le remplacement des éléments métalliques en mauvais état nécessitant un changement. Ce prix comprend le chargement, transport en atelier, le traitement en atelier, fourniture et mise en œuvre des éléments métalliques nécessaires et l’acheminement sur site après mise en peinture. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Avivage et remise en peinture des corniches |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire de corniche les opérations d’avivage des éléments métalliques et la remise en œuvre d’une peinture de protection de type C4 HGNV sur l’ensemble des éléments structuraux. Ce prix comprend toutes les opérations nécessaires à la bonne remise en peinture. Ce prix comprend le chargement, transport en atelier, le traitement en atelier, fourniture et mise en œuvre des éléments métalliques nécessaires et l’acheminement sur site après mise en peinture. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Remise en œuvre des DR |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire de DR, les opérations de pose des DR sur l’ouvrage et aux abords. Ce prix comprend la fourniture de l’ensemble de la visserie nécessaire et d’adaptation à l’ouvrage existant. Ce prix comprend la pose, réglage et fixation ainsi que toutes les sujétions liées aux éléments particuliers de l’ouvrage. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| ## Remise en œuvre des corniches |  |  |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire de corniches, les opérations de pose des corniches sur l’ouvrage et aux abords. Ce prix comprend la fourniture de l’ensemble de la visserie nécessaire et d’adaptation à l’ouvrage existant. Ce prix comprend la pose, réglage et fixation ainsi que toutes les sujétions liées aux éléments particuliers de l’ouvrage. Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- |
| # REFECTION DE VOIRIE |  |  |  |
| ## Grave non-traitée |  |  |
| Ces prix rémunèrent, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre en plusieurs couches, conformément au CCTP, de grave non traité (GNT). Ce prix comprend notamment : ▪ la fourniture des matériaux, ▪ le chargement, ▪ le transport sur les lieux de répandage, ▪ le répandage et la mise en œuvre mécanique et manuelle, ▪ toutes les sujétions de compactage, d’arrosage éventuel et de réglage des formes, ▪ le réglage final, ▪ la mise en œuvre d’une couche de réglage Le cube sera calculé non foisonné à partir des profils levés contradictoirement avant et après mise en œuvre. Le prix comprend également l’ensemble des essais et contrôles de la couche, conformément aux prescriptions du CCTP. |  |  |
| 901.1 Matériaux de remblais en GNT 0/63 |  |  |
| Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |
| 901.2 Matériaux de remblais en GNT 0/31.5 |  |  |
| Le mètre cube : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |

| NUMERO |  |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Béton bitumineux |  |  |  |
| Ces prix rémunèrent, à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de béton bitumineux conformément aux stipulations du CCTP. Ce comprend prix notamment : ▪ les études de formulation (chaque provenance différente donnera lieu à une étude complète), ▪ tout levé nécessaire à la mise en œuvre, ▪ la fourniture de tous les constituants, y compris granulats, liant, fillers, dopes éventuels, etc., ▪ le transport du liant jusqu’au poste d’enrobage y compris frais de réchauffage, pompage, etc., ▪ la fabrication des enrobés, en centrale fixe ou en centrale mobile, ▪ le chargement, le transport et le déchargement du béton bitumineux à pied d'œuvre quel que soit le lieu de fabrication choisi par le Titulaire, ▪ le balayage, le nettoyage préalable du support, le répandage par temps froid ou chaud, notamment le chauffage des granulats ou l'emploi de bâches, ▪ la réalisation des sifflets de raccordement provisoires aux extrémités des sections réalisées dans une journée, y compris en particulier fourniture et mise en œuvre des matériaux, sciage, démolition et évacuation des produits au moment de la reprise des travaux, ▪ la réalisation des sifflets de raccordements définitifs, ▪ la mise en œuvre des matériaux correspondant aux surépaisseurs éventuellement nécessitées par les tolérances sur la couche de chaussée inférieure, ▪ la mise en œuvre des matériaux en pleine largeur sans joint de reprise longitudinal, ▪ la mise à la décharge à l'extérieur du chantier des matériaux jugés impropres à leur utilisation par le MOE, ▪ l'exécution des purges, y compris mise en dépôt définitive des produits en provenance de la purge, la fourniture du béton bitumineux de substitution, la mise en œuvre, éventuellement à la main, ▪ la couche d’imprégnation avant pose des bétons bitumineux, ▪ la couche d'accrochage sous et entre les différentes couches, ▪ la couche d’accrochage pour reprise des joints longitudinaux entre deux bandes de grave bitume ou pour le raccordement aux chaussées existantes, ▪ le réchauffage des joints longitudinaux entre deux bandes qui ne sont pas réalisées simultanément, ▪ les sujétions liées : - à la mise en œuvre des matériaux à la main, - à la mise en œuvre des matériaux en faible largeur, - à la présence de regards, caniveaux, chambres de tirage et aux raccordements aux chaussées existantes, - aux phasages des travaux prévus par le Titulaire ou imposés par le MOE, - aux rallongements de parcours imposés par les circuits d’approvisionnement approuvés par le MOE. Il comprend également les sujétions de mise en œuvre intégrant le dévers de la chaussée. La masse des produits enrobé est prise égale résultant des bons de pesée délivrés par le fournisseur, déduction faite des quantités inutilisées du dernier camion. Les enrobés non acceptés par le MOE et mis à la décharge seront déduits de la masse totale. La remise des bons de pesée, correspondant aux matériaux enrobés mis en œuvre dans une journée, doit être réalisée dans la même journée. Tout retard dans le délai de remise susvisé entraînera la non prise en compte des quantités afférentes à ces bons. |  |  |  |
| 902.1 Enrobés GB4 0/14 |  |  |  |
| La tonne : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |
| 902.2 Enrobés BBSG3 0/10 |  |  |  |
| La tonne : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |
| NUMERO |  | DEFINITION DES PRIX ET PRIX HORS TAXES EN EUROS EXPRIMES EN TOUTES LETTRES |  | Prix unitaire € HT en chiffres à 2 décimales |
| ## Marquage définitif peint |  |  |  |
| Ces prix rémunèrent, au mètre linéaire, selon le type de marquage, l’exécution du marquage à la peinture blanche retro-réfléchissante correspondant à la signalisation horizontale définitive. Ces prix comprennent notamment : ▪ le balayage des chaussées et la préparation du support, ▪ les frais d’implantation des marquages, ▪ le prémarquage, ▪ la fourniture et la mise en œuvre des peintures, barrettes de protubérances et fournitures diverses nécessaires à la réalisation des marquages, ▪ l’élimination des produits jugés non-conformes par le MOE. Les quantités sont évaluées par levés contradictoires entre le Titulaire et le MOE mesuré en plein + vide. |  |  |  |
| 903.1 LC 3U |  |  |  |
| Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |
| 903.1 T1 2U |  |  |  |
| Le mètre linéaire : PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : |  |  |  |