CONSULTATION N° 2026/04

#### CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Marché de sécurité incendie comprenant :

Lot 1 : Maintenance des moyens d’extinction (colonnes sèches et extincteurs)

Lot 2 : Mise à jour des plans de sécurité incendie

SOMMAIRE

#### Lot 1 – Maintenance des moyens d’extinction (colonnes sèches et extincteurs)

#### CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Objet du marché
1.2. Cadre réglementaire et référentiels normatifs
1.3. Nature des équipements concernés
1.4. Périmètre géographique

#### CHAPITRE 2 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

2.1. Normes applicables par type d’équipement
2.2. Obligations générales du titulaire
2.3. Accès aux sites et sécurité des interventions
2.4. Traitement des déchets / Responsabilité environnementale
2.5. Documentation obligatoire à fournir

#### CHAPITRE 3 – MAINTENANCE PRÉVENTIVE

3.1. Planning annuel des maintenances
3.2. Maintenance des extincteurs (eau, poudre, CO2)
3.3. Maintenance des colonnes sèches
3.4. Visites quinquennales / décennales (si applicable)
3.5. Outils de traçabilité et registres de sécurité

#### CHAPITRE 4 – MAINTENANCE CORRECTIVE ET DÉPANNAGE

4.1. Modalités de demande d’intervention
4.2. Délais d’intervention (standard, urgent)
4.3. Procédure de devis et bon de commande
4.4. Rapports post-intervention
4.5. Cas particuliers (dysfonctionnements critiques)

#### CHAPITRE 5 – FOURNITURE ET INSTALLATION

5.1. Fourniture de nouveaux équipements
5.2. Modalités de remplacement d’équipements en fin de vie
5.3. Installation et fixation réglementaires
5.4. Signalétique, étiquetage et documentation
5.5. Modalités de validation des besoins

#### CHAPITRE 6 – CONTRÔLE, SUIVI ET QUALITÉ

6.1. Réunions de suivi périodiques (min. 2/an)
6.2. Modèles de rapports attendus (1 par type d’équipement)
6.3. Grille de conformité des prestations
6.4. Plan d'amélioration continue et suivi des anomalies

#### CHAPITRE 7 – CONDITIONS D’EXÉCUTION

7.1. Horaires et modalités d’intervention
7.2. Moyens d’accès à la charge du titulaire
7.3. Coordination avec les responsables de sites
7.4. Cas de force majeure et retards

#### CHAPITRE 8 – PÉNALITÉS, RÉCLAMATIONS, LITIGES

8.1. Pénalités en cas de retard ou manquement
8.2. Réclamations des usagers ou du MO
8.3. Procédures de résolution des litiges

#### CHAPITRE 9 – DOCUMENTS CONTRACTUELS À FOURNIR

9.1. Planning prévisionnel
9.2. Registres de maintenance
9.3. Rapports types à joindre à l’offre
9.4. Bordereau de prix (BPU)
9.5. Dossier technique de l’offre

#### Lot 2 – Mise à jour des plans de sécurité incendie

#### CHAPITRE 10 – MISE A JOUR DES PLANS D’EVACUA

#### TION ET D’INTERVENTION

10.1. Objet du marché
10.2. Lieux concernés
10.3. Prestations attendues
10.4. Contraintes techniques

10.5. Modalités et délais de réalisation

10.6. Livrables attendus

10.7. Pénalités applicables au Lot : Mise à jour des plans de sécurité incendie

ANNEXE 1 – EXTINCTEURS - Tableau récapitulatif des extincteurs par site

ANNEXE 2 – COLONNES SECHES - Tableau récapitulatif des colonnes sèches par site

#### Lot 1 – Maintenance des moyens d’extinction (colonnes sèches et extincteurs)

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  - OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la maintenance préventive et corrective, la fourniture, le remplacement, l’installation et la mise en conformité réglementaire des équipements de lutte contre l’incendie installés dans les bâtiments administratifs et techniques de l’Urssaf Île-de-France.

Ces prestations incluent les extincteurs (tous types) et les colonnes sèches.

Le titulaire du marché s’engage à maintenir l’ensemble des équipements concernés en parfait état de fonctionnement, en conformité avec la réglementation en vigueur, à informer l’Urssaf Île-de-France de toute non-conformité, et à proposer toutes mesures d’amélioration de la sécurité incendie sur les sites couverts par le présent marché.

  - CADRE RÉGLEMENTAIRE ET RÉFÉRENTIELS NORMATIFS

Les prestations devront être exécutées dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et normatives en vigueur, notamment :

- Le Code du travail, notamment les dispositions relatives à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et établissements recevant des travailleurs (ERT),

- Le Règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP,

- Le Code de la construction et de l’habitation,

- Les normes suivantes (liste non exhaustive) :

  - NF S 61-919 et NF EN 3-1 à 3-7 : Extincteurs,

  - NF S 61-758 et NF S 61-759 : Colonnes sèches,

  - APSAD R4 : Règle d'installation et de maintenance des extincteurs.

Le titulaire est tenu de se tenir informé des évolutions réglementaires et normatives et de s’y conformer sans délai.

  - NATURE DES ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Le marché couvre l’ensemble des équipements de protection incendie suivants :

- Extincteurs portatifs à eau, à poudre, au CO₂, avec ou sans additifs,

- Colonnes sèches d’incendie,

  - PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE

Les prestations sont à réaliser dans l’ensemble des bâtiments de l’Urssaf Île-de-France.

Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer durant l’exécution du marché, incluant notamment :

- Les sites administratifs (siège régional, direction départemental),

- Les centres techniques et logistiques.

| Département | Immeuble | Adresse |
| --- | --- | --- |
| DR 75 | Immeuble 007 - Parc du pont de Flandre - Paris Nord | 11 rue de Cambrai, 75019 Paris |
| DR 77 | Immeuble de Dammarie-les- Lys | 58 rue de la Fosse au Anglais, 77190 Dammarie-Les-Lys |
| DR 77 | Immeuble carré des arts | 30 Points de Vue, 77127 Lieusaint |
| DR 77 | Immeuble Fifteen | 5 bis rue Nelson Mandela, 77420 Champs-sur- Marne |
| DR 78 | Immeuble des Yvelines | 19 rue George Stephenson, 78180 Montigny-Le-Bretonneux |
| DR 91 | Immeuble d'Evry | 1 clos de la cathédrale, 91000 Evry |
| Siège | Immeuble Lagny | 22-24 rue de Lagny, 93100 Montreuil |
| Siège | Immeuble Marceau | 6 rue Simone de Beauvoir, 93100 Montreuil |
| DR 93 | Immeuble Rousseau | 21-29 Rue Jean-Jacques Rousseau, 93100 Montreuil |
| DR 95 | Immeuble Ilot du Verger | 3 rue de la gare, 95000 Cergy Pontoise |

Le titulaire devra s’adapter à l’évolution du périmètre sans condition de révision des prix unitaires, sauf dans les cas de changements structurels majeurs expressément reconnus par le pouvoir adjudicateur.

CHAPITRE 2 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

2.1. NORMES APPLICABLES PAR TYPE D’ÉQUIPEMENT

Le titulaire est tenu de réaliser toutes les interventions de maintenance, de vérification, de remplacement ou d’installation dans le strict respect des normes en vigueur au moment de l’intervention. Les principales normes applicables, par type d’équipement, sont :

- Extincteurs : NF S 61-919, NF EN 3-1 à 3-7, APSAD R4

- Colonnes sèches : NF S 61-758, NF S 61-759

Le titulaire devra systématiquement tenir compte des recommandations de l’APSAD, des notices constructeurs, des guides techniques du CNPP, ainsi que des règlements de sécurité incendie applicables aux ERP et ERT.

2.2. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU TITULAIRE

Le titulaire du marché s’engage à :

- Affecter des techniciens qualifiés, dûment habilités et formés aux équipements concernés,

- Assurer une parfaite traçabilité des opérations réalisées (rapports, registres, fiches de maintenance),

- Mettre en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires au respect des délais contractuels,

- Garantir l’innocuité des interventions vis-à-vis de l’activité des sites occupés,

- Mettre à disposition un référent technique joignable aux horaires ouvrés,

- Assurer la continuité de service en cas d’absence de personnel (remplacement immédiat),

- Se conformer aux plannings annuels définis par l’Urssaf Île-de-France,

- Informer immédiatement le pouvoir adjudicateur de toute anomalie ou défaillance nécessitant des actions correctives,

- Proposer toute mesure d’amélioration de la sécurité incendie (analyse des risques, recommandations).

2.3. ACCÈS AUX SITES ET SÉCURITÉ DES INTERVENTIONS

- L’accès aux bâtiments se fera selon les procédures internes définies par l’Urssaf, sur rendez-vous ou convocation préalable.

- Le titulaire signalera sa présence à l’accueil ou auprès du référent sécurité du site avant chaque intervention.

- Les sites pouvant être ouverts au public ou occupés, toutes les interventions devront être réalisées dans des conditions assurant la sécurité des usagers, agents et intervenants extérieurs.

- Le titulaire mettra en place la signalisation de chantier et prendra toutes les mesures de prévention nécessaires, conformément aux décrets en vigueur (notamment décret du 8 janvier 1965).

- L’utilisation de moyens d’accès en hauteur (nacelles, échafaudages, etc.) est à la charge exclusive du titulaire, y compris la fourniture des EPI.

2.4. TRAITEMENT DES DÉCHETS / RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

- Le titulaire est responsable de la collecte, du tri, du transport et du traitement de tous les déchets produits lors de ses interventions (appareils usagés, pièces défectueuses, emballages, etc.).

- Tous les déchets considérés comme dangereux ou polluants (poudres extinctrices, agents gazeux, etc.) devront être traités dans des filières agréées et tracées.

- Des bordereaux de suivi de déchets seront fournis au Département Patrimoine et Moyens ou au référent site, sur demande.

- Le titulaire s’engage à respecter les exigences de l’Urssaf Île-de-France en matière de développement durable et à réduire l’impact environnemental de ses interventions.

2.5. DOCUMENTATION OBLIGATOIRE À FOURNIR

Le titulaire devra fournir :

- Un rapport de maintenance type par type d’équipement à joindre à l’offre (modèles validés par l’Urssaf),

- Des rapports d’intervention lisibles et exploitables après chaque visite,

- Une mise à jour du registre de sécurité à chaque passage,

- La liste complète du matériel vérifié avec numérotation, emplacement, état et date de vérification,

- Une attestation annuelle de conformité du parc incendie,

- Un état récapitulatif annuel par site,

- Tout document ou fiche technique exigé par le référent sécurité ou le responsable de site (plans d’intervention, notices, PV d’essai, etc.).

CHAPITRE 3 – MAINTENANCE PRÉVENTIVE

3.1. PLANNING ANNUEL DES MAINTENANCES

Le titulaire devra soumettre un planning prévisionnel annuel de maintenance pour l’ensemble des sites concernés dans un délai de trente (30) jours suivant la notification du marché, puis chaque année avant le 30 janvier.

Ce planning mentionnera :

- La répartition des interventions par site,

- Les périodes prévues (précision à la semaine),

- Les types d’équipements concernés,

- L’identification des intervenants,

- La prise en compte des contraintes spécifiques (ex. : périodes de moindre activité, fermeture de site).

Le planning est soumis à validation par le pouvoir adjudicateur et sera révisé en cas de modification du périmètre ou d’aléas techniques.

3.2. MAINTENANCE DES EXTINCTEURS (EAU, POUDRE, CO₂)

La maintenance préventive annuelle devra être réalisée conformément à la norme NF S 61-919 et à la règle APSAD R4. Elle comprendra :

- Contrôle visuel et vérification de l’état général,

- Démontage, nettoyage et inspection interne,

- Pesée, test de pression si applicable,

- Vérification de la date de péremption des agents,

- Remplacement des pièces défectueuses ou périmées (joint, goupille, bouteille de gaz, etc.),

- Remise en état avec pose d’un scellé et d’une étiquette mentionnant la date de vérification, le nom de l’intervenant, la nature de l’intervention,

- Mise à jour du registre de sécurité et fiche synthétique d’intervention.

3.3. MAINTENANCE DES COLONNES SÈCHES

Conformément à la norme NF S 61-759, la maintenance annuelle inclut :

- Inspection visuelle des colonnes,

- Vérification de la robinetterie, bouchons, chainettes,

- Essais d’étanchéité (mise en pression hydraulique avec enregistrement de la pression),

- Nettoyage, lubrification des vannes et raccords,

- Apposition de l’étiquette de contrôle,

- Rapport de vérification avec relevé de pression, d’anomalies et recommandations éventuelles.

- Mise à jour du registre de sécurité.

3.4. VISITES QUINQUENNALES / DÉCENNALES (SELON DEMANDE)

Les prestations suivantes sont à réaliser selon les échéances réglementaires :

- Extincteurs : maintenance additionnelle tous les 5 ans,

- Colonnes sèches : vérification quinquennale avec essais en charge, remplacement de pièces selon état,

- Ces interventions feront l’objet d’un rapport séparé avec photos et préconisations.

3.5. OUTILS DE TRAÇABILITÉ ET REGISTRES DE SÉCURITÉ

Chaque opération doit être consignée dans le registre de sécurité propre à l’établissement.

Le titulaire devra fournir une fiche de maintenance détaillée par équipement avec numéro d’identification, localisation, état constaté, opérations effectuées, date, signature.

Un état récapitulatif annuel du parc sera établi, remis au format papier et numérique (Excel ou autre), précisant :

  - L’ensemble des équipements vérifiés,

  - Les équipements remplacés ou à remplacer,

  - Les anomalies récurrentes,

  - Les recommandations du prestataire.

Tout manquement à la traçabilité pourra entraîner le rejet de la facturation correspondante.

CHAPITRE 4 – MAINTENANCE CORRECTIVE ET DÉPANNAGE

4.1. MODALITÉS DE DEMANDE D’INTERVENTION

Les demandes d’intervention corrective émanent exclusivement du Département Patrimoine et Moyens - Service Sûreté/Sécurité ou des référents techniques désignés sur chaque site.

Elles peuvent être formulées :

- Par courriel, avec indication précise du site, de l’équipement concerné, de l’anomalie constatée et du degré d’urgence,

- Par téléphone, uniquement en cas d’urgence absolue (ex : équipement de sécurité hors service),

- Via l’outil de gestion des interventions de l’Urssaf Île-de-France, si existant.

Chaque demande fera l’objet d’un accusé de réception de la part du titulaire sous 24 heures ouvrées.

4.2. DÉLAIS D’INTERVENTION (STANDARD, URGENT)

Les délais d’intervention suivants doivent impérativement être respectés :

- Intervention standard (non urgente) : dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande,

- Intervention urgente (équipement critique hors service, ou dysfonctionnement avéré sur site ERP ou ERT) : dans un délai maximum de 48 heures ouvrées,

- Dépannage d’urgence critique (sur alerte du service sécurité) : intervention dans un délai de 24 heures maximum, sans nécessité d’attendre l’émission du bon de commande, sur simple validation par mail du référent sécurité.
Les retards injustifiés donneront lieu à l’application de pénalités prévues au CCAP.

4.3. PROCÉDURE DE DEVIS ET BON DE COMMANDE

- Tout dépannage ou remplacement non couvert par le forfait de maintenance préventive doit faire l’objet d’un

devis détaillé préalable,

- Le devis devra être transmis dans un délai de 5 jour ouvré après visite ou demande,

- Le devis devra préciser la nature de la panne, les pièces à remplacer, le délai d’intervention proposé, et le prix (selon bordereau ou tarif hors BPU),

- Une fois le devis validé, un bon de commande formel est émis par le Service Achats/Marchés,

- Le titulaire ne pourra engager les travaux sans réception formelle du bon de commande sauf intervention d’urgence autorisée par écrit.

4.4. RAPPORTS POST-INTERVENTION

À l’issue de chaque intervention corrective, le titulaire devra :

- Remettre un rapport d’intervention comportant :

  - Identité du technicien,

  - Date et heure d’intervention,

  - Équipement concerné (n°, emplacement),

  - Nature de l’intervention effectuée,

  - Pièces remplacées,

  - Recommandations éventuelles,

- Mettre à jour le registre de sécurité du site concerné,

- Joindre toute fiche technique, certificat ou document justifiant la remise en état si requis.
Aucune facture ne pourra être réglée sans production du rapport d’intervention signé.

4.5. CAS PARTICULIERS (DYSFONCTIONNEMENTS CRITIQUES)

Dans le cas de dysfonctionnements critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens (ex : colonne sèche non fonctionnelle, extinction manquante ou défectueuse en ERP), les dispositions suivantes s’appliquent :

- Une intervention sous 24 heures est obligatoire,

- Le prestataire devra alerter immédiatement le référent sécurité du site et proposer une mesure de mise en sécurité provisoire (ex : balisage, appareil de substitution),

- L’information est transmise dans l’heure au donneur d’ordre,

- Un rapport circonstancié est rédigé sous 48 heures,

- Une visite de contrôle ou contre-visite pourra être imposée dans les 15 jours pour valider la remise en conformité effective de l’équipement.

CHAPITRE 5 – FOURNITURE ET INSTALLATION

5.1. FOURNITURE DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

La fourniture de nouveaux équipements de lutte contre l’incendie s’effectue :

- Dans le cadre d’un besoin identifié par l’Urssaf Île-de-France (création, extension, renforcement),

- En remplacement d’équipements vétustes, non conformes ou réformés,

- Conformément aux dispositions techniques et réglementaires en vigueur au moment de la commande.

Les équipements devront être certifiés CE et NF, conformes aux normes applicables (ex. : NF EN 3 pour les extincteurs, NF S 61-758/759 pour les colonnes sèches).

Le prix des fournitures est défini dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) annexé au marché.

5.2. MODALITÉS DE REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS EN FIN DE VIE

Le remplacement d’équipements (extincteurs, colonnes sèches) s’opère :

- Après vérification technique et avis motivé du prestataire,

- Avec accord préalable du Département Patrimoine et Moyens ou du référent sécurité,

- Sur présentation d’un devis accepté ou via commande sur BPU.

La prestation de remplacement comprend impérativement :

- La dépose et l’enlèvement de l’ancien matériel,

- Le désamorçage, vidange, dépollution (si applicable),

- La mise en décharge agréée avec traçabilité,

- La fourniture et pose du matériel neuf,

- Le réglage, test de bon fonctionnement et étiquetage réglementaire,

- La mise à jour du registre de sécurité et de l’inventaire.

5.3. INSTALLATION ET FIXATION RÉGLEMENTAIRES

Le titulaire est tenu de procéder à l’installation des équipements dans le strict respect :

- Des prescriptions réglementaires (ERP, ERT, Code du travail),

- Des recommandations des fabricants,

- Des hauteurs et emplacements normatifs (ex. : extincteurs à 1,20 m max du sol, accès dégagé),

- De l’environnement du site (cloison porteuse, mur plein, accessibilité PMR).

Tout percement, fixation, scellement, support ou protection est à la charge du titulaire.

5.4. SIGNALÉTIQUE, ÉTIQUETAGE ET DOCUMENTATION

Chaque nouvel équipement installé doit comporter :

- Une signalétique normalisée (panneau de localisation),

- Une étiquette de maintenance à jour,

- Une numérotation conforme au plan de repérage du site,

- Une mention de la date de mise en service et du prestataire.

Le titulaire remet également :

- Une notice d’utilisation et d’entretien (papier ou numérique),

- Une attestation de conformité ou de mise en service,

- Une fiche synthétique à intégrer dans le registre de sécurité,

- Une mise à jour de la base de données du patrimoine incendie (liste Excel ou autre format exigé).

5.5. MODALITÉS DE VALIDATION DES BESOINS

Toute demande d’équipement nouveau ou de remplacement est validée selon la procédure suivante :

- Analyse du besoin sur site avec le référent sécurité ou technique,

- Établissement d’un devis chiffré ou référence au BPU,

- Transmission pour validation à la Direction du Patrimoine ou à la Cellule Achats,

- Émission d’un bon de commande avant exécution.

Aucun équipement ne peut être fourni, remplacé ou installé sans validation préalable.

CHAPITRE 6 – CONTRÔLE, SUIVI ET QUALITÉ

6.1. RÉUNIONS DE SUIVI PÉRIODIQUES (MIN. 2/AN)

Le titulaire s’engage à participer à des réunions de suivi avec le Département Patrimoine et Moyens, le Service Sûreté-Sécurité et les référents des sites concernés, au minimum deux (2) fois par an.

Ces réunions auront pour objectif :

- De faire un point global sur les interventions réalisées,

- De présenter les rapports de maintenance consolidés,

- D’identifier les dysfonctionnements et retards,

- De planifier les actions correctives et préventives à venir,

- D’évaluer la qualité de service et la conformité contractuelle.

Un compte rendu signé des parties est établi à l’issue de chaque réunion.

6.2. MODÈLES DE RAPPORTS ATTENDUS (1 PAR TYPE D’ÉQUIPEMENT)

Le titulaire doit remettre avec son offre les modèles de rapport d’intervention pour chaque type d’équipement, incluant a minima :

- Type et numéro de l’équipement,

- Localisation précise sur le site,

- Nature des opérations effectuées,

- Liste des pièces remplacées,

- État initial et état final,

- Date, heure, nom et signature de l’intervenant,

- Recommandations éventuelles ou actions à prévoir.

Les rapports doivent être clairs, lisibles, synthétiques et exploitables administrativement. Ils devront être remis en version papier et numérique, dans un format modifiable (Excel, Word ou PDF interactif).

6.3. GRILLE DE CONFORMITÉ DES PRESTATIONS

Une grille de conformité est utilisée par le maître d’ouvrage pour évaluer les prestations sur la base des critères suivants :

- Respect des délais contractuels,

- Présence des pièces justificatives (rapport, registre, étiquettes),

- Qualité des interventions (pertinence, propreté, absence de réserve),

- Comportement du personnel (accueil, sécurité, signalisation),

- Réactivité en cas d’urgence,

- Clarté des devis et cohérence budgétaire.

Cette évaluation pourra donner lieu à des observations, à la mise en œuvre de mesures correctives ou à des pénalités contractuelles (cf. CCAP).

6.4. PLAN D'AMÉLIORATION CONTINUE ET SUIVI DES ANOMALIES

Le titulaire met en place un plan d’amélioration continue incluant :

- Un suivi des anomalies récurrentes (types, localisation, fréquence),

- Des propositions d’optimisation du matériel et des procédures,

- L’analyse des causes racines des incidents ou pannes,

- Des indicateurs de performance (KPI) proposés à chaque réunion de suivi,

- Un engagement sur la réduction progressive des non-conformités,

- Un reporting annuel consolidé.

Ce plan est validé et révisé chaque année lors des réunions de pilotage. Il constitue un élément essentiel dans l’appréciation de la qualité du service rendu.

CHAPITRE 7 – CONDITIONS D’EXÉCUTION

7.1. HORAIRES ET MODALITÉS D’INTERVENTION

Les interventions de maintenance préventive et corrective devront être réalisées :

- Du lundi au vendredi, entre 8h00 et 18h00 (heures ouvrées), sauf cas d'urgence,

- En dehors de ces plages horaires uniquement sur demande expresse du Département Patrimoine et Moyens ou du référent de site,

- Dans le respect des règles de bon voisinage, de sécurité et sans interruption des services en activité.

Les périodes d’inaccessibilité ou d’affluence (ex : examens, réunions publiques) devront être prises en compte dans la planification. Toute intervention devra faire l’objet d’une information préalable au responsable de site.

7.2. MOYENS D’ACCÈS À LA CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire est responsable de la mise à disposition de l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’exécution de ses prestations, notamment :

- Moyens d’accès en hauteur (échelles, échafaudages, nacelles, plateformes élévatrices),

- Moyens de levage ou d’ouverture d’accès techniques (trappes, coffres, grilles),

- Outillage spécifique pour le démontage ou le diagnostic des équipements.

Aucune mise à disposition ne pourra être exigée de l’Urssaf Île-de-France. Les moyens utilisés devront respecter la réglementation en vigueur (Décret du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail).

7.3. COORDINATION AVEC LES RESPONSABLES DE SITES

Le titulaire désigne un référent technique chargé :

- D’établir un lien opérationnel avec les correspondants sécurité et techniques des différents sites,

- D’anticiper les contraintes de fonctionnement de chaque établissement,

- De respecter les procédures d’accès spécifiques (badges, contrôles, accompagnement),

- De prévenir de tout retard, difficulté ou incident en cours d’intervention.

Le respect des consignes locales de sécurité, d’hygiène et de confidentialité est impératif. Toute intervention non annoncée ou non autorisée pourra être suspendue par le responsable de site.

7.4. CAS DE FORCE MAJEURE ET RETARDS

En cas de force majeure dûment justifiée (intempéries exceptionnelles, interdictions administratives, grève nationale paralysante, etc.), le titulaire pourra solliciter une prolongation de délai en adressant un courrier circonstancié au pouvoir adjudicateur dans les cinq (5) jours ouvrés suivant l’évènement.

Hors cas de force majeure, tout retard injustifié donnera lieu à l’application de pénalités conformément au CCAP. En cas de défaillance persistante ou répétée, des mesures correctives ou des sanctions contractuelles pourront être mises en œuvre, allant jusqu’à la résiliation anticipée du marché pour faute.

CHAPITRE 8 – PÉNALITÉS, RÉCLAMATIONS, LITIGES

8.1. PÉNALITÉS EN CAS DE RETARD OU MANQUEMENT

Les pénalités sont prévues à l’article 24 du CCAP.

8.2. RÉCLAMATIONS DES USAGERS OU DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Toute réclamation émanant des usagers des bâtiments ou des représentants du pouvoir adjudicateur doit être traitée dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrés par le titulaire. Celui-ci devra :

- Accuser réception de la réclamation,

- Mener une enquête interne et répondre de manière motivée,

- Fournir, le cas échéant, un rapport d’explication ou d’analyse corrective,

- Mettre en œuvre sans délai les actions correctives nécessaires.

Les réclamations répétées ou non traitées dans les délais pourront être prises en compte dans l’évaluation de la qualité du titulaire et impacter le renouvellement du marché ou la reconduction.

8.3. PROCÉDURES DE RÉSOLUTION DES LITIGES

En cas de différend sur l’exécution du marché, les parties s’efforceront de résoudre le litige à l’amiable dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification du différend.

Aucune procédure contentieuse ne pourra être introduite sans qu’une tentative préalable de résolution amiable ait été effectuée, sauf cas d’urgence manifeste.

CHAPITRE 9 – DOCUMENTS CONTRACTUELS À FOURNIR

9.1. PLANNING PRÉVISIONNEL

Le titulaire devra fournir, dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la notification du marché :

- Un planning prévisionnel annuel des interventions, précisant les périodes d’intervention par site, les équipements concernés, les modalités d’accès, et les coordonnées des intervenants.

Ce document est soumis à validation du Département Patrimoine et Moyens et devra être mis à jour en cas de modification du périmètre ou d’aléas opérationnels.

9.2. REGISTRES DE MAINTENANCE

Le titulaire est responsable de la tenue, de la mise à jour et de la remise des éléments suivants :

- Mise à jour du registre de sécurité après chaque visite,

- Fiches de suivi d’intervention (par équipement),

- Registres spécifiques pour les équipements nécessitant un suivi périodique renforcé (Colonnes sèches),

- Inventaire annuel des équipements avec état fonctionnel, date de vérification, emplacement, type, numérotation.

Ces documents devront être disponibles en version papier sur site et en version numérique centralisée.

9.3. RAPPORTS TYPES À JOINDRE À L’OFFRE

Le titulaire devra fournir, à l’appui de son offre, un modèle de rapport d’intervention pour chacun des équipements suivants :

- Extincteurs,

- Colonnes sèches,

Chaque modèle doit permettre d’attester de façon fiable les opérations réalisées, les pièces remplacées, les mesures de performance relevées, ainsi que les préconisations techniques formulées.

9.4. BORDEREAU DE PRIX (BPU)

Le bordereau des prix unitaires (BPU) doit être :

- Dûment complété, daté et signé,

- Structuré par lot (le cas échéant) et par type d’équipement,

- Comprendre les coûts unitaires de maintenance préventive et corrective, de fourniture, de remplacement, de pièces détachées, d’installations neuves et d’accessoires associés (signalétique, fixations, supports).

Le BPU sert de base à toute commande et devra refléter fidèlement la réalité économique des prestations proposées.

9.5. DOSSIER TECHNIQUE DE L’OFFRE

Le dossier technique de l’offre doit comporter au minimum :

- La présentation de l’entreprise (effectifs, certifications, références similaires),

- L’organisation interne dédiée à l’exécution du marché (référents, sous-traitants, process qualité),

- Le descriptif des moyens humains et matériels mobilisables,

- Les méthodes de planification et de suivi des interventions,

- La démarche qualité et environnementale adoptée,

- Les engagements du titulaire en matière de délais, de conformité, de service client,

- Les documents annexes exigés par le règlement de consultation.

Ce dossier conditionne l’évaluation technique de l’offre et fait partie intégrante du marché.

#### Lot 2 – Mise à jour des plans de sécurité incendie

#### CHAPITRE 10 – MISE A JOUR DES PLANS D’EVACUATION ET D’INTERVENTION

10.1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la conception, la mise à jour, l’optimisation et l’adaptation des plans de sécurité réglementaires des immeubles de l’URSSAF Île-de-France, conformément aux normes légales et techniques en vigueur. Les prestations incluent notamment :

- Les plans d’évacuation

- Les plans d’intervention

- Les plans spécifiques de sécurité, tels que les plans du système de sécurité incendie (SSI), les plans d’accessibilité, et tout autre plan réglementaire requis.

10.2. LIEUX CONCERNES

Le présent marché concerne l’ensemble des sites immobiliers de l’URSSAF Île-de-France, répartis sur plusieurs départements de la région.

La liste complète et actualisée des adresses figure au chapitre 1.4 du présent document.

10.3. PRESTATIONS ATTENDUES

Les prestations suivantes devront être assurées par le titulaire du marché, en fonction des besoins :

- Relevés sur site pour vérification des données existantes sur demande.

- Création ou modification des plans selon les normes en vigueur (La norme NF X 08-070) - Fourniture des plans en format papier plastifié (A3, A4 et autres selon les besoins) et en format numérique (.PDF, .DWG).

- Intégration des consignes de sécurité et des éléments réglementaires (issues de secours, extincteurs, alarmes, etc.).

- Mise à jour des plans existants en cas de réaménagement ou de modification des installations.

10.4. CONTRAINTES TECHNIQUES

Le titulaire du marché devra respecter les exigences techniques suivantes :

- Conformité réglementaire : Respect strict des normes en vigueur en matière de signalétique et de sécurité incendie.

- Qualité des supports : Production de plans lisibles, contrastés et conçus pour une lecture rapide en situation d’urgence.

- Outils professionnels : Utilisation de logiciels professionnels adaptés tels qu’AutoCAD, Revit ou équivalents.

- Gestion documentaire : Archivage sécurisé des plans dans une base documentaire conforme aux exigences de confidentialité et de traçabilité.

10.5. MODALITES ET DELAIS DE REALISATION

Les délais d’intervention seront définis en fonction du nombre de sites concernés par la demande.

À compter de la demande formelle du client, le titulaire disposera d’un délai maximum de 30 jours calendaires pour réaliser une phase de diagnostic initial.

Les délais d’exécution des prestations suivantes seront précisés en fonction de l’ampleur des travaux à réaliser et feront l’objet d’un accord entre les parties.

10.6. LIVRABLES ATTENDUS

Le titulaire devra fournir les livrables suivants dans le cadre de l’exécution du marché :

- Plans d’évacuation et d’intervention conformes aux normes en vigueur et adaptés aux spécificités des sites concernés

- Versions numériques et imprimées de l’ensemble des plans, dans des formats exploitables et compatibles avec les outils utilisés par l’URSSAF

- Rapport de diagnostic initial, présentant l’état des lieux, les besoins identifiés et les recommandations techniques

- Planning d’intervention par site, précisant les étapes, les délais et les ressources mobilisées pour chaque localisation

10.7. Pénalités applicables au Lot : Mise à jour des plans de sécurité incendie

Les pénalités sont prévues à l’article 24 du CCAP.

ANNEXE 1 – TABLEAU RECAPITULATIF DES EXTINCTEURS PAR SITE

| DEPARTEMENTS/SITES | 75019 | 77190 | 77127 | 77420 | 78180 | 91000 | 93100 | 93100 | 93100 | 95000 | TOTAL PAR TYPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Immeuble 007 | Immeuble Dammarie | Immeuble carré des arts | Immeuble Fifteen | Immeuble des Yvelines | Immeuble d'Evry | Immeuble Lagny | Immeuble Marceau | Immeuble Rousseau | Immeuble Ilot du Verger |  |
| Eau Pulvérisée 6L | 52 | 24 | 40 | 50 | 14 | 28 | 74 | 47 | 22 | 28 | 379 |
| CO² 2kg | 35 | 10 | 23 | 33 | 11 | 8 | 56 | 26 | 12 | 17 | 231 |
| CO² 5kg | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 44 |
| Poudre 6 kg ABC | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0 | 51 |
| Poudre 9 kg ABC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poudre 50 kg ABC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eau Pulvérisée avec Additif 9L | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bouteille de chasse (CO₂) 2kg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL PAR SITE | 102 | 39 | 70 | 103 | 26 | 48 | 144 | 94 | 40 | 46 | 712 |

ANNEXE 2 – TABLEAU RECAPITULATIF DES COLONNES SECHES PAR SITE

Trois sites URSSAF Île-de-France sont concernés par la maintenance des colonnes sèches incendie :

- Site de Paris 75 : Immeuble 007 - Parc du pont de Flandre - Paris Nord	11 rue de Cambrai, 75019 Paris

02 Colonnes, 28 prises et 2 raccords d'alimentation

- Site de Champs 77 : Immeuble Fifteen - 5 bis rue Nelson Mandela, 77420 Champs-sur- Marne

4 Colonnes (2 montantes, 2déscendantes), 40 prises et 4 Raccords d'alimentation

- Le siège à Montreuil 93 : Immeuble Lagny	22-24 rue de Lagny, 93100 Montreuil

4 colonnes, 54 prises et 4 raccords d'alimentation

Ces colonnes ont un diamètre nominal (DN) de 65 mm et sont équipées de prises doubles de diamètre    nominal 40, comportant deux robinets de DN 40 et deux bouchons munis d'une chaînette.

Une troisième prise de diamètre nominal 65, comportant un robinet de DN 65, est présente sur les deux colonnes descendantes du site de Champs-sur-Marne.

| NIVEAU | 75019 | 77420 | 93100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Immeuble Paris 007 | Immeuble Fifteen | Immeuble Lagny |
| RDC Extérieurs | 2 raccords alimentation | 4 raccords alimentation | 4 raccords alimentation |
| R-2 | - | 6 prises (2x65mm/4x40mm) | - |
| R-1 | - | 6 prises (2x65mm/4x40mm) | - |
| RDC | - | 4 prises 40mm | 4 prises 40mm |
| R+1 | 4 prises 40mm | 4 prises 40mm | 8 prises 40mm |
| R+2 | 4 prises 40mm | 4 prises 40mm | 8 prises 40mm |
| R+3 | 4 prises 40mm | 4 prises 40mm | 8 prises 40mm |
| R+4 | 4 prises 40mm | 4 prises 40mm | 8 prises 40mm |
| R+5 | 4 prises 40mm | 4 prises 40mm | 8 prises 40mm |
| R+6 | 4 prises 40mm | 4 prises 40mm | 8 prises 40mm |
| R+7 | 4 prises 40mm | - | 2 prises 40 mm |