Travaux de remise en état de 2 logements au 12 rue du 17 Novembre à Mulhouse

Consultation n°2026/CONSU/04 du 3 mars 2026

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°DPGF/26/04.02

Lot N°2 : Menuiserie extérieure

| Décomposition du prix global et forfaitaire | Unité | Quantité | PU HT | PT HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Dépose et évacuation complète des volets et des fenêtres existantes 2.2 Fourniture et pose de fenêtre PVC blanc triple Vitrage OF/BO Comprenant l’évacuation et traitement des déchets Volet roulant manuel + isolation des caissons Gamme ID Neo 407/420 MD ou équivalent Couleur blanc Coefficient SW 0.32 0,84W Quincaillerie concept R SB 2 (MVA) + DFE + MSL OS (2xSBS) Vitrage 4TF1,1/18RA/4/18/4TF UG = 1,1 A prévoir réservation pour la grille d’aération Hygroréglable (fourni par le lot 4) Avec volet roulant : Fenêtre 1750 x 1640 mm Fenêtre 1700 x 1640 mm Fenêtre 1400 x 1480 mm Fenêtre 1480 x 1480 mm Porte fenêtre 2100 x 2400 mm Fenêtre 1530 x 1480 mm 2.3 Fourniture et pose de fenêtre PVC blanc triple Vitrage satinato OF/BO Comprenant l’évacuation et traitement des déchets Volet roulant manuel + isolation des caissons Gamme ID Neo 407/420 MD ou équivalent Couleur blanc Coefficient SW 0.35 0,84W Quincaillerie concept R SB 2 (MVA) + DFE + MSL OS (2xSBS) Vitrage 4TF1,1/18RA/4/18/4TF1,1 Sans volet roulant, avec verre satinato : Fenêtre 600 x 800 mm 2.4 Fourniture et pose d’une porte de service PVC blanc ID NEO 401 + ALU/433 porte d'entrée vers intérieur où équivalent Seuil alu 1,2 W/(m2*K) Couleur : blanc Coefficient SW 0,00 Qunincaillerie : Serrure a crochet verrouillée avec poignée ID NEO ou équivalent Vitrage : Płyta PCV biała 36 mm. Feuille de PVC 36 mm blanc – blanc Sans volet roulant 2.5 Fourniture et pose d’un barillet sur les portes d’entrées du lot 7 et du lot 8 avec 5 clés | PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE PCE | 13 2 2 1 1 2 1 3 1 2 |  |  |

Total du lot menuiserie extérieur Total hors taxe : Total TVA (10%) : Total TTC :

Fait à :                                                         le :

| Bon pour accord, signature : | Signature et cachet de l’entrepreneur : |
| --- | --- |